关于公开征求对营口市交警支队交通路口建设电子警察系统项目需求意见的公告

受营口市交警支队的委托，营口市公共资源交易服务中心现对营口市交警支队交通路口建设电子警察系统项目进行公开招标采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2014年10月15日15:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：智胜新家园小区院内，军分区南行1000米

邮            编：115000

联     系     人：樊女士

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972505

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一四年十月十日

以上内容当否请批示

审批人签字：            审核人签字：            拟稿人签字：

年    月   日

## 1电子警察建设要求

电子警察系统的应用是道路交通管理中体现“科技强警”的一项重要举措，一方面可缓解日益繁忙的交通勤务管理与警力严重不足之间的矛盾，另一方面在一定程度上消除道路交通管理在时间和空间上的“盲点”，有效地抑制机动车驾驶员的违章行为。实践证明，“电子警察”的应用取得了良好的社会效应，不但改善交通通行效率保持通行畅通，也对降低道路交通违章率起到积极作用。新建10个路口电子警察系统。

系统建成后将达到以下目标：

- 强化智能交通、科技强警意识, 彰显交警公正、标准执法形象；

- 降低事故发生概率和干警劳动强度，提高道路通过和利用能力以及交警工作效率；

- 有效检测和记录各十字路口违章闯红灯的车辆，及时矫正违法违章驾驶行为；

- 及时通报路况、车流等相关交通信息；

- 协助相关单位查究违法违章车辆和人员，并为侦破刑事案件提供相关证据。

## 2电警系统业务功能

新建设的电子警察系统对于路口的违章数据进行记录，要求对每辆违章车辆采集三张高清图片反映违章过程，对于闯红灯、压黄线等违章事件起到威慑作用。

中心机房新建一套视频监控管理平台，前端子系统主要由高清摄像机单元、补光单元和供电辅件等组成。系统完成记录车辆经过信息、机动车违章行为检测、违章图片抓拍、补光灯控制、违章记录本地储存、相关信息网络上传等任务。

中心机房共享高清视频监控管理平台，可以实现全景监控和治安监控图像的实时硬解上墙；配置一套智能网络管理平台，实现所有网络和IP监控设备的统一网管。

汇聚交换机用于各路口的高清全景监控、电子警察系统的光纤直连接入，汇聚交换设备、核心交换设备放置在数据中心机房，汇聚交换机与核心交换机通过光纤直连。

## 3电警前端设计

系统采用纯视频检测方式，自动对视频流中运动物体进行实时逐帧检测、锁定、跟踪，根据车辆运动轨迹判断车辆是否违章并进行记录，无需破坏路面埋设线圈。采用200万CCD高清一体化摄像机为采集主体，单台摄像机覆盖单向2车道；每车道配置一台LED频闪灯进行夜间补光。采用500万CCD高清一体化摄像机为采集主体，单台摄像机覆盖单向3车道；每车道配置一台LED频闪灯进行夜间补光。设备稳定，结构简单，便于安装维护。

应具有如下功能：

### 3.1视频检测功能

系统采用视频检测技术，可以检测2-3个车道，车辆捕获率全天95%以上。能自动检测抓拍到机动车违反交通安全法行为的连续照片，违章照片能清晰地反映“红灯、停车线、车型、车牌、时间、地点”等违法车辆的基本情况，同时具有卡口功能对所有过往车辆进行图像记录。

- 视频检测可实现如下功能：

- 视频检测车辆，无需埋设线圈。

- 精确跟踪车辆轨迹，判断车辆行驶方向功能

- 实时智能识别车辆牌照

- 3.2闯红灯抓拍功能

系统采用先进的视频检测方式，对于红灯亮后进入停车线且继续向前行驶越过停车线的违法车辆进行记录，可自动判别车辆进入停车线的时间，对于红灯亮前进入停车线的车辆不作为违法记录；对于红灯亮后进入停车线，但不向前行驶，只在绿灯亮后向前的车辆不作为违法记录；机动车在其对应的黄灯或绿灯相位时越过停车线，电子警察系统不作为违法记录。

机动车闯红灯时记录机动车闯红灯过程中两至三个位置的信息以反映机动车闯红灯违法过程。第一个位置的信息能清晰辨别闯红灯时间、车辆类型、红灯信号、机动车车身未越过停止线的情况；第二和第三个位置的信息能清晰辨别闯红灯时间、车辆类型、红灯信号和整个机动车车身已经越过停止线并且在相应红灯相位继续行驶的情况；并且至少有一个位置的信息能够清晰辨别号牌号码。各个位置间保持适宜的距离以反映机动车闯红灯违法过程，不会出现因间距太大影响对违法机动车进行认定的情形。

对每个闯红灯违法记录设备抓拍三幅反映违法过程的高清晰图像，抓拍的图片第一个位置的信息应能清晰辨别闯红灯时间、车辆类型、红灯信号、机动车车身未越过停止线的情况；第二和第三个位置的信息应能清晰辨别闯红灯时间、车辆类型、红灯信号和整个机动车车身已经越过停止线并且在相应红灯相位继续行驶的情况。

所有图片采用JPEG图像压缩方式，JPEG图片编码符合ISO/IEC15444:2000的要求。在任何情况下，高清摄像机能同时清楚地抓拍违法车辆及交通信号灯并能明确地分辨出交通信号灯的颜色。

在行业标准标注的适用条件下，闯红灯捕获率不小于95%，机动车闯红灯抓拍有效率不小于80%，不会出现漏拍、误拍、错拍的现象，避免交通管理部门执法过程中出现争议现象。

- 3.3卡口记录功能

前端采集部分对过往车辆采集1张高清图片。图片能清晰反映路况信息、车辆特征信息，同时将车辆通过时间（精确到秒）、地点、路段信息、车速、限速信息、通行方向、车牌号码、车牌颜色，车身颜色及车标等信息叠加在图片上。

- 3.4不按车道行驶记录功能

不按车道行驶是指车辆遇到“分向行驶车道”不按规定的车道行驶，包括左转、右转车辆占用直行车道，或在左转、右转车道上直行等情形。系统支持此类违法行为的记录，以三张图片清晰、完整表现违法过程。违法证据符合最新的《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2009）。

- 3.5违法变道记录功能

路口平行的两个车道间为白实线或者双黄线，则车辆不能跨越车道线在这两个车道之间随意变换位置行驶。系统能够对违法变道车辆进行记录，抓拍三张不同位置的图片以反映整个违法变道过程，其中第一张为车辆在初始车道行驶时抓拍的图片，第二张为压线行驶时抓拍的图片，第三张为变换到另一个车道上行驶时抓拍的图片。违法证据符合最新的《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2009）。

- 3.6压线行驶记录功能

系统支持对压线行驶的违法车辆进行检测、抓拍记录与识别，其主要针对在连续一段时间内压车道线行驶的车辆，此类车辆会影响前后车驾驶员的判断，干扰前后车的正常行驶。违法证据符合最新的《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2009）。

- 3.7逆向行驶记录功能

逆行即车辆的行驶方向与车道规定的方向相反。系统支持对逆向行驶的违法车辆进行检测、抓拍记录与识别。违法证据符合最新的《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2009）。

- 3.8事件检测功能

系统可以通过对视频的智能分析判断调头、车辆右/左转、逆向行驶、压线、跨线、违反禁止线等违法行为，在禁止右/左转的路口可以对右转或者左转车辆进行跟踪判断并且对违法车辆进行抓拍，同时，对逆向行驶等违法行为进行抓拍记录，系统抓拍三张违法图片，以记录违法的整个过程。

- 3.9自适应补光功能

为保证全天候条件下的图片效果及识别结果，系统具备多种补光手段，保证全天候情况下同时保证车牌、驾驶人脸相、车头车身痕迹的高清晰率。

系统配备环境感应单元模块，提供实时自适应精确补光设备，夜间降低补光能量，减少能耗及光污染，并能根据环境条件的变化对摄像机底层参数进行自适应设置。

- 3.10信息记录处理功能

图片格式采用JPEG格式，图片分辨率1600*1200（200万像素），2560*1920（500万像素），单张图片压缩后小于200--500K,图像编码遵照ISO/IEC15444:2000。数据信息包括设备编号、时间、地点、方向、车道、车牌号码、颜色、车型、车身颜色等。

系统可提供高清图像监控系统数据的异地冗余备份，且在通讯故障情况下不会造成数据丢失。

- 3.11高清录像功能

系统在支持抓拍高分辨率图片的同时，能实现24小时高清视频录像功能。可以在白天或夜间有辅助光源的情况下实现清晰录像；视频编码格式支持主流的H.264；可自动记录车辆通过时间、地点、所在车道、违法类型等信息；录像中能清晰地反映车辆的颜色、车辆类型、运动轨迹；并提供录像查询、录像下载等功能。

- 3.12号牌车型识别功能

按国标《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833-2009）要求实现对机动车实现号牌自动识别功外，还能对车型进行一体化识别。断面车辆同时经过时，断面车辆识别时间不大于300ms。

系统能够通过对机动车号牌定位,字符切分,字符匹配和图像预处理实现号牌自动识别功能。可识别的车牌类型包括：

可识别的车牌号码包括：

- “0～9”十个阿拉伯数字；

- “A～Z”二十六个英文字母；

- 省市区汉字简称（京、津、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、桂、浙、皖、闽、赣、桂、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝、港、澳、台）；

- “2004”式军用车牌汉字（军、空、海、北、沈、兰、济、南、广、成）；

- 号牌分类用汉字（警、学、领、试、农、挂、拖、境）；

- 武警车牌字符（“WJ”、“0～9”）。

可识别的车辆类型包括：

4种车型，大、中、小、其它（拖拉机/摩托车）

- 小型车≦5.5m

- 5.5m<中型车<9.5m

- 9.5m≦大型车

- 3.13嫌疑车辆报警功能

可以设置布控缉查车辆号牌，当系统识别出来的车辆号牌结果符合条件时，能在管理中心进行报警，并具有现场报警接口。

- 3.14交通流量检测功能

通过车辆检测模块获取断面车流量、车速、时间占有率等基本交通参数，写入中心数据库，方便查询、统计，为交通管理者提供辅助决策。

- 3.15断点续传通讯功能

系统抓拍的机动车等特征图片数据保存在前端高清成像单元，同时经过通讯程序向后台存储服务器实时传输。当网络发生故障时，数据和图片暂存在高清成像单元上，当网络恢复时再进行续传。

系统支持多种方式进行通讯，支持定时定点通讯、人工启动和实时传输三种形式。在通讯中断或中心设备出现故障等非正常情况下，仍可采用人工下载数据。

- 3.16设备远程维护功能

设备具有系统监控功能，前端辅助单元采用模块插卡式设计，能自动侦错报错。

当系统检测到异常，如摄像头异常，线圈失效，补光灯失效等，将设备故障信息和异常信息通过通讯网络上传到管理中心，在中心进行显示报警。

- 3.17图像记录防篡改功能

遵循GA/T832-2009要求，前端电子警察高清特写抓拍摄像机对采集的图片进行防篡改处理，通过加入原始防伪信息，防止原始图片在传输、存贮和校对过程中被人为篡改，保证数据的有效性。

摄像机模块采用最新200/500万像素的低照度影像传感器，具有很好的低照度表现，在光线很弱的环境下也获得1080全高清优质图像，同时使用IR-CUT日夜转换低照度技术。

编码单元完全符合H.264国际标准；图像分辨率和码流最高可达1920×1080分辨率；支持多种实时流和存储流灵活配置的双流套餐；支持基于IP协议的音视频存储流；支持多种网络协议、支持IP单播、组播方式；支持以太网电口、EPON接口（插卡）、SFP接口（插卡）接入；高可靠性、高稳定性、高防护性。

## 电子警察设备参数要求

## 4.1、    300万电警设备参数要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 300万像素高清智能电子警察摄像单元 支持卡口监控、违法记录、车牌识别等多项智能业务 摄像机工作电压同时支持：AC24V±20%和DC12V±20% 提供双电口设计 整机一体化交付 1/1.8英寸CCD Sensor，提供公安部权威检测机构产品专业认证测试报告 自适应光学成像组件，抑制Smear现象，支持自动切换功能，提供专利证书 IP66防护等级 适用-40～70℃温度环境气候工作，提供公安部权威检测机构产品专业认证测试报告 |
| 对外接口 | 摄像机集成10M/100M/1000M自适应以太网RJ45接口适应各种网络环境接入 针对电源信号、网络信号、通信信号内置全接口防雷，防雷能力达到±6KV，提供第三方EMC测试报告 支持BNC或HD-SDI接口1个 |
| 图像编解码 | 支持H.264/MJPEG编码协议 1080P 25fps/720P 25fps/2048*1536 25fps图像编码能力 码率1-25帧可配置 支持违章图片合成 |
| 图像和存贮要求 | 依据触发方式抓拍检测车辆时形成1张过车图片与1张车牌图片 图像文件应采用JPEG格式。应记录过车图片和车牌抠图，支持记录图片模式选择 图像文件能满足人工对车辆类型、颜色和轮廓及装载情况认定的要求。车牌抠图的清晰度应能满足人工对车辆号牌信息认定的要求。 |
| 违法抓拍 | 机动车违法时，采集不少于2幅不同时间或者不同位置的机动车过车图片。 支持定时单行道逆行抓拍，方向自定义 支持闯红灯、不按车道行驶、违章变道、违反禁令标识行驶、逆行、超速、压线、压双黄线、压单黄线、倒车、违法停车等违法驾驶行为的自动识别检测 |
| 证书 | 具有《闯红灯、逆行、超速》软件著作权证书 具有《违法压线、违法变道、违法掉头、违法占用车道、闯禁行电警、不按车道行驶检测终端软件》软件著作权证书 |
| 系统接入要求 | 为保证营口市公安局关于统一建设、共享信息的方针要求，本次建设要与营口市公安局视频监控系统无缝对接。 |

## 4.2、    500万电警设备参数要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 500万像素高清智能电子警察摄像单元 支持卡口监控、违法记录、车牌识别等多项智能业务 摄像机工作电压应为：AC24V±20%且DC12V±20% 提供双电口设计 整机一体化交付 1英寸CCD Sensor 自适应光学成像组件，抑制Smear现象，支持自动切换功能，提供专利证书 提供IP66防护等级 适用-40～70℃温度环境气候工作，提供公安部权威检测机构产品专业认证测试报告 |
| 对外接口 | 摄像机集成10M/100M/1000M自适应以太网RJ45接口适应各种网络环境接入 针对电源信号、网络信号、通信信号全接口防雷，防雷能力达到±6KV，提供第三方EMC测试报告 支持BNC或HD-SDI接口1个 |
| 图像编解码 | 支持H.264/MJPEG编码协议 1080P 25fps/720P 25fps/2592*2048 25fps图像编码能力 码率1-25帧可配置 支持违章图片合成 |
| 图像和存贮要求 | 依据触发方式抓拍检测车辆时形成1张过车图片与1张车牌图片 图像文件应采用JPEG格式。应记录过车图片和车牌抠图，支持记录图片模式选择 图像文件能满足人工对车辆类型、颜色和轮廓及装载情况认定的要求。车牌抠图的清晰度应能满足人工对车辆号牌信息认定的要求。 |
| 违法抓拍 | 机动车违法时，采集不少于2幅不同时间或者不同位置的机动车过车图片。 支持定时单行道逆行抓拍，方向自定义 支持闯红灯、不按车道行驶、违章变道、违反禁令标识行驶、逆行、超速、压线、压双黄线、压单黄线、倒车、违法停车等违法驾驶行为的自动识别检测 |
| 证书 | 具有《闯红灯、逆行、超速》软件著作权证书 具有《违法压线、违法变道、违法掉头、违法占用车道、闯禁行电警、不按车道行驶检测终端软件》软件著作权证书 |
| 系统接入要求 | 为保证营口市公安局关于统一建设、共享信息的方针要求，本次建设要与营口市公安局视频监控系统无缝对接。 |

## 4.3、    LED频闪灯参数要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 智能交通车道频闪补光灯 适用于卡口、电子警察夜间环境同步补光，可使摄像机录像中每帧图像的亮度基本保持一致，提供公安部权威检测机构认证测试报告 采用大功率白光LED 具有多种发光角度 不光距离不小于16m 支持IP66防护等级 适用-30～70℃温度环境气候工作，提供公安部权威检测机构产品专业认证测试报告 |

## 4.4、    IP SAN存储参数要求

| 项目 | 详细描述 |
| --- | --- |
| 市场份额 | 近两年来，国内存储市场排名前5名或者国内IP存储市场排名前3名，提供第三方权威机构的数据说明 |
| 主机接口 | IP SAN存储，支持iSCSI主机GE接口， 配置GE接口数≥2个，最大可扩展至10个， 支持10GE 接口 支持端口链路聚合、负载均衡 |
| 后端磁盘接口带宽 | ≥96Gbps |
| 存储缓存 | 不少于4GB高速缓存,最大可扩容至16GB 支持SSD Cache 支持SATA、SAS、SSD 混插 |
| 冗余配件 | 硬盘RAID冗余、 双BIOS冗余设计、 双风扇冗余、双电池冗余、双电源冗余 支持电源自动故障切换和在线故障电源的更换 |
| 存储容量 | 单机柜最大支持磁盘数量≥24， 整个系统最大磁盘数量≥240， 最大存储容量≥240×4TB |
| 数据保险箱 | 支持数据保险箱功能，异常停电时可以继续供电以便把写缓存数据保存到数据保险箱中，完全保证用户数据的完整性，能实现Cache数据的永久保护 |
| 磁盘热插拔 | 支持磁盘热插拔及在线更换故障磁盘 |
| RAID 特性 | 冗余RAID重建过程中对业务不中断、不卡顿 |
| 整机性能 | 可同时处理至少350路高清（4M）分辨率视频从存储和不少于50路高清（4M）分辨率视频的回放，回放时不影响录制； |
| RAID特性 | 支持RAID 0、1、5、6、10等RAID级别，配置RAID5和热备盘，冗余RAID重建过程中，业务不中断，不卡顿； 支持全局热备盘、专用热备 |
| 认证 | CE/ FCC/UL/TUV/CCC/CQC认证，并提供认证证书（电子件） |
| 系统接入要求 | 为保证营口市公安局关于统一建设、共享信息的方针要求，本次建设要与营口市公安局视频监控系统无缝对接。 |