工业仿真中心实验室仪器设备清单

| 编号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proteus 多处理器电子设计仿真与实验平台 | Proteus VSM for 8051/8052 and ASF/60用户 | 60点 | 1套 | 见技术参数一 |
| 2 | TI DSP 仿真实验模块 | Proteus VSM for DSP PICCOLO（附加）/60用户 | 60点 | 1套 | 见技术参数二 |
| 3 | 微机原理8086仿真实验模块 | Proteus VSM for 8086（附加）/60用户 | 60点 | 1套 | 见技术参数三 |
| 4 | PCB设计模块 | Proteus PCB Design Level 2/60用户 | 60点 | 1套 | 见技术参数四 |
| 5 | 插排 | GN403 | 35 | 个 | 3M 8插孔 |
| 6 | 电线 |  | 5 | 盘 | 4mm2 |

工业仿真中心实验室仪器设备详细技术参数

一、 Proteus 多处理器电子设计仿真与实验平台（ Proteus VSM for 8051and ASF）

| 1 货物运行自然环境 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 系统运行环境 | PC机（2G以上主频，512M以上内存 操作系统：WIN2000/XP/VISTA |
| 1.2 | 连续工作时间 | 没有限制 |
| 1.3 | 技术规格 | 60用户网络版 |
| 2 技术要求 |  |  |
| 2.1 | ProSPICE混合仿真 | 基于工业标准SPICE3F5，实现数字/模拟电路的混合仿真 |
| 2.2 | 超过27000个仿真器件 | 可以通过内部原型或使用厂家的SPICE文件自行设计仿真器件，还可导入第三方发布的仿真器件 |
| 2.3 | 多样的激励源 | 包括直流、正弦、脉冲、分段线性脉冲、音频（使用wav文件）、指数信号、单频FM、数字时钟和码流，还支持文件形式的信号输入 |
| 2.4 | 含丰富的虚拟仪器 | 13种虚拟仪器，面板操作逼真，如示波器、逻辑分析仪、信号发生器、直流电压/电流表、交流电压/电流表、数字图案发生器、频率计/计数器、逻辑探头、虚拟终端、SPI调试器、I2C调试器等 |
| 2.5 | 高级图形仿真功能 | 基于图标的分析可以精确分析电路的多项指标，包括工作点、瞬态特性、频率特性、传输特性、噪声、失真、傅立叶频谱分析等，还可以进行一致性分析。 |
| 2.6 | 支持主流的单片机类型 | 8051/52；支持通用外设模型，如字符LCD模块、图形LCD模块、LED点阵、LED七段显示模块、键盘/按键、直流/步进/伺服电机、RS232虚拟终端、电子温度计等等，其COMPIM（COM口物理接口模型）还可以使仿真电路通过PC机串口和外部电路实现双向异步串行通信。 |
| 2.7 | 实时仿真 | 实时仿真支持UART/USART/EUSARTs仿真、中断仿真、SPI/I2C仿真、MSSP仿真、PSP仿真、RTC仿真、ADC仿真、CCP/ECCP仿真。 |
| 2.8 | 支持的单片机编译程序 | 支持单片机汇编语言的编辑/编译/源码级仿真，内带8051、AVR、PIC的汇编编译器，也可以与第三方集成编译环境（如IAR、Keil和Hitech）结合，进行高级语言的源码级仿真和调试；能开发和仿真基于如下处理器的嵌入系统的所有功能： 80C31/80C51, 80C32/80C52, 80C54 and 80C58，具体处理器为Atmel AT89、 Philips 8051FX、8051RX variants。 |
| 2.9 | 模块包括 | 原理图布图、ISIS schematic capture、80XXX 系列CPU模型库、ProSPICE 协同仿真引擎、全部VSM 外设库。 |
| 2.10 | CPU模型包括 | Generic 80C31, 80C32, 80C51, 80C52, 80C54 and 80C58/Atmel AT89C51,AT89C52 and AT89C55/Atmel AT89C51RB2, AT89C51RC2 and AT89C51RD2 (the the X2 mode and SPI are not modelled.)/Philips P87C51FX, P87C51RX+(i.e. FA，FB，FC，RA+, RB+, RC+，RD)。 |
| 2.11 | 其他功能特点 | 全部 8051指令系统和SFRs/所有IO操作/所有片上外设的各种操作模式：包括 timers、UART/所有中断模式/内部产生处理器时钟以优化经济结构性能，I/O和其它事件定时器精确至一个时钟相位/程序和外部数据存储器能被仿真为内部模型，以提高吞吐量，或仿真为外部模型以验证硬件设计/提供内部一致性代码检查功能/完整集成ISIS的源码级调试和源码管理系统/支持集成Keil等第三方编译器和调试器。 支持的编译器：Keil C51/µVision 2/IAR配套的教学支持包。 |
| 2.12 | 要求正版软件 | 能分别开出常见数字电路和模拟电路实验各10个以上，用软件实现的单片机仿真实验和实操实验达到25个以上，且其中百分之八十以上为设计性综合性实验。 |

| 1 货物运行自然环境 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 系统运行环境 | PC机（2G以上主频，512M以上内存 操作系统：WIN2000/XP/VISTA |
| 1.2 | 连续工作时间 | 无限制 |
| 1.3 | 技术规格 | 60用户网络版（附加） |
| 2 技术要求 |  |  |
| 2.1 | 基本技术参数 | Proteus VSM for DSP PICCOLO是建立在公共的ISIS平台上的，都具有功能强大的智能原理布图系统、ProSPICE电路仿真器、13种虚拟仪器、27000多种VSM仿真器件库。 |
| 2.2 | 处理器模型库 | 支持的处理器有： TMS320F28020,TMS320F28021,TMS320F28023,TMS320F28026,TMS320F28027 |
| 2.3 | 支持的编译器 | Code composer |
| 2.4 | 其他功能特点 | 全部指令系统； 所有口和I/Opin操作； 所有定时器、计数器； 支持SPI、SCI、I2C； 支持EPWN、HRPWN； 支持增强型捕获（ECAD）； 支持所有中断及电源保护模式； 支持内部或外部参考电压下的模拟比较器模式； 支持片上温度传感器； 提供内部一致性代码检查功能； 完整集成ISIS的源码级调试和源码管理系统。 |

二、TI DSP 仿真实验模块  (Proteus VSM for DSP PICCOLO)

| 1 货物运行自然环境 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 系统运行环境 | PC机（2G以上主频，512M以上内存 操作系统：WIN2000/XP/VISTA |
| 1.2 | 连续工作时间 | 无限制 |
| 1.3 | 技术规格 | 60用户网络版（附加） |
| 2 技术要求 |  |  |
| 2.1 | 基本技术参数 | Proteus VSM for 8086是建立在公共的ISIS平台上的，都具有功能强大的智能原理布图系统、ProSPICE电路仿真器、13种虚拟仪器、27000多种VSM仿真器件库。 |
| 2.2 | 处理器模型库 | 8086 |
| 2.3 | 支持的编译器 | MASM32,Borland Turbo Assembler(TASM),DigitalMars C++ Compiler,Microsoft C/C++ Compiler 7.00,Borland C++ Compiler for windows 5.02 |
| 2.4 | 其他功能特点 | 支持全部指令集和寄存器； 支持所有总线、内存和其他I/O引脚操作； 支持所有中断模式； 内建处理器的时钟，使事件定时精确到一个时钟周期； 提供内在代码的一致性检查； 完整的集成进VSM源码级调试系统。 |

三、机原理8086仿真实验模块 (Proteus VSM for 8086)

| 1 货物运行自然环境 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 系统运行环境 | PC机（2G以上主频，512M以上内存 操作系统：WIN2000/XP/VISTA |
| 1.2 | 连续工作时间 | 无限制 |
| 1.3 | 技术规格 | 60用户网络版 |
| 2 技术要求 |  |  |
| 2.1 | 基本技术参数 | Proteus PCB Design是建立在公共的ISIS平台上的，都具有功能强大的智能原理布图系统、ProSPICE电路仿真器、13种虚拟仪器、27000多种VSM仿真器件库。 |
| 2.2 | 原理图到PCB快速通道 | 原理图设计完成后，一键便可进入ARES的PCB设计环境，实现从概念到产品的完整设计； |
| 2.3 | 先进自动布局/布线功能 | 支持无网格自动布线或人工布线，利用引脚交换/门交换可以使PCB设计更为合理； |
| 2.4 | 完整的PCB设计功能 | 最多可设计16个铜箔层，2个丝印层，4个机械层（含板边），灵活的布线策略供用户设置，自动设计规则检查。 |
| 2.5 | 多种输出格式的支持 | 可以输出多种格式文件，包括Gerber文件的导入或导出，便利与其它PCB设计工具的互转（如protel）和PCB板的设计和加工。 |
| 2.6 | 支持的最大引脚为 | Level2对应的最大管脚是1000. |

四、PCB设计模块 (Proteus PCB Design Level2)