关于公开征求对营口大学园管理委员会

实验室建设项目需求意见的公告

受营口市大学园管理委员会的委托，营口市公共资源交易服务中心现对营口市大学园管理委员会实验室建设项目进行公开招标采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2014年11月20日15:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：智胜新家园小区院内，军分区南行1000米

邮            编：115000

联     系     人：李先生

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一四年十一月十七日

以上内容当否请批示

审批人签字：            审核人签字：            拟稿人签字：

年    月   日

第一包：现代设计与制造实验室仪器设备清单

| 编号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 快速原型机（桌面） | UP plus2 | 10 | 台 | 见技术参数一 |
| 2 | 快速原型机（工业级） | INSPIRE S250 | 1 | 台 | 见技术参数二 |
| 3 | 快速原型三维扫描系统（含软硬件） | 北京CPC | 1 | 套 | 见技术参数三 |
| 4 | 金属切削示教陈列柜 | LCLG-07 | 1 | 套 | 见技术参数四 |
| 5 | 金属切削刀具陈列柜 | YLCLG-07G | 1 | 套 | 见技术参数五 |
| 6 | 数控伺服系统 | SINUMERIK 802D | 1 | 套 | 见技术参数六 |
| 7 | 数控伺服系统 | FANUC-0MC/A/B/F | 1 | 套 | 见技术参数七 |
| 8 | 自动化夹具综合实验台 | TJ-HJD-JZ2 | 1 | 套 | 见技术参数八 |
| 9 | ABS耗材 |  | 10 | 盘 | 2kg |
| 10 | ABS耗材 |  | 20 | 盘 | 0.7kg |

现代设计与制造实验室技术参数

- 一、快速原型机（桌面）

（一）总体要求

1.1硬件：喷头系统必须是单喷头系统（成型材料为6种不同颜色材料；）

1.2软件：为up操作软件。分层与控制功能必须由一个软件完成，并且是全中文友好界面。能对STL格式的模型进行测量（包括实体内部的孔、洞、剖面、流道等），对STL格式的模型上裂缝、空洞等错误能自动修复；同时能根据支撑角度，支撑结构等几个参数，自动创建工艺支撑。对模型可以进行合并，分解，分割等复杂操作，提高成形系统的造型能力。层片显示模块，可快速检验分层结果。

- 二、快速原型机（工业级）

（一）总体要求

1.1硬件：喷头系统必须是双喷头系统（成型材料与支撑材料为不同性能的ABS塑料丝材）；

1.2软件：为Model Wizard软件。分层与控制功能必须由一个软件完成，并且是全中文友好界面。能对STL格式的模型进行测量（包括实体内部的孔、洞、剖面、流道等），对STL格式的模型上裂缝、空洞等错误能自动修复；同时能根据支撑角度，支撑结构等几个参数，自动创建工艺支撑。对模型可以进行合并，分解，分割等复杂操作，提高成形系统的造型能力。层片显示模块，可快速检验分层结果。

1.3成形室必须带加热系统

（二）技术参数

1）系统运行环境：Windows XP

2）具备一键打印功能

3）文件输入格式：STL文件格式

4）成型层厚（Z轴）：0.2~0.4mm（5级参数自主调节）

5）成型精度：±0.2mm

6）成型空间：150mm×200mm×250mm

7）成型速度：5~60cm3/h

8）材料直径：≤2mm

9）、运动系统：歩进电机驱动，同步齿形带传动

- 三、快速成型三维扫描系统（含软硬件）

（一）总体要求

具有蓝光LED投影，数字可变光栅，大、小视场（扫描范围见配置要求）配置视场可调的扫描镜头组、，可分别对大中型物件，小型物件实现扫描； 结构紧凑轻巧，便于携带，使用方便，投影仪与拍照镜头一体化集成设计（需提供集成式投影专利证书）；

采用蓝光LED冷光源，能有效抑制光源发热，抑制系统热变形， 避免环境光线影响；

采用标识点扫描方式，标识点自动拼接，对中大型物体，零部件进行有效扫描；

配备数控转台自动扫描拼接系统，自动扫描拼接各种复杂的中小型工业零部件，物品以及精密物件，可以免除在物件上贴标示点以及对使用经验的要求，能够保障扫描精度，提高扫描效率。

（二）技术参数

1)单次扫描范围可调（mm）： 400*320～200*150

2)图像分辨率(mm)：≥1280*1024

3)测量XY分辨率(mm)： 0.32～0.16

4)测量精度(mm)： 0.03～0.015

5)单次扫描时间(秒)：≤ 3

6)配备数控转台自动扫描拼接系统，实现自动拼接，无需粘贴标志点；

7)采用高亮度LED蓝色冷光源，不发热，光源寿命大于十万小时；光源终身免费维修。系统配备滤光系统，可滤掉环境中干扰的光，减少噪音提高数据质量

8)配套数据处理软件具有自主产权，可针对用户需求进行定向开发服务。

9)系统光机电高度集成，结构紧凑轻巧，便于携带，方便使用，重量小于2.5kg，可对物体实现灵活的多方位的扫描。

10)系统具有扫描数据后处理软件工具：为满足用户对不同格式文件的需求，兼容CAD软件通用或专用数据格式接口。

- 四、金属切削示教陈列柜

陈列柜尺寸：1200×430×1800m

| 序号和名称 | 陈列柜内模型内容 |
| --- | --- |
| 第一柜 车床刀具及车削运动 | 90°车刀、45°车刀、切断刀、成形刀、车螺纹刀、车孔刀、硬质合金可转位车刀、带卷屑槽的梯形螺纹精车刀、高速钢切刀、单轮滚花刀、双轮滚花刀、带有加强肋的端面车刀、端面沟槽车刀、典型车孔刀、普通成形刀、棱形成形刀、圆形成形刀、弹性刀杆螺纹车刀、主剖面系及其角度、法剖面系及其角度、进给、切深剖面系及其角度 |
| 第二柜 刨削刀具及刨削 | 平面刨刀、偏刀、切刀、样板刀、弯切刀、角度刀、装配式刨刀、圆刀头平面刨刀、平刀头平面刨刀、左偏刀、右偏刀、切断刀的几何形状、不锈钢板切断刀、强力割刀、刨平面、刨燕尾形工件、刨斜面、刨V形槽、刨阶台、内孔刨刀刀头形式、刨刀杆 |
| 第三柜 钳工工刀具及钻削 | 麻花钻构成（锥柄式）、锥柄式麻花钻、锥形锪钻120°、锥形锪钻60°、整体式圆柱铰刀（手用）、整体式圆柱铰刀（机用）、可调式手铰刀、成套锥铰刀（三种）、粗铰刀、精铰刀、1：50°精铰刀、螺旋槽手用铰刀、柱形锪钻、麻花钻改麻柱形锪钻、硬质合金机用铰刀（直柄式）、硬质合金机用铰刀（锥柄式）、扁錾、尖錾、油槽錾、扩孔钻、曲面刮刀、固定式带槽研磨棒、圆板牙、丝锥 |
| 第四柜 铣削刀具及应用 | 圆柱形铣刀、成形铣刀、角度铣刀、键槽铣刀、半圆形铣刀、立铣刀、整体焊接式端铣刀、齿轮铣刀、铣阶台、铣特形面（二种）、圆柱铣刀铣平面、高速镶齿圆柱铣刀、半圆形铣刀、直齿三面刃盘铣刀、错齿三面刃盘铣刀、花键铣刀、硬质合金端铣刀 |
| 第五柜 磨具及磨削加工 | 外圆磨削、平面磨削、内圆磨削、花键磨削、成形磨削、平形砂轮、双斜边砂轮、单斜边砂轮、单面凹砂轮、双面凹砂轮、单面凹带锥砂轮、筒形砂轮、杯形砂轮、碗形砂轮、碟形砂轮、磨量规砂轮、薄片砂轮、平形砂瓦、扇形砂瓦、凸平形砂瓦、平凸形砂瓦梯形砂瓦、梯形砂瓦 |

- 五、金属切削刀具陈列柜

陈列柜尺寸：1200×430×1800m

| 序号和名称 | 陈列柜内模型内容 |
| --- | --- |
| 第一柜 夹具 | 三爪卡盘和扳手、四爪卡盘和扳手、机虎钳和扳手、浮动式铰刀夹头、 钻夹头和钥匙、快换钻夹头 、固定式钻床夹具、螺旋压板夹紧、弹性回转顶尖、自动夹紧卡爪钻头套（4种）、普通顶尖、半顶尖、反顶尖、大头顶尖、长颈顶尖、硬质合金顶尖 |
| 第二柜 钻削、铣削加工应用 | 钻孔、镗孔、扩孔、铰孔、攻螺纹、直柄莫氏圆锥铰刀、圆柱形铣刀、铣平面、锯齿铣刀、立铣刀、键槽铣刀、半圆键槽铣刀、 角度铣刀、 三面刃铣刀、错齿三面刃铣刀、整体端铣刀、硬质合金端铣刀、 成形铣刀、锪圆柱形沉孔、 锪锥形沉孔、锪凸台平面 |
| 第三柜 平面加工 | 车外圆、车端面、车手柄 、车螺纹、刨平面、刨削孔内加工、刨齿条、铣阶台 、铣v形槽 、铣齿轮 、铣特形面、插齿轮、插销键、插花键、插内齿圈、平面磨削 、平面磨削、花键磨削、螺纹磨削 |
| 第四柜 外圆内孔加工法 | 车圆柱、车圆锥、车通孔内圆、车不通孔内圆、外圆磨削、内圆磨削、 成形磨削、无心磨削、镗削通孔、镗削不通孔、拉削矩形花键、 拉削内孔、平体形成形车刀、棱形成形车刀、圆形成形车刀 |
| 第五柜 螺纹加工法 | 8种螺纹牙型、手用丝锥 、机用丝锥、螺帽丝锥、锥形丝锥、 板牙丝锥、螺旋槽丝锥、 圆板牙、旋风切削装置、滚螺纹原理 、搓螺纹原理、梳形螺纹铣刀 |
| 第六柜 零件加工法 | 零件磨削、外圆磨削零件、v形架铣削、燕尾槽和燕尾块及其铣削步骤、内圆磨削及其零件、螺纹加工结构 |
| 第七柜 切削原理 | 车刀的刃倾角、车削时切削分力、切削平面和基面（横车）、切削平面和基面（纵车）、积屑瘤产生与成长（3件）、鳞刺的形成（4件）、热产生温度在刀具和工件上布、切削基本形态（4件）、常用车刀得用途、刀具磨损形式（3件） |
| 第八柜 轴类加工原理 | 空心轴、磨床的砂轮主轴、内圆磨具主轴、偏心轴、曲轴、圆柱轴、普通圆锥心轴、带螺母圆锥心轴、蜗杆轴、阶台轴、机床主轴、花键心轴、带键槽的传动轴、射油泵的传动轴、光轴、阶梯轴、双锥面弹簧心轴 |
| 第九柜 齿轮加工法 | 毛坯、车齿轮坯、钻内孔、铣齿、插齿、刨齿、倒角、车内圆、拉削矩形花键 |
| 第十柜 分离式箱体加工法 | 划线、加工底面、剖分面或刨端面、钻孔、攻丝、铣沉头座、完成后的机盖与机座 |

- 六、SINUMERIK数控伺服系统

SINUMERIK 828D是一款基于面板紧凑型数控系统,支持车、铣工艺应用，可选水平、垂直面板布局和两级性能，满足不同安装形式和不同性能要求的需要。完全独立的车削和铣削应用系统软件，可以尽可能多地预先设定机床功能，从而最大限度减少机床调试所需时间，比想象的还容易。

SINUMERIK 828D集CNC, PLC, 操作界面以及轴控制功能于一体，通过Drive-CLiQ总线与全数字驱动SINAMICS S120实现高速可靠通讯，PLC I/O模块通过PROFINET连接，可自动识别，无需额外配置。大量高档的数控功能和丰富、灵活的工件编程方法使它可以自如地应用于世界各地的各种加工场合

本项目具体要求：

- 该系统做成数控铣削系统，做成实验台型式，不配机床。

- 该系统一共3轴，X，Y 功率0.5Kw、Z轴1Kw，转速、扭矩不做具体要求。

- 该数控系统配齐驱动器及执行机构（实验台性质，透明有机玻璃面罩），能够调试程序，按编制程序实现三轴联动加工演示，该装置只做实验演示，不做实际加工，行程不做特殊要求。

- 要有计算机接口。

- 七、FANUC数控伺服系统

FANUC普及型CNC 0—D系列：0—TD用于车床，0—MD用于铣床及小型加工中心，0—GCD用于圆柱磨床，0—GSD用于平面磨床，0—PD用于冲床。

提供大量丰富的PMC信号和PMC功能指令。这些丰富的信号和编程指令便于用户编制机床侧PMC控制程序，而且增加了编程的灵活性。系统提供串行RS232C传输接口，使通用计算机PC和机床之间的数据传输能方便、可靠地进行，从而实现高速的DNC操作。

具体配置见下表：

| FANUC系统配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机床种类：(如车床/铣床等) | 铣床 | 机床型号： | VMC850 | 系统名称：(如0i-MD/0i-TD/0i Mate-MD/0i Mate-TD等) |  | 0i Mate-MD |  | 显示器-强电柜：（电缆长度m） | 10 |
| I/O点数：(如96/64) | 64 | 伺服电机类型：(αi或βi) | βi | 显示器尺寸类别:(8.4或10.4，MDI竖或横) |  | 15寸，MDI横 |  | 附加选件： |  |
| 机床操作面板 | A02B-0319-C243 | 键帽 | 有 | 系统功能 |  | 基本切削，攻丝 |  | 附加功能： |  |
| 伺服控制轴数： | 轴名 | 伺服轴堵转扭矩（Nm） | 伺服轴最高转速（rpm） | 电缆长度（m） | 弯头/直头 | 抱闸需求 | 编码器 | 轴型(锥轴/直轴/直轴带键) | 伺服轴功率（KW） |
|  | X轴 | 4 | 3000 | 8 |  | 无 |  | 直轴 | 0.5 |
|  | Y轴 | 4 | 3000 | 8 |  | 无 |  | 直轴 | 0.5 |
|  | Z轴 | 8 | 3000 | 8 |  | 有 |  | 直轴 | 1 |
|  | C轴\ B轴或其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主轴控制： | 是否采用FANUC串行主轴 |  | 最高转速（rpm） | 电缆长度（m） | 弯头/直头 | 安装需求（地脚/法兰） | 编码器 | 轴型(直轴/直轴带键) | 主轴电机额定功率（KW） |
|  | 采用 |  | 8000 | 8 |  | 法兰 |  | 直轴 | 2.2 |
| 资料/说明书 | 加工中心系统用户手册，维修说明书，参数说明书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他电缆 | OI 扁平电缆 4根，0I-B 反馈电缆（弯）3根，0I-B 动力电缆 2根，0I-B 动力电缆 1跟，穿孔面板电缆 1根，主轴反馈电缆 1根，I/O LINK CABLE 1根，MPG 电缆 1根，电缆CNC PW 1根，电缆（NC~SPM） 1根。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统功能特殊要求及其他： | 配齐驱动器及执行机构（实验台性质，透明有机玻璃面罩），能够实现三轴联动加工演示，该装置只做实验演示，不做实际加工，行程不做特殊要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 八、自动化夹具综合实验台

自动化夹具实验台由个人计算机、电控柜以及夹具实验台等几个部分组成，其中夹具实验台由以下夹具组成：1,六点定位平台及定位元件；2,电动夹具：电动三爪自定心卡盘,数控分度头,数控回转工作台；3,液压夹具：斜楔夹紧机构,铰链夹紧机构,联动夹紧机构；4,手动夹具：偏心夹紧机构,螺旋夹紧机构。电气控制柜的主要部分：1.可编程控制器（采用三菱产品）；2．步进电机控制系统（采用和利时产品）；3．分区式创新型控制面板。软件：控制软件及所有实验程序。

工作台外形尺寸： 2050*800*1100