关于公开征求对营口市地税局

纳税服务平台项目需求意见的公告

受 营口市地税局 的委托，营口市公共资源交易服务中心现对 营口市地税局纳税服务平台 项目进行公开招标采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2014年11月25日15:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：智胜新家园小区院内，军分区南行1000米

邮            编：115000

联     系     人：樊女士

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一四年十一月二十一日

以上内容当否请批示

审批人签字：            审核人签字：            拟稿人签字：

年    月   日

液晶广告机（23台）

## 一、产品规格

屏幕尺寸：55英寸立式

屏幕类型：LED液晶屏

屏幕比例：9：16

支持格式：高清兼容1080P下兼容

卡槽接口：USB*2/RG45

显示面积： 1209.6mm(H) x680.4mm（V）

物理分辨率：不小于1920 x1080

点矩：0.630(H) x0.630（V）

色彩数量：16.7M

亮度：不小于700cd/m2

对比度：2000:1

电源功耗：≤95（W）

反应时间：≤5ms

声道：左声道/右声道/立体声

输出功率：10W*2

扬声器数量：2个

安装方式：落地立式（竖立）

支持播放格式：可播放丰富的资源：包括视频、音频图片、文本、全格式解码；mkv\mov\mp3\mp4\avi\divx\ts\tp\trp

MPG、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-４、JPG、等

储存介质：SD/CF/U盘/USB拷贝 局域网/广域网

管理软件：多媒体信息发布系统软件一套（包括加密狗）

软件功能：

1、可以远程操控；

2、制作分区节目软件（自定义制作）；

3、硬件加密控制；

4、可以控制所有机器播放画面，并可以无线传送视频图片文本广告。

## 二、功能要求

所有编码格式的视频解码分辨率不小于1920*1080；

支持HDTV,AVI,H.264,MPEG1,MPEG2, MPEG4,MP3等；

支持多种图片显示格式:JPG/JPEG，BMP，静态GIF等；

智能播放：开机自动播放指定节目单，支持实时文字、视频插播，支持定时休眠和恢复；

实时播放：实时设置修改播放视音频、图片、文本及其组合多媒体内容；

图片播放：旋转、缩放、平移、幻灯片播放、背景音乐播放；

节目定制：由节目单控制节目播放顺序及播放方式；

简易播放：支持本地下载播放（U盘升级）及网络实时流媒体播放模式；

多种字幕：支持中英文滚动字幕，多种字幕滚动方向和方式选择；

定时传输：定时传输素材和节目单；

支持网络：支持现有IP网络，支持各种传输协议并提供服务质量保证；

远程管理：远程节目传输及管理，可实时监控大量播放器的工作状态；

远程升级：支持远程升级，无需技术人员到播放器终端进行操作；

分屏设置：分屏显示视频、图片、滚动字幕等信息；

支持网络：有线网络，wifi/3G（另加模块）。

音频模式：左声道、右声道、立体声；

带万年历功能，时间,天气等自定义设置开机自动播放。