关于公开征求对营口市特种设备监督检验所

专用设备采购项目需求意见的公告

受营口市特种设备监督检验所的委托，营口市公共资源交易服务中心现对专用设备采购项目进行竞争性谈判采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2014年11月28日15:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：智胜新家园小区院内，军分区南行1000米

邮            编：115000

联     系     人：王先生

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一四年十一月二十六日

以上内容当否请批示

审批人签字：            审核人签字：            拟稿人签字：

年    月   日

# 项目需求

一、电梯设备项目需求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯限速器测试仪 | 一、主要功能： ★可测量动作速度为0.5m/s～5m/s的各种限速器（5m/s以上的可以订做）。 ·★可测量含有电触点开关的限速器在电气开关动作时的限速器轮盘线速度。 ·★能自动捕捉限速器的动作速度，并立即停止电机的转动。 ·★可自动打印出限速器的动作速度（包括电触点开关动作时的轮盘线速度）和测试日期、时间。 ·液晶显示，菜单化管理。 ·可设置日期和时间，有掉电记忆功能。 ·★可存储不少于49140组测试数据和相关信息，并可实时查询内存状态。 ·主机数据和信息可通过计算机USB口导出到计算机中，并可通过专用计算机软件进行数据管理。 二、主要技术指标 ★调速范围; 0.5m/s～5m/s. ★测试时加速度; ≤0.02m/s2. ★速度测量误差; ≤1%. 电机最高转速; 3000r/min. ★保存测试次数; 49140次. ★液晶显示; 128*64. 电源; AC220×(1±10%) V，50×(1±2%)Hz. 体积; 358×243×132mm. 重量; 7.5Kg. 三、配置：电梯限速器测试仪主机 1台；电机驱动装置一套；电源线一根；速度检测传感器一套；触点动作线一根；USB线一根；光盘一张；小扳手一只；小磁钢2个；保险丝（4A）一只；保险丝（1A）一只；打印纸两卷；合格证一份；使用说明书一本；保修卡一份；第三方计量校准证书一份。 ★非生产厂家投标，必须出具原厂授权书. |
| 2 | 自动扶梯多功能测试仪 | 一、主要功能： ★1、测量自动扶梯左右扶手带、梯级踏板的速度及制停距离； 2、左右扶手带、梯级踏板速度与名义速度偏差测量； 3、左右扶手带与梯级踏板速度同步偏差测量； ★4、并具有数据保存、报告生成等功能（无需笔记本电脑）。 ★5、具有超速保护检测及报警功能。 ★6、此设备为无接触式测量，由精准的实际直线运动位移量所需的时间计算出运动速度； ★7、无线数据传输，控制系统为智能安卓手机；可实现远距离无线操控测量； ★8、并可通过手机软件编辑、查看并导出测量报告。 二、主要技术参数： ★1. 最大测量速度：0-20m/s； ★2. 测速误差：≤±0.4%； ★3. 速度测量分辨率：0.001m/s； 4 制动距离检测范围：0-10m ★三、主要配置： 测量主机（含专用支架） 一套 无线急停控制器 一台 扶手带靶（含底座） 一套 梯级踏板靶（含底座） 一套 手机（安卓系统，装有华齐泰软件） 一台 第三方计量校准证书一份 ★非生产厂家投标，必须出具原厂授权书 |
| 3 | 自动安平激光水准仪 | 一、参数要求： 32倍，每公里测量标准偏差1.0mm,品质保证，外形美观，操作简便，质量可靠。激光装置与原水准仪望远镜视准线保持同轴、同焦。通过望远镜对准目标调焦清晰可见后，也同时得到了聚焦后的激光光斑，此时的光斑最小也最清晰。广泛地用于隧道挖掘、管道铺设、水坝工程、船舶制造、飞机制造、大型机械安装、桥梁施工、各种室内装潢等平面操平。利用自动补偿技术，可极大提高作业效率和作业精度。仪器工作温度为-30℃~+50℃ 32倍，每公里测量标准偏差1.0mm,品质保证，外形美观，操作简便，质量可靠。激光装置与原水准仪望远镜视准线保持同轴、同焦。通过望远镜对准目标调焦清晰可见后，也同时得到了聚焦后的激光光斑，此时的光斑最小也最清晰。广泛地用于隧道挖掘、管道铺设、水坝工程、船舶制造、飞机制造、大型机械安装、桥梁施工、各种室内装潢等平面操平。利用自动补偿技术，可极大提高作业效率和作业精度。仪器工作温度为-30℃~+50℃每公里测量标准偏差1.0mm最短视距：0.3mm; 每公里测量标准偏差:1.0mm; ★倍数：32X； 物镜口径：45mm; 视场角: 1°20′; ★乘常数:100 ;加常数：0； 安平范围：±15′； ★补偿精度：±0.3″ ；圆水泡精度：8′/ 2mm； 度盘分度值：1°or log； 重量：2.8kg; 三角架联结: M16 or 5/8″。 二、主要配置： 主机一台，三脚架、塔尺、第三方计量校准证书一份 ★非生产厂家投标，必须出具原厂授权书 |
| 4 | 激光经纬仪（含脚架） | 一、参数要求： 1 激光点目镜观测 除可直接看见打到目光上的激光点外，激光指向和望远镜目视观察同时进行，通过望远镜目视观察在视察中可看到清晰的激光束光斑。 2 激光对点器 常规配置激光对点器，可选配光学对电器。 3 激光点亮度可调节 指向激光功率调节范围大，可根据使用环境光线的强弱，通过调节电位器并从望远镜目镜观察，在视场中始终可看到清晰的激光束光斑。 4 一体化激光器 激光指向部分与望远镜融为一体的设计使仪器整体外形较和谐美观。 ★角度 分辨率是 1秒 ，精 度 2″ 望远镜 物镜孔径 45mm ★放大倍率 30× 成像 正像 视场角 1°30′ 最短视距 1.0m 显示屏 双面 照明 分划板 有 激光发射系统 激光管类型 半导体激光 激光波长 635nm ★有效射程(白天) 200m 光斑大小 5mm/100m 激光束聚集时光斑中心与望远镜视准轴偏差 ≤5″ 对点器 光学对电器（选配）视场角：4°; 放大倍率：3X 激光对电器（标配）波长：635nm; 最短聚焦距离：0.5m; 激光射程：80m 补偿器 倾斜传感器 自动垂直补偿 补偿范围 ±3′ 水准器 长水准器 30″/2mm 圆水准器 8′/2mm 电源 电池 6V镍-氢电池 电池工作时间 15h 其它 数据接口 RS-232C 仪器大小 153×175×328 mm 工作温度 -20℃ ～ + 50℃ 仪器重量 4.5kg 二、主要配置：主机，三脚架，第三方计量校准证书一份 ★非生产厂家投标，必须出具原厂授权书 |
| 5 | 液压缸回缩量测试仪 | 一、仪器采用12位高性能Σ-Δ A/D转换器件进行数模转换，配以点阵式液晶屏作为显示器件，汉字提示，实时显示测试数据，清晰直观，智能便捷。 仪器采用专用行程传感器，配合专用安装夹具，简单易用。配有标准RS232接口，可选配微型打印机，也可以与其他计算机灵活构成联机测试以及数据采集系统。 二、技术性能指标 ★内置电源：8.4V镍镉电池组。 ★回缩量测量范围: ≤100毫米 ★分辨率： 1毫米 ★精确度：1% ★标准9针RS232接口。（3脚信号输出，2脚信号输入，5脚信号地）。波特率9600，数据位8位，停止位1位，无校验。 三、主要配置：主机、第三方计量校准报告一份 ★非生产厂家投标，必须出具原厂授权书 |

二、起重设备项目需求

| 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 宽频电流表 | 一、功能 商业、工业、住宅和暖通空调故障诊断； 电源板,配电箱检测； 交流或直流电机测试； 电站故障诊断； 非线性负载如调速驱动器和电脑电气测试和故障排除。 二、主要技术参数 功能; 交流/直流 电阻. ★交流电流; 范围：0.05-1000A 50-60HZ 精度±1.9% 60-500HZ 精度±2.5%. ★交流电压; 0.05-750V 50-500HZ 精度±1.5%. ★直流电流; 1-1000A 精度±2.5%. ★直流电压; 0.2-1000V 精度±1%. ★电阻; 范围：0.2-4000欧 精度±1%. 连续性; <40欧. 频率（HZ） ★电流 ★电压; 20HZ-10KHZ 精度±0.1% 10HZ-10KHZ 精度±0.1%. 工作温度及湿度范围; -14° to 122°F (-25 to 50°C), 80% RH. 钳口型号; 1.58”(40mm). 外形; 9.53 ×2.60 ×1.42”. 第三方计量校准证书一份 |
| 起重机综合测试仪 | 一、性能要求：对起重机的拱度、挠度、回弹量、制动下滑量，厂车叉车下滑量，各种速度（包括起重机上行、下行速度、大车及小车移动速度等）及距离（起升高度等）及塔吊垂直度等测量项目及其他常规检测项目的综合检测。主机重量：<2 kg，现场无需配备水准仪和笔记本电脑，一台主机即可完成所有测量操作，测程0.5-500m，采样频率20Hz，最小采样时间10ms 二、技术参数要求： 起重机检测: 1. 工作距离(主梁跨度):＜200m； 2. 测距范围(拱高) :＜200m； 3. ★下滑量测量精度：1.5mm（V<10m/min）、1.5+(V-10)/10mm （V>10 m/min）； 4. ★拱度、挠度、回弹量测量精度：≤0.5mm； 5. ★速度测量精度：≤0.1%； 6. ★速度测量范围：0-99.99m/s ； 7. ★距离测量精度：0.05mm； 8. ★位移测量范围：0-100m； 9. ★位移测量分辨率 0.005mm；角度测量范围：0°-90°；角度测量精度：0.02°； 10. 仪器操作与载荷位置安全距离：>10m； 11. ★主机：2.4寸彩色液晶屏，图像放大：X1、X2、X4三种可调，对点方式：光栅对焦、数字激光点跟踪，自动背景光照明， 12. ★采样频率20Hz最小采样时间10ms 13. ★测程0.5-500m；激光功率＜1mW激光波长：620-690nm 14. 防护等级IP65内加热（可选）可工作于-40℃制动控制方式： 15. 无线闭环响应时间＜20ms发射功率＜10mW工作电压5V， 16. ★主机重量：<2 kg； 17. 手持盒：液晶显示4行8字 存储器64K；测量数据通过专用软件进行存档，分析，打印等操作；仪器工作湿度：<80%（RH）；仪器工作温度：-10～50℃ 塔吊垂直度检测： 1.★全程液体双光楔自动补偿技术，提供高精度铅垂基准。(需提供专利证书） 2.★无衍射激光环栅技术，全程不需要调焦，无调焦运行差。（需提供专利证书） 3.★通过CE认证（投标时提供此证） 4.★一测回垂准测量标准偏差：1/200000 5.自动补偿误差：0.048″(t-20)/1′ 6.圆水泡角度值：8′ 7.激光波长：658 nm 8.仪器输出激光最大光功率：<1 mW 9.中心光斑直径：100m处 ≤φ8 mm 50m 处 ≤φ3 mm 10.工作距离：0～100m，自动安平阻尼时间：<15s 三、配置要求：进口拉杆箱体（PP钢材质，箱体可承载1000KG重量挤压，防护等级：IP56，内置型拉杆可横向承压70kG，带压力调节器）、主机辅助记录器：采用酷睿:emoji: i5 处理器i5-2450M、正版 Windows:emoji: 7 家庭普通版 64位、内存4GB、500G硬盘、无线局域网卡、DVD刻录光驱、200万像素高感光摄像头、JBL专业品牌音响和6芯锂离子电池。、进口数据采集系统（CE标识）、主机底座（带锁紧装置），QD无线收发控制单元、手持控制终端、数据采集器辅助支撑结构（ABS铝合金材质）、专用测量软件，可选组件：影像记录仪 四、证书及资料要求：提供法定国家级计量机构出具的检定证书。 五、售后要求：质保1年，成本价终身维修，免费终身软件升级。 六、招标要求：供制造商针对本项目的原厂授权书原件，并注明授权日期及有效期。 |
| 激光测距仪 | 一、参数要求： ★测量距离范围：0.05-200m ★测量精度±1mm ★ Pointfinder 4倍变焦 IP65水射流保护和防尘 ★360°倾角传感器 ★智能水平模式 高跟踪 ★蓝牙智能 ★免费应用程序 -草图 二、配置：主机，保修卡，仪器包，挂绳，电池，说明书，第三方出具国家法定计量检定证书。 |