关于公开征求对营口市交警支队交通路口建设电子警察系统项目需求意见的公告

受营口市交警支队的委托，营口市公共资源交易服务中心现对营口市交警支队交通路口建设电子警察系统项目进行公开招标采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2014年11月10日15:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：智胜新家园小区院内，军分区南行1000米

邮            编：115000

联     系     人：樊女士

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一四年十一月四日

以上内容当否请批示

审批人签字：            审核人签字：            拟稿人签字：

年    月   日

实施原则

1、先进性：所选设备和采用的主要技术路线，要具有一定的先进性。

2、高可靠性：鉴于系统数据分散存放、集中管理模式，要求所选设备应具有高可靠性和技术成熟性。

3、可扩展性：所选设备在满足当前应用系统运行需要的基础上，要考虑今后的发展需要，要具有可扩展性和高度的灵活性，以保证投资效益和可持续发展。

4、开放性：为满足网络化发展的需要，要求所采用的操作系统、通讯接口等应符合国际标准和技术发展潮流，保证异种主机、异种网络、异种体系的良好互联性。

- 安全性：所选设备及软件系统要具有良好的安全性。

建设规模及内容

| 市区10个路口设备数量应用明细 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 路口名称 | 路口描述 | 500w抓拍单元 | 300w抓拍单元 |
|  |  | （一相机看三车道，含非机动车道） | （一相机看二车道，含非机动车道） |
| 渤海/新华 | 东西方向5车道，南北方向3车道 | 6 | 0 |
| 新兴/新华 | 东西方向2车道，南北方向1车道 | 2 | 2 |
| 新兴/市府 | 东西方向2车道，南北方向2车道 | 4 | 0 |
| 新兴/学府 | 东西方向2车道，南北方向2车道 | 4 | 0 |
| 新兴/盼盼 | 东西方向3车道，南北方向2车道 | 2 | 4 |
| 渤海/盼盼 | 东西方向5车道，南北方向3车道 | 4 | 4 |
| 金牛山/盼盼 | 东西方向3车道，南北方向3车道 | 4 | 0 |
| 渤海/太和北 | 东西方向5车道，南向2车道 北向3车道 | 5 | 1 |
| 新兴/东升 | 东西方向1车道，南北方向2车道 | 2 | 2 |
| 辽河/公园 | 东西方向2车道，南向1车道 北向3车道 | 3 | 1 |
| 数量合计 |  | 36 | 14 |

注：1、电警施工安装中包括利用原有的电警杆和新建设9根电警杆，并包括地下管线等全部安装调试施工工程。

采购货物清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500万像素一体化电警抓拍单元 | 套 | 36 | 采用500万像素相机，支持前端识别、视频录像，含镜头、摄像机防雷模块、防护罩、偏振镜及电源，32GSD卡或带有路口终端管理设备内含有3T以上存储空间硬盘 |
| 2 | 300万像素一体化电警抓拍单元 | 套 | 14 | 采用300万像素相机，支持前端识别、视频录像，含镜头、摄像机防雷模块、防护罩、偏振镜及电源，32GSD卡或带有路口终端管理设备内含有3T以上存储空间硬盘 |
| 3 | 车道频闪补光灯 | 套 | 105 | 25米 |
| 4 | 三维可调安装支架 | 套 | 155 |  |
| 5 | 存储设备 | 套 | 2 | IPSAN存储，网络存储主机64位CPU，2个GE端口，单电源，含管理软件，支持24个硬盘，支持DEU扩展，含72T存储空间，每台网络存储主机含24块3T硬盘共48块硬盘 |
| 6 | 综合平台管理软件 | 套 | 1 |  |
| 7 | 中心服务器 | 台 | 4 | 报警应用模块、数据库管理模块、图像服务器模块、媒体交换服务器模块、管理中心模块等。或各种模块专用服务器或参考IBM3650的配置主流服务器 |
| 8 | 电警支臂杆 | 跟 | 9 | 热镀锌、杆高6.5米、支臂长5米哦，含混凝土基础及安装和地上地下过道管线敷设。 |
| 9 | 线缆等辅材 |  |  |  |

## 1、电子警察建设要求

电子警察系统的应用是道路交通管理中体现“科技强警”的一项重要举措，一方面可缓解日益繁忙的交通勤务管理与警力严重不足之间的矛盾，另一方面在一定程度上消除道路交通管理在时间和空间上的“盲点”，有效地抑制机动车驾驶员的违章行为。实践证明，“电子警察”的应用取得了良好的社会效应，不但改善交通通行效率保持通行畅通，也对降低道路交通违章率起到积极作用。新建10个路口电子警察系统。

系统建成后将达到以下目标：

- 强化智能交通、科技强警意识, 彰显交警公正、标准执法形象；

- 降低事故发生概率和干警劳动强度，提高道路通过和利用能力以及交警工作效率；

- 有效检测和记录各十字路口违章闯红灯的车辆，及时矫正违法违章驾驶行为；

- 及时通报路况、车流等相关交通信息；

- 协助相关单位查究违法违章车辆和人员，并为侦破刑事案件提供相关证据。

## 2、电警系统业务功能

新建设的电子警察系统对于路口的违章数据进行记录，要求对每辆违章车辆采集三张高清图片反映违章过程，对于闯红灯、压黄线等违章事件起到威慑作用。

中心机房新建一套视频监控管理平台，前端子系统主要由高清摄像机单元、补光单元和供电辅件等组成。系统完成记录车辆经过信息、机动车违章行为检测、违章图片抓拍、补光灯控制、违章记录本地储存、相关信息网络上传等任务。

中心机房共享高清视频监控管理平台，可以实现全景监控和治安监控图像的实时硬解上墙；配置一套智能网络管理平台，实现所有网络和IP监控设备的统一网管。

汇聚交换机用于各路口的高清全景监控、电子警察系统的光纤直连接入，汇聚交换设备、核心交换设备放置在数据中心机房，汇聚交换机与核心交换机通过光纤直连。

## 3、电警前端设计

系统采用纯视频检测方式，自动对视频流中运动物体进行实时逐帧检测、锁定、跟踪，根据车辆运动轨迹判断车辆是否违章并进行记录，无需破坏路面埋设线圈。采用200万CCD高清一体化摄像机为采集主体，单台摄像机覆盖单向2车道；每车道配置一台LED频闪灯进行夜间补光。采用500万CCD高清一体化摄像机为采集主体，单台摄像机覆盖单向3车道；每车道配置一台LED频闪灯进行夜间补光。设备稳定，结构简单，便于安装维护。

应具有如下功能：

- 3.1视频检测功能

系统采用视频检测技术，可以检测2-3个车道，车辆捕获率全天95%以上。能自动检测抓拍到机动车违反交通安全法行为的连续照片，违章照片能清晰地反映“红灯、停车线、车型、车牌、时间、地点”等违法车辆的基本情况，同时具有卡口功能对所有过往车辆进行图像记录。

- 视频检测可实现如下功能：

- 视频检测车辆，无需埋设线圈。

- 精确跟踪车辆轨迹，判断车辆行驶方向功能

- 实时智能识别车辆牌照

- 3.2闯红灯抓拍功能

系统采用先进的视频检测方式，对于红灯亮后进入停车线且继续向前行驶越过停车线的违法车辆进行记录，可自动判别车辆进入停车线的时间，对于红灯亮前进入停车线的车辆不作为违法记录；对于红灯亮后进入停车线，但不向前行驶，只在绿灯亮后向前的车辆不作为违法记录；机动车在其对应的黄灯或绿灯相位时越过停车线，电子警察系统不作为违法记录。

机动车闯红灯时记录机动车闯红灯过程中两至三个位置的信息以反映机动车闯红灯违法过程。第一个位置的信息能清晰辨别闯红灯时间、车辆类型、红灯信号、机动车车身未越过停止线的情况；第二和第三个位置的信息能清晰辨别闯红灯时间、车辆类型、红灯信号和整个机动车车身已经越过停止线并且在相应红灯相位继续行驶的情况；并且至少有一个位置的信息能够清晰辨别号牌号码。各个位置间保持适宜的距离以反映机动车闯红灯违法过程，不会出现因间距太大影响对违法机动车进行认定的情形。

对每个闯红灯违法记录设备抓拍三幅反映违法过程的高清晰图像，抓拍的图片第一个位置的信息应能清晰辨别闯红灯时间、车辆类型、红灯信号、机动车车身未越过停止线的情况；第二和第三个位置的信息应能清晰辨别闯红灯时间、车辆类型、红灯信号和整个机动车车身已经越过停止线并且在相应红灯相位继续行驶的情况。

所有图片采用JPEG图像压缩方式，JPEG图片编码符合ISO/IEC15444:2000的要求。在任何情况下，高清摄像机能同时清楚地抓拍违法车辆及交通信号灯并能明确地分辨出交通信号灯的颜色。

在行业标准标注的适用条件下，闯红灯捕获率不小于95%，机动车闯红灯抓拍有效率不小于80%，不会出现漏拍、误拍、错拍的现象，避免交通管理部门执法过程中出现争议现象。

- 3.3卡口记录功能

前端采集部分对过往车辆采集1张高清图片。图片能清晰反映路况信息、车辆特征信息，同时将车辆通过时间（精确到秒）、地点、路段信息、车速、限速信息、通行方向、车牌号码、车牌颜色，车身颜色及车标等信息叠加在图片上。

- 3.4不按车道行驶记录功能

不按车道行驶是指车辆遇到“分向行驶车道”不按规定的车道行驶，包括左转、右转车辆占用直行车道，或在左转、右转车道上直行等情形。系统支持此类违法行为的记录，以三张图片清晰、完整表现违法过程。违法证据符合最新的《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2009）。

- 3.5违法变道记录功能

路口平行的两个车道间为白实线或者双黄线，则车辆不能跨越车道线在这两个车道之间随意变换位置行驶。系统能够对违法变道车辆进行记录，抓拍三张不同位置的图片以反映整个违法变道过程，其中第一张为车辆在初始车道行驶时抓拍的图片，第二张为压线行驶时抓拍的图片，第三张为变换到另一个车道上行驶时抓拍的图片。违法证据符合最新的《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2009）。

- 3.6压线行驶记录功能

系统支持对压线行驶的违法车辆进行检测、抓拍记录与识别，其主要针对在连续一段时间内压车道线行驶的车辆，此类车辆会影响前后车驾驶员的判断，干扰前后车的正常行驶。违法证据符合最新的《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2009）。

- 3.7逆向行驶记录功能

逆行即车辆的行驶方向与车道规定的方向相反。系统支持对逆向行驶的违法车辆进行检测、抓拍记录与识别。违法证据符合最新的《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2009）。

- 3.8事件检测功能

系统可以通过对视频的智能分析判断调头、车辆右/左转、逆向行驶、压线、跨线、违反禁止线等违法行为，在禁止右/左转的路口可以对右转或者左转车辆进行跟踪判断并且对违法车辆进行抓拍，同时，对逆向行驶等违法行为进行抓拍记录，系统抓拍三张违法图片，以记录违法的整个过程。

- 3.9自适应补光功能

为保证全天候条件下的图片效果及识别结果，系统具备多种补光手段，保证全天候情况下同时保证车牌、驾驶人脸相、车头车身痕迹的高清晰率。

系统配备环境感应单元模块，提供实时自适应精确补光设备，夜间降低补光能量，减少能耗及光污染，并能根据环境条件的变化对摄像机底层参数进行自适应设置。

- 3.10信息记录处理功能

图片格式采用JPEG格式，图片分辨率1600*1200（200万像素），2560*1920（500万像素），单张图片压缩后小于200--500K,图像编码遵照ISO/IEC15444:2000。数据信息包括设备编号、时间、地点、方向、车道、车牌号码、颜色、车型、车身颜色等。

系统可提供高清图像监控系统数据的异地冗余备份，且在通讯故障情况下不会造成数据丢失。

- 3.11高清录像功能

系统在支持抓拍高分辨率图片的同时，能实现24小时高清视频录像功能。可以在白天或夜间有辅助光源的情况下实现清晰录像；视频编码格式支持主流的H.264；可自动记录车辆通过时间、地点、所在车道、违法类型等信息；录像中能清晰地反映车辆的颜色、车辆类型、运动轨迹；并提供录像查询、录像下载等功能。

- 3.12号牌车型识别功能

按国标《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833-2009）要求实现对机动车实现号牌自动识别功外，还能对车型进行一体化识别。断面车辆同时经过时，断面车辆识别时间不大于300ms。

系统能够通过对机动车号牌定位,字符切分,字符匹配和图像预处理实现号牌自动识别功能。可识别的车牌类型包括：

可识别的车牌号码包括：

- “0～9”十个阿拉伯数字；

- “A～Z”二十六个英文字母；

- 省市区汉字简称（京、津、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、桂、浙、皖、闽、赣、桂、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝、港、澳、台）；

- “2004”式军用车牌汉字（军、空、海、北、沈、兰、济、南、广、成）；

- 号牌分类用汉字（警、学、领、试、农、挂、拖、境）；

- 武警车牌字符（“WJ”、“0～9”）。

可识别的车辆类型包括：

4种车型，大、中、小、其它（拖拉机/摩托车）

- 小型车≦5.5m

- 5.5m<中型车<9.5m

- 9.5m≦大型车

- 3.13嫌疑车辆报警功能

可以设置布控缉查车辆号牌，当系统识别出来的车辆号牌结果符合条件时，能在管理中心进行报警，并具有现场报警接口。

- 3.14交通流量检测功能

通过车辆检测模块获取断面车流量、车速、时间占有率等基本交通参数，写入中心数据库，方便查询、统计，为交通管理者提供辅助决策。

- 3.15断点续传通讯功能

系统抓拍的机动车等特征图片数据保存在前端高清成像单元，同时经过通讯程序向后台存储服务器实时传输。当网络发生故障时，数据和图片暂存在高清成像单元上，当网络恢复时再进行续传。

系统支持多种方式进行通讯，支持定时定点通讯、人工启动和实时传输三种形式。在通讯中断或中心设备出现故障等非正常情况下，仍可采用人工下载数据。

- 3.16设备远程维护功能

设备具有系统监控功能，前端辅助单元采用模块插卡式设计，能自动侦错报错。

当系统检测到异常，如摄像头异常，线圈失效，补光灯失效等，将设备故障信息和异常信息通过通讯网络上传到管理中心，在中心进行显示报警。

- 3.17图像记录防篡改功能

遵循GA/T832-2009要求，前端电子警察高清特写抓拍摄像机对采集的图片进行防篡改处理，通过加入原始防伪信息，防止原始图片在传输、存贮和校对过程中被人为篡改，保证数据的有效性。

摄像机模块采用最新200/500万像素的低照度影像传感器，具有很好的低照度表现，在光线很弱的环境下也获得1080全高清优质图像，同时使用IR-CUT日夜转换低照度技术。

编码单元完全符合H.264国际标准；图像分辨率和码流最高可达1920×1080分辨率；支持多种实时流和存储流灵活配置的双流套餐；支持基于IP协议的音视频存储流；支持多种网络协议、支持IP单播、组播方式；支持以太网电口、EPON接口（插卡）、SFP接口（插卡）接入；高可靠性、高稳定性、高防护性。

  - 功能及性能要求

    - 高清电子警察系统

- 要求抓拍主机采用嵌入式一体

本次电子警察建设要求采用500万像素和300万像素的相机，25帧率，多核处理器设计抓拍相机，采用嵌入式LINUX系统有效防计算机病毒。无风扇设计有效防止室外灰尘对相机性能的影响，抓拍和识别功能均由相机独立完成，不会因为多设备故障而使整个系统瘫痪。工作温度要求为适合北方地区，检测报告中应体现工作温度至少为-30℃。

| 工控机结构 | 嵌入式一体机 |
| --- | --- |
| 工控机工作环境一般要求在-10℃ ~ +55℃ | 性能更稳定，适合户外恶劣环境全天候工作，工作环境温度-30℃~+70℃ |
| 体积庞大，结构复杂，维护工作量大 | 结构紧凑，安装使用方便 |
| 近百瓦 | 功耗更低（＜20W ） |

- 要求抓拍单元采用多核处理器设计

多核处理器设计，其核心思想是将摄像机主控、视频编码与智能分析应用分开，由不同的处理器来完成。其中一块处理器为高度集成的视频处理系统，内置前端图像硬件处理模块，具备超强的编码能力，能够满足高清视频高帧率编码需求；另外一块处理器采用集成的视频与影像协处理器，支持前端处理功能，能与主 DSP 内核并行工作，实现高效色彩空间转换、图形缩放、解隔行扫描与智能视频分析等功能。这一设计使得智能交通应用最根本也是最核心的视频编码与智能分析需求获得了充分的运算资源保障，尤其为车牌识别、车身颜色识别、交通行为检测等智能分析应用提供了很好的基础。

- 要求前端设备的智能化

要求每一台前端摄像机完成视频分析软件的、独立的智能化设备，在前端就完成了视频检测、视频分析、车牌识别、车身颜色识别等智能化应用，把有意义的分析数据传输至后端平台，不但避免了传统智能化应用实现方式下的一系列弊端，也极大提升了系统部署的灵活性与合理性。

- 要求系统采用强大的ISP处理能力

要求摄像机具备强大的ISP处理能力，可提供视频稳定、面部检测、噪声过滤、自动白平衡、自动曝光以及伽马校正、边缘增强等功能。

- 要求本系统采用先进的视频检测算法

系统采用国际最先进的计算机智能视频检测技术，通过对视频图像的逐帧处理来实现车辆检测、追踪以及红绿灯状态检测。要求同时支持视频和线圈触发，能够在线圈发生故障时，快速切换到视频触发模式。

- 夜间检测难题的解决：在夜间检测时，系统会运行强制车灯检测算法，当系统确定天色已黑时，它会自动运行强制车灯检测算法，此算法将自动跟踪识别车灯，从而减小夜间光线对检测精度的影响。

- 路面积水反光影响的解决：系统算法具有背景自适应、连续自动更新的功能，它能够识别路上的任何背景干扰因素，如积水反射光、抛洒物、树木和护栏的阴影等，如果有此类干扰背景存在于检测区域内，系统经过背景学习，会自动将它们定义为背景物质，从而实现可靠的检测。

- 车辆阴影影响的解决：系统应具有专门的阴影处理算法，它能够有效的识别车辆及其阴影，将其定义为同一移动车辆，而不进行重复检测，从而消除阴影对检测精度的影响。

- 摄像机晃动影响的解决：在大风天气条件下，摄像机会产生很大的晃动，一般会影响图像处理，系统采用了特殊的图像晃动补偿处理算法，避免了由于图像晃动造成的检测误差。

- 强大的视频分析功能

系统采用强大的视频分析功能，不仅能够实现常规的视频触发抓拍检测，还能够实现视频测速、多种行为识别、内容过滤等功能。

视频测速：预先对图像范围进行速度点位标定，结合视频分析车辆轨迹，通过比对进行速度值的计算，同时将测速的值叠加在图片上，极大地提高了违章数据的有效性和合理性。

多种行为识别：可实现卡口、直行/左转/右转闯红灯、不按车道行驶、违法变道、压线、逆行、违章停车等多种车辆行为的识别与抓拍，还支持路口拥堵分析等功能，能够对路口通行状况进行全面而忠实的记录、反映，进而确保交管部门对道路交通实施更有针对性及更有效的管理。

内容过滤：具体到电子警察系统的应用体现在对过往行人的检测过滤上面，路口通行难以避免大量的行人，可能对视频检测有一定影响，我们的系统软件可以设置为行人过滤，能够避免由于行人经过而造成的误检。

- 要求红绿灯信号同步（避免红灯泛黄或无颜色）

本次建设的高清电子警察系统要求摄像机具备与路口红绿灯信号同步的功能，可确保抓拍到的图片中红绿灯颜色显示准确，避免红灯泛黄或无颜色，进而避免作为处罚依据的图片引起争议。

- 对光照气候环境良好的适应性

本次系统搞建设，要求产品对环境光线动态分析技术、局部亮度反馈闭环控制技术，能对图像整体亮度和车牌区域亮度实时分析、控制，并智能地调整摄像机的光圈、快门、增益等曝光参数，动态跟踪光线的变化，对复杂的环境、气候及光照变化具有良好的适应性，全天候都可拍摄到最清晰的图像，进而确保了极高的车牌识别率。

- 能够准确抓拍无后车牌或者后车牌遮挡的车辆

系统应采用车牌与车辆模型相结合的纯视频车辆检测技术，对于无后车牌或者为了逃避抓拍故意将后车牌遮挡的车辆同样能够准确抓拍，确保路口违章情况记录准确、完整，为交管部门实施交通管理措施、违章处罚等提供可靠线索和依据。

- 多车道、多车辆同时号牌识别

系统应考虑到应用的各种实际情况，针对多车道、多辆车同时号牌识别进行专门设计。采用最先进的视觉分析算法，能够在极短的时间内对画面中的所有车牌实现快速定位、快速识别并输出识别结果，而且同样能够保证极高的车牌识别率。

- 车牌识别速度快

要求交通摄像机内置的车牌识别算法具有极高的识别效率，单车牌识别时间平均在40ms左右，快的识别速度能够很好地避免车牌漏识别，同时能够及时地为其他智能分析应用释放出更多的系统资源。

- 车牌识别像素、角度容忍度高

车牌识别技术要求具有较高的识别像素、角度容忍度，识别车牌大小范围可达到75像素到220像素；支持识别车牌存在一定程度的倾斜，倾斜±15°以内都能够正常识别。这样对于车牌的大小、车辆出现在画面中的远近、偏斜位置具有良好的适应能力，极大地提升了系统的实用性。

- 车牌识别准确率高

系统除了在中心平台配置车牌识别软件进行车牌识别外，还可支持在前端摄像机内部嵌入识别软件进行识别，这种方式可大幅度降低中心服务器的运算负荷，缓解数据处理压力，同时还解决了中心识别软件出现故障后整个系统都无法识别的问题，具有单套设备独立运行能力。

- 摄像机内置水印加密防篡改

水印加密等图像处理工作均在摄像主机里完成，保证了源头加密无死角，即使现场下载数据也可准确验证。保证了图片的安全性。默认水印字符为：DigitalCCTV。

- 双码流摄像机，同步支持抓拍和录像

要求摄像机采用高性能CPU，处理能力强，每台摄像主机在正常抓拍图像的同时，可进行实时的视频浏览和高清录像，无需增加额外设备，解决仅靠图片造成取证困难、说服力不足等问题。

- 单系统独立运行能力

- 单台摄像主机独立运行、互不影响。

本次建设要求采用一体化摄像机，将抓拍、控制等设计为一体，在系统架构设计方面，每台摄像机之间在逻辑上互不相关，因此摄像机具有独立的控制、运行能力，工作过程不需要其他主控设备的参与，每台摄像机均能独立工作，增强了系统稳定性。

- 嵌入式系统、不受外界干扰。

要求本次系统使用的摄像机及智能交通终端管理设备均基于嵌入式操作系统的，而不依赖于我们所常见的微机操作系统(Windows和DOS等)，采用单任务的、稳定性非常好的专用嵌入式操作系统Linux，在追求其结构精巧的同时，非常重视其工作的稳定性。同时，嵌入式系统产品带有自动恢复功能，在系统出现死机时可自动复位，重新启动运行，避免系统瘫痪，保证系统长期稳定运行。配套设备和器材经过严格检验和老化测试，以保证产品质量可靠。软件经严格测试，并长期运行验证，性能稳定。

- LINUX系统防病毒

智能交通摄像机及智能交通终端管理设备均采用单任务、稳定性非常好的专用嵌入式操作系统Linux，而不依赖于我们所常见的微机操作系统(Windows和DOS等)，系统稳定可靠，可有效防止病毒入侵。

- 模块化设计，稳定性和扩展性强

系统采用分布式集中管理结构，可进行多层架构配置，上层管理中心可对下层平台数据进行集中控制、调用、配置管理、综合分析等等操作；硬件设备在选型过程中在秉承实用、安全、可靠的原则下，兼顾操作便捷度和扩展兼容性，以适应技术更新、功能拓展、系统扩容、资源共享及其他功能需求变化。软件平台采用先进的JE22架构，在开发之始就预留了大量接口，可针对外界需求灵活变化，也可通过接口程序方式与其他外部系统进行无缝对接。

- 多重冗余的数据安全保障技术

在前端通过布置数据缓存设备（SD卡或智能终端存储盒），后端中心平台布置应用服务器集群+存储阵列，辅于系统软件平台的综合调度功能以及前后端通信链路来构成整体的综合存储系统。

当前端系统与中心平台链路畅通时，前端数据实时上传到后端中心平台，当链路中断或其他故障时，前端数据则暂时保存在缓存设备中，等待链路修复后再通过断点续传技术把缺失数据再补传至中心平台，同时，后端中心平台还可以通过双机热备等手段来进一步提高整体系统数据的安全性。

- 全系统设备运行状态自动监测

中心平台可以自动监测全网设备的运行状态，包括前端摄像设备、网络设备、服务器等，以图形化状态显示每台设备的工作状态，并能够提示正常、异常、故障类型等信息。

- 工业级设计适应室外恶劣环境

考虑到室外工作环境的需要，整个系统应采用独特的结构设计，采用特制铝制外壳，外壳相当于芯片的一块大型散热片，因此可以充分利用主机的外壳进行散热，进而保证了整个设备在夏季高温条件下运行的稳定可靠性。工作温度为-30℃～+70℃，可完全适用于北方冬天低温地区。

除了良好的散热结构设计，系统所有设备和室外防护罩都进行了防锈、防腐蚀处理，系统内部的电路板也进行了防潮、防腐和防雾等处理，确保系统在各种天气状况下都能够正常、稳定运行。

- 安装、维护简单，工作量小

采用一体化嵌入式设计的高清摄像机，无其他控制设备和繁琐的软件设置，只需安装摄像机及进行简单连线。摄像机设置也非常简单，减少了安装、维护的工作量，使用方的维护人员也更易上手。后期扩容也非常方便，只需增加相应摄像机即可，不影响原有系统的正常运行。

500万电子警察一体机要求

| 参数要求 |  |
| --- | --- |
| 图片有效像素 | 500万 |
| 传感器 | 逐行扫描CCD |
| 视频分辨率/帧率 | 2592(H)×2048(V)，1-25fps可调 |
| 高清图像压缩方式 | JPEG |
| 高清视频格式 | 标准H.264 high profile 5.0 |
| 线圈触发（I/O） | 支持 |
| 线圈触发（RS485） | 支持 |
| 视频检测触发 | 支持 |
| 车牌识别功能 | 支持 |
| 卡口业务功能 | 支持 |
| 电警业务功能 | 支持 |
| OSD信息叠加功能 | 支持 |
| 图像防篡改功能 | 支持 |
| 外部电源同步 | 支持（同步相位支持微调） |
| 外部频率源同步 | 支持（同步相位支持微调） |
| 网络防雷 | 内置网络防雷模块 |
| 平均功耗 | <20W（不含适配器，加偏振镜切换器） |
| 温湿度 | 工作温度-30℃~+70℃，工作湿度10%~90% |

300万电子警察一体机要求

| 参数要求 |  |
| --- | --- |
| 有效像素 | 300万 |
| 传感器类型及尺寸 | 逐行扫描CCD |
| 高清图像压缩方式 | JPEG |
| 高清视频格式 | 标准H.264 high profile 5.0 |
| 高清图像分辨率 | 2048×1600或 1536×2112 |
| 高清视频分辨率 | 2048×1536、1536×2048、1600×1200、1200×1600 |
| 高清视频帧率 | 25fps |
| 摄像机快门速度 | 1/25~1/100000 |
| SD卡存储功能 | 支持 |
| 远程控制功能 | 可通过Web方式远程配置、控制 |
| OSD信息叠加功能 | 支持，时间、地点、车道、方向、车牌号码、车牌颜色、车速、车长、车身颜色违章信息等 |
| 图像防篡改功能 | 支持，视频/图片均具备水印及校验功能 |
| 工作电压 | AC24V±15% |
| 外部电源同步 | 支持（同步相位支持微调） |
| 外部频率源同步 | 支持（同步相位支持微调） |
| 平均功耗 | <15W（不含适配器） |
| 温湿度 | 工作温度-30℃~+70℃，工作湿度10%~90% |

补光产品要求

闪光灯要求产品参数

- 同步接口：1路抓拍触发输入

- 抓拍补光同步：支持抓拍同步补光功能

- 闪光持续时间：1/3000

- 闪光灯寿命：300万次以上

- 可调节闪光灯光斑大小，光斑满足中1车道~3车道需求

- 最佳效果距离：16-26m

- 闪光灯亮度可调节，大幅度降低了光污染，防眩目处理

- 回电时间小于80ms，满足相机连抓两张的要求

- 提供RS485通信功能，连接闪光灯客户端，设置闪光灯内部参数、调节闪光灯亮度；支持串口升级。

- 良好的防水、防尘设计，达到 IP65防护等级。

LED补光灯要求产品参数

- 支持视频补光同步

- 支持抓拍补光同步

- 支持亮度可调

- 支持频闪频率可调

- 支持环境亮度阀值可调

- 支持低照度下自动开启补光，可配置阀值

- 支持RS485控制

- 支持多设备同步级联

- 支持串口升级

- 采用Cree高性能冷白LED，光源高效、节能环保

| 参数要求 |  |
| --- | --- |
| 主处理器 | ATMEL AVR系列高性能MCU |
| 用户接口 | RS485串口 |
| LED灯珠 | 20颗Cree高亮LED |
| 光照角度 | 25度 |
| 日夜功能 | 支持环境亮度检测，低照度下自动开启 |
| 同步接口 | 1路抓拍触发输入，1路频闪触发输入，1路频闪同步输出 |
| 视频补光同步 | 支持视频同步补光功能 |
| 抓拍补光同步 | 支持抓拍同步补光功能 |
| RS485接口 | 1路，支持PC或相机连接 |
| 参数配置 | 支持内部参数设置频闪模式、持续时间、延时等 |
| 频闪亮度 | 支持亮度可调，1-20档可调，20档最亮 |
| 频闪频率 | 支持频闪频率50、60、75、90、100、120Hz |
| 环境亮度 | 支持环境亮度阀值可调，1-6档可调，6档最低 |
| 响应时间 | ≤90us |
| 在线升级 | 支持RS485串口软件升级 |
| 光照度 | 20米光照度达到60lx |
| 供电 | AC176-264V供电 |
| 功耗 | 频闪≤50W 爆闪≤90W实际功耗和频闪亮度及控制方式相关 |
| 最佳照射距离 | 18-23米 |
| 工作环境 | 工作温度-30℃~+70℃，工作湿度10%-95% |
| 安装方式 | 支持多种安装方式（护罩、支架选配） |

    - 信号检测器要求

| 需求参数 |  |
| --- | --- |
| 通讯接口 | 4个RS485接口 |
| 通讯接口 | 1个RS232串口 |
| 指示灯 | 1个电源指示灯 |
| 指示灯 | 1个工作指示灯 |
| 指示灯 | 16个检测指示灯 |
| 拨位开关 | 1个八位拨码开关 |
| 工作电压 | AC85~265V |
| 功耗 | <3W |
| 工作温度 | -30℃~70℃ |
| 红绿灯信号输入 | 可接入16路2220V/AC红绿灯信号 |
| 红绿灯信号检测 | 支持最多16个红/绿灯信号同时检测 |
| 电源开关 | 1个 |

    - 智能交通终端管理设备要求

- 嵌入式一体化设计

- 嵌入式Linux实时操作系统

- 可接入12路高清摄像机（支持视频和图片同时接入）、4路标清BNC接口模拟摄像机

- 支持图片合成功能

- 大容量存储，最大支持4个3.5〃/2.5〃硬盘

- 全机身散热，内部无风扇，工作温度-30℃~+70℃

- 支持LCD显示屏

- 支持VGA、HDMI接口

网络存储服务器要求

|  |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 主处理器 | 多核存储专用64位CPU |
|  | 操作系统 | 嵌入式LINUX操作系统 |
|  | 电源模式 | 单电源或1+1冗余，支持在线更换 |
|  | 风扇 | 冗余双滚珠轴承风扇，MTBF＞10万小时 |
|  | 主板 | 服务器级（支持7x24小时运行） |
|  | 内存 | 4G，带ECC校验，最大可支持到8G |
|  | RAID模式 | RAID0，RAID1，RAID10，RAID5，RAID6，Raid10，RAID50，RAID60，JBOD，单盘模式 |
|  | 硬盘个数 | 24个硬盘，支持SAS、SATA硬盘、支持3T、4T硬盘 |
|  | 硬盘安装 | 独立硬盘支架，支持硬盘热插拔 |
|  | 硬盘热备 | 支持全局热备盘 |
|  | 扩展柜 | 支持（最大支持四级级联） |
|  | 存储协议 | iSCSI，SAMBA，NFS，FTP |
|  | 管理网口 | 1个10/100/1000Mbps以太网口 |
|  | 数据网口 | 4个10/100/1000Mbps以太网口，支持多网口绑定、负载均衡；可扩展至8个 |
|  | 视频输入 | 不小于256路D1或128路720P或64路1080P |