关于公开征求对营口市交警支队交通路口建设电子警察系统项目需求意见的公告

受营口市交警支队的委托，营口市公共资源交易服务中心现对营口市交警支队交通路口建设电子警察系统项目进行公开招标采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2014年12月19日15:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：智胜新家园小区院内，军分区南行1000米

邮            编：115000

联     系     人：樊女士

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一四年十二月十五日

以上内容当否请批示

审批人签字：            审核人签字：            拟稿人签字：

年    月   日

高清视频电子警察系统技术需求

建设原则

1．先进性：所选设备和采用的主要技术路线，要具有一定的先进性。

2．高可靠性：鉴于系统数据分散存放、集中管理模式，要求所选设备应具有高可靠性和技术成熟性。

3．可扩展性：所选设备在满足当前应用系统运行需要的基础上，要考虑今后的发展需要，要具有可扩展性和高度的灵活性，以保证投资效益和可持续发展。

4．开放性：为满足网络化发展的需要，要求所采用的操作系统、通讯接口等应符合国际标准和技术发展潮流，保证异种主机、异种网络、异种体系的良好互联性。

5.安全性：所选设备及软件系统要具有良好的安全性。

### 功能要求

系统必须符合《闯红灯自动记录系统通用技术条件（GA/T 496-2014》、《道路交通安全违法行为图像取证技术规范（GA/T 832-2014）》和《交通技术监控成像补光装置通用技术规范（GA/T 1202-2014）》的相关技术要求以及公安交通集成指挥平台的接入标准。

- 闯红灯行为捕获功能：为确保违法特征要素齐全，执法证据可信、有效，系统应采用多相位红灯信号接口，可根据不同车道设置红灯信号和组合红灯信号。高清抓拍摄像机应有红灯电源同步控制功能，保证闯红灯状态下车道对应红灯相位与摄像机拍摄保持同步。红绿灯信号线要单独接出，不得多方向并线，以适应信号灯配时方案的调整。要求闯红灯车辆捕获率≥95%，闯红灯车辆捕获有效率≥90%。

- 车辆捕获功能：系统应能捕获以任意驾车方式穿过路口各方向的车辆，包括正常行驶、压线行驶、逆行、超速行驶等。在5km/h-180km/h车速范围内，车辆捕获率应大于95%。

- 其它交通违法行为捕获功能：除对闯红灯交通违法行为进行抓拍以外，电子警察系统还应能捕获以下类型的交通违法行为：1）不按导向车道行驶；2）路口逆行、单行线逆行；3）实线变道、穿越双黄线；4）路口滞留；5）机动车占用非机动车道、违反规定占用专用车道。

- 高清照片抓拍功能：图片上应叠加时间、地点、方向、车速、车牌号码、车牌颜色等信息。

- 高清照片防篡改功能：抓拍的高清照片应叠加不可见水印的方式实现图片防篡改功能。利用水印验证工具能验证高清照片是否被篡改。

- 号牌自动识别功能：电子警察系统应具备号牌自动识别功能，包括号牌号码、号牌颜色。号牌识别范围至少应包括民用车牌、警用车牌、军用车牌、武警车牌等，所能识别的字符至少应包括：阿拉伯数字：“0-9”十个；英文字母：“A～Z”二十六个；省市区汉字简称：京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝、港、澳、台。军用车牌字符：军用车牌字符识别。号牌分类用汉字：警、学、使、领、试、境。武警车牌字符：武警车牌字符识别。在环境无雾、车牌挂放规范、无污损且不含五小车辆情况下，系统全天候号牌识别准确率≥98%。号牌颜色自动识别应包括：黑、白、蓝、黄、绿。

- 车型（车脸）识别功能：前端视频摄像机能够对采集的图片中蕴含的车辆品牌、型号、颜色等信息进行自动识别。

- 前端数据缓存功能：电警前端控制主机应采用嵌入式设计，配备不少于4个SATA硬盘接口，标配硬盘容量≥2TB，最大可扩容至不少于8TB。高清抓拍摄像机应具备高速SD卡接口，支持插入工业级高速SD卡，支持的单卡容量≥32GB。要求采用以下缓存机制：电警控制主机与中心系统的通信链路工作正常时，记录信息应经电警控制主机上传中心系统；当通信链路发生故障时，记录信息缓存在电警控制主机硬盘内，当通信链路恢复正常后，缓存在硬盘的记录信息应自动补录到中心系统。

- 校时功能：高清抓拍摄像机、全景摄像机和电警前端控制主机均应支持NTP校时功能。24小时内计时误差不超过1秒，能与中心时间服务器进行时间自动同步，同步周期在1小时至24小时区间范围可调，同时应支持手动强制时间同步。

### 10、平台具有大数据快速自动检索功能：可通过车辆品牌、型号、年款、类别、颜色、局部特征、照片、车辆所含字符等信息随意组合查询条件，能快速搜索指定时间和区域的车辆，同时具有轨迹碰撞、初次入城、套牌车及无牌车筛选、轨迹重现、落脚点分析、隐匿车挖掘、遮挡面部检测、同行车辆分析等实战应用功能模块。

### 建设模式

要求采用300万或500万像素高清一体化嵌入式摄像机作为高清视频抓拍（电子警察）的抓拍设备，原则上1台300万像素摄像机覆盖1-2条机动车道，1台500万像素摄像机覆盖3条车道。

高清抓拍摄像机应具备图像采集、图像处理、数据缓存等功能，能够适应各种天气条件，具有稳定性、可靠性和抗干扰能力。能在各种环境及照度条件下及时、准确、清晰地捕获闯红灯车辆，能清晰辨识车辆特征、闯红灯行为、记录车辆违法信息（三张违法照片）。高清抓拍摄像机同时应兼具卡口功能，对正常通行车辆应拍摄一张尾部照片，作为高清视频卡口系统的一种有力补充。

车辆检测采用纯视频检测方式，不得使用线圈、激光、微波等检测手段。

补光系统要求采用LED频闪灯进行抓拍照片补光。

要求每个路口配置电警前端控制主机，利用视频检测闯红灯、不按导向车道行驶、逆行、压线、实线变道、闯入路口滞留区等交通违法行为，同时应具备前端数据、照片、视频的缓存功能，并完成违法证据的合成处理。

### 核心设备技术要求

- 嵌入式一体化300万像素高清电警抓拍摄像机

- 图像传感器：1/1.8英寸Progressive Scan CCD；不得使用CMOS图像传感器；

- ★最大图像尺寸≥2048×1536像素，帧率≥25fps；

- 支持H.264视频流输出；

- 支持LED频闪灯同步控制；

- 1个10M/100M自适应网络接口；

- 防护罩应采用防尘、防水滴面板；

- 电源防雷器、网络信号防雷器应安装于护罩内。

高清300万电警抓拍摄像机应满足GB/T 28181标准，并提供公安部权威检测机构出具的28181检验报告。

- 嵌入式一体化500万像素高清电警抓拍摄像机

- 图像传感器：1英寸 Progressive Scan CCD；不得使用CMOS图像传感器；

- 帧率≥25fps；

- 支持H.264视频流输出；

- 支持LED频闪灯同步控制；

- 1个10M/100M自适应网络接口；

- 防护罩应采用防尘、防水滴面板，防护等级IP66；

- 电源防雷器、网络信号防雷器应安装于护罩内。

高清500万电警抓拍摄像机应满足GB/T 28181标准，并提供公安部权威检测机构出具的28181检验报告。

- LED补光灯

- 能与视频触发信号同步；

- 有效补光距离：16m以上

- 信号灯检测器

- 检测、通讯单元采用微控制器设计，稳定可靠；

- 信号灯交流信号输入接口≥16路，同时配置16路交通灯状态指示；

- 交通灯信号的检测电压范围：140VAC～270VAC；

- 工作环境温度：-30℃～+70℃。

- 工作环境湿度：5%~95%@40℃，无凝结。

- 电子警察前端控制主机

- 嵌入式Linux，室外恶劣环境工业级设计；

- ★标配硬盘2TB，SATA硬盘接口≥4个，最大存储容量≥8TB；

- 支持通过Web远程访问进行数据查询、参数配置；

- 工作环境温度：-30℃-+70℃。

建设内容

| 设备数量应用明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路口名称 |  | 路口描述 （含非机动车道） | 500w抓拍单元 |  |  | 300w抓拍单元 |  |
|  |  |  | 一相机看三车道 |  |  | 一相机看二车道 |  |
| 新兴大街/市府路 |  | 东西方向3车道 南北方向3车道 | 8 |  |  | 0 |  |
| 新兴大街/学府路 |  | 东西方向3车道 南北方向3车道 | 8 |  |  | 0 |  |
| 新兴大街/盼盼路 |  | 东西方向4车道 南北方向3车道 | 4 |  |  | 8 |  |
| 渤海大街/盼盼路 |  | 东西方向6车道 南北方向4车道 | 8 |  |  | 8 |  |
| 新兴大街/东升路 |  | 东西方向3车道 南北方向3车道 | 8 |  |  | 0 |  |
| 数量合计 |  |  | 36 |  |  | 16 |  |
| 设备采购清单明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  |  | 单位 | 数量 |  | 备注 |
| 1 | 500万像素一体化电警抓拍单元 |  |  | 套 | 18 |  |  |
|  | 500万像素一体化卡口抓拍单元 |  |  | 套 | 18 |  |  |
| 2 | 300万像素一体化电警抓拍单元 |  |  | 套 | 8 |  |  |
|  | 300万像素一体化卡口抓拍单元 |  |  | 套 | 8 |  |  |
| 3 | 车道频闪补光灯 |  |  | 台 | 140 |  |  |
|  | 反向卡口闪光灯 |  |  | 台 | 70 |  |  |
| 4 | 三维可调安装支架 |  |  | 套 | 262 |  |  |
|  | 前端控制主机 |  |  | 台 | 5 |  | 断网不丢数据 |
| 5 | 红绿灯信号检测器 |  |  | 台 | 5 |  |  |
| 6 | IPSAN存储设备 |  |  | T | 192 |  | 含硬盘 |
| 7 | 综合平台管理软件 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 中心服务器 |  |  | 台 | 4 |  | 参考市场主流配置 |
| 10 | 防雷、线缆等辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 杆 |  |  | 根 | 0 |  | 利用原有 |
| 所有产品质保至少3年。 |  |  |  |  |  |  |  |