关于公开征求对营口市公安局纪委公安监控管理信息平台采购的公告

受 营口市公安局 的委托，营口市公共资源交易服务中心现对 营口市公安局纪委公安监控管理信息平台采购 项目进行竞争性谈判采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2014年12月19日15:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：智胜新家园小区院内，军分区南行1000米

邮            编：115000

联     系     人：邹女士

电            话：0417-2972508

传            真：0417-2972521

电子邮箱：zfcg_yk@126.com

营口市公共资源交易服务中心

二○一四年十二月十五日

以上内容当否请批示

审批人签字：            审核人签字：            拟稿人签字：

年    月   日

### 数据库服务器

| 数量 | 3台 |
| --- | --- |

| 处理器 | 配置4颗处理器。要求：Intel Xeon E5-4600系列，性能≥E5-4620v2 |
| --- | --- |
| 内存 | 配置8根8GB DDR3-1600内存。要求：支持RDIMM,UDIMM, LRDIMM类型的内存。最大可扩展内存≥768GB，≥24个DIMM内存插槽； |
| 阵列控制器 | 主板集成RAID卡，配置512MB非易失性阵列缓存, 配置大电容方案，掉电瞬间，RAID卡内存信息写到flash，提供永久保护。要求：最大支持2GB 非易失性阵列缓存,支持Dynamic Smart技术：备盘预先激活、ADM、逻辑盘高级迁移、阵列修复、在线分割；支持RAID0/1/5/10/50/6/60 |
| 网卡 | 主板集成4端口千兆网络适配器。 |
| 硬盘 | 配置6块300GB 6G SAS 转速10K rpm SFF (2.5-inch) 硬盘。要求：支持≥8个SFF SAS/SATA/SSD热插拔硬盘。硬盘托架支持蓝色背光显示，方便定位 |
| 机箱形态 | 2U机架式。要求：面板支持服务器部件,如风扇、内存等状态显示 |
| I/O插槽 | 配置3个PCIe3.0插槽。要求：可以支持扩展到≥6个网卡 |
| 硬件集成管理 | 要求：硬件集成1个独立管理GE端口，实现虚拟介质、远程控制台、虚拟KVM功能、支持集成系统软件及驱动在主板上，无需启动光盘即可直接部署安装服务器；必须支持同时多人进行远程控制，以协同工作，无需另配远程控制卡。支持系统的在线升级，业务不中断。以上服务器管理必须是无代理方式的，无需在OS下安装代理软件，以免对服务器产生影响 |
| 风扇 | 配置6个风扇 |
| 品牌 | 采用与交换机同一家品牌产品 |
| 电源 | 配置双电源。 |

### 应用服务器

| 数量 | 4台 |
| --- | --- |

| 处理器 | 配置2颗处理器。要求：Intel Xeon E5-2600系列，性能≥E5-2650v2 |
| --- | --- |
| 内存 | 配置4根8GB DDR3-1600内存。要求：支持RDIMM,UDIMM, LRDIMM类型的内存。最大可扩展内存≥768GB，≥24个DIMM内存插槽； |
| 阵列控制器 | 主板集成RAID卡，配置512MB非易失性阵列缓存, 配置大电容方案，掉电瞬间，RAID卡内存信息写到flash，提供永久保护。要求：最大支持2GB 非易失性阵列缓存,支持Dynamic Smart技术：备盘预先激活、ADM、逻辑盘高级迁移、阵列修复、在线分割；支持RAID0/1/5/10/50/6/60 |
| 网卡 | 主板集成4端口千兆网络适配器。 |
| 硬盘 | 配置4块300GB 6G SAS 转速10K rpm SFF (2.5-inch) 硬盘。要求：支持≥8个SFF SAS/SATA/SSD热插拔硬盘。硬盘托架支持蓝色背光显示，方便定位 |
| 机箱形态 | 2U机架式。要求：面板支持服务器部件,如风扇、内存等状态显示 |
| I/O插槽 | 配置3个PCIe3.0插槽。要求：可以支持扩展到≥6个网卡 |
| 硬件集成管理 | 要求：硬件集成1个独立管理GE端口，实现虚拟介质、远程控制台、虚拟KVM功能、支持集成系统软件及驱动在主板上，无需启动光盘即可直接部署安装服务器；必须支持同时多人进行远程控制，以协同工作，无需另配远程控制卡。支持系统的在线升级，业务不中断。以上服务器管理必须是无代理方式的，无需在OS下安装代理软件，以免对服务器产生影响 |
| 风扇 | 配置6个风扇 |
| 品牌 | 采用与交换机同一家品牌产品 |
| 电源 | 配置双电源。 |

### FC光纤存储

| 数量 | 1台 |
| --- | --- |

| 指标项目 | 技术规格及系统配置要求 |
| --- | --- |
| 品牌要求 | ★设备制造商是拥有自主知识产权且最主要的业务是存储产品的专业存储厂商，非OEM品牌或联合品牌； |
|  | 拥有自主知识产权，提供至少4份投标产品相关的软件著作权登记证书，提供至少10份投标产品相关的专利说明； |
|  | 设备制造商通过ISO9001、ISO14001、CE、RoHS认证； |
|  | 设备制造商是VMWARE存储官方合作伙伴（提供VMWARE官方网站截图并加盖公章）； |
|  | ★设备制造商必须具备2年以上SNIA会员资格（提供SNIA网站截图证明）； |
|  | ★拥有属于自身品牌的IEEE OUI地址段（提供IEEE的查询结果截图）； |
|  | ★提供在第三方权威评测机构签字盖章的功能测试认证； |
| 阵列控制器 | ★支持单/双控选配，单控可升级为双控,双控支持Active-Active模式，本次配置双控制器； |
|  | 配置冗余后端SAS硬盘通道≥4个，硬盘通道总体带宽≥96Gb； |
|  | 全冗余架构，配置冗余电源； |
|  | ★配置防掉电的可热插拔电池模块，可不停机更换电池； |
|  | ★磁盘阵列柜支持二级缓存≥2.4TB； |
|  | 支持写缓存镜像，采用缓存降落技术，掉电后能够将缓存数据下刷到硬盘中进行永久保存； |
| 配置要求 | ★配置高速缓存≥8GB，可扩展到16GB（缓存不包含SSD磁盘、闪存及NAS控制器缓存）； |
|  | ★配置1Gb iSCSI主机接口≥2个；8Gb FC主机接口≥8个 |
|  | ★配置10000转3.5寸企业级6Gb SAS硬盘≥8块（单盘容量≥900GB）； |
|  | ★本次配置≥500TB容量许可； |
| 磁盘系统 | 支持SSD、15000/10000/7200转速硬盘； |
|  | 支持不同硬盘类型在同一硬盘柜混插，支持驱动器热插拔及在线更换故障硬盘； |
|  | ★从散热及可靠性方面考虑，控制器柜和磁盘扩展柜最大磁盘数≤16；(要求提供控制器柜和磁盘柜的带硬盘的正面图片) |
|  | ★单台存储最大支持硬盘数≥316； |
| 硬盘安全管理 | 支持硬盘缓上电技术，避免大量硬盘同时上电时，引起电流过载，跳闸风险； |
|  | 支持RAID 0、1、10、5、6等 |
|  | ★支持优化的RAID技术，允许RAID5硬盘组的二块及以上硬盘同时发生介质错误,业务不中断、数据不丢失。（需提供在第三方权威评测机构签字盖章的测试认证） |
|  | ★支持RAID快速重建功能，在RAID5中，单块硬盘发生闪断，重建时间不超过10分钟；在RAID5中，单块硬盘大面积介质故障，热备盘重建时间不超过20分钟。（需提供在第三方权威评测机构签字盖章的测试认证） |
| 支持操作系统 | Windows、Solaris、HP-UX、IBM-AIX、Linux等； |
| 存储管理软件 | 配置中文图形化管理平台软件，采用开放存储管理软件，提供API接口，支持功能特性植入和二次开发，提供接口方案说明； |
|  | ★配置2048个主机授权连接许可，支持路径冗余和故障切换（含多路径软件支持）未来增加任意平台、任意主机不需要额外付费； |
|  | 配置日志告警、指示灯告警、控制台告警、蜂鸣器告警、短信告警、邮件告警支持功能，支持故障事件和告警联动方式自定义； |
| 高级功能 | 支持基于时间点的数据快照功能，有效预防各种软故障的发生，单卷支持快照数量≥256个； |
|  | 支持基于IP的远程复制功能，能够提供1:2、连跳、64对1点的复制功能，且无须额外的协议转换设备； |
| 扩展升级能力 | 为了保障用户投资，要求存储系统能够通过更换更高档次的控制器模块（指该厂商高于投标设备型号的所有其他型号控制器模块），提升存储系统整体处理能力和缓存等硬件规格扩展能力，并且升级过程不破坏已有数据。 |
| 售后服务 | ★提供3年原厂商7*24小时维保服务（包括硬件更换、软件升级等）； |
|  | ★提供原厂商安装调试，并提供原厂商现场技术培训和现场技术指导； |
|  | ★投标时提供原厂商针对该项目授权书及原厂商针对该项目售后服务承诺函，需厂商责任人签字，并且加盖厂商公章。 |

### 机柜及其配件

| 数量 | 2台 |
| --- | --- |

| 机柜及其配件 | 42U标准服务器机柜，每机柜配置2个10孔PDU电源。 九折钢材,冷轧钢板，静态承重1000KG,顶部走线，机柜两侧预留布线槽；前后门采用钢制网孔设计，专业通风网孔门设计,前后门有效通风面积0.61平方米,通风面积比率达53%，后侧对开门设计 机柜标准尺寸：W*H*D(宽*高*深)=600*2000*1100 mm（不包括万向轮） 机柜净重量：≤130Kg 机柜颜色：黑色 机柜框架垂直立柱：前后各一对，材料厚度δ1.5mm 机柜移动立柱组件（角轨组件）：前后各2对，材料厚度δ2mm 每个服务器机柜前后各配标准安装角规一对，位置可以前后移动，安装角规中心宽度为482MM，每个“U”的位置作丝印标记，配有1 对深度支撑。 要求预留孔道，支持顶部走线 支持可选底板，支持机柜前送风设计 机柜内还预制了金属束线环，便于柜内走线的设计和固定 水平调节角4个，可拆卸底轮4个，螺丝和螺母150套，塑料扎套50根 |
| --- | --- |
| KVM | KVM ：1U高度机架式，1708 8口折叠液晶控制台切换器；含17寸LCD显示器,8*2米USB界面切换器连接线，1*韧体升级线，1*电源线，手册等。可透过专用级联口，最多管理64台服务器。标配带上架导轨 |

### 核心交换机

| 数量 | 1台 |
| --- | --- |

| 功能及技术指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 性能指标 | 背板容量≥580Gbps；转发性能≥250Mpps |
| 端口 | 配置千兆电口≥48个，万兆光口≥4个，40G QSFP+≥2 |
| 虚拟化 | 支持将多台设备虚拟为一台，具有统一的管理、统一的转发表项；支持跨设备的链路聚合。要求提供实现技术说明文档，虚拟化两台设备无距离限制 |
| 堆叠 | 最大堆叠台数>=9台 |
| SDN/Openflow | 支持普通模式和Openflow 模式切换，需提供官 网网站命令手册佐证 支持多控制器（EQUAL模式、主备模式） 支持多表流水线 支持Group table 支持Meter |
| VLAN | 支持4K个符合IEEE 802.1Q标准的VLAN，支持4K个同时可用的VLAN;支持Protocol VLAN、Voice VLAN、VLAN VPN (QinQ)，支持GVRP |
| IP路由 | 支持静态路由，支持RIPv1/v2，RIPng，OSPFv1/v2，OSPFv3，BGP4，BGP4+ for IPv6；支持等价路由，策略路由；支持VRRP/VRRPv3 |
| IPv6 | 硬件支持IPv6 |
| 组播 | 支持IGMP Snooping V1/2/3 ；支持组播VLAN支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2；支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM；支持MSDP，MSDP for IPv6；支持MBGP，MBGP for IPv6 |
| 访问控制 | 支持标准和扩展ACL，支持VLAN ACL,支持双向ACL |
| 设备管理维护 | 支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置；支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管；支持中文图形界面网管 |
| 认证 | 提供IPv6 Ready第二阶段认证证明 |
|  | 要求提供TOLLY第三方权威测试报告 |

### 控制电脑1台

| 数量 | 1台 |
| --- | --- |

| 控制电脑 | ★CPU: i5-4570,3.2GHz,6M缓存 ★内存:4G DDR3 ★硬盘:1T ★显卡:独立显示器 显存1G ★显示器：32英寸显示器 ★DVD刻录 |
| --- | --- |