关于公开征求对营口市消防局

消防器材项目需求意见的公告

受营口市消防局的委托，营口市公共资源交易服务中心现对营口市消防局消防器材项目进行公开招标采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2014年12月5日15:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：智胜新家园小区院内，军分区南行1000米

邮            编：115000

联     系     人：樊女士

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一四年十二月一日

以上内容当否请批示

审批人签字：            审核人签字：            拟稿人签字：

年    月   日

营口支队主要装备技术需求说明书

一、（侦检类）抢险救援器材

（一）有毒气体探测仪:4部

用于事故现场有毒气体液体检测。可同时检测氧气（O2）、硫化氢（H2S）、一氧化碳（CO）和可燃气体（LEL）四种气体。聚碳复合橡胶外壳坚固耐用。

专利的‘跌倒报警’和‘立即报警’功能；独有的传感器寿命到期提前提示；中文菜单仪表，且有多国语言设置；运行时间：室温下24小时；IP67防护，能经受6米跌落测试；探测范围：可燃爆炸性气体LEL（0-100 % LEL）、氧气(0-30% v/v)、一氧化碳(0-1999 ppm)、硫化氢(0-200 ppm)。工作温度: -20℃～+50℃。事件记录：标准500个事件。

（二）可燃气体检测仪4部

此产品小巧轻便，操作简单，配备MSA专利技术的XCell智能传感器，使用寿命长，反应速度快；聚碳复合橡胶外壳坚固耐用，IP67防护，能经受6米跌落测试；电池运作时间最长可达24小时，具有立即报警和跌倒报警功能，CCCF消防认证。

（三）消防用红外热成像仪1部

用于在火灾现场进行火情探测或者在危险区域搜寻受困人员。技术参数：非冷却型氧化钒微辐射热检测，320×240，光谱响应8-14微米，温度分辨率：0.065℃（高灵敏度）0.24℃（低灵敏度），动态范围：-40～160℃（高灵敏度）-40～560℃（低灵敏度）；镜头19mm、F1.4；视角 水平36°、垂直27°；对焦 1m～∞；数字变焦 2倍变焦（可选）；尺寸 275mm×205mm×112mm，重量1275g，外壳材质：PCPET聚碳酸酯，耐热耐磨3.5寸显示屏；环境温度：80℃＞30分钟、120℃＞20分钟、260℃＞8分钟、-30℃＞40分钟、-40℃＞25分钟；防水防尘等级IP67；经2m跌落测试，电池运行时间2小时，充电时间2小时。

（四）测温仪11部

非接触测量物体温度，寻找隐藏火源。测量范围：-20℃～450℃。

（五）生命探测仪2部

利用摄像镜头通过光缆将现场实况反馈到显示器上，适用于有限空间及常规方法救援人员难以接近的救援工作。如反馈塌陷建筑物、深井、矿井等有限空间里被困者情况；变形的汽车里、飞机、火车、轮船的失事有肉眼难以看到的地方、下水管线、矿井、地下位置寻找失踪人员。并可以在水下使用，深度可达45米。显示器：5寸彩色，分辨经：512×492dpi，防水深度：45米，灵敏度亮度：10流明，可视角度：460，允许最大传输距离：90米，选配：1.2、2.0、3.3、4.5米加长杆。

（六）激光测距仪1部

此系列激光测距测速望眼镜是一种望眼镜加激光测距和测速的便携式光电仪器。具有防水性和持久耐用性，以及绝佳的光学质量。

主要用于电力电信部门测量、建筑施工勘测设计、电线杆间距、消防系统、高尔夫球场、网络规划、户外勘测设计、测绘、军警、动物调查等。

测距范围：15-1000m（高反射性目标加倍）

测距精度：±1M（Y） ±0.2﹪测距精度激光源：一级人眼安全

望远镜系列：7× 放大视野：105m/1000m单位：米，码电源：CR2/3V，AAA(1.5V×(TM1000)尺寸：118*44*82（mm)重量：200g

（七）吸附垫5部

1. 吸液棉100%的聚丙烯材料，经化学惰性处理，可吸收大部份酸性、碱性和其他未知的液体。

2. 具备抗撕扯和摩擦性，即使吸收饱和后也不会掉渣。

3. 较强的耐久性和吸附性，可吸附水、油、冷却剂及其他不明各类化学品。

4. 表面特有的涡点设计能在较短的时间内吸收大量的油液体。可吸收自身重量十余倍之液体；即使当吸附产品处于饱　和状态下，也不会留下任何残留液体。

5. 耐酸碱、耐高温、不同化、不变质，不含化学物质，不会造成二次公害，环保型材料，可进行焚烧处理，灰烬残留物不超过0.2%。

6. 吸液棉条在紧急情况下，还可作为控制化学品渗漏的良好提坝。

二、（救生类）抢险救援器材

（一）救生照明线450米

本品有五种工作方式，广泛应用于监时户外危险场地警示，地铁、隧道、人防工程、大型客轮、货轮、地下核电站、高层建筑、大型地下商场的救援逃生指示和照明。

1.线体长度100米，采用直流供电方式，便于携带和方便移动，使用不受环境和供电条件限制，连续工作时间大于18小时。2.线体发光均匀细腻，色彩亮丽，无光照环境下可视距离50-100米，适用于户外警示和逃生指示。3.具备节能、环保轻便、功耗低的特点。导线发光体转换效率高。4.线体工作电流小，安全可靠性好，不会对人体生命构成意外伤害及触电事故。5.线体柔软耐高低温，环境适应能力强，可反复折叠弯曲，随意打结、剪接，不会影响发光性能。6本产品质量轻、使用方便，比同样长度的其它型号照明线线体轻70％。因有专用的低压电源箱，大大提高了战斗员的作战半径。7照明线线体为电致发光线,其本身具有发光柔和、亮度均匀、色彩鲜艳、能见度高、功耗小、耐压高、无电热灾害、无电磁辐射、抗紫外线等众多优点。照明时发热热量低，可以缠绕使用，克服了以前串灯式照明线的笨重、不能缠绕使用、漏电危险等诸多缺点。8.照明线有五种闪烁方式，分别为常亮、低频闪、高频闪等工作方式。

（二）电源逆变器5台

用于应急救援时发电机、市电无法提供电力的情况下使用，特别是在高空、密闭空间、救援舟等特殊地形。逆变器电力容量34安时，电流达10A以上，主体质量小于16kg便于携带，体积不大于320mm*180mm*420mm。提供AC220V，DC24V、12V、5V直流电，可以用于小型电动工具、电动车充电、小型炊具、电热毯等。另可与多种电器配套使用，双片锯、往复锯、电钻、射灯、手机充电适配器等。面板适合中国和欧美的标准交直流插头，可实时数字显示工作电压，剩余电压，面板可提供工作照明灯。并可延伸为LED照明灯35w *2个 ，10w*1个，高度不小于1.8m，LED灯可固定可移动，便于照明和搜索。可抗受6级风速不会倾倒。供货时提供美军标防水防震密封可拖拉携带箱，提供中文使用说明书.

（三）折叠式担架12台

用于运送事故现场受伤人员，为金属框架，高分子材料表面质材，便于洗消。承重100㎏。展开尺寸（长×宽×高）：200×53×18cm。折叠尺寸（长×宽×高）：92.5×50×10cm管身材料：高强度喷塑布料材料：牛筋面料净重：6.5Kg

（四）灭火毯9台

用途：用于火场救生和重要物品保护。材质：耐燃氧化纤维材料，防火布夹层织制，在900°C火焰中不熔滴，不燃烧。功能：火灾逃生，扑灭火源、隔烟、救险。规格：200cm×150cm；重量：≤1.35kg

（五）医用简易呼吸器9台

简易呼吸器是一种最基本的由人工操作的呼吸器。当病人呼吸困难或窒息时，可辅助或强制病人通气，无需气源或电源，故可以供现场抢救用。其结构简单、使用方便、性能 可靠。可广泛用于医院的各类病房和门急诊所急救用，也可为公共场所如飞机、火车、旅馆等场所急救用以及和各类抢救箱，抢救包配套

（六）救生抛投器5台

采用高压空气的动力，利用喷气推进原理实现远距离抛射，为水上远距离快速救生设备，操作安全可靠；选用耐高压、防腐蚀等优质材料制成，使用寿命长。陆上也可作为抛绳器使用，可重复使用，使用成本低。1、工作压力：200bar；重量：＜4kg，抛投质量＞1公斤；2、抛投距离：60-100m；3、浮具入水5秒内自动充气成为救生圈，产生8kg以上浮力。救生圈24小时浮动损失小于5%；4、抛绳尺寸：Ф6mm×100mm，抛绳拉力：≥3000N。

（七）敛尸袋6个

用于对遇难人员尸体的包裹和搬运。单面防水涂层，承重强度高、防水，袋子四周有4个提手，承受重量不少于75-200kg。规格：1980mm(长)*540mm（宽）*210mm（高）。

三、（破拆类）抢险救援器材

（一）机动链锯3台

用于切割各类木质结构障碍物。功率2.4KW，油箱容积0.5 L，怠速：2700rpm，噪音：112db，质量（不包括切割工具）：5.2㎏，配置：导板、链条、工具等

（二）手动破拆工具组2套

汇集了手动破拆的多种功能，工作头可快速更换，可用于撬多种结构的门和锁；钢板凿孔、切割；木板的砸、凿；玻璃的破拆。有防滑纹，握持可靠。无需动力，单人即可携带操作，可快速有效打通砖和混凝土阻隔墙，特别适合于地震初期救援。整套工具包括：凿子、钎子、冲杆等8件套。最大手柄力：1000N，撬门力：≥10KN,拔钉力≥10KN，撬锁力≥10KN，切割钢板厚度(Q235材料）≤1.5mm，质量≤2.8-4kg，尺寸：680*170*60mm

（三）便携式防盗门破拆工具组2套

一种用于快速破拆金属门窗和车门的专用破拆工具，工具配置应包括手动液压泵、超长开门器、微型扩张器、宽柄撬棍和快接软管。其中，手动液压泵为铝合金制造的双速手泵，工作压力≥720bar，重量≤4kg；超长开门器配有便于操作的手柄，开启力≥62KN，单次绝对开启距离（无需旋转底脚）≥200mm，底脚长度≥40mm，重量≤6kg；微型扩张器采用无护套方式以增大使用面积，扩张力≥32KN，扩张距离≥100mm，尖端厚度≤6mm，扩张臂长度≥120mm，重量≤4kg；撬棍长度≤400mm，重量≤0.6kg；液压软管长度≥2.4m，可360°旋转，两端装有可带压插拔的快速接头；工具组采用背负式携带方式，背包须防水且缝有反光标示。超长开门器和微型扩张器应通过国家消防装备质量监督检验中心检测。

（四）液压破拆工具组4套

液压机动泵：本双输出机动泵作为液压动力源，它相当于将两台泵集成为一体，不仅可同时接驳两件工具，而且两件工具既可同时操作亦可分别操作；主要与专业破拆工具配套使用，结构紧凑、轻便、外形美观。额定输出压力（高压压力）:2-63 MPa,发动机最大功率:5.5 PS,额定工作转速:3200±200 rpm,额定输出流量（高压流量）≥2-0.6 L/min,额定输出流量（低压流量）≥2-2.0 L/min,转换阀调定压力≥2-10 MPa,液压油箱容量:10L,质量:（包括液压油、机油及汽油）≤45 kg尺寸，长*宽*高:530*440*480 mm

液压剪切器：采用宇航高强度轻质合金制造，重量轻，剪切能力强，张开闭合耗时短，加速救援进程。剪刀端部开口距离≥150mm,额定工作压力63MPa,最大剪断能力（Q235 材料）28mm,(圆钢),空载张开时间（机动泵供油）≤25s,空载闭合时间（机动泵供油）≤30s,质量≤12.8kg,尺寸:长*宽*高730*210*165 mm。

液压扩张器：采用宇航高强度轻质合金制造，重量轻，扩张力大。最大扩张距离≥600 mm，额定工作压力63MPa,额定扩张力42kN,最大扩张力120kN,空载张开时间（机动泵供油）≤30s,空载闭合时间（机动泵供油）≤25s,质量≤17.5kg,

尺寸：长*宽*高750*280*190mm

液压开门器：底脚采用特种钢制造，可提供居大的开门力。额定工作压力:63MPa,最大开启力≥100 kN,闭合长度≤240mm,开启行程≥110mm,空载开启时手动泵打压次数≤20次,空载闭合时间（自由回落）≤50s,质量≤7 kg,尺寸：长×宽×高140×110×235 mm。

液压手动泵：本手动泵作为液压动力源，外型小，重量轻，便于携带。专为紧急情况及 爆炸危险的场所设计。额定输出压力（高压压力）63 MPa额定输出流量≥1.5 ml/次，低压输出压力5~10 MPa低压流量≥12 ml/次油箱容积1.7 L最大手柄力≤350 N质量（含液压油管）≤10 kg尺寸 长×宽×高650×150×190 mm

液压救援顶杆：油缸采用宇航高强度轻质合金制造，额定工作压力：63 Mpa，最大撑顶力：110 kN，闭合长度≤475 mm，撑顶行程：300 mm，加长杆长度：100/175/275 mm，作业范围：475~1325 mm，质量≤12 kg，尺寸:长*宽*高475*84*300 mm。

软管一套

（五）双轮异向切割锯3套

采用钨钢锯片可轻松切割各种混合材料，包括钢材、钢筋、铜材、铝材、护栏、木材、塑 料、钢管等一切材料。两张锯片正反向旋转切割，使整个切割过程反冲力小。被切割物无毛边产生，也不会因摩擦生热而导致切割物表面产生氧化层。无油式设计，配备蜡条。额定输入功率(W)：1600，电压(Vac)：230，频 率 (Hz)： 50，最大锯片直径(mm)：180，最大切割深度(mm)： 57，主轴转速(RPM)：3800重量(kg)：5.4

（六）绝缘剪断钳19套

抗电压5000伏以上。用于切断灾害现场的电源，避免易燃易爆物品发生二次事故。 采用力学杠杆原理，集剪和绝缘防电于一体。产品设计合理、结构独特、携带方便安全可靠、省力高效。

四、（堵漏类）抢险救援器材

（一）黏贴式堵漏工具14套

可堵介质：液化气、石油、水、化学试剂等。温 度：-50摄氏度—+250摄氏度；压 力：-1.0 — +1.2MPa。快速固化堵漏只需2至10分钟。 产品配置：26mm不锈钢捆扎器、铁胶泥、钢带、卡扣、内六角扳手。、

（二）木制堵漏楔13套

红松材质，经蒸馏、防腐、干燥等工序制成，适用温度范围-70℃至100℃，压力-1.0Mpa至0.8Mpa

（三）下水道阻流袋4套

材质采用了加强型Kevlar绳芯。阻止有害液体流入城市排水系统，橡胶材料，无织物增强，化学耐抗性能中等，耐热性达90℃（短期），85℃（长期），30-50阻流袋1个、压力表减压器1只、1升/200巴气瓶1只。

（四）堵漏枪2套

本产品由四种形状的枪头、脚踏泵、压力表、输气软管、枪杆组成；用于紧急处置管道、罐体、槽车等发生的小孔介质泄漏；工作压力≤0.15MPa，脚踏泵最大压力≤0.5MPa， 背压≤0.1MPa，环境温度≤60℃，充气时间≤20s.

五、（排烟、照明、警戒及其他类）抢险救援器材

（一）移动排烟机3台

放置更加灵和，降低建筑物噪音。使用GX高分子聚合材料增强风叶抗粉碎强度，提高PPV 排烟性能。电机：本田4.1KW；风扇直径：60cm×9叶片；转速：1800转/分钟；运行时间：58分钟（全速运行）；重量：52kg；体积：737h×711w×531dmm；排烟量：74800m³/hr。

（二）多功能消防水枪19把

无后坐力水枪，是一款双压自动调压水枪，枪头设计了双压工作状态；1. 直流、喷雾、加装发泡管即可打泡沫。2. 压力转换旋钮，轻松转换两种压力(7bar/4bar)工况3.专利滑阀6档流量控制，水流平稳，水枪不易抖动，无后座力4.进水口内置过滤网，拦截杂质 5.硬铝合金材质，阳离子表面涂层，防腐，质量轻，携带方便

（三）警戒标志杆56个

用于灾害事故现场警戒，材质外敷反光材料

（四）隔离警示带50个

用于灾害或事故现场的警戒。为卷状，塑料加工而成。长度125m，宽5cm,不反光，可反复使用。

（五）闪光警示灯60个

强光照明距离200米，闪光批示距离600米，外型尺寸：320*160mm。频闪型透烟雾性强。有三个调节档位，光线暗时自动闪光

（六）手持扩音器10个

具有喊话、音乐、报警功能。传送距离：约200米，失真度：<7%，最大功率20W，工作电压DC9V，总长度：33cm，喇叭直径20.5cm，重量：1.2kg，供电方式：6节1号电池。

（七）直流水枪106个

1、规格型号：65型

2、主要技术需求：接口公称通径：50mm，当量喷嘴直径：16mm，工作压力：额定值0.35MPa（范围0.20－0.70MPa）

（八）锥形事故标志柱38个

用于灾害事故现场警戒，材质外敷反光材料，为红色塑料板，底座大小适当，便于立放。重量：2400g。尺寸：69*36cm

（九）水幕水带30个

在一定的水压作用下，能够均匀地喷出雾状水带，形成水幕墙，对火焰及热辐射起阻隔作用，可用于火场隔离、降低救火现场温度，确保消防队员安全救火。

六、灭火器材

（一）分水器20个

本产品适用于消防给水主管道分三个支路，每支路设有球阀控制，工作介质 为水或泡沫混合液。工作压力1.6Mpa，进水口一个，出水口两个。

（二）移动消防炮6个

符合GB19156-2003《消防炮通用技术条件》及GB19157-2003《远控消防炮系统通用技术条件》标准要求。该炮具有体积小，重量轻，支撑脚可折叠，操作简便，灵活可靠，储存运输方便轻松等特点。该炮功能齐全、射程远，炮身和炮头可进行远距离遥控操作。有利于作业人员远离现场，有效的避免了对作业人员的危害性。该系统炮同时安装了手动装置，以备无电源时进行手工操作。 遥控器启动至消防炮动作的响应时间：1s；无线遥控距离：150 m；喷射压力：0.80MPa；流量：50L/s；射程：66 m；最小仰角范围：+30~+70°；水平回转角：90°；最大喷雾角：120°；自摆角50°，炮体上有警示标志，设有保险带。重量：40kg

（三）消防水带261个

1、规格型号：65*13*20

2、主要技术需求：聚氨脂衬里材料制成, 符合国家有关标准.

（四）泡沫钩管/泡沫枪22个

泡沫钩管：是一种移动式泡沫灭火设备,通常装备在消防车的顶部．它主要用于喷射泡沫，扑救油类火灾。空气泡沫钩管由钩管、空气泡沫产生器2个部份组成。 钩管其上部有弯形喷管，用以钩在着火的油罐壁上，向罐内喷射泡沫。其下端为空气泡沫产生器，装有65毫米管牙接扣，用水带连接连接空气泡沫产生器；用以产生和喷射、输送空气泡沫混合液，扑救没有固定泡沫灭火装置的地下，半地下和小型油罐的油类和汽油火灾。

PQ4泡沫枪：空气泡沫枪额定工作压力：0.7MPa；水量：3.76L/S；空气泡沫液流量：0.24L/S；混合液流量：4L/S ；空气泡沫量：25L/S；射程：≥24m；

（五）二节拉梯7个

符合GA137-1996标准。材质：5年以上的毛竹，颜色：桔黄色，应用场合：用作扑救火灾时登高救人，灭火或翻越障碍，特性：防腐绝缘性好，轻便灵活，抗弯强度高。

6米拉梯：工作长6米，最小梯宽300mm，梯档间距280mm，整梯重量28Kg

9米拉梯：工作长9米，最小梯宽300mm，梯档间距280mm，整梯重量48Kg

（六）12mm静力绳 2个

较粗的直径使其具有更大的拉力，更好的耐磨及耐高温性能。拉力4400㎏。

（七）挂钩梯 7部

符合GA137-1996标准。材质：5年以上的毛竹，颜色：桔黄色，应用场合：用作扑救火灾时登高救人，灭火或翻越障碍，特性：防腐绝缘性好，轻便灵活，抗弯强度高。工作长4米，最小梯宽250mm，梯档间距340mm，整梯重量10Kg

七、灭火剂

（一）氟蛋白泡沫灭火剂 12

（二）A类泡沫灭火剂 0.5