关于公开征求对营口市安全生产应急指挥平台建设项目需求意见的公告

受 营口市安全生产监督管理局 的委托，营口市公共资源交易服务中心现对 营口市安全生产应急指挥平台建设 项目进行公开招标采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2014年10月9日15:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：智胜新家园小区院内，军分区南行1000米

邮            编：115000

联     系     人：贺女士

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972505

电子邮箱：zfcg_yk@126.com

营口市公共资源交易服务中心

二○一四年九月三十日

营口市安全生产应急指挥平台建设

- 新车采购

营口市安监局移动应急车

| 序 号 | 系统 分类 | 项目名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底盘 车 | 中型客车 | 1 | 尺寸及质量 车长 mm ≥6990 车宽 mm ≥2000 车高 mm ≥2600 轴距 mm ≥3900 最小离地间隙 (满载)mm ≥175 最小转弯半径 m ≤7.2 最高车速 km/h ≥130 发动机最大功率 kW ≥110 排量：≥2.7 燃油 汽油 制动、悬架、驱动方式 制动系统 (前/后) 盘式/鼓式 悬架系统 前 独立悬挂 悬架系统 后 叶片式弹簧 转向器 循环球式、动力转向 ABS 刹车防抱死制动系统 |

二、车辆改装

| 车辆改装部分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 设备名称 | 说明 | 单位 | 数量 |
| 1 | 专网通讯系统 | 车载集群电台 | 350兆车载集群电台，带吸盘天线，用于与安监通信 | 套 | 1 |
| 2 |  | 车载转信台 | 350兆车载转信台 | 套 | 1 |
| 3 |  | 高增益天线 | 1.8米玻璃钢天线 | 根 | 1 |
| 4 |  | 天线翻转云台 | 电控倒伏云台 | 套 | 1 |
| 5 | 图像传输系统 | 车载式3G通信终端 | TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000三种通信模式可选 | 台 | 1 |
| 6 |  | 单兵图像传输系统 | 支持TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000三种通信模式可选 | 台 | 1 |
| 7 |  | 单兵图像传输系统便携摄像机 | 高清摄像机，闪存摄像机,543万像素,12倍变焦,64GB | 台 | 1 |
| 8 | 办公系统 | 工控机 | DVR主板/500G/1G/刻录光驱/独立显卡/千兆网卡/声卡4个USB接口（组装） | 套 | 1 |
| 9 |  | 多功能一体机 | 打印复印传真扫描多功能一体机 | 台 | 1 |
| 10 |  | 笔记本电脑 | i7 4710HQ 8GB NVIDIA GeForce GTX 860 15.6英寸 1TB 5400转 | 台 | 1 |
| 11 |  | 车内可折叠会议桌 | 钢木结构，牢固可靠，安装多功能插座 | 套 | 1 |
| 12 |  | 车内长排真皮座椅 | 真皮包装，可选装独立真皮座椅 | 套 | 2 |
| 13 |  | 车内操作员座椅 | 独立真皮座椅 | 套 | 1 |
| 14 |  | 车内控制操作台 | 安放机柜，便于操作。 | 套 | 1 |
| 15 | 语音图像采集、监控、存储、传输、处理系统 | 车顶摄像机 | 红外夜视摄像一体机 | 台 | 1 |
| 16 |  | 硬盘录像机 | 4路500G容量、2个接口 | 台 | 1 |
| 17 |  | 液晶电视 | 37寸液晶电视 | 台 | 1 |
| 18 |  | 液晶监视器 | 17寸液晶监视器 | 台 | 1 |
| 19 |  | 音视频矩阵 | AV 8×4 | 台 | 1 |
| 20 |  | 音视频端口 | 车体音视频输入输出端口 | 套 | 2 |
| 21 | 强声广播系统 | 功放 | 1200W功放 | 台 | 1 |
| 22 |  | 调音台 | 12通道混音台，3U | 台 | 1 |
|  |  |  | 8个话放/线路输入，2个立体声平衡式输入 |  |  |
| 23 |  | 无线话筒 | UA-90 | 个 | 1 |
| 24 |  | 有线话筒 | SH260 | 个 | 1 |
| 25 |  | 喇叭 | 200W | 个 | 4 |
| 26 |  | DVD播放器 | DVD 带USB口 | 台 | 1 |
| 27 | 供电系统 | 发电机 | 5.5KVA | 台 | 1 |
| 28 |  | UPS | 3KVA | 台 | 1 |
| 29 |  | 蓄电池 | 38AH | 个 | 8 |
| 30 |  | 逆变电源 | SPI1500-212 带充电功能 | 套 | 1 |
| 31 |  | 双电瓶组合器 | BS-200 12vdc | 个 | 1 |
| 32 |  | 通讯电源 | 13.8V/60A 机架式 | 个 | 1 |
| 33 |  | 蓄电池 | 100AH | 个 | 1 |
| 34 |  | 充电机 | CDJ900 | 个 | 1 |
| 35 |  | 电缆盘 | 手动电源电缆盘含50米电缆线 | 套 | 1 |
| 36 |  | 天线及供电防雷 | 电源信号防雷 | 套 | 1 |
| 37 |  | 接地系统 | 订制 | 套 | 1 |
| 38 |  | 外接口箱 | 强电接口包括外接市电接口、车内发电机对车外供电接口 | 套 | 1 |
| 39 |  | 配电系统 | 定制 | 套 | 1 |
| 40 | 照明系统 | 移动照明 | IW5100GF | 套 | 1 |
| 41 |  | 车内照明 | 全车车内照明，包括会议照明及设备区照明 | 套 | 1 |
| 42 |  | 车外照明 | 两侧泛光照明灯 | 套 | 2 |
| 43 | 气动升降杆系统 | 升降杆 | 6米气动升降杆，用于安装集群电台增益天线 | 套 | 1 |
| 44 |  | 升降杆 | 1.8米折叠升降杆，含云台、车顶照明灯2X600W， | 套 | 1 |
| 45 | 警示及安全系统 | 警灯警报器 | TBD081131,长排爆闪警灯，（12V） | 套 | 1 |
| 46 |  | 频闪灯 | 红，蓝为1组，共4组 | 个 | 8 |
| 47 |  | 频闪灯控制器 | 一托四 | 个 | 2 |
| 48 |  | 倒车后视系统 | 摄像头、7吋彩色显示屏、控制器等 | 套 | 1 |
| 49 |  | 车内LED屏 | 显示车内时间温度 | 套 | 1 |
| 50 |  | 灭火器 | 1kg | 个 | 2 |
| 51 | 综合配电箱 | 整车电源控制 | 标准机架式结构 电压仪表显示 漏电、过载保护，航空接插件 开关防误碰装置 | 套 | 1 |
| 52 | 车体改制 | 机柜 | 标准机柜，密封式安装，带有排热风扇，优质钢板，数控机床制造，对接口为二氧保护焊接，表面喷塑处理，带木制台面及减震系统 | 套 | 1 |
| 53 |  | 设备区 | 加铺地板胶，安装有铝板型材物品架，可放置应急物品，设备区同时放置有发电机、应急照明灯及移动线盘等，车体尾部安装有登车台阶 | 套 | 1 |
| 54 |  | 隔断墙 | 会议区与设备区隔离 | 套 | 1 |
| 55 |  | 发电机静音改制 | 订制 | 套 | 1 |
| 56 |  | 车顶平台 | 不锈钢与铝合金结构，上表面铺花纹铝板，防锈防滑，配套不锈钢登顶梯和低围栏 | 套 | 1 |
| 57 |  | 车体加强 | 预埋，车顶等部位刚性加强 | 套 | 1 |
| 58 |  | 全车电料 | 电源线、音视频线、馈线及接插件、接口板 | 套 | 1 |
| 59 |  | 杂件辅料 | 各种安装支架、紧固件、密封胶等 | 套 | 1 |
| 60 |  | 内饰 | 保持原车内饰风格，隔离墙等局部地方装饰 | 套 | 1 |
| 61 |  | 外饰 | 油漆采用进口烤漆；前挡风玻璃上方贴字，车身侧面上方贴字 | 套 | 1 |
| 62 |  | 盲窗 | 后部设备区封盲窗 | 套 | 1 |
| 63 |  | 车窗贴膜 | 深色 | 套 | 1 |

三、指挥中心软硬件建设

| 应急车指挥中心概算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、应急指挥车中心端软件系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功能分类 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 移动应急平台指挥中心软件系统 | 应用服务系统 | 为现场应急平台前端及客户端建立在线会商，实现各方之间音视频、标绘、文字等方式的多级多方异地会商，包括音视频会商、协同标绘、文字会商、会商控制及视野同步等功能。 | 套 | 1 |
| 2 |  | 图像浏览管理系统 | 可访问显示浏览现场应急平台前端采集的图像和指挥中心图像编码器接入的图像，支持多路图像的显示和浏览，通过在指挥中心列表中选择来确定浏览哪些图像。图像显示浏览时具有录像、抓图等辅助功能。 | 套 | 1 |
| 3 |  | 用户管理系统 | 设置用户信息、指定用户密码、用户权限、用户添加、修改、删除等功能。 | 套 | 1 |
| 4 |  | 日志管理系统 | 系统操作均可进行日志记录，同时记录的日志具有自动记录、自动保存功能，支持上传指挥中心服务器，也可从指挥中心服务器下载备份。 | 套 | 1 |
| 5 |  | 图像管理与存储系统 | 具有对接入图像进行查询、调阅、存储、实时点播，以及用户权限管理等功能，可存储现场应急平台、指挥中心图像编码器接入的图像。 | 套 | 1 |
| 6 |  | 数据库系统 | 主要包括基础信息库、监测数据库、事件信息库、地理信息库、预案库、文档库、模型库、案例库、知识库等。 | 套 | 1 |
| 7 | 移动应急平台前端软件系统 | 现场信息采集系统 | 具有现场信息采集功能，可采集现场图像、现场照片、现场音频、环境参数、地理位置信息等现场信息。 | 套 | 1 |
| 8 |  | 在线会商系统（前端） | 实现各方之间音视频、标绘、文字等方式的多级多方异地会商，包括音视频会商、协同标绘、文字会商、会商控制及视野同步等。协同标绘支持地图标绘和图片标绘。地图标绘指以电子地图作为“应急一张图”的底图进行标绘；图片标绘指以一张图片作为“应急一张图”的地图进行标绘。视野同步实现在线会商各方会商底图同步，即控制会商各方窗口视野内的底图大小和位置一致，使会商各方窗口视野显示内容相同构成各方会商基础。视野同步包括会议视野同步和用户视野同步。 | 套 | 1 |
| 9 |  | 图像传输系统（前端） | 图像传输功能包括远程图像传输和现场无线图像传输。远程图像传输指现场应急平台将现场采集的图像通过卫星网络或公众移动通信网发送给指挥中心图像服务器；现场无线图像传输指摄像机可采用无线方式将采集的音视频发送给主机。 | 套 | 1 |
| 10 |  | 图像浏览系统（前端） | 可访问显示浏览其它现场应急平台采集的图像和指挥中心图像编码器接入的图像，现场应急平台支持1路图像的显示和浏览，通过在指挥中心列表中选择来确定浏览哪一路图像。图像显示浏览时具有录像、抓图等辅助功能。 | 套 | 1 |
| 11 |  | 态势标绘系统（前端） | 支持在电子地图上和现场照片上对标绘灾害种类、灾害发生位置、灾害的级别、应急资源的位置、应急资源的行进路线等多种信息，也可标绘依据国家有关规范中规定的应急标识符号及徒手绘制点、线、面、及注记等，并可对标绘信息进行编辑，例如删除、拖动位置、修改颜色、修改宽度、修改文字内容等操作，最终形成专题图输出。支持在线和离线两种工作方式，在线时可和协同标绘功能结合；离线时可独立完成标绘。 | 套 | 1 |
| 12 |  | 查询统计系统（前端） | 查询统计功能完成数据快速查询和智能检索，具有预案查询、地名查询、点击查询、缓冲区查询。 | 套 | 1 |
| 13 |  | 符号库管理系统（前端） | 内置有突发公共事件标识、危险源、防护目标、应急资源标识、应急行动标识、静态注记符号、浮动注记符号等八大类，四十多个小类，几千个符号，以满足突发公共安全事件处置使用；同时具有标绘标准符号管理功能，可新增、删除、分类标绘符号。 | 套 | 1 |
| 14 |  | 综合电源管理系统（前端） | 支持电源智能管理，支持交流供电、直流供电和电池供电三种外部供电模式。 | 套 | 1 |
| 15 |  | 地图管理系统（前端） | 具有电子地图显示，放大、缩小、点击放大、漫游、前一视图、后一视图、全图、上一层、下一层、顶层、底层、选择标绘、取消选择标绘、清除标绘、图层叠加、图层移除、输出图片、地图文档保存等功能，且提供计算工具（面积、长度、坡度）、地名查询、位置查询等功能，实现制定的定位点周边情况距离及坡度量算。 | 套 | 1 |
| 16 | 移动应急平台客户端软件 | 客户端软件 | 部署在应急指挥中心指挥会商席，是应急指挥中心和现场应急平台前端建立会商的组件，现场应急平台客户端主要包括在线会商客户端、图像浏览客户端。 现场应急平台客户端具有在线会商、图像浏览管理、态势标绘、文件共享、查询统计、自动定位、地图管理及符号库管理等功能。 |  | 1 |
| 二、应急指挥车中心端硬件 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功能分类 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 17 | 移动应急平台主机系统 |  | 中心端主机部署在指挥中心机房，为现场应急平台前端、客户端提供在线会商应用服务；现场应急平台前端、客户端通过中心端主机建立应用连接，实现事发现场与指挥中心共同处置突发事件。中心端主机除了支持现场音视频等数据的接收、存储外，还具有系统应用服务支持、多级别用户登录及操控权限的管理与备份、用户权限管理、日志管理、图像管理与存储等功能。设备参数：系统可支持总用户数≥200个，并发用户数≥50个；CPU：频率≥2.4GHz，≥四核；内存大小：≥6GB，最大可支持扩展至32GB； 硬盘容量：≥1.8TB，硬盘支持热插拔；视频编码：编码格式H.264，视频输入≥4路，分辨率为CIF或D1，帧率1-25帧/秒；视频解码：解码格式H.264，视频输出≥1路，分辨率为CIF或D1，帧率1-25帧/秒。 | 套 | 1 |
| 18 | 移动应急平台前端硬件设备 | 主箱 | 主箱由主机、移动硬盘、耳麦、适配器及箱体组成；主机具有现场信息采集、在线会商（含音视频会商、协同标绘、文字会商、视野同步）、图像传输、图像浏览、态势标绘、文件共享、卫星电话、查询统计、自动定位、通信录、标绘时间轴管理、地图管理、符号库管理及综合电源管理等功能。设备参数：卫星信道传输应不低于256kbps；GPS定位精度≤5m（CEP）；显示屏幕尺寸：≥14吋；工作时间：≥6小时（单块电池供电）；系统准备时间：＜2人5分钟；运行环境≥-30℃ ~﹢65℃。 | 套 | 1 |
| 19 |  | 辅箱 | 外围设备箱由海事卫星终端、电话手柄、高清摄像机、单反数码相机、相机专用定位模块、微型无线图像发射机、手持气象站、录音笔、应急手电、手摇应急狗及箱体与专用数据线等组成。 | 套 | 1 |
| 20 |  | 支架 | 支架包由主机支架和摄像机支架组成。（背包形式）。 | 个 | 1 |
| 21 | 移动应急平台客户端主机 | 操控主机 | 客户端部署在指挥中心指挥会商席，是指挥中心和前端建立会商的组件，指挥中心通过客户端和前端建立应急处置工作组，共同处置突发事件。配置：CPU：主频≥3.1GHz，≥四核；硬盘容量：≥500GB；内存容量：DDR3 1333，≥4GB；、外设：≥21英寸液晶显示器，键盘、鼠标；操作系统：Windows7。 | 台 | 1 |
| 22 | 指挥中心硬件及存储设备 | 机柜 | 高度为42U；宽度为800mm、深度为1000mm。 | 台 | 1 |
| 23 |  | KVM切换器 | 8口、17寸液晶屏 | 台 | 1 |
| 24 |  | 网络高清半球摄像机 | 130万像素，支持低照度，宽动态功能 | 台 | 2 |
| 26 |  | 音视频矩阵 | 8路RGBHV信号输入，8路RGBHV信号输出,可完全交叉切换；32位ARM9内嵌式处理器，500M高带宽专业矩阵芯片，具有信号补偿功能；内置32组场景存储功能；内置轮循切换功能，能任意设定间隔时间和通道；采用可编程逻辑阵列电路（FPGA），性能更稳定 | 台 | 1 |
| 27 |  | 网络硬盘录像机 | 四路高清视频接入，图像质量720P，高清输出 | 台 | 1 |
| 28 |  | 有源音箱 | 额定功率60W ，扬声器单元1英寸+5英寸，阻抗12Ω，音箱系统2.0声道有源 | 套 | 1 |
| 29 |  | 会议话简 | 会议专用,产品类型有线,指向特征单指向,频率范围100-16000Hz,声压130dB,声道立体声，阻抗100欧姆 | 个 | 2 |
| 30 |  | 磁盘阵列 | 与服务器同一品牌，非OEM产品；拥有自主知识产权；具有软硬件自主研发能力，保障后续产品的连续性；且投标存储厂商是业界SNIA存储网络工业协会Vendor Large参与的厂家；体系架构：Active-Active双控制器架构。阵列控制器：实配控制器数量≥2，64位多核处理芯片。缓存容量：实配缓存容量≥4GB。前端主机通道：支持配置FC和IP两种种主机连接，最大支持20个接口，实配8 Gb FC≥8个且1Gb IP 接口≥12个。后端硬盘通道：实配SAS 2.0宽端口硬盘通道，接口数≥4个，带宽≥96Gb。支持主机数量：≥256台主机。支持LUN数量：≥512个LUN。 Cache镜像功能：支持两条物理全冗余全双工的镜像通道，实现两个控制器的Cache数据通过相互镜像实现备份。单硬盘框硬盘数量：≥24块。最大支持硬盘数：≥200块。硬盘容量：实配10块2TB 7200转 SAS-SATA 3.5寸企业级硬盘。兼容性：支持SSD/SAS/NL SAS硬盘混插；支持2.5"硬盘且支持3.5"硬盘。 | 台 | 1 |
| 31 |  | 液晶显示器 | 19寸液晶 | 台 | 1 |
| 32 |  | 移动平台服务器 | 品牌：知名品牌。外形：≤2U机架式，可放入42U标准机柜。处理器类型：采用Intel Xeon E5-2609 CPU。处理器规格：配置2颗处理器，主频:≥2.3GHz，核心数≥6核，L3缓存≥15MB。内存类型：ECC DDR3 800/1066/1333/1600 RDIMM /LRDIMM内存插槽，支持ECC DDR3 1.35V低电压内存。内存容量：最大支持扩展≥24个插槽，最大容量768 GB，本次配置16 GB缓存容量。硬盘类型：支持热插拔SAS/SATA硬盘，可选2.5英寸或3.5英寸硬盘。硬盘容量：≥8块2.5寸，单块要求≥300GB，转速≥10000 rpm，支持最大26个2.5存储硬盘插槽。配置4块2.5寸300GB SAS硬盘。Raid：配置独立磁盘阵列卡，支持RAID 0/1/5/10/，可选超级电容数据保护方案。网口：板载4个GE端口，支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性，可以支持板载2个万兆口，支持NCSI功能。I/O 扩展：PCI-E I/O插槽总数≥7个，支持PCIe X16。 | 台 | 1 |
| 33 |  | 防爆对讲机 | 输出功率：5W-1W 信道间隔：12.5/6.25kHz；25kHz/12.5kHz 音频失真：＜3% 工作温度范围：-30℃ ~ +60℃ 频率稳定性：+/-2.0ppm | 台 | 8 |
| 36 |  | 对接平台服务器 | 外形：≤2U机架式，可放入42U标准机柜。处理器类型：采用Intel Xeon E5-2620 CPU。处理器规格：配置2颗处理器，主频:≥2.3GHz，核心数≥6核，L3缓存≥15MB。内存类型：ECC DDR3 800/1066/1333/1600 RDIMM /LRDIMM内存插槽，支持ECC DDR3 1.35V低电压内存。内存容量：最大支持扩展≥24个插槽，最大容量768 GB，本次配置16 GB缓存容量。硬盘类型：支持热插拔SAS/SATA硬盘，可选2.5英寸或3.5英寸硬盘。硬盘容量：≥8块2.5寸，单块要求≥300GB，转速≥10000 rpm，支持最大26个2.5存储硬盘插槽。配置4块2.5寸300GB SAS硬盘。Raid：配置独立磁盘阵列卡，支持RAID 0/1/5/10/，可选超级电容数据保护方案。网口：板载4个GE端口，支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性，可以支持板载2个万兆口，支持NCSI功能。I/O 扩展：PCI-E I/O插槽总数≥7个，支持PCIe X16。 | 台 | 1 |