关于公开征求对营口市渤海科技城IDC基础数据库及公共信息平台采购需求意见的公告

受 辽宁渤海科技城发展有限公司 的委托，营口市公共资源交易服务中心现对营口市渤海科技城IDC基础数据库及公共信息平台采购项目进行公开招标采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2015年1月23日11:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：辽宁省营口市西市区智发街西30丁(青花大街与清华路交汇路口南端南行1000米路东，智胜新家园小区院内)

邮            编：115000

联     系     人：贺女士

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一五年一月十六日

以上内容当否请批示

分管主任：             科室负责人：              审核人：         拟稿人：

年    月   日

营口市智慧城市基础数据库和基础信息平台技术要求

# 总则

## 基础库及信息平台项目背景

根据《住房城乡建设部办公厅关于公布2013年度国家智慧城市试点名单的通知》（建办科[2013]22号），确定营口市为2013年度国家智慧城市试点。基础信息库和公共信息平台的规划设计是顶层设计的重要任务，也是《营口市智慧城市发展规划纲要》的重要组成。营口市住房和城乡规划建设委员会根据要求，负责营口市基础信息库和公共信息平台的建设。

目前营口市已有的基础数据，分散在各个业务牵头单位，人口信息多集中在市公安局，法人信息多集中在市工商局，空间数据多集中在市住建委，宏观经济数据多集中在市统计局。各部门之间数据资源共享还未实现。本项目将按照国家和营口信息化相关法规、政策和标准规范，结合实际情况和发展需要，通过科学的信息化建设施工设计方法，开展“人口、法人、空间、宏观经济”四大基础数据库和公共信息平台工程建设工作。

按照统一规划、统一标准、统一目录体系、集中建设、共享使用的原则建设营口市四大基础数据库，同步建设包含信息资源共享交换平台在内的公共信息平台，实现对四大基础库的有效管理和全市范围的信息资源共享交换。通过对全市各委办局的基础信息进行充分的筛选和整合，并通过先进的统计分析和数据挖掘方法对收集的信息进行深层次分析，面向全市范围的领导决策提供支持，面向社会公众提供服务。

## 项目建设目标

### 总体目标

结合全市党政各部门的信息化系统架构和建设模式的现状，通过建立共享交换平台盘活政府现有信息资源，建设营口市人口、法人、空间地理、宏观经济基础信息数据库。在未来3-5年，面向全市各党政各部门利用全市信息化基础设施和已有资源，强化资源共享和业务协同，保障全市信息资源共享、网络互联互通，有效解决重复建设、纵强横弱、信息孤岛等问题，为全市各党政各部门信息化建设提供集约化、具体化的规范性指导。

### 本期目标

本期目标是平台信息支撑的基础能力建设，主要包括：

1）依托于营口市电子政务专网环境，建立营口市政务部门互联互通的数据交换通道，具备跨部门之间数据交换能力；

2）具有持续整合部门基础数据的能力，完成四个基础库建设

3）整合11个委办局的政务资源，包括：住建委、公安局、人社局、卫生局、计生委、民政局、工商局、质监局、地税局、国税局、统计局等部门；

4）按照要求完成在人口、法人、城市空间信息等领域的示范应用建设；

## 项目建设依据

- 《国务院关于加强市县政府依法行政的决定》；

- 《中共中央办公厅国务院办公厅转发《国家信息化领导小组关于推进国家电子政务网络建设的意见》的通知（18号）》；

- 《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于深化政务公开加强政务服务的意见>的通知》（中办发（2011）22号）；

- 《国务院办公厅转发全国政务公开领导小组关于开展依托电子政务平台加强县级政府政务公开和政务服务试点工作意见的通知》（国办函〔2011〕99号）；

- 《工业和信息化部、监察部、国家预防腐败局关于印发<依托电子政务平台加强县级政府政务公开和政务服务实施指南>的通知》（工信部联信〔2011〕455号）；

- 《关于印发国家电子政务总体框架的通知》（国信〔2006〕2号文）；

- 《关于印发〈国家电子政务"十二五"规划〉的通知》（工信部规(2011) 567 号）；

- 《2006 - 2020 年国家信息化发展战略》；

- 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

- 《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》（中办发［2002］17号）；

- 《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》（中办发[2003]27号）；

- 《国家信息化领导小组关于推进国家电子政务网络建设的意见》（中办发[2006]18号）；

- 《关于印发<信息安全等级保护管理办法>的通知》（公通字〔2007〕43号）；

- 《计算机软件工程规范国家标准》；

- 《软件产品测评标准》；

- 《计算机软件开发规范》；

- 《信息系统安全技术国家标准》；

- 《国家电子政务总体框架》；

- 《ISO9001质量管理标准》；

# 总体要求

## 总体技术要求

基础信息平台应当满足以下总体性要求：

- 投标人的技术方案必须基于成熟的数据交换软件产品建设。

- 符合政务信息资源目录体系和交换体系国家标准体系和各项技术要求。

- 所采用的软件产品具有使用该技术和产品的成功经验和案例。

- 不能在实施过程中作为试验性开发或产品试用；确保工程建设质量和进度。

- 采用Java软件设计开发，符合国家政务信息资源交换体系标准提出的基础架构、核心内容、关键技术和基本功能的要求。

- 具有平台非依赖性、结构开放、功能可扩展等技术特点。

## 基础设施部署调试要求

对现有机房IT设备及新采购硬件设备进行合理的配置及安装调试工作，根据平台运行要求将网络系统划分为政务外网及政务内网。

为保证系统集成工程质量，技术方案内必须包含（但不限于）如下内容：

机柜立面图

IP地址规划方案

网络系统逻辑拓扑图纸

施工组织计划

售后服务及培训

### 数字城市外网应用预留

| 序 号 | 产品名称 | 产品型号 | 数量 | 是否 采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务器及网络设备 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | H3C S7510E 以太网交换机主机 | 1 | 利旧 |
| 2 | 核心路由器 | H3C SR8805 万兆核心路由器主机 | 1 | 利旧 |
| 3 | 数据中心交换机 | H3C S5120-24P-EI-以太网交换主机 | 1 | 利旧 |
| 4 | 虚拟化高性能服务器 | HP DL580R07 (E7) CTO Chassis | 2 | 利旧 |
| 5 | KVM系统 |  | 1 | 采购 |
| 信息安全设备 |  |  |  |  |
| 6 | 下一代防火墙 |  | 1 | 采购 |
| 7 | IPS入侵防护系统 | Power V 5220IPS | 1 | 利旧 |
| 8 | WEB应用防护系统 | 网御星云 WAF 1020 | 1 | 利旧 |
| 9 | 网御星云SSL VPN系统 | SAG-510 | 1 | 利旧 |
| 存储设备 |  |  |  |  |
| 10 | 数据存储系统 | Qsan F400Q-D316A（2TB*16块，7200/h） | 1 | 利旧 |

### 平台及基础数据库硬件基础设施

| 序 号 | 项目名称 | 产品型号 | 数量 | 是否采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务器及网络设备 |  |  |  |  |
| 1 | 核心路由器 |  | 1 | 采购 |
| 2 | 核心交换机 |  | 2 | 采购 |
| 3 | 数据中心交换机 | H3C S5120-24P-EI-以太网交换主机 | 1 | 利旧 |
| 4 | 虚拟化高性能服务器 |  | 5 | 采购 |
| 5 | 前置机应用服务器 |  | 11 | 采购 |
| 6 | 基础库应用服务器 | HP ProLiant DL380 G7 | 5 | 利旧 |
| 7 | KVM系统 |  | 1 | 采购 |
| 信息安全设备 |  |  |  |  |
| 8 | 下一代防火墙 |  | 2 | 采购 |
| 9 | IPS入侵防护系统 |  | 1 | 采购 |
| 10 | 数据库审计系统 |  | 1 | 采购 |
| 11 | 安全运维堡垒机 |  | 1 | 采购 |
| 12 | 移动数据专网VPN接入网关 |  | 1 | 采购 |
| 13 | 网闸 |  | 1 | 采购 |
| 视频处理设备 |  |  |  |  |
| 14 | 视频监控业务平台 |  | 1 | 采购 |
| 15 | 数字平台接入网关 |  | 2 | 采购 |
| 16 | 视频解码器 |  | 1 | 采购 |
| 17 | 非国标小型摄像机接入平台 |  | 1 | 采购 |
| 18 | 数据存储系统 | Qsan F400Q-D316A（2TB*16块，7200/h） | 1 | 利旧 |

### 平台及基础数据库软件基础设施

| 序 号 | 产品名称 | 产品型号 | 数量 | 是否 采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件中间件 |  |  |  |  |
| 1 | 市中心共享平台-消息传输中间件 |  | 2 | 采购 |
| 2 | 市中心共享平台-数据集成中间件 |  | 2 | 采购 |
| 3 | 市中心共享平台-数据交换监控管理平台中间件 |  | 1 | 采购 |
| 4 | 市中心共享平台-企业服务总线ESB中间件 |  | 1 | 采购 |
| 5 | 市中心共享平台-ETL工具中间件 |  | 1 | 采购 |
| 6 | 市中心共享平台-J2EE应用服务器中间件 |  | 5 | 采购 |
| 7 | 市中心共享平台-委办局数据交换适配器中间件 |  | 11 | 采购 |
| 8 | 11个委办局前置机-消息传输中间件 |  | 11 | 采购 |
| 虚拟化软件 |  |  |  |  |
| 9 | 虚拟化管理中心 |  | 24 | 采购 |
| 10 | 云计算运维平台 |  | 2 | 采购 |
| 数据库软件 |  |  |  |  |
| 11 | 数据库管理软件 |  | 1 | 采购 |
| GIS平台 |  |  |  |  |
| 12 | 数字营口二维空间地理信息平台 |  | 1 | 采购 |
| 13 | 智慧营口三维空间地理信息平台 | 。 | 1 | 采购 |

## 安防监控视频资源整合要求

建设安防监控资源整合平台，对市公安局及交警已建设的视频监控平台进行标准化视频资源整合，整合支持国标28181标准。平台按照不低于2000路前端设计。主要接入平台为大华、宇视平台以及部分模拟视频。

# 产品选型要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。

## 软件中间件选型要求

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | J2EE应用服务器中间件 | 5套 | 总体要求: ★1、根据国家有关部门相关政策、本系统建设的技术需求以及信息安全性要求，中间件产品应具有国内自主知识产权。 2、遵循标准。全面支持J2EE5.0或以上版本的国际工业标准和相关规范，并通过国际标准认证。 3、必须支持各种主流平台，如HP－UX、AIX、SOLARIS、WINDOWS NT/2000、Linux、SCO UNIX等。 4、支持多种数据库，如Oracle、Sybase、MS SQL SERVER等数据库，并对数据库的访问效率提供优化。 ★5、应用服务器提供商需为JavaEE6标准制定成员，并具有专家参与JSR316的标准制定。 ★6、可以支持2个CPU（一套中间件可以部署两个应用服务器） 集群与可用性要求 1、必须支持通过Apache实现集群、负载均衡和系统扩展。 2、支持多服务器群集部署、负载均衡、组件级的失效即时恢复（Fail Over）。支持Web层的集群和EJB集群。应提供较大型系统集群应用案例。 3、必须支持异构Cluster。即当硬件平台或操作系统不是同一产品时，Web应用服务器必须支持异构Cluster技术。 4、支持动态增加服务器。在原业务系统不停机的情况下，必须支持动态增加服务器，扩展系统性能。而性能的扩展，由中间件通过配置来实现，和应用系统代码无关。 5、提供会话管理器，Cluster情况下必须支持Session级故障恢复，支持会话亲和和会话迁移，支持序列号和非序列化两种对象的会话复制。 6、在原业务系统不停机的情况下，必须支持动态加载新业务，扩展系统功能，或更新业务。在集群中某台应用上的应用卸载，中间件均衡机制必须能够自动识别，对前端应用透明。 7、支持对异构数据库之间两阶段提交交易处理。 8、在服务器、程序发生故障的情况下，应用中间件必须保证业务的持续运行，保证交易的完整性。 9、提供内置的JMS服务，支持将TongLINK/Q、MQ Series等其他第三方消息中间件作为消息服务代理。 10、支持Web Service 。包括访问Web Service端点（port）和将容器内的Web组件或EJB组件包装成Web Service端点（port）对外提供服务。 11、JCA支持。支持资源适配器插入到系统中，从而实现与外部系统的连接。 12、支持大并发用户量的多线程应用。 13、支持JDBC连接池，具备管理JDBC连接池功能。 14、支持EJB实例池 15、支持Cache技术，包括Web静态内容cache、Prepare语句cache、Entity bean cache等。 16、具有对中文的优秀支持能力，如当页面中的超链接URL中包含中文、重定向到中文文件名的JSP时不能够出现页面错误或乱码。 安全性要求 1、基于JAAS架构，实现基于容器的安全策略，提供基于数据库和LDAP认证的Login Module, 支持用户增加Login Module，支持单点登录 2、必须支持标准的安全协议SSL（Secure Socket Layer），必须支持直接访问应用服务器方式和通过第三方Web Server集成的方式，并支持此两种方式下浏览器与服务器之间的双向认证。 ★3、为了保证数据和系统的安全，产品厂商应是国家密码管理局密码产品生产定点单位，提供商用密码销售许可证。 4、提供访问过滤配置功能，能够拒绝某IP或IP段的机器访问Web应用，达到防攻击效果。 管理与开发要求 1、必须具备标准的B/S模式管理控制台，可对远程的多台J2EE应用服务器环境进行应用部署、管理维护和监控，必须能够对Web服务器如Apache等进行集群相关配置。 2、B/S集中管理控制台必须能够为集群内的应用服务器集中部署应用，能够统一配置集群内应用服务器的数据源。 3、应用服务器应该支持自动应用部署功能。 4、支持对系统运行状态、Web应用、EJB组件、数据库连接池、交易服务、JMS服务及其它服务端组件与服务进行动态监控与管理。 5、提供快照功能，用于在出现故障时对其进行诊断和隔离 6、Web应用和ear的部署和管理也可以通过Web管理控制台进行,可以在部署时修改相关的部署时特性。支持web应用和ear应用的热部署。 7、具备对系统的动态配置、动态调整功能，如动态更新应用包不必重新启动应用服务器等。 8、支持方便地与Eclipse开发工具协同工作，提供集成插件。支持在Eclipse的环境下，设计、开发、编译、部署和运行调试面向该应用服务器的war/jar/ear应用程序包。 |
| 2 | 消息中间件 | 13套 | 总体要求 ★1、消息中间件作为跨平台、跨地区、跨网络数据通信和数据传输的核心支撑技术，必须是成熟、稳定、可靠的正式产品，必须在政府、电信、金融、交通、能源等重要行业有成熟的用户群，并经过大型关键系统100个节点、5年以上实践检验；请列举5个以上大型部级或省（含省会城市）级成功案例，并提供证明。 2、具备良好的跨平台能力，支持HP-UX、AIX、Solaris、UNIX、Linux、WINDOWS 98/NT/2000/XP/2003/2008等主流运行平台，并且在各主流平台上提供一致的API接口；并支持64位操作平台； 3、支持多种通讯链路和网络环境方式，如以太网、DDN、X.25、FR、拨号线、卫星网络、微波、无线等，并能根据网络环境对传输效率提供优化。 4、必须具有良好的扩展性，支持树型和网状网络拓扑结构环境。 ★5、必须是符合国家消息中间件相关技术标准规范，应具有国产自主知识产权。 ★6、为保证数据信息传输处理的高效率，避免解释性语言在执行处理效率低下可能造成的数据交换传输和系统运行瓶颈，消息中间件产品内核必须基于高效的C/C++语言实现。 ★7、为保证平台兼容性，产品应与J2EE应用服务器中间件同一品牌。 功能技术要求 1、必须支持消息可靠传输。支持通过把消息保存在可靠队列（磁盘文件）中来保障数据信息的“可靠传输”，并在传输中具有断点续传等异常处理机制，能够应对网络故障、机器故障、应用异常、数据库连接中断等常见问题，保障消息的“一次传输、可靠到达”，在主机、网络和系统发生故障等情况下能有效保障数据传输的“不丢、不重、不漏”。 2、提供本地队列、远程队列、集群队列，物理队列、逻辑队列等多种队列和队列的分组管理机制，有利于队列和消息的管理维护。 3、支持消息点对点（P2P ）通讯方式和订阅/发布（Pub/Sub）通讯方式。发布操作使得一个进程可以向一组进程组播消息，而订阅操作则使得一个进程能够监听这样的组播消息。 4、必须支持消息传输优先级。支持不同紧急程度的消息可采用不同的优先级，做到优先级高的消息传输得快，优先级低的消息传输的慢。快慢程度可以配置。 5、为了减少网络传输量，提高数据的传输效率，产品必须支持消息传输数据的自动压缩解压缩。 6、为了保证传输数据的安全，产品必须支持传输数据的自动加解密处理；并支持使用第三方传输安全保障机制。 7、必须支持数据包和文件两种消息的类型。并支持大数据包、大文件（大于4GB）的传输。支持仅通过文件路径名直接进行文件传输，不需要应用程序再进行文件分解等其他附加操作处理。 8、必须支持数据路由和备份路由功能。支持在不相邻节点之间进行消息传输和数据路由；支持配置使用多条备份链路，当到达某个目的节点的第一条线路出现异常时，能够自动向下寻找，直到找到线路良好的通路。 9、提供多种连接方式支持，支持节点间根据应用需要选用常连接或动态连接方式。常连接方式由消息中间件自动建立、维护传输通道，传输处理响应更高效；动态连接方式在应用需要进行数据传输时建立连接通道，且在不使用时会断开连接，适合按需连接的应用业务系统。 10、支持网络连接的多路复用。支持多个应用共用一个消息传输通到进行数据的发送和接收。 11、提供传输流量控制机制。能够根据网络环境和数据流量的不同自动调整数据发送接收速率，防止出现网络拥塞。 12、提供消息生命周期管理机制。支持通过生命周期对消息进行管理，及时清除失效消息，防止失效消息占用系统资源。 13、提供消息的事务处理功能，包括发送方事务和接收方事务。以解决关联消息的发送和接收处理，应对可能出现的数据库异常、应用异常等问题。发送方事务可以把本地数据库操作与数据发送纳入一个事务进行管理；接收方事务可以把数据的接收和数据库操作纳入一个事务进行管理。 14、提供事件功能支持。事件功能用于提供对消息收发、系统状态、各种异常的跟踪。通过事件功能应该可以得到诸如消息的开始发送时间、发送完毕时间、节点建立连接的时间等消息事件、连接事件、应用事件。 15、支持主机双网卡，支持在数据传输时绑定IP地址。 16、支持JMS1.1标准。支持通过JMS，进行消息的发送与接收。 17、支持在JMS应用中发送文件和组消息。 可用性要求 1、支持动态增加应用节点。支持在原业务系统不停机的情况下，动态增加应用节点。 2、支持多种应用模式：可支持多级网络模式；可支持分布式、集中式或混合模式。 3、提供多进程、多线程和多CPU支持，能够充分利用机器提供的硬件资源，如多CPU、多核、多线程；能够充分利用网络带宽资源，提高传输效率。 4、必须支持服务节点的集群，支持当服务中心业务量增加时，通过产品自身功能利用多台机器配置形成集群共同承担服务处理工作。请简要说明如何实现。 5、必须支持集群的负载均衡，在单台服务器发生故障的情况下，消息中间件的集群机制必须能够保证业务的持续运行。请简要说明如何实现。 6、在发生网络故障的情况下，消息中间件能够通过备份线路继续消息数据传输。 7、提供远程统一监控管理工具。对本地和其它远程节点消息中间件、消息及应用状态进行配置和监控管理操作。 安全性要求 1、支持节点间认证与合法性检查。 2、支持SSL3.0安全传输协议。 3、支持通讯数据的自动加解密处理。 4、支持第三方安全接口。可以外挂加密算法，支持与PKI产品结合使用，完成数据的加密、电子签名等。 ★5、为了保证数据和系统的安全，产品厂商应是国家密码管理局密码产品生产定点单位，提供商用密码销售许可证。 管理维护性要求 1、提供应用管理机制，支持对应用程序的调度与管理，可以在进程/线程总数、每类应用程序总数和调度策略上进行控制，在触发条件满足时，才唤醒应用程序的执行，即应用程序不必总是在运行中的，防止应用对主机资源的过度使用导致主机处理性能下降。 2、支持对以下几类应用程序的调度管理： 客户程序、触发程序、周期程序、定时程序。 3、提供统一监控管理工具。支持对本地和其它远程节点消息中间件、消息及应用状态进行监控管理。 4、支持基于浏览器的统一监控管理。支持通过浏览器对系统中的所有节点进行统一的配置和监控管理。 5、支持远程集中统一管理。消息中间件应提供可视化的远程监控管理服务，支持对系统中所有节点进行集中的、实时配置和监控管理，以方便系统的集中维护和管理。 6、支持通过管理工具对远程服务节点进行启动和停止控制。 7、提供远程管理API，方便第三方系统和应用程序自动对消息中间件进行远程管理。 8、消息中间件支持作为操作系统的服务运行，可在系统启动时自动启动消息服务节点。 9、提供完善的日志机制。支持多级别日志配置管理机制，支持产生系统日志、数据包日志等多种日志，支持通过日志审计、跟踪系统的运行状态，对系统和应用的运行状态进行跟踪、调试和排错处理。 开发支持 1、支持C、C++、C#、JAVA等开发语言接口。 2、支持PB、VB、VC、Delphi 等开发工具。 3、提供动态库、OCX等基本API接口和普通JAVA接口。 4、支持作为TongWeb、Jboss、WebSphere、WebLogic等主流J2EE 应用服务器的外置JMS扩展服务器。 |
| 3 | 数据集成中间件中心端 | 2套 | 总体要求 ★1、产品架构成熟、功能稳定，具有三年以上使用经历和十个以上的大型成功案例。 2、产品架构符合EAI架构设计标准。 ★3、集成中间件应具有国产自主知识产权。 ★4、为保证平台兼容性，产品应与J2EE应用服务器中间件、消息中间件同一品牌。 跨平台性和开放性 1、支持HP-UX、IBM AIX、SUN SOLARIS、WINDOWS NT/2K/2003、Linux等主流操作系统平台。 2、支持多种数据库，如Oracle、Sybase、MS SQL SERVER、DB2、MySQL、OpenBase等数据库。 3、支持国产数据库，如人大金仓、达梦等。 集成功能 1、提供应用集成框架。可以实现从一个系统采集数据，对数据进行加工处理，将需要的数据提交给另一个系统使用。 2、提供不同系统间数据可靠的，异步传输；支持不同地域中的应用系统的集成，在集成框架中应用系统可以在一个系统中，也可以分布在不同的地域。 3、支持多种数据格式，通过集成中间件集成的不同应用系统可以有各不同的数据格式（如普通文件，XML,二进制），集成中间件提供数据格式转换功能。 4、通过配置方式提供强有力的数据加工处理能力，如对支持不同类型数据流信息、数据压缩，数据加密和签名，数据填充，数据格式翻译，消息过滤等。程序员也可以编写自己的数据处理代码加入到集成中间件框架中来丰富它对数据的处理能力。 5、支持事务功能，在涉及多个应用的数据交换过程中支持全局事务功能。提供故障恢复能力，当数据处理失败时，提供重新处理功能，应用也可以建立自己的恢复处理过程。 6、提供标准的系统集成组件，减少程序员编码工作量，能够快速集成应用，提供的标准组件包括：TongLINK/Q、JMS、JDBC、Excel、普通文件、FTP等。 7、提供应用集成组件的开发框架，程序员可以为特殊的应用开发定制的组件，以集成自有的应用。 8、提供方便易用的配置工具。完全支持XML格式，用户可以使用XML格式的应用数据，系统可以自动识别，同时内部数据表示也采用XML格式。 9、使用JAVA代码实现，在不同的平台上具有很好的可移植性。 10、支持与消息中间件集成。 管理性 1、具备远程管理功能，便于使用。 2、通过集中管理机实现对集成平台的远程管理，包括：远程状态监控;远程启动，停止，重启;远程配置修改、保存;远程日志文件清除，获取。 集成开发环境 1、提供图形化的数据库数据导入、导出工具，方便用户通过拖曳方式进行数据抽取、同步等工作。 2、提供虚拟视图的图形化数据综合查询工具。 3、提供图形化的集成组件开发环境，通过拖曳方式实现集成组件的连接。 4、提供集成组件参数化配置。 安全性 ★1、为了保证数据和系统的安全，产品厂商应是国家密码管理局密码产品生产定点单位，提供商用密码销售许可证。 |
| 4 | 数据集成中间件适配器 | 11 | 总体要求 1、产品架构符合EAI架构设计标准。 ★2、集成中间件适配器应具有国产自主知识产权，为保证平台兼容性，产品应与J2EE应用服务器中间件、消息中间件同一品牌。 集成功能 1、提供应用集成适配器。可以实现从一个系统采集数据，对数据进行加工处理，将需要的数据提交给另一个系统使用。 2、提供不同系统间数据可靠的，异步传输；支持不同地域中的应用系统的集成，应用系统可以在一个系统中，也可以分布在不同的地域，不同系统之间通过适配器器组件进行数据传输。 3、支持多种数据格式，通过集成中间件集成的不同应用系统可以有各不同的数据格式（如普通文件，XML,二进制），集成中间件适配器提供数据格式转换功能。 4、通过配置方式提供强有力的数据加工处理能力，如对支持不同类型数据流信息、数据压缩，数据加密和签名，数据填充，数据格式翻译，消息过滤等。程序员也可以编写自己的数据处理适配器加入到集成中间件框架中来丰富它对数据的处理能力。 5、支持事务功能，在涉及多个应用的数据交换过程中支持全局事务功能。提供故障恢复能力，当数据处理失败时，提供重新处理功能，应用也可以建立自己的恢复处理过程。 6、提供标准的系统集成组件适配器，减少程序员编码工作量，能够快速集成应用，提供的标准组件适配器包括：TongLINK/Q、JMS、JDBC、Excel、普通文件、FTP等。 7、提供应用集成组件的开发框架，程序员可以为特殊的应用开发定制的组件，以集成自有的应用。 8、提供方便易用的配置工具。完全支持XML格式，用户可以使用XML格式的应用数据，系统可以自动识别，同时内部数据表示也采用XML格式。 9、使用JAVA代码实现，在不同的平台上具有很好的可移植性。 10、支持与消息中间件集成。 安全性 ★1、为了保证数据和系统的安全，产品厂商应是国家密码管理局密码产品生产定点单位，提供商用密码销售许可证。 |
| 5 | 数据交换管理平台中间件 | 1套 | 总体要求 1、平台采用业界标准的基于浏览器的B/S架构进行构建，需遵循J2EE技术标准。 2、平台应当遵循“集中配置、集中部署、集中监控、集中统计”四集中的设计原则，以满足整体平台的实施运维需求。 ★3、平台需架构成熟、功能稳定，应当在全国大型的多级部署的数据交换项目中具有成功应用案例。 ★4、为保证平台兼容性，产品应与J2EE应用服务器中间件、消息中间件同一品牌。 配置功能要求 1、支持数据交换网络的拓扑管理，提供可视化的节点拓扑图；按照类型不同，需分为物理拓扑和逻辑拓扑。 2、预置多种成熟的管理业务模式，以简化系统建设步骤，按照系统架构不同，可自行对节点类型进行定义。 3、提供对接入系统数据源的统一配置和管理，可远程对数据源进行初始化操作。 4、采用发布订阅的方式对数据交换过程进行建模及管理，支持一对多、多对一、多对多等多种交换模式。 5、针对数据库的抽取功能提供快捷配置功能，支持基于日志、触发器、时间戳、标志位等多种抽取技术。 6、针对多种常见的数据交换场景的提供快捷配置功能，例如数据库记录与文件打包交换、图片视频等超大文件交换、基于数据内容的交换路由等场景。 7、提供源系统增量变化日志，通过日志可以得知，在源系统数据增量变化时促使数据变化的数据库操作类型以及变化前后的数据内容。 8、提供交换流程的多种启停方式，支持手工触发启动，支持通过Web Service接口来启停流程。 9、支持交换过程审计功能，通过审计功能可以得知在什么时间什么流程交换了什么数据，交换信息可精确到字段级别。 10、提供用户机构管理功能，按照使用平台的人员职能不同，可定义不同用户、角色和权限，具有完善的组织机构管理功能。 部署功能要求 1、支持跨地域、跨部门的多级的部署和管理模式。 2、支持远程部署数据交换流程，支持批量部署/反部署交换流程。 3、支持模板功能，可通过模板快速的配置和部署数据交换流程。 4、提供交换流程的导入导出功能。 监控功能要求 1、支持以拓扑图的方式展现各个交换节点以及整个交换网络的监控信息；支持信息动态显示；支持异常状态告警。 2、支持交换节点的硬件资源监控，能够监控节点的基础设备资源如：CPU，内存，硬盘使用百分比，网络使用情况等信息，并能够以线性图的方式分屏实时显示。 3、支持交换节点的软件状态监控，能够监控J2EE应用服务器、消息中间件、集成中间件等中间件的运行状态，以及各交换节点之间的连通状况。 4、支持交换流程的远程监控，能够细粒度地监控单个交换流程的启停状态，并可远程查看运行日志。 5、支持智能监控告警，可以设置并调节系统运行阀值；当发现运行异常后，系统会自动生成预警信息，并以邮件或短信方式进行告警。 统计功能要求 1、支持交换节点/数据源维度的交换信息统计，至少应包括时间段、交换成功数、交换失败数等统计信息。 2、支持流程维度的交换信息统计，至少应包括时间段，发送成功数、接收成功数、失败数等信息，统计粒度应到数据包级。 3、提供日运行汇总功能，后台每天对数据交换过程进行汇总统计，并可生成Excel的报告文件，以供查阅。 4、提供第三方可扩展的统计查询接口，以便适应新业务的扩展需求。 安全性要求 ★1、为了保证数据和系统的安全，产品厂商应是国家密码管理局密码产品生产定点单位，提供商用密码销售许可证。 |
| 6 | ETL工具 | 1套 | 总体性要求 1、ETL工具是实现了数据加工处理逻辑从设计、开发、调试、部署，到运行、管理、监控各个生命周期不同阶段的集成开发平台,提供了简单易用的开发部署工具，并能够对整个处理过程进行管理。 2、支持主流的操作系统平台，包括Sun Solaris，HP-UX, IBM AIX, Linux, Windows等，包括32位和64位，并且保证当操作系统扩展和升级时，原有应用能够平滑移植。 3、提供基于标准的JDBC、ODBC接口，实现对各种主流数据库系统的支持，如Oracle、DB2、SQL Server、MySQL、KingBase等 4、提供丰富的数据抽取和加载组件，支持包括数据库、普通文本、CSV、XML、Excel等多种格式的文件。 ★5、为保证平台兼容性，产品应与J2EE应用服务器中间件、消息中间件同一品牌。 功能性要求 1、ETL工具应内置任务引擎和转换引擎，从而实现对任务的整体调度管理和对数据处理转换逻辑的加载与执行。 2、ETL工具需提供资源库，用于持久化存储流程配置信息、数据库信息、基础资源信息等元数据，并可辅助团队协作开发。 3、提供可视化图形操作界面，支持中文界面，支持零编码配置，以实现处理流程的快速开发。 4、支持各种数据抽取模式，如全量同步、增量同步、双向同步等功能。 5、工具应采用松耦合的组件式架构，提供丰富的数据处理组件，可通过拖拽方式来组装成数据处理流程。 6、提供数据校验的功能，如空值检测、长度检查、数值范围检查、正则表达式校验等。 7、提供丰富的字段级处理组件，如字段值替换、值映射、一列拆多列、一列转多行、行转列、记录合并、记录排序、去除重复记录等功能。 8、提供基于数据内容的路由和过滤功能。 9、提供大量的流程工具组件，如序列组件、常量组件、随机数组件、资源校验组件、系统信息组件、延迟组件、测试组件、计算器组件等。 10、提供对消息传输协议的支持，支持JMS协议。 11、支持使用内部函数或者用户自定义函数进行数据转换，支持JavaScript脚本语言。 12、提供了调试预览功能，可进行数据行级别的调试和预览，跟踪和观察每一行数据经过流程中每一个转化组件进行加工处理的结果 13、提供多个调度机制和异常恢复机制，支持自动和手动恢复，支持从异常点处继续开始流程，以保证数据的完整性。 14、提供分批分包的数据处理方式，并在批次内为数据提供完整的事务控制与保障，以保障数据的一致性。 15、提供监控管理功能，能够对数据处理状态进行实时监控，粒度至每个组件处理的记录数和异常数，并且可以评估单个组件处理数据的性能指标和整个处理流程的性能指标。 16、提供了完善的认证授权机制，只有通过认证和授权的用户，才可以通过监控管理接口实现对服务器的管理和监控；监控管理接口需支持HTTP协议。 17、具有完整的日志管理功能、完善的数据审计功能。并且有相关的监控预警机制，保证ETL正常进行，不影响数据源系统的正常工作。 安全性要求 ★1、为了保证数据和系统的安全，产品厂商应是国家密码管理局密码产品生产定点单位，提供商用密码销售许可证。 服务要求 投标方需提供产品原厂商的授权和售后服务承诺函（加盖原厂公章），不能提供将宣布为无效的投标文件 |
| 7 | 服务集成中间件 | 1套 | 总体要求 1. 提供总体集成框架和软件环境，实现应用系统的快速构建，迁移和伸缩，以满足已有的多种应用系统无缝的集成需求，保证集成应用系统不仅具有强大、可靠功能，而且具有极强的灵活性和可扩展性，以满足不断增长的新需求。 2. 在搭建交换集成平台整体方案中，支持主流的消息中间件作为数据传输通道。 3. 支持工业标准。支持XML、JCA、SOAP、WSDL、UDDI、WS-Security等技术和标准规范。 4. 必须支持各种主流平台，如HP-UX、AIX、SOLARIS、WINDOWS （包括NT/2000、2003、XP等）、Linux、SCO UNIX 等。 ★5.集成中间件应具有国产自主知识产权。 ★6.为保证平台兼容性，产品应与J2EE应用服务器中间件、消息中间件同一品牌。 集成框架 1. 集成架构符合SOA架构设计标准，内置ESB企业服务总线。服务之间支持基于SOAP/WSDL的访问方式，以及RMI直接对象访问方式等。 2. 须支持HTTP/HTTPS、FTP、POP3/SMTP、JMS、TLQ、MQ等多种跨网络通讯技术或协议，支持基于JMS、Web Service、消息中间件、数据库、文件等方式的接入或数据资源共享交换。 3. 提供服务调度、服务运行管理支持，提供丰富的适配器服务和API接口，支持二次开发。 4. 支持多种数据源、消息、访问和接口的访问适配器，实现与外部系统之间零代码开发方式的灵活松耦合连接与集成，提供适配器的运行与管理框架。 5. 支持安全管理扩展接口，可支持对数据资源管理和访问者基于CA数字证书的身份认证，实现可选择的多种认证策略，包括数字证书、传统账号密码等。 功能要求 1. 全面支持XML 数据交换标准。采用标准的XML 数据对象定义与描述，为信息交换集成提供了标准的数据格式。 2. 提供基于标准接口的常用系统集成适配器，减少程序员编码工作量，能够快速集成应用，提供的标准组件包括：TongLINK/Q、MQ、文本文件、JMS、常用关系数据库、Excel、FTP、POP3/SMTP、定时器等。 3. 数据库组件实现与各种数据库的集成。可集成的数据库包括：Oracle、DB2、SyBase、SQL Server、Informix、MySQL、Maxdb、Access、KingBase等。 4. 实现与各种文件的集成。集成文件格式包括：文本文件，文本文件可以是定长文件，或以自定义的分隔符分割的文件；二进制文件；XML格式文件，支持标准的XML文件格式。 5. 提供可视化的异构数据格式转换映射工具，支持XML和XSLT技术。提供XSLT的数据加工引擎，支持XSLT函数库。 6. 支持数据压缩，减少带宽瓶颈。 7. 支持事务功能，在涉及多个应用的数据交换过程中支持事务功能。提供故障恢复能力，当数据处理失败时，提供重新处理功能，应用也可以建立自己的恢复处理过程。 8. 须提供完整Web Service支持，支持基于WebService的封装，实现信息共享、交换和流程处理、业务流转等功能和服务。须提供服务定义、服务消费、服务注册、服务发布和服务检索等功能。 9. 支持Web Service相关标准集，如SOAP、WSDL、UDDI、WS-Security等。 安全与可用性 1. 支持对集成环境例外的捕获和重新路由消息的功能 2. 支持基于消息中间件的高安全性加解密，支持SSL协议。 3. 支持集成的事务实现，支持组件链的事务处理，由控制器控制事务的开始，事务的提交以及事务的回滚。 4. 支持服务器的集群与负载均衡部署。 5. 支持交换集成节点的动态增减与定制。 6. 支持交换集成服务与流程的热部署。 7. 支持服务的独立运行环境，可为单一服务提供虚拟独立运行环境，提供管理维护和系统的运行效率保障。 8. 支持Web服务通讯安全保障，包括CA证书身份验证、传输消息安全性及完整性等，支持HTTPS、WS-Security协议等。 ★9. 为了保证数据和系统的安全，产品厂商应是国家密码管理局密码产品生产定点单位，提供商用密码销售许可证。 管理与监控 1. 提供B/S结构的监控管理中心实现对系统的远程集中管理和监控。 2. 集中化的管理监控中心，通过集中管理机实现对集成平台所有软件环境的远程管理和监控，包括：远程状态监控；远程启动，停止，重启；远程配置修改、保存；远程日志文件清除，获取等。 3. 提供监控管理中心，支持在分布式环境内对多个交换服务器和远程交换执行环境的交换服务、用户信息、运行状态、管理信息等进行统一存储和管理，实现授权访问。 4. 监控管理功能基于JMX 标准，便于简化统一管理接口，并扩展管理功能，同时方便开放API供用户访问。 5. 实现远程运行节点及其服务组件的启动/停止控制。 6. 支持运行组件和服务的消费情况查询和统计。 7. 支持运行期配置信息的修改、保存和生效。 8. 实现远程日志文件查询、统计及清除维护。 系统开发要求 1. 提供图形化的集成开发环境，支持交换集成组件和服务的图形化开发，通过拖曳方式实现集成组件的连接。提供集成组件参数图形化配置。 2. 支持开发资源管理及团队协作开发。提供开发资源的集中管理和权限控制功能，既支持分布式多人团队协作开发，还支持个体脱机开发，开发模式灵活高效。 3. 提供适配器定制开发工具，方便用户开发特定应用的适配器，以方便系统扩展及集成现有多中系统应用。 4. 提供虚拟视图的图形化数据综合查询工具。 5. 提供图形化的服务合成工具，并支持集成应用的打包和远程部署功能。 6. 提供Web Service的消费和封装发布向导，便于进行Web Service的集成应用开发。 7. 提供开发资源库，内置多种常用适配器、组件和服务、开发项目示例，便于在开发环境中对它们进行重用。 |

## 硬件设备选型要求

| 服务器及网络设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技术要求 |
| 1 | 核心路由器 | 1套 | ★包转发能力：>=40Mpps，整机交换容量>=360G，电源模块>=4个 ★架构：模块化路由器，控制/转发平面分离：支持冗余主控 固定接口配置：>=4GE 接口模块插槽：>=6 接口支持：支持E3/CE3,1/2端口CPOS，155M ATM，8端口E1/E1-F接口、同步串口等广域网接口 GE路由接口满配：>=51 内存配置：>=2G（最大内存可扩4G） 支持单播转发/组播转发，TCP，UDP，IP Option，IP Unnumber，策略路由，Netstream，sFlow等； ★支持路由器虚似化特性，可将两台设备虚拟成一台，提供网站证明连接及截图 支持零配置部署，可实现零配置方式下的批量设备开局，通过短信实现设备的零开局，并且在误配置时可自动实现设备配置的回退； 设备支持对系统软硬件部件的内部事件、状态进行监控，出现问题时收集实时信息并自动修复,并能将实时信息发送到指定的Email邮箱； ★单台配置要求：主控板卡两块，转发处理模块一块，双电源，24端口千兆电口业务板卡两块； ★为保证设备兼容性，投标人所投交换机、路由器需为同一品牌； |
| 2 | 核心交换机 | 2 | 交换容量 >=6.4Tbps 槽位数量>=8 引擎 配置双引擎 电源 配置双电源 包转发率 >=1920Mpps ★数据中心：支持横向虚似化特性、纵向虚似化特性、VEPA，提供官网截图，跨数据中心二层互联技术，最多支持的站点数≥64个；需提供官网说明和相关命令截图。 ★FCOE:支持DCBX，支持PFC、ETS；提供FCoE可视化管理组件;支持FCF模式转发，VSAN的创建及配置，支持FC地址的分配及WWN地址和FC地址的绑定等功能；提供相应配置截图，提供第三方权威认证; ★SDN：支持OPENFLOW 1.3标准，官方网站可查，提供第三方测试报告；支持普通模式和Openflow 模式切换，需提供官网网站命令手册佐证；支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）； ★配置端口口数量 每台配置千兆电口>=48，千兆SFP光口>=12， 每台模块配置2个千兆单模光模块,2个千兆多模光模块。 ★为保证设备兼容性，投标人所投交换机、路由器需为同一品牌； |
| 3 | 高性能服务器 | 5套 | ★国产服务器品牌； ★CPU：配置4颗X86通用处理器，单CPU主频≥2.3GHz，核心数量 ≥16核,整机核心数≥64核； 内存：配置128GB内存，最大支持扩展≥32根内存插槽； 硬盘：配置8块600G 2.5吋10K转SAS硬盘； 硬盘控制器：集成1GB 缓存6Gb RAID控制器，支持RAID0,1,10,5,50 ； 扩展槽：≥大于等于4个PCIE2.0插槽，其中两个PCIEx16； 电源：1000W2+2冗余金牌电源,支持PMbus； ★散热：前置2+1冗余热插拔风扇，可在线免工具维护； 网卡：≥集成Intel芯片四千兆网卡； ★管理功能：支持IPMI2.0和KVM Over IP功能，独立管理网口 超薄DVD-RW，上架导轨； ★服务要求:产品外包装及装箱单，必需有厂商产品详细配置；产品包括原厂商5年免费上门服务； |
| 4 | 前置机应用服务器 | 11套 | ★国产服务器品牌；1U机架服务器； CPU：配置1颗X86通用处理器，单CPU主频≥3GHz，核心数量 ≥4核,整机核心数≥4核； 内存：4根内存插槽，支持双通道，最大可扩展至32GB内存以上，配置≥16G内存； 硬盘：支持2个3.5寸/2.5寸SATA硬盘，本次配置≥1T 3.5吋 SATA×1； RAID功能：支持Raid 0，1； I/O扩展：≥1个PCI-E 3.0 x16扩展槽（x8 link），支持全高半长扩展卡； 远程管理：可以实现远程KVM、虚拟媒体等高级功能； 网络：≥2个Intel I210双千兆网卡，支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络特性，DVD光驱，上架导轨； 电源：80+高效电源1个 ★为保证兼容性，该设备必须与高性能服务器同一品牌 ★服务要求:产品外包装及装箱单，必需有厂商产品详细配置；产品包括原厂商5年免费上门服务； |
| 5 | KVM系统 | 2套 | 1U手动伸缩控制台(17吋液晶显示器、鼠标、键盘、8口切换器等) |
| 6 | 服务器内存 | 8根 | 8GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit （580G7 8GB 原装 内存） |
| 信息安全设备 |  |  |  |
| 1 | 下一代防火墙 | 3台 | 由于基础数据库有安全保密要求，此设备的技术参数将在招标文件中列明，不在此发布。 |
| 2 | IPS入侵防护系统 | 1台 | 由于基础数据库有安全保密要求，此设备的技术参数将在招标文件中列明，不在此发布。 |
| 3 | 政务内网数据库审计系统 | 1台 | 由于基础数据库有安全保密要求，此设备的技术参数将在招标文件中列明，不在此发布。 |
| 4 | 政务内网安全运维堡垒机 | 1台 | 由于基础数据库有安全保密要求，此设备的技术参数将在招标文件中列明，不在此发布。 |
| 5 | 移动数据专网VPN接入网关 | 1 | 由于基础数据库有安全保密要求，此设备的技术参数将在招标文件中列明，不在此发布。 |
| 6 | 政务内网网闸 | 1 | 由于基础数据库有安全保密要求，此设备的技术参数将在招标文件中列明，不在此发布。 |
| 视频处理设备 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技术要求 |
| 1 | 数字平台接入网关 | 2台 | 总体要求 设备应采用嵌入式设计，系统稳定可靠 ★为保证平台兼容性，产品应与视频监控业务平台同一品牌 功能特性 支持H.264、MPEG-4视频编码协议 支持非标准数字平台接入，单台设备支持非标准数字平台 4096个前端接入 支持在客户端上实时浏览前端监控视频 支持在客户端上，对前端摄像头进行上下左右等PTZ控制 支持将指定视频输出到电视墙进行播放 根据与外厂商平台达成的协议支持前端监控点录像查询、播放以及下载 支持开机系统自动还原，还原到保存的系统还原点，当系统出现情况（比如系统文件被人为损坏，可以将系统重启进行恢复) 支持配置接入的数字平台信息，支持对前端监控点入网、转码设置 ★支持视频信息丢包重传（以公安部授权机构出具的检验报告为准） ★设备可穿越网闸或视频安全接入平台，在内网接入外网资源（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 性能要求 将非标注数字平台接收到的码流直接转发时，单台设备的码流转发能力为400Mbps 将非标注数字平台接收到的码流转码后发送时，单台主设备应支持2路D1、8路CIF图像转码能力，单台从设备应支持4路D1、16路CIF图像转码能力 证书要求 具有“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的产品检验报告 具有“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的符合GB/T 28181-2011相关要求的检验报告 提供中国国家强制性产品认证证书（3C）" |
| 2 | 视频监控业务平台 | 1台 | 概要 单台设备应实现设备接入、数据存储、码流转发、实时浏览、录像同步回放、语音对讲、告警联动、干线管理、集中控制等功能 硬件特性 1.★视频监控管理平台采用专用嵌入式硬件设计，非windows系统，19英寸2U机箱，在节省物理空间下，有效保证系统长期运行稳定 2.★设备应不少于3个千兆网口，两个网口完成双网段接入，一个网口支持录像存储（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 3.设备应支持不少于4个USB插槽 4.★设备应支持双电源设计（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 性能 1.单台设备应支持至少2000个监控点的接入，支持多级级联（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 2.单台设备应支持单纯录像130×4Mbps或单纯转发160×4Mbps以上的能力，支持多设备堆叠 基本功能 1.设备应支持QXGA（2048×1536）、1080P、UXGA、960P、720P、XGA、SVGA、D1、4CIF、2CIF、CIF、QVGA、QCIF、QQCIF等主流视频分辨率 2.设备应支持MPEG4、H.264等编码格式 3.设备应支持64画面同时浏览功能(提供设备系统截图) 4.设备应支持画面轮巡及监视器轮巡 录像功能 1.设备应支持平台录像、前端录像、客户端本地录像等多种录像策略 2.设备应支持支持录像倒放，录像单帧播放、多倍速放像、多路同步 回放等功能 1.设备应支持录像点播定位到秒功能 2.设备应支持下载录像为MP4格式 3.设备应支持录像批量下载功能 告警功能 1.设备应具有丰富的报警联动机制，如客户端告警联动、平台告警联动、前端告警联动等 2.设备支持前端故障、平台故障、告警及用户日志查询 电子地图 设备应支持电子地图功能，支持矢量图和图片格式的地图，支持的地图格式应该有Google、Jpeg等 电视墙 设备应支持电视墙控制 无线接入 设备应具备无线前端设备的接入能力，可实时显示GPS信息，并支持在电子地图上进行实时轨迹绘制 可靠性 1.设备应支持USB备份盘，可定时对系统进行数据备份，平台可借助备份盘快速恢复系统数据 2.设备应支持NTP时间服务器同步功能 3.设备应支持NAT、防火墙穿越，可在各类复杂网络环境下轻松部署，浏览客户端支持穿越NAT 4.设备应支持多网段接入，可实现多个相互独立的网络接入同一平台，完成网络互通、各网段间资源共享 5.★设备应支持智能丢包恢复技术，在丢包的网络环境下能够提供优异的图像效果 6.设备应支持故障自恢复机制，当系统出现数据损坏时，系统可自动恢复备份数据，提高了系统的可靠性 7.设备应提供丰富的第三方接口，并提供完善的SDK二次开发包，能够实现和其他业务系统的开发对接 其他功能 设备应支持经过授权后可浏览其它平台所属监控点的视频 证书要求 1.提供中国国家强制性产品认证证书（3C） 2.具有“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的产品检验报告 3.具有“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的符合GB/T 28181-2011相关要求的检验报告" |
| 3 | 视频解码器 | 1套 | 总体要求 ★2U机架式设备，内含电源，自动温控系统 ★设备应支持解码第三方摄像机码流 ★为保证平台兼容性，产品应与视频监控业务平台同一品牌 音视频要求 ★单台设备应支持不少于8路HDMI、8路VGA、8路CVBS视频输出接口 ★设备音频应至少支持8路Line in线性输入和8路Line out输出 设备支持视频分辨率QXGA,1080P，720P，D1，CIF 功能要求 设备解码性能应支持 8×QXGA、16×1080P、32×720P、36×D1、128×CIF 设备应支持双向音频，实现现场拾音及语音对讲 接口要求 具有一个千兆网络接口，提供8个业务扩展槽位 设备应支持8×RS485，8×RS232 接口 证书要求 设备具有公安部检测报告 |
| 4 | 非国标小型摄像机接入平台 | 1 | 总体要求: 设备应为高清网络录像机，应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠。 ★为保证平台兼容性，产品应与视频监控业务平台同一品牌 音视频要求: 设备应采具备4/9/16/32路网络视频接入能力 ★支持1080P/720P/D1/CIF/QCIF格式的视频输入，最大支持32路码流为8Mbps的视频流接入，支持HDMI、VGA双输出，分主辅屏幕显示，可分别用于浏览或回放（以公安部授权机构出具的检验报告为准） ★NVR总资源为满负载情况下最大接入带宽320Mbps、最大转发带宽320Mbps（以公安部授权机构出具的检验报告为准），NVR支持16路同步回放，解码分辨率1080P.（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 音频编解码算法支持G.711、G.722、ADPCM、AACLC（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 功能特性: ★支持录像切片功能，可将录像等分成4/9/16路同步回放（以公安部授权机构出具的检验报告为准） ★支持AEC回声抵消功能，在语音对讲时有效抵消回声影响（以公安部授权机构出具的检验报告为准），支持音频混音功能，实现远程声音和本地声音同步录像（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 支持预览界面短时回放功能，在预览界面下，单通道回放刚过去的录像，时间段20S-120S可选（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 支持录像断点自动续传功能，将前端摄像机断网时间内SD卡中的录像回传到NVR（录像的时长视IPC的存储空间大小而定）（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 支持硬盘配额和硬盘盘组存储模式，可对不同摄像机分配不同的录像空间 接口要求: 设备应具备2×RJ45、1×LineIn、1×LineOut、2×告警输入、2路告警输出、1×HDMI、1×VGA、4×USB、1×eSATA接口。 内置8个硬盘接口，支持eSATA接口外接存储设备（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 证书要求: "具有“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的网络硬盘录像机产品型式检验报告 具有“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的符合GB/T 28181-2011相关要求的型式检验报告 提供中国国家强制性产品认证证书（3C）" |
| 办公设备 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技术要求 |
| 1 | 平板电脑 | 15台 | ★总体要求：国产品牌，Android操作系统； 配置要求： CPU：单CPU主频≥1GHz，核心数量 ≥4核； 存储：RAM≥1GB，ROM≥16G； 扩展支持：支持Micro SD卡，最大可扩展≥32G； 显示要求：屏幕尺寸≥7英寸； 电源：电池容量≥4000mHa |
| 2 | 运维管理客户端电脑 | 4台 | ★总体要求：国产品牌，window操作系统，一体机； 配置要求： CPU：单CPU主频≥2.4GHz，核心数量 ≥2核； 内存：容量≥4GB； 显卡：独立显卡，显存≥2GHz 硬盘：容量≥500G； 显示要求：屏幕尺寸≥23英寸； |

## 系统及工具软件选型要求

| 虚拟化软件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技术要求 |
| 1 | 虚拟化管理中心 | 24套 | ★为了保证产品兼容性，与高性能服务器统一品牌； 硬件平台支持，基于X86平台，并采用裸金属架构设计，支持国内外主流服务器厂商； 软件知识产品 商用虚拟化软件，拥有完全自主知识产权。提供软件著作权等级证书。底层虚拟化软件及上层管理软件均为非OEM产品。提供原厂技术支持； 跨平台 可支持异构虚拟化平台，包括Xen、VMware，可提供计算、存储服务，通过系统web门户进行统一管理和调度； 虚拟化效率 支持硬件辅助虚拟化技术，如Intel VT-X/VT-D等，CPU和内存虚拟化的性能损耗≤5%； 兼容性 云平台提供的各项技术保证开放性、可移植性和扩展性，兼容主流X86服务器、存储、交换机和路由设备等硬件设备 云主机管理 （1）可管理物理服务器，收集服务器的CPU、内存、外设等信息，对服务器的健康状态进行监控，包括BIOS、Bootloader、OS的基础信息。 （2）支持管理安装主流Linux和Windows操作系统的物理服务器，包括Suse10、Suse11、Redhat4、Redhat5、CentOS5、Windows Server 2003、 Windows Server 2008等； （3）监控设备的热插拔、系统重启、基础软件版本更新等内容。 （4）系统内置集群部署工具，通过该功能，系统自动发现云环境中的服务器资源，通过管理界面点击，自动将Hypervisor系统自动部署到新发现的服务器中。 （5）通过一张安装光盘，自动化进行整个系统的自动化安装部署 虚拟机管理 虚拟机管理操作，包括如启动、暂停、挂起、重启、关闭、创建、删除等基本操作；支持通过管理界面将虚拟机信息以Excel形式导出，方便管理和信息统计；支持动态调整虚拟机资源，包括内存、CPU、网卡个数、虚拟化磁盘等；支持虚拟机快照、备份、恢复、迁移、HA，支持虚拟机存储冷迁移；支持虚拟机快照功能，允许用户随时随刻保存虚拟机运行状态；也允许用户通过还原快照功能将虚拟机状态和数据还原至已保存快照时间点，为虚拟机内部数据提供安全保障。基于一定规则，自定义灵活的虚CPU绑定关系，提高CPU Cache命中率；虚拟机外围接口监控，包括虚拟机外围服务信息、虚拟机网络接口信息、虚拟机存储接口、虚拟机安全接口、虚拟机QoS信息及虚拟机事件信息； 网络管理 可以查看网络配置信息 （1）包括物理网卡信息、虚拟网桥、虚拟接口、防火墙等， （2）网络流量信息：网络包流量统计、包过滤等， （3）虚拟网络动态信息：包含虚拟网络接口生命周期监控、虚拟网络配置管理、虚拟网络流量信息等； 支持集成虚拟化路由器，提供系统内部三层网络互通，以及不同网络域的连通；支持虚拟防火墙功能，设置防火墙策略，加强系统网络防御功能；支持分布式交换机功能，实现虚拟机网络配置的迁移，简化复制的虚拟化网络管理；支持网络拓扑自动发现；管理页面呈现资源的拓扑关系； 存储管理 支持共享存储注册、空间分配、配额管理，支持ISO、镜像、快照等虚拟存储资源管理；共享存储类型及状态信息，包含存储类型（SAN、NFS、Parastor等）、链接路径、状态、配置等 ★动态口令密码保护 （1）系统用户可选才用用户名/密码的认证方式，同时支持基于动态口令密码的加强身份认证，通过加密认证系统，确保登录到云计算中心用户身份的安全性、真实性。 （2）构建系统用户的角色/权限管理体系，确保合法用户有正确的权限合理访问资源，避免资源滥用。 云环境安全扫描 （1）支持扫描任务的管理（包括创建、启动、暂停、停止、恢复、修改、删除、扫描模板的管理）；（2）支持实时扫描结果及状态的显示；支持扫描表生成功能；支持定时扫描及周期性扫描； （3）支持分布式部署、支持扫描任务的负载均衡； （4）漏洞扫描功能支持适应云环境的动态变化，包括vlan、虚拟机迁移、负载均衡、HA。 安全集中管理 通过界面集成实现对各类安全设备的集中管理，包括物理设备和云环境中运行的虚拟安全设备。 漏洞库管理 漏洞库定时保持更新；兼容Nessus漏洞插件库；漏洞知识库与国际CVE标准兼容。 安全设备管理 虚拟安全设备池化管理和部署，通过整合自主及第三方提供的各种虚拟安全设备为云环境提供相应的安全服务功能。 虚拟网络安全 （１）根据入侵检测规则，检测所有对物理机和虚拟机的入侵行为，并向用户发出入侵告警。 （２）实现Hypervisor防火墙访问控制功能，根据访问控制规则，控制虚拟网络中网络的连通性，支持对具体IP和协议端口进行控制。 （３）可以对虚拟机的网络接口进行带宽控制，也可以针对网络接口内某些应用协议进行细化控制。 云数据安全 （１）支持对用户指定的文件夹或文件进行周期性的文件完整性检测，并生成详细检测结果报告。 （２）能够对用户指定的文件进行数据加密或解密，数据加密秘钥由用户控制，其他人无法解开，保证了已加密数据的安全性。 用户和权限管理 系统支持多租户，所用用户通过Web界面访问。 用户包括管理员和用户，可创建多个组织用户使用资源 1、由组织管理员对项目组信息及人员进行维护 2、组织管理员可归还项目组的资产 ★自定义流程 将资源的管控集中到运维管理员，有一个申请、审批的流程： 1、可以根据需要创建多级管理员 2、根据需求自定义设置审批流程 定制化 根据用户需求提供标准API，基于自有知识产品的云平台，满足二次开发需求并提供技术支持；系统提供标准Web Service接口，可授权第三方厂商在现有系统基础上定制开发新的特性及功能 服务要求 ★产品包括原厂商至少三年免费上门服务； |
| 2 | 云计算运维平台 | 2套 | ★为保证平台兼容性，产品应与虚拟化管理中心同一品牌。 虚拟数据中心管理 支持将资源按逻辑划分为多个虚拟数据中心， （1）可以设置不同的虚拟数据中心服务等级，根据不同服务等级提供不同的资源和服务。 （2）支持可以分别设置每一个虚拟数据中心的资源限额，同时支持资源配置的修改。 （3）支持查看虚拟数据中心的资源情况，如Hypervisor数目，CPU和内存大小，资源使用率等基本信息。 资源监控 （1)支持主机、存储、网络分别有自己的整体监控视图，分别从主机、存储、网络的整体角度展示系统运行情况。 （2）支持从时间角度可查看资源使用情况，分别从一周、一个月等时间查看资源使用情况 （3）支持存储整体情况、存储系统、存储池、虚拟磁盘等不同粒度展现存储使用情况 （4）支持网络资源的监控，分别从物理网络和虚拟网络等角度展示资源使用情况，监控实时吞吐量、网络设备健康状况、IP池使用情况等情况 物理机监控 支持物理服务器的运行情况进行监控，图形化显示服务器CPU利用率、内存剩余量、磁盘IO等信息。 告警管理 支持多种告警方式，除管理业务弹出告警信息以外，如邮件、短信等方式，当告警触发时，系统自动以定义好的方式发送告警信息； 支持对主机、虚拟机、虚拟网络设备等告警主体，告警信息在明显位置以数字显示，方便管理员及时发现和处理。 报表管理 支持用户自定义报表内容，可以选择报表对象、报表所包含内容：如CPU、内存、网络等指标项，并支持设定 人员管理 支持将资源的管控集中到运维管理员，提供有一个灵活可自定义的申请、审批的流程： 1、可以根据需要创建多级管理员 2、根据需求自定义设置审批流程 日志管理 支持日志根据不同类型进行分类统计和显示，如一般、告警、错误等不同级别进行分类显示 项目组支持 支持创建不同项目的项目组，进行资源和人员的划分以及逻辑对应关系。 项目组信息 （1）支持查看项目组的虚拟机、存储、路由器、网络、负载均衡、访问地址等项目组资产信息、以及查看不同状态下的项目组的详细信息。 （2）支持按时间、项目人数等筛选条件对项目进行筛选，方便管理人员查看相关项目信息 服务要求 ★产品包括原厂商至少三年免费上门服务； |
| 数据库系统 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技术要求 |
| 1 | 数据库软件 | 1套 | ★支持事务的多版本读一致性与回滚段机制。 ★DML操作只能有行级锁，任何情况下不允许有锁定过多资源的锁升级，以降低死锁的可能性，若出现死锁，能自动解锁。 ★多个用户操作同一条记录时，任何情况下读、写互不影响，并且不能有读取其他用户未提交数据的脏读。 支持对非结构化数据采用统一数据类型进行管理，可以应用统一的管理策略如智能压缩、透明加密等功能。 ★必须支持数据库闪回技术，能保障数据库准确恢复到以前的某个时间点，支持库级、表级、行级的回滚技术。 ★对数据库伸缩性的支持具有从单服务器到多服务器的扩充能力，必须支持基于共享存储的真正应用集群系统。 支持数据分区优化的大数据量处理功能；要求支持范围、列表、哈希、组合、引用、间隔等多种表分区方式；支持分区向导功能。 应具有强的容错能力、错误恢复能力、错误记录及预警能力，能在不影响数据库运行的条件下快速恢复已提交的修改。可以在秒级别将整个数据库、表、表中的记录或是事务恢复到指定时间点。 支持存储关系型数据和对象型数据 ★支持网格计算和资源的虚拟化 支持主流的网络协议，（如：TCP/IP、IPX/SPX、NETbios 及混合协议） ★支持同构、异构数据源的访问，包括文件数据源；能和异构数据库互相复制 支持存储过程、触发器。触发器支持语句执行前、执行后和可替换型三种方式。支持行级触发器。触发器的触发操作和事件包括DML、DDL、数据库启停、错误信息、登录/注销 ★支持在一台机器的浏览器界面中统一管理不同平台的多个数据库 ★能够将原有异种数据库向本数据库无损失移植 内嵌支持存储、管理、查询和提取半结构化的数据，如XML文档，支持XML数据类型，直接把XML存储于数据库中 ★支持不依赖于第三方软件和存储的异地双机和多机热备 支持大规模数据加载和更新，数据库的数据文件能跨平台互相交换 ★支持用户对数据库内存管理（如，将用户指定的数据库对象常驻内存），支持SSD作为数据库的二级缓存 支持当前最流行的数据库技术标准； 完全支持中文国家标准中文字符的存储处理，支持UNICODE通用编码格式； 支持ANSI/ISO SQL:2003标准 ★数据库厂商能够提供集群文件系统，可用于数据库文件和操作系统文件统一管理的文件系统 支持大到EB级数据量的存储管理； ★提供并发控制机制, 必须支持数据库多版本读写一致性及自动的死锁处理能力。支持行级锁，而且行级锁不升级 ★具有支持并行操作所需的技术，包括多CPU并行和多服务器并行、事物处理的完整性控制技术等，支持并行查询/DML、备份/恢复、导入/导出、索引创建 支持数据分区优化的大数据量处理功能；要求支持范围、列表、哈希、组合、引用、间隔等多种表分区方式；支持分区向导功能。 支持多CPU SMP平台 支持在线备份与恢复，支持多级增量备份，应能支持基于磁盘的备份，支持多种数据复制方式。 ★支持不依赖于第三方软件的异地容灾方案，且容灾数据库可打开用于查询、备份等操作。 ★必须支持数据库闪回技术，能保障数据库准确恢复到以前的某个时间点，支持库级、表级、行级的回滚技术 ★对数据库伸缩性的支持具有从单服务器到多服务器的扩充能力，必须支持基于共享存储的真正应用集群系统， 应具有强的容错能力、错误恢复能力、错误记录及预警能力，能在不影响数据库运行的条件下快速恢复已提交的修改。可以在秒级别将整个数据库、表、表中的记录或是事务恢复到指定时间点 数据库、表大小等参数可在线设置，支持在线重建索引 支持C2级安全标准，多级安全控制； 支持数据库存储加密、数据传输通道加密及相应冗余控制； 支持数据库细粒度审计、透明数据加密、标签安全等数据库安全特性； ★支持主流厂商及市场主推的硬件平台及Windows、Linux、Unix等操作系统； 支持主流的网络通信协议，应包括：TCP/IP等； 支持HTTP2.0、SSL等。 支持易用并具有广泛适应性的开发语言和工具，如VC、VB、PB、JAVA、XML、WEB应用工具等等； 支持当前流行的应用拓扑结构，如终端/服务器、客户机/服务器、浏览器/应用服务器/数据库服务器处理模式等； 支持JDBC、Pro*C和OCI等多种驱动连接方式。支持SQL及SQLJ开发存储过程，内嵌Java虚拟机，支持JDK1.5标准。 提供单一的BS模式管理控制台 ★要求数据库提供自我管理功能，实现数据库自我诊断、自我调优。 ★数据库集群要求基于共享存储的真正应用集群系统，集群可同时应用与OLAP和OLTP环境，集群同时支持负载均衡和秒级时间范围的自动故障切换功能，集群节点可无限水平扩展，且增加节点是无需停机和重新分配数据 要求集群产品在国内具有多个成熟的成功案例，且至少提供3个超过4节点、1个超过10节点的集群成功案例 ★目标数据端25客户端许可并含一年代理厂商服务 |
| GIS平台 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技术要求 |
| 1 | 二维数字城市GIS平台 | 1套 | 总体要求 1.软件厂商应具有国际知名度，技术先进，具备引领GIS软件发展的能力。 2.功能全面、性能稳定，在国内外的各行各业中拥有大量成熟应用案例。 3.支持大多数主流计算机平台，支持Windows、主流UNIX、Linux等运行环境。 4.具有良好的开放性，遵循国际主流IT标准：网络协议TCP/IP、HTTP，WEB、XML，遵循ISO、FGDC、OGC规范，支持UML统一建模语言。 5.具有良好的可伸缩性、通用性和兼容性，支持从上到下多个产品层次，支持无缝地扩展和升级。 6.具有完整的从内容准备、服务发布、到服务管理、服务调用的一体化解决方案。 软件参数 ★1.支持同遥感软件ENVI进行无缝集成，可直接将处理中间过程与ENVI之间进行相互转换和对接，无需进行中间格式转换。 2.拥有对E00、Coverage、DWG/DGN、Shape File、LAS数据格式支持的能力，兼容GeoTIFF(包括bigTIFF)，ERDAS Image,eYaImage,ECW和JPEG2000等格式影像，能够读取110+种空间数据格式，提供导出70+种其他数据格式的转换功能，支持OGC服务的显示。原生支持激光雷达数据，能够对其集成管理、二三维一体化显示、进行栅格表面分析，以及发布为影像服务进行共享。 4.支持基于数据驱动的排版地图自动生成，包括标题、报表的布局和分幅地图册的自动生成。提供动态图例的功能，可以只展示可视范围要素的图例。 5.提供功能丰富的空间分析工具集：包括：空间叠加工具、临近分析工具、数据管理工具、数据转换工具等。提供支持创建点/线/多边形类型要素的测地缓冲以及支持GPS数据导入和地理标记照片定位的工具。 6.提供集成的地理处理框架，支持多种执行方式，包括内置对话框工具、模型工具、脚本工具。Python脚本提供数据访问、网络分析等6个模块，还可脱离软件环境单独运行脚本。除了可以直接支持基本的空间分析操作外，还可以支持不同形式地理处理模型的整合，构建专业的完整的工作流模型。模型可以保存在数据库中，并进行共享。 7.地理处理的可视化建模工具提供用户界面交互的方式建立，修改和维护模型；可以方便地定义模型参数，运行全部或部分模型，结果可以直接添加到工作窗口；模型可以导出为脚本。 8.支持基于增量的分布式异构空间数据库复制功能，支持多级树状结构的复制，支持checkin/checkout,one way ,two way 三种复制方式。 9.提供GIS服务创建和管理框架，支持便捷的创建和管理二维/三维地图显示服务，影像服务，要素服务，搜索服务，几何服务，远程空间数据库访问服务，网络分析服务，地理定位服务，和自定义高级GIS分析服务、允许自定义样式的WMS服务、支持编辑更新的WFS-T服务等。 10.支持具有时态信息的地图服务，提供基于时间维的查询，支持历史回溯的动画展示。 11.支持 Query layer，支持通过SQL语句创建地理图层 ★12.支持Python创建企业级地理数据库，并且使用数据库的相关功能。 ★13.提供通过ST_Geometry类型存储参数化的圆和椭圆。 14.提供Data Reviewer服务扩展，执行数据质量控制，可以以Web服务方式在Web端和移动端调用。 25.提供iOS，Android，Windows phone应用开发包，支持移动应用开发。 OneMap2.0共享平台招标参数 1.提供遵循国家地理信息公共服务平台数据层建设规范的制图模版、符号库及相关处理工具，满足多样化制图效果。 2.支持紧凑型切片存储格式的地图服务；支持JPEG和PNG32混合模式切片技术的缓存服务的查看、浏览、显示、查询等功能。 3.支持发布二维地图服务、三维地图服务、栅格影像服务、几何服务、空间数据服务、要素服务、地理处理服务、网络分析服务、地理编码服务、公交换乘服务等服务类型。 4.支持发布文档资料、专题图、离线地图等服务资源，支持在线/离线模式的资源管理。 5.提供完善的服务管理能力，基于B/S管理系统即可完成服务发布、注册、审核、状态调整等所有服务管理工作；支持授权不同的管理员执行特定的服务管理功能。 6.提供用户体系管理功能；提供细粒度服务权限控制，支持服务权限控制到时间、范围（行政区划或自定义的多边形）、图层、特定条件的数据内容等；支持将特定服务与固定的IP地址或服务器MAC地址绑定授权；支持按组织机构批量授权。 ★7.提供平台层面的Token安全认证体系。 ★8.提供平台监控及响应机制，能够监控平台的软硬件状态（包括CPU使用情况、网络情况、应用服务器的各种性能指标、数据库服务器性能等等）；能够监控平台的运维管理情况、服务访问情况，及时发现并处理用户的恶意访问行为。 9.提供平台日志管理功能，支持平台监控日志、服务访问日志、运维操作日志的管理，以及基于日志的分析统计信息生成及导出。 10.支持常规的Web服务器：Tomcat、WebLogic等。 11.在平台层面提供从单机到服务器集群的动态扩展能力。 12.支持对异构平台服务的管理功能，支持满足标准的异构平台服务注册与统一管理；支持服务聚合。 13.提供分节点集群能力，支持平台各节点之间的数据下发、日志同步等。 14.支持OGC相关规范，包括：WMS 1.3.0、WFS 1.1.0、WCS 1.1.1、WMTS 1.0.0、WFS-G等规范并向下兼容。 15.提供服务目录系统，支持OGC CSW协议，提供服务搜索、发现、访问和管理等功能。 16.提供地理信息门户系统，能够进行日常信息通告的发布、服务资源展示以及交换共享。 17.提供应用搭建模版，能够利用平台中已发布的服务，采用模板向导方式，完成一个自定义基础WEBGIS系统的搭建过程，搭建好的WEBGIS系统可以直接部署在服务器上供外部用户访问。 18.提供应用开发接口库，提供SOAP、REST开发接口，提供B/S（JavaScript、Flex、Silverlight）开发接口;支持移动端开发，提供iOS、Android、WinPhone开发接口。 |
| 2 | 三维智慧城市GIS平台 | 1套 | 技术要求 1.具有完全自主知识产权的国产GIS平台软件。 2.GIS平台无需虚拟技术，直接支持跨平台。支持多种操作系统，可以运行于Windows，Linux，AIX，Solaris操作系统和国产红旗Linux；全面支持32位及64位操作系统。 ★3.GIS平台（桌面产品、组件开发平台、服务式开发平台、移动端等）采用统一的技术内核和数据模型，各产品间的数据应用无需额外处理。 ★4.GIS平台自带海量的空间数据引擎，支持国际和国内的主流商用数据库，要求同时支持SQLServer、Oracle、DB2、Kingbase、Sybase、达梦、ＵＤｂ文本型数据源等国内外数据库管理系统。支持ORACLE RAC技术。 ★5.服务式GIS应用服务器，具有二三维一体化的服务发布、管理与聚合功能，支持服务状态实时监控、服务器历史状态统计、异常消息邮件通知，提供多层次的扩展开发能力。 6.服务式GIS应用服务器采用支持主流的中间件平台，包括WebSphere, WebLogic, Tomcat, JBoss和国产的东方通，金蝶等。 7.服务式开发平台,支持广泛的应用开发环境:javascript、Flash、Flash3D、Silverlight、Android、IOS、Windows8等。 ★8.平台支持二三维一体化的构建，能保证二维与三维GIS技术的无缝融合，包括：二维与三维在数据模型、数据存储方案、数据管理、可视化和分析功能的一体化，提供海量二维数据直接在三维场景中的高性能可视化、二维分析功能在三维场景中的直接操作。三维相关功能在WEB客户端能够完全支持，支持符号化三维建模、支持矢量 9.数据拉伸三维建模。 ★10.平台内置三维粒子效果，如雾、雨、花瓣、火焰等并可对粒子对象做编辑。 11.产品拥有完善的缓存机制，支持生产和代理MBTiles格式的栅格瓦片、UTFGrid格式的属性瓦片、SVTiles格式的矢量瓦片。 12.服务式GIS应用服务器支持地理信息服务的分布式层次集群架构，具有灵活的层次结构，增加冗余设计，可以避免集群服务器的单点失效，支持异构系统进行集群，支持多层集群，集群受控部署功能，可实现 GIS 服务和数据的自动推送和智能同步并提供集群上下级访问时的安全模块完善授权策略，支持服务管理功能的权限控制。 13.支持分布式并行大数据切图（运用多台机器自动部署对某一大数据进行并行切图） 14.支持WMS，WFS，WCS，WPS等OGC标准，以及中国国家OGDC标准（开放式空间数据库互联互访）。 15.移动端支持windows8、android、ios操作系统，并支持相关三维功能。 16.GIS平台支持多源（多种数据格式、多种数据库）数据无缝集成，能直接读入DWG和DGN格式，支持海量影像存储和影像金字塔，支持VCT格式转换。 |