关于公开征求对营口技师学院实训设备采购项目需求意见的公告

受 营口技师学院 的委托，营口市公共资源交易服务中心现对 营口技师学院实训设备采购 项目进行公开招标采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2015年11月2日11:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：辽宁省营口市西市区智发街西30丁(青花大街与清华路交汇路口南端南行1000米路东，智胜新家园小区院内)

邮            编：115000

联     系     人：贺女士

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一五年十月二十三日

一、数控剪板机1台

（一）技术参数

1．中碳钢剪切厚度(45Kg/mm2)    mm         ≥6.35

2．剪切长度                   mm         ≥3200

3．剪切角                                ≥0.50 ～20

4．压紧器数量                 个         ≥16

5．后挡料长度                 mm         ≥1000

后挡料速度                 mm/s       ≥200

后挡料精度                 mm         ≤±0.1

6．外形尺寸                   mm         ≈4000×2500×1710

7. 机床功率　　　　　　 　　　kW 　　　　≤11

（二）技术特性

- 采用DELEM公司的DAC360剪板机专用数控系统，精确控制后挡料、剪程、剪切角度和刀片间隙。

2．通过数控系统自动调整剪切角度，可防止因剪切产生的工件扭曲变形。

3. 剪程可通过数控系统自动调整，实现对短小工件的快速精确剪切，提高

了生产效率。

4. 刀片间隙可通过数控系统自动调节,可实现精确剪切。

5．采用四面刃的剪切刀片，提高了刀具的使用寿命。

6．采用进口直线导轨和滚珠丝杠传动的高速、大行程后挡料。

7. 机身采用钢板焊接，整机经回火处理，保证了机身的刚性和加工精度。

8. 气动后托料结构，有效地防止板料变形引起的剪切精度产生的偏差。

9．成套进口的封密圈，克服漏油现象。

（三）主要进口部件清单

| 1 | 控制系统 | 1套 | DELEM 公司DAC360 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 液压系统 | 1套 | 进口部件 |
| 3 | 滚珠丝杠 | 2根 | 进口零件 |
| 4 | 直线导轨 | 2根 | 进口零件 |
| 5 | 密封圈 | 1套 | 进口部件 |

（四）供货范围：

1． 数控剪板机一台(含标准刀片一套)。

- 随机附件：

| 1 | 垫铁 | 120×120 | 4块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 调整螺栓 | M36×2 | 4副 |
| 3 | 前托料杆 |  | 3只 |
| 4 | 脚踏开关 |  | 1只 |

3．随机备件：

| 1 | O形密封圈 | # P36 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | O形密封圈 | P29 | 2 |

4．随机技术文件:

| 1 | 装箱单 | 1册 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 合格证明书 | 1册 |  |
| 3 | 使用说明书（机械） | 1册 |  |
| 4 | 使用说明书（电气） | 1册 |  |
| 5 | 地基图 | 1套 | 合同生效即给用户 |
| 6 | 电气原理图 | 1套 |  |
| 7 | 系统资料 | 1套 |  |

（五）服务与质量保证

- 免费安装、调试机床，验收合格后交用户使用。

- 在用户进行一周的技术培训直至操作人员能操作机床为止。

3．保修期一年，保修期内设备出现故障，我公司接到用户电话或传真的4小时内做出答复或在24小时内派出维修人员到用户免费(用户人为因素或自然因素造成设备损坏除外)进行维护,因质量原因造成的损失由我公司负责。提供终身维修服务。

二、数控电液伺服同步折弯机1台

（一）技术参数

1．公称力                kN          ≥1000

2．折弯长度              mm          ≥3200

3．立柱间距离            mm          ≥2700

4．喉口深度              mm          ≥400

5．滑块行程              mm          ≥200

6．工作台高度            mm          ≥800

7．工作台宽度            mm          ≥200

8．最大开启高度          mm          ≥480

9．滑块空载速度          mm/s        ≥100

10．滑块工作速度         mm/s        ≥8

11．补偿油缸数量         个          ≥3

12．控制轴数             轴          ≥3+1

13．后挡料X轴行程       mm          ≥500

后挡料X轴速度       mm/s        ≥200

14．外形尺寸             mm          ≈3500×1650×2540

（二）技术特性

1．双缸同步控制系统，采用电液伺服阀同步控制，控制精度高，折弯精度、重复定位精度高，从而使机器的偏载成为可能。

2．采用液压凸形自动补偿系统，解决滑块在折弯过程中的变形对工件质量

的影响。补偿量由数控系统自动调整，方便精确。

3．采用功能齐全的后挡料机构，可选控制多个后挡料轴。

4．机身采用钢板焊接，整机经回火处理，保证了机身的刚性和加工精度。

5．液压系统采用集成式控制系统，减少管路安装，采用进口密封圈，提高了机床的工作稳定性，外形美观简洁。

6．备有可分段上模，可按工件的要求拼装成一定的长度，以适应特殊工件

的加工需要，上模采用安全沟结构，下模采用整体式多槽结构。

7．数控系统采用DELEM公司的DA56系统。

8．机身两侧装有C型板,高精度光栅尺安装在C型板上,从而避免了折弯时机身变形对折弯精度的影响。

9．成套进口的密封圈，克服漏油现象。

（三）主要进口配置清单

| 1 | 控制系统 | 1套 | DELEM 公司DA52 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 液压系统 | 1套 | 进口部件 |
| 3 | 滚珠丝杠 | 2根 | # 进口零件 |
| 4 | 直线导轨 | 2根 | # 进口零件 |
| 5 | 密封圈 | 1套 | 进口部件 |
| 6 | 光栅尺 | 2根 | 进口零件 |
| 7 | 主要电器元件 | 1套 | 进口 |

（四）供货范围：

1．数控折弯机一台(含标准模具一套)

2．随机附件：

| 1 | 垫铁 | 150×150 | 4块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 调整螺栓 | M42×2 | 4副 |
| 3 | 前托架 |  | 2只 |
| 4 | 后挡指 |  | 2只 |
| 5 | 脚踏开关 |  | 1只 |

3．随机备件：

| 1 | O形密封圈 | # P24 | 3只 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | O形密封圈 | P38 | 4只 |

4．随机技术文件：

| 1 | 装箱单 | 1册 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 合格证明书 | 1册 |  |
| 3 | 使用说明书（机械） | 1册 |  |
| 4 | 使用说明书（电气） | 1册 |  |
| 5 | 地基图 | 1套 | 合同生效即给用户 |
| 6 | 电气原理图 | 1套 |  |
| 7 | 系统资料 | 1套 |  |

（五）服务与质量保证

1.免费指导安装、调试机床，验收合格后交用户使用。

2.为用户进行一周的技术培训直至操作人员能操作机床为止。

3．保修期一年，保修期内，设备出现故障，在接到用户电话或传真的4小时内做出答复或在24小时内派出维修人员到用户免费(用户人为因素或自然因素造成设备损坏除外)进行维护,因质量原因造成的损失由我公司负责。提供终身维修服务。

三、台式数控等离子切割机1台

| 序号 | 项 目 | 数量 | 单位 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 | 机身钢架采用150X100，100X80，60X60型方钢。横梁采用合金型材，运行组件采用模块式结构，防散热处理 |
| 2 | 驱动方式 |  |  | 双边双信号同步驱动 |
| 3 | 机床跨距 | 2200mm | ㎜ | 有效切割宽度1500mm |
| 4 | 机床纵向导轨长度 | 4000mm | ㎜ | 有效切割长度3000mm |
| 5 | 驱动系统 | 3 | 套 | 原装进口松下A5全数字伺服驱动系统 |
| 6 | 精密行星减速器 | 3 | 套 | 提高切割质量，进口减速器 |
| 7 | 数控切割系统 | 1 | 套 | 正版数控切割系统软件，智能操作，具备断电断点续割和自动退回功能；具备强大图形储存功能，结点密集，切割平滑；自动套料排版，最优节省材料方案. |
| 8 | 抗干扰电控柜 | 1 | 套 | 进口电器件，单元模块化分区技术（高效的防尘和抗等离子干扰，有效的提高机器稳定性，方便检测及后期维护） |
| 9 | 横向气路电缆传动 | 2 | 套 | 工业用拖链 |
| 10 | 等离子调高系统 | 1 | 套 | 自动跟踪弧压调高，内含气控装置和抗干扰系统保护整机运行。根据不同板材自动调节及升降，保证切割精度，有效保护枪体。 |
| 11 | 横向导轨 | 2 | 根 | 直线方型导轨， |
| 12 | 纵向导轨 | 2 | 组 | 直线方型导轨 |
| 13 | 数控横向移动体 | 1 | 套 |  |
| 14 | 电机 | 2 | 组 | 原装进口松下A5全数字伺服电机，啮合动力强高精度稳定 |
| 15 | 合金齿条传动 | 1 | 条 | 40CR材料经过中频淬火及低温回火处理，精度高等级7级，移步间距小，契合稳定，钣金切割强力优势 |
| 16 | 限位 | 1 | 组 | 光电偶合限位，另带防冲撞硬限位设计 |
| 17 | 自动供油系统 | 1 | 套 | 专业传动自动供油系统 |
| 18 | 组合装配 |  |  | 全工位模式作业，严格仪表质检 |
| 19 | 等离子发生器 | 1 | 台 | 原装进口高容量变压滤波电源，波型好，无杂波干扰 |
| 20 | 切割方式 |  |  | 等离子切割 |
| 21 | 等离子切割组件 | 1 | 套 | 进口切割枪、连接及电极割嘴 |
| 22 | 高效无忧作业 |  |  | 拥有断电，断点续切，加工时间预测，自动对刀等功能，真正的人性化设计 全光耦隔离控制，超强的等离子抗干扰能力 |
| 23 | 安装基面 |  |  | 一次性冷拉成型底板，采用大型龙门刨铣床一次性校平，精磨，误差小于10丝，确保安装精度 |
| 24 | 防撞装置 | 1 | 组 | 配备气缸式360防撞系统 |
| 25 | 激光定位系统 | 1 | 组 |  |

四、三坐标测量仪1台

（一）设备的基本要求:

1.采用桥移动式的结构；

2.三轴须采用优质花岗岩，具有良好的刚性和稳定性；三轴具有相同的物理特性，增加了设备的精度稳定性，Y轴选用四周环抱式气浮，矩形导轨。

3.三轴均采用高精度无摩擦的气浮导轨；

4.驱动系统采用进口高性能直流伺服电机、同步齿形带传动，确保传动更快捷、更精准、运动性能更佳；

5.三轴均采用雷尼绍高分辨率金属光栅尺；

（二）设备规格

1.测量范围：X≧500mm Y≧600mm Z≧400mm

2.测量精度：按照ISO10360系列标准

空间示值误差E：≤2.1+3.3L/1000μm

空间探测误差R：≤2.2μm

光栅尺分辨率≤0.5µm

（三）数据处理及控制系统

1.计算机配置：不低于该配置

8GB内存/500G硬盘/不低于2GB独立显卡/DVD-RW/I5处理器/19英寸液晶显示器/ 64位win7操作系统/A4彩色喷墨打印机；

2.控制系统：雷尼绍

（四）测头系统

雷尼绍 MH20I手动双旋转可分度测头

（五）测量软件：UC DMIS

1.采用原生64位软件,并完全符合DMIS标准及ISO22093/2003国际标准；

2.具有基本元素的测量，可实现对点、直线、平面、圆柱、圆锥、槽、球、椭圆、抛物面、阶梯柱、圆环、三阶平面、空间圆等基本几何元素的测量；用几何元素组合计算相交、对称、投影、距离、角度、中间元素，并计算和输出相关参数；可实现对相关元素的平行度、垂直度、倾斜度、同轴度、同心度、位置度、对称度等相关形位公差的计算和输出；曲面测量功能等；

3.全方位的CAD兼容，丰富强大的CAD应用功能，支持三维CAD数模导入——IGES，STEP格式，可以导入UG，PRO/E，CATIA等主流三维CAD软件所做的CAD数模文件，并能实现无缝连接。测量数据以IGES文件输出，实现数据的双向传输；

4.坐标系统及工件坐标系的建立、存储/调用与转换；

5.word格式和excel格式的测量结果报告模板；

6.报告可以直接打印，或以EXCEL、PDF、TXT、HTML等文件格式存贮；

7.支持雷尼绍各种测头，支持触发式扫描功能，支持薄壁件测量

8.路径仿真、碰撞检测等功能提高了测量的可操控性和可预见性。

（六）安装、调试、培训和验收

1.卖方负责在需方现场进行机器的安装、调试和最终的验收工作，所有的包装箱需要在厂家工程师监督和认可的情况下才能开启。根据需要，用户需提供内部运送和拆装支持。进行测量机的安装，需在满足供货方所要求环境条件符合标准规定的情况下才能进行。买方必须提供相应的机器吊装设施,卖方负责机器吊装设施及内部运送和拆装过程中的技术指导。

2.培训

设备在买方单位安装,调试完毕后对操作人员进行进行5个工作日以上的技术培训。

3.验收标准：JJF1064-2004.

4.验收程序：

设备验收在买方单位的安装地点进行,分别进行设备本身和各种功能及要求的验收,在验收合格后,经双方代表签字有效。验收将涉及以下主要条款：

a. 买方有权对卖方投标书中所提供的技术参数进行检查及检测

b.各项性能指标应满足技术规格要求。

（七）服务保障：

1.设备验收后, 质量保证期最低为12个月,在保修期内免费提供零件及服务,并应及时有效内免费为买方技术升级,以及按优惠价提供买方提出的配件和技术服务。在接到用户故障信息后要求8小时内响应，48小时内到达现场（如果买方需要）排除故障.

2.当设备保修期满之后,依然能提供广泛而优惠的技术支持及备件的供应。保修期外的维修费按双方协商定。

五、超声波探伤仪4台

（一）设备基本要求

1.显示

1）5.7英寸，VGA彩色TFT液晶显示屏；

2）可同时显示A扫描和B扫描波形；有灰度B扫描显示，可用于简单的TOFD 应用。

3）可同时显示5个不同的测量值；

4）具有丰富实用的波形冻结、峰值、比较、包络功能；

5）多种配色方案可选，亮度可调，满足不同环境需要；

6）中文、英文、西文语言选择；

2.发射

1）带有调节选项的高性能方波脉冲发生器；

2）脉冲幅度（V）：100-400，10V步距可调；

3）脉冲宽度（ns）：75、100-500，50ns步距可调；

4）阻抗匹配（Ω）：50、100、200、500可调；

5）发射重复频率(Hz)：10～1000；

6）工作方式：单探头、双探头、透射。

3.接收

1）采样速率：80MHz；

2）检波方式：正半波、负半波、全波、射频；

3）增益110dB；

4）增益步距：0.1、0.2、0.5、1.0、2.0、6.0、12.0dB；

5）自动增益；

4.闸门

1）两个独立的测量闸门；

2）可进行双闸门操作和测量；

3）丰富的闸门测量和报警功能；

5.报警

1）可设置的多种报警模式的声、光报警；

2）闸门进波、失波报警；

6.数据存储

1）具有探伤参数存储、复制、调出功能；可存储50个通道；

2）可为通道增加注释以方便识别通道；

3）具有A扫和B扫的波形存储、回放功能，可存储1000幅；

4）动态记录：高达4x2000帧的实时波形存储及回放；

5）可集中编辑参数并与波形同时显示；

6）厚度记录和查看；

7.探伤功能

1）标准动态DAC曲线；

2）动态AVG曲线；

3）两个独立闸门丰富的测量功能；

4）峰值检测：实时检索缺陷最高波，标定缺陷最大值；

5）缺陷定位：水平位置，深度位置，声程；

6）缺陷定量：AWS D1.1、DAC SL、AVG等多种定量方式；

7）探头频率测量功能；

8）两点校准及斜探头校准功能；

9）裂纹测高功能；

10）具有线性抑制功能，最大抑制为屏高的80%；

11）φ值计算：直探头锻件探伤找准缺陷最高波自动换算；

12）曲面修正和Leg显示功能；

8.通讯及打印

1）可通过USB外接打印机打印探伤报告；

2）支持PCL5和PCL6打印语言，可实现True type字体打印；

3）可通过USB外接U盘进行参数、波形的存取操作；

4）可通过USB与计算机通讯，可将参数、波形、屏幕及文件信息上传至计算机；

5）自带1小时动态记录，外核存储器海量记录
接口

6）USB OTG端口；

7）电源适配器接口；

9.其他

1）具有系统参数的加锁/解锁功能；

2）实时时钟；

（二）技术参数

| 名 称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 扫描范围（mm） | 零界面入射～10000 |
| 增益范围（dB） | 0～110 |
| 垂直线性误差 | ± 2% |
| 放大器精度（ dB ） | ± 1 |
| 动态范围（ dB ） | ≥40 |
| 瞬时分辨力（ dB ） | ≥40 |
| 时基线性 | 不大于全屏宽度的± 0.5% 。 |
| 灵敏度余量 | ≥ 62dB |
| 外形尺寸 | 210mm×165 mm×51 mm |
| 重量 | 1.2Kg |

（三）标准配置

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1台 |
| 锂电池 | 2组 |
| 外置充电器 | 1只 |
| LEMO-Q9探头连接电缆 | 1条 |
| LEMO-Q6探头连接电缆 | 1条 |
| 产品包装箱 | 1个 |
| 背带、腕带 | 各1个 |
| 使用说明书 | 1本 |
| 直探头 | φ20 2.5MHz一支 |
| 斜探头 | 8×9K2 5MHz一支 |
| 耦合剂 | 1瓶 |
| CSK-1A\3A试块 | 各1块 |
| 探伤通讯软件 | 1套 |

六、直流脉冲氩弧/手工两用焊机10台

（一）设备基本要求：

1、可精确预置焊接电流

2、TIG可选择高频、提升引弧方式；两步、四步、点焊、反复四种焊接控制方式

3、手弧焊具有拐点电压的调节，可适应较长二次线焊接

4、手弧焊具有起弧电流、推力电流调节功能，起弧容易，防止焊条粘条

5、风机智能控制，延长风机寿命

6、氩弧焊具有焊枪缺水保护功能

（二）技术参数

| 型 号 |  |  | 参 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定输入电压/频率 |  |  | 三相380v±10% 50Hz |
| 额定输入容量(KVA) |  |  | 14.5 |
| 额定输入电流(A) |  |  | 22 |
| 额定负载持续率(%) |  |  | 60 |
| 输出空载电压（手弧/氩弧）（V） |  |  | 81/77 |
| 氩 弧 焊 | 直流恒流 | 焊接电流 (A) | 5~315 |
|  | 直流脉冲 | 峰值电流(A) | 5~315 |
|  |  | 基值电流(A) | 5~315 |
|  |  | 脉冲占空比(%) | 1~100 |
|  |  | 脉冲频率(Hz) | 0.2~20 |
|  | 起弧电流 (A) |  | 10~160 |
|  | 收弧电流 (A) |  | 5~315 |
|  | 电流缓升时间 (S) |  | 0.1~10 |
|  | 电流衰减时间 (S) |  | 0.1~15 |
|  | 提前送气时间 (S) |  | 0.1~15 |
|  | 滞后停气时间 (S) |  | 0.1~60 |
|  | 收弧电流工作方式 |  | 两步、四步 |
|  | TIG引弧方式 |  | 高频引弧 |
| 手 弧 焊 | 焊接电流 |  | 5~315 |
|  | 推力电流 |  | 10~200 |
|  | 引弧电流 |  | 20~160 |
| 外型尺寸LxWxH（mm） |  |  | 600x310x550 |
| 重量（kg） |  |  | 42 |

（三）标准配置：

5米水冷氩弧焊枪1套

2米接地电缆1套

氩气表1只（25L/min）

电焊钳、快速插头1个

七、多功能气保焊机10台

（一）产品要求

具有恒压和恒流两种焊接特性，具有 CO 2 、MAG、TIG、手弧焊功能。

（二）技术参数

| 电源电压/频率 | 三相 380V10%/50Hz |
| --- | --- |
| 额定输入功率 | 18.5KVA |
| 额定输入电流 | 28A |
| 额定负载持续率 | 60% |
| 输出电流调节范围 | 60～350A |
| 输出电压调节范围 | 17～31.5V |
| 输出空载电压(恒压) | 72V |
| 输出空载电压 （恒流） | 27V |
| 效率 | ≧86.3% |
| 功率因数 | ≧0.93 |
| 使用焊丝直径(mm) | Ф1.0～Ф1.6可使用实芯、药芯 |
| 使用焊条直径(mm) | 2～6mm |
| 使用钨极直径(mm) | 1～6mm |
| 主变压器绝缘等级 | H |
| 输出电抗器绝缘等级 | B |

（三）标准配置

电源（国内知名品牌）

送丝机35mm25米电缆

焊枪（3米，松下接口）

CO2气表（国内知名品牌AC36V 25L/min）

地线（35mm22米）