关于公开征求对2015年设备采购项目需求意见的公告

受 营口市城市公用事业管理局 的委托，营口市公共资源交易服务中心现对 2015年设备采购 项目进行竞争性谈判采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2015年11月18日11:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：辽宁省营口市西市区智发街西30丁(青花大街与清华路交汇路口南端南行1000米路东，智胜新家园小区院内)

邮            编：115000

联     系     人：贺女士

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一五年十一月十二日

以上内容当否请批示

分管主任:               科室负责人：              审核人：           拟稿人：

洗扫车参数

提供车辆公告网址及参数（可现场查）

- 底盘发动机：额定功率≥155 kW，排量≥6700 ml，排放标准国Ⅳ；底盘轴距≤5000mm。接近角/离去角：≥20/15（°）

前悬/后悬：≥1430/2170，1430/2270（mm）

2、副发动机功率≧118kw。

3、满载最大总质量≧16000kg。

4、整备质量≧11250kg

5、高压水路带有具有自动回收功能的卷管盘。

6、高压水泵压力≧10MPa。

7、高压水泵流量≧137 L/min。

8、作业宽度≥3.5m。

9、作业速度3～20 km/h。

10、洒水泵理论扬程≥85m。

11、洒水泵流量≧60 m3/h。

12、清水箱容积≥10000 L。

13、垃圾箱容积≥7000 L。

14、驾驶室配原厂冷暖空调。

15、有多种作业模式，实现路面的清扫、清洗、洗扫及吸尘。（提供彩色图片）。采用“中置两立扫＋中置超宽吸嘴+内置高压水喷杆＋左、右高压侧喷杆”的结构形式，吸嘴宽度≥2m；

16、吸嘴、高压喷嘴无间隙布置，必须有效的将清洗后的污水和垃圾全部归拢赶至吸嘴处，并吸收于污水垃圾箱内，路面不留尘土、积水，路面清洗、刷扫和污水回收效果佳。

17、采用污水阀排放。

18、垃圾箱内设有喷嘴，可冲洗垃圾箱。

19、具有扫刷距地自动调节，使扫刷与地面的接触力保持在一个值，扫刷与地面接触面保持不变。

20、清水箱及垃圾箱采用不锈钢制作。

21、结合夏季对路面洒水降温和降低雾霾需要，车后要有高压喷雾装置。（需要提供彩色车辆公告图片）

22、该车型需配备低压对冲系统或后洒水喷头，可一次冲洗六条车道，左、右柱状侧冲喷嘴可左右360°任意调整。

23、具有多种安全报警装置：清水箱低水位，污水垃圾箱高水位，作业提示，副发动机水温、机油压力，倒车提示，装液压油泄漏，垃圾箱倾翻、复位，后门开闭安全报警装置等。

24、轮胎需为钢丝胎。

25、该车装有卫星定位功能的行驶记录仪，可前、后记录，带有声、光作业提示。

26、自交车之日起2年质保。

27、供货方负责上牌及保险（交强险及不计免赔第三者50万）有免征公告。

28、扫盘及垃圾箱后部设置高清晰监视探头，驾驶室内设置一高清晰液晶显示器，画面可切换到右扫盘位置及垃圾箱后部位置，作业时，可对扫盘作业工况和整车作业质量进行监控。所有作业机构及相应动作均为一键式控制，包括副发动的机转速控制、副发动机离合器离合、高压水泵离合器离合、吸嘴升降、扫盘升降、扫盘旋转、左右喷水杆收放、高低压水路喷水等作业动作

29、随车另带一套喷嘴、水滤心、空气滤心和扫刷。

30、投标产品是纳入国家有关行政管理部门发布的《节能产品政府采购清单》的产品（提供网址可现场查）

31、投标产品需有通过ISO9001/140001/180001系列认证

32、投标产品需有国家行政主管部门颁发的“质量荣誉证书”

33、投标产品需有商品售后服务评价五星级以上奖项。

34、以上条件必须全部满足，不允许负偏离。

35、投标文件带有车辆彩图，发票开到公用局指定单位。

36、投标人必须书面承诺中标结果确定后5天内到货，并通过验收，否则出现一切后果由中标方负责，并将此条作为废标条件。