关于公开征求对营口市垃圾处理厂配套设备购置采购需求意见的公告

受 营口市市容环境卫生管理处 的委托，营口市公共资源交易服务中心现对 营口市垃圾处理厂配套设备购置 项目进行公开招标采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2015年11月18日11:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：辽宁省营口市西市区智发街西30丁(青花大街与清华路交汇路口南端南行1000米路东，智胜新家园小区院内)

邮            编：115000

联     系     人：贺女士

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一五年十月九日

- 小型垃圾收集车（18台）

1、满足国家的国四排放标准；

2、总质量≥1990(Kg)；

3、额定载质量≥650(Kg)；

4、燃油种类：汽油

5、发动机排量≥1051；

6、发动机功率(kw)≥45；

7、轴距≥2370(mm)；

8、系统压力≥16Mpa；

9、钩箱时间S≤30；

10、卸箱时间S≤30；

11、驾驶室配原厂冷暖空调及前行车记录仪；

12、负责两年整车质保；

13、上装要求：钢材质，框架结构，与现有环卫使用设备相通用，；

14、供货设备必须与中转站设备能对接使用；

15、有免征公告，供货方负责上牌及一年保险（交强险、不计免赔第三者50万）；

16、提供投标产品公告网址，可现场上网查询。

17、以上全部参数必须同时满足，不允许负偏离否则投标文件无效

二、自卸车（3台）

1、总质量≥31000kg；

2、整备质量≥14800 kg；

3、额定载质量≥16070 kg；

4、发动机功率≥238kw；

5、轴数:4；

6、轮胎：12个；

7、轴距≥1950+3100+1350mm；

8、货箱尺寸：≥长6.8米，宽2.3米，高1.235米；

9、货箱底板厚度≥4MM；

10、货箱边板厚度：≥3MM（货箱前板为≥6MM）；

11、货箱外形：矩形；

12、副车架材质：Q345；

13、纵梁形式：≥4道纵梁；

14、上盖：滑道式上盖；

15、上盖操作形式：遥控操作和手动操作；

16、卸料方式：后卸式；

17.驾驶室配原厂冷暖空调及前行车记录仪；

18、负责两年整车质保；

19、供货车辆必须与现有环卫装卸设备相适应，能对接使用；

20、供货方负责上牌及一年保险（交强险、不计免赔第三者50万）。

21.以上全部参数必须同时满足，不允许负偏离否则投标文件无效，提供投标产品公告网址，可现场上网查询

三、污水车（1台）

1、有免征公告，提供投标产品公告网址，可现场上网查询；

2、满足国家国四排放标准；

3、外形尺寸：≥9110×2500×3220；

4、最大总质量≥25000（kg）；

5、额定载质量≥12485（kg）；

6、轴距≥4350+1350（mm）；

7、有效容积≥17（m3）；

8、液压系统工作压力≥16（Mpa）；

9、发动机：≥270马力；

10、燃油种类：柴油

11、吸污车由真空吸污泵、取力器、传动轴、水气分离器、油气分离器、多路换向阀、罐体、放污阀、液位装置、真空压力表、管路系统、保温加热系统、液压系统等组成；

12、罐体选用高强耐候钢板（不锈钢板）材质焊接而成，并有多道环形槽钢加固；

13、罐体采用聚氨酯发泡技术保温，罐体底部利用尾气进行加热，进料口部分与后盖用电热带进行加热，电热带满足车载电源，并需要保证车载污水冬季不冻；

14、前封头采用旋压成型，与罐体对接式焊接，罐体后端为敞开式。罐口用矩形钢环加固，罐体截面采用圆形结构，罐内设置了2道4mm横向隔板，后端密封法兰设有加强筋，罐外部焊缝采用自动焊接。

15、在罐体与后盖接合面上有特制的橡胶密封条，采用液压油缸锁紧装置及手动丝杠锁紧机构保证密封条与罐体接合严密，污水在运输过程中处于封闭状态，保证开启角度和密封性能。

16、液压油管用液压高精度冷拉钢管和高强度液压软管，油管接头使用知名品牌生产的硫化橡胶密封圈密封，保证液压系统工作稳定，密封可靠。。

17、主管路由真空泵、水气分离器、油气分离器、四通阀、耐震真空表、耐震压力表、气动电磁阀、防逆阀组成。用于罐内抽真空—负压吸料，或者往罐内打气—正压排料。罐体顶部设有防逆阀，能够有效防止废水往外溢出的功能。在罐内废水积满时，通过防溢器自动关闭。设置油气粗分离器和油气细滤器，分离空气中的油气，循环利用机油。气动电磁阀连接液位报警系统，一旦装满污水立即报警，同时气动电磁阀断开管路，使作业更加安全可靠。

18、用于罐体吸料排料，安装有4寸不锈钢球阀。车辆一侧设有吸污管架，吸污管选用耐酸碱材料，在吸污管头配有防止吸污管堵塞的防护装置。

19、驾驶室配原厂冷暖空调及前行车记录仪；

20、负责两年整车质保；

21、供货车辆必须与现有环卫设备相适应，能对接使用；

22、供货方负责上牌及一年保险（交强险、不计免赔第三者50万）。

23.以上全部参数必须同时满足，不允许负偏离否则投标文件无效