荧光定量PCR技术参数

一、技术指标及配置要求：

1、包括主机、电脑、软件及试剂

2、技术规格

*2.1热循环系统：加热冷却方式为半导体，温度范围4℃-99℃；

*2.2样品系统

2.2.1适用8联管和96孔板；

2.2.2硬件可以升级至快速模式或者升级 HRM 模块；

2.2.3仪器一体化设计，非普通PCR升级产品，加样品无需移动光学检测系统，反应后可降温至4℃保存；

2.3荧光系统

*2.3.1 五色滤光片同时检测5色荧光，实现多重定量；能同时检测并区分VIC荧光和TAMRA荧光，以用于基因拷贝数(CNV)检测；

*2.3.2软件支持选择使用Rox荧光校正去除移液误差；

2.4光学系统

*2.4.1激发光源为卤钨灯光源，配备时间监测及自我诊断程序，滤光系统为五色光源滤光片结合荧光滤光片；

*2.4.2检测系统为CCD成像，可同时检测不少于5种荧光染料，同时成像，无扫描时间差；

2.5检测性能：能检测到≤10个拷贝数的模板，置信度99.7%，线形范围在109以上；

2.6软件系统

2.6.1包括有绝对定量和相对定量软件，并有荧光校正软件；

*2.6.2有正版引物探针软件、包含API细菌库一套；

2.7 试剂、耗材为开放式；

2.8装机指标99.7%的置信度下分辨5000和10000模板拷贝数的差异；

3、资格证明：ISO质量认证，CE认证，产品检验报告；

4、有医疗器械注册证，且在国家药品监督管理局认可的有效期之内；