关于公开征求对营口市无线电管理监测计算站专用无线电设备采购需求意见的公告

受 营口市无线电管理监测计算站 的委托，营口市公共资源交易服务中心现对无线电设备项目进行竞争性谈判采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2015年12月8日15:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：辽宁省营口市西市区智发街西30丁(青花大街与清华路交汇路口南端南行1000米路东，智胜新家园小区院内)

邮            编：115000

联     系     人：王先生

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一五年十二月四日

以上内容当否请批示

分管主任：             科室负责人：              审核人：         拟稿人：

- 采购的技术需求

# 数字信号源技术需求

## 产品功能要求

### 基本测试功能

- 矢量调制信号输出

- ★仪表支持内置的波形生成软件，可制作并生成各种所需的矢量信号波形文件（如TDMA等）；

- ★仪表内置的波形生成软件支持将IQ基带数据文件（ASCI格式）转换为所需的信号波形文件；

- 支持以下调制方式：

BPSK，DBPSK，π/2DBPSK，QPSK，DQPSK，π/4DQPSK，8PSK，D8PSK，16QAM，32QAM，64QAM，256QAM，ASK，2FSK，4FSK；

- 模拟调制信号输出

仪表支持输出AM/FM/PM/脉冲调制等模拟调制信号输出；

- ★升级能力：仪表支持双RF端口输出升级能力，升级后的两端口应具有相同测试功能，且可同步工作。

### 波形相关功能

- ★支持120MHz调制带宽（内部IQ）；

- ★可内置多种通信制式波形

（如GSM/EDGE/WCDMA/LTE-FDD/LTE-TDD/CDMA2000/EVDO/WLAN（802.11abgn/ac）,数字广播，移动WIMAX,PDC,PHS,等信号制式。等）

- 支持内置软件制作波形功能；

- ★内置波形软件时域/FFT/CCDF仿真功能。

- （选件）支持2个基带波形存储器A和B，并从一个RF端口输出

### 其他功能要求

- 仪表为Windows操作系统，可方便用户操作；

- ★仪表支持触摸屏操作；

- PC控制连接能力；

- 外设接口具有远端控制接口GPIB接口、LAN接口、存储卡（CF卡）接口；

- 支持输出参考信号（10MHz）和输入参考信号；

- 支持使用外部IQ数据和内部IQ数据输出；

- 具备软件编程扩展功能；

- 提供存储打印功能；

- 具备屏幕保存、测量数据保存功能；

- 射频接口连接器：N（阴）。

## 产品的技术指标

### 工作频率

- 频率范围：100 kHz～2.7GHz；

- 频率准确度：老化率≤±0.1ppm（每年）；温度稳定性±0.02ppm(5°C-45°C)

- 支持外部时钟和内部时钟作为基准参考。

### 调制带宽

- 内部基带发生器：≥120MHz

- 外部IQ输入：≥150MHz

### 幅度指标

- 幅度设置范围：-110dBm～+17dBm；

- 幅度分辨率：≤0.01dB；

- 输出电平精度：（-100dBm≤输出功率≤5dBm）

≤±0.5dB典型值（100kHz≤f≤3GHz）

- 输出电平线性度：

（在CW,-7dBm参考电平和18℃～28℃的情况下）:

≤±0.2dB 典型值(-110dBm～+1dBm,50MHz≤f≤3GHz)

- 切换速度：（从触发信号输入到最终电平保持在±0.2dB的响应时间，输出电平≤+7dBm,且频率＞187.5MHz时）

≤0.6ms

- 端口驻波（当输出功率≤-7dBm，50MHz≤f≤3GHz）：≤1.45

- 最大反向输入功率：2W

### 环境温度

- 工作温度：5℃～+45℃；

- 储存温度：-20℃～+60℃。

### 供电要求

- 交流100～120V, 200～240V (15/+10%,最高250V)；

- 频率：47.5Hz～63Hz。

## 其他要求

### 扩展能力要求

测试仪表应该具有扩展能力，可以通过设备级联实现扩容。在描述级联方式的同时，应给出最大级联仪表数量时系统所能达到的最大性能。

### 二次开发要求

测试仪表应提供二次开发使用的API接口函数库或信道定义开放接口，允许用户以此为基础进行特定内容的开发，并简单描述。

# 手持式无线电监测系统技术要求

## 产品的技术参数

手持式无线电监测系统至少包括：接收机、监测天线和显示系统。

### 系统功能及技术要求

#### 功能要求（“★”号为必须满足的要求）

##### ★设备要求

天线、接收机简约设计，方便携带。

##### 天线方位指示

内置电子罗盘，可实时指示当前相对于正北方向，罗盘支持三维转动。电子罗盘具有自动校正功能。

##### ★图形化强度显示

通过图形方式反映强度变化和360度信号分布，指示最大强度方向。

##### 控制方式

可通过本机进行测向操作，主机也可通过WIFI与系统控制器连接，由系统控制器控制主机。

##### 频谱测量

显示实时、平均、峰值谱，能进行频谱测量（频率、电平、带宽等）

##### 信号扫描

具有背景对比功能，快速捕捉异常信号。

##### 电子地图

自带电子地图，可定位操作者当前位置，在地图上显示测试结果，记录测试路径。

##### ★数据记录与回放

可记录测试过程，包括信号参数、时间、路径、现场视频声音。

#### 指标要求

##### 接收机

★频率范围：20MHz～3GHz

频率分辨率：1Hz

解调模式：WFM、FM、AM

解调带宽：2.8－230kHz

FFT频谱SPAN：	≥5MHz

FM灵敏度（Sinad12dB）：

-100dBm（20～50MHz）

-110dBm（50～1300MHz）

-100dBm（1300～2300MHz）

-90dBm（2300～3000MHz）

噪声系数：≤18dB

相位噪声：≤-80dBc/Hz (Δf = 10 kHz, fc = 500 MHz)

三阶截点（IP3）：≥-15dBm（输入衰减为0）

电平测量精度：≤5 dB（RMS）

电平测量范围：5～110dBµV(20MHz～1.3GHz)

25～100dBµV(1.3GHz～3GHz)

##### 天线

低段天线：	20MHz～200MHz

中段天线：	200MHz～500MHz

高段天线：	500MH～3000MHz

##### 其它指标

电子罗盘精度：±3°

电池连续工作时间：≥4小时

★设备重量（接收机和天线）：≤2kg

工作温度范围：-10℃～+50℃

# 隐蔽式无线电测向系统技术要求

## 产品的技术参数

隐蔽无线电测向系统至少包括：

接收机、声音或电平值输出系统以及测向天线。

### 系统功能及技术要求

#### 功能要求（“★”号为必须满足的要求）

##### ★设备要求

接收机和天线一体化设计，可集成在背包或档案袋内，具有很强的隐蔽性。

##### 测向天线要求

测向天线为全段设计，使用过程中无需更换天线。

##### 指标要求

| 技术指标名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 频率范围 | 30MHz~3GHz |
| 扫描步进 | 2kHz~1MHz |
| 输入电平 | -110dBm~30dBm |
| 噪底 | -115dBm(跨距5MHz,参考电平-60dBm) |
| 扫描时间 | 2.3s(快速模式0.2s) |

- 质保要求

| 数字信号源 | 质保期：三年 |
| --- | --- |
| 手持式无线电监测系统 | 质保期：一年 |
| 隐蔽式无线电测向系统 | 质保期：一年 |