关于公开征求对营口市渤海科技城IDC基础数据库及公共信息平台采购需求意见的公告

受 辽宁渤海科技城发展有限公司 的委托，营口市公共资源交易服务中心现对营口市渤海科技城IDC基础数据库及公共信息平台采购项目进行公开招标采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2015年3月4日11:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：辽宁省营口市西市区智发街西30丁(青花大街与清华路交汇路口南端南行1000米路东，智胜新家园小区院内)

邮            编：115000

联     系     人：贺女士

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一五年二月十七日

营口市智慧城市基础数据库和基础信息平台技术要求

# 总则

## 基础库及信息平台项目背景

根据《住房城乡建设部办公厅关于公布2013年度国家智慧城市试点名单的通知》（建办科[2013]22号），确定营口市为2013年度国家智慧城市试点。基础信息库和公共信息平台的规划设计是顶层设计的重要任务，也是《营口市智慧城市发展规划纲要》的重要组成。营口市住房和城乡规划建设委员会根据要求，负责营口市基础信息库和公共信息平台的建设。

目前营口市已有的基础数据，分散在各个业务牵头单位，人口信息多集中在市公安局，法人信息多集中在市工商局，空间数据多集中在市住建委，宏观经济数据多集中在市统计局。各部门之间数据资源共享还未实现。本项目将按照国家和营口信息化相关法规、政策和标准规范，结合实际情况和发展需要，通过科学的信息化建设施工设计方法，开展“人口、法人、空间、宏观经济”四大基础数据库和公共信息平台工程建设工作。

按照统一规划、统一标准、统一目录体系、集中建设、共享使用的原则建设营口市四大基础数据库，同步建设包含信息资源共享交换平台在内的公共信息平台，实现对四大基础库的有效管理和全市范围的信息资源共享交换。通过对全市各委办局的基础信息进行充分的筛选和整合，并通过先进的统计分析和数据挖掘方法对收集的信息进行深层次分析，面向全市范围的领导决策提供支持，面向社会公众提供服务。

## 现状描述

营口市各部门的信息化建设情况层次不同，大致可以总结如下：

### 人口信息资源现状

人口信息资源来源多头，分散在各个部门，缺少资源整合，人口数据多集中在公安、人社、卫生、计生、民政部门，公安部门掌握常住人口信息、流动人口暂住证登记信息，卫生部门建立了健康卡，但整体来讲信息完整性还不够，人社局掌握了人口就业信息以及社会保险信息，计生部门主要是新生儿信息以及婚育证发放信息，民政部门掌握了公民的婚姻信息、低保优抚信息等。综上所述，各个部门基本上是围绕着本单位的业务，开展人口信息的采集、收集、整理工作，尚未形成一个从人口的出生、就业、健康、婚育、死亡一套完整的人口信息数据。

人口信息资源的来源覆盖的业务面主要包含行政审批、证照发放、登记以及基层部门的采集。各个委办局的信息化程度不同，比如金税、金审、社保、公安信息化较早的部门，不同程度的实现了部门内部信息共享，部门之间的信息共享手段比较单一，基本上是通过行政命令、政府协调进行局部的数据共享。人社局和公安局在2012年通过公安局边界平台，实现了部门人口信息的共享交换，目前主要用于人社局的人口基础数据的对比和核对和公安的人口情报业务，大大提高了业务办理的准确性和效率。

### 法人信息资源现状

营口市各类法人的信息分别来自各自主管单位的业务系统，由于历史原因，各单位业务系统中的法人信息在存储格式、信息内容等方面都存在很多的不一致；另外还存在共建单位对于法人的定义不一致，多家共建单位审批相同法人单位的情况。

各共建单位业务系统的建设目标是满足自身办公，在不影响共建单位日常工作的前提，从中抽取法人单位基础信息数据库所需的信息存在多方面的困难。另外，由于财政局已建立部分部门的法人信息共享平台，本项目需要与该平台进行协调,获取营口市企业法人基础信息。

### 空间地理信息相关部门信息化现状

目前各个部门对空间地理平台建设的需求多集中在规划设计院、房产交易中心、税务、应急、城管、公安、环保等部门。基础底图数据缺乏，成为制约GIS应用开展的瓶颈

目前1:500DLG，1:2000DLG地图数据正在制作面对多个部门信息系统对空间地理信息的需求，需在数字营口空间地理框架下，建立一套统一的空间地理信息平台，对内实现地理信息图层的处理、加工，对外实现地图服务，并且实现部门之间地理信息要素的共享交换，以便实现在国民经济、城市管理、公共安全、交通等多个领域之间的叠加，真正实现“一张图”的功能。

### 宏观经济信息资源现状

营口市宏观经信息资源主要来源于营口市统计局和营口市发改委，基本上是部门内部掌握，并提供给执政府决策使用，按照国家和辽宁省的要求，目前统计局已完成了“国家统计一套表平台”营口市节点的实施，并且在2009年开始建立了法人单位名录库，包括政府行政事业单位、企业单位、中小微企业，约2.7万条记录；对于政府内部各部门的互联依托于政务专网，企业的信息通过互联网进行采集。除国家和省级配发的软件系统外，统计局没有自建业务系统。

## 项目建设目标

### 总体目标

结合全市党政各部门的信息化系统架构和建设模式的现状，通过建立共享交换平台盘活政府现有信息资源，建设营口市人口、法人、空间地理、宏观经济基础信息数据库。在未来3-5年，面向全市各党政各部门利用全市信息化基础设施和已有资源，强化资源共享和业务协同，保障全市信息资源共享、网络互联互通，有效解决重复建设、纵强横弱、信息孤岛等问题，为全市各党政各部门信息化建设提供集约化、具体化的规范性指导。

### 本期目标

本期目标是平台信息支撑的基础能力建设，主要包括：

1）依托于营口市电子政务专网环境，建立营口市政务部门互联互通的数据交换通道，具备跨部门之间数据交换能力；

2）具有持续整合部门基础数据的能力，完成四个基础库建设

3）整合11个委办局的政务资源，包括：住建委、公安局、人社局、卫生局、计生委、民政局、工商局、质监局、地税局、国税局、统计局等部门；

4）按照要求完成在人口、法人、城市空间信息等领域的示范应用建设；

## 项目建设依据

- 《国务院关于加强市县政府依法行政的决定》；

- 《中共中央办公厅国务院办公厅转发《国家信息化领导小组关于推进国家电子政务网络建设的意见》的通知（18号）》；

- 《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于深化政务公开加强政务服务的意见>的通知》（中办发（2011）22号）；

- 《国务院办公厅转发全国政务公开领导小组关于开展依托电子政务平台加强县级政府政务公开和政务服务试点工作意见的通知》（国办函〔2011〕99号）；

- 《工业和信息化部、监察部、国家预防腐败局关于印发<依托电子政务平台加强县级政府政务公开和政务服务实施指南>的通知》（工信部联信〔2011〕455号）；

- 《关于印发国家电子政务总体框架的通知》（国信〔2006〕2号文）；

- 《关于印发〈国家电子政务"十二五"规划〉的通知》（工信部规(2011) 567 号）；

- 《2006 - 2020 年国家信息化发展战略》；

- 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

- 《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》（中办发［2002］17号）；

- 《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》（中办发[2003]27号）；

- 《国家信息化领导小组关于推进国家电子政务网络建设的意见》（中办发[2006]18号）；

- 《关于印发<信息安全等级保护管理办法>的通知》（公通字〔2007〕43号）；

- 《计算机软件工程规范国家标准》；

- 《软件产品测评标准》；

- 《计算机软件开发规范》；

- 《信息系统安全技术国家标准》；

- 《国家电子政务总体框架》；

- 《ISO9001质量管理标准》；

# 总体要求

## 系统架构要求（涉密，见招标文件）

## 总体技术要求

基础信息平台应当满足以下总体性要求：

- 投标人的技术方案必须基于成熟的数据交换软件产品建设。

- 符合政务信息资源目录体系和交换体系国家标准体系和各项技术要求。

- 所采用的软件产品具有使用该技术和产品的成功经验和案例。

- 不能在实施过程中作为试验性开发或产品试用；确保工程建设质量和进度。

- 采用Java软件设计开发，符合国家政务信息资源交换体系标准提出的基础架构、核心内容、关键技术和基本功能的要求。

- 具有平台非依赖性、结构开放、功能可扩展等技术特点。

## 3 建设内容要求：

## 3.1城市基础库建设要求（涉密，见招标文件）

## 3.2城市公共信息平台建设要求（涉密，见招标文件）

## 3.3示范应用建设要求（涉密，见招标文件）

## 3.4基础设施部署调试要求（拓布图见招标文件）

对现有机房IT设备及新采购硬件设备进行合理的配置及安装调试工作，根据平台运行要求将网络系统划分为政务外网及政务内网。

为保证系统集成工程质量，技术方案内必须包含（但不限于）如下内容：

机柜立面图

IP地址规划方案

网络系统逻辑拓扑图纸

施工组织计划

售后服务及培训

### 3.4.1数字城市外网应用预留

| 序 号 | 产品名称 | 产品型号 | 数量 | 是否 采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务器及网络设备 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | H3C S7510E 以太网交换机主机 | 1 | 利旧 |
| 2 | 核心路由器 | H3C SR8805 万兆核心路由器主机 | 1 | 利旧 |
| 3 | 数据中心交换机 | H3C S5120-24P-EI-以太网交换主机 | 1 | 利旧 |
| 4 | 虚拟化高性能服务器 | HP DL580R07 (E7) CTO Chassis | 2 | 利旧 |
| 5 | KVM系统 |  | 1 | 采购 |
| 信息安全设备 |  |  |  |  |
| 6 | 下一代防火墙 |  | 1 | 采购 |
| 7 | IPS入侵防护系统 | Power V 5220IPS | 1 | 利旧 |
| 8 | WEB应用防护系统 | 网御星云 WAF 1020 | 1 | 利旧 |
| 9 | 网御星云SSL VPN系统 | SAG-510 | 1 | 利旧 |
| 存储设备 |  |  |  |  |
| 10 | 数据存储系统 | Qsan F400Q-D316A（2TB*16块，7200/h） | 1 | 利旧 |

### 3.4.2平台及基础数据库硬件基础设施

| 序 号 | 项目名称 | 产品型号 | 数量 | 是否采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务器及网络设备 |  |  |  |  |
| 1 | 核心路由器 |  | 1 | 采购 |
| 2 | 核心交换机 |  | 2 | 采购 |
| 3 | 数据中心交换机 | H3C S5120-24P-EI-以太网交换主机 | 1 | 利旧 |
| 4 | 虚拟化高性能服务器 |  | 5 | 采购 |
| 5 | 前置机应用服务器 |  | 11 | 采购 |
| 6 | 基础库应用服务器 | HP ProLiant DL380 G7 | 5 | 利旧 |
| 7 | KVM系统 |  | 1 | 采购 |
| 信息安全设备 |  |  |  |  |
| 8 | 下一代防火墙 |  | 2 | 采购 |
| 9 | IPS入侵防护系统 |  | 1 | 采购 |
| 10 | 数据库审计系统 |  | 1 | 采购 |
| 11 | 安全运维堡垒机 |  | 1 | 采购 |
| 12 | 移动数据专网VPN接入网关 |  | 1 | 采购 |
| 13 | 网闸 |  | 1 | 采购 |
| 视频处理设备 |  |  |  |  |
| 14 | 视频监控业务平台 |  | 1 | 采购 |
| 15 | 数字平台接入网关 |  | 2 | 采购 |
| 16 | 视频解码器 |  | 1 | 采购 |
| 17 | 非国标小型摄像机接入平台 |  | 1 | 采购 |
| 18 | 数据存储系统 | Qsan F400Q-D316A（2TB*16块，7200/h） | 1 | 利旧 |

### 3.4.3平台及基础数据库软件基础设施

| 序 号 | 产品名称 | 产品型号 | 数量 | 是否 采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件中间件 |  |  |  |  |
| 1 | 市中心共享平台-消息传输中间件 |  | 2 | 采购 |
| 2 | 市中心共享平台-数据集成中间件 |  | 2 | 采购 |
| 3 | 市中心共享平台-数据交换监控管理平台中间件 |  | 1 | 采购 |
| 4 | 市中心共享平台-企业服务总线ESB中间件 |  | 1 | 采购 |
| 5 | 市中心共享平台-ETL工具中间件 |  | 1 | 采购 |
| 6 | 市中心共享平台-J2EE应用服务器中间件 |  | 5 | 采购 |
| 7 | 市中心共享平台-委办局数据交换适配器中间件 |  | 11 | 采购 |
| 8 | 11个委办局前置机-消息传输中间件 |  | 11 | 采购 |
| 虚拟化软件 |  |  |  |  |
| 9 | 虚拟化管理中心 |  | 24 | 采购 |
| 10 | 云计算运维平台 |  | 2 | 采购 |
| 数据库软件 |  |  |  |  |
| 11 | 数据库管理软件 |  | 1 | 采购 |
| GIS平台 |  |  |  |  |
| 12 | 数字营口二维空间地理信息平台 |  | 1 | 采购 |
| 13 | 智慧营口三维空间地理信息平台 | 。 | 1 | 采购 |

## 3.4.4安防监控视频资源整合要求

建设安防监控资源整合平台，对市公安局及交警已建设的视频监控平台进行标准化视频资源整合，整合支持国标28181标准。平台按照不低于2000路前端设计。主要接入平台为大华、宇视平台以及部分模拟视频。

# 4产品选型要求

实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。

# 4.1软件中间件选型要求

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | JavaEE应用服务器中间件 | 10个CPU | ★1、本项产品应提供面向JavaEE的应用服务器中间件产品，为Java应用提供运行应用支撑。根据国家有关部门相关政策、本项目建设的技术需求以及信息安全性要求，应用服务器中间件产品应具有国内自主知识产权，并提供产品著作权证书（复印件加盖公章） ★2、支持多服务器群集部署、负载均衡、组件级的失效即时恢复（Fail Over）。支持Web层的集群和EJB集群。 ★3、必须具备标准的B/S模式管理控制台，可对远程的多台JAVAEE应用服务器环境进行应用部署、管理维护和监控，必须能够对多种Web应用服务器进行集群相关配置。 4、应用服务器应通过Java EE1.3、1.4、5.0、6.0国际规范认证，遵循应用服务器国内标准规范。(提供证明材料加盖公章) 5、提供快照功能，用于在出现故障时对其进行诊断和隔离 6、为了保证数据和系统的安全，产品厂商应提供相关部门颁发的安全资质。 |
| 2 | 消息中间件 | 13个CPU | ★1、必须是符合国家消息中间件相关技术标准规范，应具有国产自主知识产权，并提供产品著作权证书（复印件加盖公章）。 ★2、为保证解决方案的整体性及统一的后期维护和管理，该产品应与JAVAEE应用服务器中间件同一品牌。 ★3、必须支持消息可靠传输。支持通过把消息保存在可靠队列（磁盘文件）中来保障数据信息的“可靠传输”，并在传输中具有断点续传等异常处理机制，能够应对网络故障、机器故障、应用异常、数据库连接中断等常见问题，保障消息的“一次传输、可靠到达”，在主机、网络和系统发生故障等情况下能有效保障数据传输的“不丢、不重、不漏”。 ★4、必须支持服务节点的集群，支持当服务中心业务量增加时，通过产品自身功能利用多台机器配置形成集群共同承担服务处理工作。请简要说明如何实现。 5、必须支持数据包和文件两种消息的类型。并支持大数据包、大文件（大于4GB）的传输。支持仅通过文件路径名直接进行文件传输，不需要应用程序再进行文件分解等其他附加操作处理。 6、为了保证数据和系统的安全，产品厂商应提供相关部门颁发的安全资质。 7、消息中间件作为跨平台、跨地区、跨网络数据通信和数据传输的核心支撑技术，必须是成熟、稳定、可靠的正式产品。必须在政府、电信、金融、交通、能源等重要行业有成熟的用户群，并提供证明材料。经过大型关键系统100个节点、5年以上实践检验；请列举10个以上大型部级或省（含省会城市）级成功案例，并提供证明材料（合同复印件加盖公章）。 |
| 3 | 数据集成中间件中心端 | 2套 | ★1、应具有国产自主知识产权，并提供产品著作权证书（复印件加盖公章）。 ★2、为了保证数据交换管理平台可以对该产品进行统一的管理和有效监控，产品应与数据交换管理平台产品同一品牌。 ★3、提供应用集成框架。可以实现从一个系统采集数据，对数据进行加工处理，将需要的数据提交给另一个系统使用。 ★4、支持多种数据格式，通过集成中间件集成的不同应用系统可以有各不同的数据格式（如普通文件，XML,二进制），集成中间件提供数据格式转换功能。 ★5、通过配置方式提供强有力的数据加工处理能力，如对支持不同类型数据流信息、数据压缩，数据加密和签名，数据填充，数据格式翻译，消息过滤等。程序员也可以编写自己的数据处理代码加入到集成中间件框架中来丰富它对数据的处理能力。 ★6、具备远程管理功能，通过集中管理机实现对集成平台的远程管理，包括：远程状态监控;远程启动，停止，重启;远程配置修改、保存;远程日志文件清除，获取。 7、提供图形化的数据库数据导入、导出工具，方便用户通过拖曳方式进行数据抽取、同步等工作。 8、为了保证数据和系统的安全，产品厂商应提供相关部门颁发的安全资质。 9、数据集成中间件中心端为数据交换平台提供中心节点的适配器工具，该产品应架构成熟、功能稳定，具有3年以上使用经历和10个以上的省、部级以上的成功案例，并提供证明材料。（合同复印件加盖公章） |
| 4 | 数据集成中间件适配器 | 11 | ★1、为了保证数据交换管理平台可以对该产品进行统一的管理和有效监控，产品应与数据交换管理平台产品同一品牌。 ★2、提供应用集成适配器。可以实现从一个系统采集数据，对数据进行加工处理，将需要的数据提交给另一个系统使用。 ★3、提供不同系统间数据可靠的，异步传输；支持不同地域中的应用系统的集成，应用系统可以在一个系统中，也可以分布在不同的地域，不同系统之间通过适配器器组件进行数据传输。 ★4、支持多种数据格式，通过集成中间件集成的不同应用系统可以有各不同的数据格式（如普通文件，XML,二进制），集成中间件适配器提供数据格式转换功能。 ★5、提供标准的系统集成组件适配器，减少程序员编码工作量，能够快速集成应用，提供的标准组件适配器包括： JMS、JDBC、Excel、普通文件、FTP等。 ★6、支持事务功能，在涉及多个应用的数据交换过程中支持全局事务功能。提供故障恢复能力，当数据处理失败时，提供重新处理功能，应用也可以建立自己的恢复处理过程。 7、数据集成中间件适配器为数据交换系统各交换节点提供数据适配的工具，相关产品架构应符合EAI架构设计标准。 8、应具有国产自主知识产权，并提供产品著作权证书（复印件加盖公章）。 9、为了保证数据和系统的安全，产品厂商应提供相关部门颁发的安全资质。 |
| 5 | 数据交换管理平台中间件 | 1套 | ★1、采用发布订阅的方式对数据交换过程进行建模及管理，支持一对多、多对一、多对多等多种交换模式。支持远程部署数据交换流程，支持批量部署/反部署交换流程。 ★2、针对多种常见的数据交换场景的提供快捷配置功能，例如数据库记录与文件打包交换、图片视频等超大文件交换、基于数据内容的交换路由等场景。 ★3、支持交换节点/数据源维度的交换信息统计，至少应包括时间段、交换成功数、交换失败数等统计信息。 ★4、数据交换管理平台中间件是数据交换系统中提供数据交换整体管理能力的监管平台，平台应采用业界标准的基于浏览器的B/S架构进行构建，需遵循JAVAEE技术标准。 5、应具有国产自主知识产权，并提供产品著作权证书（复印件加盖公章）。 6、为了保证数据和系统的安全，产品厂商应提供相关部门颁发的安全资质。 7、平台应架构成熟、功能稳定，具有3年以上使用经历和10个以上的省、部级以上的成功案例，并提供证明材料。（合同复印件加盖公章） |
| 6 | ETL工具 | 1套 | ★1、ETL工具是实现了数据加工处理逻辑从设计、开发、调试、部署，到运行、管理、监控各个生命周期不同阶段的集成开发平台,提供了简单易用的开发部署工具，并能够对整个处理过程进行管理。 ★2、提供丰富的数据抽取和加载组件，支持包括数据库、普通文本、CSV、XML、Excel等多种格式的文件。 ★3、为了保证数据交换管理平台可以对该产品进行统一的管理和有效监控，产品应与数据交换管理平台产品同一品牌。 ★4、提供可视化图形操作界面，支持中文界面，支持零编码配置，以实现处理流程的快速开发。 ★5、支持各种数据抽取模式，如全量同步、增量同步、双向同步等功能。 ★6、提供丰富的字段级处理组件，如字段值替换、值映射、一列拆多列、一列转多行、行转列、记录合并、记录排序、去除重复记录等功能。 7、提供多个调度机制和异常恢复机制，支持自动和手动恢复，支持从异常点处继续开始流程，以保证数据的完整性。提供分批分包的数据处理方式，并在批次内为数据提供完整的事务控制与保障，以保障数据的一致性。 8、应具有国产自主知识产权，并提供产品著作权证书（复印件加盖公章）。 9、为了保证数据和系统的安全，产品厂商应提供相关部门颁发的安全资质。 |
| 7 | 服务集成中间件 | 1套 | ★1.服务集成中间件是对交换系统中服务集成的关键支撑工具，应提供ESB能力，应具有国产自主知识产权，并供产品著作权证书（复印件加盖公章）。 ★2.为了保证数据交换管理平台可以对该产品进行统一的管理和有效监控，产品应与数据交换管理平台产品同一品牌。 ★3.须支持HTTP/HTTPS、FTP、POP3/SMTP、JMS、TLQ、MQ等多种跨网络通讯技术或协议，支持基于JMS、Web Service、消息中间件、数据库、文件等方式的接入或数据资源共享交换。 ★4.实现与各种文件的集成。集成文件格式包括：文本文件，文本文件可以是定长文件，或以自定义的分隔符分割的文件；二进制文件；XML格式文件，支持标准的XML文件格式。 ★5.支持事务功能，在涉及多个应用的数据交换过程中支持事务功能。提供故障恢复能力，当数据处理失败时，提供重新处理功能，应用也可以建立自己的恢复处理过程。 6.提供图形化的集成开发环境，支持交换集成组件和服务的图形化开发，通过拖曳方式实现集成组件的连接。提供集成组件参数图形化配置。 7.提供B/S结构的监控管理中心实现对系统的远程集中管理和监控。 8. 为了保证数据和系统的安全，产品厂商应提供相关部门颁发的安全资质。 |

# 4.2硬件设备选型要求

| 服务器及网络设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技术要求 |
| 1 | 核心路由器 | 1套 | ★1、包转发能力：>=40Mpps，整机交换容量>=360G，电源模块>=4个；架构：模块化路由器，控制/转发平面分离：支持冗余主控 固定接口配置：>=4GE；接口模块插槽：>=6 ★2、支持路由器虚似化或集群特性，可将两台设备虚拟或集群成一台，提供网站证明连接及截图 ★3、单台配置要求：主控板卡两块，转发处理模块一块，双电源，24端口千兆电口业务板卡两块； ★4、为保证设备兼容性，以及考虑到统一维护、统一管理的目的，投标人所投交换机、路由器需为同一品牌； 5、支持跨数据中心二层互联技术，需提供官网说明 6、支持IPS入侵防御系统，提供全生命周期的入侵安全防护管理，包括威胁发现、检测、阻止、告警等，支持在线更新特征库； |
| 2 | 核心交换机 | 2套 | ★1、交换容量 >=6.4Tbps，槽位数量>=8，包转发率 >=1920Mpps ★2、配置双引擎、双电源，每台配置千兆电口>=48，千兆SFP光口>=12；每台模块配置2个千兆单模光模块,2个千兆多模光模块。 ★3、为保证设备兼容性，以及考虑到统一维护、统一管理的目的，投标人所投交换机、路由器需为同一品牌； 4、支持纵向虚似化特性可将接入交换机做为核心交换机扩展端口使用，需提供官网说明和相关命令截图； 5、SDN：支持OPENFLOW 1.3标准，官方网站可查，提供第三方测试报告；支持普通模式和Openflow 模式切换，需提供官网网站命令手册佐证；支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）； |
| 3 | 高性能服务器 | 5套 | ★1.国产服务器品牌； ★2.CPU：配置4颗X86通用处理器，单CPU主频≥2.3GHz，IntelCPU核心数量 ≥12核,整机核心数≥48核或AMD核心数量≥16核,整机核心数≥64核；内存：配置128GB内存，最大支持扩展≥32根内存插槽；硬盘：配置8块600G 2.5吋10K转SAS硬盘；硬盘控制器：集成1GB 缓存6Gb RAID控制器，支持RAID0,1,10,5,50 ； ★3.扩展槽：≥大于等于4个PCIE2.0插槽，其中两个PCIEx16；网卡：≥集成Intel芯片四千兆网卡； ★4.管理功能：支持IPMI2.0和KVM Over IP功能，独立管理网口 超薄DVD-RW，上架导轨； ★5、服务要求:产品外包装及装箱单，必需有厂商产品详细配置；产品包括原厂商5年免费上门服务； 6、电源：≥1000W2+2冗余金牌电源,支持PMbus； 7、散热：前置2+1冗余热插拔风扇； |
| 4 | 前置机应用服务器 | 11套 | ★1.国产服务器品牌；1U机架服务器； ★2.CPU：配置1颗X86通用处理器，单CPU主频≥3GHz，核心数量 ≥4核,整机核心数≥4核；内存：4根内存插槽，支持双通道，最大可扩展至32GB内存以上，配置≥16G内存；硬盘：支持2个3.5寸/2.5寸SATA硬盘，本次配置≥1T 3.5吋 SATA×1；RAID功能：支持Raid 0，1； ★3.网络：≥2个Intel I210双千兆网卡，支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络特性，DVD光驱，上架导轨；远程管理：可以实现远程KVM、虚拟媒体等高级功能； ★4、服务要求:产品外包装及装箱单，必需有厂商产品详细配置；产品包括原厂商5年免费上门服务； 5.I/O扩展：≥1个PCI-E 3.0 x16扩展槽（x8 link），支持全高半长扩展卡； 6.电源：≥80+高效电源1个 |
| 5 | KVM系统 | 2套 | ★1U手动伸缩控制台(17吋液晶显示器、鼠标、键盘、8口切换器等) |
| 6 | 服务器内存 | 8根 | ★8GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit（580G7 8GB 原装 内存） |
| 信息安全设备 |  |  |  |
| 1 | 下一代防火墙 | 3台 | 由于基础数据库有安全保密要求，此设备的技术参数将在招标文件中列明，不在此发布。 |
| 2 | IPS入侵防护系统 | 1台 | 由于基础数据库有安全保密要求，此设备的技术参数将在招标文件中列明，不在此发布。 |
| 3 | 政务内网数据库审计系统 | 1台 | 由于基础数据库有安全保密要求，此设备的技术参数将在招标文件中列明，不在此发布。 |
| 4 | 政务内网安全运维堡垒机 | 1台 | 由于基础数据库有安全保密要求，此设备的技术参数将在招标文件中列明，不在此发布。 |
| 5 | 移动数据专网VPN接入网关 | 1 | 由于基础数据库有安全保密要求，此设备的技术参数将在招标文件中列明，不在此发布。 |
| 6 | 政务内网网闸 | 1套 | 由于基础数据库有安全保密要求，此设备的技术参数将在招标文件中列明，不在此发布。 |
| 视频处理设备 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技术要求 |
| 1 | 数字平台接入网关 | 2台 | ★1、设备应采用硬件嵌入式设计，系统稳定可靠 ★2、为保证解决方案的整体性，以及考虑到统一维护、统一管理的目的，该产品与视频监控业务平台同一品牌 ★3、支持H.264、MPEG-4视频编码协议，支持非标准数字平台接入，单台设备支持非标准数字平台≥2000个前端接入 ★4、设备可穿越网闸或视频安全接入平台，在内网接入外网资源（以公安部授权机构出具的检验报告为准） ★5、具有“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的产品检验报告 ★6、具有“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的符合GB/T 28181-2011相关要求的检验报告 ★7、提供中国国家强制性产品认证证书（3C）" 8、支持视频信息丢包重传（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 9、将非标注数字平台接收到的码流直接转发时，单台设备的码流转发能力为400Mbps 10、将非标注数字平台接收到的码流转码后发送时，单台主设备应支持2路D1、8路CIF图像转码能力，单台从设备应支持4路D1、16路CIF图像转码能力 |
| 2 | 视频监控业务平台 | 1台 | ★1、单台设备应实现设备接入、数据存储、码流转发、实时浏览、录像同步回放、语音对讲、告警联动、干线管理、集中控制等功能。 ★2、视频监控管理平台采用专用嵌入式硬件设计，非windows系统。 ★3、单台设备应支持至少2000个监控点的接入，支持多级级联（以公安部授权机构出具的检验报告为准） ★4、设备应支持QXGA（2048×1536）、1080P、UXGA、960P、720P、XGA、SVGA、D1、4CIF、2CIF、CIF、QVGA、QCIF、QQCIF等主流视频分辨率 ★5、设备应提供丰富的第三方接口，并提供完善的SDK二次开发包，能够实现和其他业务系统的开发对接 ★6、提供中国国家强制性产品认证证书（3C） ★7、具有“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的产品检验报告 ★8、具有“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的符合GB/T 28181-2011相关要求的检验报告" 9.设备应支持64画面同时浏览功能(提供设备系统截图) 10.设备应不少于3个千兆网口，两个网口完成双网段接入，一个网口支持录像存储（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 11.设备支持双电源设计（以公安部授权机构出具的检验报告为准） |
| 3 | 视频解码器 | 1套 | ★1、机架式设备，内含电源，自动温控系统 ★2、设备应支持解码其他厂商摄像机码流 ★3、为保证解决方案的整体性，以及考虑到统一维护、统一管理的目的，该产品与视频监控业务平台同一品牌 ★4、设备具有公安部检测报告 5、单台设备应支持不少于8路HDMI、8路VGA、8路CVBS视频输出接口设备音频，应至少支持8路Line in线性输入和8路Line out输出，设备支持视频分辨率QXGA,1080P，720P，D1，CIF 6、设备解码性能应支持 8×QXGA、16×1080P、32×720P、36×D1、128×CIF，设备应支持双向音频，实现现场拾音及语音对讲 |
| 4 | 非国标小型摄像机接入平台 | 1台 | ★1、设备应为高清网络录像机，应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠。 ★2、为保证解决方案的整体性，以及考虑到统一维护、统一管理的目的，该产品与视频监控业务平台同一品牌 ★3、单台设备应采具备不小于32路网络视频接入能力 ★4、支持1080P/720P/D1/CIF/QCIF格式的视频输入，最大支持32路码流为8Mbps的视频流接入，支持HDMI、VGA双输出，分主辅屏幕显示，可分别用于浏览或回放（以公安部授权机构出具的检验报告为准） ★5、内置8个硬盘接口，支持eSATA接口外接存储设备（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 证书要求: ★6、"具有“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的网络硬盘录像机产品型式检验报告 ★7、具有“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的符合GB/T 28181-2011相关要求的型式检验报告 ★8、提供中国国家强制性产品认证证书（3C）" 9、NVR总资源为满负载情况下最大接入带宽320Mbps、最大转发带宽320Mbps（以公安部授权机构出具的检验报告为准），NVR支持16路同步回放，16路解码分辨率全部为1080P.（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 10、支持录像切片功能，可将录像等分成4/9/16路同步回放（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 11、设备应具备2×RJ45、1×LineIn、1×LineOut、2×告警输入、2路告警输出、1×HDMI、1×VGA、4×USB、1×eSATA接口。 |
| 办公设备 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技术要求 |
| 1 | 平板电脑 | 15台 | ★总体要求：国产品牌，Android操作系统； 配置要求： ★CPU：单CPU主频≥1GHz，核心数量 ≥4核； ★存储：RAM≥1GB，ROM≥16G； ★扩展支持：支持Micro SD卡，最大可扩展≥32G； ★显示要求：屏幕尺寸≥7英寸； ★电源：电池容量≥4000mHa |
| 2 | 运维管理客户端电脑 | 4台 | ★总体要求：国产品牌，window操作系统，一体机； 配置要求： ★CPU：单CPU主频≥2.4GHz，核心数量 ≥2核； ★内存：容量≥4GB； ★显卡：独立显卡，显存≥2G ★硬盘：容量≥500G； ★显示要求：屏幕尺寸≥23英寸； |

# 4.3系统及工具软件选型要求

| 虚拟化软件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技术要求 |
| 1 | 云虚拟化管理中心客户端 | 24 CPU | ★1、硬件平台支持，基于X86平台，并采用裸金属架构设计； ★2、商用虚拟化软件，拥有完全自主知识产权。提供软件著作权等级证书。底层虚拟化软件及上层管理软件均为非OEM产品。提供原厂技术支持； 跨平台 ★3、可支持异构虚拟化平台，包括Xen、VMware，可提供计算、存储服务，通过系统web门户进行统一管理和调度； ★4、云平台提供的各项技术保证开放性、可移植性和扩展性，兼容主流X86服务器、存储、交换机和路由设备等硬件设备 ★5、产品包括原厂商至少五年免费上门服务； 6、支持硬件辅助虚拟化技术，如Intel VT-X/VT-D等，CPU和内存虚拟化的性能损耗≤5%； 7、可管理物理服务器，收集服务器的信息，对服务器的健康状态进行监控，虚拟存储资源管理,共享存储类型及状态信息，包含存储类型（SAN、NFS、Parastor等）；支持扫描任务的管理，并生成详细检测结果报告。 8、将资源的管控集中到运维管理员，有一个申请、审批的流程，并可以根据需要创建多级管理员，可以根据需求自定义设置审批流程 |
| 2 | 云虚拟化管理中心服务器端 | 2套 | ★1、云虚拟化管理中心平台端与客户端为套件产品，必须为同一品牌。 ★2、可以设置不同的虚拟数据中心服务等级，根据不同服务等级提供不同的资源和服务。 ★3、产品包括原厂商至少五年免费上门服务； 4、支持查看虚拟数据中心的资源情况，支持主机、存储、网络分别有自己的整体监控视图，支持存储整体情况、存储系统、存储池、虚拟磁盘等不同粒度展现存储使用情况,支持网络资源的监控，支持用户自定义报表内容，支持将资源的管控集中到运维管理员，支持日志根据不同类型进行分类统计和显示，如一般、告警、错误等不同级别进行分类显示,支持创建不同项目的项目组，进行资源和人员的划分以及逻辑对应关系。 |
| 数据库系统 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技术要求 |
| 1 | 数据库软件 | 1套 | ★支持事务的多版本读一致性与回滚段机制。 ★DML操作只能有行级锁，任何情况下不允许有锁定过多资源的锁升级，以降低死锁的可能性，若出现死锁，能自动解锁。 ★多个用户操作同一条记录时，任何情况下读、写互不影响，并且不能有读取其他用户未提交数据的脏读。 支持对非结构化数据采用统一数据类型进行管理，可以应用统一的管理策略如智能压缩、透明加密等功能。 ★必须支持数据库闪回技术，能保障数据库准确恢复到以前的某个时间点，支持库级、表级、行级的回滚技术。 ★对数据库伸缩性的支持具有从单服务器到多服务器的扩充能力，必须支持基于共享存储的真正应用集群系统。 支持数据分区优化的大数据量处理功能；要求支持范围、列表、哈希、组合、引用、间隔等多种表分区方式；支持分区向导功能。 应具有强的容错能力、错误恢复能力、错误记录及预警能力，能在不影响数据库运行的条件下快速恢复已提交的修改。可以在秒级别将整个数据库、表、表中的记录或是事务恢复到指定时间点。 支持存储关系型数据和对象型数据 ★支持网格计算和资源的虚拟化 支持主流的网络协议，（如：TCP/IP、IPX/SPX、NETbios 及混合协议） ★支持同构、异构数据源的访问，包括文件数据源；能和异构数据库互相复制 支持存储过程、触发器。触发器支持语句执行前、执行后和可替换型三种方式。支持行级触发器。触发器的触发操作和事件包括DML、DDL、数据库启停、错误信息、登录/注销 ★支持在一台机器的浏览器界面中统一管理不同平台的多个数据库 ★能够将原有异种数据库向本数据库无损失移植 内嵌支持存储、管理、查询和提取半结构化的数据，如XML文档，支持XML数据类型，直接把XML存储于数据库中 ★支持不依赖于第三方软件和存储的异地双机和多机热备 支持大规模数据加载和更新，数据库的数据文件能跨平台互相交换 ★支持用户对数据库内存管理（如，将用户指定的数据库对象常驻内存），支持SSD作为数据库的二级缓存 支持当前最流行的数据库技术标准； 完全支持中文国家标准中文字符的存储处理，支持UNICODE通用编码格式； 支持ANSI/ISO SQL:2003标准 ★数据库厂商能够提供集群文件系统，可用于数据库文件和操作系统文件统一管理的文件系统 支持大到EB级数据量的存储管理； ★提供并发控制机制, 必须支持数据库多版本读写一致性及自动的死锁处理能力。支持行级锁，而且行级锁不升级 ★具有支持并行操作所需的技术，包括多CPU并行和多服务器并行、事物处理的完整性控制技术等，支持并行查询/DML、备份/恢复、导入/导出、索引创建 支持数据分区优化的大数据量处理功能；要求支持范围、列表、哈希、组合、引用、间隔等多种表分区方式；支持分区向导功能。 支持多CPU SMP平台 支持在线备份与恢复，支持多级增量备份，应能支持基于磁盘的备份，支持多种数据复制方式。 ★支持不依赖于第三方软件的异地容灾方案，且容灾数据库可打开用于查询、备份等操作。 ★必须支持数据库闪回技术，能保障数据库准确恢复到以前的某个时间点，支持库级、表级、行级的回滚技术 ★对数据库伸缩性的支持具有从单服务器到多服务器的扩充能力，必须支持基于共享存储的真正应用集群系统， 应具有强的容错能力、错误恢复能力、错误记录及预警能力，能在不影响数据库运行的条件下快速恢复已提交的修改。可以在秒级别将整个数据库、表、表中的记录或是事务恢复到指定时间点 数据库、表大小等参数可在线设置，支持在线重建索引 支持C2级安全标准，多级安全控制； 支持数据库存储加密、数据传输通道加密及相应冗余控制； 支持数据库细粒度审计、透明数据加密、标签安全等数据库安全特性； ★支持主流厂商及市场主推的硬件平台及Windows、Linux、Unix等操作系统； 支持主流的网络通信协议，应包括：TCP/IP等； 支持HTTP2.0、SSL等。 支持易用并具有广泛适应性的开发语言和工具，如VC、VB、PB、JAVA、XML、WEB应用工具等等； 支持当前流行的应用拓扑结构，如终端/服务器、客户机/服务器、浏览器/应用服务器/数据库服务器处理模式等； 支持JDBC、Pro*C和OCI等多种驱动连接方式。支持SQL及SQLJ开发存储过程，内嵌Java虚拟机，支持JDK1.5标准。 提供单一的BS模式管理控制台 ★要求数据库提供自我管理功能，实现数据库自我诊断、自我调优。 ★数据库集群要求基于共享存储的真正应用集群系统，集群可同时应用与OLAP和OLTP环境，集群同时支持负载均衡和秒级时间范围的自动故障切换功能，集群节点可无限水平扩展，且增加节点是无需停机和重新分配数据 要求集群产品在国内具有多个成熟的成功案例，且至少提供3个超过4节点、1个超过10节点的集群成功案例 ★目标数据端25客户端许可并含一年原厂商服务 |
| GIS平台 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技术要求 |
| 1 | 二维数字城市GIS平台 | 1套 | 总体要求 1.软件厂商应具有国际知名度，技术先进，具备引领GIS软件发展的能力。 2.功能全面、性能稳定，在国内外的各行各业中拥有大量成熟应用案例。 3.支持大多数主流计算机平台，支持Windows、主流UNIX、Linux等运行环境。 4.具有良好的开放性，遵循国际主流IT标准：网络协议TCP/IP、HTTP，WEB、XML，遵循ISO、FGDC、OGC规范，支持UML统一建模语言。 5.具有良好的可伸缩性、通用性和兼容性，支持从上到下多个产品层次，支持无缝地扩展和升级。 6.具有完整的从内容准备、服务发布、到服务管理、服务调用的一体化解决方案。 软件参数 ★1.支持同遥感软件ENVI进行无缝集成，可直接将处理中间过程与ENVI之间进行相互转换和对接，无需进行中间格式转换。 2.拥有对E00、Coverage、DWG/DGN、Shape File、LAS数据格式支持的能力，兼容GeoTIFF(包括bigTIFF)，ERDAS Image,eYaImage,ECW和JPEG2000等格式影像，能够读取110+种空间数据格式，提供导出70+种其他数据格式的转换功能，支持OGC服务的显示。原生支持激光雷达数据，能够对其集成管理、二三维一体化显示、进行栅格表面分析，以及发布为影像服务进行共享。 4.支持基于数据驱动的排版地图自动生成，包括标题、报表的布局和分幅地图册的自动生成。提供动态图例的功能，可以只展示可视范围要素的图例。 5.提供功能丰富的空间分析工具集：包括：空间叠加工具、临近分析工具、数据管理工具、数据转换工具等。提供支持创建点/线/多边形类型要素的测地缓冲以及支持GPS数据导入和地理标记照片定位的工具。 6.提供集成的地理处理框架，支持多种执行方式，包括内置对话框工具、模型工具、脚本工具。Python脚本提供数据访问、网络分析等6个模块，还可脱离软件环境单独运行脚本。除了可以直接支持基本的空间分析操作外，还可以支持不同形式地理处理模型的整合，构建专业的完整的工作流模型。模型可以保存在数据库中，并进行共享。 7.地理处理的可视化建模工具提供用户界面交互的方式建立，修改和维护模型；可以方便地定义模型参数，运行全部或部分模型，结果可以直接添加到工作窗口；模型可以导出为脚本。 8.支持基于增量的分布式异构空间数据库复制功能，支持多级树状结构的复制，支持checkin/checkout,one way ,two way 三种复制方式。 9.提供GIS服务创建和管理框架，支持便捷的创建和管理二维/三维地图显示服务，影像服务，要素服务，搜索服务，几何服务，远程空间数据库访问服务，网络分析服务，地理定位服务，和自定义高级GIS分析服务、允许自定义样式的WMS服务、支持编辑更新的WFS-T服务等。 10.支持具有时态信息的地图服务，提供基于时间维的查询，支持历史回溯的动画展示。 11.支持 Query layer，支持通过SQL语句创建地理图层 ★12.支持Python创建企业级地理数据库，并且使用数据库的相关功能。 ★13.提供通过ST_Geometry类型存储参数化的圆和椭圆。 14.提供Data Reviewer服务扩展，执行数据质量控制，可以以Web服务方式在Web端和移动端调用。 25.提供iOS，Android，Windows phone应用开发包，支持移动应用开发。 共享平台招标参数 1.提供遵循国家地理信息公共服务平台数据层建设规范的制图模版、符号库及相关处理工具，满足多样化制图效果。 2.支持紧凑型切片存储格式的地图服务；支持JPEG和PNG32混合模式切片技术的缓存服务的查看、浏览、显示、查询等功能。 3.支持发布二维地图服务、三维地图服务、栅格影像服务、几何服务、空间数据服务、要素服务、地理处理服务、网络分析服务、地理编码服务、公交换乘服务等服务类型。 4.支持发布文档资料、专题图、离线地图等服务资源，支持在线/离线模式的资源管理。 5.提供完善的服务管理能力，基于B/S管理系统即可完成服务发布、注册、审核、状态调整等所有服务管理工作；支持授权不同的管理员执行特定的服务管理功能。 6.提供用户体系管理功能；提供细粒度服务权限控制，支持服务权限控制到时间、范围（行政区划或自定义的多边形）、图层、特定条件的数据内容等；支持将特定服务与固定的IP地址或服务器MAC地址绑定授权；支持按组织机构批量授权。 ★7.提供平台层面的Token安全认证体系。 ★8.提供平台监控及响应机制，能够监控平台的软硬件状态（包括CPU使用情况、网络情况、应用服务器的各种性能指标、数据库服务器性能等等）；能够监控平台的运维管理情况、服务访问情况，及时发现并处理用户的恶意访问行为。 9.提供平台日志管理功能，支持平台监控日志、服务访问日志、运维操作日志的管理，以及基于日志的分析统计信息生成及导出。 10.支持常规的Web服务器：Tomcat、WebLogic等。 11.在平台层面提供从单机到服务器集群的动态扩展能力。 12.支持对异构平台服务的管理功能，支持满足标准的异构平台服务注册与统一管理；支持服务聚合。 13.提供分节点集群能力，支持平台各节点之间的数据下发、日志同步等。 14.支持OGC相关规范，包括：WMS 1.3.0、WFS 1.1.0、WCS 1.1.1、WMTS 1.0.0、WFS-G等规范并向下兼容。 15.提供服务目录系统，支持OGC CSW协议，提供服务搜索、发现、访问和管理等功能。 16.提供地理信息门户系统，能够进行日常信息通告的发布、服务资源展示以及交换共享。 17.提供应用搭建模版，能够利用平台中已发布的服务，采用模板向导方式，完成一个自定义基础WEBGIS系统的搭建过程，搭建好的WEBGIS系统可以直接部署在服务器上供外部用户访问。 18.提供应用开发接口库，提供SOAP、REST开发接口，提供B/S（JavaScript、Flex、Silverlight）开发接口;支持移动端开发，提供iOS、Android、WinPhone开发接口。 |
| 2 | 三维智慧城市GIS平台 | 1套 | 技术要求 ★1.具有完全自主知识产权的国产GIS平台软件。 ★2.GIS平台自带海量的空间数据引擎，支持国际主流商用数据库，要求同时支持Oracle9i、10g、11g、12c等版本数据库管理系统。具有二三维一体化的服务发布、管理与聚合功能，支持服务状态实时监控、异常信息记录，提供多层次的扩展开发能力。开发环境与运行环境统一。 ★3.平台支持三维粒子效果，如雨、雪、雾、火焰、烟、喷泉等。 4.GIS平台无需虚拟技术，直接支持跨平台。支持多种操作系统，可以运行于Windows，Linux等操作系统；全面支持32位及64位操作系统，移动端支持windows8等操作系统，并支持相关三维功能。 5. 平台支持基于特征点线数据直接生成高精度TIN，并可根据矢量面对地形进行修正。建筑、城市部件、植被等三维模型数据可实现数据库管理，实现三维场景的增量式实时更新。 6.服务式GIS应用服务器支持三维模型及三维地理信息服务的分布式部署和负载均衡，支持基于图层的数据服务权限和功能权限控制，客户端无授权数量限制。 7.GIS平台支持多源（多种数据格式、多种数据库）数据无缝集成，能直接读入.X、OSG、DXF、SHP等格式。支持基于UDP/TCP的监控摄像头视频数据实时接入并投影到三维场景中，支持GPS数据的实时接入和轨迹回放。 |

注：涉密内容，如果想全部了解，请与我方联系签订保密协议（请投标人把计算机信息系统集成一级资质复印件加盖投标人公章并标注上联系人及邮箱，把上述内容发传真至0417-2972521，联系人：贺女士0417-2972505）