关于公开征求对营口市海洋与渔业局

营口团山国家级海洋公园能力建设视频监控系统建设、科研设备与宣教设施项目需求意见的公告

受营口市海洋与渔业局的委托，营口市公共资源交易服务中心现对营口团山国家级海洋公园能力建设视频监控系统建设、科研设备与宣教设施项目进行公开招标采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2015年4月10日15:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：智胜新家园小区院内，军分区南行1000米

邮            编：115000

联     系     人：樊女士

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972505

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一五年四月一日

以上内容当否请批示

分管主任:               科室负责人：              审核人：           拟稿人：

年    月   日

视频监控和宣教设施采购技术需求

## 一、合格投标人的资格条件

- 1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

- 2．投标人须具有建筑智能化工程专业承包贰级及以上资质；

- 3. 若投标人为代理商，须提供监控设备（摄像机，存储，服务器，软件，解码器等）厂商和LED大屏幕生产厂商针对本项目的原厂商的授权书和售后服务承诺函；

- 4. 应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

- 5．本项目不允许联合体投标。

## 二、技术参数

| 监控系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数及规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 高速球型摄像机 | 图像传感器 1/2.8" Progressive Scan CMOS；有效像素 约250万像素；最低照度 彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.01Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR；水平解析度 ≥1000TVL；白平衡 自动 / 手动 / 自动跟踪白平衡 /室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡；增益控制 自动/手动；信噪比 大于 52dB；降噪 支持；背光补偿 支持；宽动态 支持；电子快门 1-1/10,000s；日夜模式 自动ICR彩转黑；数字变倍 16倍；隐私遮蔽 最多2块区域；聚焦模式 自动 / 半自动 / 手动；焦距 4.3-129mm，30倍光学变倍；变倍速度 大约3秒(光学,广角-望远)；水平视角 65.1-2.34度(广角-望远)；近摄距 10mm-1500mm(广角-望远)；光圈数 F1.6-F5.0；Smart侦测 人脸侦测、区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测；Smart录像 断网续传、智能后检索；Smart图像增强 透雾、强光抑制、Smart IR；Smart编码 低码率、ROI、SVC；Smart报警 网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问；水平范围 360°连续旋转；水平速度 水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设；水平预置点速度：240°/s；垂直范围 -2°-90° (自动翻转)；垂直速度 垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设；垂直预置点速度：200°/s；比例变倍 支持；预置点个数 256个；巡航扫描 8条，每条可添加32个预置点；花样扫描 4条，每条路径记录时间大于10分钟；断电记忆 支持；守望功能 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描；方位角信息显示 开 / 关；定时任务 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验；雨刷 支持；红外照射距离 150米；红外角度 根据焦距可变；最大图像尺寸 1920×1080；主码流分辨率及帧率 50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×720) 60Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×720)；子码流分辨率及帧率 50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)、25fps(320×240)60Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240)、30fps(320×240)；视频压缩 H.264/MJPEG；音频压缩 G.711/G.722/G.726/MP2L2/AAC；网络协议 IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour；同时预览视频数 最多20路；用户权限 最多32个用户，分3级:管理员、操作员和普通用户；安全模式 授权的用户名和密码，以及MAC地址绑定；HTTPS加密；IEEE 802.1x网络访问控制,IP地址过滤；报警输入 7路开关量输入(0-5vDC)；报警输出 2路，支持报警联动；报警联动 预置点/巡航扫描/花样扫描/SD卡录像/触发开关量输出/上传中心/上传FTP/邮件联动；音频输入 音频输入(LINE输入、MIC输入)，音频峰值:2-2.4V[p-p]，输出阻抗:1KΩ±10%；音频输出 线性电平，阻抗:600Ω；网络接口 内置RJ45网口，支持10M/100M网络数据；SD卡接口 内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（最大支持64G），可支持手动录像/报警录像；模拟视频输出 1.0V[p-p] / 75Ω，PAL或NTSC，BNC头；RS485控制接口 采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议；应用编程接口 支持软件集成的开放式API，支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)、支持海康SDK和第三方管理平台接入、支持GB/T28181协议、支持E家协议；客户端 支持iVMS-4200客户端；浏览器 支持IE7+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器、支持多国语言；电源 AC24V；37W max（其中红外灯15W max，加热6W max）；工作温度和湿度 -30℃-65℃；湿度小于90%；防护等级 IP66；TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准； | 台 | 2 |
| 2 | 摄像机支架 | 壁装支架 | 个 | 2 |
| 3 | 摄像机电源 | 12V2A | 个 | 2 |
| 4 | 金属立杆 | 4.5米 | 个 | 2 |
| 5 | 金属立杆基础 | 800*800*1200h，含预埋件 | 个 | 2 |
| 6 | 存储设备 | 1、网络视频输入：32路（16路）（8路） ★2、总资源（NVR每秒处理的最大接入带宽）：≥200Mbps（100Mbps）(50Mbps) ★3、接入分辨率：5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/4CIF 4、HDMI输出：1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080p/50Hz，1920x1080p/60Hz 5、VGA输出：1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080p/60Hz 6、音频输出：1路，RCA接口 7、同步回放：16路 8、硬盘接口：8个SATA接口 9、网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 10、语音对讲输入：1个，BNC接口 11、串行接口：1个，标准RS-485串行接口；1个，标准RS-232串行接口； 12、USB接口：1个USB3.0接口，2个 USB2.0接口 ★13、标签自定义功能：支持对指定的录像进行标签并归档，便于后续查看，支持≥64个标签。 ★14、录像加解锁功能：支持对关键数据加锁并归档，只有解锁后才可被覆盖 ★15、远程管理IPC功能：支持对前端IPC远程升级；支持远程对IPC的编码配置修改，可以设置分辨率、码率、字符叠加、抓图设置等 ★16、录像自动续传功能：支持前端摄像机断网时间内SD卡中的录像（视IPC的存储空间大小而定）回传到NV ★17、绊线入侵报警功能：在特定条件下（前端IPC需支持智能帧功能），人、车或者移动物体按设定方向穿越设定的警戒线时触发报警 ★18、区域入侵报警功能：在特定条件下（前端IPC需支持智能帧功能），人、车或者移动物体按设定方向穿越设定的区域时触发报警 ★19、浓缩播放功能：能对视频录像按智能分析类别进行检索（前端IPC需支持智能帧功能）,对符合设定条件的视频正常速度播放，其他视频按设定速度播放 ★20、网口应用：支持2个不同段IP地址的IPC设备接入 支持将多网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余，当其中一条链路失效，不影响数据传输和存储 其中“★”项以公安部授权机构出具的检验报告为准 | 台 | 1 |
| 7 | 硬盘 | 3TB 接口类型 SAS 缓存 128M 转速 7200转 | 块 | 2 |
| 8 | 平台服务器 | 处理器 支持1颗Intel 单路处理器：Intel® Xeon® E3 series Intel® Core™ i3 processor Intel® Pentium® processor G6xx/G8xx前端总线可达1333MHz芯片组 Intel C204芯片组内存 4个内存插槽、双通道、最大支持16GBECC DDR3 1066/1333MHz DIMMRAID Intel® Rapid Storage Technology 支持HOSTRAID 0、1SATA 端口数 提供6个板载SATA接口，其中2个支持SATA 6.0 Gb/秒磁盘 IS-VSE1030最大支持2块SATAⅡ大容量硬盘网络控制器 集成2个Intel千兆网卡（RJ45接口）Intel® 10/100/1000 82574L Gigabit Ethernet ControllerIntel® 10/100/1000 82579 Gigabit Ethernet Controller显卡 集成显卡I/O扩展槽 PCI *1、PCI-E 2.0 x8 *3、PCI-E 2.0 x16 *3 可选支持一个全高PCI-E x16外部设备接口 1个VGA口，在机器后端；1个COM口，在机器后端2个USB口在机器后端；2个USB口，在机器前端电源 标配输出功率400W 交流电源输入110V-240V，47～63 Hz工作环境温度 运行时温度10℃～35℃，相对湿度40% ～ 80%非运行时温度-40℃～55℃，相对湿度20% ～ 93%运行模式中噪声值为43.2dB-72.7dB，低于国家标准安全及电磁测试符合国家标准 | 台 | 1 |
| 9 | 定制开发软件平台 | 根据建设方要求进行定制开发软件平台，包含但不仅限于以下功能： 平台基于SOA模式设计，对系统功能体系进行模块化组合，使系统具备随需应变的特性 平台核心处理单元支持分布式、负载均衡部署，并采用多级架构来支持系统平台自身规模的扩展 平台服务支持集群功能，存储系统支持N+M的热备模式 平台界面设计人性化，采用B/S管理、C/S操作模式，使系统维护更方便快捷 平台支持多级权限管理，权限细化到每台设备的具体功能分项 平台提供统一的认证、授权管理机制 平台兼容多种数据库，包括Postgresql数据库、Mysql数据库、Sqlserver数据库、Oracle数据库等 综合管理平台结合电视墙服务器，可实现开窗、缩放、漫游、自定义场景设置及预案管理等功能 | 套 | 1 |
| 10 | 解码器 | VGA路数 4路VGA输出分辨率 1080P：1920*1080@60/50HZ，UXGA：1600*1200@60HZ，SXGA：1280*1024@60HZ，720P：1280*720@60/50HZ，XGA：1024*768@60HZHDMI路数 4路HDMI输出分辨率 1080P：1920*1080@60/50HZ，UXGA：1600*1200@60HZ，SXGA：1280*1024@60HZ，720P：1280*720@60/50HZ，XGA：1024*768@60HZBNC输出 2路（无音频）畅显功能 支持，（BNC输出口不支持畅显功能。开启畅显功能后，HDMI\VGA只有偶数口有畅显效果，并且解码性能下降到原性能的1/4）解码分辨率 800W@13fps、600W@25fps、500W及以下@25fps解码通道 32解码能力 2路800W/4路500W/8路1080P/16路720P/32路4CIF及以下分辨率画面分割数 1/4/6/8/9/12/16网络接口 1个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口语音对讲 1个输入，1个输出，3.5mm音频接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ）音频输出 4路，1个DB15接口报警输入 4路报警输出 4路串行接口 一个标准232接口（DB9）、一个标准485接口电源 内置 AC220V功耗 ≤70W | 台 | 1 |
| 11 | 视频光端机 | 2路视频信号，1路反响数据信号 | 对 | 2 |
| 12 | 终端盒 | 8口 | 个 | 4 |
| 13 | 耦合器 | FC | 个 | 32 |
| 14 | 光纤跳线 | 单模3米 | 条 | 8 |
| 15 | 弱电箱 | 白钢 800*600*250 | 个 | 2 |
| 16 | 弱电箱基础 | 800*450*400 | 个 | 2 |
| 17 | 液晶电视 | 屏幕尺寸 50英寸屏幕类别 A+屏屏幕分辨率 全高清（1920x1080）3D显示 不支持亮度 800cd/㎡屏幕比例 16:9刷屏率 60HZ背光源 侧光式LED扫描方式 逐行扫描响应时间 8.5ms支持格式（高清） 1080p/1080i/720p水平视角（度） ±178°垂直视角（度） ±178°CPU 双核A9架构 1.0GHz内部存储空间 4GB | 台 | 2 |
| 18 | 电视机挂架 | 适用尺寸 50英寸； 适用的VESA孔位（mm） 100*100,200*100,200*200,300*200,300*300,400*200,400*300,400*400mm（横向*纵向) 最大承重（kg） 30kg 挂架材质 冷轧钢板 上下调节度 0-10度 | 个 | 2 |
| 19 | 设备机柜 | 600*1000*2000 | 台 | 1 |
| 20 | 计算机 | I3-4150(CORE I3 3.5G 3M缓存),MATX/H81 PCI,1X2G DDRIII 1600,500G/7200/SATA3,高性能集成显卡,集成10/100/1000M自适应网卡,集成声卡,DVDRW,6个USB(前置2个,要求前置USB接口分离放置,并且间距在2厘米以上，可同时使用两个外接设备)，其中后面板4个；220V低能耗电源 不小于180W 光电鼠标；防水键盘;MATX立式20升 ，带机箱锁位，支持扩展双硬盘；19．5英寸宽屏液晶显示器 , 1、 提供台式机原厂同一品牌的远程管理软件，能够实现USB端口的有效管理； 2、 能够及时更新操作系统安全补丁； 3、 能够对应用程序进行管理； 4、 能 进行高效的远程维护及业务系统的安装或升级； 5、 能够配置网络带宽、流量； 6、 能够对软/硬件资产进行统计，监控软/硬件变更，并可报警； 7、 能够提供完善的报表和系统日志。 1、 计算机制造厂商提供2小时内响应，第二个自然日上门，全年365日无休服务； 2、 计算机制造厂商提供主要部件免费3年保修，3年上门服务； 3、 计算机制造厂商提供800和400免费客服电话服务； 4、 计算机制造厂商提供远程在线诊断并解决故障服务； 5、 要求计算机生产厂商针对此项目出具该项目投标授权书原件、售后服务承诺函原件（原件需加盖生产厂商公章）；必须保证原厂正品行货，拒绝炒货。 | 台 | 2 |
| 21 | 交换机 | 端口结构非模块化端口数量28个端口描述24个10/100Base-TX以太网端口，2个10/100/1000Base-T以太网端口，2个复用的100/1000Base-X SFP端口控制端口1个Console口传输模式全双工 | 台 | 1 |
| 22 | 操作台 | 平面操作台 | 联 | 2 |
| 23 | 挖沟及恢复 | 宽600mm 深800mm | 米 | 710 |
| 24 | 电缆保护管 | PE 110 | 米 | 1308 |
| 25 | 尼龙管 | PE25 | 米 | 171.1 |
| 26 | 弱电井 | 直径一米圆井 | 个 | 3 |
| 27 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 6543.1 |
| 28 | 视频线 | SYV75-5 | 米 | 100 |
| 29 | 6芯单模光缆 | 6芯单模 | 米 | 6543.1 |
| 30 | 静电地板 | 600*600全钢 | 平 | 12 |
| 31 | 金属线槽 | 200*100 | 米 | 15 |
| 32 | 塑料线槽 | PVC40*20 | 米 | 3 |
| 33 | 电视监控系统摄像机调试 |  | 台 | 2 |
| 34 | 电视监控系统试运行 |  | 套 | 1 |
| 室外全彩LED大屏幕系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数及规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | LED显示屏 p16 | 室外防水全彩P16，长7.168m*高5.12m*2红管典型亮度：1080mcd国产φ3椭圆灯管 绿管典型亮度：1800mcd 蓝管典型亮度：300mcd像素点间距：16mm基色：红色+绿色+蓝色颜色组合：1R1G1B物理密度：3906点/m2 配色比例：R:G:B=3:6:1显示模块分辨率：长16 点×高16 点显示模块尺寸：长 256mm×高 256 mm显示模组分辨率：长 96点×高96 点显示模组尺寸：长1536 mm×高1536 mm×厚 150 mm显示模组像素：9216点显示模组重量：50kg/m2 显示模组箱体材质：冷轧钢板亮度：7500cd/m2（开机白平衡状况下）视角：水平120°，垂直60°对比度：2000:1均匀性：模块1%≤LMJ≤15%，模组1%≤LGJ ≤15%刷新频率：≥1200 Hz帧频：60Hz占空比：50%(可调)灰度等级：16bit防水等级：IP65（正面） 拼装精度：任意相邻像素间≤0.5mm显示模块拼接间隙＜1mm防护功能：防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防雷、抗震等保护功能：过流、短路、过压、欠压保护及烟雾报警和温升报警功能(烟雾报警选配)驱动方式：静态恒流显示方式：计算机点对点同步控制LED理论寿命：5万小时盲点率：＜0.0001（出厂时为零）屏体温升：≤15K散热方式：强排风散热 | ㎡ | 73.4 |
| 2 | 管理计算机 | I3-4150(CORE I3 3.5G 3M缓存),MATX/H81 PCI,1X2G DDRIII 1600,500G/7200/SATA3,高性能集成显卡,集成10/100/1000M自适应网卡,集成声卡,DVDRW,6个USB(前置2个,要求前置USB接口分离放置,并且间距在2厘米以上，可同时使用两个外接设备)，其中后面板4个；220V低能耗电源 不小于180W光电鼠标；防水键盘;MATX立式20升 ，带机箱锁位，支持扩展双硬盘；19．5英寸宽屏液晶显示器 ,1、 提供台式机原厂同一品牌的远程管理软件，能够实现USB端口的有效管理；2、 能够及时更新操作系统安全补丁；3、 能够对应用程序进行管理；4、 能 进行高效的远程维护及业务系统的安装或升级；5、 能够配置网络带宽、流量；6、 能够对软/硬件资产进行统计，监控软/硬件变更，并可报警；7、 能够提供完善的报表和系统日志。1、 计算机制造厂商提供2小时内响应，第二个自然日上门，全年365日无休服务；2、 计算机制造厂商提供主要部件免费3年保修，3年上门服务；3、 计算机制造厂商提供800和400免费客服电话服务；4、 计算机制造厂商提供远程在线诊断并解决故障服务；5、 要求计算机生产厂商针对此项目出具该项目投标授权书原件、售后服务承诺函原件（原件需加盖生产厂商公章）；必须保证原厂正品行货，拒绝炒货。 | 台 | 2 |
| 3 | 显卡 | DVI | 块 | 2 |
| 4 | 发送卡 |  | 块 | 2 |
| 5 | 接收卡+转接卡 |  | 张 | 40 |
| 6 | 配电柜（放置屏体内） | 80KW带远程上电功能，双开门 | 台 | 1 |
| 7 | 一级防雷器 | 三相V25-B/3+PE | 台 | 1 |
| 8 | 排风系统 | 轴流风机 | 台 | 8 |
| 9 | 屏体框架结构 | 按设计图纸要求制作 | 套 | 1 |
| 10 | 立柱结构及基础 | 按设计图纸要求制作 | 套 | 1 |
| 11 | 显示系统软件 | LED控制软件 | 套 | 2 |
| 12 | LED专用光端机 | 传输ＬＥＤ信号用光端机 | 对 | 2 |
| 13 | 音频光端机 | 音频信号传输用 | 对 | 2 |
| 14 | 户外音柱 | ◆数字网络解码模块与音柱一体化设计，铝合金防水防锈外壳结构； ◆采用高速工业级芯片，启动时间小于1秒； ◆待机功率小于2W，满足国家环保节能认证的标准 ◆内置网络解码模块，通过网络接收服务器音频节目； ◆内置高保真扬声器和8Ω×60W功率放大器； ◆具有地址复位功能； ◆有以太网口的地方即可接入，可以跨网段和路由； ◆高强度防水设计，符合IP65防护等认证； | 只 | 4 |
| 15 | 操作台 | 平面操作台 600*600 | 联 | 2 |
| 16 | 弱电箱 | 白钢 800*600*250 | 个 | 1 |
| 17 | 电源插排 | 18孔 | 个 | 6 |
| 18 | 4对双绞线缆 | UTP5 | 米 | 100 |
| 19 | 电缆 | 3*50M²+2*25M² | 米 | 300 |
| 20 | 铜鼻子25M² | 25M² | 个 | 8 |
| 21 | 铜鼻子50M² | 50M² | 个 | 12 |
| 22 | 双壁波纹电缆保护管 | 110 | 米 | 200 |
| 23 | 终端盒 | 8口 | 个 | 2 |
| 24 | 耦合器 | FC | 个 | 16 |
| 25 | 光纤跳线 | 单模3米 | 条 | 4 |
| 26 | 6芯单模光缆 | 6芯单模 | 米 | 1574.7 |
| 27 | 镀锌管 | DN25 | 米 | 100 |
| 28 | 弱电井 | 直径一米圆井 | 个 | 2 |
| 29 | 电源线 | RVV3*6² | 米 | 360 |
| 30 | 音频线 | RVV2*1.0 | 米 | 100 |
| 广播系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数及规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 户外音柱 | ◆数字网络解码模块与音柱一体化设计，铝合金防水防锈外壳结构； ◆采用高速工业级芯片，启动时间小于1秒； ◆待机功率小于2W，满足国家环保节能认证的标准 ◆内置网络解码模块，通过网络接收服务器音频节目； ◆内置高保真扬声器和8Ω×60W功率放大器； ◆具有地址复位功能； ◆有以太网口的地方即可接入，可以跨网段和路由； ◆高强度防水设计，符合IP65防护等认证； | 只 | 2 |
| 2 | 音柱支架 |  | 个 | 2 |
| 3 | 音频光端机 | 音频信号传输用 | 对 | 2 |
| 4 | 媒体矩阵控制主机 | 1.8路输入,8路输出2.可由外部控制信号控制，或手动控制3.具有级联输出功能，级联下个矩阵，输入带缓冲4.有紧急广播强插功能5.地址设置通过面板按键操作设置6.上电能恢复手动设定矩阵输出状态7.电源：～220V±10%/50HZ8.功能按键：8个通道选择键9.网线接口：标准RJ45×2, 1个输入,1个输出10.系统音频信号信噪比：LINE:70dB;MIC:60dB11.系统音频信号失真度：1KHz<0.5%13.系统音频信号标准输入电平：LINE:300mV; MIC:5mV13.系统音频信号标准输出电平：0dB14.通信速度：4800bp15.功耗：15W16.标准通信协议：RS-42217.标准通信接口：RJ4518.保险丝：AC FUSE 1A19.材料：2U面板:带抽手氧化拉丝金色铝合金机箱:深灰色烤漆钢板 | 台 | 1 |
| 5 | 话筒 | 1.采用最先进数字触摸操控系统，通过检测人体手指带来的电荷移动来判断出手指触摸动作，实现控制的操作，不仅产品外观更加时尚美观，操控更轻松；2.具有SCAN 自动扫频触摸图标。使用前先轻摸此图标，自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。3.接收机采用先进的PLL锁相环、微电脑CPU控制系统，兼容手动选频和红外自动对频锁定频道；4.接收机系统采用高性能的语音压扩技术，支持卡侬输出及AV-3.0输出，使音质更完美；5.支持16套32个频率同一区域使用，不互相干扰。6.同时使用多达200只发射机技术参数 系统指标 1)频率范围：640-857MHz 共三段2)振荡模式：相位锁定频率合成（PLL）3)频道总数:600个4)频率响应:50-18KHz (±2dB)5)有效使用距离:空旷50米6)频带宽度:50MHz7)载波稳定度:±5PPm≤10KHz8)假象干扰比:>80dB9)信号杂讯比:>105dB(1KHz-A)10)灵敏度:-105dBm(12dB S/N AD)11)总谐波失真:0.5% (ref. ±40 kHz deviation. 1 kHz tone)12)静音方式 静音及音码锁定回路接收机指标 1)功能显示方式:LCD显示屏2)工作温度:-10°C ~+ 60°C（不含电池的工作温度）3)机壳制作材料:镀锌冷轧板4)音频输出水平:±40 kHz（频偏在1K信号时，负载）平衡600 Ω 负载-13dBV，非平衡600 Ω 负载-2 dBV5)输出阻抗:分别平衡200 Ω；2路合并非平衡600 Ω6)平衡输出:1脚地线（输出线屏壁层），2脚音频，3脚无音频7)输出插头类型:平衡式 XLR接头8)非平衡式:TRS6.3mm接头发射机指标 1)频率范围:640-857MHz 共三段2)输出功率:大功率30mW ,小功率3mW3)谐波辐射:<-55dBc 4)最大偏移度:±70KHz5)_最大输入:音压 140dB SPL6)振荡模式:相位锁定频率合成（PLL）7)频率调整:自动追锁接收机工作频道 | 台 | 1 |
| 6 | 电源插排 | 18孔 | 个 | 2 |
| 7 | 电源线 | RVV3*6² | 米 | 100 |
| 8 | 音频线 | RVV2*1.0 | 米 | 100 |
| 办公用品 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数及规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 复印多功能一体机 | 类型：黑白激光；多功能：打印 扫描 复印 传真；打印幅面：A3和A3以上幅面；打印功能 分辨率：黑白(最佳)：高达 1200 x 1200 dpi； 黑白(标准)：HP FastRes 1200 (1200 dpi品 质)、600 x 600 dpi (带有惠普分辨率增强 技术)；打印速度：高达 41 页/分钟(A4，黑白)；首页打印时间：仅需 10 秒；打印质量：高达 1200 x 1200 dpi；打印负荷：高达200,000页；扫描功能 扫描类型：平板式；扫描分辨率：硬件：高达600 x 600 dpi； 光学：高达600 dpi；扫描速度：A4：高达50页/分钟(黑白)； 高达30页/分钟(彩色)；色彩深度：24位；灰阶：256；其他功能：优化文本/图片；图像调整；作业创建；输 出质量设置；可选择扫描分辨率为75至600 dpi；自动颜色检测；边缘擦除；自动色彩 补偿；自动作业通知；空白页删除；复印功能 复印分辨率：黑白(文本和图形)：600 x 600 dpi；复印速度：高达41份/分钟(A4，黑白)；复印范围：25%至400%；最大复印页数：高达9,999份；其它功能：扫描到电子邮件；保存到网络文件夹； 保存到U盘；发送到FTP；发送到局域 网传真；发送到互联网传真；本地地址 薄；SMTP over SSL；传真功能 调制解调器速度：高达33.6 kbps；传真分辨率：黑白(最佳)：高达300 x 300 dpi (仅接收的传 真达 400 x 400 dpi)； 黑白(标准)：204 x 98 dpi； 黑白(精细)：204 x 196 dpi、256灰阶； 黑白照片灰阶：300 x 300 dpi (仅接收的传 真达 400 x 400 dpi)；传真速度：3秒/页；其它功能：支持传真自动缩小：是；自动重拨：否； 传真延迟发送：否；支持特色振铃检测： 否；支持传真转发：是；支持传真电话 TAM 接口：否；支持传真轮询：是(仅轮询 接收的传真)；支持垃圾传真过滤：是；支 持 PC 接口：是；支持电话听筒：否；支持 传真电话模式：否；规格 系统参数：Windows 8、Windows 7、Windows Vista、 Windows XP (SP2+)、Windows Server 2003 (SP1+)、Windows Server 2008(32位和64位)、 Windows Server 2008 R2(64位)、Windows Server 2012(64位)；Mac OS X 10.6、OS X Lion、OS X Mountain Lion；欲了解最新 的操作系统支持信息，请查看：Citrix和 Windows Terminal Services (hp.com/go/ upd)；Novell (novell.com/iprint)；Linux (hplip.net)；UNIX (hp.com/go/unix)、hp. com/go/unixmodelscripts、hp.com/go/ jetdirectunix_software)；SAP设备类型(hp. com/go/sap/drivers、hp.com/go/sap/print)； 惠普“云打印”移动驱动程序 (hp.com/go/ eprintmobiledriver)；接口：2个高速USB 2.0主机端口；1个高速USB 2.0 设备端口；1个千兆以太网10/100/ 1000Base-TX端口；1个外部接口；1个硬件 集成接口；2个内置USB主机端口；电源：电源要求：输入电压： 220至240伏交流电(+/-10%)、 50/60赫兹(+/- 2赫兹)；尺寸：745 x 681 x 1192毫米；重量：92.35千克；噪音水平：噪声功率：6.8 B (A) 噪声功率(复印)：7.1 B (A) 噪声功率(就绪)：5.0 B (A) 旁观者位置声压(复印)：56 dB(A) 旁观者位置声压(打印)：54 dB(A) 旁观者位置声压(就绪)：36 dB(A)；支持纸张尺寸：A3；A4；A5；B4 (JIS)；B5 (JIS)；耗电量：功耗：890瓦(打印/复印)、39瓦(就绪)、6.5 瓦(睡眠)、0.3瓦(关机)； | 台 | 3 |
| 2 | 扫描仪 | 颜色：黑色；幅面：A4 幅面；功能参数 分辨率：100×100dpi,150×150dpi,200×200dpi,240×240dpi,300×300dpi,400×400dpi,600×600dpi；光源：CCFL；色彩：24位；扫描速度：黑白：20ppm(单面)/40ipm(双面)256级灰度：20ppm(单面)/40ipm(双面)24位彩色：20ppm(单面)/20ipm(双面)；扫描介质：文件、卡片、书籍；扫描范围：210mm*297mm（A4）；图像缩放范围：100%；操作系统：windows系统；接口：高速USB2.0；规格 电源：AC100-240V(50/60HZ)；尺寸：纸张导片关闭：440×400×180毫米；重量：约7.8千克； | 台 | 3 |
| 3 | 彩色激光打印机 | 激光打印机 打印速度：黑白：高达 20 页/分钟 彩色：高达 20 页/分钟；首页出纸时间：彩色：仅需 17 秒；打印负荷：每月、A4：最高 75000 页；内存：标配内存：1 个插槽， 144 针 ，DDR2 DIMM；规格 电源：输入电压 220 到 240 伏交流电 (+/-10%)、50/60 赫兹（+/-2 赫兹）；尺寸：862 x 1066 x 370 毫米；重量：40.9 千克；特征：打印质量黑白：高达 600 x 600 dpi 打印质量彩色：高达 600 x 600 dpi 处理器速度：540 MHz 标配纸盒：2 标配纸张处理/输入：100 页多用途纸盒、250 页进纸盒 双面打印选项：手动操作（需要驱动程序支持） 支持的介质尺寸：纸盒 1： A3、A4、A5、A6、RA3、SRA3、B4、B5、10x15 厘米； 信封 (DL、C5、B5)； 纸盒 2： A3、A4、A5、B4、B5； 选配纸盒 3： A3、B4、A4、B5 自定义介质尺寸：纸盒 1： 76 x 127 到 320 x 457 毫米； 250 页进纸盒 2： 148 x 182 到 297 x 432 毫米； 可选的 500 页进纸盒 3： 148 x 210 到 297 x 432 毫米 支持的介质类型：纸张（证券纸、宣传册纸、彩纸、光面纸、信头纸、相纸、普通纸、预打印纸、预穿孔纸、再生纸、糙纸）、卡片、光面胶片、投影胶片、标签、信封； | 台 | 3 |
| 4 | 多功能电话 | 包装清单：有绳主机x1、有绳话筒x1、无绳底座x4、无绳手柄x4、说明书x1、保修卡x1、电池x8、电话线x1、电源适配器x5；款式：数字无绳电话；屏幕：有；中文菜单：是；来电显示：支持；免提功能：支持；防雷功能：支持；电子日历：有；号码存储：支持；三方通话：支持；停电使用：支持；时间显示：支持；铃声：支持；无绳电话类型：单主机；放置方式：置地；话质清晰：支持；主机功能：支持一拖四； | 台 | 3 |
| 5 | 自动打孔装订机 | 产品特点：液晶显示、语音提示操作、自动打孔装订；自动财务档案装订机 打孔、装订厚度(mm)：50（即500页）以下任意厚度 打孔装订方式：电动打孔，电动热压 装订预热时间：≤2分钟只钻孔速度（秒）：≤5秒钻孔并装订速度（秒）：≤15秒 电源：220v±5% / 50hz 消耗功率：≤300W 适用钻刀尺寸：Φ7*90mm 适用铆管尺寸：Φ6.0 机器净尺寸(长*宽*高)：470MM*410MM*510MM 外包装尺寸(长*宽*高)：600MM*400MM*600MM 工作台尺寸(mm)：270*200*100 净重(kg)：27 毛重(kg)：30； | 台 | 1 |
| 6 | 电子文件保密柜 | 包装清单：电子柜两节、主钥匙x2、应急钥匙x2、5号电池x4、说明书x1、保修卡x1、应急电源x1；商品毛重：95.0kg；重量：51-100kg；外观高度：1000mm以上；保管类别：保管柜；外观宽度：560mm以上；外观深度：401—500mm；锁具：电子密码锁； | 台 | 1 |
| 7 | 板式文件柜 | 类别：办公家具；材质：加厚木材；尺寸：高度1.8m,宽度：1.2米，深度0.4米；外观:四个木门，2个玻璃木门，金橡木+银拉丝纹； | 套 | 1 |
| 8 | 办公桌椅 | 类别：办公家具；尺寸：单人位：1.2m*1.4m；材质：人造板；商品毛重：160.0kg；类别：组合工作位； | 套 | 3 |
| 9 | 立式触摸屏 | 触 摸 屏：红外触摸屏. 显 示 器：选用三星/LG液晶面板； 显 寸：42寸 主机标配：主板：H81/B75工控主板、CPU： i3酷睿双核3.4GHz、内存：金士顿DDR3 4G、 硬盘：西数500G机械硬盘、 显存：英特尔HD4000集成显卡 颜 色：银色、白色。 机 柜：全钢制柜体，外表面进口金属漆，防磁、 防静电. 输入电压：AC220V ± 10% 50HZ ± 1HZ 功 率：<200W 开机瞬间电流：3A 显示屏分辨率： 1920×1080 触摸屏分辨率：4096×4096 抗光性：全角度抗强光照射 防水性：IP65防护等级 耐久性：单点触摸50,000,000 透光率：97% 以上 响应时间：低于16毫秒 表面硬度：莫氏7级 工作环境：温度：0℃至35℃；湿度：20%-80%（相对，非减压） 网络接入：提供标准RJ-45网络接口、电源进线总开关、 操作系统：Win7 外观尺寸：整机高度1020mm,宽度1032mm. | 台 | 1 |
| 10 | 摄像机 | 基本性能:专业摄像机传感器类型:3CMOS传感器尺寸:（1/2.8）英寸传感器描述内置光学滤波片：清晰，1/4-1/128可变镜头参数 :光学变焦25倍实际焦距f=3.7-92.5mm等效35mm焦距26-650mm最大光圈F1.6-F11滤镜直径82mm显示参数 液晶屏尺寸3.5英寸液晶屏像素156万取景器描述0.5英寸彩色液晶监视器，236万个像素点拍摄性能 摄像性能灵敏度：F9（典型）（1920×1080/59.94i 模式）F10（典型）（1920×1080/50i 模式）对焦方式自动对焦，手动对焦对焦范围广角：10mm-无穷远，长焦：800mm-无穷远快门描述1/32-1/2000秒白平衡预设（3200K），A，B录制参数 麦克风内置（全指向立体声驻极体电容麦克风）录音系统LPCM，AC-3（AVCHD）：2ch—>LPCM（XAVC/MPEG2/AVCHD/DVCAM），杜比数字（AVCHD）：2ch接口性能 USB接口MiniB/USB2.0高速/大容量存储（x1）A型/用于无线LAN模块（x1）A型/USB3.0（x1）（未来更新）AV端子音频输入：XLR 型 3 针（母）(x2)音频输出：立体声迷你插孔ø3.5 mm(x1)HDMI接口支持其它接口3G-SDI 输出：BNC 接口（x1）复合输出/同步锁相输入：BNC 接口（x1）TC 输入/输出：BNC 接口 (x1)远程控制：立体声迷你插孔 ø2.5 mm (x1)DC输入：DC 插孔（x1）靴：MI 热靴（x1）耳机输出：立体声迷你插孔ø3.5 mm（x1）存储性能 存储介质ExpressCard/34插槽（2）（用于XAVC/MPEG2/AVCHD/DV）SD/SDHC（1）（用于实用数据）电池性能 耗电量约19.9W（录制时液晶屏关闭，不使用外部设备接口时，EVF 打开）约20.8W（录制时液晶屏打开，使用外部设备接口时，EVF 打开）外观设计 产品尺寸191.5×201.5×412mm产品重量2700g（仅机身），3200g（含镜头罩，眼罩，BP-U30电池，SxS存储卡） | 台 | 1 |
| 11 | 照相机 | 相机类型:全画幅数码单反相机总像素:约2340万有效像素:约2230万像素传感器类型;CMOS传感器尺寸:约36x24mm传感器描述:自动、手动、添加除尘数据图像处理系统:DIGIC 5+短片拍摄功能:1920x1080 （30p/25p/24p）/IPB ：约235MB/分钟1920x1080 （30p/25p/24p）/ALL-I ：约685MB/分钟1280x720 （60p/50p）/IPB ：约205MB/分钟1280x720 （60p/50p）/ALL-I ：约610MB/分钟640x480 （30p/25p）/IPB ：约78MB/分钟* 短片拍摄所需的存储卡读写速度CF卡?IPB：至少每秒10MB/ALL-I：至少每秒30MBSD卡?IPB：至少每秒6MB/ALL-I：至少每秒20MB对焦系统:61点（最多41个十字型对焦点）* 可利用的自动对焦点和十字型对焦点数量根据镜头而不同。屏幕参数液晶屏尺寸:3.2英寸液晶屏像素:约104万点取景器类型:眼平五棱镜液晶屏比例:3：2屈光度条件及范围:约-3.0 - +1.0 m-1（dpt）取景器描述:具备景深预览镜头参数镜头类型:标准变焦镜头镜头描述:EF 24-105mm f/4L IS USM镜头焦距:24-105mm滤镜直径:77mm镜头特性:F4恒定光圈标准变焦L镜头。使用了1片超级超低色散(超级UD)镜片和3片非球面镜片，能有效控制畸变和色差。内置影像稳定器，相当于提高三档快门速度。多层超级光谱镀膜以及优化的镜片排放位置，可以有效抑制鬼影和眩光。采用圆形光圈，可全时手动对焦，并具有良好的防尘防潮性能。请注意：本产品虽然具有一定的防水滴性能，但是如果在雨天拍摄时，请尽量不要将本产品淋湿。套机镜头防抖:IS光学防抖曝光控制曝光模式:程序自动曝光（场景智能自动、程序）、快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光、手动曝光、B门曝光曝光补偿:手动： 在±5级间以1/3或1/2级为单位调节自动包围曝光：在±3级间以1/3或1/2级为单位调节（可与手动曝光补偿组合使用）测光方式:63区TTL全开光圈测光评价测光（与所有自动对焦点联动）局部测光（取景器中央约6.2%的面积）点测光（取景器中央约1.5%的面积）中央重点平均测光ISO感光度:场景智能自动：在ISO 100 - 12800之间自动设置P、Tv、Av、M、B：自动ISO、ISO 100 - 25600（以1/3级或整级为单位）、或ISO感光度扩展到L（相当于ISO 50）、H1 （相当于ISO 51200）、H2 （相当于ISO 102400）白平衡模式:可使用自动、预设（日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯）、用户自定义、色温设置 （约2500 - 10000K）白平衡矫正和白平衡包围曝光* 支持闪光色温信息传输模式 HDR拍摄模式曝光特性:自动曝光锁自动：在使用评价测光的单次自动对焦模式下合焦时应用手动：通过自动曝光锁定按钮性能参数快门:1/8000秒至1/60秒（场景智能自动模式）、闪光同步速度为1/200秒*.使用广角镜头时，快门速度可能为1/60秒或更慢。1/8000至30秒、B门（总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异。）遥控功能:支持连拍:单拍、高速连拍、低速连拍、静音单拍、静音连拍、自拍:10秒自拍/遥控、2秒自拍/遥控连拍速度:高速连拍：最高约6张/秒 低速连拍：最高约3张/秒 静音连拍：最高约3张/秒闪光灯参数闪光灯:外接闪光灯外接闪光灯:EX系列闪光灯闪光灯特性:E-TTL II自动闪光存储及连接参数存储介质:CF卡;SD卡拍摄格式:照片格式：JPEG、RAW （14位佳能原创）、可以同时记录RAW+JPEG短片格式：MOV（MPEG-4 AVC/H.264记录压缩）音频格式：线性PCM拍摄分辨率:L （大） ：约2210万像素（5760 x 3840）M （中） ：约980万像素（3840 x 2560）S1 （小1） ：约550万像素（2880 x 1920）S2 （小2） ：约250万像素（1920 x 1280）S3 （小3） ：约35万像素（720 x 480）RAW ：约2210万像素（5760 x 3840）M-RAW ：约1050万像素（3960 x 2640）S-RAW ：约550万像素（2880 x 1920）数据接口:音频/视频输出/数码端子、HDMI mini 输出端子、外接麦克风输入端子、耳机端子、遥控端子、无线遥控电源参数电池:LP-E6电池续航时间 使用取景器拍摄：23℃/73 ℉时约950张、0℃/32 ℉时约850张外观参数颜色:黑色尺寸:约152.0 x 116.4 x 76.4mm重量:约950g（CIPA方针），约860g（仅机身） | 台 | 1 |
| 12 | 投影仪 | 颜色:白色发光原理:LCD光学规格标称亮度(ISO流明):3200流明标准分辨率:XGA(1024*768)兼容分辨率:1600x1200对比度:2700：1显示技术:3LCD投影规格投影镜头:变焦 / 聚焦1.3倍 (手动)投影画面尺寸:30寸到300寸屏幕宽高比例:4：3投射比例:1.37：1 到 1.80：1投影方式:正投/背投/吊装梯形矫正:±30度无线投影功能:支持输入端子:VGA×2，HDMI×1，A型USB×1，B型USB×1，视频×1，S端子×1输出端子:VGA×1电气规格电源:AC 100 V 到 240 V, 2.8 A 到 1.2 A, 50 Hz/60 Hz功耗(W) 265 W (AC 220 V-240 V)外观参数重量(kg):约 3.8 kg尺寸(mm):约 365 x 96.2 x 252 mm（不含突出部分）特性特性:画面黑屏、6种图像模式、APA自动像素调整 | 台 | 1 |
| 13 | 投影幕布 | 材质 ：白塑幕 型号 ：120寸16：9 尺寸 ：2090高*2740宽 类型 ：电动幕 配置 ：方形外壳+同步电机+线控开关 外壳尺寸 ：3000长*96宽*96高 （MM） 安装尺寸 ：3200长*180宽*180高 （MM） 幕面尺寸：2090高*2740宽，此尺寸含顶部56公分黑边，其他三边各四公分黑边！ 实际有效画面尺寸为：1490高*2660宽 | 个 | 1 |
| 14 | 碎纸机 | 功能碎纸效果:段状碎纸能力:≤８80张/每次纸箱容量:19L碎纸宽度:220mm碎纸速度:2.0m/分钟碎纸量（页）:≤80张规格功率:180w尺寸:380×270×530mm | 台 | 1 |
| 15 | 饮水机 | 类型:冷热型饮水机 款式:立式 颜色:白色 技术参数 制冷方式:电子制冷 液晶显示:支持 内置消毒柜:无 内胆材质:奥氏体不锈钢 取壶按钮:支持 电源线长度:1米 设计规格 额定频率（hz）:50 额定电压(v):220 产品净重（kg):17 产品毛重（kg）:19 产品尺寸(mm):360*355*1125 包装尺寸(mm):455*428*1220 | 台 | 1 |
| 16 | 文件夹 | 规格:500张/包 包装:1/箱=500张/包×5 | 套 | 4 |
| 17 | 中性笔 | 商品毛重：162.00g；类别：中性笔/签字笔； | 套 | 4 |
| 18 | 点钞机验钞机 | 类型:点验钞机 规格 显示屏:3个 点钞速度:≥900 计数范围:1-999张 电源:AC220V 50HZ 功耗:90W 尺寸:37×28×25.2cm 重量:9.0kg | 台 | 1 |
| 19 | 计算器 | 新增功能：教材同步显示，表格式统计，多步重现，10位底数+2位指数，点阵显示，塑胶按键，双重电源，中文提示教材同步显示功能强化,满足课程所有计算器需求权威推荐、教材选定用计算器 尺寸：11.1（H）X 77（W）X165.5 （D）mm 电池使用寿命：约3年（每天1小时） | 台 | 5 |
| 20 | 订书器 | 书钉种类：２４/６~２６/６订纸厚度：２５pages/８０g 装钉数：≤１００pcs颜色：灰色、蓝色、黑色（卡式包装） | 套 | 5 |
| 21 | 钢质切纸机 | 产品尺寸：430×550×720mm；商品毛重：6.35kg；类别：切纸机； | 台 | 1 |
| 22 | 杂志架 | 规格：730×360×1320mm；商品毛重：9.42kg；类型：报刊架； | 个 | 2 |
| 23 | 四层硬塑文件柜 | 规格：263x340x250mm；颜色：黑色；商品毛重：1.93kg；类型：文件柜； | 个 | 10 |
| 综合媒体发布系统 |  |  |  |  |
| 一、系统建设目标 营口市团山国家级海洋公园网站建设是信息化时代，营口市海洋渔业局与社会公众之间的有效载体，是对外服务的窗口，营口市团山国家级海洋公园网站的建设目标是：具有可靠性、技术先进、能实现统一的信息发布、集中的信息存储、专业的系统管理维护的网站。 在系统建设中，将注重网络平台、应用体系、数据库体系和安全体系的规划和建设，实现以下目标： - 色彩搭配：网站的整体颜色最能直观的传达建站单位的性质。根据营口市团山国家级海洋公园的工作特性，选择最适合的颜色作为背景色，主色，及辅衬色，准确的诠释出营口市团山国家级海洋公园的职能特点。 - 网络整体产品色调及主要功能不变，细节处另作特殊调整处理。使营口市团山国家级海洋公园展示形象不仅专业化，规范化，更使营口市团山国家级海洋公园形象庄重而生动，更具功能性。 - 营口市团山国家级海洋公园整体规划原则：系统性、完整性、友好性、简单性、适应性。 - 根据营口市团山国家级海洋公园实际需求，将以新闻系统为主要功能建设网站，使网络整体规划产品表达内容清楚明了。力求实现营口市团山国家级海洋公园网站自助式、一站服务。 - 网络平台体系: 以J2EE为基础采用流行的WEB技术，以当前主流的云服务器作为网站运行平台，采用JAVA语言编写程序。 - 应用体系：主要体现在有关信息的发布和旅客的反馈上，比如行业新闻、公示公告、旅游动态、旅客反馈等。力图做到发布信息方便、快捷、简单、易用。 - 数据库体系：具有信息存储、数据备份功能。 - 安全体系：建设网站维护的安全性，如用户管理、用户权限管理、权限组管理等，使信息能够方便、快捷、安全、可靠、及时、准确的发布；同时确保访问者只能浏览权限内的信息资讯。 - 建设微信公众服务平台。 - 开发定制APP，支持苹果和安卓系统。 - Web系统分为PC版本和移动版本，根据用户访问网站设备自适应实现连接跳转，以满足不同显示屏尺寸设备访问的最佳效果。 二、运行及开发环境 操作系统：Cent OS 64位 支持环境：Weblogic或Tomcat 6.0以上版本 数 据 库：MYSQL 5.x 开发工具：Eclipse3.x 三、条件与限制 - 系统维护对权限维护有安全、密码保护。 - 信息发布时，发布者可对信息进行预览审核，提供发布提示标志；当发布者确认信息无误，修改标示即可将信息发布到网站。 四、网站功能规划 - 网站前台功能规划 营口市团山国家级海洋公园网站建设项目中，包含PC版本和手机版本，网站主要功能栏目如下： 概况 走进营口 介绍营口概况及团山国家级海洋公园概况，着重描述团山国家级海洋公园的观、浴、赏、食、摄、游几大特色。含营口海域矢量地图。 生态保护 介绍保护旅游环境及旅客安全等相关措施及注意事项等。 景区精粹 以图文方式详细介绍公园内部景点 景区规划 介绍景区的分区布局、结构、游人容量、生态措施、园区环境标准、环境保护保障措施以及团山国家级海洋公园景点核心规划等总体规划 景区动态 景区公示 以公开、周知、科学、民主为原则，将团山国家级海洋公园相关工作信息发布，告知游人及群众。 行业新闻 发布团山国家级海洋公园在旅游行业中所取得的成绩动态。定制开发APP，支持安卓和苹果系统，与该栏目内容同步。 旅游动态 定期发布公园游客流量信息，作为游客适时安排旅游的参考。 游客反馈 游客意见反馈，包括洋公园的建设性意见以及其服务质量等相关工作的真实反馈。 法制渔业 依照国家、省关于发展海洋与渔业的方针、政策和法律、法规，建立和完善海洋与渔业管理、发展有关政策措施。 旅游服务 美食特色 介绍团山国家级海洋公园及周边的特色美食、包括鱼虾蟹贝等特色海产品。 住宿推荐 推荐游客的下榻之地，比如消费住宿、高档住宿以及特色住宿等 行程助手 为旅客提供外市或外省抵达本地后，到达团山国家级海洋公园的相关车次、路线等，涵盖火车、汽车、公交、出租车等方式。(嵌入百度地图) 旅游收获 为旅客提供发布游后收获的平台，允许游客发表游览团山国家级海洋公园的感想及相关照片等作品。 欢乐购物 对于本地特色产品的推荐说明，指导游客进行一个欢乐的旅游购物行程。 在线帮助 联系方式 公布团山国家级海洋公园园区管理及相关工作部门的联系方式 天气预报 单页图文系统/超链接/天气预报功能/ 网站地图 以直观的图表方式介绍团山国家级海洋公园网站的使用方法 公园救助站 提供游客救助案例以及游客需要医疗和其他帮助时的联系方式。 公园文艺 散文诗 征集具有正能量的关于团山国家级海洋公园的散文诗词，宣传团山国家级海洋公园文化。 微视频 发布团山国家级海洋公园内发生的好人好事或美景观赏的小视频。 摄影集 征集团山国家级海洋公园景点特色摄影作品，以便进行更好的宣传。 政府信息公开 以超链接形式跳转到营口市海洋与渔业局，公开相关海洋管理及渔业资讯。 友情链接 链接到相关政府网站以及营口市其他景区网站 - 网站后台功能需求分析 开发后台管理系统实现对“营口市团山国家级海洋公园网站功能栏目表”中功能的维护管理，网站管理人员通过用户名密码登陆后台，方便的管理网站信息。本后台管理系统有以下特征： - 信息维护，简单易行——维护信息只需填写信息主题、内容即可发布。 - 随意更改，便于管理—可随时通过维护界面增加、修改、删除每条信息。 - 分类详尽，便于阅读——利于管理员按目的查找信息，直奔主题。 营口市团山国家级海洋公园网站后台管理系统功如下： 用户管理 用户信息的录入、删除、编辑等； 密码修改 维护人员登录后，系统给用户提供初始密码，用户使用初始密码登陆以后可以采用更改密码功能修改个人的用户密码，以保证账户的安全。 权限管理 系统管理员在给信息录入员进行分配权限时，可对每个信息录入员进行部门（权限组）的设置，各部门信息录入员针对本部门的相关信息进行删除和修改，并不能够对其它部门的信息进行操作处理，其流程图如下： 信息录入 录入员发布信息时，有【预览】和【发布】两项选择。选择【预览】，信息录入后，录入员可进行预览审核，但网站访问者不能看到此信息。信息经审核无误后，录入员可选择【发布】，将信息发布到网站前台供访客浏览。 信息审核流程 信息录入员将数据入库后，经审核通过后，可对其信息进行发布，其审核流程如下： 数据库备份 数据库的定时备份 五、系统后期服务 1、维护系统程序、数据库正常运行、维护服务器空间等。 2、每季度一次网站程序备份。 3、代培系统管理员，让企业实现自主更新维护。 4、为系统建设及信息化工作提出建议和实施方案及技术咨询服务。 5、全年 365天电话技术支持，必要时可上门服务。 6、4小时内响应服务。 7、提供一年系统运营（费用由开发方负责）。 |  |  |  |  |