关于公开征求对营口市公安局搭建市级新警综平台硬件环境项目需求意见的公告

受 营口市公安局 的委托，营口市公共资源交易服务中心现对营口市公安局搭建市级新警综平台硬件环境项目进行公开招标采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2015年5月11日11:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：辽宁省营口市西市区智发街西30丁(青花大街与清华路交汇路口南端南行1000米路东，智胜新家园小区院内)

邮            编：115000

联     系     人：贺女士

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一五年四月三十日

# 技术要求

- 由于公安行业涉密，质保期内遇有硬盘损坏，更换新硬盘后原硬盘不返厂。

- 要求中标商签订合同后在30个工作日内按照省厅对新警综平台建设标准要求，完成所有硬件及软件安装调试工作。

- 培训要求：提供虚拟化服务器、综合查询服务器、核心磁盘阵列、SAN交换机的设备生产厂商现场培训。

- 所有投标产品的技术指标均应在该厂商面向公众的Internet网站上能查询到，如果投标型号或功能在上述官方的资料中无法体现或注明，则视为“负偏离”。

- 用户将对投标产品性能及参数进行测试，如供应商虚报产品参数和性能，经测试，测试结果与投标商承诺不符，则取消供应商的中标资格。

- 提供整体项目技术难点解决方案。

- 为保障主要核心设备的产品质量及原厂提供的售后服务，必须提供虚拟化服务器、综合查询服务器、核心磁盘阵列、SAN交换机的原厂商的授权（原件加盖厂商公章）及售后服务承诺函（原件加盖厂商公章）。

- 投标人必须以所投设备的技术规格逐条应答并提供相应的描述，简单应答“满足”、“符合”、“达到”或照搬招标文件要求的应答，视为“不接受”招标文件要求。投标人如提供虚假应答，则承担相应的法律责任。

- 投标人应提供7*24小时电话支持服务。电话不能解决的问题，接到用户服务通知后，3小时内到现场进行维修。

# 采购清单

| 设备名称 | 性能指标 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 虚拟化服务器 | CPU 32核以上；内存256GB以上；4块双口千兆以太网卡；2块双端口FC 8Gb HBA卡。（详见技术参数要求） | 6台 |
| 综合查询服务器 | Xeon E7 CPU 2颗；内存32G；SSD硬盘300G*4；SAS硬盘300G*1，15000转；2块双口千兆以太网卡；（详见技术参数要求） | 5台 |
| 核心磁盘阵列 | 双控制器，配置8GB扩展缓存，前端配置8个8Gb光纤接口，8个1GB主机iSCSI接口，配置36块600GB SAS磁盘，最大可扩展到276块，支持固态盘；支持AIX、HP-UX、Solaris、Linux、Windows等操作系统。（详见技术参数要求） | 1台 |
| SAN交换机 | 单台20个8Gbps光纤端口，本次激活20个端口，配置20个SFP模块；（详见技术参数要求） | 2台 |
| 虚拟化软件 | 主流虚拟化产品，包含虚拟化被管理端授权及1个管理端软件及授权。软件要求正版。（详见技术参数要求） | 24CPU |
| 操作系统 | Windows Server 2012 | 1套 |
| 系统集成 | 详见3.7系统集成 | - |
| 合计 | - | - |

# 主要产品技术指标要求

对以下所有技术指标中提到的证明材料、资质证书、检测报告、证明材料、截图证明等内容提供的材料，需要加盖原生产厂商公章（扫描件、传真件无效）。

## 虚拟化服务器：

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 规格 | 2U机架式，国有品牌，自主研发，非OEM产品。 |
| 处理器 | 配置4颗处理器，不少于32核。 要求：处理器型号最低为Intel Xeon E5-4620v2，主频>=2.6GHz，支持Intel VT。 |
| 内存 | 配置16根16GB DDR3-1600内存。 要求：支持RDIMM,LRDIMM类型的内存，不少于48个DIMM内存插槽，最大可扩展内存>=1.5TB。 |
| 硬盘 | 配置2块300GB 6G SAS 转速10K rpm SFF (2.5-inch) 硬盘。 要求：最大内部硬盘容量≥5TB，支持≥5个SFF SAS/SATA/SSD热插拔硬盘，硬盘托架支持状态显示，防止读写数据中拔出硬盘。 |
| 网卡 | 配置4块双口千兆以太网卡，2块双端口8Gb FC HBA卡（带光模块）。 |
| I/O插槽 | 配置6个PCIe3.0插槽。 要求：支持扩展CNA网卡、HBA网卡、万兆以太网卡。 |
| 阵列控制器 | 主板集成RAID卡，配置大电容方案，掉电瞬间，RAID卡内存信息写到flash，提供永久保护。 要求：最大支持2GB 非易失性阵列缓存，支持Dynamic Smart技术：备盘预先激活、ADM、逻辑盘高级迁移、阵列修复、在线分割，支持RAID0/1/10。 |
| 硬件管理 | 硬件集成1个独立管理GE端口。 要求：实现虚拟介质、远程控制台、虚拟KVM功能、支持集成系统软件及驱动在主板上，无需启动光盘即可直接部署安装服务器；必须支持同时多人进行远程控制，以协同工作，无需另配远程控制卡。支持系统的在线升级，业务不中断。以上服务器管理必须是无代理方式的，无需在OS下安装代理软件，以免对服务器产生影响。 |
| 风扇 | 配置6个风扇。 |
| 导轨 | 配置球轴承导轨。 |
| 电源 | 配置2个电源模块。 要求：通用接口热插拔高效电源模块，电源功率≤1200W。 |
| 品牌 | 采用与虚拟化平台同一家品牌产品。 |
| 服务 | 提供原厂3年现场保修服务。 |

## 综合查询服务器：

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 规格 | 4U机架式，国有品牌，自主研发，非OEM产品。 要求：面板支持服务器部件,如风扇、内存等状态显示。 |
| 处理器 | 配置2颗处理器，不少于12核。 要求：处理器型号最低为Intel Xeon E7-4809v2，主频>=1.9GHz，支持Intel VT。 |
| 内存 | 配置4根8GB DDR3-1600内存。 要求：支持RDIMM,LRDIMM类型的内存，最大可扩展不少于48个DIMM内存插槽，最大可扩展内存>=3TB。 |
| 硬盘 | 配置1块300GB 6G SAS 转速15K rpm SFF (2.5-inch) 硬盘。 配置4块300GB 6G SATA SSD SFF (2.5-inch) 硬盘。 要求：最大内部硬盘容量≥12TB，支持≥10个SFF SAS/SATA/SSD热插拔硬盘，硬盘托架支持蓝色背光显示，方便故障定位。 |
| 网卡 | 配置1块四端口千兆以太网卡。 |
| I/O插槽 | 配置9个PCIe3.0插槽。 要求：支持扩展CNA网卡、HBA网卡、万兆以太网卡。 |
| 阵列控制器 | 主板集成RAID卡，配置2GB非易失性阵列缓存, 配置大电容方案，掉电瞬间，RAID卡内存信息写到flash，提供永久保护。 要求：最大支持4GB 非易失性阵列缓存，支持Dynamic Smart技术：备盘预先激活、ADM、逻辑盘高级迁移、阵列修复、在线分割，支持RAID0/1/5/10/50。 |
| 硬件管理 | 硬件集成1个独立管理GE端口。 要求：实现虚拟介质、远程控制台、虚拟KVM功能、支持集成系统软件及驱动在主板上，无需启动光盘即可直接部署安装服务器；必须支持同时多人进行远程控制，以协同工作，无需另配远程控制卡。支持系统的在线升级，业务不中断。以上服务器管理必须是无代理方式的，无需在OS下安装代理软件，以免对服务器产生影响。 |
| 风扇 | 配置4个风扇。 |
| 导轨 | 配置球轴承导轨。 |
| 电源 | 配置2个电源模块。 要求：通用接口热插拔高效电源模块，电源功率≤1200W。 |
| 品牌 | 采用与虚拟化平台同一家品牌产品。 |
| 服务 | 提供原厂3年现场保修服务。 |

## 核心磁盘阵列

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 品牌要求 | 设备制造商是拥有自主知识产权且最主要的业务是存储产品的专业存储厂商，非OEM品牌或联合品牌；拥有属于自身品牌的IEEE OUI地址段（提供IEEE的查询结果截图，加盖所投产品厂商公章）； |
|  | 拥有自主知识产权，提供至少2份投标产品相关的软件著作权登记证书，提供至少3份投标产品相关的专利说明（加盖所投产品厂商公章）； |
|  | 设备制造商通过ISO9000、ISO14000、CE、CCC认证； |
|  | 设备制造商必须具备3年以上SNIA会员资格（提供SNIA网站截图证明，加盖所投产品厂商公章）； |
|  | 所投产品SPC-1 IOPS大于等于150000，要求在SPC官网可查询，提供SPC组织链接、官方截图，加盖所投产品厂商公章。 |
| 阵列控制器 | 配置双控制器，最大支持4控制器扩展，支持FC SAN、IP SAN组网； |
|  | 采用24Gb SAS宽端口,硬盘通道总体带宽≥96Gb； |
|  | 支持写缓存镜像，采用缓存降落技术，掉电后能够将缓存数据下刷到硬盘中进行永久保存； |
| 配置要求 | 标配缓存>=16GB，最大缓存扩展能力>=64GB；缓存不包括SSD磁盘、闪存、NAS机头的内存； |
|  | 采用Intel 64位多核存储处理器,采用非RISC结构； |
|  | 支持iSCSI、FC、FCoE主机接口；配置8Gb FC主机接口≥8个 ,1Gb iSCSI主机接口≥8个； |
|  | 配置10000转速企业级硬盘≥36块（单盘容量≥600GB）； 配置10000转速企业级硬盘≥4块（单盘容量≥300GB） 配置200GB SSD固态硬盘≥2块 |
|  | 本次配置≥1PB容量许可（需在配置中体现）； |
| 磁盘系统 | 支持SSD、SAS、NL-SAS、SATA类型硬盘（提供官网截图，加盖所投产品厂商公章）； |
|  | 支持不同硬盘类型在同一硬盘柜混插，支持驱动器热插拔及在线更换故障硬盘； |
|  | 从散热及可靠性方面考虑，控制器柜和磁盘扩展柜最大磁盘数≤16；(要求提供控制器柜和磁盘柜的带硬盘的正面图片，加盖所投产品厂商公章) |
|  | 双控存储最大支持硬盘数≥516； |
| 硬盘安全管理 | 支持硬盘缓上电技术，避免大量硬盘同时上电时，引起电流过载，跳闸风险； |
|  | 支持RAID 0、1、10、5、6等； |
|  | 支持优化的RAID技术，允许RAID5硬盘组的两块及以上硬盘同时发生介质错误,业务不中断、数据不丢失；（需提供在第三方权威评测机构签字盖章的测试认证，加盖所投产品厂商公章） |
|  | 支持RAID快速重建功能，在RAID5中，单块硬盘发生闪断，重建时间不超过10分钟；在RAID5中，单块硬盘大面积介质故障，热备盘重建时间不超过20分钟；（需提供在第三方权威评测机构签字盖章的测试认证，加盖所投产品厂商公章） |
|  | 支持三重检验的RAID方式，允许同一个RAID组中任意三块硬盘发生整盘物理故障，数据不丢失；（需说明技术原理并在网站公开资料体现，需提供在第三方权威评测机构签字盖章的测试认证，加盖所投产品厂商公章） |
| 支持操作系统 | Windows、Solaris、HP-UX、IBM-AIX、Linux等； |
| 存储管理软件 | 配置中文图形化管理平台软件，采用开放存储管理软件，提供API接口，支持功能特性植入和二次开发，提供接口方案说明； |
|  | 支持路径冗余和故障切换（含多路径软件支持）未来增加任意平台、任意主机不需要额外付费； |
|  | 配置日志告警、指示灯告警、控制台告警、蜂鸣器告警、短信告警、邮件告警支持功能，支持故障事件和告警联动方式自定义； |
|  | 支持VMware的VAAI、VASA认证（提供VMware官网截图，加盖所投产品厂商公章），支持Citrix认证（提供Citrix官网截图，加盖所投产品厂商公章）； |
| 高级功能 | 支持基于时间点的快照，单卷快照数量≥1024，有效预防各种软故障的发生，提供界面截图； |
|  | 支持远程复制功能，能够提供1:2、连跳、64对1点的复制功能，且无须额外的协议转换设备（需提供官网截图或官方证明材料，加盖所投产品厂商公章）；与同品牌其他存储产品之间复制镜像功能完全兼容，提供界面截图； |
|  | 存储阵列不需引入第三方软、硬件，自身可支持双活存储部署，将两台存储组成双活系统。当其中一台存储发生故障时，可自动切换到另一台存储上。切换过程自动完成，无需人工干预，业务不中断，数据0丢失。双活系统的两台存储必须在不同机柜之间部署，需说明技术原理，并提供界面截图； |
| 工作环境温度 | 工作温度：0°C -40°C（提供官网截图，加盖所投产品厂商公章）； 支持-30°C启动，提供第三方权威测试报告； |
| 售后服务 | 提供3年原厂商7*24小时维保服务（包括硬件更换、软件升级等）； |
|  | 提供原厂商安装调试，并提供原厂商现场技术培训和现场技术指导； |
|  | 投标时提供原厂商授权书及原厂商售后服务承诺函，需厂商责任人签字，并且加盖厂商公章。 |

## SAN交换机

单台20个8Gbps光纤端口，本次激活20个端口，配置20个SFP模块,要求厂家针对此产品的技术指标的确认函及售后服务证明，并提供产品的厂家正品彩页资料以上资质加盖原厂商的公章；

## 虚拟化软件

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 虚拟化架构 | 虚拟化软件非OEM或贴牌产品。 |
|  | 虚拟化软件采用裸金属架构。 |
|  | 虚拟化软件支持CPU硬件虚拟化技术，如Intel VT和AMD-V技术，虚拟机可在Intel和AMD CPU间进行迁移。 |
|  | 虚拟化软件应基于KVM开发，可维护性好，能够随着Linux版本的升级而升级，并提供截图证明。 |
|  | 一个虚拟机无法读取或写入另一个虚拟机的内存、访问其数据、使用其应用程序，并且每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行。 |
| 虚拟化管理 | 提供基于B/S架构的WEB管理平台统一管理。 |
|  | 支持完整的虚拟机生命周期管理，提供虚拟机的创建、启动、暂停、恢复、休眠、重启、关闭、关闭电源、修改、删除、查询等功能，提供完整界面的截图。 |
|  | 支持批量修改虚拟机的配置参数，包括：I/O优先级、启动优先级、是否自动迁移、CPU调度优先级、CPU个数、内存大小、自动启动、VM启动设备、启用VNC代理等，提供完整界面的截图。 |
|  | 支持vCPU与物理CPU的绑定，提供完整界面的截图。 |
|  | 支持基于集群的虚拟机创建，提完整界面的截图。 |
|  | 支持设置磁盘缓存模式，如数据读写时关闭主机缓存、关闭主机与虚拟磁盘缓存、关闭虚拟磁盘写缓存、写缓存后同步等模式，提供完整界面的截图。 |
|  | 支持管理节点的配置备份与恢复功能，包括手动备份与定时备份，提供截图。 |
|  | 支持虚拟机磁盘性能限制，包括磁盘IOPS限制和I/O速率限制，并提供截图。 |
|  | 提供日志文件一键收集功能，收集日志文件时能够选择收集的时间范围，同时可以限制收集的日志文件大小，提供完整界面的截图。 |
|  | 支持在指定时间段内查询与导出物理主机与虚拟机资源利用率报表，包括CPU、内存利用率，网卡出入流量，磁盘I/O等。 |
|  | 支持自动定时快照功能，定时将虚拟机当前的内存数据状态保存到镜像文件中，提供完整界面的截图。 |
|  | 支持定时进行虚拟机备份功能，包含全量备份、增量备份和差异备份。 |
|  | 支持虚拟机使用物理主机的USB设备，并允许USB在线热插拔。 |
|  | 为保障关键业务运行，可指定某些虚拟机固定运行于某一物理服务器上，不会因任何原因自动迁移该虚拟机。 |
| 虚拟存储管理 | 支持虚拟共享存储，能够将管理服务器或单个虚拟化节点的本地磁盘做成共享存储，提供完整界面截图。 |
| 虚拟网络管理 | 支持虚拟机IP和虚拟网卡绑定，以防止地址篡改导致的审计问题，提供完整界面的截图。 |
|  | 支持虚拟机的ACL访问控制，包括三层ACL和四层ACL，提供完整界面的截图。 |
|  | 支持虚拟交换机端口分布的图形化展示，在官方网站可查。 |
| 兼容性 | 广泛支持Windows、Linux 等主流操作系统的各版本。 |
|  | 支持主流设备厂商提供的X86服务器，以及基于业界标准接口的硬件设备。 |
| 扩展性 | 支持对资源扩展和收缩策略的灵活配置，能够根据虚拟机CPU、内存、连接数等参数动态的克隆虚拟机或删除虚拟机以满足“业务量大时使用多个虚拟机提供服务、业务量少时使用少量虚拟机提供服务”的业务需求，整个过程不需要人工干预，同时支持对业务虚拟机组的统一负载监控和负载状态展示，提供完整界面的截图。 |
| 配置要求 | 虚拟化平台1套，24个CPU License授权。 |
| 资质要求 | 提供国家版权局出具的软件著作权证书复印件； 厂商通过CMMI四级认证以保证产品代码稳定性，提供证书复印件。 厂商至少连续6年获得过国家规划布局内重点软件企业资质认证，提供证书复印件； 虚拟化软件通过“工信部泰尔实验室”测试，并提供完整测试报告； 虚拟化软件产品需入围中央政府集中采购协议供货虚拟化软件名单，并在中央国家机关政府采购中心正版软件采购网可查； 虚拟化软件需通过国家电子技术标准化研究院的《信息技术 弹性计算应用接口》、《信息技术 虚拟机管理通用要求》、《信息技术 云计算参考架构》几项云计算测评认证，提供证书复印件； |

## 操作系统

Windows 2012 server企业版一套。

## 系统集成

- 计算机网络：调整现有网络配合新警综项目的实施，包括：网络拓扑优化、IP地址规划、网络安全优化调整。

- 小型机安装调试。包括：将原数据迁移至小机、oracle RAC安装部署、小型机虚拟化实施部署要求（实施微分区虚拟化， Shared Dedicated Capacity，PowerVM Lx86，Multiple Shared Processor Pools,Live Partition Mobility，Active Memory Sharing。）、小型机双机热备及负载均衡安装调试、提供3年小型机认证工程师技术支持服务。并为下一期工程做准备实现小型机集群。

- 存储实施要求：将所有小机，统一进行SAN网络连接，以及进行统一数据备份和容灾。高可用存储搭建，原有存储数据分级互访部署实施。

- 容灾、备份：本期对现有数据及新就业系统数据进行备份，并制定备份计划。

- 虚拟化实施要求：P to V迁移工作，虚拟桌面部署实施，HA部署实施，VCM部署实施。

- 中标公司必须按照项目实际需求将原硬件平台与新硬件平台进行有机结合，保障各系统之间软件、硬件功能的兼容和数据畅通，以满足用户的应用需求。中标公司必须按照用户需求将新警综系统与省新警综系统互连互通。