关于公开征求对营口市特殊教育实验室设备配置方案采购项目需求意见的公告

受 辽宁省特殊教育师范学校 的委托，营口市公共资源交易服务中心现对 营口市特殊教育实验室设备配置方案 项目进行公开招标采购。采购项目需求及分包情况（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2015年6月19日11:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：辽宁省营口市西市区智发街西30丁(青花大街与清华路交汇路口南端南行1000米路东，智胜新家园小区院内)

邮            编：115000

联     系     人：贺女士

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：zfcg_yk@126.com

营口市公共资源交易服务中心

二○一五年六月九日

营口职业技术学院特师分院实验室设备配置方案
第一包.手语设备采购项目

| 编号 | 设备名称 | 主要功能及技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 手语教学视频录播主机 | 一、系统功能： 1、视频排行：根据用户收视情况自动生成视频，方式多样，方便教师和学生的浏览选择。2、用户管理：系统管理员对用户信息进行管理，支持批量导入用户信息。3、课程库管理：系统管理员构建属于自己的课程库资源，设置课程详细信息，包含：课程编号、名称、学分、学时、先修课程、考核方式等，使得每门课程信息非常清晰。4、用户权限设置：系统可以提供教师、学生、特定用户等不同权限分配方式。 二、综合性能 1.规范性：符合相关的国际、国家行业标准 2.稳定性：①普通抗压：单台服务器支持普通应用并发>300用户；②流媒体抗压：单台服务器支持流媒体并发>250用户；③整体抗压：多WEB支持1000用户并发；④升级服务：版本内系统远程自动升级；提供省部级机构出具的测试报告证明。 3.易用性：系统每项功能的设计，注重人性化。 4.可扩展性：系统平台能与课程录像管理对接,避免重复的资源管理。 | 1 | 台 |
|  | 集中录制服务器 | 配置8GB DDR3内存，配置2块1000GB硬盘，集成两个万兆以太网络端口，可虚拟分割为8个以太网络端口；支持2个IO扩展卡； | 1 | 台 |
|  | 远程录播管理软件V8.0 | 支持通过网络远程接管录播进程，实现个性化导播。可实现远程自动开关机、远程设置录制码流/分辨率/校标/课标/课程信息等相关录播系统参数，可远程监看录播教室现场所有的图像采集信息，并可远程调节控制摄像机，根据教学进程后台实现场景间的切换调度，根据需要将最能反应教学过程的场景对外直播或保存录制成课堂录像。要求具备与产品名称对应的软件著作权证书或者要求具备智能录播系统软件产品登记证书 | 1 | 套 |
|  | 智能录播管理平台系统软件 | 内嵌SSV专利技术，实现高分辨率、低码流编解码；音视频信号数字降噪处理；实时录制；实时直播；自动生成片头片尾；提供画中画功能。要求具备智能录播系统软件著作权登记证书或者要求具备智能录播系统软件产品登记证书 | 1 | 套 |
|  | 自动编辑策略分析系统软件 | 设定、编辑设备调度策略；可对系统输入输出设备设定自动操作模式；定义情景逻辑；根据授课课型的变化，设定相应自动编辑策略，调度协同控制系统设备工作。要求具备自动编辑策略系统软件产品登记证书或者要求具备自动编辑策略系统软件著作权登记证书 | 1 | 套 |
|  | 多镜头覆盖跟踪系统软件 | 通过多角度图像分析，构建全教室的空间物理坐标，根据教室内人的移动，精确定位坐标位置。特点：１：全教室无定位死角，２：能够排除投影，窗帘，风扇等干扰；３：多目标定位；４：目标可以精确在３０cm内。要求具备多镜头覆盖软件产品登记证书 | 1 | 套 |
|  | 人体力学多媒体讲台 | 功能标准型 | 1 | 台 |
|  | 全自动录播跟踪主机 | 根据定位系统反馈及其它状态信息，判断教学进度，实现多场景自动切换的策略调度。自动图标、主题图像叠加；自动镜头切换、自动切换特技效果。通讯方式：RS-232, RS-485, IEEE802.3u-100BaseTX；提供多类多组输入输出接口，端口数量需至少具备：VGA口（11组）、AV接口（19组）、网络RJ-45口(12组)、报警输入输出接口（6组） | 1 | 台 |
|  | 高级电源控制箱 | 可控制录播教室内所有设备的升、降、停等控制.可对特定灯光电源端口进行调光处理.也可通过设备上的按钮，手动控制电源的开关。可以与全自动录播主机自动对接，接受控制台对各种设备的电源管理控制。 | 1 | 台 |
|  | 全数字高清摄像机组 | 采用ExviewHD 1/3”CMOS，全数字高清摄像机。 有效像素：200万；最大视频输出：1080/59.97P；10倍光学变焦，10倍数字变焦；水平视场角度:55.4度-2.9度；最低照度1.7Lux/F1.6(彩色) 0.1Lux/F1.6(黑白) ；信噪比>50dB；电子快门：50HZ:1/3-1/10,000s ，60HZ:1/4-1/10,000s ；白平衡：自动 / 手动 / 自动跟踪白平衡 / 室内 / 室外；控制协议: RS-232（VISCA协议）/RS-422(VISCA协议）/PELCO:P/D；数字视频输出接口：RJ45百兆网口。 | 1 | 套 |
|  | 多维图像识别定位摄像机套件 | 本套件通过3-4路视频图像的采集分析，构建全教室的空间物理坐标，根据教室内人的移动，精确定位坐标位置。 | 1 | 套 |
|  | 设备机柜 | 前后为圆形通风孔的上下框;可同时安装脚轮和支脚; 结构坚固，最大静载达600KG(带支脚）; 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整. | 1 | 套 |
|  | 控制操作面板 | 专业工业设计，流线型操作面板。可实现系统一键开关机；具备课件电脑/室内灯光/功放/投影机的一键开关机功能；能实现课件电脑/笔记本电脑/DVD/展台/VCD等设备的一键切换；可实现投影幕布/电动吊架/电动窗帘/电动液晶的升降控制。可实现分辨率/码流/录制模式等录播参数的设置.要求提供样品截图确认面板具备以上按键功能 | 1 | 套 |
|  | 数字音频处理接收器 | 内含无线麦克接收机及一个领夹麦克一个无线麦克。最大可实现两个接收机级联。 设备参数要求：载波频率：VHF 190-220、220—270MHz；稳定度：±0.005%(at25c)；工作温度：-10℃—+50℃；最大偏移度：±15KHz 水平限制；动态范围：110dB；信噪比：>90dB；总谐波失真：>0.5%；静音控制：“音码及杂讯锁定”双重静音控制；工作范围：100米 (约300英尺)在标准条件下。 | 1 | 台 |
|  | 混音系统 | 支持8路麦克输入，采用自动压限技术和声控自动开闭技术，可以很好保证录制声音效果。 话筒输入失真：<0.1%；频率响应范围：40Hz-18kHz；噪声电压：≤0.2mV；功耗：<30W,48V换相电源输入。 | 1 | 套 |
|  | 施工配件及辅材 | 配套线缆，安装附件（包括录播专用VGA线缆组、串口控制线缆组、音视频线缆组、红外控制线、USB线缆、AV-VGA转换器、摄像机适配器、电源适配器等） | 1 | 套 |
|  | 智能控制系统 | 频率响应 40Hz～20000Hz；音频输出范围 0.2-2V；音频信噪比（Ａ计权） ≥ 60dB；音频失真度 ≤0.5%；音频通道串扰 ≥ 65dB；视频介入增益 ±0.5dB；视频频率响应 0Hz～5.5MHz；视频信噪比 ≥50dB；视频通道串扰 ≥55dB；视频行同步前沿抖动 ≤20ns；支持两路投影机输出，具有6路标准摄像机接口,2路投影机报警输入接口，具备VGA4入3出接口能力；电磁兼容通过了FCC认证（提供证书复印件）。 | 1 | 套 |
|  | 功放音响系统 | 阻抗：4~8Ω，输出功率大于100W | 1 | 套 |
|  | 灯光 | 三基色冷光灯 | 6 | 个 |
|  | 手语学习与录制摄像机 | 31采集卡和600线摄像头 | 31 | 台 |
|  | 手语学习软件（教师版） | 内附学习光盘 | 1 | 套 |
|  | 手语学习软件（学生版） | 内附学习光盘 | 30 | 套 |
|  | 桌、椅 | 约700*495 | 30 | 套 |
|  | 手语学习镜子 | 约60*100 | 1 | 面 |
|  | 教师考核电脑及软件 | 酷睿双核、4G内存，硬盘500G、1G独立显卡，19寸显示器和考核软件 | 1 | 套 |
|  | 考试系统 | 系统功能包含：添加题型，能够上传题目，组建试卷，开始/关闭考试，自动打分，重考功能，查看学生成绩。 | 1 | 套 |
|  | 3D手语情景教学系统 | 1、一体化控制渲染处理平台，系统必须为3D虚拟系统，具有真正的三维属性和场景景深，以及虚拟场景各物体在三维空间中的透视关系，支持在3D Max中开发的3D虚拟场景的导入；提供5套全三维虚拟教学场景，满足各学科教学课件制作需求； 2、虚拟教学环境场景生成模块，具有三维景深及空间透视关系，模拟实现多种学科和教学环境；三维虚拟场景三角形面片数大于2000个，且三维虚拟场景文理贴图大于500M； 3、无线蓝牙接收器，可完成系统所有功能操作，提供远程移动控制单元以及遥控器，并通过遥控器完成（1）多个虚拟场景的切换；（2）虚拟摄像机镜头的远近推拉、左右上下摇移；（3）数字化本地录制单元的启用与停止；（4）本地绘画的橡皮擦功能；（5）虚拟大屏幕素材的随意更换；（6）笔记本PPT、高拍仪、手绘板等信号的切换；（7）一键式抠像功能的启用 等多种操作。 | 1 | 套 |
|  | 听觉语言教学系统 | 系统听觉语言情景教学系统必须采用一体化设计方式， 主抠像摄像模组内置，满足同时接入2路USB视频信号,1路HDMI视频信号；并对主抠像摄像模组USB视频信号进行实时抠像处理。系统必须提供前台操作和后台管理两个界面。前台操作界面提供不低于1280*720分辨率的最终效果监看画面，所见即所得；操作界面提供简易操作按钮，包括环境选择、抠像、课件资源管理、虚拟机位、画笔、橡皮擦、录制以及后台管理界面的切换等，操作按钮可隐藏，改用遥控器操作；后台管理界面提供输入信号源以及外接设备的选择、AVI或MKV录制格式的选择，以及抠像和音频的选择等操作。 系统必须为3D虚拟系统，具有真正的三维属性和场景景深，以及虚拟场景各物体在三维空间中的透视关系，支持在3D Max中开发的3D虚拟场景的导入；提供5套全三维虚拟教学场景，满足各学科教学课件制作需求。 系统必须可对视频输入信号的清晰度、亮度、对比度、饱和度、白平衡等参数进行实时调整；同时，系统内置照相机控制模块，可对照相机的缩放、聚焦、光圈、倾斜等进行实时调整，无需再对照相机进行手动操作。 | 1 | 套 |
| 合 计 |  |  |  |  |

- 第二包.听障、心理设备采购项目

| 编号 | 设备名称 | 主要功能及技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 视听统合训练仪 | 用于情绪行为障碍、自闭症、注意力缺陷与多动障碍的视听统合康复。通过对实时听觉言语、视听诱导信号进行基频、谐波、FFT、LPC、语谱图的检测、处理，为视听统合障碍的康复训练、疗效监控提供相关信息，为可视音乐、视觉交叉和脑电波诱导干预提供技术参数及康复指导。 主要功能：1、视听统合康复和综合康复支持，可开展动态评估监控、远程康复、远程教育；2、全频和滤波复合音乐视听统合训练；3、音强、音高、节奏视听统合训练，可从视觉、听觉、反应能力方面进行实时音强、音调、节奏视听统合训练，以及实时可视序列诱导训练；4、可视音乐干预视听综合训练，选用正性、中性、负性等可视音乐，嵌入α波、β波、θ波、α/θ波等脑电波诱导信号与速写、镜像、卡通、虚幻视频画面效果相配合进行动态的视听统合训练；5、三屏动态显示与视觉交叉干预，可开展脑电波嵌入音乐与画面、灯光配合的视交叉训练；开展对图像、视频等素材从虚拟到现实显示的动态迁移训练；6、脑电波检测干预，可通过实时主频模拟调整技术进行脑电波检测来观察受试者脑电波的活动状态并进行相应的特征分析；7、视听统合康复效果监控：采用可视脑电波诱导和单一被试技术对视听统合康复效果进行全程监控；8、康复档案信息管理：用户数据管理、康复方案管理；9、康复云平台支持：康复资源推送、软件在线升级、用户数据在线备份；10、生态教学和康复支持：个别化康复方案定制、康复资源库支持。 | 1 | 套 |
|  | 实时言语测量仪 | 用于言语康复评估、言语残疾评定。通过对言语、喉内窥镜图像、电声门图信号进行基频、谐波、FFT、LPC、语谱图的实时检测、处理，为言语、喉功能障碍的诊断提供相关信息。 一、主要功能：1、言语功能评估和综合康复支持：言语功能动态评估；在线进行康复指导；在线进行康复培训。2、言语功能实时测量：言语呼吸、发声、共鸣、构音、汉语语音功能的实时测量与评估，通过对比相应常模进行定量评估。3、言语功能多维测量：声门波动态测量与显示；声带振动动态显示及其定量分析；言语电声门图实时测量和显示。4、言语康复效果监控：根据言语功能评估标准提供个别化的言语康复建议，采用实时言语多维建模和单一被试技术对言语康复训练效果进行全程监控。显示和统计康复训练进度、康复训练前后对照，并根据动态监控节点进行评估和康复调控。5、言语智慧康复：康复档案信息管理；康复云平台支持；生态教学和康复支持。 二、主要技术指标： 1．言语测量仪软件用于言语障碍的功能评估，其主要技术指标：实时言语信号谐波频率误差：±4%；基频实时响应速率：≤6ms； FFT实时响应速率：≤48ms； LPC实时响应速率：≤45ms；语谱图实时分辨率：窄带60Hz：12.7ms±4%；中带120Hz：2.7ms±4%；宽带240Hz：12.7ms±4%； 2．电声门图用于对言语信号的实时采样，可与软件配套进行相应测试，其主要技术指标： （1）电声门图：增益：共三档：-6dB，0dB，6dB，误差±1.0dB；频响：在70Hz～500Hz频率范围内0dB～-3dB；静止噪声≤2mV； （2）口鼻混合式单通道低通滤波：增益：共四档：25dB，30dB，35dB，40dB，每档误差±1.0dB；频响：在100Hz～700Hz频率范围内为-1.0dB～+1.0dB静止噪声≤1mV；低通滤波：共三档：5kHz，10kHz，20kHz，截止频率处衰减≥50dB 3、喉内窥镜声带振动动态显示仪主要用于观察声带振动动态显示，具有视频处理和编辑功能，为发声（嗓音）障碍的诊断提供相关信息，其主要技术指标：信号色度误差：≤15%；信号线性误差：≤2% | 1 | 套 |
|  | 听觉筛查仪 | 一、主要功能：1、听力筛查和综合康复支持：听力残疾分级评定；在线进行康复指导（远程康复）；在线进行康复培训（远程教育）。2、听觉数量评估：裸耳听阀和助听器听阈评估；滤波复合音测试；助听或重建效果判断。3、听觉数量学习：提供语音均衡式听觉分辨练习，包含：低频、中频和高频滤波的音乐分辨，滤波处理后的低频、中频、高频自然环境声分辨，自然环境声、语音（声母、韵母）、声调分辨。4、听觉康复效果监控：根据听觉功能评估标准提供动态的个别化听觉康复方案。采用实时主频模拟调整、实时滤波复合模拟和单一被试技术对听觉康复效果进行全程监控。显示和统计康复训练进度、康复训练前后对照，并根据动态监控节点进行评估和康复调控。5、听觉智慧康复：康复档案信息管理；康复云平台支持：用户可绑定康复云账号来获得康复云的听觉康复资源推送，包括软件在线升级、用户信息和数据在线备份，以及在线下载听觉康复的处方表；生态教学和康复支持。 二、主要技术指标： 听力筛查仪用于听力筛查、分析，其主要技术指标：低频频响：0.25-0.75kHz频率范围内0～-3dB；中低频频响：1-2kHz 频率范围内0～-3dB；中高频频响：2-3kHz频率范围内0～-3dB；高频频响：3-4kHz频率范围内0～-3dB。 | 1 | 套 |
|  | 听处理评估与干预仪 | 一、主要功能：1、听处理能力的评估康复和综合康复支持：动态评估训练；在线进行康复指导；在线进行康复培训。2、听处理能力评估与训练：听觉注意；听觉辨识；听觉记忆；听觉理解。3、可视音乐联想视听训练：可视序列诱导；视觉交叉干预；脑电波干预。4、听觉统合训练：可开展高频治疗、脱敏治疗、平衡治疗（平衡、定向），具有时频组合滤波、频段迁移功能。★有8个滤波频段，频率范围为250-8000Hz。有10个吸频点，频点0.5、0.75、1、1.5、2、3、4、6、8、10kHz。5、听处理康复效果监控：根据听处理能力评估标准提供动态的个别化听处理康复方案，采用可视序列诱导和单一被试技术对听处理康复效果进行全程监控。显示和统计康复训练进度、康复训练前后对照，并根据动态监控节点进行评估和康复调控。6、听觉智慧康复：康复档案信息管理；康复云平台支持；生态教学和康复支持。 二、主要技术指标： 1、听处理障碍评估与干预仪用于听处理障碍的功能评估与康复训练，其主要技术指标： 滤波复合模拟信号输出：低频频响：0.25-0.75kHz频率范围内0～-3dB；中低频频响：1-2kHz 频率范围内0～-3dB；中高频频响：2-3kHz频率范围内0～-3dB；高频频响：3-4kHz频率范围内0～-3dB； 2、电声门图用于对听觉信号的实时采样，可与软件配套进行相应测试，其主要技术指标：电声门图：增益：共三档：-6dB，0dB，6dB，误差±1.0dB；频响：在70Hz～500Hz频率范围内0dB～-3dB；静止噪声≤2mV； 口鼻混合式单通道低通滤波：增益：共四档：25dB，30dB，35dB，40dB，每档误差±1.0dB频响：在100Hz～700Hz频率范围内为-1.0dB～+1.0dB静止噪声≤1mV；低通滤波：共三档：5kHz，10kHz，20kHz，截止频率处衰减≥50dB | 1 | 套 |
|  | 情绪与行为干预仪 | 用于自闭症、注意力缺陷与多动障碍、广泛性发展障碍的治疗。通过对音乐、图像、视频信号进行频率检测、处理，为情绪与行为障碍的康复训练提供信息。 一、主要功能：1、情绪心理评估和综合康复支持：动态干预和疗效监控；在线进行康复指导；在线进行康复培训。2、情绪与行为干预：行为干预；情绪调节；认知支持。3、康复效果监控：采用单一被试技术对康复效果进行全程监控，统计康复训练进度，康复训练前后对照，并根据动态监控节点进行评估和康复调控。4、心理情绪智慧康复：康复档案信息管理；康复云平台支持；生态教学和康复支持。 二、主要技术指标： 1、情绪与行为干预仪用于自闭与多动障碍的评估与康复训练，其主要技术指标：音乐信号频率误差：≤±4%； 2、单通道低通滤波器：增益 25、30、35、40 dB，每档误差≤±1.0dB（100-700Hz基频范围）；低通滤波5、10、20KHz；当无信号输入时，静止噪声＜2mV。 | 1 | 套 |
|  | 心智解读训练系统 |  | 1 | 套 |
|  | 孤独症儿童发展评估系统 |  | 1 | 套 |
|  | 蒙台梭利教具 | 88件套装：插座圆柱体、彩色圆柱、粉色塔、音筒、温量板、构成三角形、重量板、几何图形嵌板、三项式、螺丝组合、圆圆板、圆柱体阶梯、塞根板、加法板、数棒(三岁以下)、分数小人座、乘法板、立方体、数字与筹码、体积组、灰色串珠链、立方珠链及框架、1000串珠链、黄色串珠链、加减乘除陈盘、数数棒组、色彩小数棒、算术尺、算术天平组、圆形分数板、四方拼盘、分解几何盘、双字母砂字板、印刷字母卡、长棒、棕色梯、嗅觉筒、味觉瓶、铁制几何嵌板、几何立体柱、触觉板、二项式、色板、手眼协调掷圈、几何体支柱、三色游戏、1-100连续数、减法板、邮票游戏、二倍数、除法板、十进位及银行游戏、100串珠链、三倍数、平方株链、接龙减龙游戏、砂数字板、纺锤棒箱、不规则拼盘、一公分方块组、几何图形板、秤盘组、十进位组、几何体阶梯、组合几何体盘、数数看、活动字母箱、拼音结构联系、砂纸字母板、亚洲地图嵌板、太阳系行星嵌板、植物卡片柜、蚂蚁嵌板、鱼嵌板、花嵌板、树嵌板、衣饰及衣饰架、布盒、数棒(三岁以上)、中国地图嵌板、世界洲际地图嵌板、活动时钟嵌板、动物卡片柜、鸟嵌板、大树叶嵌板、乌龟嵌板、马嵌板、二指抓。 | 1 | 套 |
|  | 福禄贝尔全套教具 | 米奇妙13件，木质材质，包括点，面，线等。 | 1 | 套 |
|  | 可视音乐治疗仪 | 用于情绪与行为障碍、自闭症、注意力缺陷与多动障碍、智力发育迟缓、语言沟通障碍的治疗。通过对音乐、图像、视频信号进行频率检测、处理，为情绪与行为障碍的康复训练提供相关信息。 一、主要功能：1、情绪心理评估和综合康复支持：动态干预和疗效监控；在线进行康复指导；在线进行康复培训。2、音乐治疗监测评估：从心理、情绪与行为、反应能力、发音方面进行检测评估，通过对脑电进行数字信号监测，采用语音识别和实时反馈技术定位心理障碍、情绪障碍的类型和原因。3、可视音乐干预：选用正性、中性、负性等童趣音乐，嵌入α波、β波、θ波、α/θ波等脑电波诱导信号与速写、镜像、卡通、虚幻视频画面效果相配合，从视觉、听觉、反应能力方面进行实时节奏、音调、音强视听统合训练，以及实时可视序列诱导训练。4、可视音乐素材库管理：童趣篇包含11个板块，主题轻松愉快。视觉素材采用大量图片和动画，听觉素材采用自然声和用各种乐器所演奏出来的风格迥异的乐曲。在趣味十足的视听欣赏中得到情绪的疏解与宣泄。童趣片中的素材包括速写、镜像、卡通、虚幻四种画面效果。5、视觉交叉干预：采用三屏动态显示技术，进行脑电波嵌入音乐与画面、灯光的视交叉配合训练；左、右屏分别设置为实物显示屏与虚拟显示屏，通过对图像、视频等素材从虚拟到现实显示的动态迁移，实现视觉感知效果的变换。根据动态检测结果，康复师还可以通过主控屏来控制左、右端灯光效果的变化，对右脑感性思维与左脑理性思维进行交叉干预。6、脑电波干预策略：通过脑电波嵌入音乐、特效视频（图像、动漫、虚拟画面）、脑电波嵌入灯光等多重刺激方式诱导出期望脑电波状态，脑电波嵌入灯光模式包括：五级基准序列频率、十八种诱导模式、三种变化节奏（均匀变化、先快后慢、先慢后快）和三种灯光强度（高、中、低）控制；通过★实时主频模拟调整技术进行脑电波检测来观察受试者脑电波的活动状态并进行相应的特征分析。7、康复效果监控：采用单一被试技术对康复效果进行全程监控，统计康复训练进度，康复训练前后对照，并根据动态监控节点进行评估和康复调控。 二、主要技术指标： 1、可视音乐干预仪用于可视音乐的康复训练，其主要技术指标：音乐信号频率误差：≤±4%。2、单通道低通滤波器：增益 25、30、35、40 dB，每档误差≤±1.0dB（100-700Hz基频范围）；低通滤波5、10、20KHz；当无信号输入时，静止噪声＜2mV。 | 1 | 套 |
|  | 编曲制作软件 | 采用32位浮点运算的Steinberg声音引擎，支持最高192kHZ的采样频率，支持5.1环绕制作，灵活的跳线功能和全面的延迟补偿功能；可加载的音频轨、乐器轨和MIDI轨数量不限； 8个高端音源，包括HALion Sonic SE 2，Padshop粒子合成器，Regtrologue虚拟模拟合成器，LoopMash 2和鼓音源Groove Agent SE 4； 73个音频效果器和18个MIDI效果器，其中包括 Quardrafuzz v2；吉他和贝斯效果器；卷积混响效果器 REVerence；Voxengo CurveEQ和许多其他音色。 处理Midi音符一样处理单旋律音频的VariAudio功能以及自动和声和自动调音功能；和弦轨，和弦pad为和声安排和作曲提供更智能化的选择；VST Expression 2可对每个单音进行乐器音色和表情的控制；专业的音乐记谱和制谱功能。 | 1 | 套 |
|  | 专业音箱 | 6.5英寸两分频监听音箱 | 1 | 套 |
|  | 电子话筒 | 大振膜电子管话筒：频响范围：20Hz-20kHz；幻象供电 ：48V；话筒类型：电容话筒；指向类型：心型指向 ；灵敏度：-31.9dB；动态范围：132dB；电源需求;48V；适用范围：人声/乐器；话筒附件：话筒架/其他附件；输入阻抗：100 ohms。 | 1 | 套 |
|  | 音频制作电脑 | 处理器：lntel i5-4460；3.2 GHz；三级缓存6 M；四核。 存储设备：内存DDR3 1600MHz，8 GB；硬盘 7200转，1TB；DVD双层刻录。 独立显卡NVIDIA GeForce GTX 745；显存容量4GB；有线网卡1000Mbps以太网卡内置无限网卡 | 1 | 套 |
|  | 88键合成器 | 键盘：88键重锤键感全配重键盘 显示屏：2X20 LCD显示屏；复音数：64复音，动态分配；多通道：16 MIDI通道；快速分割/分层：简易操作并可快速分配每层音量（最多4层组合）；预置音色：861个；用户音色存储位置：64个；预置MIDI设置：65个；用户MIDI设置存储位置：64个；效果器：来自于PC3系列的效果器，包括各种种类的效果器。 | 1 | 套 |
|  | 音乐制作设备安装配件 | 防喷罩；角架式话筒架；X型支架；配套线材. | 1 | 套 |
|  | 数字音频接口 | UC 调音台 | 1 | 套 |
|  | 反馈式音乐治疗放松系统 | 音乐智能跟踪、实时调整：能够通过对放松对象的身心指标进行分析，自动选择相应的治疗性音乐、背景声音、训练指导语、专业治疗α波。 音乐治疗干预：利用数字化语言识别系统，将治疗师的治疗语言与放松性治疗音乐整合。 音乐放松实时监测与反馈：通过生理采集仪采集生理指标经指脉传感器输入至压力与情绪管理系统，能够实时同步监测各种放松反馈数据，是为放松者制定个性化放松训练方案的最佳选择。 能够将放松对象的生理指标，以数值、曲线方式反馈到监测屏上。方便咨询师了解来访者在沟通过程中内心实时反应和真实感受，及时调整无效的沟通。 硬件配置：1、专业放松治疗椅 2、专业气压支架3、指脉采集仪器 4、频率控制器 5、音乐放松治疗专用主机 6、工作台（可移动式，一次成型、双操作台）7、身心反馈音乐治疗软件 8、专用音箱 9、随动按摩加热垫 10、催眠对话话筒 11、催眠专用眼罩 12、螺旋式催眠仪 13、钟摆式催眠仪。14、音乐治疗专业书籍。 | 1 | 套 |
| 合 计 |  |  |  |  |

- 第三包.康复、视障设备采购项目

| 编号 | 设备名称 | 主要功能及技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 智能高级推拿手法测定系统 | 主要功能及特点： A.推合手法力学信号采集在测力平台四周下方，分别装有能识别上下左右、前后三个方向的应变传感器，可感应小力的变化。因而本测力平台是从三维空间表达推拿手法作用力，并充分体现了力的向量特性。这些传感信号转化成计算机变化，经动态电阻应变仪加以放大，再由A/D转化卡转化成数字元信号输入计算机。 B.资料分析管理系统 (一) 主要特点 1、基于WIN95/98平台，硬件配置586计算机，内存至少64M，600M以下硬盘，显示内存32M以上。 2、借助WINDOWS接口特征，各项主要功能选择操作简便易行。 3、系统功能齐全：不同用户操作接口、获取资料、资料编辑、资料分析、数据管理、结果打印等。智能化功能提示，引导用户进行系统操作。 4、各项功能操作方便，只需鼠标即可完成。 5、建有专家数据库，所有资料真实、可靠。 (二) 主要功能 1、不同操作接口（包括：管理者用户、普通用户、个人用户）。 2、个人用户管理，在管理者用户接口可增删个人用户及手法类型，并可建立个人密码。 3、数据采集（出样频率、操作者、手法类型、操作时间）。 4、资料编辑（资料选择、资料剪辑）。 5、资料分析（三维压力曲线、合力作用力轨迹、轨迹面积比、平均周期、平均周期误、标准误水平）。 6、数据管理（资料增删、分类、结果打印等）。 7、快捷帮助功能。 | 2 | 套 |
|  | 人体骨关节分类模型 | 功能特点：示人体骨关节分类 | 2 | 套 |
|  | 折叠按摩床 | 长*宽*高约 1.8*0.6*0.65(米)约重25公斤 | 5 | 张 |
|  | 电动按摩床 | 1.产品特点 流线型床体设计,，采用液晶控制，智能记忆温度，操作简单。可以同时使用 5球、 15球外部理疗头、三位一体理疗。背部理疗头：五组玉石理疗轮+铝合金轨道S轨道+碳纤维板双重热炙理疗，腿部碳纤维加热板理疗，九种模式随意切换，零噪音进口同步带传动，在主体和辅助底垫添加了特殊发热体，增加了远红外线发射量，进一步增强了对人体的温热理疗效果。0~90分钟自动按摩程式和手动程式，方便每个点按摩理疗。配置防过热、过流多重保护装置。 2.技术规格 温度设定范围： 20 ℃ ~ 80 ℃；时间设定范围： 5~90分钟（自动）；工作环境： 5 ℃ ~ 40 ℃；相对湿度≤ 80%；大气压力范围： 860hPa 至 1060hPa；电源电压： AC 220V ± 22V；频率： 50 HZ± 1 HZ；消耗功率： ≥280W。 | 1 | 张 |
|  | 按摩床皮 | 材质：皮革 | 30 | 张 |
|  | 按摩椅 | 额定功率：18W；毛重： 1.85KG；产品尺寸: 30Cm*8Cm。 | 40 | 个 |
|  | 成人头颅骨模型 | 产品尺寸：约25*20*20 cm；材料：高档PVC。 | 2 | 个 |
|  | 电动十四针灸模型 | 模型高850mm,示361个穴位及十四经脉起止经过。 | 2 | 个 |
|  | 全身散骨模型 | 游离骨，自然大，高级塑料 | 2 | 个 |
|  | 大骨骼架 | 用PVC制成，可水洗，不破碎。尺寸：净高度：173CM | 1 | 个 |
|  | 人体骨胳带神经模型 | 胸骨部位，用绿色来区分人体软骨位置，这款贵重的教学模型显示脊椎、神经根、脊椎动脉、分椎间盘、可分成3件的头颅和手足。这款精确的模型包含成人的200块骨头，四肢可弯曲到任何自然的状态，除手足外全部用关节连接。这款受欢迎的案头模型适用于康复治疗、理疗和运动医学专业使用。尺寸：85CM。 | 2 | 个 |
|  | 各部椎骨形态特征模型 | 材料：高档PVC；尺寸：45cm. | 2 | 个 |
|  | 三维多功能牵引机 | 可以自由选择自动间歇性牵引和手动持续性牵引两种模式，微电脑系统具备拉力自动保护功能和自动退会夹功能，完全实现自动化运行，牵引起来效果更好，操作起来更加省时省力。 | 1 | 台 |
|  | 便携电子肺活量计 | 测定人体呼吸的最大通气能力。 | 10 | 台 |
|  | 诊断床 | 约180*60*65cm | 1 | 张 |
|  | 消毒柜 | 低温烘干、 高温消毒，柜式，规格：419*338*790MM | 1 | 个 |
|  | 耳穴探测仪 | 耳穴探测器适用于耳穴阳性反映点的探测。 a) 探测电阻Rx最高灵敏度为10M&Omega； b) 耳穴探测器灵敏度可调节； c) 绿灯亮表示阴性(健康状态）； d) 黄灯亮表示临界（临界状态）； e) 红灯亮表示阳性（疾病状态）； f）静态电流：&le;10mA; e)工作电流模式：&le;2 | 2 | 台 |
|  | 艾斗 | 长15.7厘米； 顶部宽9.5厘米； 底部宽11.5厘米；高8.5厘米；圈格直径约 3.5cm；盒子底部和铁丝网距离约3.5cm（双层铁丝网） | 20 | 个 |
|  | 艾座 | 品名：竹五孔灸器；材质：竹制；包含配件：松紧带一根；适合艾条直径：1.2cm--1.8cm | 20 | 个 |
|  | 探穴治疗笔 | 弹性探穴笔。材质：黄铜；长度：约12.5厘米；重量：一支约35克 | 2 | 支 |
|  | 针灸器械包 | 针灸器械包适用于针灸临床和家产病床.使用方便,特别用于针灸医生出诊；该产品供针灸医生针灸治疗用.本产品单件品种可反复使用,使用后应进行灭菌消毒；约2*22*3CM | 20 | 套 |
|  | 艾灸盒 | 约16cm*11.5cm*9cm,手柄长9cm | 10 | 套 |
|  | 随身灸 | 用于1.6cm-2.2cm直径的艾条 | 20 | 套 |
|  | 艾灸，艾绒 |  | 20 | 套 |
|  | 针盒一套 | 铝消毒针灸盒 | 10 | 套 |
|  | 火罐大中小各3套 |  | 8 | 套 |
|  | 刮痧板 | 约95mm(长) × 55mm(宽)× 5mm(高) | 20 | 个 |
|  | 刮痧油 | 【用法】：取本品适量均匀涂与相应部位。然后进行刮痧、拔罐、按摩。 【有效期】：二年 80毫升 | 10 | 个 |
|  | 人体经络挂图 | 默认规格：约50X70厘米X3张，一口价为一套3张的价格。如需其他规格或其他材质，装裱背板 | 4 | 副 |
|  | 骨骼挂图 | 材质:相纸pp胶；尺寸:24寸 | 4 | 副 |
|  | 多媒体解剖学教学综合模拟示教人 |  | 1 | 个 |
|  | 高级中屏幕液晶自动电脑心肺复苏模拟人 | 主要功能：模拟标准气道开放显示、语言提示；人工呼吸及胸外按压时液晶屏上：心电模拟动态显示；模拟心脏动态显示；人工手位胸外按压指示灯显示、数码计数显示、语言提示。按压与人工呼吸比：30：2（单人或双人） 语言设定：可进行语言提示设定及提示音量调节设定；或关闭语言提示设定。 成绩打印：操作结果可热敏答应成绩单。 心肺复苏模拟人采用美国心脏学会（AHA）2010国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECC）指南标准，经国内权威专家建议指导下，集国外同类产品之长处及公司科技人员的共同努力，率先开发出专门针对社会心肺复苏普及与医学院校、医疗卫生系统培训使用的高档型第七代新产品，其造型更完美、功能更强大、操作更方便的领先产品。 材料特点：面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发、采用井口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实。肤色统一、心态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。 | 1 | 套 |
|  | 低频电治疗机 | 产品配置为：主机一个、彩盒一个、说明书一本、一拖二纽扣线一条、贴片1对 、贴板1块、7号干电池3节 | 1 | 台 |
|  | 低温加热盘 | 恒温水箱 | 1 | 台 |
|  | 电脑颈、腰牵引治疗仪 |  | 1 | 台 |
|  | 电子灭菌灯 | 15W灯管，长450毫米， 消毒面积5-7平方。 | 2 | 台 |
|  | 红外线治疗机 | 促进人体血脉流通，调理脏腑，平衡阴阳，舒通经脉，强身健体，推迟衰老，祛病延年。 | 1 | 台 |
|  | 激光治疗机 | 功能特点 1、选用最新式导光系统，配置多种治疗头，使治疗得心应手。2、微电脑控制输出，数码显示功率大小，终端输出功率0-30W任意无级调节。3、半导体激光严格同光格指示，治疗准确方便。4、内置自动排烟装置，手术视野更清晰。5、过流、过压、断水均自动保护，整机性能安全可靠。 | 1 | 台 |
|  | 电脑远红外按摩理疗床 |  | 1 | 台 |
|  | 磁疗机 |  | 1 | 台 |
|  | 平衡仪 | 规格：约12*6.5CM | 1 | 台 |
|  | 蜡疗仪 | 规格：约30*24*17 | 1 | 台 |
|  | 激光治疗机 | 功能特点：1、选用最新式导光系统，配置多种治疗头，使治疗得心应手。2、微电脑控制输出，数码显示功率大小，终端输出功率0-30W任意无级调节。3、半导体激光严格同光格指示，治疗准确方便。4、内置自动排烟装置，手术视野更清晰。5、过流、过压、断水均自动保护，整机性能安全可靠。 | 1 | 台 |
|  | 功能性电刺激仪 | 提高全身肌肉力量，改善关节活动度 | 1 | 台 |
|  | 紫外线治疗机 | 治疗各种皮肤病，提高免疫力 | 1 | 台 |
|  | 数字化等动综合训练测试系统 | 康复训练专用型 | 1 | 套 |
|  | PT床 | 提供肢体训练，体位转移等活动。 | 4 | 张 |
|  | 生物反馈治疗仪 | 改善神经系统反射 | 1 | 台 |
|  | PT凳 | 提供坐位，移动训练 | 15 | 个 |
|  | 液态升降PT凳子 | 提供坐位，移动训练 | 6 | 个 |
|  | 背力计 | 用途：测试腰背部肌肉力量；电子显示 | 1 | 台 |
|  | 测角计 | 仪表主体为ABS工程塑料制造，操作容易，简单；采用高强度，又简单的水准管（双重视标圈）；刻度盘数字大，读数容易；带坡度及角度对照表。 | 5 | 台 |
|  | 多功能关节活动测量表 | 规格 (cm) ：约18×8×9；用途：检测评定各关节活动度 | 4 | 台 |
|  | 偏瘫康复器 | 改善上下肢体协调训练 | 1 | 台 |
|  | 生物反馈治疗仪 | # 肌电生物反馈仪 偏瘫脑瘫康复治疗仪 | 1 | 台 |
|  | 手杖组合 | 平衡训练，步行训练 | 2 | 套 |
|  | 轮椅 | 实心胎 | 2 | 个 |
|  | 体重计 | 直径33CM | 1 | 个 |
|  | 万步计 | 约3.25*7.25*0.98CM | 1 | 个 |
|  | 腕关节屈伸训练器 | 外形尺寸/cm：52×22×98 ；升降高度调节范围/cm ：0～54最大阻尼：980N·cm；优质型钢，静电喷塑、不锈钢、ABS。 | 1 | 个 |
|  | 训练用厨具 | 日常生活能力训练，职业技能训练，一套 | 1 | 套 |
|  | 压痛阈测试仪 | 检测身体压痛点反射。 | 1 | 个 |
|  | 腰部旋转训练器 | 规格：约71×74×104～125cm用途：用于改善腰部活动范围训练 | 1 | 个 |
|  | 平板跑台 | 规格：约77×35×98cm用途：改善肩，肘关节活动范围 | 1 | 个 |
|  | 肩关节回旋训练器轮式 | 规格：约77×35×98cm用途：改善肩，肘关节活动范围 | 1 | 个 |
|  | 功率自行车 | 规格：约长度：1120mm 宽度：530mm（车把）460mm（显像管支持） 身高：890-1130cm（车把）800-1120cm（席位） 重量：52kg 用途：测试下肢功率及健身训练 | 1 | 个 |
|  | 肺活量计 | 测试肺活量 | 1 | 个 |
|  | 姿势矫正镜 | 规格：约88×66×186cm用途：用于各种姿势矫正训练 | 1 | 个 |
|  | PT凳 | 规格：约60×60×43～54cm 质量：7.0kg 用途：治疗师对患者进行手法治疗时可移动式的坐具 | 20 | 个 |
|  | 电动起立床 | 规格：约2000×800×550mm用途：患者早期进行站立训练，防止体位性低血压。 | 1 | 个 |
|  | PT凳(液压升降) | 规格：高度：40cm～60cm 底座直径38cm | 10 | 个 |
|  | 儿童爬行架 | 规格：约80×40×5063cm用途：训练脑瘫患儿或发育迟缓儿童上肢支撑与爬行能力 | 1 | 个 |
|  | 儿童组合运动垫 | 规格：约220×220×60cm 用途：早教中心，亲子活动，儿童乐园 | 10 | 个 |
|  | 儿童钻笼 | 规格：约帐篷：93×93×97cm 隧道：120×48cm 用途：用于爬行训练 | 1 | 个 |
|  | 儿童肋木 | 规格：约100×50×130cm 用途：训练上肢稳定性，协调性 | 1 | 个 |
|  | 日常生活模拟训练系统 | 用途：上肢训练、下肢训练、肢体协调训练、平衡训练、认知训练、健康运动 | 1 | 个 |
|  | 体操棒与抛接球组合（卧式） | 规格：约119×13×70cm 用途：改善上肢活动范围，提高肢体协调控制能力及平衡能力 | 1 | 个 |
|  | 儿童姿势矫正镜 | 规格：约88×66×186cm 用途：用于各种姿势矫正训练 | 1 | 个 |
|  | 防洒碗/专用勺/取物器 | 规格：约14×10cm 用途：使食物不会洒出，适用于偏瘫，上肢截瘫等单手操作者使用 | 2 | 个 |
|  | 平衡板(单人/半球体/双人 | 长度：约60×180cm 宽度：60×90cm 面板距：10×16cm用途：用于锻炼平衡能力，实际训练对腰部，腿部有很好的锻炼作用 | 1 | 个 |
|  | 花生球 | 约90*45CM | 2 | 个 |
|  | 波巴氏球（带按摩功能） | # 电动热敷按摩训练球 手指屈曲 分指板 | 2 | 个 |
|  | 保护腰带(腰围) | 腰部有四条曲度钢板支撑、优质皮革面料增加了护腰的挺度，腰部宽度约24CM。对腰部起到更好的支撑、固定和保护作用。 | 1 | 个 |
|  | 各种仿真水果组合 | 尺寸：青苹果：约直径7.5cm 高7cm 重50g/个，奇异果：约直径5cm 高6cm 重30g/个， 橙子：约直径8cm 高9cm 重100g/个， 桃子：约直径8cm 高8cm 重80g/个;材质：保利龙泡沫 | 1 | 套 |
|  | 腕关节诱导训练器 | 产品规格：约750*250*370CM;训练上肢稳定性，协调性功能。提高日常生活中的活动能力。 | 1 | 个 |
|  | 滚桶(小/中/大) | 规格: 约φ60*70cmCM；材质:进口PVC+海绵+木制 | 1 | 个 |
|  | 橡筋手指训练器 | 颜色：蓝色；材质：皮革+优质钢架+橡筋；尺寸：约60*40*50cm；.功能：提高手指的主动屈伸活动能力 | 1 | 个 |
|  | 儿童穿鞋训练器 | 【适合年龄】：3岁以上的儿童及成人；【产品材质】：天然木材、环保漆；【产品重量】： 0.4 kg；【包装尺寸】：约29*22*2.5cm | 4 | 个 |
|  | 磁性钮 | 尺寸：直径19mm；包装：10粒/卡。 | 1 | 个 |
|  | 拼装地毯 | 规格：约32×32×1cm 用途：适用于儿童感知、认知功能训练 | 2 | 个 |
|  | 万象组件收拾袋 | 规格：约71.5（L）×81（W）×15（H）cm 用途：感知、认知功能及运动功能的协调性 | 1 | 个 |
|  | 引导式训练组合 | 规格：约172×68×59～96cm用途：综合训练儿童平衡能力、协调性 | 1 | 个 |
|  | 口腔教学模型 | 规格：28颗 用途：用于洁牙、牙体制备、取模临床模拟实习 | 10 | 个 |
|  | 牙齿解剖放大模型 | 医学教学模型 | 2 | 个 |
|  | 高压蒸汽消毒锅 | 用途：灭菌速度快，效果可靠，温度高，穿透力强 | 1 | 个 |
|  | 不锈钢消毒瓶 | 规格：2孔 3孔 用途：适用于小型医院，诊所，学校以及实验室 | 5 | 个 |
|  | 不锈钢纱布罐 | 规格：约160×154mm 用途：适用于装载物体，物料 | 5 | 个 |
|  | 不锈钢消毒盘 | 无孔 12″；规格：约31×24×3.1cm 用途：医用消毒盘 | 4 | 个 |
|  | 滑梯 |  | 1 | 个 |
|  | 方形滑车 |  | 6 | 个 |
|  | 独脚凳 |  | 4 | 个 |
|  | 跳袋 |  | 4 | 个 |
|  | 小平衡台 |  | 4 | 个 |
|  | 前后平衡台 |  | 1 | 个 |
|  | 左右平衡台 |  | 1 | 个 |
|  | 圆形蹦床 |  | 1 | 个 |
|  | 插棍 |  | 1 | 个 |
|  | 横抱桶 |  | 1 | 个 |
|  | 竖抱桶 |  | 1 | 个 |
|  | 滚筒 |  | 1 | 个 |
|  | 四角晃动平衡 |  | 1 | 个 |
|  | 吊床 |  | 1 | 个 |
|  | 创意接龙 |  | 1 | 个 |
|  | 阳光隧道 |  | 1 | 个 |
|  | 拉环球 |  | 2 | 个 |
|  | 趴地推球 |  | 6 | 个 |
|  | 排球（18cm） |  | 4 | 个 |
|  | 足球（18cm） |  | 4 | 个 |
|  | 实验台 |  | 3 | 个 |
|  | 实验边台 |  | 2 | 个 |
|  | 器皿柜 |  | 2 | 个 |
|  | 模型陈列柜 |  | 2 | 个 |
|  | 实验凳 |  | 30 | 个 |
|  | 陈列柜 |  | 4 | 个 |
|  | 设备陈列架（柜） |  | 20 | 个 |
|  | 鞋柜 |  | 12 | 个 |
|  | 壁挂式空调 |  | 8 | 个 |
|  | 学生课桌椅 |  | 100 | 套 |
|  | 帕金斯盲文打字机 |  | 35 | 台 |
|  | 盲人专用盲文刻印机 |  | 1 | 台 |
|  | 盲人一键式多功能智能阅读机 |  | 1 | 台 |
|  | 便携式电子助视器 |  | 2 | 台 |
|  | 现行盲文学习机 |  | 2 | 台 |
|  | 盲文速写纸带打字机 |  | 1 | 台 |
|  | 27行塑料盲字板 | 27行×30方可两面写 | 70 | 个 |
|  | 四行塑料盲字板及笔 | 4×28方 | 70 | 个 |
|  | 盲文复印纸 | 大张：292×280mm；500张/包 | 10 | 包 |
|  | 盲文显形器 |  | 10 | 个 |
|  | 低视力助视器(32D) | 光学放大与电子放大相结合,图像画面清晰锐利，无网格锯齿和毛刺，最高可放大32倍。多样的色彩模式画面全真色彩显示，并有黑底白字、白底黑字和色盲校正等高对比配色方案选择。可将显示的画面定格便于移动阅读。设备可以在相对黑暗的环境下主动发光使助视器在各种场合下都拥有优异的表现。方便的支架固定独特的支架，使用户不用长时间手持放大设备。 | 3 | 个 |
|  | 低视力助视器(6D) | 光学放大与电子放大相结合,图像画面清晰锐利，无网格锯齿和毛刺，最高可放大6倍。多样的色彩模式画面全真色彩显示，并有黑底白字、白底黑字和色盲校正等高对比配色方案选择。可将显示的画面定格便于移动阅读。设备可以在相对黑暗的环境下主动发光使助视器在各种场合下都拥有优异的表现。方便的支架固定独特的支架，使用户不用长时间手持放大设备。 | 3 | 个 |
|  | 低视力助视器8D | 光学放大与电子放大相结合,图像画面清晰锐利，无网格锯齿和毛刺，最高可放大8倍。多样的色彩模式画面全真色彩显示，并有黑底白字、白底黑字和色盲校正等高对比配色方案选择。可将显示的画面定格便于移动阅读。设备可以在相对黑暗的环境下主动发光使助视器在各种场合下都拥有优异的表现。方便的支架固定独特的支架，使用户不用长时间手持放大设备。 | 3 | 个 |
|  | 低视力助视器12D | 光学放大与电子放大相结合,图像画面清晰锐利，无网格锯齿和毛刺，最高可放大12倍。多样的色彩模式画面全真色彩显示，并有黑底白字、白底黑字和色盲校正等高对比配色方案选择。可将显示的画面定格便于移动阅读。设备可以在相对黑暗的环境下主动发光使助视器在各种场合下都拥有优异的表现。方便的支架固定独特的支架，使用户不用长时间手持放大设备。 | 3 | 个 |
|  | 低视力助视器16D | 光学放大与电子放大相结合,图像画面清晰锐利，无网格锯齿和毛刺，最高可放大16倍。多样的色彩模式画面全真色彩显示，并有黑底白字、白底黑字和色盲校正等高对比配色方案选择。可将显示的画面定格便于移动阅读。设备可以在相对黑暗的环境下主动发光使助视器在各种场合下都拥有优异的表现。方便的支架固定独特的支架，使用户不用长时间手持放大设备。 | 3 | 个 |
|  | 低视力助视器20D | 光学放大与电子放大相结合,图像画面清晰锐利，无网格锯齿和毛刺，最高可放大20倍。多样的色彩模式画面全真色彩显示，并有黑底白字、白底黑字和色盲校正等高对比配色方案选择。可将显示的画面定格便于移动阅读。设备可以在相对黑暗的环境下主动发光使助视器在各种场合下都拥有优异的表现。方便的支架固定独特的支架，使用户不用长时间手持放大设备。 | 3 | 个 |
|  | 4倍单筒望远镜 | 4*30单筒望远镜 | 1 | 个 |
|  | 6倍单筒望远镜 | 6*30单筒望远镜 | 1 | 个 |
|  | 8倍单筒望远镜 | # 8X42倍单筒望远镜 | 1 | 个 |
|  | 平面政区地球仪 | # 32cm平面政区地球仪,:4千万 | 1 | 个 |
|  | 平面地形地球仪 | 1:90 000 000 直径14.6cm左右 | 1 | 个 |
|  | 立体地形地球仪 | 立体地球仪采用附合欧洲环保ROSH标准高分子玻璃钢树脂雕塑，非常形象逼真的展示世界地形、地貌、山脉、河流、洋流、湖泊、半岛等地理要素。 | 1 | 个 |
|  | 中国政区拼接模型 | 长约30公分，宽约25公分；中国政区拼接模型（磁性）；1:80 000；地理教学仪器 实验器材 | 1 | 个 |
|  | 中国政区拼接模型 | 长约30公分，宽约25公分；中国政区拼接模型（磁性）；1:20 000 000；地理教学仪器 实验器材 | 1 | 个 |
|  | 中国地形模型 | # 规格：约55*38cm | 1 | 个 |
|  | 平面两用地球仪 | 规格：直径32cm材质：PVC球体，金属支架，塑料底座。装配：将支架放入底座后拧紧螺丝即可 | 1 | 个 |
|  | 电子盲杖 | 具有摔倒自动报警、有声读物和音乐下载、调频收音、灯光警示等功能。合金铝材料制作，盲杖杆红色标志和白色杖体全部贴有反光膜。 | 40 | 个 |
|  | 电子助行器 |  | 40 | 个 |
| 合 计 |  |  |  |  |

- 第四包.公共设备采购项目

| 序号 | 产品名称 | 规模型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上网行为管理 | 吞吐量≥3Gbps，并发会话数≥260万，新建连接数≥80,000个/S，≥3000万条URL数据，≥150种网页分类，设备至少含有6个千兆电口，1个RS232串口用于设备管理，2个USB接口用于备份数据，设备前面板上具备，直通按钮，按完后设备处于网络直通状态。日志中心采用企业级Oracle数据库，访问、日志中心数据必须采用https加密方式访问，避免传输过程被窃取。设备具备三权分立功能，减少超管权限，帮助超管免责：① 超管无论如何配置都无权看审计日志，② 审计员必须经过超管授权，审核员确认才能看日志，③ 审核员仅能审核审计员权限是否合法，不能看日志。只允许一个或多个特定手机号的用户进行短信认证。支持对Kerberos、LDAP、AD、POP3、SMTP、Radius、PORTAL、锐捷SAM、H3C CAMS、PPPOE、城市热点等各种数据库格式的单点登录（AD识别采用非监听方式，非客户端脚本方式）。 支持key免审计、key免管控、key免认证三者的组合。根据不同的终端类型（PC、移动）选择不同的用户认证或者用户识别方式。可以为用户添加多属性，并根据用户的属性（如职位、部门、电话、邮件等）自动进行用户分类，根据分类的结果做审计、控制策略。可以建立多个认证页面，供不同的Web认证策略引用，并可以支持用户完全自定义。可以建立多个认证跳转成功页面，供不同的Web认证策略引用，并可以支持用户完全自定义。可识别私接主机个数，并可制定策略以私接主机个数为阀值进行封堵。同时可建立白名单，可生成日志。可识别用户上网设备类型作为“工具”对象，并可作为策略条件。可将IP或IP段作为“位置”对象，并可作为策略条件。可以基于特定网址的一天访问总次数或者总流量进行控制。可以建立多个认证页面，供不同的网页策略引用，支持不同用户的不同网页被阻塞后会跳转不同的阻塞页面。支持用户完全自定义。可限制用户文件下载频率，x个/每分钟。根据用户、终端类型、时间等多个条件为不同的用户推送Web页面。可以建立多个Web推送页面，供不同的推送策略引用支持用户完全自定义。可以对P2P，网络视频，游戏，炒股，期货，即时通讯，移动应用有独立的分类进行识别控制，协议库数量不低于3000。移动协议库数量不低于500。支持邮件及语音双重告警。可审计、控制Oracle, MySql, SqlServer, PostgreSQL等数据库的访问与操作，包括添加、删除、修改、查询等。可将物理带宽分成至少七级虚拟通道，合理分配物理带宽资源。可以每个人的并发/新建连接进行控制管理。支持钻入式关联检索。基于用户、应用、内容等访问行为的统计排名，从不同角度发现异常行为，并能根据相关统计结果，逐层点击定位详细日志内容。报表可导出为pdf、excel、word等格式。设备必须提供告警信息集中展示页面，便于快速发现所有告警。支持带宽资源报告、行为合规报告及工作效率报告，可对一段时间内的某个或某些用户的上网行为进行综合分析。设备必须提供物理硬件bypass按钮，便于设备巡检、设备故障时管理员无需重启、关机、断电即可恢复网络通畅。支持远程登录在界面实现bypass，并可进行切换。 | 1 | 台 |
| 2 | 固态硬盘 | 256G 固态硬盘 | 5 | 块 |
| 3 | 触摸屏报刊阅读系统 | 一、电子报刊数据库：1、根据图书馆要求制作图书馆简介，楼层导视等服务，服务指南等个性化要求。2、期刊3倍以上放大阅读，360度旋转阅读。3、期刊及报纸提供首字母查询功能。4、无限制、全区域翻面阅读。5、提供触摸屏版高清报纸200种，网络服务模式，日更新。7、提供触摸屏版高清期刊1000种，网络服务模式，日更新。8、赠送手机版和PAD版移动阅读（APP形式），可阅读从06年至今的3000种畅销期刊(第一年),并且提供检索功能。9、所购每个电子报刊数据库终端赠送一台触摸屏报刊阅读机 二、触摸屏配置：1、触摸屏：42英寸红外单点触摸屏，无需对屏表面直接施加压力，使用可靠不偏移，正常使用寿命五年以上，免维护、抗光干扰、性能稳定技术成熟、适应性强，符合触摸体系标准。透光率：90%～92%，响应时间：低于16毫秒，表面硬度：莫氏7级，工作温度：-20℃ - +60℃，贮存温度：-40℃～+70℃，湿度：10%～90%（40℃）。2、主机：cpu Intel 酷睿i3 3220（盒），内存：金士顿 4GB DDR3 1600×2，硬盘：2TB 7200转 64MB SATA3（ST2000DM001），主板：集成10/100/1000M自适应网卡，集成无线网卡802.11 a/b/g，集成声卡，独立显卡：2G，操作系统支持Windows 7。3、显示器：42寸液晶面板，分辨率不小于1920*1080，点距0.294mm，动态对比度不小于4000:1，亮度不小于500cd/m2，响应时间不大于25ms。4、机柜：人体工程学和美学原理设计的超薄机柜，优等纯钢材质、美国进口金属汽车内外烤漆(杜邦五层金属烤漆)，机柜表面和机内各精工件通过酸洗、底漆防锈处理、打平、打磨、镀锌等专业处理，启到完全绝缘作用，以保证使用安全，同时能防锈、防震、防磁、防干扰、防静电，机柜更富有质感。有后门及左右侧门方便维护。可根据用户需求预留进出口，前面板亚克力亮丽光泽，富有人性化设计。颜色需根据客户要求订制。5、其他：控制面板包括电源开关（主机、显示器、音响、 风扇）音量调谐。音响采用双声道，立体声环绕功放系统，输 出功率2×8W。电压AC220V±10% 50Hz±1Hz 功耗＜200W。风扇无噪音，循环散热。RJ45网络接口。 | 2 | 套 |
| 4 | 笔记本电脑 | 商用笔记本：I5-5200u，4G 内存，500G 硬盘，2G 独立显卡，DVD-RW 光驱，14寸液晶屏 | 9 | 台 |
| 5 | 教师电脑 | 商用台式计算机：H81 Chipset主板，Intel I5-4590，4G 内存，1T 硬盘，DVD-RW 光驱，1G 独立显卡，H81+PCI 2.3插槽，主板集成并口，出厂标配内置扬声器，支持8个外置非转换USB接口，23寸液晶显示器，WIN操作系统， | 5 | 台 |
| 6 | 激光打印机 | 黑白激光打印机，最大打印幅面A4，黑白打印速度18ppm，最高分辨率1200x1200dpi，鼓粉一体， | 5 | 台 |
| 7 | 高速扫描仪 | 扫描元件CCD，最大幅面A4，光学分辨率(dpi)600×600，扫描速度30ppm，色彩深度(位)48，间接双LED光源 | 1 | 台 |
| 8 | 教学电脑 | 商用台式计算机：H81 Chipset主板，Intel G3250，2G DDR3 内存，500G 硬盘，集成显卡/声卡/千兆网卡，H81+PCI 2.3插槽，主板集成并口，出厂标配内置扬声器，支持8个外置非转换USB接口，18.5宽屏显示器，WIN操作系统，硬盘保护/网络同传功能，支持对传输数据进行加密功能 | 120 | 台 |
| 9 | 教师电脑 | 商用台式计算机：H81 Chipset主板，Intel I5-4590，4G 内存，1T 硬盘，DVD-RW 光驱，1G 独立显卡，H81+PCI 2.3插槽，主板集成并口，出厂标配内置扬声器，支持8个外置非转换USB接口，23寸液晶显示器，WIN操作系统， | 2 | 台 |
| 10 | 机房强弱电综合布线施工 | 含48口交换机，配线架、理线架、机柜、网线、电源线、空气开关、防雷模块、线槽、PVC管、水晶头等 | 2 | 屋 |
| 11 | 办公电脑 | 商用台式计算机：H81 Chipset主板，Intel G1840 ，2G DDR3 内存，500G 硬盘，DVD 光驱，集成显卡/声卡/千兆网卡，H81+PCI 2.3插槽，主板集成并口，出厂标配内置扬声器，支持8个外置非转换USB接口，18.5宽屏显示器，WIN操作系统 | 40 | 台 |
| 12 | 组合式教学一体机 | 一、技术要求： 1.采用单侧主机结构设计，高度集成计算机、网络中控、功放、音箱、数码展台、电源集中管理模块等功能；CPU：INTEL双核以上，CPU主频≥3.3GHz，缓存不低于3M；内存：4G DDR3-1333；硬盘：500G/7200转/SATA3；主板：Intel平台,集成显卡、声卡、网卡；键盘鼠标：无线键盘,无线光电鼠标；USB接口：最少4个USB2.0接口，保证USB接口稳定供电5V； 2.集成不低于500万像素高清数字展台，LED补光；折叠嵌入在腔体内并通过下翻式机械安全门保护。下翻式安全门同时作为展台托板，要求平整规则，不允许有任何拉杆、支架等结构，以便于卷纸及实物摆放。集成30W数字功放，双扬声器输出，支持模块化扩展无线接入设备； 3.主机与教学黑板实现嵌入式安装，尺寸要求：宽度265mm×高度1260mm×厚度75mm （±2mm）； 4.为保障使用的安全性，要求前、后、侧面板都不允许有可直接拆卸的螺丝裸露在外，防止被随意打开，结构设计必须支持前板拆装，便于维护及升级；前面板要求必须为一体化设计，不得分体拆解（中标后提供样机演示）； 5.中控系统采用纯数字中控，轻触式薄膜式按键，竖式排列在嵌入腔体内的数码实物展台一侧，通过下翻式机械安全门保护，避免学生误触开关；系统开关支持一键开关机机并实现通过同一个控制键单开电脑、单开投影机功能；支持系统重启、音量静音及大小调节（有状态指示灯显示）、一键循环切换外接PC输入、VGA输入、AV输入等；支持远程开关机、维护、管理硬件设备；通过网络直接控制中控程序，实现编程、写码、按键时长调整等功能； 6.内置 “交互式屏幕互动终端”模块，实现外部设备（笔记本电脑、各种操作系统的PAD）与组合式教学一体机进行交互显示和多屏互动，并支持各厂商液晶触控电视进行互动； 7.电磁白板：①书写技术：电磁感应技术，定位精确。②边框对角线尺寸：≥82英寸4:3。③分辨率：≥17080*12210。④有效感应面积 ≥1708X1221。⑤书写：无线电磁笔书写。⑥面板快捷键：白板两侧各具备不少于15个快捷键，通过快捷键，可直接操作白板软件；在Windows界面下仅通过操作快捷键，即可实现PPT翻页功能，具备自定义快捷键，可以定义软件功能，方便使用。⑦边框面板：边框及面板采用金属材质设计，面板支持水性笔书写，可反复擦除； 二、商务要求：（以下文件需生产厂家出具并加盖生产厂家公章或投标专用章，代理商出具无效） ★要求提供省级以上技术监督部门出具的有效检验合格报告； ★要求提供“组合式教学一体机”3C证书 [要求品名相符]； ★要求提供“交互式屏幕互动终端” 国家强制性3C认证证书 [要求品名相符]； | 20 | 套 |
| 13 | 投影机 | 一、技术要求： 采用RGB光阀式液晶投影系统；白色亮度≥4200流明（ISO21118标准）；色彩亮度≥4200流明（ISO21118标准）；标准分辨率：1024*768；对比度≥3000：1；成像系统：0.63英寸液晶板含微透镜；投影镜头：手动聚焦，1.6倍光学变焦；灯泡≤215W UHE，采用E-TORL技术；标准亮度模式下灯泡寿命≥3500小时；支持麦克风输入和10W扬声器输出；整体待机功耗≤0.43W；重量：3.7KG；1秒自动梯形校正、8秒快速启动；快速四角调节、多屏幕色彩调节、操作面板保护功能；支持USB三合一投影，可同步传输图像和声音文件；双画面并列投影机，水平梯形校正滑钮；AV mute滑钮、DICOM SIM模式；无PC投影功能；具有有线网络投影及网络管理功能；防盗杆、密码保护、Kensingon锁 二、商务要求（以下文件需生产厂家出具并加盖生产厂家公章或投标专用章，代理商出具无效） ★要求提供投影机连续三年中国IDC销量数据排名前三位报告； ★要求提供产品彩页、技术参数证明函； ★要求提供产品制造商产品3C认证、ISO9000质量体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书 | 7 | 台 |
| 14 | 摄像机 | 4K专业闪存摄像机，20倍光学变焦，1/2.3英寸 Exmor R CMOS传感器，光圈范围F1.6-F11，支持HDMI接口，3G HD-SDI接口 | 1 | 台 |
| 15 | 摄像机（配件） | 2个*64G XQD存储卡，1个* MRW-E80读卡器，2个* F970电池，1个*摄像机包 | 1 | 套 |
| 16 | 相机镜头 | EF卡口，伸缩式镜头，焦距范围24-70mm，最大光圈 F2.8，最小光圈 F22 | 1 | 个 |
| 17 | 硬盘录像机 | 长时间录制系统。USB或SA TA方式直接连接剪辑系统作业，无须读卡机或读带机。可录制SD与HD双系统视频，支持NTF S硬盘档案系统，不受限2GB或4GB档案录制限制。SD视频可设定输入带宽：8Mbps, 10Mbps, 15Mbps三种。HD视频可设定输入带宽：20Mbps, 30Mbps, 40Mbps, 50Mbps, 60Mbps, 80Mbps六种。广播级4:2:2色彩取样，8bit视频录制。 设定MXF OP1A档案格式，兼容大部分非线性编辑软件。 SD-SDI、HD-SDI视频输入并具备L OOP输出。支持SDI Embedded Audio视频格式。具备耳机输出端子提供监听功能，并具有LED音量表显示。提供SD-SDI、HD-SDI、HDMI输出。内键2组Mini XLR模拟音频输入，可与嵌入SDI视频储存。TIME CODE输入与回路输出。同步信号输入与回路输出。具备99轨分段录像功能。储存在2.5”SA TA硬盘，可使用USB2.0或SATA方式连接电脑。支持RS-232及GPI控制 | 1 | 台 |
| 18 | 高清数字切换台 | 提供6组视频输入，可设定HD或SD视频模式作业，HD系统可设定六组HD-SDI或四组HD-SDI与两组HD-HDMI视频输入，SD系统可设定六组SD-SDI或四组SD-SDI与两组SD-HDMI。 1、视频输入：提供五组SDI视频输出，可任意设定AUX、PGM、PVW或Clean PGM视频输出；两组KEY信号，可设定DSK或Luma Key功能执行字幕效果；两组PIP信号，可设定子画面的位置与大小显示；具备CUT、WIPE与MIX等转场特效，可设定转场后倒数计时；内建字幕功能，并随机提供CG-200字幕操作软件，只要使用笔记本计算机以HDMI连接即可。 2、音频系统：内建SDI影音解嵌功能，可设定随切换不同视频输入解嵌或单独一组视频音频解嵌输出；提供两组XLR端子，作为影音解嵌之音频输出；四组XLR输入端子，可连接外部四声道音频嵌入SDI视频输出。 3、通话系统：提供八组通话，随机附四台子机；可提供双向通话与传送Tally灯号显示。 4、监看系统：提供2组17.3吋机看屏幕，分辨率为1600x900 Dots；屏幕内建灰阶显示，可检测外部的噪声，提供视频校正；适用不同环境时，可设定6500K、7500K、9300K或自我设定的色温显示；可显示16：9或4：3影像线显示，提供拍摄调整使用；针对编辑或字幕需求，可设定显示80%及90%安全线框。 | 1 | 台 |
| 19 | 摄像机 | 背照式Exmor R CMOS，（1/3.95）英寸传感器，最大像素659万，12倍光学变焦，200倍数字变焦，实际焦距f=2.9-34.8mm，3英寸液晶屏，光学防抖 | 2 | 台 |