关于公开征求对营口市第三高级中学多媒体设备

采购项目需求意见的公告

受营口市第三高级中学的委托，营口市公共资源交易服务中心现对营口市第三高级中学多媒体设备采购项目进行公开招标采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2015年7月24日15:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：辽宁省营口市西市区智发街西30丁(青花大街与清华路交汇路口南端南行1000米路东，智胜新家园小区院内)

邮            编：115000

联     系     人：樊女士

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一五年七月二十日

营口市三高中招标项目技术要求

多媒体教室设备基本配置及技术参数要求如下（43套）：

| 序号 | 规格要求 | 主要技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 液晶书写屏 | 一、硬件部分： - 屏幕尺寸：70英寸 LED 液晶A规屏,显示比例16:9，亮度≥500cd/m2，对比度≥5000：1，可视角度≥178°（需提供相关权威测试报告证明屏幕可视角度达178°以上，保证学生观看效果）。 - 图像物理高清分辨率1920×1080 （1:1 Map点对点显示）满足数字全高清1080P要求（提供相关权威检测报告）。 - 屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶以上，保证画面显示效果细腻（提供相关权威检测报告）。 - 显示屏寿命不低于50000小时。 - 内置一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线。 - 电源要求：AC 220V±20%，100～240V宽电压。 - 一体机产品阻燃等级为V-0级，有效避免产品意外燃烧，保证教师安全（提供相关权威检测报告）。 - 采用铝合金面框（散热性能好，坚固耐用，有效保护触摸单元）。 - 具备双系统(Windows系统（正版）+安卓系统)备份功能，可触控屏幕菜单，可实现无PC状态批注。设备自带嵌入式安卓操作系统，在该系统下可实现白板书写、PPT课件播放、多媒体播放、网页浏览。系统采用高清智能双核芯片， Rom 4G以上，Ram 512M以上。 - 内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度调节、对比度调节、声音调节、图像比例调节、TV频道切换、自动感光功能、节能功能等整合到同一中控菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，并可手势滑动切换不同功能模块，方便快捷。 - 整机处于任意通道下，在屏幕表面任意位置都可通过手势快速调出触摸便捷菜单，实现五笔即时批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大等功能，方便配合视频展台等外接设备进行辅助教学。（提供相关权威检测报告） - 机身外壳达到防盐雾十级要求，避免长期使用过程中生锈老化，拆卸方便无需任何工具，即可在不取下一体机的情况下手动拆卸触摸框（提供相关权威检测报告）。 - 投标产品在强光照射下，各项书写功能正常。（需提供检测报告证明） - 无PC状态下，嵌入式互动白板支持五笔或以上书写及手势擦除（手势擦除识别面积根据手势大小自动调整），支持十种以上图形工具。 - 支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，也可以通过按键将整个画面自由缩放，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽（提供相关权威检测报告）。 二、软件部分： - 软件支持用户注册登录，登录后可实现白板软件与资源分享平台对接，对资源进行上传、下载。 - 在线备课功能：可在线调用网络资源，支持将浏览器页面中的任何图片内容直接选择拖拽到白板中使用。支持在线云存储功能，可将备好的课件在白板软件中进行上传，授课时可直接从同一白板软件中下载打开。支持任意单一素材一键上传，授课时可直接拖拽调用。 - 软件支持授课模式、备课模式和桌面模式自由切换，且提供两种以上页面工具栏布局可供切换。 - 边写边擦：支持两到三个人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。 - 思维轴工具：提供思维轴教学工具，教师可以在横轴上自由设置内容节点，并在节点中添加文字、图片、视频及超链接，添加后的内容支持缩放、批注和擦除，且横轴可左右拖拽，超链接可跳转到本地白板工具。 - 多学科模式支持：提供语文、数学、英语、物理、化学教学场景，在各学科教学场景中提供相应的教学工具。 - 教学小工具：提供遮幕、日历、时钟、聚光灯、屏幕截图（全屏截图、矩形截图、任意区域截图）、放大镜、计算器、计时器、屏幕录制、板中板、实物展台、浏览器、微课工具等教学展示的辅助工具。 - 实物展台：展台功能按钮嵌入在白板软件工具菜单中，用户可实时采集实物展示台动态视频信号，可进行批量截图，并可直接在屏幕上对该动态信号画面进行缩放、旋转、批注和标识等操作。兼容USB双摄像头展台双路画面采集，可自由切换主副显示画面。 - 本地系统资源：提供了小学、初中、高中全年级多学科对应课程的图片及动画素材资源库。 - 仿真实验：配套幼儿、小学、初中、高中仿真实验软件，实现实验教学与电子白板教学完美结合；包括科学、物理、化学、生物四科；单个实验可同时提供实验目的、实验器材、实验步骤、视频讲解、同步练习、探究活动等所需的辅助练习资料和功能；实验数量超过100个。 三、教学资源： - 资源网站：提供具有与教育部现行教学大纲相配套的资源库网站，能实时通过网络下载各科课件资资源，包括： - 提供涵盖初中、高中及高职的各类资源下载； - 本地教学资源：软件中包含大量本地资源，均为中小学教学中常用资源，包括图片、声音等内容。 |
| 2 | 内置电脑配置 | - 采用模块化电脑方案，抽拉内置式(不接受背包外挂方式)，采用欧式接口，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计。 - 处理器：Intel Core i3,主频为双核四线程3.0GHz或以上 - 内存：4G DDR3笔记本内存或以上配置 - 硬盘：500G笔记本硬盘或以上配置 - 内置WiFi：IEEE 802.11n标准 - 内置网卡：10M/100M/1000M - 具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少2个为USB3.0接口；设备前置面框处不少于1个电脑USB接口。 - 具有视频输出接口：VGA 1个或以上，HDMI 1个或以上，mini DP 1个或以上。 |
| 3 | 壁挂式高拍仪 | 1. 箱体采用冷轧钢材质,面板采用两个金属气压杆支撑，内置机箱锁安全防盗，壁挂式安装。 2. 展台采用模块化设计，展台模块与箱体的连接采用手拧螺丝设计，方便设备维修。 3. 展台采用 USB五伏电源直接供电，环保无辐射，USB线采用分离式设计，方便布线和返修。 4. 展台采用1/2.5英寸专业CMOS感光镜头，500万像素， A4拍摄幅面，500万动态视频预达到15帧/秒，1080P动态视频预览达到25帧/秒。 5．输出格式：MJPG、YUY2。 6．在侧面带透镜式补光灯，内置LED进行补光，有效消除被展示物体的反光问题。 7．带面板中心十字架激光定位，方便定位展示物品。 8．灯光调节、对焦控制及激光定位开关皆采用触摸按键设计。 9．带自动对焦，物体无论高低都可清晰可见。 |
| 4 | 推拉黑板 | 结构：推拉板由两块书写板及铝合金边框组装而成，书写板为内外双层结构，内层为固定书写板与一体机正面平齐，外层为滑动书写板，支持液晶一体机中置或侧置安装，滑动板配装刻有黑板品牌LOGO标识的摁锁，开闭自如确保一体机的安全管理。 1、外型尺寸≥4000㎜×1281㎜； 2、板面：采用进口墨绿色金属烤漆板，厚度≥0.4㎜，表面附保护膜，易擦洗，不反光，不打滑； 3、衬板：国标高密度泡沫板，板厚≥15㎜，有弹性，防水防潮； 4、背板：整块优质镀锌板，板厚≥0.3㎜；机械化制作，流水线一次成型，间隔80mm设有20mm专业技术凹槽加强筋，增加板体强度。 5、边框：黑板边框用国标≥36×24㎜电泳铝合金，外框用国标≥100㎜×57㎜电泳铝合金，外框采用一次成型国标高档电泳铝合金(包括外框和滑道)，厚度1.2㎜。滑动采用带轴承隐形滑轮,滑动灵活,噪音小。带安全锁,可对活动黑板锁定； 6、活动黑板左右推拉，支持触控一体机的安装方式。 7、下边框的上置隐藏式滑道，滑道与粉尘槽分离，滑道与粉尘槽一体化设计，结构性解决滑轮受粉尘等杂物影响推动的情况。 8、黑板滑轮：上轨采用减震消音双组吊轮，滑轮使用高精度轴承，下轨采用双组滑块。数目各2组，上下均匀安装。 |
| 5 | 独立集中控制软件 | 1.后台控制端采用B/S架构设计，可在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作。 2.受控端除实现智能平板与后台服务器连接外，还具备本地软件管理功能，能实现智能平板硬件信息查询、本机信息设置、系统还原备份、系统冰点功能。 3.具有远程状态监控；电脑监控告警；实时屏幕监控； 4.一键禁用360wifi、猎豹wifi等第三方自建热点软件，防止学生通过交互智能平板无线上网。 5.任意通道信息发布；远程信息发布；文件混排发布； 6.报表统计；统计报表导出； 7.支持一键搜索并自动连接局域网内所有智能平板。 8.交互智能平板在内置电脑或外置电脑模式下都可实现集控功能。 9.为保证硬、软件的使用兼容性及配套性，集中控制软件与液晶书写屏必须为同一制造商生产并为同一品牌。 |