关于公开征求对营口市消防局卫星便携站设备采购项目需求意见的公告

受 营口市消防局 的委托，营口市公共资源交易服务中心现对 营口市消防局卫星便携站设备 项目进行公开招标采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2015年8月25日11:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：辽宁省营口市西市区智发街西30丁(青花大街与清华路交汇路口南端南行1000米路东，智胜新家园小区院内)

邮            编：115000

联     系     人：贺女士

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：zfcg_yk@126.com

营口市公共资源交易服务中心

二○一五年八月十七日

营口公安消防支队卫星便携站

设备采购项目

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （自动）天线及射频单元 | 1 | 便携天线 | 自动对星，0.98米Ku | 套 | 1 |
|  | 2 | 手动天线 | 0.98米手动天线 | 套 | 1 |
|  | 3 | 寻星仪 | 频率范围：950MHz—2150MHz | 个 | 1 |
|  | 4 | 功放 | 16WKu，符合部局要求 | 个 | 2 |
|  | 5 | LNB | 本振频率：11.3GHz；±5KHz； | 个 | 2 |
|  | 6 | 电缆及接头 | 波导、射频馈线、接头、分合路器等 | 套 | 1 |
| 卫星通信（基带）单元 | 7 | 调制解调器 | 与部局体制/软件一致，确保互联互通 | 台 | 1 |
|  | 8 | IRD接收机 | 与部局型号一致，确保互联互通 | 台 | 1 |
|  | 9 | 交换机 | 网络交换机5口 | 台 | 1 |
|  | 10 | 机架及组件 | 机箱、电源、外接口及内部连接线缆集成 | 套 | 1 |
|  | 11 | 定制背包 |  | 件 | 1 |
| 音视频会商及应用单元 | 12 | 15”高清显示器 | 低温屏（可在东北冬季野外使用），嵌入设备箱盖 | 台 | 1 |
|  | 13 | 高清会议终端 | 与部局技术体制一致，确保互联互通，嵌入设备箱 | 台 | 1 |
|  | 14 | 便携终端机架及组件 | 集成到便携终端内的扬声器/麦克/调音台/电源/高清接口板等 | 套 | 1 |
|  | 15 | 高清单兵系统便携式接收机 | 集成到便携终端内，340M | 台 | 1 |
|  | 16 | 便携终端机箱 | 具备野外三防能力 | 件 | 1 |
| (电源)保障单元 | 17 | 便携式汽油机 | 900W，数字变频 | 套 | 1 |
|  | 18 | 高清单兵系统便携式发射机 | 含2块电池，带语音回传，340M | 套 | 1 |
|  | 19 | 高清单兵中继 | 双向语音通信可提供HDMI/HD-SDI/CVBS接口 | 套 | 1 |
|  | 20 | 专业高清摄像机 | 匹配高清单兵设备，带专业定向麦/32G卡/摄像包/三脚架 | 台 | 1 |
|  | 21 | VOIP语音网关 | 2-4路；音频端口配置（RJ11）：2FXS、 4FXS、4FXO、2FXS+2FXO | 台 | 1 |

营口市公安消防支队卫星便携站主要设备技术参数

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （自动）天线及射频单元 | 1 | 便携天线 | 自动对星，0.9米Ku 电气性能 工作频率：发射：14.0 ~ 14.5GHz； 接收：12.25 ~ 12.75GHz； 天线增益：发射≥41.5 dBi，接收≥40.5dBi； 交叉极化隔离度≥30dB； 极化方式：线极化，自动调整； 收发隔离≥85dB； 跟踪方式：信标接收机＋伺服驱动系统＋控制管理软件； 工作方式：一键全自动对星模式 机械性能 天线面材料：碳纤维，模具成型 等效口径≥0.98米； 座架结构：Az、El、Pol 三轴结构，全电动 转动范围： 方位转动范围：±90°； 天线波束俯仰调整范围：-15°～80°； 极化转动范围：至少±90°内可调。 环境性能 工作温度：-20℃～+50℃； 相对湿度：5%～100%； 工作海拔高度：5000米以下。 | 套 | 1 |
|  | 2 | 功放 | 功率：16W Ku； 输入频率范围：满足950～1450MHz； 输出频率范围：14.0～14.5GHz； 输出接口：WR-75G； 输入阻抗：50Ω； VSWR：≤1.25:1； 相位噪声：参照IESS308； 杂散发射 EIRP值：参照IESS308； 10MHz参考源：内置或外置； 工作温度： -40℃～+55℃； 相对湿度：5～100% ； 电源：180～240交流，50/60Hz，或24V，48V直流供电。 | 个 | 1 |
|  | 3 | LNB | 本振频率：11.3GHz；频率稳定度：±5KHz； 输入频率：12.25～12.75GHz； 输出频率： 950～1450MHz； 输入接口：WR75G； 本振频率：11.3GHz； 频率稳定度：优于10KHz； 噪声系数：满足0.8dB； 功率增益：满足60dB（典型值）； 增益波动：满足2.0dB（任一50M带宽内）； 本振相位噪声：-75dBc/Hz（100Hz）； -80dBc/Hz（1kHz）； -90dBc/Hz（10kHz）； 供电：直流13～24V； 工作温度： -30℃～+55℃； 相对湿度：5～100% 。 | 个 | 1 |
|  | 4 | 电缆及接头 | 波导、射频馈线、接头、分合路器等 | 套 | 1 |
| 卫星通信（基带）单元 | 5 | 调制解调器 | 频率范围：950 ~ 1950 MHz, 100 Hz分辨率； 输入/输出阻抗和接头：发射：50Ω ( N型阴头) 接收：50Ω (N型阴头)； 数据速率范围：2.4 kbps ~ 5Mbps； 调制解调方式：BPSK, QPSK； 前向纠错方式：TPC FEC, Rates 1/2, 3/4, 7/8； 数据接口：10/100 Base-T以太网接口, V.35, RS-232； 支持Vipersat-Plus 网管及G2功能； 支持VNO管理； 分配列表：Distribution List； IP模块标准特性：支持Managed Switch模式和路由模式；支持单播和多播的静 态 IP 路由；支持SNMP, Web或Telnet的管理；支持组播协议IGMP v1和v2；支持对称与非对称传输，实现最大的带宽效率； M&C监控接口：EIA-232，EIA-485 (2-或4-线)，以太网Ethernet 10/100 Base T； Tx口直流供电模块(选配)：24V或48V供电； 工作温度：0 ~ +50ºC；存放温度：-25 ~ +85ºC； 电源：交流100-240V, 50/60 Hz； CE 许可：EN55022 Class B (放射)；EN50082-1 Part 1 (抗扰性)；EN60950。 需集成到背负式便携终端。 | 台 | 1 |
|  | 6 | IRD接收机 | 解调方式：BPSK，QPSK； 标准：DVB-S，DVB-S2； 前向纠错方式：1/2，2/3，3/4，5/6，7/8； 滚降率： 0.35； 符号速率：2到45Msps； 输入电平：-65dBm 到-25dBm； 工作频段：950到2150MHz，100Hz步进； 接头：F型，75Ω； 捕获时间：小于3秒； 信号频谱倒置：自动识别频谱正常/倒置，自动锁定； PID数目：1000（最少）； 数据接口：10/100M Base-T，自适应； 监控方式：RS232、Ethernet； IP包处理：转发IP广播、单播和组播。 需集成到背负式便携终端。 | 台 | 1 |
|  | 7 | 交换机 | 5个10/100Mbps自适应以太网端口。 | 台 | 1 |
|  | 8 | 机架及组件 | 集成到背负式便携终端的； | 台 | 1 |
|  | 9 | 定制背包 | 定制高强度防水专用设备背负包； | 台 | 1 |
| 音视频会商及应用单元 | 10 | 15”高清显示器 | LED高亮低温屏（可在东北冬季野外使用），嵌入设备箱盖, 温度范围：-20°至70°，接口类型：DVI/HDMI。 | 台 | 1 |
|  | 11 | 高清会议终端 | 支持H.264编码； 支持高清图像（720P）； 视频输入接口：1个高清编码输入接口、1路标清AV输入接口； 视频输出接口：1路VGA全高清解码输出接口、1路DVI全高清解码输出接口、1路HDMI全高清解码输出接口。 音频输入：1路麦克风/线路输入接口； 音频输出：1路线性输出接口； 数据接口：10M/100M以太网口； 支持UDP/IP，TCP/IP协议； 支持单播及组播功能； 符合《全国消防部队信息化综合集成方案》图像集成要求。 需集成到背负式便携终端。 | 套 | 1 |
|  | 12 | 便携终端机架及组件 | 集成到便携终端内的扬声器/麦克/调音台/电源/高清接口板等。 | 套 | 1 |
|  | 13 | 高清单兵系统便携式接收机 | 视频解码：H.264/MPEG4(兼容MPEG2)； 接收灵敏度：≤-103dBm； 频谱参数状态显示：频率、调制方式、误码率、信号强度； 视频分辨率：D1704*576, HD720P, HD1080i；HD1080P； 控制：无视频时告警提示； 接收单元存储：MPEG-4存储图像，可回放； 视频接口：HDMI/HD-SDI（二选一），标清复合接口； 支持双向语音； 工作温度：-40～+60℃； 相对湿度：95%非冷凝(25℃)； 野外适应性：防雨水，防尘； 重量：＜4.5kg； | 套 | 1 |
|  | 14 | 便携终端机箱 | 具备野外三防能力，具有有抗强冲击、缓冲减震等功能。 | 个 | 1 |
| (电源)保障单元 | 15 | 便携式汽油机 | 数字变频900W 额定电压：220V； 频率：50Hz； 额定输出功率：900VA； 最大输出功率：1KVA； 相数：单相； 油箱容积≥2L； 工作时间：≥8h。 | 台 | 1 |
|  | 16 | 高清单兵系统便携式发射机 | 视频输入：复合视频及HD-SDI，满足与摄像机视频对接； 视频码流：1.2Mbps-8Mbps； 传输音频：左右声道，双向； 频率调整范围：0.25MHz步进； 载波带宽：1MHz到8MHz； 射频输出：1W-5W，功率可调； 工作温度：-40～+60℃； 相对湿度：95%非冷凝(25℃)； 野外适应性：防雨水，防尘，满足震动要求。 电池供电：≥4h。 含2块电池，带语音回传，340M | 套 | 1 |
|  | 17 | 高清单兵中继 | 工作频率：200~2300MHz（工作频率可定制） 输出功率：200mW -20W可调 COFDM子载波数：8K/4K /2K模式 射频带宽：1/2/3/4/5/6/7/8 MHz可调 保护时间间隔：1/32，1/16，1/8，1/4可选 信道编码：1/2，2/3，3/4可选 二次谐波：＞52dBc 图像格式：PAL或NTSC复合视频 编码速率：1M～20Mbps 声音输入：双声道12dBm 取样频率：32KHz | 套 | 1 |
|  | 18 | 专业高清摄像机 | 专业卡存高清摄像机； 提供HD-SDI输出接口； 原厂专业定向麦克风； 不低于200万像素； 水平清晰度：1080P以上； 光学变焦：10倍以上； 传感器类型：CCD； 支持红外夜摄； 工作时间：≥5h。 配无线单兵，带专业定向麦/32G卡/摄像包/三脚架 | 套 | 1 |
|  | 19 | VOIP语音网关 | 语音端口数目：2-4路 音频端口配置（RJ11）：2FXS 4FXS 4FXO 2FXS+2FXO 业务功能：同时支持IP电话和IP传真 基本业务：PHONE to PHONE和FAX to FAX的业务 基本扩展业务：IP PHONE to PHONE PHONE to IP PHONE 补充扩展业务：PHONE to PC PC to PHONE 语音编码协议：G.711-ulaw、G.711- alaw(64kb/s) G.723.1(5.3k 6.3kb/s) G.729A/B(8kb/s) |  |  |

营口市公安消防支队卫星便携站设备技术需求

该便携站的主要技术指标应满足《全国公安消防部队卫星通信网建设方案》、《全国消防部队卫星通信网入网技术要求》和《公安消防部队综合集成方案（图像语音部分）》的要求，能够加入部网管中心站和省总队分中心站，统一管理、动态组网。

卫星便携站通信系统构成

便携式卫星站由可拆卸组合的便携卫星天线、射频单元、基带传输设备等卫星设备和业务终端设备、计算机网络设备及电源、设备箱等保障设备组成。

基本功能要求

卫星地球站应能开通指挥视频会议,开通指挥电话业务,开通应用数据交换业务,能采集并上传现场实时图像。

基本性能要求

移动站能支持的最大上行传输速率不小于2Mbps。业务传输速率应符合以下要求：每路数据传输速率不小于64kbps；每路话音传输速率不小于8kbps（不包含开销）；每路图像传输速率不小于512Kbps；每路综合业务数据至少包含4路话音、1路图像和1路数据。消防卫星通信系统可用度达到99.90%；误码率小于10-7；雨衰模型按照ITU-R标准参考设计。自动或半自动对星的便携式卫星站天线应分成两个部分，每个部分的重量应不大于20 kg，从天线面拼装、设备连接、上电到对准卫星的时间应小于5 min。便携式卫星站在以下环境中应能正常工作： 工作风速：8级风；工作温度：-40 ℃～+55 ℃；相对湿度：5%～100%；在海拔5000 m以下，全天候气象条件。卫星站设备应具备以下功能：包括（自动）天线及射频单元和卫星通信（基带）单元。（自动）天线及射频单元包括便携天线、功放、LNB和电缆及接头；卫星通信（基带）单元包括调制解调器、IRD接收机、交换机、机架及组件和定制背包等。实现消防卫星网的卫星链路的建立。能开通部局或属地的指挥视频会议，上传现场实况图像。音视频会商及应用单元包括15”高清显示器、高清会议终端 、便携终端机架及组件、高清单兵系统便携式接收机和便携终端机箱等，音视频会商及应用单元内置调音台可完好匹配系统声音配置需要。高清视频会议终端具有以下功能：实现1080p高清视频会议要求。具备真正的高标清混合会议，标清终端可以接收到1080P全高清图像。单一终端、多显示设备上可同时展现1080p、720p、D1、CIF视频的能力。在会议中能同时展现3G终端、营区监控的图像。具备双流功能，支持视频和数据同时传输，其中数据支持VGA、XGA、SVGA、HD720P分辨率。能与部局图像综合管理平台实现对接。单兵无线图传设备组成:单兵无线图传设备由1个摄像机、1个单兵图传发射机、1个单兵图传接收机和一个单兵中继组成，单兵图传接收机与卫星设备一起集成在便携箱内，利用单兵中继将传输距离延长，把单兵接收机的视频输出到高清会议终端，通过卫星链路将单兵图像传输到部局图像综合管理平台。单兵设备要求是高标清一体，接收机为1U标准机箱（含提供所有高标清接口输出）；图象格式从D1—720P----1080P可调；提供HD-SDI接口；双向语音传输，独立语音信道；可集成手机及警用集群台同前端单兵完成双向语音通信。供电和其它设备要求:包含便携汽油发电机、高清单兵系统便携式发射机和专业高清摄像机等。便携设备背包:由卫星天线（自动为箱式手动为背包式）、音视频会商及应用单元（1个背包）、音视频会商及应用单元（箱式）等3个部分组成，具有抗强冲击、缓冲减震、防水防潮等功能。箱子整体完全防水，抗摔性（含内置设备）要求达到脆性系数40G—70G。