关于公开征求对2015年城市维护设备采购项目需求意见的公告

受 营口市城市公用事业管理局 的委托，营口市公共资源交易服务中心现对 2015年城市维护设备采购 项目进行竞争性谈判采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2015年9月2日11:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：辽宁省营口市西市区智发街西30丁(青花大街与清华路交汇路口南端南行1000米路东，智胜新家园小区院内)

邮            编：115000

联     系     人：贺女士

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一五年八月二十七日

洒水车技术要求

★总质量(kg):≧25000kg

★整备质量(kg): ≧ 9160kg

★额定载质量(kg): ≧15710kg

★发动机高压共轨

★发动机功率：≧180kg

★排量：≧6700(lm)

★有效装水容积≧16立方米

自吸高度（m）≧14米

洒水宽度（m）≧14米

水炮喷水距离（m）≧35米

水泵流量≧60立/小时

水泵扬程≧90米

具有前喷后洒,及后喷雾功能，后工作平台带绿化洒水高泡,可调节成柱状及雾状。

★前轴装配盘式制动器，装配限速装置，前置消音器

国四公告，免征公告

★要求有现货

投标文件要求带产品的彩页，发票开到公用事业局指定单位。

供货方负责上牌及保险（交强险及不计免赔第三者50万）。

洗扫车参数

提供车辆公告网址及参数（可现场查）

★1、底盘发动机：额定功率≥155 kW，排量≥6700 ml，排放标准国Ⅳ；底盘轴距≤5000mm。

2、副发动机功率≧118kw。

★3、满载最大总质量≧16000kg。

★4、整备质量≧11305kg。

★6、高压水路带有具有自动回收功能的卷管盘。

7、高压水泵压力≧10MPa。

★8、高压水泵流量≧137 L/min。

★9、作业宽度≥3.5m。

10、作业速度3～20 km/h。

11、洒水泵理论扬程≥85m。

★12、洒水泵流量≧60 m3/h。

13、清水箱容积≥10000 L。

14、垃圾箱容积≥7000 L。

15、驾驶室配原厂冷暖空调。

16、有多种作业模式，实现路面的清扫、清洗、洗扫及吸尘。（提供彩色图片）。

17、吸嘴、高压喷嘴无间隙布置，必须有效的将清洗后的污水和垃圾全部归拢赶至吸嘴处，并吸收于污水垃圾箱内，路面不留尘土、积水，路面清洗、刷扫和污水回收效果佳。

18、采用污水阀排放。

19、垃圾箱内设有喷嘴，可冲洗垃圾箱。

20、具有扫刷距地自动调节，使扫刷与地面的接触力保持在一个值，扫刷与地面接触面保持不变。

21、清水箱及垃圾箱采用不锈钢制作。

★ 22、结合夏季对路面洒水降温和降低雾霾需要，车后要有高压喷雾装置。

23、该车型需配备低压对冲系统或后洒水喷头，可一次冲洗六条车道，左、右柱状侧冲喷嘴可左右360°任意调整。

24、具有多种安全报警装置：清水箱低水位，污水垃圾箱高水位，作业提示，副发动机水温、机油压力，倒车提示，装液压油泄漏，垃圾箱倾翻、复位，后门开闭安全报警装置等。

25、轮胎需为钢丝胎。

26、该车装有卫星定位功能的行驶记录仪，可前、后记录。

27、自交车之日起2年质保。

28、供货方负责上牌及保险（交强险及不计免赔第三者50万）。

29、扫盘及垃圾箱后部设置高清晰监视探头，驾驶室内设置一高清晰液晶显示器，画面可切换到右扫盘位置及垃圾箱后部位置，作业时，可对扫盘作业工况和整车作业质量进行监控。