关于公开征求对营口市消防局卫星便携站设备采购项目需求意见的公告

受 营口市消防局 的委托，营口市公共资源交易服务中心现对 营口市消防局卫星便携站设备 项目进行公开招标采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2015年9月11日11:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：辽宁省营口市西市区智发街西30丁(青花大街与清华路交汇路口南端南行1000米路东，智胜新家园小区院内)

邮            编：115000

联     系     人：马先生

电            话：0417-2972516

传            真：0417-2972521

电子邮箱：zfcg_yk@126.com

营口市公共资源交易服务中心

二○一五年九月七日

以上内容当否请批示

分管主任:               科室负责人：              审核人：           拟稿人：

年    月    日

卫星便携站设备采购项目

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天线及射频单元 | 1 | 便携天线 | 自动对星，平板Ku | 套 | 1 |
|  | 2 | 寻星仪 | 频率范围：950MHz—2150MHz | 个 | 1 |
|  | 3 | 功放 | 16WKu (进口)，符合部局要求 | 个 | 1 |
|  | 4 | LNB | 本振频率：11.3GHz；±5KHz； | 个 | 1 |
|  | 5 | 电缆及接头 | 波导、射频馈线、接头、分合路器等 | 套 | 1 |
| 通信支撑单元 | 6 | 多业务控制器 | 与部局卫星通信体制一致，能够接入部局卫星网络； 提供电话接口，能够通过卫星网接入远端电话网络； 提供网络接口。 | 台 | 1 |
|  | 7 | 定制背包 | 定高强度防水专用设备背负包 | 件 | 1 |
| 音视频会商及应用单元 | 8 | 7”双联器 | 嵌入便携式设备箱 | 台 | 1 |
|  | 9 | 高清会议终端 | 与部局技术体制一致，确保互联互通，嵌入便携式设备箱 | 台 | 1 |
|  | 10 | 便携式设备箱 | 含扬声器/麦克/接口板等 | 套 | 1 |
|  | 11 | 高清单兵系统便携式接收机 | 340M | 台 | 1 |
| 保障单元 | 12 | 便携式汽油机 | 900W，数字变频 | 套 | 1 |
|  | 13 | 高清单兵系统便携式发射机 | 含2块电池，带语音回传，340M | 套 | 1 |
|  | 14 | 高清单兵中继 | 双向语音通信可提供HDMI/HD-SDI/CVBS接口 | 套 | 1 |
|  | 15 | 专业高清摄像机 | 匹配高清单兵设备， | 台 | 1 |
|  | 16 | 便携电池箱 | 为通信设备提供电力保障 | 组 | 1 |

卫星便携站主要设备技术参数

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 描述修改 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天线及射频单元 | 1 | 便携天线 | - 自动对星，平板Ku 电气性能 - 工作频率：发射：14.0 ~ 14.5GHz； 接收：12.25 ~ 12.75GHz； - 天线增益：发射≥36.0 dBi，接收≥35.0dBi； - G/T值≥12.5dB/K ( 10°仰角，80°K，晴空)； - 第一旁瓣≤-15dB； - 极化方式：线极化； - 极化隔离≥33dB轴向； - 收发隔离≥80dB； - 驻波比≤1.25：1； - 工作方式：一键全自动对星模式 - 寻星时间：≤3分钟 机械性能 - 转动角度： 方位：0 —— 180°； 俯仰：10°～90°； 极化：-90°——+90°。 - 重量: ≤25Kg； - 尺寸： 520 x 480 x 310MM 环境性能 - 工作温度：-40℃～+55℃。 | 套 | 1 |
|  | 2 | 功放 | - 功率：16W Ku； - 输入频率范围：满足950～1450MHz； - 输出频率范围：14.0～14.5GHz； - 输出接口：WR-75G； - VSWR：≤1.25:1； - 相位噪声：参照IESS308； - 杂散发射 EIRP值：参照IESS308； - 10MHz参考源：内置或外置； - 工作温度： -40℃～+55℃； - 相对湿度：5～100% ； - 电源：180～240交流，50/60Hz，或24V，48V直流供电。 | 个 | 1 |
|  | 3 | LNB | - 本振频率：11.3GHz；频率稳定度：±5KHz； - 输入频率：12.25～12.75GHz； - 输出频率： 950～1450MHz； - 输入接口：WR75G； - 本振频率：11.3GHz； - 频率稳定度：优于10KHz； - 噪声系数：满足0.8dB； - 功率增益：满足60dB（典型值）； - 增益波动：满足2.0dB（任一50M带宽内）； - 本振相位噪声：-75dBc/Hz（100Hz）； -80dBc/Hz（1kHz）； -90dBc/Hz（10kHz）； - 供电：直流13～24V； - 工作温度： -30℃～+55℃； - 相对湿度：5～100% 。 | 个 | 1 |
| 通信支撑单元 | 4 | 多业务控制器 | 调制解调： - 频率范围：950 ~ 1950 MHz, 100 Hz分辨率； - 输入/输出阻抗和接头：发射：50Ω ( N型阴头) 接收：50Ω (N型阴头)； - 数据速率范围：2.4 kbps ~ 5Mbps； - 调制解调方式：BPSK, QPSK； - 前向纠错方式：TPC FEC, Rates 1/2, 3/4, 7/8； - 数据接口：10/100 Base-T以太网接口, V.35, RS-232； - 支持Vipersat-Plus 网管及G2功能； - 支持VNO管理； - 分配列表：Distribution List； - IP模块标准特性：支持Managed Switch模式和路由模式；支持单播和多播的静 态 IP 路由；支持SNMP, Web或Telnet的管理；支持组播协议IGMP v1和v2；支持对称与非对称传输，实现最大的带宽效率； - M&C监控接口：EIA-232，EIA-485 (2-或4-线)，以太网Ethernet 10/100 Base T； 数据接收： - 解调方式：BPSK，QPSK； - 标准：DVB-S，DVB-S2； - 前向纠错方式：1/2，2/3，3/4，5/6，7/8； - 滚降率： 0.35； - 符号速率：2到45Msps； - 输入电平：-65dBm 到-25dBm； - 工作频段：950到2150MHz，100Hz步进； - 捕获时间：小于3秒； - 信号频谱倒置：自动识别频谱正常/倒置，自动锁定； - PID数目：1000（最少）； - 数据接口：10/100M Base-T，自适应； - 监控方式：RS232、Ethernet； - IP包处理：转发IP广播、单播和组播。 话音功能： - 语音端口数目：2-4路 - 音频端口配置（RJ11）： 2FXS 4FXS 4FXO 2FXS+2FXO 可选 - 业务功能：同时支持IP电话和IP传真，无线局域网覆盖，SIP软电话 | 台 | 1 |
|  |  |  |  | 台 | 1 |
|  |  |  |  | 台 | 1 |
| 音视频会商及应用单元 | 5 | 7”双联监视器 | 安装到便携式设备箱,接口类型：AV/HDMI。 | 台 | 1 |
|  | 6 | 高清会议终端 | - 支持H.264编码； - 支持高清图像（720P）； - 视频输入接口：1个高清编码输入接口、1路标清AV输入接口、； - 视频输出接口：1路DP全高清解码输出接口、1路HDMI全高清解码输出接口。 - 音频输入：1路麦克风/线路输入接口； - 音频输出：1路线性输出接口； - 数据接口：10M/100M以太网口； - 支持UDP/IP，TCP/IP协议； - 支持单播及组播功能； - 符合《全国消防部队信息化综合集成方案》图像集成要求。 - 需集成到便携式设备箱。 | 套 | 1 |
|  | 7 | 高清单兵系统便携式接收机 | - 视频解码：H.264/MPEG2； - 接收灵敏度：≤-103dBm； - 频谱参数状态显示：频率、调制方式、误码率、信号强度； - 视频分辨率：D1704*576, HD720P, HD1080i；HD1080P； - 控制：无视频时告警提示； - 视频接口：HDMI/HD-SDI（二选一），标清复合接口； - 支持双向语音； - 工作温度：-25～+55℃； - 相对湿度：95%非冷凝(25℃)； - 重量：＜6.0kg； | 套 | 1 |
| 保障单元 | 8 | 便携式汽油机 | - 数字变频900W - 额定电压：220V； - 频率：50Hz； - 额定输出功率：900VA； - 最大输出功率：1KVA； - 相数：单相； - 油箱容积≥2L； - 工作时间：≥6h。 | 台 | 1 |
|  | 9 | 高清单兵系统便携式发射机 | - 视频输入：复合视频及HD-SDI，满足与摄像机视频对接； - 视频码流：1.2Mbps-8Mbps； - 传输音频：左右声道，双向； - 频率调整范围：0.25MHz步进； - 载波带宽：1.5MHz到8MHz； - 射频输出：1W-5W，功率可调； - 工作温度：-25～+55℃； - 相对湿度：95%非冷凝(25℃)； - 野外适应性：防雨水，防尘，满足震动要求。 - 电池供电：≥4h。 - 含2块电池，带语音回传，340M | 套 | 1 |
|  | 10 | 高清单兵中继 | - 工作频率：180~850MHz（工作频率可定制） - 输出功率：200mW -20W可调 - COFDM子载波数：8K/4K /2K模式 - 射频带宽：1.5/2/4/6/7/8 MHz可调 - 保护时间间隔：1/32，1/16，1/8，1/4可选 - 信道编码：1/2，2/3，3/4可选 - 二次谐波：＞52dBc - 图像格式：PAL或NTSC复合视频 - 编码速率：1M～16Mbps - 声音输入：双声道12dBm - 取样频率：32KHz | 套 | 1 |
|  | 11 | 专业高清摄像机 | - 专业卡存高清摄像机； - 提供HDMI高清输出接口； - 原厂专业定向麦克风； - 不低于200万像素； - 水平清晰度：1080P以上； - 光学变焦：10倍以上； - 传感器类型：CMOS； - 支持红外夜摄； - 工作时间：≥5h。 - 配无线单兵，带专业定向麦/32G卡/摄像包/三脚架 | 套 | 1 |