营口市网上巡查系统高清升级实施方案

方案设计原则

先进性：本监控系统采用国际上技术先进、性能优良、工作稳定的监控设备，使整个系统的应用在一段时间内保持领先的水平。

可靠性：系统的可靠性原则应贯穿于系统设计、设备选型、软硬件配置到系统施工的全过程。只有可靠的系统，才能发挥有效的作用。

方便性：监控系统的操作应具有灵活简便，人机界面友好，易于掌握的特点，操作人员能够方便进行使用及维护，使整个系统的功能得以最大实现。

扩展性：系统设计留有充分的余地，以便日后比较方便地进行系统扩充。

经济性：坚持最佳的价格性能比的原则。

所有建设符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》

系统设计功能说明

·监视功能 
　　通过网络，直接可以在考场监控中心电脑上看到各教室的情景，也可以将各教室的情况切换到电视墙上来观察。

·画面分割轮巡功能 
　　切换控制矩阵设备，通过网络视频集中监控系统管理软件设定，就可以实现多视频画面同屏分割显示和多组画面轮巡显示。

·考场监控 
　　通过网络视频集中监控系统管理软件设定，将各个考场的场景分别切换到电视墙上监视。

·现场录像 
　　可以对任一考场的场景进行实时或定时录像，或手工启停录像、报警触发录像，录像存储媒介为电脑硬盘或网络硬盘，录像的磁盘容量空间可设置，并具备自动覆盖功能。镜头自带存储功能，容量不低于32GB。

·智能化检索回放 
　　可以按时间、考场号、摄像机号、报警事件等条件智能化快速检索回放记录的录像资料，回放有逐帧、慢放、常速、快速及放大 / 缩小等多种方式，并可以将任意一副回放图像存放成 JPEG 或 BMP 等格式的图像，供数据交换使用或打印输出。

·字符叠加 
　　在每路视频上，可以实时叠加场景发生的时间以及来源地，使得场景信息更加完整。

·场景抓拍 
　　在区域监控中心主控电脑或校园网内各分控点电脑查看过程中，可以随时对窗口图像的突发场景图片抓拍备份。

·权限管理 
　　实行操作权限分级管理，按工作性质对每个用户赋予不同权限等级，系统登录、操作均进行权限查验，保证系统的安全性。

·良好的兼容性

能很好的与不同的设备兼容，同时可以把各个学校的监控画面传送到市监控中心，通过市信息中心分控电脑和电视墙即可在屏幕上选看任一考场情况。

监控系统要求

监控系统主要由摄像部分﹑传输部分﹑控制部分、存储部分以及显示记录部分五大部分组成。在摄像部分包含有室内高清网络半球摄像机﹑高倍数变焦摄像机、室外全方位云台﹑防尘罩等等；传输部分主要由网络及交换设备组成；控制部分中包含有图像切换﹑动作控制等等。

（1）摄像部分

摄像部分是监控系统的前沿部分，摄像机把监视到的内容变为图像信号，通过网络传送到控制中心的监视器和存储设备。摄像部分是系统的原始信号源，摄像部分的好坏以及产生图像的质量影响着整个监控系统的质量。因此，监控系统中考场采用具有百万高清网络半球摄像机；走廊及周边环境采用百万高清网络半球摄像机；机身自带32GB以上存储功能；采用具有防盗、防破坏、防尘性能强的防尘罩等等。所有前端高清摄像机需符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》、《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求（GB/T 28181-2001）》国际要求以及其他国家相关标准和规范。用于考场的摄像机必须可以与我省网上巡查系统省级平台软件兼容对接。具体性能参数要求如下：

  - 支持标准H.264/MPEG4压缩格式；

  - 镜头：广角,2.8mm-3.6mm变焦镜头（用于考场，考务室，保密室），超广角2.5mm镜头（宽度超过10米的考场），长焦≥3.6mm变焦镜头（用于走廊）,自带≥32GB存储空间；

  - 分辨率不低于1280×960，最大帧率≥25帧；最低照度彩色0.05Lux @(F1.2，AGC ON)、黑白0.01Lux@（F1.2 AGC ON）

  - 双码流：可同时传输多路视频流，同时传送不同分辨率及图像质量的视频流至多个客户端或通用网络存储器；

  - 支持变码率，可动态调整带宽的适应性视频流功能：根据场景变化可自动调节视频码率的传输；

  - 网络协议：Pv4/IPv6，HTTP，HTTPS，802.1x，Qos，FTP，SMTP，UPnP，SNMP，SIP,DNS，DDNS，NTP，RTSP，RTP，TCP/IP，DHCP，PPPoE；

  - 可支持12 DC/POE供电模式；

  - 实现与辽宁省国家教育考试网上巡查系统平台软件兼容对接。

拾音器：采用高灵敏度，抗干扰，带放大功能。

（2）传输部分

监控系统的传输部分主要是图像信号的传输、声音信号的传输，以及对摄像机、镜头、云台等控制信号的传输。采用五类或以上双绞线进行传输。前端摄像头与交换机之间采用百兆链路，保证传输速率。交换机采用24口全千兆级或以上交换机，千兆光口非复用≥4个。千兆交换机通过光纤上联到汇聚交换机。摄像机供电采用独立电缆集中供电，接入UPS，防止突然断电或交换机当机。

（3）控制部分

控制部分采用计算机的鼠标和键盘进行控制。计算机性能要求至少能满足16路高清视频同时显示，具有千兆接口。配套软件需支持64位以上操作系统，友好界面，可操作性强，稳定性强。

（4）存储部分

存储部分使用通用网络存储器。可以设定存储主机按时间计划录像等模式录像，以节省硬盘空间。存储时间：不低于12天*12小时；

（5）显示部分

显示部分的主要设备是32寸屏幕高清电视，其中电视用作主显示，计算机显示器用作辅助显示，以方便监察和管理人员对前端监控点进行监督和控制。

系统设计方案

一、监控前端

考场监控前端部分设备安装在各考场顺光位置，具有拾音器，完成考场现场视频、音频的采集、处理，然后通过网络传输到监控中心的千兆交换机上。

走廊监控前端部分安装在各考场外的走廊及试卷经过的通道和走廊上，根据地点配置不同型号的镜头，保证试卷在运送过程中全程录像，无死角。信号通过网络传输到监控中心的千兆交换机上。

订卷室、保密室和考务室安装前后两个监控设备，完成现场视频的采集、处理，然后通过网络传输到监控中心的千兆交换机上。

所有镜头供电采用集中供电，接入UPS。停电时镜头继续录像并保存在自身内存卡内，方便以后调取录像。

室外带高速云台变焦监控需防水、防尘、防逆光。

所有线路经过地点需加盖优质线槽和美化。

二、存储及控制

采用通用网络存储器进行存储，通过千兆接口与交换机连接。所有交换机进行千兆或万兆光纤互联。通用网络存储器可直接抓取前端摄像机视频流，直接进行存储。配置高性能电脑一台，与矩阵设备配合，控制上传到本地平台显示设备的复合4路画面的切换及轮巡功能；配置高性能电脑一台，安装客户端软件对整套网络进行设置及查询。电脑放置在高强度电脑桌内。

三、上传

通过SIP设备，完成所有监控的接入、汇总和上传，主控中心设多个机柜，SIP设备、路由设备、存储设备和网络交换设备放置在机柜中。SIP设备设置好后全天运行，无人值守。多个机房全部合并成一个大机房进行集中管理。整个机房核心设备需连入不间断供电系统，保证考试期间持续供电。

四、显示

采用高清电视墙进行显示。预采用32寸或以上彩色高清电视进行画面显示，使用矩阵设备与电视连接，每台电视显示4路画面。

五、指挥中心

学校指挥中心：整个学校设置一个指挥中心，原分控中心放置接入千兆交换机，并通过光纤连接到指挥中心。分控和主控中心配置静电地板、天花板、照明、机柜、空调及UPS等机房必备设备。

整套监控网络与校园网络分开，需独立，不允许接入INTERNET网络，不允许两套网络混用。

系统设计拓扑图

校级拓扑：

我市现有情况：

我市新一高中和7中高考网上巡查系统全部由模拟信号组成，达不到省文件要求的高清标准，根据省文件要求3年内全部更换为高清设备，2016年为更新设备最后期限。此次升级需全部更换为网络高清数字设备，原有设备及线路需全部更换。

基本统计点数如下：

|  | 考场 | 走廊 | 监控室 | 订卷保密考务 | 大门 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新一高 | 78 | 108 | 1 | 6 | 2 | 195 |
| 七中 | 25 | 63 | 1 | 6 | 1 | 96 |

部分摄像机点位及点数以现场勘查为准，此数据仅供参考。

各校现有情况如下：

新一高中现有教学楼3座，行政楼1座，每座需建有监控设备机柜一个，部署现有的监控系统，各楼通过光纤连接到行政楼监控中心。

七中现有教学楼2座，监控中心一个，各楼通过线缆直接连接。注：原监控中心不再使用，在东楼新建一个监控中心。

设备分项情况：

根据描述，自行设计详细施工方案，并付详单。

新一高中

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百万高清网络半球摄像机 | 1.技术标准必须满足教育部颁布的《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》；2.1/3英寸130万像素CMOS；3. ICR日夜切换；；4.2.8-12mm变焦镜头；5.自动增益，自动白平衡；6.电子快门：1/3～ 1/10000；7.同时支持MPEG4和H.264编码；8.1路音频输入接口，1路音频输出接口；9.1路报警输入接口，1路报警输出接口；10.1路10/100M以太网，RJ45接口；11.支持SD卡存储；12.DC12V供电；13.双码流：可同时传输720P和D1分辨率两路视频流；14、实现与辽宁省及营口市国家教育考试网上巡查系统平台软件兼容对接；内置存储卡容量≥32GB；放置于摄像机内；速度级别Class10 | 78 | 台 |
| 2 | 拾音器 | 高灵敏度，抗干扰，带放大功能 | 78 | 个 |
| 3 | 百万高清网络半球摄像机 | 1.技术标准必须满足教育部颁布的《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》；2.1/3英寸130万像素CMOS；3. ICR日夜切换；；4.长焦≥3.6mm变焦镜头（用于走廊）；5.自动增益，自动白平衡；6.电子快门：1/3～ 1/10000；7.同时支持MPEG4和H.264编码；8.1路音频输入接口，1路音频输出接口；9.1路报警输入接口，1路报警输出接口；10.1路10/100M以太网，RJ45接口；11.支持SD卡存储；12.DC12V供电；13.双码流：可同时传输720P和D1分辨率两路视频流；14、实现与辽宁省及营口市国家教育考试网上巡查系统平台软件兼容对接；内置存储卡容量≥32GB；放置于摄像机内；速度级别Class10 | 115 | 台 |
| 4 | 高倍数变焦摄像机、室外全方位云台﹑防尘罩 | 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》、《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求（GB/T 28181-2001）》国际要求以及其他国家相关标准和规范。支持标准H.264和MPEG4压缩格式；镜头：20倍变焦镜头；高速云台带防尘防水功能；分辨率不低于1280×960，最大帧率≥25帧；最低照度彩色0.05Lux @(F1.2，AGC ON)、黑白0.01Lux@（F1.2 AGC ON）；双码流：可同时传输多路视频流，同时传送不同分辨率及图像质量的视频流至多个客户端或通用网络存储器；支持变码率，可动态调整带宽的适应性视频流功能：根据场景变化可自动调节视频码率的传输；网络协议：Pv4/IPv6，HTTP，HTTPS，802.1x，Qos，FTP，SMTP，UPnP，SNMP，SIP,DNS，DDNS，NTP，RTSP，RTP，TCP/IP，DHCP，PPPoE；实现与辽宁省国家教育考试网上巡查系统平台软件兼容对接。 | 2 | 台 |
| 5 | 摄像机支架 | 静电喷涂 | 115 | 个 |
| 6 | 网线 | 超五类双绞线 | 15600 | 米 |
| 7 | 电源线 | RVVP2*1.5 | 7800 | 米 |
| 8 | 电源变压器 | 12V 2A | 195 | 个 |
| 9 | 水晶头 | 五类水晶头 | 390 | 个 |
| 10 | 线槽 | PVC非再生材料 | 5200 | 米 |
| 11 | 汇聚交换机 | 整机固化≥24个千兆电口、≥8个千兆光口（可光电复用）、4个万兆光口,转发性能≥210Mpps，交换容量≥580Gbps | 2 | 台 |
| 12 | 接入交换机 | 整机固化≥24个千兆以太网电口，≥4个非复用上行千兆光口,可网管，交换容量≥250Gbps,包转发率≥50Mpps,支持IPv4和IPv6的三层路由功能 | 10 | 台 |
| 13 | 光纤模块 | 单模/多模 | 20 | 个 |
| 14 | 机柜 | 2米标准机柜,前后网孔 | 3 | 个 |
| 15 | 通用网络存储器及配套软件 | 1.技术标准必须满足教育部颁布的《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》；2.支持MPEG4编码；3. 支持通道列表查看系统内的通道状态，并可手动开启录像；4. 前端网络摄像机采用视音频直存直接存入存储设备，勿须额外配置存储服务器， 支持32路720P存储；5. 存储设备支持8块2TB企业级硬盘；6.采用嵌入式Linux系统，背板采用高速总线连接，无线缆设计，系统稳定可靠；7.支持硬盘、风扇热插拔，支持主板插拔，方便维护；8.支持本地报警输入输出，联动考场巡查画面显示；9.支持多口自适应千兆网口，网口自均衡，网口可绑定；10:支持半双工RS485接口，诊断调试；11:支持日志联动录像回放，轻松回放每条日志所对应的录像； | 6 | 套 |
| 16 | 通用网络存储器及配套软件 | 1.技术标准必须满足教育部颁布的《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》；2.支持MPEG4编码；3. 支持通道列表查看系统内的通道状态，并可手动开启录像；4. 前端网络摄像机采用视音频直存直接存入存储设备，勿须额外配置存储服务器， 支持16路720P存储；5. 存储设备支持8块2TB企业级硬盘；6.采用嵌入式Linux系统，背板采用高速总线连接，无线缆设计，系统稳定可靠；7.支持硬盘、风扇热插拔，支持主板插拔，方便维护；8.支持本地报警输入输出，联动考场巡查画面显示；9.支持多口自适应千兆网口，网口自均衡，网口可绑定；10:支持半双工RS485接口，诊断调试；11:支持日志联动录像回放，轻松回放每条日志所对应的录像； | 1 | 套 |
| 17 | 存储硬盘 | 企业级录像存储硬盘2T，7200转 | 28 | 块 |
| 18 | 矩阵设备及配套软件 | 1.技术标准必须满足教育部颁布的《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》；2.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》规定的MPEG4视频编码格式（Advanced Simple Profile不带B帧，不带GMC），MPEG Layer II音频编码标准及用Program Stream系统流封装的视、音频复合流的解码；3.嵌入式ARM架构，Linux操作系统，提高系统抗病毒和抗攻击能力；4.输出：8个HDMI高清晰度多媒体输出接口，8个DVI数字视频输出接口；8个BNC输出接口，支持1、4、6、9、12、16多画面分割，所有画面同时解码D1分辨率，向下兼容CIF分辨率功能；5.支持1080P、1600*1200、1280*1024、720P、1024*768、D1格式的1、4、8、16。应具有以太网接口，支持TCP/IP协议；支持SIP、RTP、RTCP等网络协议；6.支持音频输出；7.多种模式、高分辨显示输出；支持多画面轮巡；8.提供二次开发的软件接口； | 6 | 套 |
| 19 | 矩阵设备及配套软件 | 1.技术标准必须满足教育部颁布的《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》；2.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》规定的MPEG4视频编码格式（Advanced Simple Profile不带B帧，不带GMC），MPEG Layer II音频编码标准及用Program Stream系统流封装的视、音频复合流的解码；3.嵌入式ARM架构，Linux操作系统，提高系统抗病毒和抗攻击能力；4.输出：4个HDMI高清晰度多媒体输出接口，4个DVI数字视频输出接口；4个BNC输出接口，支持1、4、6、9、12、16多画面分割，所有画面同时解码D1分辨率，向下兼容CIF分辨率功能；5.支持1080P、1600*1200、1280*1024、720P、1024*768、D1格式的1、4、8、16。应具有以太网接口，支持TCP/IP协议；支持SIP、RTP、RTCP等网络协议；6.支持音频输出；7.多种模式、高分辨显示输出；支持多画面轮巡；8.提供二次开发的软件接口； | 1 | 套 |
| 20 | 管理软件 | 技术标准满足教育部颁布的《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》；视频监控：提供视频源搜索、视频源列表、轮视预案、地图漫游等多方式选择视频源，播放视频。对播放的视频提供PTZ控制，PTZ控制与用户级别关联，高级用户享有优先控制权，释放控制后云台自动复位；快速检索：可以只输入考场的拼音缩略字母，就可以查到需要查找的考场；本地录像：完成前端采集的视频图像数据和音频数据的存储管理、数据备份。可以对软件平台所切换控制的所有视频进行本地录像存储；录像回放：查询时间段录像，明晰录像文件信息，回放录像。对回放实现播放控制、快照、录像等操作；报警联动：报警产生后，在客户端提示报警信息，播放联动视频，在地图上定位报警位置；资源管理：集中统一配置管理系统资源，如设备、通道、区域等；用户管理：管理用户信息、用户权限，实现不同用户的不同操作权限和管理权限；实现考场信息的远程更改和维护：由于在《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》设计之初没有考虑考场信息传递的远程接口，利用统一的SIP-URI编址，在后台数据库实现SIP-URI和考场编号等信息的对应关系，只要SIP-URI不变，考场编号等信息可以根据当年的编号情况在远程更新，减少大量的管理工作量；报表统计：收集分析系统运行数据，提供图表结果（如：用户操作）；设备巡检：检测设备运行状态，查询统计设备异常；本地录像：完成前端采集的视频图像数据和音频数据的存储管理、数据备份。可以对软件平台所切换控制的所有视频进行本地录像存储； | 1 | 套 |
| 21 | 高性能电脑 | 部署矩阵软件、部署客户端软件，CPU:I5；内存:4G；显卡：1TB独立；硬盘：1TB；显示器：19寸LED | 2 | 套 |
| 22 | 电脑桌 | 120CM*60CM 电脑桌 | 3 | 套 |
| 23 | 高清电视 | 32寸及以上高清电视，支持720P，多接口支持,支持HDMI接口，LED背光，低功耗 | 25 | 台 |
| 24 | 电视组合架 | 钢制 | 2 | 套 |
| 25 | 其他材料 | 施工中使用的辅材，含主干光纤铺设 | 195 | 套 |
| 26 | 不间断电源 | 6.6KVA纯在线式、工频机、双变换、内置双总线功能，带4小时供电电池,电池与机头同一品牌，充电时间8小时回充至90%容量，采用全数字化微处理器控制、彻底净化正弦波输出 | 1 | 套 |
| 27 | 不间断电源 | 3.3KVA纯在线式、工频机、双变换、内置双总线功能，带4小时供电电池,电池与机头同一品牌，充电时间8小时回充至90%容量，采用全数字化微处理器控制、彻底净化正弦波输出 | 3 | 套 |
| 28 | 机房装修 | 包含主电改造、静电地板、吊棚、墙壁、照明等装修材料及施工 | 1 | 套 |

七中

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百万高清网络半球摄像机 | 1.技术标准必须满足教育部颁布的《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》；2.1/3英寸130万像素CMOS；3. ICR日夜切换；；4.2.8-12mm变焦镜头；5.自动增益，自动白平衡；6.电子快门：1/3～ 1/10000；7.同时支持MPEG4和H.264编码；8.1路音频输入接口，1路音频输出接口；9.1路报警输入接口，1路报警输出接口；10.1路10/100M以太网，RJ45接口；11.支持SD卡存储；12.DC12V供电；13.双码流：可同时传输720P和D1分辨率两路视频流；14、实现与辽宁省及营口市国家教育考试网上巡查系统平台软件兼容对接；内置存储卡容量≥32GB；放置于摄像机内；速度级别Class10 | 25 | 台 |
| 2 | 拾音器 | 高灵敏度，抗干扰，带放大功能 | 25 | 个 |
| 3 | 百万高清网络半球摄像机 | 1.技术标准必须满足教育部颁布的《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》；2.1/3英寸130万像素CMOS；3. ICR日夜切换；；4.长焦≥3.6mm变焦镜头（用于走廊）；5.自动增益，自动白平衡；6.电子快门：1/3～ 1/10000；7.同时支持MPEG4和H.264编码；8.1路音频输入接口，1路音频输出接口；9.1路报警输入接口，1路报警输出接口；10.1路10/100M以太网，RJ45接口；11.支持SD卡存储；12.DC12V供电；13.双码流：可同时传输720P和D1分辨率两路视频流；14、实现与辽宁省及营口市国家教育考试网上巡查系统平台软件兼容对接；内置存储卡容量≥32GB；放置于摄像机内；速度级别Class10 | 70 | 台 |
| 4 | 高倍数变焦摄像机、室外全方位云台﹑防尘罩 | 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》、《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求（GB/T 28181-2001）》国际要求以及其他国家相关标准和规范。支持标准H.264和MPEG4压缩格式；镜头：20倍变焦镜头；高速云台带防尘防水功能；分辨率不低于1280×960，最大帧率≥25帧；最低照度彩色0.05Lux @(F1.2，AGC ON)、黑白0.01Lux@（F1.2 AGC ON）；双码流：可同时传输多路视频流，同时传送不同分辨率及图像质量的视频流至多个客户端或通用网络存储器；支持变码率，可动态调整带宽的适应性视频流功能：根据场景变化可自动调节视频码率的传输；网络协议：Pv4/IPv6，HTTP，HTTPS，802.1x，Qos，FTP，SMTP，UPnP，SNMP，SIP,DNS，DDNS，NTP，RTSP，RTP，TCP/IP，DHCP，PPPoE；实现与辽宁省国家教育考试网上巡查系统平台软件兼容对接。 | 1 | 台 |
| 5 | 摄像机支架 | 静电喷涂 | 70 | 个 |
| 6 | 网线 | 超五类双绞线 | 7680 | 米 |
| 7 | 电源线 | RVVP2*1.5 | 3840 | 米 |
| 8 | 电源变压器 | 12V 2A | 96 | 个 |
| 9 | 水晶头 | 五类水晶头 | 192 | 个 |
| 10 | 线槽 | PVC非再生材料 | 2560 | 米 |
| 11 | 汇聚交换机 | 整机固化≥24个千兆电口、≥8个千兆光口（可光电复用）、4个万兆光口,转发性能≥210Mpps，交换容量≥580Gbps | 1 | 台 |
| 12 | 接入交换机 | 整机固化≥24个千兆以太网电口，≥4个非复用上行千兆光口,可网管，交换容量≥250Gbps,包转发率≥50Mpps,支持IPv4和IPv6的三层路由功能 | 6 | 台 |
| 13 | 光纤模块 | 单模/多模 | 12 | 个 |
| 14 | 机柜 | 2米标准机柜，前后网孔 | 2 | 个 |
| 15 | 通用网络存储器及配套软件 | 1.技术标准必须满足教育部颁布的《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》；2.支持MPEG4编码；3. 支持通道列表查看系统内的通道状态，并可手动开启录像；4. 前端网络摄像机采用视音频直存直接存入存储设备，勿须额外配置存储服务器， 支持32路720P存储；5. 存储设备支持8块2TB企业级硬盘；6.采用嵌入式Linux系统，背板采用高速总线连接，无线缆设计，系统稳定可靠；7.支持硬盘、风扇热插拔，支持主板插拔，方便维护；8.支持本地报警输入输出，联动考场巡查画面显示；9.支持多口自适应千兆网口，网口自均衡，网口可绑定；10:支持半双工RS485接口，诊断调试；11:支持日志联动录像回放，轻松回放每条日志所对应的录像 | 3 | 套 |
| 16 | 存储硬盘 | 企业级录像存储硬盘2T，7200转 | 12 | 块 |
| 17 | 矩阵设备及配套软件 | 1.技术标准必须满足教育部颁布的《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》；2.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》规定的MPEG4视频编码格式（Advanced Simple Profile不带B帧，不带GMC），MPEG Layer II音频编码标准及用Program Stream系统流封装的视、音频复合流的解码；3.嵌入式ARM架构，Linux操作系统，提高系统抗病毒和抗攻击能力；4.输出：8个HDMI高清晰度多媒体输出接口，8个DVI数字视频输出接口；8个BNC输出接口，支持1、4、6、9、12、16多画面分割，所有画面同时解码D1分辨率，向下兼容CIF分辨率功能；5.支持1080P、1600*1200、1280*1024、720P、1024*768、D1格式的1、4、8、16。应具有以太网接口，支持TCP/IP协议；支持SIP、RTP、RTCP等网络协议；6.支持音频输出；7.多种模式、高分辨显示输出；支持多画面轮巡；8.提供二次开发的软件接口； | 3 | 套 |
| 19 | 管理软件 | 技术标准满足教育部颁布的《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》；视频监控：提供视频源搜索、视频源列表、轮视预案、地图漫游等多方式选择视频源，播放视频。对播放的视频提供PTZ控制，PTZ控制与用户级别关联，高级用户享有优先控制权，释放控制后云台自动复位；快速检索：可以只输入考场的拼音缩略字母，就可以查到需要查找的考场；本地录像：完成前端采集的视频图像数据和音频数据的存储管理、数据备份。可以对软件平台所切换控制的所有视频进行本地录像存储；录像回放：查询时间段录像，明晰录像文件信息，回放录像。对回放实现播放控制、快照、录像等操作；报警联动：报警产生后，在客户端提示报警信息，播放联动视频，在地图上定位报警位置；资源管理：集中统一配置管理系统资源，如设备、通道、区域等；用户管理：管理用户信息、用户权限，实现不同用户的不同操作权限和管理权限；实现考场信息的远程更改和维护：由于在《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》设计之初没有考虑考场信息传递的远程接口，利用统一的SIP-URI编址，在后台数据库实现SIP-URI和考场编号等信息的对应关系，只要SIP-URI不变，考场编号等信息可以根据当年的编号情况在远程更新，减少大量的管理工作量；报表统计：收集分析系统运行数据，提供图表结果（如：用户操作）；设备巡检：检测设备运行状态，查询统计设备异常；本地录像：完成前端采集的视频图像数据和音频数据的存储管理、数据备份。可以对软件平台所切换控制的所有视频进行本地录像存储； | 1 | 套 |
| 20 | SIP网关 | 1.技术标准满足教育部颁布的《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》；2.满足校级SIP路由分发转发服务应用需求，支持高清与标清视频；3.支持动态路由功能（路由信息双备份）；4.支持SIP代理服务和SIP注册认证服务；5.SIP-URI统一命名规则、分级命名、联合定位；6.SIP-URI组、用户、树形列表管理；7.SIP终端的接入认证功能、访问呼叫过程控制、远程访问限制控制；8.建立SIP路由器间的信任关系；9.支持脚本路由配置；10.完整的NAT穿越支持；11.支持多种复杂网络的应用；12.支持信令转发服务和媒体流转发服务；13.支持实时媒体流的转发；14.支持高清/标清视频多路复用和视频路由控制功能；15.支持TCP、UDP网络传输协议；16.支持实时流点播，历史流查询、回放和下载。 | 1 | 套 |
| 21 | 高性能电脑 | 部署矩阵软件、部署客户端软件，CPU:I5；内存:4G；显卡：1TB独立；硬盘：1TB；显示器：19寸LED | 2 | 套 |
| 22 | 电脑桌 | 120CM*60CM 电脑桌 | 2 | 套 |
| 23 | 高清电视 | 32寸及以上高清电视，支持720P，多接口支持，支持HDMI接口，LED背光，低功耗 | 24 | 台 |
| 24 | 电视组合架 | 钢制 | 1 | 套 |
| 25 | 3匹空调 | 冷暖型，3匹功率 | 1 | 台 |
| 26 | 不间断电源 | 6.6KVA纯在线式、工频机、双变换、内置双总线功能，带4小时供电电池,电池与机头同一品牌，充电时间8小时回充至90%容量，采用全数字化微处理器控制、彻底净化正弦波输出 | 1 | 套 |
| 27 | 不间断电源 | 3.3KVA纯在线式、工频机、双变换、内置双总线功能，带4小时供电电池,电池与机头同一品牌，充电时间8小时回充至90%容量，采用全数字化微处理器控制、彻底净化正弦波输出 | 1 | 套 |
| 28 | 其他材料 | 施工中使用的辅材，含主干光纤铺设 | 96 | 套 |
| 29 | 机房装修 | 主电改造，配电箱，静电地板，吸音棚，格栅灯，大白等 | 1 | 套 |

原一高中、二高中和三高中存储容量扩容

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储硬盘 | 企业级录像存储硬盘2T，7200转 | 31 | 块 |