关于公开征求对营口市直中学多媒体设备采购需求意见的公告

受 营口市教育局 的委托，营口市公共资源交易服务中心现对 营口市市直中学多媒体设备 项目进行公开招标采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2016年2月4日11:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：辽宁省营口市西市区智发街西30丁(青花大街与清华路交汇路口南端南行1000米路东，智胜新家园小区院内)

邮            编：115000

联     系     人：贺女士

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一六年一月二十九日

以上内容当否请批示

分管主任:               科室负责人：              审核人：           拟稿人：

营口市市直中学多媒体设备采购项目

技术需求

一、合格投标人的资格条件

1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

2．投标人须具有建筑智能化工程专业承包叁级及以上资质；

3. 若投标人为代理商，须提供液晶交互一体机、高清壁挂展台及推拉黑板生产厂商的原厂商的授权书和售后服务承诺函；

4. 应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

5．本项目不允许联合体投标。

二、技术参数

1、液晶交互一体机86个

一、整体要求：
1.一体化设计，金属外框。
2.前置菜单按钮，适应于教室内嵌式安装要求。
3. 具有大功率喇叭，安装在黑板内也能保证整个教室获得最大的声乐效果。 
4.液晶显示区域黑边宽度≤1CM，保证屏体显示品质。
    二、电视系统参数：
1.显示类型及尺寸 LED技术和尺寸:70英寸  
2.屏幕比例 16：9
3.亮度:≥500nit
4.对比度:≥5000：1
5.图象最佳分辨率：1920X1080
6.计算机兼容性：VGA/SVGA/XGA/SXGA
7.音响：前置音响
8.输入端口： AV≥1路,VGA≥2路,USB≥3路,HDMI≥1路,网络端口×1路， HDMI/MHL二合一×1路
输出端口：数字音频×1路
     三、触摸参数：
1. 采用非接触式红外触控技术，可实现WINDOWS和安卓系统4点以上触控
2.书写方式：手指或笔触控
3.支持Win7操作系统中即插即用、免驱动
4.触摸分辨率：32767*32767
5.红外触摸屏系统通讯端口：USB
     四、内置电脑配置：
电脑模块采用OPS-C标准一体化可插拔设计，提供标准化JAE-80PIN连接器件，使其后期维护兼容性更强、升级更加便捷，内容交互式更加流畅。
1.CPU: 采用不低于双核四线程，主频不低于3.5Ghz的CPU
2.内存：4G
3.硬盘：500G
4.芯片组：Intel H61
5.集成显卡、集成声卡
6.主控接口：1路VGA、1路HDMI、4路USB2.0、1路RJ45
     五、系统功能要求：
功能系统要求 1.具有提高画面质量显示技术，有效提高色彩显示效果，提高显示逼真度。
2.内置触摸中控功能菜单，可触摸操作实现设备常用的信号源切换、亮度、对比度、声音、图像比例、白板、批注等功能调节设置，无须任何实体按键，任意通道下（如电视通道或VGA通道）可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，并可通过手势切换不同功能模块，方便快捷，避免繁琐操作。
3.可实现全通道批注，支持截屏及保存图片等功能，并实现六点多种颜色书写。
4.一体机产品电视机系统支持内置WIFI模块和蓝牙，支持无线连接，网络资源快速浏览。
5.支持DTMB国家广电标准。
6..内存清理功能：支持一键清除产品内存，加快运行速度。
要求：1-6条提供厂家技术参数确认函。
7. 配有智能控制器，设有开启电子白板快捷键。
8.屏幕亮度智能调节功能。当老师书写时屏幕光线更加柔和护眼，保护视力；在学生观看时光线更加明亮，既集中注意力。
     六、教学白板软件：
白板软件要求：
1.提供多种书写笔：铅笔、钢笔、毛笔、激光笔、荧光笔、彩虹笔、纹理笔等形式多样的电子板书笔，书写笔颜色可根据背景颜色反色显示。
2.支持手写识别图形，文字等功能，支持手写中文、数字与英文自动识别自动规整至田字格/四线格中，并可实现其发音、汉语拼音/英文单词音标标示，汉字笔顺、组词、释义、多音字自动索引等。
3.提供常用教学工具：拉幕、聚光灯、屏幕捕获、屏幕录制、黑屏肃静、刮图、文字播报、页面放映、放大镜、时钟、图表工具。
4.白板软件内置浏览器：可在白板内部直接打开网络浏览器，实现网络资源的搜索查询，且可直接将网络图片内容一键拖拽至白板页面中进行二次编辑。
5.一体机厂家具备自主研发移动授课软件，能够实现手机与多媒体交互一体机互联操作，如PPT翻页，拍照上传等功能。
6.一体机厂家具备自主研发设备集控管理平台软件，可以实现在 Windows、Android、IOS等多系统网页登录，对多台一体机进行4,9分屏同时监控管理，发布通知和文件等功能。

需提供产品彩页

2、高清壁挂展台86个

一、硬件参数：
1. 像素：不低于800万像素（3264×2448）
2. 变焦：1000%倍数码变焦
3. 支持幅面：A4
4. 800万像素下，动态速率15帧/秒；

5. 输出格式：MJPG，YUY2。
6. 侧面带2个USB2.0扩展口，可用于集成USB外置设备                            
7. USB传输规格：High-speed USB 2.0 interface
8. 免驱支持系统: Windows 10，Windows8/8.1 Windows 7. Windows VISTA、Windows XP sp3。
9. 静态图片捕获存储格式：BMP/JPG。     
10. 支持数码变焦。
11. 内置四级触摸LED补光灯
12. 自动光圈,自动白平衡，支持USB纯数字输出，支持幅面的90度旋转
13. USB  5V电源直接供电，弱电环保无辐射。
    二、软件参数：
1. 带专业的扫描软件，能快速扫描试卷或讲稿，可进行OCR文字识别，迅速提取文字，形成Word文档
2. 扫描文件的同时，可带自动/手动的切边纠正功能，可以快速的帮助老师进行纸张扫描纠偏； 
3. 带身份证识别、条码扫描、水印拍摄功能。
4. 设备带智能连拍功能，同时带自动检测换纸功能，只有检测到了重新换纸才会进行新的自动连拍
5. 带专业的展台软件，能进行视频与实物展示，具有动态白板批注、课件录制、对比教学、快速抓图等软件功能。通过软件与视频展示台可以实现讲稿动态即时旋转，可通过电脑控制自动对焦，实现黑白/彩色之间的转换，实现色彩调节、对比度、亮度调节，带背光补偿。 
6. 带有标注的保存功能，可以存储标注，形成一张图片，方便保存。
7. 可以实现全屏的视频展示功能。
8. 教育展示所有的操作要方便老师简易操作。
9. 具有在普通投影屏上用鼠标或无线教鞭进行白板标注讲解教学和录像，录音功能
10. 可以自由划线标注，支持8位彩色标注，透明度可设，笔画粗细可设，每支标注画笔可进行4种标注线条的选择，多种图形，文字，可保存、录制，即简易电子白板。并且可以将实物展示过程、人像以及声音等进行录制的视频课件，实现录播功能。
11. 具有2,3,4,8,16同屏多画面对比教学功能
12. 具有课件制作扫描和管理功能：支持新建、删除、改名，支持多级文件夹，支持鼠标直接拖动图片改变图片文件所属文件夹；支持自动感应连续扫描，速度可设；支持局部画面扫描，支持多个图片一键装订成册，并自带PDF阅读器,可对PDF文件中文字进行复制,支持成册图片和一组图片一键转换成PDF文件。

3、推拉黑板86个

结构：内外双层结构，内层为固定书写板与电子白板或液晶电视正面平齐，外层为滑动书写板，支持配套的电子白板或液晶电视中置或侧置安装，开闭自如确保电子白板或液晶电视的安全管理。
基本尺寸：≥4000mm×1305mm，可根据实际电子白板或液晶电视进行微调，保证与电子白板或液晶电视外形尺寸配套。
板面：选用优质烤漆板面，墨绿色、亚光，粗糙度Ra1.6-3.2 um，光泽度≤12光泽单位，书写流畅字迹清晰。
衬板：选用吸音、高强度、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥14mm。
背板：选用镀锌钢板，厚度≥0.2mm，设有凹槽加强筋，增加板体强度。
边框：采用高强度铝合金，模具挤压一次成型，上框规格≥57mm×100mm，左右框规格≤29mm×100mm。轨道上置隐藏式平滑轮滑道，下置配有宽度≥30mm的粉尘槽。 
黑板滑轮：上轨采用减震消音双组吊轮，滑轮使用高精度轴承，下轨采用双组滑块，保证滑动流畅、噪音小、前后定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm，经久耐用。数目各2组，上下均匀安装，推拉顺畅自如，无卡挤现象和尖锐的摩擦声，稳定性好。
粉尘刷：配带两用橡胶粉尘刷，可清扫粉笔槽内粉尘。
包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。采用双壁成腔流线型设计，≥R30mm的圆角，无尖角毛刺,。
黑板滑轮：上轮采用减震消音双吊轮，下轮采用双平滑轮，滑轮使用高精度轴承，带减震胶套。
侧封：配套液晶电视的黑板两侧配有与边框同色同材质的侧封，遮挡黑板与墙面的缝隙，提高美观度。
易维护性：配套液晶电视的黑板，液晶电视上下、一侧配同色同质书写板，上下可根据一体机尺寸进行微调，两侧用H型边框与固定板配合，可拆装，使一体机不用拆整个黑板即可直接拆装维护。