关于公开征求对营口市环卫处垃圾转运站设备项目需求意见的公告

受  营口市环卫处  的委托，营口市公共资源交易服务中心现对营口市环卫处垃圾转运站设备项目进行公开招标采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2016年10月20日15:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：辽宁省营口市西市区智发街西30丁(青花大街与清华路交汇路口南端南行1000米路东，智胜新家园小区院内)

邮            编：115000

联     系     人：樊女士

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一六年十月十四日

以上内容当否请批示

分管主任:               科室负责人：              审核人：           拟稿人：

年    月   日

## 用户需求书

A、货物需求一览表

货物需求一览表

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 单价 （万元） | 小计 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾压缩脱水系统 | 垃圾压缩机构 | 3套 | 27 | 81 | 单机功率7.5kw，单机日处理能力40吨 |
|  |  | 液压动力系统 | 3套 | 25 | 75 |  |
|  |  | 电气控制系统 | 3套 | 12 | 36 |  |
| 2 | 垃圾压缩箱 |  | 4个 | 17 | 68 | 容积14m³ |
| 3 | 喷雾除臭系统 |  | 4套 | 9 | 36 | 雾化除臭，净化空气 |
| 4 | 连体式垃圾压缩机箱 |  | 4套 | 31 | 124 | 单机功率5.5kw，容积10m³ |
| 5 | 关键臭源阻断隔离系统 |  | 1套 | 10 | 10 | 隔离卸料区域臭源 |
| 6 | 车辆可卸式垃圾车 |  | 5辆 | 46.4 | 232 | 总质量：16吨；垃圾压缩箱专用车，不含车载箱 |
| 7 | 其它辅助设备设施 |  | 4批 | 10 | 40 | 预埋件、导轨和辅助装置等 |
| 总价合计：702万元 |  |  |  |  |  |  |

说明：投标人应充分考虑转运站机位占用空间问题及运行使用的方便，车辆为转运箱服务。站房檐高均为6m、梁下标高5m。

| 转运站名称 | 设备配备 | 站房空间/设备可用空间参考尺寸（宽×进深） 单位：m | 大门尺寸 （宽×高） 单位：m |
| --- | --- | --- | --- |
| 水果批发市场站 | 1套连体式垃圾压缩机箱机位 | 6.2×9 | 5.9×5 |
| 惠安垃圾转运站 | 1套连体式垃圾压缩机箱机位 | 4×4.8 | 3×5 |
| 南园垃圾转运站 | 1套垃圾压缩脱水系统机位 | 10.5×9.6 | 5.6×5和 4×5 |
| 清华路垃圾转运站 | 2套垃圾压缩脱水系统机位 | 13×9.7 | 5.5×5（2个） |

B、项目要求及技术规格

投标人须承诺一旦中标，将按投标文件中承诺的实施方案最大限度地满足招标文件的实质性要求，并在实施过程中不断加以改进，最大限度地满足采购人对该采购项目的技术要求。

### （一）、垃圾压缩脱水系统

1.1、垃圾压缩机构

▲1、垃圾压缩机由高效推头、双量式液压动力站（关键液压件进口）、PLC自动控制系统组成；

▲2、压缩方式为水平压缩，可破碎处理大件垃圾，每套压缩机需配套防止垃圾、灰尘扬撒滴漏的进料装置及操作控制保护装置；

3、单套设备日处理垃圾40T/D，功率7.5kW，满足人力车、手推车、机动三轮车等车辆一次性直接卸料；

4、压缩机需采用高强度钢板制作，有良好的防腐及耐磨措施，耐磨板可调节和更换；

▲5、在压缩腔前端及垃圾箱尾门处有防止压缩垃圾回弹的装置；

6、双量式动力系统控制，技术先进，性能可靠；

7、压缩推头对垃圾进行压缩后的垃圾的密度：≥750Kg/m³

8、配套电源：50Hz，3相，380V；使用年限8年。

1.2、液压动力系统

（1）液压系统的电机、高压油泵、控制阀、密封件等关键零部件均需使用国际知名品牌的产品；

（2）液压系统应采用电机驱动双联泵供油；

（3）液压系统最大工作压力18MPa。

1.3、电气控制系统

▲（1）控制系统采用可编程逻辑控制器（PLC）作为控制核心；实现动作程序化并互锁，可实现各作业动作单独操作和点动；

（2）控制系统对压缩头的运动控制应采用全程不间断的传感控制技术；

（3）控制系统应具备故障自动收集、诊断、报警功能，其涉及范围至少包括以下项目：电机过载、保险丝熔断或电力缺相、油箱滤芯堵塞、急停状态等。

（4）控制系统应能实现设备紧急停机、压缩头强制退回的安全控制功能。

（5）控制系统应能实现自动控制压缩循环的能力。

| 序号 | 项目名称 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 每日处理量（吨/天） | ≥40 |
| 2 | 最大工作压力（t） | ≥32 |
| 3 | 液压系统最大压力Mpa | ≥18 |
| 4 | 每循环周期（s） | 55 |
| 5 | 垃圾压实密度（t/m³） | ≥0.75 |
| 6 | 泵站电机功率（kW） | 7.5 |
| 7 | 外形尺寸L×W×H（m） | 2.8×2.68×4.35 |
| 8 | 配套电源 | 50HZ 3相 380V |
| 9 | 使用年限(年) | 8 |

### （二）、垃圾压缩箱

（1）垃圾压缩箱与垃圾压缩机配套使用。

▲（2）箱体容积大于等于14m3。整箱采用整体式流线型设计，采用4mm优质钢制成，能很好的防止变形，抗腐蚀。

▲（3）箱体制作工艺由整块钢板卷制而成，外表光滑采用喷砂金属烤漆防腐处理。

▲（4）箱体底座配置4个金属滚轮，箱门内侧需设防止垃圾反弹装置。

▲（5）箱体100%密闭，双控截污，在运输垃圾过程中保证无污水洒漏。

| 序号 | 项 目 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 箱体容积 | 14m3 |
| 2 | 外形尺寸 | 4.65m×2.45m×2.16m |
| 3 | 箱体侧板、顶板厚度 | 4mm |
| 4 | 箱体底板厚度 | 5mm |
| 5 | 装载重量 | 8000kg |
| 6 | 密封性能 | 双控截污、100%防漏 |
| 7 | 密封条更换时间 | 0.5年 |

### （三）、喷雾除臭系统

喷雾除臭系统使用天然除臭液净化静态污染空间，与负压除臭系统相配合使用，具有更好的效果。（提供相关技术证明文件、图片）

| 序号 | 名 称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷头 | 流量40mL／min， | ≥6个 |
|  |  | 雾化颗粒粒径：0.015mm |  |
| 2 | 耐腐蚀高压泵 | 功率：≥500w，最高压力：70kg/cm2 | 1套 |
| 3 | 输送管 | 厚度：1.0mm，具有抗紫外线、防老化、防腐蚀等功能 | 一批 |
| 4 | 电气控制系统 | 高压常开电磁阀、控制台等 | 1套 |

### （四）、连体式垃圾压缩机箱

液压接头、高压油管采用采用扩口式连接方式，与传统的密封相比，耐高温，密封可靠，不会出现液压油渗漏现象，可以多次重复使用。液压接头、液压接头的设计压力≥28Mpa。

防腐措施：a.所有件都经喷丸、底漆、面漆等防腐处理。b.关键轴件采用调质强化处理；c.所有紧固连接件采用表面镀锌处理。

液压及电气控制系统采用抽屉式设计，可以方便地进行调试和维护。

电气控制系统显示压缩机工作状态，可显示厢体压满程度（80%满和100%满时），箱体压满垃圾时，设置箱满报警提示。

设计有急停按钮，按下按钮即可紧急停止压缩机，旋转急停按钮液压泵重新开始工作。液压电气集成单元采用抽屉式设计、维修保养极为方便。

压缩头下面设计污水储存箱，在压缩垃圾和运输过程中可以暂时储存污水，尽可能减少主油缸浸泡在污水中的概率，提高油缸的使用寿命。

后门采用迷宫型密封胶条，关闭严密，防止污水渗漏，无异味。

主要技术参数如下:

| 序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总装载容积(m3 ) | 10 | 压缩头容积1.2m3 装料箱容积8.8m3 |
| 2 | 装载量（kg） | ≥6500 | 兼容在用拉臂车 |
| 3 | 外型尺寸（mm） | 4470×2480×2260 | 反斗置于最高点 |
| 4 | 压缩推板一次工作循环时间（s） | ≤30 |  |
| 5 | 压实密度(t/m3 ) | ≥0.75 |  |
| 6 | 推板行程(mm) | 900 |  |
| 7 | 电机功率（kW） | ≥5.5 |  |
| 8 | 电源 | 380V 三相 |  |

### （五）、关键臭源阻断隔离系统

关键臭源阻断隔离系统对垃圾站内关键臭源点采取科学手段完全阻断隔离，从而有效确保臭味无扩散。（提供相关技术证明文件、图片）。

要求：

（1）设计合理，可行性高，采用先进的处理工艺，环保科学；

（2）设备组件质量优良，耐久性强，有效杜绝污染；

（3）各系统之间联系紧密，具有较强的处理能力。

### （六）、车辆可卸式垃圾车

▲（1）投标人所提供的车辆应明确品牌型号，底盘要求选用国内知名品牌产品；

▲（2）车厢可卸式垃圾车与箱体配套，燃油类型：柴油，最大总质量16吨；

▲（3）垃圾箱与自卸系统采用液压机械锁紧，安全可靠。

整车主要技术参数

| 项目 | 主要技术参数 |
| --- | --- |
| 型号 | 列入国家有关部委颁发的汽车产品公告 |
| 型号 | 车厢可卸式 |
| ▲尾气排放 | 国V或欧V |
| 额定功率(kw) | 155 |
| ▲总质量（kg) | 16000 |
| 最高车速（km/h） | 90 |
| 轴距（mm) | 4500 |
| 起重能力（t） | ≥14 |
| 液压系统额定压力（Mpa） | 28 |
| 钩心高度(mm) | 1570 |
| 处理箱体长度(mm) | 4000~5000 |
| 轮胎规格 | 10.00R20钢丝胎 |
| 自卸角度(度) | 48.9 |
| 箱体锁形式 | 液压箱体外锁 |
| 稳定装置 | 后支撑铁轮 |
| 处理箱体轨道净空高度(mm) | 140 |
| 后靠轮允许进入宽度(mm) | 1060 |
| ▲空调系统、备用车胎及吊架 | 有 |
| ▲与压缩箱匹配的控制操作系统 | 有 |

### （七）、其它辅助设备设施：包含预埋件、导轨和辅助装置等一些配件，保证设备正常运行。

招标文件中带▲项条款如负偏离或不满足将导致投标无效。