关于公开征求对营口大学园管委会

标准化考点建设采购项目需求意见的公告

受  营口大学园管委会 的委托，营口市公共资源交易服务中心现对营口大学园管委会标准化考点建设项目进行公开招标采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2016年10月24日15:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：辽宁省营口市西市区智发街西30丁(青花大街与清华路交汇路口南端南行1000米路东，智胜新家园小区院内)

邮            编：115000

联     系     人：樊女士

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一六年十月二十日

以上内容当否请批示

分管主任:               科室负责人：              审核人：           拟稿人：

年    月   日

设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 作弊侦测服务器 | 1 |
| 2 | 作弊防控软件 | 1 |
| 3 | 作弊侦测控制计算机 | 1 |
| 4 | 屏蔽终端 | 76 |
| 5 | 网络系统集成设备 | 76 |
| 6 | 手持式金属探测器 | 80 |
| 7 | 系统管理软件 | 1 |
| 8 | 矩阵管理服务器 | 1 |
| 9 | 数字音视频矩阵 | 1 |
| 10 | 网络视频服务器 | 1 |
| 11 | 存储硬盘 | 2 |
| 12 | 高清网络半球摄像机 | 30 |
| 13 | 存储卡 | 30 |
| 14 | 拾音器 | 30 |
| 15 | 接入交换机 | 3 |
| 16 | 光纤模块 | 3 |
| 17 | 分控室不间断电源 | 2 |
| 18 | 施工及线材 |  |

标准化考点建设技术参数

- 一、作弊防控系统

| 序号 | 产品名称 | 产品技术规格要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作弊侦测 服务器 | 1、监测频率范围：70M~1200MHz； 2、工作模式：支持全自动工作模式和手动操作工作模式。可实时引导阻断设备完成点频式精确阻断； 3、对作弊信号侦测引导阻断还原的整个过程必须自动完成，不能由人工干预； 4、对于70M~1200MHz范围内的音频信号和数字信号，在引导阻断设备有效阻断的同时不间断的对可疑信号进行采集、解调解码还原信号的内容； 5、可实现对语音及数传类信号作可疑信号的批量还原及管理； 6、数据接口：RJ45； 7、支持根据考试计划定时自动对背景信号进行扫描，并进行累计学习； 8、支持黑/白名单库及黑/白名单同步功能； 9、支持平台远程管理，侦测站实时工作状态查看； | 1 | 台 |
| 2 | 作弊防控软件 | 1、支持标准Web Service接口，提供对作弊防控系统的相关管理功能，支持对侦测设备、屏蔽终端进行搜索、增加、删除及管理等操作，可按照实际考场管理方式对设备进行远程管理，系统平台设置考试计划，即开机时间和关机时间，所有屏蔽终端将自动开启或者自动关闭。并且能够对所有屏蔽终端进行远程开关机控制，可实现对系统设备的IP地址、工作状态、阻断频点的查询和管理，按照教育考试实际机构、虚拟机构进行单级和多级管理，并兼容网上巡查域名管理； 2、支持设置用户类型、域名统一命名规则，分级命名，联合定位； 3、支持系统基本参数设置，上/下级平台IP地址、端口设置、远程用户的接入认证； 4、支持基本信息维护，如用户的密码、单位、联系方式； 5、支持系统业务数据的导入导出及多服务器之间互联； 6、支持对高科技屏蔽终端和高科技作弊侦测服务器的状态检索、开关机管理功能； 7、支持智能化、自动化考试模式管理，提供考前、考中及考后自动工作模式，可根据考试计划实现无人值守式管理，支持作弊信息的汇总统计和逐级上报，同时支持生成和打印报表，支持本级黑白名单的管理，黑白名单库互通，支持作弊信号数据的自动还原、上传、下载和实时监听可疑信号，支持多级级联架构和管理，可查看下级系统相关信息； 8、支持分布式网络部署架构，可根据业务需要不断扩展，可通过同一管理平台服务器，在同一界面下，使用统一帐号实现对标准化考点其他系统，例如网上巡查、应急指挥、考生身份认证设备统一管理、设置，并对各个系统的数据进行统一管理、存储和呈现； 9、必须保证与辽宁省作弊防控平台互联互通，学校能接收辽宁省、营口市下发的作弊防控频点实现直接屏蔽。 | 1 | 套 |
| 3 | 作弊侦测 控制计算机 | 承载作弊防控软件系统的运行环境及条件，需与作弊防控软件系统兼容。New Core i3-6100(3.7G/3M/2核)/4G(DDR4 2133*)/500G(SATA)/ DVDRW/Windows 7 Home Basic 32位FDD/USB KB/USB Optical Mouse/新180W 防雷电源/3-3-3有限保修 19.5显示器 | 1 | 台 |
| 4 | 屏蔽终端 | 1、阻断工作频率：70MHz-2700MHz； 2、侦测引导阻断频率范围：70MHz-1.2GHz（包含所有专业作弊设备材频段）； 3、手机频段屏蔽：CDMA865-880MHZ GSM925-960MHZ DCS1805-1850MHZ 3G(TDSCDMA2010-2025MHZ CDMA20002110-2125MHZ WCDMA2110-2160MHZ) WIFI(2400-2500MHZ)，4G直接屏蔽； 4、阻断方式：70MHz-1.2GHz频段，通过侦测引导阻断方式，支持平台远程管理，对作弊信号频点实现点对点最小带宽50KHz的精准阻断 各种制式的手机信号，采用基站下行阻断方式，即设备上电就开始工作； 5、对于1000MHz~2500MHz所涉及的手机和wifi频段的屏蔽信号，必须支持平台远程分路控制，分别能对CDMA（865MHz-880MHz）、GSM(925MHz-960MHz)、 DCS（1805MHz-1850MHz） TDSCDMA（2010MHz-2025MHz）CDMA2000&WCDMA（2110MHz-2160MHz) WIFI(2400MHz-2500MHz)6路频段通道进行远程的分路独立开关控制； 6、智能绿色阻断控制：在70MHz-1.2GHz频段，仅在发现作弊信号的频点和出现时刻发射阻断信号，在未发现可疑/作弊信号的时刻不发射阻断信号。根据作弊信号实际带宽、调制方式及功率等侦测内容自动调整阻断信号带宽和功率，确保对作弊信号的有效阻断。并根据作弊信号持续时间，自动调整屏蔽时长，减少非必要辐射，符合节能环保要求； 7、屏蔽终端能够同时阻断大功率语音及数传作弊设备（字符信号）； 8、数据接口：RJ45； 9、远程管理功能：支持平台远程管理，屏蔽终端工作状态查看和管理 配备芯片温度传感器，支持远程对设备的工作温度进行监控； 10、支持屏蔽终端状态上报可以教室为单位对设备进行集中、分片等管理 支持手动及远程设备开关； ★必须保证与辽宁省作弊防控平台互联互通，学校能接收辽宁省、营口市下发的作弊防控频点实现直接屏蔽。 | 70 | 台 |
| 5 | 网络系统 集成设备 | 包含本系统联网所有所需的网络设备、线缆、管材、配件、辅料、人工等。 | 70 | 套 |

- 二、手持式金属探测器

| 序号 | 产品名称 | 产品技术规格要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持式金属探测器 | 1、流线设计，美观大方，灵敏度极高； 2、重量轻、检测探头面积大，探测速度快； 3、两种报警模式可选：LED灯光鸣声报警或振动报警； 4、坚固耐用，一米高度自由落体无损伤； 5、电压指示灯/充电指示灯及时提醒； 6、安装充电电池后，可直接为本产品完全充电； 7、报警指示： 持续黄灯LED：已探测目标 闪烁绿灯LED：开机 闪烁红的LED：低电压指示 8、报警信号： 声音模式：蜂鸣器和红色LED 振动模式：振动和红色LED 9、电池： 一个9V碱性或锂电池 电池使用寿命30-40小时（锂电池） 28小时（碱性电池） 10、温度：-15~45摄氏度； 11、频率：25赫兹； 12、复位时间：0.5秒，电动； 13、尺寸： 重量225克（不含电池），宽77毫米，高26毫米，长375毫米。 | 80 | 台 |

- 三、考场电子巡查系统

| 序号 | 产品名称 | 产品技术规格要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统管理软件 | 技术标准满足教育部颁布的《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》；视频监控：提供视频源搜索、视频源列表、轮视预案、地图漫游等多方式选择视频源，播放视频。对播放的视频提供PTZ控制，PTZ控制与用户级别关联，高级用户享有优先控制权，释放控制后云台自动复位；快速检索：可以只输入考场的拼音缩略字母，就可以查到需要查找的考场；本地录像：完成前端采集的视频图像数据和音频数据的存储管理、数据备份。可以对软件平台所切换控制的所有视频进行本地录像存储；录像回放：查询时间段录像，明晰录像文件信息，回放录像。对回放实现播放控制、快照、录像等操作；报警联动：报警产生后，在客户端提示报警信息，播放联动视频，在地图上定位报警位置；资源管理：集中统一配置管理系统资源，如设备、通道、区域等；用户管理：管理用户信息、用户权限，实现不同用户的不同操作权限和管理权限；实现考场信息的远程更改和维护：由于在《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》设计之初没有考虑考场信息传递的远程接口，利用统一的SIP-URI编址，在后台数据库实现SIP-URI和考场编号等信息的对应关系，只要SIP-URI不变，考场编号等信息可以根据当年的编号情况在远程更新，减少大量的管理工作量；报表统计：收集分析系统运行数据，提供图表结果（如：用户操作）；设备巡检：检测设备运行状态，查询统计设备异常；本地录像：完成前端采集的视频图像数据和音频数据的存储管理、数据备份。可以对软件平台所切换控制的所有视频进行本地录像存储； | 1 | 套 |
| 2 | 矩阵管理 服务器 | 矩阵管理服务器，必须与SIP系统管理软件匹配协议，能够无缝运行矩阵软件，保证7*24小时无差错运行 | 1 | 台 |
| 3 | 数字音视频矩阵 | 1.技术标准必须满足教育部颁布的《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》； 2.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》规定的MPEG4视频编码格式（Advanced Simple Profile不带B帧，不带GMC），MPEG Layer II音频编码标准及用Program Stream系统流封装的视、音频复合流的解码； 3.嵌入式ARM架构，Linux操作系统，提高系统抗病毒和抗攻击能力； 4.输出：8个HDMI高清晰度多媒体输出接口，8个DVI数字视频输出接口；8个BNC输出接口，支持1、4、6、9、12、16多画面分割，所有画面同时解码D1分辨率，向下兼容CIF分辨率功能； 5.支持1080P、1600*1200、1280*1024、720P、1024*768、D1格式的1、4、8、16。应具有以太网接口，支持TCP/IP协议；支持SIP、RTP、RTCP等网络协议； 6.支持音频输出； 7.多种模式、高分辨显示输出；支持多画面轮巡； 8.提供二次开发的软件接口 | 1 | 台 |
| 4 | 网络视频服务器 | 1.技术标准必须满足教育部颁布的《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》； 2.支持MPEG4编码； 3. 支持通道列表查看系统内的通道状态，并可手动开启录像； 4. 前端网络摄像机采用视音频直存直接存入存储设备，勿须额外配置存储服务器， 支持32路720P存储； 5. 存储设备支持8块2TB企业级硬盘； 6.采用嵌入式Linux系统，背板采用高速总线连接，无线缆设计，系统稳定可靠； 7.支持硬盘、风扇热插拔，支持主板插拔，方便维护； 8.支持本地报警输入输出，联动考场巡查画面显示； 9.支持多口自适应千兆网口，网口自均衡，网口可绑定； 10:支持半双工RS485接口，诊断调试； 11:支持日志联动录像回放，轻松回放每条日志所对应的录像； | 1 | 台 |
| 5 | 存储硬盘 | 企业级录像存储硬盘4T，5900转 | 2 | 块 |
| 6 | 高清网络半球摄像机 | 1.技术标准必须满足教育部颁布的《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》； 2.1/3英寸130万像素CMOS； 3.可移动红外滤光片，实现真正日夜转换； 4.f=4-9mm，f=2.8-10mm镜头可选； 5.自动增益，自动白平衡； 6.支持MPEG4、MPEG2编码； 7.1路音频输入接口，1路音频输出接口； 8.1路10/100M以太网，RJ45接口； 9.支持SD卡存储； 10.DC12V供电； 11.内部三轴结构，方便摄像机角度调节； 12.支持密码保护，多级用户管理，权限自定义，安全性高 ★必须可实现与辽宁省及营口市国家教育考试网上巡查系统平台软件兼容对接，监控图像可上传至省/市平台 | 30 | 台 |
| 7 | 存储卡 | 监控专用存储卡，容量≥32GB；放置于摄像机内；速度级别Class10 | 30 | 块 |
| 8 | 拾音器 | 高灵敏度，抗干扰，带放大功能 | 30 | 个 |
| 9 | 接入交换机 | 整机固化≥24个千兆以太网电口，≥4个非复用上行千兆光口,可网管，交换容量≥250Gbps,包转发率≥50Mpps,支持IPv4和IPv6的三层路由功能 | 3 | 台 |
| 10 | 光纤模块 | 单模/多模 | 3 | 只 |
| 11 | 分控室 不间断电源 | 6.6KVA纯在线式、工频机、双变换、内置双总线功能，带4小时供电电池,电池柜。电池与机头同一品牌，充电时间8小时回充至90%容量，采用全数字化微处理器控制、彻底净化正弦波输出 | 2 | 组 |
| 12 | 施工及线材 | 传输线缆：网络视频传输线缆 电源线：RVV2*1.5 电源变压器：12V 2A 线槽：线缆敷设过程中所用到的相应规格的线槽，材质为PVC非再生材料 其它材料：施工中使用的辅材及施工 |  |  |