关于公开征求对辽宁省港航应急指挥系统营口市分中心建设工程（新增）需求意见的公告

受营口市交通局港航与航道管理处的委托，营口市公共资源交易服务中心现对辽宁省港航应急指挥系统营口市分中心建设工程项目进行公开招标采购。采购项目（新增）需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2016年11月7日15:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：辽宁省营口市西市区智发街西30丁(青花大街与清华路交汇路口南端南行1000米路东，智胜新家园小区院内)

邮            编：115000

联     系     人：樊女士

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一六年十月三十一日

以上内容当否请批示

分管主任:               科室负责人：              审核人：           拟稿人：

年    月   日

二、设备采购清单（新增续前节）

| 97 | 综合管理平台 | 1. 中心平台应支持接入不少于5000视频通道、200路移动终端接入通道； 2. 监控中心内部及指监控心与码头分控中心之间，网络延时≤300ms，延时抖动≤50ms，丢包率≤1×10-3； 3. 网络视频中，前端设备与用户终端设备间端到端的信息延迟时间≤3s； 4. 报警触发后，在监控中心内触发并启动视频显示和记录所需的直接联动响应时间≤3s； 6. 图像一次编解码延时≤300ms； 7. 中心平台并发在线客户端数≥300； 8. Web服务器支持并发连接客户端数≥300； 9. 报警服务器支持并发报警转发数≥300； 10. 中心平台应采用目前主流的SOA面向服务的架构、基于J2EE技术平台；中心平台应采用模块化设计，任何一个模块的升级都不影响其它模块的正常使用。 11. 中心平台的接口应采用符合国标，中心平台模块划分原则上包含但不仅限于以下几类：中心管理模块、Web服务模块、安全服务模块、报警服务模块、流媒体服务模块、存储管理模块、代理网关模块、云台代理模块、电视墙管理模块、智能网管模块、C/S和B/S客户端； 12. 中心平台应留有标准的WebService接口，以确保未来与其它系统对接； 功能要求：视频监控、视频预览、录像回放、云镜控制、语音对讲、视频转发，地图管理，系统管理、设备管理、组织用户管理、日志管理、数据字典管理、报警管理、运维管理、视频诊断分析、内外NAT穿越部署、平台对接； ★须保证与省级港航管理部门应急指挥平台互联互通 |
| --- | --- | --- |
| 98 | 智能运维一体机 | 1. 处理器CPU：Intel Baytrail-T(Quad-core),Z3735F @ 1.33-1.8GHz； ★2. 显示屏LCD：10.1" 10点触控(10:16 1280x800 IPS)； 3. RAM：2G DDR3L；Flash：32GB； 4. WiFi：802.11a/ b/g/n （2.4G/5G 双频wifi）；摄像头Camera：前置2.0MP，后置5.0MP AF；蓝牙：4.0；电池：5.3.7V/10000mAH可拆卸电池； 5. 扬声器：Built-in内置8Ω/0.8W 喇叭 x 1； 6. 传感器Sensor：重力加速度传感器G-Sensor；3G：WCDMA 900/2100 MHz； 7. GPS：支持GPS；绑带：后壳可扩展绑带，方便单手持握； 8. TF存储卡座：可支持SDHC/SDXC；USB接口：USB OTG； 9. 耳机接口：∮3.5mm 标准耳机接口；HDMI接口：Micro HDMI 1.4a；支持NFC； 10. 指纹扫描：内置指纹扫描模块；一维码扫描：MOTO 模块；二维码扫描：MOTO 模块；基座：扩展基座，支持以太网，3*USB Extend；备份标准可拆卸电池； ★11.对数据中心核心设备做监视，并提供告警和预警功能；实时监控系统运行指标、一键系统健康体检评分； ★12.一体机提供通过嵌入式设备无缝连接被监控设备，对其进行实时或定期数据采集；通过3G/4G/Wifi的方式进行数据同步，并将其监控数据同步到云端，进行分布式存储与分析； 13.一体机可通过专用方式连接被监控对象，无需在被监控对象上安装任何软件；系统通过实时和准实时的方式采集数据，并上传到云端，云端通过云计算和大数据计算对其进行深度分析； 14.系统提供各种API和接口，让用户进行业务平台的二次开发和整合，包括Web Service、Socket、Message、RESTful等多种接口方式，并且提供Java、C、PHP等多种开发语言的支持，将分析后的清单数据表达成图表、三维立体等多种形式；系统提供在主界面清晰明了地展示所有可以监控的对象； ★15.本机通过在其内部实现定时器功能来完成实时监视任务，对所有监控对象并行监控，在指定的时间间隔完成所有任务，内部使用并发多线程机制降低了对监控数据延迟的问题；系统提供可根据监控设备类型的不同，使用不同的监控方法。例如监控主机操作系统类型的设备，可以使用SSH、SNMP、PING、TCP等协议进行监视和管理，根据需要输入用户名和口令等信息；如果是数据库类型的设备，使用数据库的标准接口ODBC或JDBC进行监视和管理，同样是根据需要输入用户名和口令等信息； 16.系统提供通过使用Android的图形界面框架Activity来进行初始化，初始化后企业用户登陆界面，用户需要输入正确的用户名和密码登录系统，并且在主程序启动的时候加载所有的配置数据和监控设备实例数据；系统提供通过平台自带或用户自行开发的插件类进行实时监视，系统提供上百中常见插件，对监视对象进行实时监控。系统按照功能的不同划分为不同的插件类型：设备监视插件、提醒预警插件和云端分析插件；系统提供通过对系统的配置不同，进行蜂鸣提示的种类也不同。对严重告警默认为长时蜂鸣，直到用户触发；对于一般告警，默认设置的蜂鸣时长为1分钟，时间到达后自动停止蜂鸣。也可选择不同的蜂鸣类型；系统提供通过用户触发或定期触发对监控对象进行智能评分；系统提供通过在其内部实现一套评分框架来完成对不同监控对象的不同评分模型。 |