关于公开征求对营口保安公司防弹运钞车采购项目需求意见的公告

受  营口保安公司 的委托，营口市公共资源交易服务中心现对营口保安公司防弹运钞车采购项目进行公开招标采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2016年10月12日15:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：辽宁省营口市西市区智发街西30丁(青花大街与清华路交汇路口南端南行1000米路东，智胜新家园小区院内)

邮            编：115000

联     系     人：樊女士

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一六年十月八日

以上内容当否请批示

分管主任:               科室负责人：              审核人：           拟稿人：

年    月   日

防弹运钞车技术参数

| 底盘型号 | SY6499D8S3BH |
| --- | --- |
| 驱动形式 | 4×2 |
| 整车外型 长×宽×高(mm) | 5150（前后保险杠），5030（前保险杠），5000(后保险杠)，4880（无保险杠） × 1700 × 2100 |
| 整备质量(Kg) | 2140 |
| 总质量(Kg) | 2900 |
| 额定载质量(Kg) | 435 |
| 额定载客（含驾驶员）（人） | 5 |
| 发动机型号及型式 | V22 直列四缸汽油发动机 |
| 排量(L) | 2.237 |
| 排放标准 | 国5 |
| 最大功率(Kw/r/min) | 82/4600 |
| 最大扭矩(N.m/r/min) | 198/2600-3200 |
| 轮矩(前/后)(mm) | 1470 / 1465 |
| 轴距(mm) | 2570 |
| 最小离地间隙(mm) | 165 |
| 最高车速(Km/h) | 140 |
| 轮胎规格 | 195/70R15C,195R15C |
| 轮胎数 | 4 |
| 钢板弹簧片数（前/后） | -/3 |
| 前悬/后悬（mm） | 1190，（1340前保险杠）/1120，（1240后保险杠） |
| 接近角/离去角 | 16，15（前保险杠）/18.5，17.5（后保险杠） |
| 防弹级别 | A级 |

防弹运钞车车型配置表

| 2016年版配置 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 子午线轮胎 | ● |  |
| 动力转向 | ● |  |
| 前后空调系统 | ● |  |
| 前后暖风系统 | ● |  |
| 手动后视镜 | ● |  |
| 高位刹车灯 | ● |  |
| 铝合金轮毂 | ● | 备胎为钢制轮毂 |
| 防盗报警器 | ● |  |
| ABS+EBD | ● | 刹车防抱死系统+电子制动力分配系统 |
| 倒车雷达 | ● |  |
| 门锁20公里自动上锁 | ● |  |
| 后尾门盲窗 | ● |  |
| 运钞舱两侧盲窗 | ● |  |
| 后尾门双层门 | ▲ | 尾门上掀门，后保险门单开门 |
| 遥控中控门锁 | ▲ |  |
| 收音机+MP5 | ▲ |  |
| 电子监控系统（监视车尾及钞箱内） | ▲ | 显示屏嵌入仪表台 |
| GPS导航系统 | ▲ |  |
| 手动天窗 | ▲ | DS650T |
| 押运舱换气通道 | ▲ |  |
| 全车座椅安全带 | ▲ |  |
| 押运舱3人连排座椅（右侧座位靠背可折叠） | ▲ |  |
| 驾驶舱两侧电动升降式票据传递孔（兼射击孔） | ▲ |  |
| 押运舱两侧射击孔 | ▲ |  |
| 钞舱前门机械碰锁 | ▲ |  |
| 钞舱后门双机械锁/齿轮传动三向天地锁结构 | ▲ |  |
| 钞厢地板铺花纹钢板 | ▲ |  |
| 押运舱耐磨地板胶 | ▲ |  |
| 钞厢门双向限位装置 | ▲ |  |
| 后尾门排气卸压系统 | ▲ |  |
| 尾门意外开启声光报警系统 | ▲ |  |
| 车门防下坠辅助支撑 | ▲ |  |
| 中门侧开门 | ▲ |  |
| 4吨级千斤顶 | ▲ |  |
| 2公斤灭火器 | ▲ |  |

注：●——底盘原装配置    ▲——加装标准配置