关于公开征求对营口市消防局照明排烟消防车采购需求意见的公告

受营口市消防局的委托，营口市公共资源交易服务中心现对营口市消防局照明排烟消防车采购项目进行公开招标采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2016年11月24日15:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：辽宁省营口市西市区智发街西30丁(青花大街与清华路交汇路口南端南行1000米路东，智胜新家园小区院内)

邮            编：115000

联     系     人：樊女士

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一六年十一月十七日

以上内容当否请批示

分管主任:               科室负责人：              审核人：           拟稿人：

年    月   日

１、照明排烟车1辆

一、技术参数：

照明灯最大工作高度  ：≥16m

灯杆工作周期时间:＜450s

支腿动作时间:   ≤40 s

臂架水平回转角：±180°

主灯俯仰角度： ±45°

允许风速:12.5m/s（6级）

行驶及动力性能参数:底盘发动机功率≥178KW

二、整车主要配置

1、底盘：          采用国内 Ⅱ类 底盘

2、发电机组：      发电机组功率不低于75kW

3、主照明灯：       防震超强光高压纳灯

4、移动照明灯：     6米气动全方位自动升降灯、2.8米便携式升降灯

5、灯杆：           三节折节臂架式灯杆

6、支腿：           H型，手动调平

7、液压系统：       定量泵+比例阀系统

8、控制系统：       控制面板、遥控器智能控制系统（控制器+显示屏+控制程序）

9、车身：           铝合金骨架，铝板蒙皮、卷帘门结构

10、颜色：          车身红色、臂架白色

三、底盘

1、底盘型号：        采用国内知名Ⅱ类底盘

2、发动机：          直列六缸、水冷、增压中冷、高压共轨柴油机

3、发动机功率：     不低于178 kW

4、最高车速：       95 km/h

5、排放标准：       不低于国Ⅳ

6、变速箱：         机械式、带同步器

7、电气系统：       发电机：24V/40A，蓄电池：免维护2×12V/115Ah

8、燃油系统：       200升钢质主油箱，油箱左置，加油口带滤网

9、制动系统：       行车制动型式：鼓式双回路气动驱动驻车制动型式：弹簧储能式制动器，作用于后轮应急制动型式：与驻车制动相结合

10、驾驶室：         平头驾驶室，乘员2人，驾驶室液压翻转装置，加装倒车影像系统

11、轮胎：           11.00R20 16PR  钢丝胎

四、发电照明系统

1、发电机组：             不低于75kW

2、燃油箱容量(L)：        180L（柴油）

3、额定电压（V）：         400/230

4、额定电流（A）：         135

5、额定频率（Hz）：        50

6、主照明灯：             防震超强光高压纳灯

7、主照明灯工作高度（m）： 不低于16

8、主照明灯功率（KW）：    12×1kW

9、主照明灯个数（个）：   12

10、主照明灯光通量（lm）： 120000×12

11、水平回转角度（°）：   ±180

12、俯仰角度（°）：       ±45

13、照明灯杆：三节折叠臂架式灯杆

14、电力输出接口：主操作面板：380V插口2个，每个输出功率15 kW

220 V插口6个，每个输出功率4.5 kW

15、电力输入接口：主操作面板：380V插口1个，输入功率15 KW

16、移动照明灯： 6米气动全方位自动升降灯一套、2.8米便携式升降灯两套

五、探照灯系统

1、 光源功率（KW）：               不低于7

2、 射程（m）：                    不低于7000

3、工作电压（V）：                  380/220

4、水平旋转角（°）：               0～125

5、 俯仰角度（°）：                 45

6、系统升降高度（mm）：            1000

7、系统升降方式：                液压油缸推动方式

六、排烟系统

1、排烟量（m3/h）：  不低于90000

2、进风管长度：50m  ；排风管长度：20m

七、支腿

1、型式：             H型

2、支腿操作：         手动操作

八、臂架灯杆及转台

1、臂架节数/型式：    3节折叠臂

2、臂架布置形式：     一节臂在下、二臂及三臂在上

4、回转机构：         马达驱动减速机实现±180º回转

5、回转支承：         外齿、接触球式

九、安全保护系统

1、臂架的缓冲保护：  极限位置以及突然操作手柄，系统能自动实现加减速。

2、回转对中：        回转在接近中位时，自动降速，确保中位精确对准。

3、应急功能：        所有液压阀都带有应急机械操作；系统带有应急动力单元，发动机或油泵出现故障时，用于收拢臂架和支腿。

4、臂架限幅保护：    臂架接近极限幅度时，能自动缓慢停止。

5、回转缓冲保护：    回转突然停止，系统能够有效实现缓冲。

6、器材箱门未关提示：行车时，如器材箱门未关，声光自动报警，防止行车发生事故。

7、漏电保护：        系统漏电时，自动断开电源。

十、液压系统

1、液压系统型式：定量泵+比例阀系统

2、系统压力：    20Mpa

3、臂架操作阀：  液压先导高性能电磁比例阀

4、支腿阀：      手动操作阀

5、应急泵：      应急泵一个

6、滤油器：    泵出口一个管路滤油器、油箱一个回油滤油器

7、液压油规格：  L-HV32

十一、电气系统

1、操作及控制：

车身左侧：发电机、动力系统、主照明灯控制

车后：    支腿控制

遥控器：  带6米卷线盘，控制臂架灯杆动作

2、警灯警报器系统：驾驶室顶左右各有一个圆形警灯、车身左右上部各有两个长方形红蓝相间频闪警灯，车尾左右各设一个方形红色/蓝色频闪警灯；警灯警报器在驾驶室内集成操作，警报器具备消防警报声、警笛声、对外喊话等多种功能。警报器功率100W。

3、接插件： 采用防水性能达到IP67的接插件。

十二、车身

1、材质：骨架采用高强度铝合金专用型材，蒙板为全铝合金板。

2、结构：器材箱骨架采用高强度铝合金型材内藏式搭接技术搭建，蒙板与骨架之间采用高强度结构用粘结胶粘结，车身外表面光滑、平整、美观，有效减震，避免松动。 器材箱内器材架采用高强度铝合金型材内藏式搭接技术，合理布置器材架，强度高，外形美观，组合灵活性强，最大限度利用空间放置器材，提高空间利用率和可变性。

3、卷帘门：器材箱左右两侧和后部为高强度铝合金卷帘门，配备自动开启照明灯。

4、翻门：  铰接结构，位于左右车身两面和后部，配备安全锁扣，内部为器材箱。

5、爬梯：  车身后部一个，上端固定，下端可翻转落下。

6、整车油漆

车身外露表面主要为红色光亮漆，帘子门为铝型材阳极氧化银白色，内部为铝合金本色，顶部采用铝合金防滑花纹板。

十三、随机备件及附件清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6米自动升降照明设备 | 套 | 1 |  |
| 2 | 2.8米便携式升降作业灯 | 套 | 2 |  |
| 3 | 电线卷盘380V 32A | 盘 | 2 |  |
| 4 | 电线卷盘220V 32A | 盘 | 6 |  |
| 5 | HAST-7A电绝缘手套 | 双 | 2 |  |
| 6 | FR-4 绝缘垫板 | 块 | 2 |  |
| 7 | 支腿垫板 | 块 | 4 |  |
| 8 | 灭火器 | 具 | 1 |  |
| 9 | 市电输入转换接头 | 根 | 1 |  |
| 10 | 备胎 | 个 | 1 |  |
| 11 | 底盘随车工具 | 套 | 1 |  |

十四、附加照明器材

野战发电照明一体机（中型） 数量1个

照度调节：手动无极调节范围：10%-140%

工作时间：电池组供电（满灯具负载）8h；照度调节最低（24）时；

可提供4台60w笔记本同时连续工作7.6h

或提供2台200w打印机同时连续工作4.7h；

或提供一台250w投影仪连续工作7.3h

一次性注满燃油（满灯具负载）：12h；接市电：长时间

照明高度：最小高度：1350mm，最大高度：3700mm

额定电压：AC220V/50Hz；额定输出电压：25.6V；额定容量:80Ah；

电池寿命：约1000次循环；充电时间:6h；灯盘：灯头功率：4x60W

灯头光通量：4x6500lm；光源：光源寿命：50000h；光   源：LED

单灯照度：前方70m、半径5m，

发电机组：额定输出电压：AC220V/50Hz

功率/油箱容量：4.6kg/28L

防护等级：IP65（灯具）；环境温度：-20~40℃

配置太阳能光伏板，可通过太阳能对设备充电

防爆强光工作灯  数量5个

提供国家消防装备质量监督检验中心出具的消防检验报告原件

额定电压：14.4v

额定容量：10Ah

配用光源：LED

额定功率：24/8w

平均使用寿命：100000h

光通量：强光：≥1920lm

工作光：≥650lm

充电时间：正常使用后：≤8h

电池耗尽后：≤12h

电池使用寿命：约1000次循环

外形尺寸（长x宽x高）：435x210x240mm

照明高度（最大升起高度）1.2m

防爆标志：Exde ⅡCT4 Gb

防护等级：IP66

重量：8.8kg

灯具设有强光，工作光两种模式，采用智能芯片控制，强弱光可任意转换

特设电量指示功能，可谁时了解灯具电量状态

灯具采用三节伸缩杆作为升降调节方式，灯具可做上下、左右任意角度调节

灯具升降杆可以倒伏折叠，握手上方设有升降杆放置位置，移动提拿方便

便携式升降式照明装置  数量5个

额定电压：DC14.8v

额定容量：5Ah

配用光源：LED

额定功率：24/8w

平均使用寿命：100000h

连续工作时间：强光：≥4h  工作光：≥8h

充电时间：正常使用后：≤3h； 电池耗尽后：≤4h

电池使用寿命：约1000次循环

防护等级：IP65

重量：7.8kg

采用特制PC合金材质，智能控制设有强光和工作光两种模式，强弱任意转换。特设电量显示，可谁时了解灯具电量状态。灯具采用两节伸缩杆作为升降调节方式，独特的灯头设计，灯头可做180度上下任意调节，灯具可360度旋转，实现多角度、全方位照明。灯具随身背带。

多功能强光防爆探照灯  数量5个

提供国家消防装备质量监督检验中心出具的消防检验报告及产品防爆合格证书原件。

额定电压：14.8v

额定容量：4Ah

配用光源：LED

额定功率：9/3w

平均使用寿命：100000h

连续工作时间：强光：≥8h  工作光：≥16h

充电时间：≤8h

电池使用寿命：约1000次循环

外形尺寸（长x宽x高）：120x120x280mm

适用范围：1、2区

防爆标志：Exib ⅡCT4 Gb

* Exid ⅡCT6 Gb

防护等级：IP65

照明角度可前后180°调节，灯具可手提、座放、吊挂、磁力吸附，开关具有防误操作功能。