关于营口市体育运动学校教学实验室专用仪器设备

（采购文件编号：YKGGZC 2016284）采购项目的补遗文件

- 采购单位、集中采购机构的名称、联系人和联系方式：

| 名 称 | 项目联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 营口市体育运动学校教 | 刘先生 | 0417-6615399 |
| 营口市公共资源交易服务中心 | 采购科 | 0417-2972505 |

- 原公告的采购项目名称及首次公告日期：

| 招标项目名称 | 招标文件编号 | 首次公告日期 |
| --- | --- | --- |
| 营口市体育运动学校教学实验室专用仪器 | YKGGZC 2016284 | 2016年11月16日 |

- 更正（澄清或修改）事项、内容及日期:

| 更正（澄清或修改）事项 | 更正（澄清或修改）内容及日期 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 更正（澄清或修改）前 | 更正（澄清或修改）后 |
| 项目需求 | 见询价文件 | 新增生物实验室（见附件） |

- 重要提示:

本更正公告为招标文件的组成部分，投标供应商应按照本项目招标文件“招标文件的澄清和修改”的规定和本更正公告的要求编制投标文件，内容不一致的地方，以本更正公告为准；同一事项以最后发布的更正公告内容为准。请在收到本补遗文件后立即以书面方式传真（0417-2972521）告之本中心已经收到，并请按照本项目招标文件和本补遗文件的要求编制投标文件。

营口市公共资源交易服务中心

2016年 11  月 21 日

------------------------------------------------------------------------------------------

附件

| 生物专用仪器设备明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编号 | 名称 | 规格型号及技术参数 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 | 备注 |
| 1 | 02002 | 打孔器 | 采用优质钢材，防锈处理,总长度不小于120mm。穿孔管用外径为6mm、8mm、10mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用3mm厚低碳钢板，通用条Ф2.8mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm、6mm、8mm的圆孔。 | 套 | 23 | 2 | 46 |  |
| 2 | 02020 | 仪器车 | 采用304优质不锈钢材质，钢材厚度0.5mm。 1、产品由搁盘2个，车架2个； 2、支架底部用万向轮组装，规格Ф25mm×360mm×660mm；其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。 3、规格于800mm×500mm×1100mm，表面涂复； 4、脚杆表面油漆涂复； 5、附件由M6×30螺杆8个，M6螺帽8个，弹簧垫圈8个，Ф6平垫8个构成； 6、整套产品组装后应有足够的平稳度和牢固度，其结构为货车式； ▲提供国家级产品检测报告复印件加盖生产厂家公章（原件核查否则投标无效）。 | 辆 | 600 | 1 | 600 |  |
| 3 | 02041 | 生物显微镜 | 1. 总放大倍数：≥500X 2. 整机结构件：镜臂可45°倾斜。材料要求:底座、镜臂、齿条、物镜和目镜镜筒均为金属制。 3. 目镜：惠更斯目镜：5×、10×、16×。锁定于目镜筒，可防止学生把目镜拔出使物镜遭到损坏，并防止灰尘进入。 4. 物镜：消色差物镜：10×、40×。所有物镜均保证齐焦，带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏。 5. 镜筒：单目直筒，内置防止滑落的离合器装置，可延长因机械损耗的整机使用寿命。 6. 转换器：转换器三孔同心，定位准确，并带有限位装置。 7. 粗微调:镜架上配有分开调焦的粗微高旋钮，可调节松紧，并有内置滑动离合器。 8. 照明：固定在机架上的有双边精细螺丝旋紧42mm平凹反光镜，可防止拔出或长期使用后机械磨损脱落。 9.载物台上安装标本移动尺。 10.符合GB/T2985-1995《生物显微镜》。 11.木箱定位包装。 ▲提供国家级检测报告复印件加盖生产厂家公章，提供原件核查；否则投标无效。 | 台 | 580 | 20 | 11600 |  |
| 4 | 02051 | 放大镜 | 1． 由凸透镜、透镜框及手柄组成。2． 凸透镜直径不小于φ40mm,柄长52mm， 放大倍率：3×。3． 透镜应无明显条纹。气泡度q为φ1.0 [0.5]。4． 透镜框应能牢靠地夹持透镜。5． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 11 | 2 | 22 |  |
| 5 | 02060 | 望远镜 | 光学系统：Porro 口径不小于50mm 放大倍率：10x 视野角：7° 线性视野(1000m)不小于：110m 射出口径：5mm 良视距：11mm Near Focus：7.32m 棱镜：BK7 光学镀膜：全镀膜。符合JJF 1077-2002《望远镜》 的有关规定。 ▲提供国家级产品质量检测报告复印件加盖生产厂家公章（原件核查否则投标无效）；投标时提供样品，否则投标无效。 | 个 | 540 | 1 | 540 |  |
| 6 | 02071 | 离心沉淀器 | 1、产品为组合式，主要由齿轮变速箱1套，转台1套，试管4个组成。2、齿轮变速箱：（1）变速箱用优质工程塑料ABS制作，外形尺寸不小于130×85×25mm.变速齿轮比例不小于1:2.下部有固定装置，上不有转轴，正面有手摇装置。（2）组装后的齿轮箱应固定方便、转动灵活。3、转台用金属制作，螺钉固定，4等分均匀分布试管环，试管环应能360°转动，表面镀锌防锈处理。4、规格尺寸不小于Φ16×100mm。 | 台 | 173 | 2 | 346 |  |
| 7 | 02073 | 磁力加热搅拌器 | 搅拌容量：不小于500ml；搅拌速度：无级调速0—2400转/分；加热温度：室温至400℃；控温方式：自动；外形尺寸不小于260mm×165mm×165mm；工作电压：220V/50Hz。 | 台 | 597 | 1 | 597 |  |
| 8 | 02075 | 酒精喷灯 | 结构为座式。纯铜制作，壁厚均不得低于1mm，火焰温度不低于1200摄氏度。 1、产品为组合式，主要由壶体、燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆、钢针组成。 2、壶体外形尺寸：直径100mm±2mm，高135mm±2mm，容量250ml，组合后应摆放平稳，左右调节,调节方便。 3、喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象。 4.焊接部位应焊接牢固、光滑。 | 个 | 87 | 3 | 261 |  |
| 9 | 02080 | 高压灭菌器 | 26cm 压力消毒锅，1、盖上装有工作压力为0.14MPa的安全阀和能承受蒸汽压力为0.165MPa的放汽阀，使用安全，性能可靠。 2、盖上装有刻度压力表外圈红字表示温度内圈黑字表示压力，显示明确。 3、盖上安全阀的起闭压力为 0.14-0.165MPa，能自行排汽并关闭，使器内的压力和温度保持在规定范围，当器内汽压在0.165MPa时，器内最高温度能达到128度（摄氏）。 | 个 | 720 | 1 | 720 |  |
| 10 | 02081 | 蒸馏水器 | 仪器主要由蒸发锅、冷凝器、电器配置三大部分组成。不锈钢薄板滚压，延伸，焊接成形，工作电压220V，50Hz，功率2kw,外形体积规格尺寸：不小于30*20*60cm，毛重不小于3kg，出水量每小时2L；仪器部分由水源阀，回水管冷凝冷却器，进水控制器，玻璃水位器，蒸发锅，放水阀，蒸馏水出水皮管。电源线组成，电器部分由电源开关、熔熔断丝、接连板、电热管、指示灯、接地装置组成。 | 台 | 1200 | 1 | 1200 |  |
| 11 | 02082 | 恒温水浴锅 | 1、容器孔数：2孔。2、工作电压：AC220V•50Hz。3、工作功率：4A.300W4、温控范围：室温-100℃5、温控精度：≦1.5℃6、升温速度：由室温升到沸点≦70分钟。7、环境温度：5℃～40℃8、相对湿度：≦80%9、恒温水浴锅主要用于干燥、深缩、蔬馏、浸渍试剂、药品和生物制品。也可用于水浴恒温箱加热及其它温度实验。10、恒温水浴锅外壳用金属制作，外形尺寸不小于275×165×135mm.正面安装电源开关和设置恒温开关及指示灯。11、背面安装电源插座。12、内胆、锅盖用不锈钢制作，内胆尺寸不小于Φ140×90mm.13、外壳用高温烘漆防锈处理。 | 台 | 540 | 2 | 1080 |  |
| 12 | 02084 | 烘干箱 | 1、材质：外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑；内胆为优质不锈钢材料制成； 2、系统具有控温、定时和超温报警等功能； 3、尺寸：内胆规格不小于300mm×300mm×340mm，外形规格不小于590mm×660mm×520mm； 4、电源电压：AC220±10%（50Hz）； 5、控温范围：室温～120℃； 6、显示精度0.1℃(＞100℃显示精度为1℃)； 7、温度波动性：≤±1℃； 8.设有玻璃观察窗，便于观察，智能数显控； 9.产品应具有3C认证，符合JB/T 20111-2008《烘干箱》的有关规定。 ▲提供国家级产品质量检测报告复印件加盖生产厂家公章（原件核查否则投标无效）。 | 台 | 1875 | 1 | 1875 |  |
| 13 | 02087 | 恒温培养箱 | 自然对流式通风结构，电子控温仪控制温度，内室尺寸310×310×350mm。 控温范围20℃-60℃。温度波动允差：不大于1℃。温度均匀性允差：±1℃等应符合中华人民共和国国家标准GB4998-85《电热恒温培养箱》的规定。 ▲提供国家级产品质量检测报告复印件加盖生产厂家公章（原件核查否则投标无效）否则投标无效。 | 台 | 1260 | 1 | 1260 |  |
| 14 | 02090 | 移液器 | 由吸头、活塞杆、卸尖器、螺杆、调节轮、卸尖按钮和拖动按钮组成。1、仪器尺寸不小于Φ28×185mm，手柄最大部位不小于28×80mm，大指扣两对面R:19.41mm.小指扣长10mm，宽9mm。2、移液器的移液容量为0.5ml-5ml，共分5档。快速可调，容量误差±（0.5%～1.5%）3、应符合标准JJG 646-2006 《移液器检定规程》的规定。 | 支 | 450 | 1 | 450 |  |
| 15 | 02119 | 整理箱 | 储存及分发药品用，规格约：450mm×350mm×150mm，厚度不小于1cm。 材质：木质或塑料 | 个 | 98 | 1 | 98 |  |
| 16 | 02120 | 保温桶 | 1. 容量：1L～2L。 2. 桶体为不锈钢材料。 3. 桶体密闭，具有良好的保温性能。 4. 产品还应符合JY0001标准第4、5、6、7章的有关要求。 | 个 | 69 | 1 | 69 |  |
| 17 | 03002 | 方座支架 | 产品由底座、立杆及附件组成。 方座支架的底座尺寸不小于210×135mm，由铸铁制成，质量不小于1.5kg。 立杆直径不小于φ10mm；立杆长610mm，直径不小于10mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直。 附件由大、小铁圈各一只，平行夹一只，铸铁十字夹二只，试管夹一只构成。 整套产品应有足够的平稳度，底座耐碱。采用钢材，防锈处理及表面环保油漆涂层精制而成。 产品应符合JY167-84《方座支架》的要求。 | 套 | 78 | 20 | 1560 |  |
| 18 | 03006 | 三脚架 | 由铁环和3只脚组成。铁环内径：74mm， 外径：90mm 三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。 脚高：150mm 三脚架须经镀锌防锈处理，镀层均匀、牢固。 | 个 | 24 | 20 | 480 |  |
| 19 | 03008 | 试管架 | 1． 产品由顶板、底板、插杆组成，8孔、8插。 2． 顶板、底板均采用经过脱脂、干燥处理，几何变形小，不易断裂的优质木材制成。 3． 顶板为大于250×34×9（mm）的木板，8孔分布均匀，孔径不小于22 mm，平面度误差不大于1.2 mm。 4． 底板为大于250×65×10（mm）的木板，底板8孔应与顶板8孔同心，孔深2 mm，平面度误差不大于1.2 mm。 5． 插杆为长80 mm，直径6 mm，与底板孔对应 成排。 6． 木质应油漆。 | 个 | 38 | 20 | 760 |  |
| 20 | 11004 | 托盘天平 | 尺寸不小于30*18*25cm。 1． 最大称量200g，分度值0.2 g。 2． 秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3． 砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4． 冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。天平平衡调节旋钮应在横梁一端。 5． 电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6． 油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 ▲提供国家级检测报告复印件加盖生产厂家公章，提供原件核查；投标时提供样品,否则投标无效。 | 台 | 99 | 20 | 1980 |  |
| 21 | 13027 | 干湿球温度计 | 总长不小于15cm。 1． 测量温度范围： 0～50℃，分度值：1℃，每度标度线间距不小于3 mm。2． 温度示值允许误差±1℃。3． 教学演示效果明显。4． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 23 | 2 | 46 |  |
| 22 | 16015 | 血压计 | 1． 本产品为普通医用汞柱式血压计。 2． 产品由刻度盛水银的玻璃管、橡皮管、橡皮囊袖带、打气球等组成。 3． 产品应符合国标《血压计》的质量规定 | 个 | 203 | 2 | 406 |  |
| 23 | 16016 | 肺活量计 | 产品由容器、吹嘴、塑料软管组成，一次性吹塑而成。容器容量不小于5.5L，外形尺寸：直径：≥140mm，高度≥370mm，表面印有0.1～5.5L的标记。吹嘴外形Y形状，吹气口表面圆滑。塑料软管外形尺寸：直径：≥17mm，高度≥1000mm。塑料软管与软气嘴配合无漏气现象。 | 台 | 630 | 2 | 1260 |  |
| 24 | 27001 | 解剖器 | 304不锈钢材料，7件(大、小剪刀，大、小镊子，解剖刀，解剖针，弯头镊)，大剪刀长度不小于15cm，其余与之匹配。 | 套 | 44 | 2 | 88 |  |
| 25 | 27002 | 解剖器 | 1．用304不锈钢制成。 2． 由直刃解剖刀、尖头解剖剪、普通镊子、解剖针等组成 3.大剪刀长度不小于15cm，其余长度均不应小于10cm。 | 套 | 24 | 2 | 48 |  |
| 26 | 27003 | 解剖盘 | 1． 产品为盛有石蜡的金属盘。 2． 解剖盘304不锈钢板冲压成型，其板厚≥0.5mm。 3． 外型尺寸不小于360mmX270mm×30mm 石蜡体积≥360mmX270mm×10mm | 个 | 24 | 2 | 48 |  |
| 27 | 27004 | 骨剪 | 1． 产品用不锈钢制造。总长度不小于120mm。 2． 剪刀尖部两叶头应交叉吻合、平整，刃口在经剪切细骨后应无缺损。 3． 剪刀的弹片应用优质钢簧制成，弹性适宜。弹片应镀铬。 4． 铆接良好，松紧适度。 | 把 | 56 | 2 | 112 |  |
| 28 | 27009 | 徒手切片器 | 1. 规格及主要指标：分度值0.02mm，升降范围0～10mm，精度0.01～0.10mm，外形尺寸应不小于73～80mm 2. 夹持部分可靠，推进机构灵活、稳定，无跳动现象，刻度应准确。 3. 平台应平整、光滑，无明显机械缺陷。 4. 金属件应作镀铬处理，无漏底及镀层剥落现象。 5. 产品应符合JY0001-2003中6.1～6.12各项要求。 | 个 | 233 | 2 | 466 |  |
| 29 | 27011 | 研磨过滤器 | 容量≥20mL,耐腐蚀复合材料，聚丙烯塑料，研磨过滤同步进行。由研磨过滤器和盛汁筒两部分组成。1、 研磨过滤器由顶盖、研磨杆、过滤网、研磨头、外套筒组成。顶盖直径不小于23mm，研磨杆手持部位直径不小于42×11mm，研磨杆与过滤网连体长度不小于88mm，过滤网由不小于17×3mm通孔方槽。 研磨头不小于21×28mm。外套筒筒体直径不小于28mm，2、盛液筒：由底座、筒体、筒体盖组成。3、筒体用玻璃制作，不小于Φ24×90mm，表面透明圆滑，无毛刺，气泡。底座外形尺寸不小于边长44×28mm，成凹形，内孔尺寸与筒体相匹配，松紧适度。筒体盖外形尺寸不小于直径32×18mm，内孔尺寸与筒体相匹配，无脱落现象。组合后研磨过滤器外表面（手握部位）应凹凸面，不宜应滑转动仪器。 | 个 | 173 | 2 | 346 |  |
| 30 | 33001 | 植物细胞模型 | 1． 产品为洋葱表皮细胞显微结构的立体模型，长约33cm，宽为18~20cm，厚约5cm。 2． 示一个细胞的完整形态及其毗邻关系。 3． 细胞的结构示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡。 4． 各部结构从不同角度观察应正确、自然，着色应协调。 5． 细胞核应呈扁球体，直径5~7cm，厚2~3cm，位于细胞中部的一侧，应示核膜、核质和核仁。 6． 液泡1~2个，应呈不规则的囊状。 7． 缝口、内部元件的粘合应牢固，不得有错缝和明显的痕迹。 8． 产品符合JY190—85《植物细胞模型技术条件》的规定。 | 件 | 72 | 1 | 72 |  |
| 31 | 33002 | 根纵剖模型 | 1． 产品为根尖纵、横剖面模型，放于支架上，可水平移动。 2． 根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区（生长点）、伸长区、成熟区（根毛区）和原形成层等。 3． 成熟区做不同层次的横剖，示表皮、皮层和维管柱。 4． 模型以单子叶植物玉米的根尖为主要参考材料。 5． 各种类型的细胞特点应明显、正确。各区颜色的过度应自然。 6． 根冠高7~10cm，分生区高10~11cm，伸长区高18~20cm。 7． 根毛与表皮的粘接应自然、牢固。 8． 符合JY191—85《根纵剖模型技术条件》的规定。 | 件 | 119 | 1 | 119 |  |
| 32 | 33003 | 导管、筛管结构模型 | 1． 产品为显微结构的立体放大模型。包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管。各种导管及筛管的外直径依次不小于40mm、40mm、50mm、60mm、40mm。长度不小于250mm，两端开口。 2． 环、螺、网纹导管模型须显示至少一个分子间界，筛管及孔纹导管至少显示一个分子，筛管一侧还应示伴胞。 3． 各种导管及筛管的形态结构应正确、自然。 4． 各部位粘接应牢固，且内部纹路应相互吻合。 5． 符合JY296—87《导管、筛管结构模型技术条件》的规定。 | 件 | 102 | 1 | 102 |  |
| 33 | 33004 | 单子叶植物茎模型 | 1． 产品是单子叶植物茎纵、横切面的模型，为横切面的1/10（去掉中央部分），高不小于12cm，长约40cm，跨径约40cm。 2． 通过节间做横剖，示表皮、机械组织及散生在基本组织中的维管束。在纵剖面上示上述组织的纵剖结构。 3． 维管束横剖面上，示气道、导管、筛管、筛板和筛孔。在一侧的纵剖面上，示环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和筛板等结构。 4． 模型以玉米茎为参考材料。 5． 各部细胞的形态结构、比例应正确，在模型上应示细胞的表面观和不同剖面。 6． 各部结构的颜色应有区别。纵、横剖面上的细胞应对应准确。 7． 各缝处应修饰自然、正确、牢固。 8． 符合JY192—85《单子叶植物茎模型技术条件》的规定。 | 件 | 105 | 1 | 105 |  |
| 34 | 33005 | 双子叶草本植物茎模型 | 1． 产品是双子叶草本植物茎的纵、横切面的模型，为横切面约为茎的2/3，高15~18cm，直径32~35cm。 2． 横剖面上示表皮、皮层、维管束（初生韧皮部、束中形成层、初生木质部）髓和髓射线。 3． 纵剖面的一侧通过髓射线，另一侧通过维管束的中部做径向纵切。并于纵切面的一侧将角质层、表皮和厚角组织分层剥掉，示表皮、厚角、薄壁等细胞的表面观。 4． 维管束的横断面上，应示导管、筛管、筛板和筛孔。在纵断面上示环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和筛板等结构。 5． 模型以向日葵茎为参考材料。 6． 各部细胞的形态结构、位置应正确，在模型上应示细胞的表面观和不同剖面。部分生活细胞应示胞核。 7． 各部结构的颜色应有区别。纵、横剖面上的细胞应对应准确。 8． 各缝处应修饰自然、正确、牢固。 9． 符合JY193—85《双子叶草本植物茎模型技术条件》的规定。 | 件 | 105 | 1 | 105 |  |
| 35 | 33006 | 叶构造模型 | 1． 产品为双子叶植物叶构造模型。长约45cm，宽约15cm，叶主脉处高18~20cm。 2． 通过主脉做部分叶片的横切，在模型的一边示主脉、细脉、上下表皮、栅栏组织和海绵组织。 3． 在模型的另一边，通过各种剖面，示主脉与侧脉的连接关系以及主、侧脉的纵切和细脉的横剖面。 4． 模型以蚕豆叶为参考材料。 5． 各部细胞的形态结构、位置应正确。 6． 各部结构的颜色应有区别。纵、横剖面的细胞应对应准确。 7． 各缝处应修饰自然、正确、牢固。 8． 符合JY194—85《叶构造模型技术条件》的规定。 | 件 | 150 | 1 | 150 |  |
| 36 | 33007 | 桃花模型 | 1． 产品为放大的桃花模型，直径约35cm，示盛开形态。 2． 花瓣、子房可拆装，子房纵剖示胚珠。 3． 桃花的结构示：花柄、花托、花萼（萼片5个）、花冠（花瓣5个）、雄蕊（25~30个）和雌蕊。 4． 各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。 5． 各部的接插件应安装牢固，松紧适度，便于拆装。 6． 符合JY195—85《桃花模型技术条件》的规定。 | 件 | 75 | 1 | 75 |  |
| 37 | 33008 | 小麦花模型 | 1． 产品为放大的小麦花模型，高约30cm，附以小穗为单位（至少8个）的复穗状花序模型，放于支架上。 2． 大部分小穗可拆下，个别小穗去掉频片和外稃。 3． 小穗示两片频片和3~5朵小花。 4． 放大小麦花的结构示；外稃、内稃、雄蕊（3个）、雌蕊（1个）和两个浆片。 5． 各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。 6． 各部的接插件应安装牢固，松紧适度，便于拆装。 7． 符合JY196—85《小麦花模型技术条件》的规定。 | 件 | 93 | 1 | 93 |  |
| 38 | 33101 | 蝗虫解剖模型 | 产品约为60CM长的蝗虫解剖模型，固定上支架上，各部的形态结构、位置、比例应正确，外形着色应自然逼真，内部结构应清晰协调。缝口衔接处应严密。符合JY198—85《蝗虫解剖模型技术条件》的规定。 | 件 | 198 | 1 | 198 |  |
| 39 | 33102 | 蛙胚胎发育模型 | 产品为八个放大之蛙胚胎发育模型组成，前六个的直径不小于10cm，后两个按比例延长，每个模型均置于支架上。符合JY199—85《蛙胚胎发育模型技术条件》的规定。 ▲提供国家级产品质量检测报告复印件加盖生产厂家公章（原件核查否则投标无效）。 | 件 | 150 | 1 | 150 |  |
| 40 | 33103 | 草履虫模型 | 1． 产品为草履虫纵剖面模型。长约370mm，中宽约80mm，用支架固定于底版上。 2． 示表膜表面六角形小区及纤毛。 3． 纵剖面上显示：表膜、口沟、胞口、胞咽、波动膜、食物泡、肛点；两个伸缩泡及其收集管；大核、小核；外质及其中的刺丝泡，颗粒状的内质。 4． 各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。 5． 符合JY291—87《草履虫模型技术条件》的规定。 ▲提供国家级产品质量检测报告复印件加盖生产厂家公章（原件核查否则投标无效）。 | 件 | 150 | 1 | 150 |  |
| 41 | 33104 | 蚯蚓解剖模型 | 1． 产品为环毛蚯蚓前34节的解剖放大模型，采用硬塑料或复合材料制成。外形尺寸长不小于600mm、剖面宽不小于230mm、中部断面直径不小于100mm。置于硬质底座上。 2． 模型上各部位或器官均应名签或号签。 3． 各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。 4． 符合JY0314—91《蚯蚓解剖模型技术条件》的规定。 | 件 | 225 | 1 | 225 |  |
| 42 | 33105 | 血吸虫模型 | 1． 模型为一对合抱的雄虫和雌虫，可拆装。 2． 雄虫的前端和雌虫的后端分别作部分纵剖。 3． 雄虫粗短、乳白色。示口吸盘、腹吸盘、抱雌沟、精巢、贮精囊、食管和肠支等结构。 4． 雌虫细长，暗黑色。主要显示：口吸盘、腹吸盘、子宫、卵膜、卵巢、输卵管、卵黄管、卵黄腺和肠管等结构。 5． 模型采用硬塑料或复合材料制成，长度不小于500mm。 6． 模型上各部位或器官均应名签或号签。 7． 各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。 | 件 | 240 | 1 | 240 |  |
| 43 | 33201 | 头、颈、躯干模型 | 1． 产品为高约85cm的男性成年头、颈、躯干解剖模型。 2． 产品采用硬质塑料制作，不得采用软塑料。 3． 显示人体内脏器官的正常位置，形态结构及其相互关系。重点显示呼吸、消化和泌尿三个系统。 4． 内脏各器官应形态正确，比例适当、纹理清晰，连接准确和切面平整。 5． 各部位着色应准确、鲜明，颜色不得溢出外界。 6． 金属零件或镶嵌件，都应按使用要求做表面处理。镶嵌件定位必须准确牢固，拆装方便，松紧适度，无松动脱落或呆滞现象。 7． 符合JY158—84《人体头、颈、躯干模型技术条件》的规定。 | 件 | 870 | 1 | 870 |  |
| 44 | 33204 | 人体骨骼模型 | 1． 产品为男性成年骨骼模型，高85cm，串制成正常直立姿势立于支架上。 2． 产品由颅、脊柱、胸廓、骨盆、上肢骨、下肢骨组成，结构比例正确。 3． 产品采用混合树脂制作，颜色应准确，无明显差别。 4． 符合JY159—84《人体骨骼模型技术条件》的规定。 | 件 | 308 | 1 | 308 |  |
| 45 | 33205 | 眼球解剖模型 | 1． 产品为放大六倍的成人眼球模型，装置于支架上。 2． 通过眼球前后极做正中水平切面，示眼球壁三层被膜，眼球内晶状体、玻璃体和虹膜（均可拆下）。由外向内三层被膜部分做成梯形切面，并示全部结构。 3． 眼球壁外部显示：眼球、角膜、巩膜、虹膜、瞳孔、六块眼肌的断端、视神经、涡静脉、睫状后长动脉（虹膜动脉）、睫状后短动脉（脉络膜动脉）。 4． 眼球壁剖面及内部主要显示：外膜（前部1/6的角膜及后部5/6的巩膜）、中膜（虹膜、睫状体和脉络膜）、内膜（视网膜及其后部的视神经盘、黄斑及视网膜血管、晶状体及玻璃体）。 5． 各部的肌肉、膜壁、血管、神经等的形态、位置、比例和颜色等均应正确自然。 6． 模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。 7． 符合JY164—84《眼球解剖放大模型技术条件》的规定。 | 件 | 105 | 1 | 105 |  |
| 46 | 33206 | 眼球仪 | 晶状体曲率可变,演示眼球成像功能,模型置于基板上，尺寸不小于45×14×27cm,材质：优质PVC材料 | 件 | 323 | 1 | 323 |  |
| 47 | 33207 | 心脏解剖模型 | 1． 规格：三倍自然大。 2． 模型的外形按照标本放大复制，沿左右心耳的上方和左右心房、心室的两侧至心尖，剖开心脏的胸肋面，将心脏分成前后两部件。主要部件。主要显示心脏的外形、冠状动静脉、出入心脏的大血管、左右心房和心室的结构、形态、毗邻、位置关系等。 3． 心脏模型的后部分主要显示：连接出入心脏的升主动脉、肺动脉、肺静脉及上下腔静脉等。 4． 出入心脏的大血管主要显示它们的位置关系、主动脉弓、肺动脉的主要分支及上下腔静脉、肺静脉的主要属支，同时还显示主动脉、肺动脉半月瓣。 5． 心外形主要显示：浅层心肌纤维、冠状沟、前室间沟、后室间沟、心尖切迹和房间沟等。心腔主要显示左右心房、心室的结构和四腔的位置关系。 6． 右心房：显示上下腔静脉口、冠状窦口、冠状窦瓣、卵圆窝和右房室口。 7． 右心室：显示肉柱、乳头肌、隔缘肉柱、三尖瓣环、动脉圆锥、肺动脉瓣等。 8． 左心房：显示前部的左心耳和左肺静脉、右肺静脉、左房室口的开口。 9． 左心室：显示位于窦部的二尖瓣和主动脉前庭部的主动脉口、主动脉瓣等。 | 件 | 158 | 1 | 158 |  |
| 48 | 33208 | 心脏解剖模型 | 1． 规格：自然大。 2． 模型的外形按照标本复制，沿左右心耳的上方和左右心房、心室的两侧至心尖，剖开心脏的胸肋面，将心脏分成前后两部件。主要部件。主要显示心脏的外形、冠状动静脉、出入心脏的大血管、左右心房和心室的结构、形态、毗邻、位置关系等。 3． 心脏模型的后部分主要显示：连接出入心脏的升主动脉、肺动脉、肺静脉及上下腔静脉等。 4． 出入心脏的大血管主要显示它们的位置关系、主动脉弓、肺动脉的主要分支及上下腔静脉、肺静脉的主要属支，同时还显示主动脉、肺动脉半月瓣。 5． 心外形主要显示：浅层心肌纤维、冠状沟、前室间沟、后室间沟、心尖切迹和房间沟等。心腔主要显示左右心房、心室的结构和四腔的位置关系。 6． 右心房：显示上下腔静脉口、冠状窦口、冠状窦瓣、卵圆窝和右房室口。 7． 右心室：显示肉柱、乳头肌、隔缘肉柱、三尖瓣环、动脉圆锥、肺动脉瓣等。 8． 左心房：显示前部的左心耳和左肺静脉、右肺静脉、左房室口的开口。 9． 左心室：显示位于窦部的二尖瓣和主动脉前庭部的主动脉口、主动脉瓣等。 10． 心左右径约80mm；前后径约100mm；右心室内径约30mm；左心室内径约25mm；上下腔静脉外径约27mm；肺动脉外径约25mm；主动脉外径约26mm；左右静脉外径约13mm。 | 件 | 105 | 1 | 105 |  |
| 49 | 33209 | 喉解剖模型 | 1． 规格：自然大。 2． 模型的外形按照标本复制，沿左右心耳的上方和左右心房、心室的两侧至心尖，剖开心脏的胸肋面，将心脏分成前后两部件。主要部件。主要显示心脏的外形、冠状动静脉、出入心脏的大血管、左右心房和心室的结构、形态、毗邻、位置关系等。 3． 心脏模型的后部分主要显示：连接出入心脏的升主动脉、肺动脉、肺静脉及上下腔静脉等。 4． 出入心脏的大血管主要显示它们的位置关系、主动脉弓、肺动脉的主要分支及上下腔静脉、肺静脉的主要属支，同时还显示主动脉、肺动脉半月瓣。 5． 心外形主要显示：浅层心肌纤维、冠状沟、前室间沟、后室间沟、心尖切迹和房间沟等。心腔主要显示左右心房、心室的结构和四腔的位置关系。 6． 右心房：显示上下腔静脉口、冠状窦口、冠状窦瓣、卵圆窝和右房室口。 7． 右心室：显示肉柱、乳头肌、隔缘肉柱、三尖瓣环、动脉圆锥、肺动脉瓣等。 8． 左心房：显示前部的左心耳和左肺静脉、右肺静脉、左房室口的开口。 9． 左心室：显示位于窦部的二尖瓣和主动脉前庭部的主动脉口、主动脉瓣等。 10． 心左右径约80mm；前后径约100mm；右心室内径约30mm；左心室内径约25mm；上下腔静脉外径约27mm；肺动脉外径约25mm；主动脉外径约26mm；左右静脉外径约13mm。 | 件 | 143 | 1 | 143 |  |
| 50 | 33210 | 肺泡模型 | 1． 产品高约40cm，固定于底座上。 2． 示细末支气管分支为呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊和肺泡的立体结构。 3． 肺泡管做纵断面，肺泡囊做横断面。示其部分壁的结构。 4． 示肺动脉、肺静脉的逐级分支及形成毛细血管网包绕于肺泡壁，并显示支气管动、静脉。 5． 各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。 6． 模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。 7． 符合JY162—84《肺泡放大模型技术条件》的规定。 | 件 | 225 | 1 | 225 |  |
| 51 | 33211 | 脑解剖模型 | 1． 产品为自然大的人脑解剖模型，以正常生理位置放于支架上。 2． 大脑做正中矢状切，左侧脑半球经外侧沟向枕部再作水平切，并保留完整的脑干形态。 3． 示大脑中间的胼胝体及凹陷在外侧沟内的岛叶。 4． 要严格参照正常人脑标本，将各部的形态、位置、比例、毗邻做正确，内部的主要结构要轮廓清楚。 5． 模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。 6． 符合JY163—84《脑解剖模型技术条件》的规定。 | 件 | 150 | 1 | 150 |  |
| 52 | 33212 | 耳解剖模型 | 1． 产品为自然大的人脑解剖模型，以正常生理位置放于支架上。 2． 大脑做正中矢状切，左侧脑半球经外侧沟向枕部再作水平切，并保留完整的脑干形态。 3． 示大脑中间的胼胝体及凹陷在外侧沟内的岛叶。 4． 要严格参照正常人脑标本，将各部的形态、位置、比例、毗邻做正确，内部的主要结构要轮廓清楚。 5． 模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。 6． 符合JY163—84《脑解剖模型技术条件》的规定。 | 件 | 225 | 1 | 225 |  |
| 53 | 33213 | 男性泌尿生殖系统模型 | 1． 产品为自然大的男性泌尿生殖系统模型，置于支架上。 2． 一侧肾做额切状，膀胱、前列腺、外生殖器和一侧睾丸做矢状切面，示其内部结构。 3． 泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。 4． 生殖器示：睾丸、附睾、输精管、射精管、尿道、前列腺、精囊腺、尿道球腺和阴茎。 5． 示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉及肾静脉等血管。 6． 各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。各器官的衔接应牢固，拆卸方便。 7． 符合JY298—87《男性泌尿生殖系统模型技术条件》的规定。 | 件 | 192 | 1 | 192 |  |
| 54 | 33214 | 女性泌尿生殖系统模型 | 1． 产品为自然大的女性泌尿生殖系统模型，置于支架上。 2． 一侧肾及半侧子宫做额切状面，膀胱、一侧输卵管和卵巢做剖面，示其内部结构。 3． 泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。 4． 生殖器示：卵巢、输卵管、子宫、阴道及子宫阔韧带、子宫圆韧带、卵巢圆韧带及卵巢系膜等固定结构。 5． 示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉及肾静脉等血管。 6． 各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。各器官的衔接应牢固，拆卸方便。 7． 符合JY297—87《女性泌尿生殖系统模型技术条件》的规定。 ▲提供国家级产品质量检测报告复印件加盖生产厂家公章（原件核查否则投标无效）。 | 件 | 192 | 1 | 192 |  |
| 55 | 33215 | 皮肤结构模型 | 1． 产品用硬塑料或复合材料制成，外形尺寸不小于180mm×100mm×330mm，置于硬质底座上 2． 模型从五个不同的面显示皮肤的模式结构，正面做纵切面，背面做浮雕面。 3． 示皮肤的表皮、真皮、皮下组织和皮肤的附属器。 4． 模型上各部位或器官均应名签或号签。 | 件 | 315 | 1 | 315 |  |
| 56 | 33216 | 肝、十二指肠、胰脏模型 | 1． 产品参照正常人的肝、胰、十二指肠、部分腹主动脉和下腔静脉制成。产品采用硬塑料或复合材料制作，按正常位置于硬质底座上。 2． 肝长200mm、宽120mm、厚60mm、示镰状韧带、肝圆韧带、冠状韧带、三角韧带、静脉韧带、食管压迹、胃压迹、十二指肠压迹、结肠压迹、肾压迹、胆囊、肝门的结构。 3． 胰略呈细长的三棱柱形，示头、体、尾三部，胰头膨大被十二指肠所包围。胰长160mm、宽60mm、厚25mm，作不小于130mm长的剖面。 4． 十二指肠呈“C”形，包绕胰头，示上部、降部、水平部和升部。降部做剖面，示环状襞、十二指肠纵襞、十二指肠的乳头、十二指肠小乳头。 5． 腹主动脉和下腔静脉显示与肝、胰、十二指肠有联系的主要血管。 6． 模型上各部位或器官均应名签或号签。 7． 各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。 8． 符合JY0323—91《肝、胰、十二指肠解剖模型技术条件》的规定。 | 件 | 164 | 1 | 164 |  |
| 57 | 33219 | 人体肌肉模型 | 1． 模型为正常人体按比例缩小的全身骨骼肌模型，高为850mm。 2． 产品用硬塑料或复合材料制作，置于支架或硬质底座上。 3． 模型主要示浅层骨骼肌和部分深层骨骼肌。 4． 正面示额肌、眼轮匝肌、口轮匝肌、咬肌、三角肌、胸锁乳突肌、胸大肌、肱二头肌、肱三头肌、前壁伸肌群、前壁屈肌群、腹外斜肌、腹直肌、缝匠肌、股直肌、口头肌、髌韧带等。 5． 反面示颞肌、枕肌、斜方肌、三角肌、肱二头肌、肱三头肌、前壁伸肌群、前壁屈肌群、背阔肌、腹外斜肌、臀大肌、股外肌、股二头肌、半健肌、腓肠肌、比目鱼肌、跟腚等。 6． 产品应正确显示肌纤维形态结构走向，所示肌肉协调正确。 7． 各部的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。 8． 产品应符合JY 0357－1999 《人体肌肉模型》的有关规定。 | 件 | 480 | 1 | 480 |  |
| 58 | 33221 | 牙列及磨牙解剖模型 | 1、产品由成人恒牙部分牙列和第二磨牙解剖模型组成，分别置于底座上，可水平转动或取下，模型采用PVC制作。 2、产品应符合JY/T 0354-1999 《部分牙列及磨牙解剖模型》的有关规定。 | 件 | 225 | 1 | 225 |  |
| 59 | 33225 | 膈肌运动模拟器 | 1、本产品由透明密封瓶体、二个橡胶气囊、一根气管、隔肌橡胶膜、支架等组成。2、真空瓶直径不小于240MM，高度不小于200MM。3、采用空气压强原理使气囊收缩和舒张，模拟演示人体隔肌运动形成的呼吸机理。 | 件 | 450 | 1 | 450 |  |
| 60 | 33301 | 始祖鸟化石及复原模型 | 产品由始祖鸟化石模型及复原模型组成，分别置于底座上； ▲底座规格:1000mm×500mm×800mm 台面：1、采用板厚为25mm专用台面荷兰“DONLORD”高能环保实芯理化板（或不低于此档次的），整个台面一体化设计，台面一体总厚度为25mm，台面边缘采用麻纹特效防水、防腐处理。台面板的各项要求：板材背面需有不可磨灭的防伪商标（商标与板材须一体压制而成，任何后期处理如：印刷、雕刻的均视为无效产品，任何后期加工拼凑的板材厚度均视为无效产品。）.要求台面板正反两面及水槽内壁均具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能，耐有机溶液均通过国家化学建筑材料测试中心检测；硫酸（98%）、盐酸（37%）、硝酸（65%）、乙酸（99%）、磷酸（85%）、氨水（25%）、氢氧化钠（40%）、硫化钠饱和液、苯酚、四氯化碳、双氧水（3%）、甲醛溶液（37%）、硝酸银、硫酸铜、石脑油、铬酸、乙酸乙酯、重铬酸钾溶液、重铬酸钾饱和液、乙酯氯化镁 、丙酮 、二甲苯 、甲苯、 苯 、王水 、亚甲蓝指示剂 、氯甲苯 、氢氟酸（48%）、醋酸、正乙烷 ，采用以上试剂测试后板材正反两面均无任何变化。通过GB18580-2001甲醛释放量限量值E1检测报告（甲醛含量≤0.3mg/L）。台身：采用16㎜厚三聚氰胺板、E1级湖蓝色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，外漏截面采用1.2mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标符合GB18580的要求。结构：采用模具成型耐腐蚀、防潮湿、防白蚁的GG-H高级铝镁合金静电喷涂桌架，支柱为55mm*55mm双环八角型壁厚1.2mm，横梁为35*35mm八角形壁厚1.2mm的方形铝管。ABS专用铝合金专用连接件，且注重人性化设计。铝合金型材带凹槽，槽的宽度、深度均与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。带可调底脚,脚垫：采用ABS工程塑料，模具注塑成形，高20㎜防水及防潮，有效使设备寿命延长。 模型应采用硬塑料或复合材料制作。始祖鸟化石模型外形尺寸不小于390mm×490mm。示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝。骨化石与石块的颜色应有区别。始祖鸟复原模型的体长不小于450mm。符合JY0313-1991《始祖鸟化石模型及复原模型》的有关规定。 ▲投标要求： 1、投标厂家需有板材供应商出具的授权证明（要求：手写无效，以打印文本为有效授权），否则投标无效。 2、投标厂家需有板材供应商出具的国家化学建筑材料测试中心产品检测报告。（要求：检测报告内页各检测项目均是正反两面都进行了检测同时必须有板材厂家加盖的骑缝章，检测报告内页需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖授权厂家公章）；否则投标无效。 3、投标厂家需提供台面板材厂家样品（样品规格230mm×280mm上面开孔，提供其他二次占贴后期处理的板材投标无效）以及关于产品技术参数描述的彩页并加盖厂家公章，否则投标无效。 4、提供支柱为≥55mm*55mm双环八角型壁厚≥1.2mm小样,不小于25cm，否则投标无效。 | 件 | 249 | 1 | 249 |  |
| 61 | 43222 | 玉米种子纵切 | 1． 标本在50×和200×显微镜下观察玉米种子纵切面的结构。 2． 能看清果皮、种皮、糊粉层、胚和胚乳。 3． 能看清胚内的胚芽（包括幼叶和生长锥）、胚芽鞘、胚根、胚根鞘、胚轴及一侧的一片子叶，并可见维管束。 4． 取材于为成熟的玉米种子。 5． 做玉米种子的纵切，每张玻片放材料一片。 6． 果皮与种皮不得脱离。 7． 胚内的各种结构应完整。 8． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 | 片 | 14 | 1 | 14 |  |
| 62 | 43223 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 1． 标本在80×和200×学生显微镜下观察鳞片叶表皮形态和结构。 2． 能看清鳞片叶表皮的长方形细胞，并具细胞核。 3． 标本取材于洋葱鳞片叶表皮。 4． 标本为平铺装片，每片材料不小于2×2mm，四周须剪整齐。 5． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 | 片 | 14 | 2 | 28 |  |
| 63 | 43301 | 青霉装片 | 1． 标本在200x学生显微镜下观察青霉的形态。 2． 在400X镜下能看清帚状枝的梗基和小梗及小梗上呈链状的分生孢子。 3． 标本取材为人工培养的典型青霉。 4． 视菌株培养清况可做装片或切氏切片方向应平行于分生孢子梗，厚度根据菌株培养情况决定。 5． 标本单一染色，菌丝、分生孢子梗、分生孢子应着色明显、对比协调。 6． 分生孢子梗不应断裂，散落的抱子不得影响对特征的观察。 7． 菌丝、孢子梗、孢子应无收缩现象。 8． 应能看到不少于五个模式的帚状枝。 9． 无杂菌、无污物，培养基和包埋剂无色。 10． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 11． 产品应符合JY76－82《青霉装片》的要求。 | 片 | 14 | 2 | 28 |  |
| 64 | 43303 | 衣藻装片 | 1． 产品取材于绿藻门（Chlorophyta）衣藻属（Chlamydomonas）中个体较大者，示衣藻细胞的结构。 2． 应显示衣藻为单细胞，球形或卵形。 3． 应显示细胞壁，杯状叶绿体，蛋白核（造粉核、淀粉核）细胞核，鞭毛。 4． 标本染色清晰，分色适当，色泽协调。 5． 材料纯净，不密集成团，细胞不皱缩。 6． 在100×镜下的任一视野内，衣藻数不少于20个，其中有鞭毛的衣藻不少于总数的1/5。 7． 产品使用的载玻片和盖玻片，执行GB 6272-6273的规定。 8． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 9． 产品应符合JY0337－93《衣藻装片》的要求。 | 片 | 14 | 2 | 28 |  |
| 65 | 43304 | 细菌三型涂片 | 1． 在500x生物显微镜下观察细菌的三种基本形态。 2． 清晰地看出球菌、杆菌、螺旋菌的形态，不要求显示鞭毛。 3． 标本一般应取材于人工培养的球菌、杆菌、螺旋菌。球菌可用单球菌、双球菌成葡萄球菌，杆菌可用枯草杆菌、大肠杆菌或炭疽杆菌，螺旋菌可用具有一个穹以上的任一种螺旋菌。 4． 在自然界的污水中可采到三种形态的细菌混合物，其中无原生动物时也可应用。 5． 作三种细菌的混合涂片，所用载玻片应经洗液清洗。 6． 选用能清晰显示菌体的染色方法，并不得有任何沉淀物。 7． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 8． 产品应符合JY78－82《细菌三型涂片》的要求。 | 片 | 14 | 2 | 28 |  |
| 66 | 43305 | 酵母菌装片 | 1． 标本在100x和400x生物显微镜下观察酵母菌的形态。 2． 酵母菌为单细胞卵圆形。 3． 在不同的染色情况下，能看清细胞壁、细胞质、细胞核和液泡等。 4． 在菌体上可看清出芽生殖，分别具一、二或多个芽。 5． 标本取材于人工培养的体大的酵母菌。 6． 材料应纯净，无杂菌、污物，不密集成团。 7． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 8． 产品应符合JY79－82《酵母菌装片》的要求。 | 片 | 14 | 2 | 28 |  |
| 67 | 43306 | 水绵接合生殖装片 | 1． 标本取用具梯形接合的、细胞壁为平滑型的任一种水绵。 2． 标本包括有营养细胞和接合生殖各期的藻丝，细胞不收缩，藻丝不堆集或缠绕。 3． 标本为铁苏木精染色，可复染固绿。核、叶绿体等明显，胞质均匀，接合子内的胞核叶绿体也应区别清楚。 4．除少数接合管处，标本应清洁无污物，不混有其它藻类。 5 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 6． 产品应符合JY236－87《水绵接合生殖装片技术条件》的要求。 | 片 | 14 | 2 | 28 |  |
| 68 | 43307 | 水绵装片 | 1． 标本在80×和200×学生显微镜下观察水绵营养时期的结构。 2． 能看清丝状体内圆柱形的营养细胞，位于中央的胞核，呈星芒状的原生质、平立的细胞横壁，作螺旋盘绕的叶绿体呈带状，以及纵列于叶绿体上的蛋白核等。 3． 应取材于营养时期的水绵材料，细胞不收缩，藻丝不严重堆集或缠绕（不影响观察）。 4． 标本为铁苏木精与固绿双重染色，标本应清洁无污物，不混有其他藻类。 5． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 | 片 | 14 | 2 | 28 |  |
| 69 | 43308 | 团藻装片 | 1． 标本在50×和100×生物显微镜下，观察团藻具子群体的形态。 2． 能看清由大量细胞构成的一个空心球体和球体内不同发育期的若干子群体。 3． 能认出形成球体的细胞只有一层，并且形态相同，从表面上观察细胞为多边形，中间有核。 4． 标本取材应具子群体期，具有性生殖期的材料更好。 5． 标本为洋红或苏木精与固绿的双重染色，分色适当，细胞界限及核清楚，子群体能显示。 6． 作团藻的整体装片，每张玻片内团藻数量不应少于五个，并应具有不同时期的子群体。 7． 团藻应基本呈球形，无明显收缩，压碎等情况。 8． 团藻为厚装片标本，封盖剂应充分干燥，材料不得在盖玻下移动。 9． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 10． 产品应符合JY251－87《团藻装片》的要求。 | 片 | 14 | 2 | 28 |  |
| 70 | 43309 | 曲霉装片 | 1． 标本在100×和400×生物显微镜下，观察曲霉的形态。 2． 能看清营养菌丝，及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子。 3． 能认出分生孢子穗的小梗和成串的分生孢子。 4． 标本取材于人工培养的曲霉属任一种。 5． 视菌株培养的情况，可做装片或切片，切片方向应平行于分生孢子梗，切片厚度根据茵株培养情况决定。 6． 标本为单一染色，不复染。菌丝，分生孢子梗，分生孢子应着色明显。 7． 分生孢子玻不应断裂，散落的老孢子不得影响对特征的观察。 8． 菌丝、孢子玻和孢子应无收短现象。 9． 应能看到不少于五个模式的分生孢子穗。 10． 无杂菌，无污物，培养基或包埋剂无色。 11． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 12． 产品应符合JY252-87《曲霉装片》的要求。 | 片 | 14 | 2 | 28 |  |
| 71 | 43310 | 伞蕈切片 | 1． 标本在100×和400×生物显微镜下，观察伞蕈菌盖的部分结构。 2． 能看清帽状菌盖的横切面，中间有菌柄横切面和菌褶的纵切面，两侧有担子。 3． 能认出菌褶（子实层）的结构，认出担子，担子小柄和担孢子。 4． 能认出担子顶端的有二或四个担子小柄及小柄顶有一个担孢子的典型结构。 5． 标本选用同担子菌亚纲（Homobasidiomycetidae）伞菌目（Agaricales）中任一种伞菌。 6． 标本取材不宜过老，菌盖尚未张开，呈帽形状时为佳。 7． 标本为帽状菌盖的横切片，其厚度在8μm以内。铁苏木精染色，每张玻片放材料一片。 8． 菌柄居中，菌褶、担了和担孢子不收缩。 9． 菌褶两侧的担子，除达到1.4条要求外，近半数担子顶端也应看到孢子。 10． 担孢子散落不应过多，材料无破损现象。 11． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 12． 产品应符合JY253－87《伞蕈切片》的要求。 | 片 | 14 | 2 | 28 |  |
| 72 | 43311 | 黑根霉装片 | 1． 能看清黑根霉的营养菌丝、匍匐菌丝、假根、孢子梗、孢子囊的形态结构。 | 片 | 14 | 2 | 28 |  |
| 73 | 43401 | 水螅纵切 | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察水媳纵断面的结构。 2． 能看清外胚层、内胚层、中胚层和消化循环腔，有时可看到部分触手的纵断面。 3． 外胚层看到内皮肌细胞,内胚层看到内骨细胞,在400X镜下可见间细胞和刺细胞。 4． 基盘部细胞排列整齐，垂唇部细胞较为致密。 5． 标本取材为淡水水螅，经固定后仍应保持其伸展状态。 6． 做水媳整体中部纵切,切片厚度为5-7μm,每张玻片垂直放材料一片。 7． 标本为基盘部至口端部的纵断面,基盘必须完整,可以不过口和触手。 8． 内、外胚层间应无裂隙，体外不得有附着物。 9． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 10． 产品应符合JY81－82《水螅纵切》的要求。 | 片 | 14 | 2 | 28 |  |
| 74 | 43402 | 蚯蚓横切 | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察蚯蚓横断面的结构。 2． 能看清表皮、肌层（环肌、纵肌）、体腔、背血管、腹血管、腹神经索、神经下血管、肠、盲道、不完整的肾管、肠及背血管周围的黄色细胞等。 3． 表皮为多种细胞组成，表皮外可见一层角质膜。有时可见到刚毛的纵断切面。 4． 环肌层较薄，肌细胞呈纵断面，成柬状的纵肌层较厚，肌细胞呈横断面，纵肌内侧可见体腔膜。 5． 标本取材为环毛蚓(异唇蚓等也可使用)。 6． 切片厚度为10μm以内。 7． 标本的切面应与蝗蚓的纵轴垂直,呈圆或椭圆形.背血管\腹血管、腹神经索、神经下血管应基本位于同一垂直线上。 8． 纵肌和肠上皮细胞可有轻微收缩现象和裂隙。 9． 表皮无皱褶、无污物。 10． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 11． 产品应符合JY82－82《蚯蚓横切》的要求。 | 片 | 14 | 2 | 28 |  |
| 75 | 43403 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察蚯蚓横断面的结构。 2． 能看清表皮、肌层（环肌、纵肌）、体腔、背血管、腹血管、腹神经索、神经下血管、肠、盲道、不完整的肾管、肠及背血管周围的黄色细胞等。 3． 表皮为多种细胞组成，表皮外可见一层角质膜。有时可见到刚毛的纵断切面。 4． 环肌层较薄，肌细胞呈纵断面，成柬状的纵肌层较厚，肌细胞呈横断面，纵肌内侧可见体腔膜。 5． 标本取材为环毛蚓(异唇蚓等也可使用)。 6． 切片厚度为10μm以内。 7． 标本的切面应与蝗蚓的纵轴垂直,呈圆或椭圆形.背血管\腹血管、腹神经索、神经下血管应基本位于同一垂直线上。 8． 纵肌和肠上皮细胞可有轻微收缩现象和裂隙。 9． 表皮无皱褶、无污物。 10． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 11． 产品应符合JY82－82《蚯蚓横切》的要求。 | 片 | 14 | 2 | 28 |  |
| 76 | 43404 | 草履虫接合生殖装片 | 1． 标本在50×和100×生物显微镜下，观察草履虫接合生殖的形态。 2． 能看清两个草履虫纵向平行紧贴在一起。 3． 有时隐约可见虫体是以口沟部位相紧贴的，能认出被染成深色的大核，在个别标本上可见纤毛。 4． 标本取材为人工培养的处于接合生殖时期的大草履虫（Paramecium Caudatum）。 5． 标本为整体装片，每张玻片放材料应不少于三对，并可在50×镜下的同一视野内观察到。 6． 标本用洋红或苏木精染色，分色适当，大核明显。 7． 草履虫体形正常，无收缩，膨胀及压裂现象。 8． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 9． 产品应符合JY254－87《草履虫接合生殖装片》的要求。 | 片 | 14 | 2 | 28 |  |
| 77 | 43405 | 草履虫分裂生殖装片 | 1． 标本在50×和100×生物显微镜下，观察草履虫分裂时的形态。 2． 能分别认出： a．未分裂草履虫的形态。 b．大核变长，小核分裂为二。 c．虫体中部出现缢痕，大核中间变细或断开，小核远离。 d．虫体沿中部横裂变细，尚未断开，大核缩短。 3． 标本取材为人工培养的处于分裂时期的大草履虫（Paramecium Cauda-tum）。 4． 标本为整体装片，每张玻片上应按1.2条的要求，依次排列成一行，并在50×镜下的同一视野内观察到各期的形态。 5． 标本用洋红或苏木精染色，分色适当。 6． 虫体形态正常，无收缩，膨胀、压碎、断裂等现象。 7． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 8． 产品应符合JY255－87《草履虫分裂生殖装片》的要求。 | 片 | 14 | 2 | 28 |  |
| 78 | 43406 | 囊虫装片 | 1． 标本在50×和100×生物显微镜下，观察囊虫的形态。 2． 能看清头节上的四个吸盘和顶突部分的小钩。 3． 能认出一部分颈节和囊。 4． 标本取材为寄生于猪的链状带绦虫（Taenia Solium）的囊尾蚴。 5． 取材应为成熟的囊尾蚴，囊不应过大，头节自囊内翻出。应达到1.2条和1.3条的要求。 6． 标本为洋红或苏木精染色。分色适中，颈节、头节、吸盘和囊等分辩清楚。 7． 囊体不破裂，可有小皱褶，头、颈无收缩现象。 8． 每张玻片放囊虫一个，头节向上。装片时如达不到JY67—82通用技术条件2.5条的要求时，可在头节两侧垫与囊等厚的小玻璃块。 9． 标本为特厚装片，封盖后的封盖剂必须干固，标本不能有移动现象。 10． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 11． 产品应符合JY260－87《囊虫装片》的要求。 | 片 | 14 | 2 | 28 |  |
| 79 | 43407 | 血吸虫雌雄合抱装片 | 1． 标本在50×和100×生物显微镜下，观察血吸虫雌雄合抱的形态和结构。 2． 应分别认出雌、雄虫的各部主要结构：口吸盘、腹吸盘、精巢和卵巢等。 3． 重点观察雌虫在雄虫抱雌沟内的形态。 4． 标本选用经人工感染哺乳物后的日本血吸虫（Schistosoma Japonicum）雌雄虫合抱期的材料。 5． 标本为洋红或苏木精染色。分色适当，各部结构显示清晰。 6． 雌雄虫体形正常，雌体可有部分离开雌沟的现象，体外及口吸盘部位可有轻度污物，虫体可有轻度扭曲现象。 7． 每张玻片放雌雄合抱期的虫体一条，口吸盘部向前，体侧面向上。 8． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 9． 产品应符合JY261－87《血吸虫雌雄合抱装片》的要求。 | 片 | 14 | 2 | 28 |  |
| 80 | 43410 | 家蚊(雌)口器装片 | 1． 标本在50×显微镜下观察家蚊（雌）口器的形态结构。 2． 能看清家蚊口器的上唇、下唇、下颚须，可见上下颚及舌包在下唇之鞘内。 3． 取材于家蚊（雌）的头部。 4． 标本为装片，每张玻片放材料一片。 5． 至少上唇从下唇鞘中分出，一对下颚须分列两侧，上下颚及舌从下唇鞘中挑出则更好。 6． 口器各部不得有破损现象。 7． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 | 片 | 14 | 2 | 28 |  |
| 81 | 43411 | 水螅带芽整体装片 | 1． 标本在100×显微镜下观察。 2． 取材为形体完整并带芽体的水螅。 3． 水螅体壁不皱缩、不破损、芽体无脱开现象。 4． 能看清芽体空腔与消化循环腔相通。 5． 封盖后水螅体无挤压现象，可在水螅体四周填以玻璃小片，再行封固。 6． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 | 片 | 14 | 2 | 28 |  |
| 82 | 43501 | 单层扁平上皮装片 | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察单层扁平上皮的结构。 2． 能看清由一些边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮，胞核在细胞中央，呈扁圆形。 3． 标本得材于动物的肠系膜等。 4． 平铺袋片，材料面积不小于2X2mm，四周剪切整齐。 5． 标本为硝酸银法处理，要求细胞界限清晰，胞核隐约可见，并允许有两层细胞。 6． 标本上不应有硝酸银的沉淀物。细胞界限也不应有断续现象。 7． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 8． 产品应符合JY89－82《单层扁平上皮装片》的要求。 | 片 | 14 | 2 | 28 |  |
| 83 | 43503 | 人皮过毛囊切片 | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察皮肤过毛囊的结构。 2． 能看清表皮、真皮和皮下组织。 3． 表皮为复层扁平上皮，近表面的浅层细胞有角化脱落在象。 4． 在真皮和皮下组织中，分别看清皮脂腺、立毛肌、毛干、毛根，毛囊、毛球和毛乳头等，在毛发皮质近根处的细胞中含有色素颗粒。 5． 标本应在死亡不久的尸体上取材，以成人头皮为最好，婴儿头皮也可使用。 6． 标本以毛发的纵断方向切片，切片厚度在15μm以内，每张玻片横放材料一片。 7． 标本上应有一根从毛于经毛根至毛乳头的毛发纵断面，或至少有一根自毛乳头向上至皮脂腺开口处的毛发纵断面。毛干和毛根不得移位。 8． 组织无病变，毛球和毛乳头处不收缩。 9． 如为火棉胶切片则火棉胶应无色、无污物。 10． 非主要观察部位可有刀痕一处，或表皮、真皮间有小裂隙，但不得超过材料长度的1／3。 11． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 12． 产品应符合JY91－82《人皮过毛囊切片》的要求。 | 片 | 14 | 2 | 28 |  |
| 84 | 43504 | 人皮过汗腺切片 | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察皮肤过汗腺的结构。 2． 能看清表皮、真皮和皮下组织。 3． 在表皮部分应看清角质层、透明层、颗粒层、棘细胞层和基底层以及穿过各层的汗腺导管。 4． 在真皮部分除看清真皮乳头、结缔组织纤维、汗腺导管的断面外，在真皮下部和皮下组织中还应看清汗腺分泌部的断面结构。 5． 标本应在死亡不久的尸体上取材，以成年人为好，取材部位为手掌或足部。 6． 平行于皮嵴切片，切片厚度在20μm以内，每张玻片横放材料一片。 7． 材料上最少应有一条与汗腺分泌或汗腺开口连接的汗腺导管，其显示长度不少于汗腺分泌部至表皮的1／3。 8． 染色对比协调，棘细胞层、基底层和汗腺导管细胞的胞质着深并微呈蓝色，如为火棉胶切片，则火棉胶应无色、无污物。 9． 组织无病变，非主要观察部位的刀痕或破损、裂隙不超过一处，且裂隙不得超过材料长度的1／3。 10． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 11． 产品应符合JY92－82《人皮过汗腺切片》的要求。 | 片 | 14 | 2 | 28 |  |
| 85 | 43505 | 纤维结缔组织切片(腱纵切) | 1． 角质标本在400x生物显微镜下观察膛纵断面的结构。 2． 能看清乎行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞，但在标本上由于腱细胞的切面方向不同，也可呈长条形。 3． 腱细胞核呈球形，偏于细胞一端，和邻近的细胞核并列在一起，但在标本上由于胜细胞的切面方向不同，也可呈长圆或扁圆形。 4． 标本取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，并应保持其自然伸直状态。 5． 作腱的纵断面切片，切片厚度在15μm以内，材料长度应不小于4mm。 6． 胶原纤维束应伸直，可有部分略呈波纹状，但不得有断裂或卷曲现象。 7． 腱细胞核着色应明显，胞质略着色，使其与胶原纤维束易于区分。 8． 纵向裂隙不得超过一处。 9． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 10． 产品应符合JY93－82《纤维结缔组织装片(腱纵切)》的要求。 | 片 | 14 | 2 | 28 |  |
| 86 | 43506 | 疏松结缔组织装片 | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察疏松结缔组织的结构。 2． 能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞，胞核较大呈卵圆形。 3． 疏松结缔组织内的其他细胞不要求显示。 4． 标本取材于哺乳动物的皮下结缔组织，均匀平铺于载玻片正中。 5． 平铺的结缔组织中不得混人动物的毛。 6． 标本用显示弹力纤维的方法染色，再复染胶原纤维等。 7． 弹力纤维应明显，胶原纤维均匀、形态正常，不得有溶解现象；成纤维细胞的胞核不收缩，并可见胞质。 8． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 9． 产品应符合JY94－82《疏松结缔组织装片》的要求。 | 片 | 14 | 2 | 28 |  |
| 87 | 43507 | 人血涂片 | 1． 标本在400x生物显微镜下观察血液中血胞的形态。 2． 能看清红血细胞和白血细胞，有时可见血小板。 3． 标本取材于人的新鲜血液，血细胞变形者，不宜使用。 4． 血膜应涂布均匀、无污物，血细胞不重叠、无变形和自溶现象。 5． 用苏木精、曙红双重染色。 6． 染色要均匀，白血细胞的胞核和血小板呈兰紫色，白血细胞的胞质和红血细胞呈粉红色，血浆不着色。 7． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 8． 产品应符合JY95－82《人血涂片》的要求。 | 片 | 14 | 2 | 28 |  |
| 88 | 43508 | 骨骼肌纵横切 | 1． 标本在80X和200X学生显微镜下观察骨骼肌纵横切破片标志 2． 在纵断面上能起看清肌外膜和成束的股双维,股纤维上有显暗相间的横纹,即明带和暗带。在肌膜下可见圆形或长形的胞核。 3． 在横断面上能起看清肌外膜、肌束膜、肌纤维及其胞核和小血管等。 4． 标本取材于哺乳动物的隔肌 5． 纵横切片的厚度均在8μm以丸每张玻片放纵、横切各一片。 6． 明暗带及胞核等应着色清晰,对比协调。 7． 纵切材料的肌纤维应伸直,成纵断面的肌纤维不得不于90%,肌膜无裂隙; 横切材料肌纤维囊应不收缩、无裂隙;纵横切材料的肌模,肌外膜均应完整无皱褶。 8． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 9． 产品应符合JY96－82《骨骼肌纵横切片》的要求。 | 片 | 14 | 2 | 28 |  |
| 89 | 43509 | 平滑肌分离装片 | 1． 标本在80X和200X学生显微镜下观察骨骼肌纵横切破片标志 2． 在纵断面上能起看清肌外膜和成束的股双维,股纤维上有显暗相间的横纹,即明带和暗带。在肌膜下可见圆形或长形的胞核。 3． 在横断面上能起看清肌外膜、肌束膜、肌纤维及其胞核和小血管等。 4． 标本取材于哺乳动物的隔肌 5． 纵横切片的厚度均在8μm以丸每张玻片放纵、横切各一片。 6． 明暗带及胞核等应着色清晰,对比协调。 7． 纵切材料的肌纤维应伸直,成纵断面的肌纤维不得不于90%,肌膜无裂隙; 横切材料肌纤维囊应不收缩、无裂隙;纵横切材料的肌模,肌外膜均应完整无皱褶。 8． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 9． 产品应符合JY96－82《骨骼肌纵横切片》的要求。 | 片 | 14 | 2 | 28 |  |
| 90 | 43510 | 心肌切片 | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察心肌的结构。 2． 在心肌的断面上能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞），胞核呈圆形或椭圆形，位于肌纤维的中央。 3． 在肌纤维彼此衔接的地方能看清心肌的特有结构—“闰盘”。 4． 在肌纤维的横断面上能看清肌原纤维和圆形核的横断面结构。 5． 在400x镜下能看清肌原纤维上有纤细的横纹。 6． 标本取材于哺乳动物的心脏。 7． 切片厚度在8μm以内，材料面积不小于4x4mm。 8． 用能显示闰盘和横纹的方法染色！要求闰盘、胞核着色明显，横纹清晰，胞质不着色或色淡。 9． 呈纵断面的肌纤维应不少于材料面积的2／5。 10． 应保持细胞结构正常。 11． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 12． 产品应符合JY98－82《心肌切片》的要求。 | 片 | 14 | 2 | 28 |  |
| 91 | 43511 | 运动神经元装片 | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察运动神经原的形态。 2． 能看清运动神经原的细胞体和突起、细胞体内的胞核、少量的神经纤维和神经胶质细胞的胞核。 3． 不要求显示尼氏体。 4． 标本取材于脊髓灰质前角中的运动神经原，作涂片或分离装片。 5． 用能显示细胞结构和不易褪色的方法染色。 6． 神经原应分布均轧形态正执无破碎现象。在80x镜下盖玻片中间部分的任一视野内应不少于五个运动神经原。 7． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 8． 产品应符合JY99－82《运动神经元装片》的要求。 | 片 | 14 | 2 | 28 |  |
| 92 | 43512 | 脊髓横切 | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察脊髓横断面的结构。 2． 在完整的脊髓横断面上能看清被膜、灰质和白质。 3． 在灰质中能看清中央管、神经胶质细胞的胞核、交错的神经纤维断面、前角处的运动神经原等。 4． 能看清前正中裂、后正中沟和前、后根的痕迹以及白质中神经纤维的轴索和髓鞘的横断结构。 5． 标本取材于哺乳动物的脊髓，取材部位为颈膨大或腰膨大处。 6． 切片厚度在8μm以内，被膜应完整。 7． 脊髓外形应正常，灰、白质中不得有空腔等病变现象。 8． 运动神经原和灰质问可有轻微裂隙。 9． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 10． 产品应符合JY100－82《脊髓横切》的要求。 | 片 | 14 | 2 | 28 |  |
| 93 | 43513 | 运动神经末梢装片 | 1． 标本在80×和200×学生显微镜下观察肌纤维和运动神经末梢的形态。 2． 能看清被染成蓝紫色或紫红色的肌纤维，有时可见横纹。 3． 能看清蓝黑色成束的神经纤维及其分枝，在肌膜处形成爪状的运动终板（运动神经末梢）。 4． 标本取材于小哺乳动物的肋间肌或其他动物的骨骼肌。 5． 标本用甲酸、氯化金处理，显示神经纤维和运动神经末梢。 6． 应至少能看到一支完整的神经纤维及其分枝伸向肌纤维形成运动终板。 7． 肌纤维应无缠绕和压碎现象，并不得与运动终板脱离。 8． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 9． 产品应符合JY101－82《运动神经末梢装片》的要求。 | 片 | 14 | 2 | 28 |  |
| 94 | 43514 | 胃壁切片 | 1． 标本在400x生物显微镜下观察胃壁的结构。 2． 能看清粘膜皱疑、粘膜、粘膜肌层、粘膜下层、肌层、浆膜、胃小凹和胃底腺等。 3． 能看清粘膜的上皮为单层柱状上皮、胃底腺中的壁细胞和主细胞。 4． 粘膜下层能看清结缔组织、血管、淋巴管和神经的断面。 5． 标本取材于小哺乳动物的胃，取材部位为胃体。 6． 切片厚度在8μm以内，材料长度不小于5mm，每张玻片横放材料一片。 7． 粘膜外不得附着粘液或未消化的食物，上皮细胞不得有自溶现象，其他组织无炎症及病变。 8． 染色对比协调，主细胞、壁细胞区分明显，粘膜与粘膜下层之间不脱离，粘膜下层无破裂现象。 9． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 10． 产品应符合JY102－82《胃壁切片》的要求。 | 片 | 14 | 2 | 28 |  |
| 95 | 43516 | 动静脉血管横切 | 1． 标本在400×生物显微镜下观察动脉及静脉的结构。 2． 动脉能看清内膜的内皮和内弹性膜、中膜的肌纤维、外膜的外弹性膜。 3． 静脉能看清内膜的内皮和富于纤维的外膜，中膜不明显。 4． 在动静脉外围的结缔组织中，有时可见小血管、神经、淋巴管和淋巴结等断面结构。 5． 标本取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉。取材时不应过多的保留血管外围的其它组织。 6． 标本应轮廓完整，不应切穿分枝处，厚度在9μm以内。 7． 标本用苏木精、曙红双重染色。 8． 内皮应90%以上完整，无皱褶、刀痕和破裂等现象。 9． 动静脉外围所附带的其它组织，不得影响对主要结构的观察。 10． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 11． 产品应符合JY237－87《动静脉血管横切》的要求。 | 片 | 14 | 2 | 28 |  |
| 96 | 43517 | 小肠切片 | 1． 标本在400×生物显微镜下观察小肠壁的结构。 2． 能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺，粘膜下层、肌层和浆膜等。 3． 绒毛表面为单层柱状上皮，其间杂有杯状细胞。 4． 在粘膜至粘膜下层间，有时可见淋巴小结的切面。 5． 肌层为内环、外纵，标本上环行肌呈纵断面，纵行肌呈横断面。 6． 标本取材于哺乳动物的空肠或回肠 7． 作完整的小肠横断切片或小肠的部分横切片（长度不小于5mm），厚度在8μm以内，绒毛较直，切穿绒毛基部呈纵断形态者不少于三条。 8． 绒外不应附着粘液，上皮细胞不应有自溶现象，其它组织无炎症或病变。 9． 染色对比协调，着色均匀，粘膜肌层与粘膜下层不脱离，肌层无破裂。 10． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 11． 产品应符合JY238－87《小肠切片》的要求。 | 片 | 14 | 2 | 28 |  |
| 97 | 43518 | 肺血管注射切片 | 1． 标本在50×和100×生物显微镜下，观察肺血管分布形态。 2． 能看清由肺动脉形成的包绕肺泡外的毛细血管网。 3． 可辩认出肺动脉，支气管动脉和各级支气管的断面结构，但不作重点观察。 4． 标本取材于小哺乳动物的肺。 5． 标本用洋红胶液作血管注射，胶液色泽鲜艳，无颜色沉淀，不浸染其它组织。 6． 色胶注射适中，肺泡外毛细血管不可注射过于饱满，血管形态正常，无收缩现象，80%以上的血管应注射充分。 7． 作肺叶一部分的断面切片，材料二边应具浆膜，切片厚度视注射情况在20～80μm。每张玻片放材料一片。 8． 标本用苏木精复染细胞核。 9． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 10． 产品应符合JY244－87《肺血管注射切片》的要求。 | 片 | 14 | 2 | 28 |  |
| 98 | 43523 | 口腔上皮细胞装片 | 1． 标本在100×和400×生物显微镜下，观察口腔上皮装片结构。 2． 应能认出细胞膜、细胞质、细胞核的结构。 3． 标本取材于人口腔内两侧粘膜上皮。 4． 标本为平铺在玻片上的扁平细胞。 5． 细胞形态正常，近圆形或椭圆形。 6． 苏木精与曙红双重染色，对比协调。 7． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 | 片 | 14 | 2 | 28 |  |
| 99 | 43524 | 蛔虫卵装片 | 1． 标本在100x和400x生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态。 2． 能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期。 3． 能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）、染色体以及卵壳、为宫壁等，纺锤体隐约可见。 4． 标本得材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度不小于10mm，每张玻片板放材料一片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2～4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期。 5． 切片厚度为6～8μm。 6． 卵和卵壳基本呈圆形，子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，胞核、染色体、中心体着色明显，子官壁完整。 7． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 8． 产品应符合JY84－82《动物细胞有丝分裂(马蛔虫卵切片)》的要求。 | 片 | 14 | 2 | 28 |  |
| 100 | 43601 | 字母“e”装片 | 1． 标本在80×学生显微镜下能观察整体字母“e”。 2． 使学生了解掌握显微镜成像与标本实体反方向的性能。 3． 标本字母“e”字迹清晰，无污物。 4． 字母应不能脱落，放置不能歪斜。 5． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 | 片 | 14 | 2 | 28 |  |
| 101 | 43603 | 正常人染色体装片 | 1． 标本在80×学生显微镜下能观察整体字母“e”。 2． 使学生了解掌握显微镜成像与标本实体反方向的性能。 3． 标本字母“e”字迹清晰，无污物。 4． 字母应不能脱落，放置不能歪斜。 5． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 | 片 | 42 | 2 | 84 |  |
| 102 | 53001 | 生物体的结构层次教学挂图 | 幅数7幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 | 套 | 32 | 2 | 64 |  |
| 103 | 53002 | 生物与环境教学挂图 | 幅数2幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 | 套 | 53 | 2 | 106 |  |
| 104 | 53003 | 生物圈中的绿色植物教学挂图 | 幅数9幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 | 套 | 158 | 2 | 316 |  |
| 105 | 53004 | 生物圈中的人教学挂图 | 幅数17幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 | 套 | 264 | 2 | 528 |  |
| 106 | 53005 | 动物的运动和行为教学挂图 | 幅数5幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 | 套 | 92 | 2 | 184 |  |
| 107 | 53006 | 生物的生殖、发育和遗传教学挂图 | 幅数8幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 | 套 | 129 | 2 | 258 |  |
| 108 | 53007 | 生物多样性教学挂图 | 幅数11幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 | 套 | 141 | 2 | 282 |  |
| 109 | 53008 | 生物技术教学挂图 | 幅数2幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 | 套 | 50 | 2 | 100 |  |
| 110 | 53009 | 健康地生活教学挂图 | 幅数9幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 | 套 | 113 | 2 | 226 |  |
| 111 | 53010 | 青春期教育挂图 | 幅数20幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2058 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 | 套 | 306 | 2 | 612 |  |
| 112 | 53011 | 中学生物显微图谱 | 16开，图形：逼真，封面覆膜，铜版纸彩色胶印,符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。 | 本 | 63 | 2 | 126 |  |
| 113 | 53401 | 初中生物实验教学指导书 | 符合新课标要求,配光盘壹张。 要求：开本16开,符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》。 | 套 | 390 | 2 | 780 |  |
| 114 | 53402 | 初中生物实验仪器手册 | 符合新课标要求,配光盘壹张。 要求：开本16开,符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》。 | 套 | 149 | 2 | 298 |  |
| 115 | 60001 | 量筒 | 10ml、高硼硅玻璃制造，六角底座、蓝色刻度线，全高135±5mm,筒身壁厚>1mm，最小分度值0.2ml，容量误差±0.1ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T 12804-1991《实验室玻璃仪器量筒》的标准；检定依据：JJG196-2006《常用玻璃仪器检定规程》。 ▲提供国家法定计量检定机构的检定证书复印件加盖生产厂家公章（原件备查否则投标无效） | 个 | 5 | 30 | 150 |  |
| 116 | 60003 | 量筒 | 100ml、高硼硅玻璃制造，六角底座、蓝色刻度线，全高250±10mm,筒身壁厚>1mm，最小分度值1ml，容量误差±0.5ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T 12804-1991 《实验室玻璃仪器量筒》的标准；检定依据：JJG196-2006《常用玻璃仪器检定规程》。 ▲提供国家法定计量检定机构的检定证书复印件加盖生产厂家公章（原件备查否则投标无效） | 个 | 10 | 20 | 200 |  |
| 117 | 60004 | 量筒 | 500ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，全高350±10mm,筒身壁厚>1.2mm，最小分度值5ml，容量误差±2.5ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T 12804-1991 《实验室玻璃仪器量筒》的标准检定依据：JJG196-2006《常用玻璃仪器检定规程》。 ▲提供国家法定计量检定机构的检定证书复印件加盖生产厂家公章（原件备查否则投标无效） | 个 | 17 | 15 | 255 |  |
| 118 | 61001 | 试管 | Ф12mm×70mm、采用高硼硅料制造，耐水等级≦3，全长70-2mm，外径12±0.5mm,壁厚1.2mm,产品应符合QB/T2561《实验室玻璃仪器试管》的有关规定。 | 支 | 2 | 30 | 60 |  |
| 119 | 61002 | 试管 | Ф15mm×150mm、卷口 采用高硼硅料制造，耐水等级≦3，全长150±2mm，外径15±0.75mm,壁厚1.3mm,产品应符合QB/T2561-2002《实验室玻璃仪器 试管和培养管》的有关规定。 | 支 | 3 | 50 | 150 |  |
| 120 | 61021 | 烧杯 | 50ml、采用硼硅酸盐玻璃制造，全高60±2mm，杯外径42±1mm，最小壁厚0.8mm，产品应符合GB/T15724-2008《实验室玻璃仪器烧杯》的有关规定。 | 个 | 5 | 30 | 150 |  |
| 121 | 61022 | 烧杯 | 100ml、采用硼硅酸盐玻璃制造，全高70±2mm，杯外径50±1mm，最小壁厚0.9mm，产品应符合GB/T15724-2008《实验室玻璃仪器烧杯》的有关规定。 | 个 | 7 | 25 | 175 |  |
| 122 | 61023 | 烧杯 | 250ml、采用硼硅酸盐玻璃制造，全高120±3mm，瓶外径70±2mm，壁厚1mm，产品应符合GB/T15724-2008《实验室玻璃仪器烧杯》的有关规定。 | 个 | 10 | 20 | 200 |  |
| 123 | 61024 | 烧杯 | 500ml、采用高硼硅酸盐玻璃制造，全高140±3mm，瓶外径85±2mm，壁厚1mm，产品应符合GB/T15724-2008《实验室玻璃仪器烧杯》的有关规定。 | 个 | 16 | 15 | 240 |  |
| 124 | 61041 | 锥形瓶 | 1.采用高硼硅酸盐玻璃制造，规格：100mL。瓶身最大外径64±1.5mm，卷口,瓶颈外径22±1.0mm，瓶颈高24±1.5mm，瓶全高105±3.0mm，壁厚不下于0.8mm。 | 个 | 6 | 30 | 180 |  |
| 125 | 61042 | 锥形瓶 | 采用高硼硅酸盐玻璃制造，规格：250mL。瓶身最大外径85±2.0mm，卷口,瓶颈外径34±1.5mm，瓶颈高34±2.0mm，瓶全高140±3.0mm，壁厚不下于0.9mm。 | 个 | 8 | 20 | 160 |  |
| 126 | 62001 | 酒精灯 | 采用高硼硅酸盐玻璃制造，1.规格：150mL，单头。灯体高80±10mm，灯盖高62±3mm，全高120±12mm，灯体直径84±5mm，灯口直径20±2mm，灯颈高25±5mm，灯体壁厚1.5±0.5mm，灯盖壁厚2.5±1mm。 2.以酒精为燃料的加热工具，由灯体、灯芯管和陶瓷灯帽组成，灯身与灯盖盖合精密。灯身无密集气泡，无密集条纹。 | 个 | 17 | 25 | 425 |  |
| 127 | 62006 | 干燥器 | 1. 规格：160mm。 2. 符合GB/T 15723。 | 个 | 78 | 25 | 1950 |  |
| 128 | 62031 | 漏斗 | 采用高硼硅酸盐玻璃制造，规格：60mm。斗口外径60±3mm，斗高51±3mm，斗下支管长60±4mm，斗壁厚≥1.2mm，下支管外径7～9mm，下支管壁厚1.5～2mm。 | 个 | 6 | 25 | 150 |  |
| 129 | 62072 | Y形管 | 采用高硼硅酸盐玻璃制造 1. 规格：Y形。φ7～8mm。下支管长度应不小于50±5mm，全长应不小于100±10mm，壁厚≥1mm。 2. 外观：节瘤最大直径不超过1.5mm，数量不得多于3个。结石最大直径不超过0.8mm，数量不得多于2个。 | 个 | 6 | 25 | 150 |  |
| 130 | 62073 | 滴管 | 采用高硼硅酸盐玻璃制造 1.供中学化学实验和小学科学教学实验用。 2.滴管全长120～150mm.管直径7-8mm,管口直径2-3mm,壁厚1±0.2mm。 3.滴管上端喇叭口园正，与乳胶头配合良好。滴水处为弯形圆头。 | 支 | 3 | 25 | 75 |  |
| 131 | 62074 | 离心管 | 采用高硼硅酸盐玻璃制造，全长110±5mm，容量误差±0.2ml，外径17±0.5mm,,壁厚1mm，产品应符合GB/T 12414-1995 《药用玻璃管》的标准。 | 支 | 4 | 25 | 100 |  |
| 132 | 62093 | 玻璃钟罩 | 采用高硼硅酸盐玻璃制造 1. Φ150mm×280mm1. 色泽：正视无色。 2. 器边磨平，磨边高低差不大于3mm，不得有粘合缝空气边。磨砂面宽不小于10mm。圆度误差不超过4%。宽不小于0.4mm，长不大于器全长1/2，不得多于3条。 3. 应力：在偏光应力仪下，呈紫红色或扩散淡蓝色。 | 个 | 69 | 25 | 1725 |  |
| 133 | 62097 | 玻璃弯管 | 采用高硼硅酸盐玻璃制造，角度60°、75°、90°、105°、120°，产品应符合GB/T 12414-1997 《药用玻璃管》的标准。 | 个 | 3 | 25 | 75 |  |
| 134 | 62098 | U形管 | 采用高硼硅酸盐玻璃制造，无内应力，产品应符合GB/T 12414-1997 《药用玻璃管》的标准。 | 个 | 2 | 25 | 50 |  |
| 135 | 63012 | 广口瓶 | 采用高硼硅酸盐玻璃制造 1.规格：125ml。无色。瓶全高103±5mm，瓶身壁厚≥1.2mm，瓶底厚≥1.8mm，瓶口大径29±1mm，瓶塞高22±2mm。 2.由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。 | 个 | 6 | 25 | 150 |  |
| 136 | 63014 | 广口瓶 | 采用高硼硅酸盐玻璃制造 1. 规格：500ml。无色。瓶全高160±5mm，瓶身壁厚≥1.3mm，瓶口大径40±2mm，瓶塞高25±2mm。 2. 由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。 | 个 | 10 | 25 | 250 |  |
| 137 | 63023 | 细口瓶 | 采用高硼硅酸盐玻璃制造 1.规格：250ml。无色。瓶全高135±6mm，瓶身壁厚≥1.3mm，瓶底厚≥2.0mm。瓶口大径21±1mm，瓶塞高28±2mm。 2.由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。 3.磨砂面应均匀，不小于92%。 | 个 | 7 | 25 | 175 |  |
| 138 | 63024 | 细口瓶 | 采用高硼硅酸盐玻璃制造 1.规格：500ml。无色。瓶全高162±6mm，瓶身壁厚≥1.3mm，瓶底厚≥2.0mm。瓶口大径21±1mm，瓶塞高28±2mm。 2.由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。 3.磨砂面应均匀，不小于92%。 | 个 | 11 | 25 | 275 |  |
| 139 | 63041 | 滴瓶 | 采用高硼硅酸盐玻璃制造 1.规格：30ml。瓶全高78±4mm，瓶身径38±2mm。瓶口内径14±1mm。滴管全高85±5mm。滴管头高40±2mm。瓶身壁厚≥1mm，瓶底壁厚≥1.5mm。滴管壁厚≥0.8mm。 2.滴瓶上的滴管与滴瓶配套使用。胶头与滴管头部应紧密配合。滴管在瓶内应正直，不能有明显歪斜。滴瓶盖为塑料八角形，玻璃滴管头是弯形，保证产品在使用时不易自行漏出，方便教学操作。 | 个 | 6 | 25 | 150 |  |
| 140 | 63043 | 滴瓶 | 采用高硼硅酸盐玻璃制造 1.规格：30ml。棕色。瓶全高78±4mm，瓶身径38±2mm。瓶口内径14±1mm。滴管全高85±5mm。滴管头高40±2mm。瓶身壁厚≥1mm，瓶底壁厚≥1.5mm。滴管壁厚≥0.8mm。 2.滴瓶上的滴管与滴瓶配套使用。胶头与滴管头部应紧密配合。滴管在瓶内应正直，不能有明显歪斜。滴瓶盖为塑料八角形，玻璃滴管头是弯形，保证产品在使用时不易自行漏出，方便教学操作。 | 个 | 6 | 25 | 150 |  |
| 141 | 63044 | 滴瓶 | 采用高硼硅酸盐玻璃制造 1.规格：60ml。棕色。瓶全高85±5mm，瓶身径44±2mm。瓶口内径14±1mm。滴管全高90±5mm。滴管头高12±2mm。瓶身壁厚≥1mm，瓶底壁厚≥1.5mm。滴管壁厚≥0.8mm。 2.滴瓶上的滴管与滴瓶配套使用。胶头与滴管头部应紧密配合。滴管在瓶内应正直，不能有明显歪斜。滴瓶盖为塑料八角形，玻璃滴管头是弯形，保证产品在使用时不易自行漏出，方便教学操作。 | 个 | 6 | 25 | 150 |  |
| 142 | 64006 | 试管夹 | 1、产品为木质或竹质材料制成。夹长不小于100mm，手柄长度不小于80mm；2、夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。 | 把 | 3 | 25 | 75 |  |
| 143 | 64007 | 止水皮管夹 | 用不锈钢弹簧钢丝制成。 | 个 | 2 | 25 | 50 |  |
| 144 | 64032 | 石棉网 | 1、产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成；2、金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面；3、金属网尺寸不小于125mm×125mm，石棉材料涂敷面直径不小于80mm。 | 个 | 3 | 20 | 60 |  |
| 145 | 64042 | 药匙 | 塑料制品，长度为100mm。 | 把 | 3 | 20 | 60 |  |
| 146 | 64051 | 玻璃管 | 采用高硼硅酸盐玻璃制造 1. 规格：φ5mm～φ6mm。壁厚〉0.5mm。 | 千克 | 15 | 5 | 75 |  |
| 147 | 64053 | 玻璃棒 | 采用高硼硅酸盐玻璃制造 1.规格：φ3mm～φ4mm。长度300±30mm。 2.玻璃质细长棒状简易搅拌器，硬度大、熔点高，无色透明。 3.节瘤：最大直径小于2mm，允许存在8个以下；结石：最大直径小于1.5mm，允许存在5个以下。 | 千克 | 18 | 5 | 90 |  |
| 148 | 64061 | 软胶塞 | 0-10#，11种规格按中学配备包装。 | 千克 | 113 | 5 | 565 |  |
| 149 | 64062 | 橡胶管 | 天然橡胶制造，内径为7～8mm，壁厚1mm。 | 千克 | 45 | 5 | 225 |  |
| 150 | 64084 | 培养皿 | 采用高硼硅酸盐玻璃制造，由一个底和一个盖组成，为圆形玻璃容器，圆口直径60mm，产品应符合GB/T 11414-2007《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 | 个 | 8 | 20 | 160 |  |
| 151 | 64085 | 培养皿 | 采用高硼硅酸盐玻璃制造，由一个底和一个盖组成，为圆形玻璃容器，圆口直径100mm，产品应符合GB/T 11414-2007《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 | 个 | 8 | 20 | 160 |  |
| 152 | 64086 | 研钵 | 1.中学实验室用加热仪器，60mm。 2.瓷质，由研钵、研磨棒组成。全高38±2mm,口外径60±2mm。研磨棒长90±10mm，研锤头径12±3mm，研把直径6mm。 3.理化性能 3.1 耐水等级：1级。 3.2 耐酸等级：1级。 3.3 耐碱等级：2级。 4.钵底平稳，钵口要光圆，不得有缺口和刺手现象，钵内壁应成弧形，不允许有阶梯形及中间隆起现象，钵内壁砂面不得少于钵高1／2。研锤头磨砂面应大于锤头面的1/3. | 个 | 8 | 20 | 160 |  |
| 153 | 64095 | 棉纱缸 | 8cm，304#不锈钢，带盖子。 | 个 | 36 | 20 | 720 |  |
| 154 | 64096 | 记数载玻片(计数板) | 玻璃制。通过计量认证。0.1mm 1/400mm²。产品执行JB/T8230.3《载玻片》的标准。 | 片 | 23 | 20 | 460 |  |
| 155 | 80302 | 载玻片 | 玻璃制。通过计量认证。0.1mm 1/400mm²。产品执行JB/T8230.3《载玻片》的标准。 | 盒 | 23 | 20 | 460 |  |
| 156 | 80303 | 盖玻片 | 玻璃制。通过计量认证。0.1mm 1/400mm²。产品执行JB/T8230.3《载玻片》的标准。 | 包 | 15 | 20 | 300 |  |
| 157 | 80304 | 标记笔 | 规格不小于14.5cm,笔尖粗细：5mm×2mm,笔头式样：斜头,执行标准：QB/T 2625-2003标准。 | 支 | 5 | 20 | 100 |  |
| 158 | 80305 | 生理盐水 | 规格:医用，250ml /瓶，0.9%氯化钠溶液 | 瓶 | 9 | 5 | 45 |  |
| 159 | 80308 | ABO血型实验盒 | 1． 本套模型由红血球模型4个，A和B凝集原模型各10个，抗A、抗B凝集素模型各3个组成。 2． 红血球为两侧凹陷的圆球体。 3． A、B凝集原其突出部位上的抗原决定簇形状互不相同，且用两种颜色加以区分。 4． 凝集素为免疫球蛋白IgM五聚体型，由五个免疫球蛋白IgG类单体和中间的J链组成。每个IgG类单体呈“Y”形，由两条重链和两条轻链组成。 5． 在每个“Y”形两分叉端面具有和A或B凝集原相匹配的槽口。IgM五聚体和五个IgG类单体都为抗A或都为抗B槽口，组成抗A凝集素或抗B凝集素。 6． 红血球模型Φ100mm，凝集素模型Φ150mm。 7． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 盒 | 462 | 2 | 924 |  |
| 160 | 80309 | 组织培养基试剂盒 | 序号 名称 规格 数量 单位 备注 1 滴管 塑料 3 支 2 镊子 12.5 3 个 3 琼脂粉 100g 1 瓶 4 石膏粉 100g 1 瓶 5 蔗糖 100g 1 瓶 6 干酵母 100g 1 包 7 淀粉 100g 1 瓶 8 福尔马林 100ml 1 瓶 9 酒精 100ml 1 瓶 10 药棉 医用 1 团 11 生长素 920 1 包 | 套 | 174 | 2 | 348 |  |
| 161 | 80310 | 昆虫针 | 由优质不锈钢丝制成，每盒含0、1、2、3、4、5号针各50枚。 | 盒 | 75 | 2 | 150 |  |
| 162 | 80311 | 昆虫盒 | 1、产品由盒体、盒盖、卡圈、凸透镜组成。2、盒体用透明塑料一次性注塑而成，为开口圆柱形Φ84mm，高54mm，壁厚2mm,底部有3mm*3mm方格。3、盒盖喇叭状，下口Φ80mm，上口Φ70mm，高度：40mm。4、卡圈Φ65mm，高度8mm。5、凸透镜Φ65mm，厚度4.5mm，放大倍数3X。6、所配塑件表面平整、光滑、无气泡。配合适当、提取方便。7、镜片表面无气泡、烧粉、透明度好，放大倍数误差率为1﹪。 | 盒 | 15 | 2 | 30 |  |
| 163 | 81001 | 测电笔 | 全长不小于145MM，测量范围小于500VAC,刀杆材料选用优质CR-V钢,全硬热处理,达到CE标准。产品符合国家标准GB8218要求。 | 支 | 8 | 2 | 16 |  |
| 164 | 81002 | 一字螺丝刀 | 磁性，一字槽,总长度158mm，主体为金属制品，长度为97mm，手柄为胶质，总长度61mm | 支 | 8 | 2 | 16 |  |
| 165 | 81003 | 十字螺丝刀 | 磁性,十字槽,长度158mm，主体为金属制品，长度为97mm，手柄为胶质，总长度61mm | 支 | 8 | 2 | 16 |  |
| 166 | 81012 | 钢手锯 | 带锯条锯弓12寸,ABS柄,方管锯, | 把 | 38 | 2 | 76 |  |
| 167 | 81013 | 剥线钳 | 材质：高碳钢，长度不小于170mm,压接范围：0.5、1、1.5、2.5、4平方毫米，其他符合QB/T 2207-1996 《剥线钳》标准。 | 把 | 24 | 2 | 48 |  |
| 168 | 81014 | 钢丝钳 | 材质：45#高碳钢锻造，规格：40mm*81mm，其他符合GB 6295.1-1986 《钢丝钳》标准。 | 把 | 23 | 2 | 46 |  |
| 169 | 81015 | 手锤 | 羊角锤锤头采用优质高碳钢锻造，表面经镜面抛光处理，锤头边缘钢材特殊淬火，轮廓清晰、表面不应有裂纹、折叠、缺口、凹凸不平、生锈等缺陷,规格：250G 其他符合QB/T 1290.8-1991 《羊角锤》标准。 | 把 | 23 | 2 | 46 |  |
| 170 | 81020 | 活扳手 | 材质：中碳钢，规格：8寸活动扳手，其他符合GB/T 4440-1998 《活扳手》的要求。 | 把 | 30 | 2 | 60 |  |
| 171 | 81030 | 砂轮片 | 断玻璃管用,直径40MM以上 | 片 | 8 | 2 | 16 |  |
| 172 | 81110 | 展翅板 | 1． 外形尺寸：380mm×140mm×50mm。 2． 展翅板的两板面用木材制成，木材应经过脱脂干燥处理，表面平滑、无节疤、无裂纹、无毛刺。并涂清漆，漆面光亮。 3． 两板呈“V”形，一块固定，一块可滑动，两板可调间隙为14mm，单块板长380mm，宽70mm。 4． 滑动板滑动应灵活无阻滞，在任一位置可用蝶形螺母固定，配展翅针5枚。 | 个 | 27 | 2 | 54 |  |
| 173 | 81111 | 昆虫网(捕虫网) | 1． 网周围用直径φ4~5的镀锌铁丝制成直径φ250mm的圈。 2． 网柄用钢管制成，内径φ25mm，长70cm，壁厚1mm，安有紧口蝶形螺母。 3． 网袋用结实的白布制成。长不小于40cm，不得脱线和洞眼。 | 把 | 21 | 2 | 42 |  |
| 174 | 81112 | 枝剪 | 1． 刀体长150mm呈“V”形，刀口弧形，靠柄端加反向加强筋。 2． 剪刀应采用优质钢制成。 3． 刀柄后端有合口皮扣。 | 把 | 24 | 2 | 48 |  |
| 175 | 81113 | 水网 | 1． 网周围用直径φ4~5的镀锌铁丝制成直径φ250mm的圈。 2． 网柄用钢管制成，内径φ25mm，长70cm，壁厚1mm，安有紧口蝶形螺母。 3． 网袋用尼龙网制成，长不小于40cm.不得脱线和洞眼。网沿用白布条加围。 | 把 | 23 | 2 | 46 |  |
| 176 | 81117 | 橡皮锤 | 长20cm,类型:圆头锤 ,垂头材质:橡胶, 柄部材料:铁制,膝跳反射用。 | 把 | 10 | 2 | 20 |  |
| 177 | 82003 | 护目镜 | 1. 具有遮挡、过滤各类强光及射线辐射的功能，并具有较好的耐腐蚀性能。 2. 眼镜四周有防护罩。 3. 侧面能够完全遮挡。 | 个 | 38 | 2 | 76 |  |
| 178 | 82008 | 乳胶手套 | 1.产品为外覆PVC材料，内为棉质材料制成。 2. 表面应具有较好的耐酸、耐碱及其他化学试剂腐蚀的性能。 3. 柔韧性好，穿戴后便于进行各类实验操作。 4. 长度为25cm左右。 | 付 | 14 | 2 | 28 |  |
| 179 | 82014 | 急救包 | 铝合金，规格：长*宽*高：35cm*19*21cm双层。内置包括：口腔表*1、压舌板*2（木质*1、不锈钢*1）、药棉*2、绑带*2、电筒*1、风油精*1、清凉油*1、紫药水*1、红药水*1、过氧化氢溶液*1、胶布*1、剪刀*1、棉签球*2包、创口贴*20个、镊子*2。 | 个 | 167 | 2 | 334 |  |
| 合计 |  |  | 54222.00元 |  |  |  |  |  |

年    月    日