关于公开征求对营口市消防局指挥中心大屏幕建设采购项目需求意见的公告

受营口市消防局的委托，营口市公共资源交易服务中心现对营口市消防局指挥中心大屏幕建设项目进行公开招标采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2016年11月16日15:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：辽宁省营口市西市区智发街西30丁(青花大街与清华路交汇路口南端南行1000米路东，智胜新家园小区院内)

邮            编：115000

联     系     人：樊女士

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一六年十一月九日

营口市消防局指挥中心大屏幕显示系统建设参数

采购文件要求（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效）

| 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60寸等离子显示单元 | ★60英寸等离子单屏尺寸为：1322.3mm (宽)×745.7 mm (高) ×80 mm (厚)；电源：100~240V AC,50/60Hz；电源消耗：最大470W；屏幕尺寸：60”,16:9显示画面；对比度：1000000:1(黑房/最大)；灼伤性：BIC防灼伤；亮度：1700cd/m2；表面涂层：AGAR(Anti-Glare,Anti-Reflection)；分辨率：1365(H)X 768(WXGA)；物理拼接缝隙：1.8mm；温度：10~40摄氏度；湿度：0%~80%；视频输入/输出信号：VGA、DVI、CVBS、YPbPr；控制输入：RS-232C D-sub；控制输出：RS-232C 环出；重量：35KG。要求提供厂商授权原件。 | 18 | 套 | 60寸等离子拼接屏 |
| 数字多功能图像拼接处理器 | 处理器配置：★18路VGA输入、20路DVI输出；技术参数：★1、输入信号可支持到：数量：2-148路模拟视频信号，RGB信号；类型：RGB（模拟）/DVI（数字）；视频：NTSC/PAL组合复合视频；分辨率：640x480 到1920x1200 像素, 刷新频率为60Hz；色彩深度：32 bit /像素；水平扫描率：15KHz 到 90KHz 隔行或非隔行；同步类型：绿色同步，分离复合同步或分离水平垂直同步；接头：DVI ：24+5针 DVI-I（母头）； RGB：15针D-Sub（母头）；复合视频：BNC（母头） ；图像控制：移动、变形、变焦、亮度、对比度、色温；★2、输出信号可支持到：数量：2-72路DVI / RGB 信号；类型：RGB（模拟）/DVI（数字）；视频：NTSC/PAL组合复合视频；分辨率：640x480 到1920x1200 像素, 刷新频率为60Hz；色彩深度：32 bit /像素；水平扫描率：15KHz 到 90KHz 隔行或非隔行；同步类型：绿色同步，分离复合同步或分离水平垂直同步；接头：DVI ：24+5针 DVI-I（母头）； RGB：15针D-Sub（母头）；★3、其他：控制：10/100 Base-T 以太网，RS-232，Multi-View控制软件；功率：110-220VAC，50-60Hz，低于65W；尺寸：3，8.12.24RU；机架安装：带配件；重量：50Kg。要求提供厂商授权原件 | 1 | 套 | 支持18路VGA输入 |
| 等离子显示单元支架 | ★定制3行X6列：根据拼接面积所得安装支架为：长 6610mm 高 2235mm 厚 160mm 拼接屏四周各加76mm为边框尺寸；屏离地面高度为300mm；安装支架是根据现场尺寸定制的合成金属材质；具有很强的承重性和抗震效果 | 1 | 组 | 可根据现场环境调整底座高度 |
| 大屏幕应用管理软件 | ★基于TCP/IP网络的多用户实时操作；实现对多种信号源定义、调度和管理；实现任意信号源窗口模式组合的定义、编辑；实现自定义多种显示模式灵活调用；支持多点远程控制；支持硬件设备控制模块插件，可不断扩充系统功能 | 1 | 套 |  |
| 系统工程专用线缆 | ★18条VGA线缆；输出20条DVI线缆；控制：232线缆2条；网络：超五类2条；附属材料等 | 1 | 套 |  |