手动固相萃取技术参数

一、指标性能和配置要求

★1、特别旋转式设计，淋洗和洗脱步骤切换只需要旋转盖板即可完成，不需要手动打开盖板更换收集管。

★2、具有废液排放管线，废液直接排入外部废液瓶，不占用内部空间。

3、 耐化学的，真空安全的玻璃装置。

4、超高分子量的聚乙烯盖，具有杰出的耐溶剂性。

★5、带有粗调和微调的真空表，可监测和调节真空度，并有安全释放阀。

6、适合于标准的Luer-尖头SPE萃取小柱。

★7、具备醒目的孔位和架子标识，确保收集器的正确定位。

★8、配置60mL、110ml等特制样品漏斗（同时配20个SPE小柱接口）,以满足大体积样品的一次性导入。

9、可同时处理的样品位：20个。

10、配备可独立控制每个孔位流量的PTFE活塞：20个。

★11、可做黄曲霉、赭曲霉等免疫亲和柱

12、适用于直径为10mm、12 mm和16mm三种规格试管的高度可调的试管架。

13、配套真空泵1台。

说明：带★项必须满足。

二、配置:

| 20位手动固相萃取装置,包含主机, | 1 |
| --- | --- |
| 20位4ml收集盘 | 1 |
| 10位样品盘 | 1 |
| 10位60ml收集盘 | 1 |
| 6位样品盘 | 1 |
| 6位100ml收集盘 | 1 |
| 20个SPE 柱子适配器, 适用于所有1.3.6.15ml柱子,并配有抽样管 | 1 |
| 大体积特制样品瓶(2 个/包) 可装100 mL 样品, 可清洗反复使用, 包含瓶盖和PTFE 密封垫 | 5 |
| 60ml无盖螺口瓶 100个/包 | 1 |
| 黄曲霉素3ml净化柱，25支/包, | 1 |
| 防腐蚀化学真空泵 | 1 |
| 废液瓶, 4 L, 包含. 专用盖 、 管线 | 1 |