全自动菌落成像分析系统技术参数

- 菌落、抑菌圈数字成像

- 光源与照明

- 拍摄箱：全封闭、全空间、宽光带、晶锐悬浮式暗视野★

- 可见光：三色LED结构光、色温调整范围3500K-8500K、强度可调  ★

- 紫外消毒：254nm紫外 腔体消毒  ★

- 366nm紫外：激发大肠埃希氏菌荧光、绿色荧光蛋白★

- 成  像

- 菌落摄像头：常温高灵敏CCD（适合拍摄荧光菌落）★

- 光学镜头：8mm 500万像素高清镜头

- 菌落计数与筛选

- 基本菌落计数功能

- 平皿类型：倾注、涂布、膜滤、螺旋平皿、3M纸片、多孔板

- 一键智能模式：AUTO1、AUTO2、 AUTO3、AUTO4、AUTO5 ★

- 全皿菌落统计：菌落总数统计，并按25档尺寸分类显示

- 高级菌落统计功能

- 螺旋菌落统计：根据FDA标准自动计数螺旋平板，支持指数模式、缓慢指数模式、均一模式、比例模式、草坪模式等。兼容美国SBI、西班牙IUL螺旋接种仪  ★

- 动态调节统计：可对统计结果进行动态调节修正，快速获取最佳统计效果。

- 偏差预估统计：适用于菌落颜色多且复杂的情况。

- 水平集多模型算法：搜索运算，获取最佳图像分割效果，适应培养基背景变换★

- 特定菌落统计：根据菌落色泽、大小、轮廓特征，识别特定菌落

- 反式统计：适合菌落类型极其复杂而培养基背景均匀★

- 高粘连菌统计：适合多重粘连菌的分割计算

- 网格滤膜与3M测试片

- 黑色实线网格一键统计★

- 3M细菌总数测试片、3M金黄色葡萄球菌测试片：一键统计★

- 3M大肠菌群测试片、3M大肠杆菌/大肠菌群快速测试片：一键统计+人工选择

- 典型菌筛选

- 杂菌、杂质剔除：根据形态、尺寸、颜色的区别，进行自动杂菌、杂质剔除

- 单色分类统计：根据颜色精度、扩散度和菌落大小、轮廓特征，筛选特定菌落★

- 多色自动聚类：根据颜色聚类精度，自动区分24种不同颜色的菌落

- 指定多色筛选：一次筛选1-8种指定颜色菌落★

- 透明圈特性分析：适用于抑菌圈、水解圈、变色圈、溶钙圈、溶血圈、排油圈、溶磷圈分析★

- 双色圈自动筛选★

- 菌落特征描述

- 细菌、酵母菌落：颜色、大小、形状、表面形态、边缘、光泽、透明度等特征，智能描述和排序★

- 霉菌、放线菌菌落：正面颜色、反面颜色、大小、表面形态、边缘、质地等特征，智能描述和排序★

- 专项分析

- 并联统计：适合多孔板、OPKA、SBA分析★

- 高级工具

- 网格清除

- 人工计数修正：添加或删除菌落

- 排除污染区域：鼠标勾勒任意污染区域，自动剔除污染区域的菌落数

- 背景文字消除：自动消除记号笔干扰★

- 背景斑纹去除：自动消除培养皿污渍干扰★

- 标定与测量

- 仪器标定：仪器自带标定、人工修正标定

- 一键式快速测量：一键测定大菌落，适合真菌、放线菌的单菌落分析★

- 抑菌圈测量与分析

- Szone 抑菌圈多模式测量技术

- 自动检测：基于抑菌圈轮廓的精确边缘检测，适合边缘清晰、圆形抑菌圈★

- 拟圆逼近：基于抑菌圈轮廓的圆形拟合逼近，适合边缘破裂、非标准圆形抑菌圈★

- 人工检测：鼠标点击抑菌圈边缘上三点成圆，适合边缘模糊的抑菌圈

- 显微细胞分析模块

- 显微成像

- 显微镜：荧光显微镜 ★

- CCD规格：140万像素热电制冷CCD ★

- 分 辨 率：0.5-1.0微米

- 图像显示、转换

- 图像显示：实时动态观察，随时捕捉任意视野图像

- 图像观察：具有旋转、放大、缩小、镜像转换、局部观察功能

- 图像编辑：具有对图像任意区域剪切、复制、粘贴及文字输入等功能

- 显微图像处理

- 自适应增强：通过对原图像进行与其特征匹配的分辨增强处理，使图像更清晰,边缘更明显,以便进行图像细微结构的观察与识别。

- 图像滤波：高斯滤波、低通滤波、中值滤波等6种滤波方式有效提高图像清晰度。

- 边缘检测：两种检测方式、三种算子结合多种检测选项更精确地提取图像轮廓。

- 形态学处理：腐蚀、膨胀、开启、闭合等非线性数学形态学处理。

- 目标测量

- 标 定：具有对系统在线标定功能，实现精确测量（系统内置默认标定值）

- 测量功能：对颗粒直径、长度、弧度、角度、任意曲线、面积等的在线测量

- 颗粒统计

- 自动统计：自动颗粒计数，并显示每个颗粒的面积、周长、直径、圆度等形态参数

- 区域统计：可选择长方形、圆形、伞形等任意形状区域进行统计

- 直径分类统计：设置直径范围，统计特定大小的颗粒

- 颜色识别统计：根据色度、亮度、饱和度筛选特定颗粒

- 鼠标点击统计：鼠标点击添加或删除颗粒，方便、快捷

- 仪器规格与配置 ★

- 适合培养皿的直径：45-100mm

- 多功能一体机主机

- 荧光显微镜

- 140万像素热电制冷显微CCD

- 菌落分析软件、自动抑菌圈测量软件、抗生素效价测定软件、舒巴坦敏感β-内酰胺酶检验软件

- 高端一体电脑