营口市第三高级中学教学装备采购项目

招标要求

一、合格供应商的资格条件：

若投标人为代理商，须提供生产制造厂商（或国内总代理）的生产制造厂商授权书原件或售后服务承诺书原件；

二、采购设备清单：

| 序号 | 产品名称 | 规格要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化注塑成型 教师演示桌 | 规格：2800mm×700mm×850mm 台面采用12.7mm厚实芯理化板，边沿加厚至25.4mm，大型机械磨边，台面各单元安装后，孔位密封处理，保持整体桌面合理布局。 1、桌体整体采用密度为1.05 g/cm³的Acrylonitrile Butadiene Styrene 注塑工艺，一体化成型设计。具有防腐、抗压及耐候性能；桌体承重部位采用防腐铝制梁组合，各部位连接件均隐藏于注塑内侧，桌体经久不变形。整桌无木质材料，防潮湿性能优越。 2、整体结构尺寸经过严格人体工程学的精密计算，同时在设计方面尽量从使用者的角度出发，在实用的前提下兼顾功能与美观。每套教师平台设6功能仓并带保户罩。教师端智能操控系统安装于功能仓内，有抽拉或桌面暗藏两种方式可供选择；平台下部位为一体式综合功能柜，便于放置电脑主机及实验室相关设备。 3、台面设有PPR化验水槽、三联水嘴及通风口定位孔，各定位孔根据实际尺寸开设。 | 2 | 张 |
| 2 | 一体化注塑成型 实验桌 | 规格：2800mm×600mm×780mm 台面采用12.7mm厚实芯理化板，边沿加厚至25.4mm，大型机械磨边，台面各单元安装后，孔位密封处理，保持整体桌面合理布局。 1、桌体整体采用密度为1.05 g/cm³的Acrylonitrile Butadiene Styrene 注塑工艺，一体化成型设计。具有防腐、抗压及耐候性能；桌体承重部位采用防腐铝制梁组合，各部位连接件均隐藏于注塑内侧，桌体经久不变形。整桌无木质材料，防潮湿性能优越。 2、整体结构尺寸经过严格人体工程学的计算，同时在设计方面我们尽量从使用者的角度出发，在实用的前提下兼顾功能与美观。每套四人实验桌设4书位并带保护罩。书位中间为学生端智能操控系统仓，抽拉或桌面暗藏两种方式可供选择；学生台下部位为一体式综合功能柜，便于放置电脑主机及实验室相关设备。 3、台面设有PPR化验水槽、三联水嘴及通风口定位孔，各定位孔根据实际尺寸开设。 | 12 | 张 |
| 3 | 智能平台 控制系统 | （1）采用4.3寸液晶屏，全触控控制。教师可自行设置输出电压数值,同时具备高级控制权,可强制统一设定学生端输出电压； （2）交流低压输出：2V-16V连续可调，额定电流2A，有过载保护功能； （3）直流输出：2V-16V,步幅0.1V连续可调，额定电流2A，有过载保护功能； （4）2路交流：220V电源输出； （5）具备1个VGA接口，1个HDMI高清接口，1个网络接口。 (6) 4个USB传感器接口或4个传感器(6P6C)连接通道,可并行采集多个不同传感器的实验数据，自动识别传感器，传感器即插即用，最大取样率达到100K； （7）具备教室总电源一键关闭功能，同时分四路控制学生端强电供给； （8）教师控制台设有220V安全总电源，分四路对学生桌控制，带漏电过载保护功能。 （9）教师台控制开关。 | 3 | 套 |
| 4 | 仪器柜 | 1、规格1000mm×500mm×2000mm。 2、柜体采用16mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，上柜体镶装4mm厚玻璃的对开门，柜内设25mm厚隔板2层，仪器柜内的隔板高度可以调整，每层隔板有回字型加固框架。下柜体为板式对开门。裸露部位均用优质PVC封边条利用机械高温热熔工艺封边，粘力强，密封性稳定，经久耐用；经权威单位检测达到相关环保标准。 3、柜体结构为内槽式铝合金框架，厚度为1.5mm，其表面利用环氧树脂静电喷涂，ABS专用连接件连接，接缝严密牢固不变型，所有抽屉轨道采用国产高档优质两节伸缩式滑轨。柜门采用国产高档175度优质铰链，开关10万次以上；90度角，使用方便灵活。优质不锈钢桥式拉手 | 60 | 个 |
| 5 | 多媒体球幕 投影演示仪 | 1、72CM外置电脑多媒体球幕投影演示仪一套 球体直径：720mm，内有特殊涂层，保证亮度均匀，防眩光、辐射特种光学树脂；鱼眼镜头视场角：180度 尺寸：245mm(长)*116mm(直径)；投影机分辨率：1024x768精密光学仪器亮度：4000 LM显示技术：3LCD底座；规格：750*750，1160mm高,装有可遥控电动升降机。高度行程为1000mm 。（底座可移动且内部自带升降功能，投影穹顶无需另配升降平台，可以有效避免操作员在使用穹顶时，对设备进行人为搬动造成摔损。）外面金属烤漆；遥控器：多媒体球幕投影演示仪遥控器可开关数字星球投影系统的电源，并对亮度、对比度等进行设置，可以移动控制球面的操作程序。 2、软件包是多媒体球幕投影演示仪的核心软件，主要功能包括： 作为多媒体球幕投影演示仪的驱动程序，负责如星球动画的三维处理，并在多媒体球幕投影演示仪的球幕上显示出来；作为多媒体球幕投影演示仪的控制程序，控制多媒体球幕投影演示仪的动画、旋转、翻转两极等各种动作；作为多媒体球幕投影演示仪的内容管理程序，支持用户增加自己的演示内容；作为多媒体球幕投影演示仪的设置管理程序，对多媒体球幕投影演示仪的各种参数进行设置；作为多媒体球幕投影演示仪的服务程序，为用户二次开发提供PowerPoint、FLASH和HTML文件的软件接口, 使得这些格式的文件可以通过软件接口调用和控制数字星球系统的显示内容和显示方式。Microsoft XP SP3，Microsoft Windows Media Player Version 9.00.00.2980 (或更高) 3、课程资源： 所提供课程包包含符合初高中地理课程标准。满足教师教学和学生自主学习和探究性学习的双重需要，除地理学科内容，包括科普和环境教育的有关内容。其中包含01、地球和地球仪02、经线、纬线和经纬网03、世界地形04、海陆分布05、海陆变迁06、地球的自转07、南极地区08、非洲09、世界的海陆分布10、再识经纬网11、世界的语言和宗教12、Expansion 3 countries and cities 13、地球在宇宙中的位置14-地表形态变化的内力作用15、气压带风带16、气压带风带对气候的影响17-海陆分布对大气环流的影响18、常见的天气系统19、全球气候变化20、海水运动21、传统工业与新工业22、现代技术在国土整治中的应用23、天气系统与气象灾害24、世界农业地域类型25、自然环境对城市的影响26、同一自然灾害的地域差异27、高中系统地理知识在区域中的应用28、第二次世界大战爆发等课程模块。同时包含太阳系、太阳、月球、火星等科普和选修课程模块，有专门的多媒体球幕投影演示仪网站，提供课程包和素材的更新服务下载服务。 | 1 | 台 |
| 6 | 数字化 立体地形 | 硬件构成：立体地形×2 ，尺寸：1.7m*1.2m（进口复合材料） ；推拉白板x1；投影机×2， 分辨率：1024*768，亮度：3200lm，显示技术：DLP；互动模块：互动接收机，支持双屏，红外电子笔。软件平台：互动数字平台应用程序，双通道互动软件，可以实现双屏互动功能，使主屏和辅屏进行相互间切换，定制校准软件支持多点校准、flash播放和控制中国立体地形和世界立体地形课件播放。 可分别独立演示中国地形及世界地形的多媒体课件内容；中国/世界地形与电子白板进行联动演示(如在地形演示课件时，白板即显示课件的详实内容)； 数字地形中的电子白板与多媒体球幕投影演示仪的联动演示(PPT调用及控制多媒体球幕投影演示仪演示) 课程包： 初中课程包括1.辽阔的疆域2.众多的人口3.多民族的大家庭4.多样的气候5.季风气候显著6.河流和湖泊7.土地资源8.因地制宜发展农业9.工业的分布与发展10.四大地理区域的划分11.地球和地球仪12.地球的运动13.大洲和大洋14.海陆的变迁15.世界的气候16.降水和降水的分布17.人口与人种18.世界的语言和宗教 高中课程包括：1.中国的地形2.西北地区3.气压带和风带4.常见的天气系统5.海水运动6.山地的形成7.自然地理环境的差异性8.人口的空间变化9.以种植业为主的农业地域类型10.以畜牧业为主的农业地域类型11.传统工业区与新兴工业区12.地理环境对区域发展的影响13.能源资源的开发14.流域的综合开发15.区域农业发展16.资源的跨区域调配17.产业转移18.地球上的海与洋19.海水的温度与盐度20.厄尔尼诺和拉尼娜现象。 | 1 | 套 |
| 7 | 一体化 教师演示台 | 规格：2400mm×700mm×850mm 台面采用12mm厚密度板经机械加工为25mm厚弯曲防火板，配制PP专用自锁连接组装，易清洁、防水、耐磨、防火的特性。 1、桌体整体采用密度为1.05 g/cm³的Acrylonitrile Butadiene Styrene 注塑工艺，一体化成型设计。具有防腐、抗压及耐候性能；桌体承重部位采用防腐铝制梁组合，各部位连接件均隐藏于注塑内侧，桌体经久不变形。整桌无木质材料，防潮湿性能优越。 2、整体结构尺寸经过严格人体工程学的精密计算，同时在设计方面尽量从使用者的角度出发，在实用的前提下兼顾功能与美观。每套教师平台设6功能仓并带保护罩。教师端智能操控系统安装于功能仓内，有抽拉或桌面暗藏两种方式可供选择；平台下部位为一体式综合功能柜，便于放置电脑主机及实验室相关设备。 | 1 | 张 |
| 8 | 教师演示台A | 规格：2400×700×850(mm) 铝木结构，台面采用12mm厚密度板经机械加工为25mm厚弯曲防火板，配制PP专用自锁连接组装，易清洁、防水、耐磨、防火的特性。 1、桌体采用16mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，裸露部位均用优质PVC材料利用机械高温热熔工艺封边，粘力强，密封性稳定，经久耐用；经权威单位检测达到相关环保标准。 2、桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.2mm、截面尺寸50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥1.2mm、截面尺寸40mm×40mm；连接件：设计成自锁式功能。(可防止连接件与铝合金组装过程中螺丝松动的现象)铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。 3、脚垫可调ABS注塑，有效防止桌身受潮，延长设备的使用。 4、桌体带贮存柜，便于放置计算机、多媒体视频展示台等相关设备。 5、教师桌一侧安装活动键盘抽屉，方便操作。 | 1 | 张 |
| 9 | 教师演示台B | 规格：2800×700×850(mm) 铝木结构，台面采用12.7mm厚实芯理化板，边沿加厚至25.4mm，大型机械磨边，台面各单元安装后，孔位密封处理，保持整体桌面合理布局。 1、桌体采用16mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，裸露部位均用优质PVC材料利用机械高温热熔工艺封边，粘力强，密封性稳定，经久耐用；经权威单位检测达到相关环保标准。 2、桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.2mm、截面尺寸50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥1.2mm、截面尺寸40mm×40mm；连接件：设计成自锁式功能。(可防止连接件与铝合金组装过程中螺丝松动的现象)铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。 3、脚垫可调ABS注塑，有效防止桌身受潮，延长设备的使用。 4、教师桌台面开设定位孔安置教师电源控制台、PPR化验水槽、三联水嘴及通风口，可将侧后挡水、防水溢纹连为一体，桌体带贮存柜，便于放置计算机、多媒体视频展示台等相关设备。 5、教师桌一侧安装活动键盘抽屉，方便操作。 | 1 | 张 |
| 10 | 工作台 | 80*180*78CM | 12 | 套 |
| 11 | 一体化学生台 | 规格：1200mm×600mm×780mm 台面采用12mm厚密度板经机械加工为25mm厚弯曲防火板，配制PP专用自锁连接组装，易清洁、防水、耐磨、防火的特性。 1、桌体整体采用密度为1.05 g/cm³的Acrylonitrile Butadiene Styrene 注塑工艺，一体化成型设计。具有防腐、抗压及耐候性能；桌体承重部位采用防腐铝制梁组合，各部位连接件均隐藏于注塑内侧，桌体经久不变形。整桌无木质材料，防潮湿性能优越。 2、整体结构尺寸经过严格人体工程学的计算，同时在设计方面我们尽量从使用者的角度出发，在实用的前提下兼顾功能与美观。 | 24 | 张 |
| 12 | 一体化实验台 | 规格：2800mm×1200mm×780mm 台面采用12.7mm厚实芯理化板，边沿加厚至25.4mm，大型机械磨边，台面各单元安装后，孔位密封处理，保持整体桌面合理布局。 1、桌体整体采用密度为1.05 g/cm³的Acrylonitrile Butadiene Styrene 注塑工艺，一体化成型设计。具有防腐、抗压及耐候性能；桌体承重部位采用防腐铝制梁组合，各部位连接件均隐藏于注塑内侧，桌体经久不变形。整桌无木质材料，防潮湿性能优越。 2、整体结构尺寸经过严格人体工程学的计算，同时在设计方面我们尽量从使用者的角度出发，在实用的前提下兼顾功能与美观。每套八人实验桌设8书位并带保护罩。书位中间为学生端智能操控系统仓，抽拉或桌面暗藏两种方式可供选择；学生台下部位为一体式综合功能柜，便于放置电脑主机及实验室相关设备。 3、台面设有PPR化验水槽、三联水嘴定位孔，各定位孔根据实际尺寸开设。 | 6 | 张 |
| 13 | 天文演示穹顶 | 玻璃钢成型，表面白色亚光涂料，底面直径3米，底面到顶部高度0.5米，用于演示各种星象变化，穹顶背景装饰。 | 1 | 套 |
| 14 | 学生六角桌 | 1500×1500×780mm，铝木结构 台面采用12mm厚密度板经机械加工为25mm厚弯曲防火板，配制ABS专用连接件组装，易清洁、防水、耐磨、防火、防静电、抗污染的特性。经久耐用。台面各单元安装后，孔位密封处理，保持整体桌面合理布局。 1、桌体采用16mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，裸露部位均用优质PVC材料利用机械高温热熔工艺封边，粘力强，密封性稳定，经久耐用；经权威单位检测达到相关环保标准。 2、桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.2mm、截面尺寸50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥1.2mm、截面尺寸40mm×40mm；连接件：设计成自锁式功能。(可防止连接件与铝合金组装过程中螺丝松动的现象)铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。 3、脚垫可调ABS注塑，有效防止桌身受潮，延长设备的使用。 | 8 | 张 |
| 15 | 学生实验台 | 规格：2800×1200×780mm 铝木结构，台面采用12.7mm厚实芯理化板，边沿加厚至25.4mm，大型机械磨边，台面各单元安装后，孔位密封处理，保持整体桌面合理布局。 1、桌体采用16mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，裸露部位均用优质PVC材料利用机械高温热熔工艺封边，粘力强，密封性稳定，经久耐用；经权威单位检测达到相关环保标准。 2、桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.2mm、截面尺寸50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥1.2mm、截面尺寸40mm×40mm；连接件：设计成自锁式功能。(可防止连接件与铝合金组装过程中螺丝松动的现象)（投标时需提供自锁连接件以及配套铝合金样品长度10CM各一块）铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。 3、脚垫可调ABS注塑，有效防止桌身受潮，延长设备的使用。 4、学生桌台面设有PPR化验水槽、三联水嘴及通风口，可将侧后挡水、防水溢纹连为一体。 | 6 | 张 |
| 16 | 教师转椅 | 低背、带扶手，座高43cm-40cm可调；一体成形高弹高密聚氨脂泡棉，用模具发泡而成，造型、尺寸稳定。黑色PU饰面，五脚气动升降，带万向轮。 | 5 | 张 |
| 17 | 学生凳 | 300mm×300mm×450mm，三脚，钢支架表面喷塑，内置螺纹升降型，ABS凳面， 升降高度450mm-500mm。 | 240 | 张 |
| 18 | 学生凳 |  | 24 | 个 |
| 19 | 双人桌椅 | 一规格：1200*600*760H 二材料：符合学生桌椅功能尺寸标准GB/T3976-2002，桌板面甲醛限量执行国家标准GB/18580-2001金属家俱通用技术：GB/T3325-1995桌面≥25mm，其他板材均采用≥18mm，金属连接件为广东顺发标准件。 | 25 | 套 |
| 20 | 教师电源 | （1）直流稳压输出：1.25V-24V，无级可调，额定电流≥2A，有电表指示，电表精确度不低于2.5级，带过载自动保护。 （2）交流低压输出：2V-24V，8档调节，额定电流≥2A，有电表指示，电表精确度不低于2.5级，带过载自动保护，设有指示灯。 （3）二路交流220V输出。 （4）教师控制台设有220V安全总电源，分四路对学生桌控制，带漏电过载保护功能。 | 1 | 个 |
| 21 | 教师电源 | （1）交流输出：2V-24V，分８档可调，带电压表指示，电压表精确度不低于5级。额定电流≥２A，带过载保护，设置指示灯。 （2）直流输出：1.5 V-24V，无级可调，带电压表指示，电压表精确度不低于5级。额定电流≥２A，带过载保护，设置指示灯。 （3）二路交流220V输出， （4）教师控制台设有220V安全总电源，带漏电过载保护。分四路对学生桌进行控制。 (5)具备1个VGA接口，1个HDMI高清接口，2个2．0 USB接口。 （6）变频调速风机（控制器） | 1 | 套 |
| 22 | 学生电源 | 圆盘式，六个五孔插座。插孔及插孔座采用优质PC合金材料，强度高，抗摔抗冲击性强，通过750度灼热丝不燃烧，安全系数更高。 | 8 | 个 |
| 23 | 学生电源 | 二路交流220V电压输出,电流5A，具有高灵敏度漏电短路保护功能。 | 24 | 套 |
| 24 | 学生电源 | 1、交流输出：0-24V，（叠加电压），带电表指示，电表精确度不低于2.5级，额定电流≥2A，过载保护功能。 2、直流稳压输出：1.5-24V，无级可调，带电表指示，电表精确度不低于2.5级，额定电流≥2A，过载保护功能。 3、2路交流220V(市电）电压输出,电流5A。 | 24 | 套 |
| 25 | 实验室光源 | 30W飞利浦 | 1 | 支 |
| 26 | 全室强电配线 | 电源主线采用2.5㎜²国标BV塑铜线铺设；铺设标准以学生桌排数为单位，每排从后至前串联，每桌伸出地面部分预留不少于100mm汇线头，每条串联线汇最终至教师电源控制台分控开关取电。每桌取电连接线1.5㎜²软铜质电线对接至主线2.5㎜²，所有电线连接部分采用焊接方式连接，连接处用绝缘胶布2层加以保护。地下部分选用Ф20、Ф25铝塑防阻燃线管，并通过固定卡固定于桌内侧合理部位。(含准备室) | 5 | 套 |
| 27 | 风机 专用线 | 风机专用线地下电源主线采用4㎜²国标BV塑铜线铺设经教师电源控制台至风机。 | 2 | 套 |
| 28 | 电脑 | CPU: i3 以上，内存：4G，硬盘：500G，显卡：NV GT625显卡,光驱：DVD刻录机，19寸液晶显示器 | 1 | 套 |
| 29 | 学生控制系统 | （1）采用4.3寸液晶屏，全触控控制。学生可自行设置输出电压数值,同时受控于教师端的高级控制权,教师可强制统一设定学生端输出电压； （2）交流低压输出：2V-16V连续可调，额定电流2A，有过载保护功能； （3）直流输出：0V-16V,步幅0.1V连续可调，额定电流2A，过载保护功能； （5）2路交流：220V电源输出； （6）具备1个VGA接口，1个HDMI高清接口，1个网络接口； | 24 | 个 |
| 30 | 功放系统及音箱 | 与计算机等设备连接，吸顶音箱×4只（全范围高音质扬声器，尺寸233×165mm23厘米，功率30W, 灵敏度89dB±3dB，频率响应100-20KHz）。功放1台（输出功率240W，低音:±10dB at 100Hz，高音:±10dB at 10KHz，响应频率50Hz～16KHz(+1dB,-3dB)，侧入后出强制风扇冷却，内部功率模块达到55度时启动风扇，过热保护、过流保护、短路保护） | 1 | 套 |
| 31 | 多媒体讲台 | 1、专为普教标准教室设计制造，主体为1.5mm钢板结构，表面经酸洗、磷化防腐防锈后静电喷涂，正常使用表面经久耐用。台面部分覆盖木板，整体美观大方； 2、显示器镶入控制台，显示器开口处设有5mm厚钢化玻璃保护，显示器屏幕与桌面呈水平20°仰角，操作舒适符合人体工学原理； 3、采用优质钢板与锁具，坚固防盗，整体尺寸约1200*700*1070（mm） | 1 | 个 |
| 32 | 交互式智能平板 | 一、液晶屏部分： 屏幕尺寸：70英寸 LED 液晶A规屏,显示比例16:9，亮度≥350cd/m2，对比度≥5000：1，可视角度≥178°；采用铝合金面框，弧形转角采用无尖锐边缘连接，触摸框采用前拆式设计；图像物理高清分辨率1920×1080；屏幕表面采用4mm厚全钢化玻璃，透光率不低于90%，且具备防眩光效果；整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一；可一键调整分辨率；采用非接触式红外十点或以上触控技术，支持十点或以上同时书写。 二、内置电脑部分： 处理器：Intel Core i3,主频为双核四线程3.0GHz或以上；内存：4G DDR3笔记本内存或以上配置；硬盘：采用监控级硬盘，500G或以上配置；具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少2个为USB3.0接口；具有视频输出接口：VGA 1个或以上，HDMI 1个或以上，mini DP 1个或以上；具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 | 1 | 台 |
| 33 | 移动音箱 | 移动式音响（内置功放），可接U盘直接播放，充电电池可使用4小时以上 | 1 | 台 |
| 34 | 教学音响系统 |  | 1 | 套 |
| 35 | 室内装修 | 原有设备及地板拆除、搬迁。对实验室屋内的地面、墙面重新进行实验室标准装修，包含强电、弱电、水管、排风等所有装修布置。 | 5 | 间 |
| 36 | 基础装修 | 基础装修部分主要设计到顶面石膏吊顶、蓝天白云或星空效果喷绘、墙面刷漆，线路改造，灯具处理，造型设计，垃圾清运，货物搬运等基础实施工作。 | 1 | 间 |
| 37 | 地胶 | 舞蹈教室专用PVC地胶 | 63 | 平 |
| 38 | 地下给/排水 全套装置 | PPR材质水管，上水管Ф20，进水管Ф25；UPVC材质排水管，排水Ф75或Ф50，含准备室 | 3 | 套 |
| 39 | 化验水槽 | PPR材质水封式，尺寸为440*340*240，可防止废水回流和堵塞 | 39 | 个 |
| 40 | 三联水嘴 | 一高二低水嘴，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水嘴为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 | 26 | 个 |
| 41 | 三联水嘴 | 铜制三联水嘴，采用陶瓷芯片水阀，滴水不漏，牢固耐用。 | 13 | 个 |
| 42 | 钢琴 | 音乐教学专用立式钢琴，88键，按键深度：9~12mm，琴键静阻力：0.5~1.4N，踏板阻力：20~30N，优质鱼鳞松实木不等厚音板，音板框全部为五轴联动加工中心一次性加工而成。肋木全部经过特殊处理，日本进口高频粘结机粘合，与音板完美结合，绝不脱胶。优质木材所制多层弦轴板，采用德国RENNER钻头的全自动设备钻木圈孔。 | 1 | 台 |
| 43 | 五线谱示教板 |  | 1 | 个 |
| 44 | 五线谱书写板 | 教师用 | 1 | 个 |
| 45 | 五线谱书写板 | 学生用 | 24 | 个 |
| 46 | 试剂架 | 规格：L1000mm*H550mm*W300mm 设计为倒梯形，内嵌220v电源插座2套，内置隐蔽式生物光源一套。 | 12 | 套 |
| 47 | 隐蔽式吸风罩 | 材质ABS | 50 | 个 |
| 48 | 风机调速 控制器 | 铝制 | 2 | 台 |
| 49 | 灯箱挂图套装 | 0.6m × 0.6m ，可开启式超薄铝合金成型灯箱，10个共含40副知识灯片：人口分布,人种分布,语言种类分布,宗教的分布,小麦和水稻的分布,中国气压,中国人口,世界石油分布,中国农业区域分布,板块,保护森林资源,地震带的分布,东非大裂谷,东经30度自然带分布,东经90度自然带分布,各国国民受教育程度,火山的分布,降水的分布,欧洲工业区,蒙古西伯利亚高压,印度低压,气压带的分布,热带沙漠气候形成的原因,土壤的分布,亚热带季风,中国气候带,中国气温带,世界地图,水循环,人口过亿的国家,巨型铁矿与铁矿出口国,高纬环流,中纬环流,低纬环流,新能源,麦哲伦航线,煤炭资源分布，各国城市化率，南美洲气候，盐温流,大气层，天体，星系 | 10 | 个 |
| 50 | 卷帘式 知识窗帘 | 根据学校教室实际窗帘大小进行调整，在窗帘上印制介绍中国和世界地理气候、地理知识等内容，集教学、观赏为一体 | 20 | 平 |
| 51 | 音乐挂图 | 含乐器挂图、识谱知识挂图、音乐家挂图 | 1 | 套 |
| 52 | 书法展示板 |  | 6 | 个 |
| 53 | 多媒体 教学软件系统 | 含高中音乐多媒体教学软件、高中音乐音像资料 | 1 | 套 |
| 54 | 全国学生 音乐欣赏曲库 |  | 1 | 套 |
| 55 | 音乐欣赏 教学光盘 |  | 1 | 套 |
| 56 | 风机 | 选用防腐蚀的6.5＃UPVC工程塑料风机，离心式5.5kw调速电机，根据室内环境随意可调风量大小，风量达12000立方米/小时，可实现每小时换气40次以上，使室内废气排放符合国家GB16297-1996中新污染物排放标准的规定值。 | 2 | 台 |
| 57 | 调速电机 | 国标5．5KW电机 | 2 | 台 |
| 58 | 风机减振器 | PVC胶垫 | 2 | 套 |
| 59 | 地下防腐 通风管道 | UPVCФ400mm | 2 | 套 |
| 60 |  | UPVCФ160mm | 2 | 套 |
| 61 |  | UPVCФ110mm | 2 | 套 |
| 62 | 风机进出口 消音器 | 室内噪音小于50dB。 | 2 | 室 |
| 63 | 通风管弯头 及配套设备 | 化工专用工程塑料 | 2 | 室 |
| 64 | 防雨帽 | 化工工程塑料PVCφ700mm | 2 | 个 |
| 65 | 通风管弯头引 风口、进风口 | 化工工程塑料PVCφ200mm | 2 | 室 |
| 66 | 平面政区 地球仪 | 1∶40 000 000 | 4 | 个 |
| 67 | 平面地形 地球仪 | 1∶40 000 000 | 4 | 个 |
| 68 | 平面政区 地球仪 | 1︰70 000 000，学生用 | 8 | 个 |
| 69 | 平面地形 地球仪 | 1︰70 000 000，学生用 | 8 | 个 |
| 70 | 准备台 | 2400×1050×780mm 铝木结构，台面采用12.7mm厚实芯理化板，边沿加厚至25.4mm，大型机械磨边，台面各单元安装后，孔位密封处理，保持整体桌面合理布局。 1、桌体采用16mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，裸露部位均用优质PVC材料利用机械高温热熔工艺封边，粘力强，密封性稳定，经久耐用；经权威单位检测达到相关环保标准。 2、桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.2mm、截面尺寸50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥1.2mm、截面尺寸40mm×40mm；连接件：设计成自锁式功能。(可防止连接件与铝合金组装过程中螺丝松动的现象)铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。 3、脚垫可调ABS注塑，有效防止桌身受潮，延长设备的使用。 4、台面开设定位孔PPR化验水槽、三联水嘴，可将侧后挡水、防水溢纹连为一体。 伸缩式滑轨。优质不锈钢桥式拉手。 | 5 | 张 |
| 71 | 药品柜 | 1、规格1000mm×500mm×2000mm。 2、柜体采用16mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，上柜体镶装4mm厚玻璃的对开门，柜内设25mm厚二层阶梯式防酸碱药品架2层，仪器柜内的隔板高度可以调整，每层隔板有回字型加固框架。下柜体为板式对开门。裸露部位均用优质PVC封边条利用机械高温热熔工艺封边，粘力强，密封性稳定，经久耐用；经权威单位检测达到相关环保标准。 3、柜体结构为内槽式铝合金框架，厚度为1.5mm，其表面利用环氧树脂静电喷涂，ABS专用连接件连接，接缝严密牢固不变型，所有抽屉轨道采用国产高档优质两节伸缩式滑轨。柜门采用国产高档175度优质铰链，开关10万次以上；90度角，使用方便灵活。优质不锈钢桥式拉手。 4、五金件表面经过防酸碱处理 | 8 | 个 |
| 72 | 通风药品柜 | 规格：1000mm×500mm×2000 mm 1、柜体采用16mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，上柜体镶装4mm厚玻璃的对开门，柜内设12.7mm厚防酸碱实芯理化板二层阶梯，仪器柜内的隔板高度可以调整，每层隔板有回字型加固框架。下柜体为板式对开门。裸露部位均用优质PVC材料利用机械高温热熔工艺封边，粘力强，密封性稳定，经久耐用；经权威单位检测达到相关环保标准。所有抽屉轨道采用国产高档优质两节伸缩式滑轨。柜门采用国产高档175度优质铰链，开关10万次以上；90度角，使用方便灵活。优质不锈钢桥式拉手。 2、五金件表面经过防酸碱处理； 3、全柜可通风换气，预留通风管接口。 | 4 | 个 |
| 73 | 书法器材柜 | 40*85*180CM | 6 | 个 |
| 74 | 笔架 |  | 24 | 个 |
| 75 | 毛笔 | 尺寸：大楷 材料：羊毫 | 24 | 支 |
| 76 | 毛笔 | 尺寸：寸楷 材料：羊毫 | 24 | 支 |
| 77 | 毛笔 | 尺寸：中楷 材料：羊毫 | 24 | 支 |
| 78 | 毛笔 | 尺寸：小楷 材料：羊毫 | 24 | 支 |
| 79 | 笔筒 | 毛笔专用 | 24 | 个 |
| 80 | 砚台 |  | 24 | 个 |
| 81 | 画毡 | 1200㎜×1000㎜ | 24 | 个 |
| 82 | 镇尺 |  | 24 | 个 |
| 83 | 宣纸 | 书法专用，4尺 | 6 | 套 |
| 84 | 钢笔 | 书法专用，英雄100，笔尖0.5㎜ | 24 | 支 |
| 85 | 排笔 | 书法专用，一套（1号-12号） | 24 | 支 |
| 86 | 墨水 | 书法专用 | 6 | 个 |
| 87 | 日晷 | 古代利用日影测得时刻的一种计时仪器。其原理就是利用太阳投射的影子来测定并划分时刻。 | 1 | 个 |
| 88 | 指南针 | 手持式 | 1 | 个 |
| 89 | 经纬度模型 | Φ32cm,1.球体直径为320±5mm,平面比例尺1:40000000。 2.教学演示效果明显。 3.符合JY209－86《经纬度模型技术条件》的有关规定。 4.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 Φ32cm；产品有支架、立体球体组成，球体从四分之一剖面切开，观察地球内部构造，还可以把剖面合上，是一个立体地球仪 | 1 | 个 |
| 90 | 地球内部构造 | Φ32cm；产品有支架、立体球体组成，球体从四分之一剖面切开，观察地球内部构造，还可以把剖面合上，是一个立体地球仪 | 1 | 个 |
| 91 | 天球仪 | Φ32cm；一种用于航海、天文教学和普及天文知识的辅助仪器，人们利用它表述天球的各种坐标、天体的视运动以及求解一些实用天文问题。球面上绘有亮星的位置、星名、星座以及几种天球坐标系的标志和度数。学生可根据地理纬度在子午圈上调节天极高度，并且能使天球绕极轴转动，从而看出在不同地理纬度上，在不同日期，不同时刻的星空景象以及某一天体的地平经度（方位角）和地平纬度（地平高度）。同样也可以显示出某一天太阳出没的时刻和方位、经天路径、中天时刻、高度和昼夜的长度。 | 1 | 个 |