关于公开征求对营口市城市公用事业管理局2016年城市维护设备采购项目需求意见的公告

受 营口市城市公用事业管理局 的委托，营口市公共资源交易服务中心现对营口市城市公用事业管理局2016年城市维护设备项目（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见。欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2016年4月1日11:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：辽宁省营口市西市区智发街西30丁(青花大街与清华路交汇路口南端南行1000米路东，智胜新家园小区院内)

邮            编：115000

联     系     人：李先生

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一六年三月二十二日

下水道清洗车配置

1.外形尺寸：≥9940*2500*2910

接近角/离地角：≥22/10 轴距：4725+1350

2总质量：≥25000KG

3额定载质量：≥13605KG

4高压清洗管长度：≥80米

5水箱容积：≥14.45立方米

罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm): ≥2330x1420x6000

6底盘采用6*4专用底盘 配置全浮驾驶室和减震座椅，空调及暖风，舒适安全不宜疲劳。采用铝合金油箱美观实用。驾驶室可选装喷涂金属漆，配备电动门窗和驾驶室电动反转功能。

具有ABS制动系统，安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。

发动机功率≥180Kw（240马力）变速箱≥陕齿8JS118  435后桥 10.00R20子午线轮胎 寿命长 承载能力强 适合各种路面使用 。 液压动力转向轻便安全。制动采用气压式，制动效能高安全可靠。 尾气排放标准：国Ⅳ排放标准。燃油经济性高 省油、维修率低，配件价格低廉。

7 具有≥14.45立方米容量。水箱具有独立的高、低压两套水路系统，全车具有独立的液压系统。既有高压清洗功能，又有洒水冲洗功能，两功能可单独使用也可配合使用。水罐设有低水位传感报警系统，无水时自动报警。避免水箱无水时水泵空转造成损坏。具有前置工作平台，并配有绿化水炮，具有辅助消防功能。配有高压清洗枪，可清洗小广告，路边石冲洗、护栏冲洗、下水道疏通、清洗路标、广告牌、车身自清洁等。高压软管卷盘≥80m。最高清洗水压不低于18MPa。喷雾水流量/高压清洗水流量≥170L/min。低压清洗宽度≥24m。低压清洗水流量≥400-800L/min。低压水枪射程≥90m。

8 专用装置

1）.前喷：在驾驶室内通过电动开关开启前喷气动球阀，即可实现前喷洒作业。

2）.后洒：在驾驶室内通过电动开关开启后洒气动球阀，即可实现后喷洒作业。

3）.侧喷：在驾驶室内通过电动开关开启侧喷气动球阀，即可实现侧喷洒作业。

（4）.高射喷枪：（可调式开花喷嘴）

可由人工操作，对不同方向上的绿篱、树木、草坪以及建筑物等进行喷淋和清洗，也可以雾化降尘。喷枪可360°旋转

9 可对路面进行清洗，清洗宽度2.5米—3.5米可任意调节，高压清洗水流量≥134L/min。

10自吸：

吸水球阀位置高于水泵，自吸时应保证球阀与水泵进水口之间保留一些存水（水面应高于泵轴≥250㎜）。

泵启动后，叶轮旋转，叶轮进口处形成负压，吸入管路中的气体与泵内液体混合，通过压出室进入气体分离室。由于气液的比重差，气体从液体中分离出来，从出口管路排出，液体在气液分离室中下沉，经过多次循环，直到吸入管路中的气体排净而充满液体，完成自吸过程。

进口高压柱塞泵：压力≥18兆帕工作压力高性能稳定使用寿命长

另具备高压清洗功能，车后部安装高压水枪快装接头，高压枪装配进口的≥0-70度可射水角度喷头，出水压力大于等于10MPA并能在压力范围内任意调节压力，喷枪软管长度≥10M

驾驶室安装警示灯，车辆尾部应安装作业指示灯，以保障作业安全。

下水道高压水管卷盘：

卷盘伸缩长度≥80m，可根据作业要求自动调节水管伸缩长度。（正反转可无级调速）工作压力≥18兆帕 可清洗疏通下水道。配备专用喷嘴，可清理疏通≤800mm管道

高压水压力大，30米的沟路或下水管道3-5分钟就可以疏通，疏通效率高。此车型具备免征公告，广泛用于城市市政设施及地下管网的清理及工业管道的疏浚作业。

发票开到公用局指定单位。

合同签定后20天内供货