6.8L空气呼吸器（具备通讯功能）

★1、投标产品符合GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准,通过国家消防产品监督检验中心质量检测，（提供完整检测数据的检测报告的复印件，原件同投标文件一并递交，如未提供原件的，视为★标注项负偏离，则投标文件无效，评标委员会核查后返还）。需要获得公安部消防产品合格评定中心颁发的cccf产品认证证书（提供证书的复印件，原件同投标文件一并递交，如未提供原件的，视为★标注项负偏离，则投标文件无效，评标委员会核查后返还），所投空呼具备通讯功能。

2、投标产品全面罩、供气阀、背具、压力平视装置等配件为投标产品公司自行生产，性能优秀，补气快速。

3、具备压力平视功能，压力平视装置采用无线连接，不妨碍佩戴者的视线和头部的转动，且无论头部是否摆动，佩戴者都应看到LED的工作状态。

4、压力平视装置的显示装置最低工作环境温度≤-30 ℃，最高工作环境温度≥60 ℃，可不使用任何工具独立拆卸，面罩可直接清洗消毒。

5、压力平视装置的显示装置一次配对后，开启自动连接，无需再次配对，当气瓶压力30MPa~10 MPa时，绿灯常亮；10 MPa~6 MPa时，黄灯常亮；6 MPa以下时，红灯一直闪烁，当压力平视装置的显示装置电压低时，黄灯一直闪亮。显示装置可感应外界光线自动调整亮度。

6、压力平视装置的显示装置的防爆性能不低于GB3836.1-2010及GB3836.4-2010中Ex ia IIC T4 Ga要求，现场提供防爆合格证原件。显示模块防护等级≥IP67，发射模块防护等级≥IP65。

7、背具、背具带、带扣、气瓶套采用阻燃材料制成，按照GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准,要求进行试验后，不产生熔融滴落现象，续燃时间0秒。

8、面罩、中压导管、供气阀按照GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准要求进行试验后，不产生熔融滴落现象，续燃时间0秒。

9、投标产品经GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》中阻燃试验后，进行整机气密性试验，压力下降值为0。

10、投标产品经GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》中抗老化性能试验后，进行整机气密性试验，压力下降值为0。

11、整机佩戴质量≤12kg。按照用户要求，配备空呼面罩保护套。

12、投标产品动态呼吸阻力，在气瓶压力30MPa~2MPa，呼气量40×2.5 L/min时，吸气阻力≤500 Pa，呼气阻力≤1000Pa；在气瓶压力2MPa~1MPa，呼气量25×2 L/min时，吸气阻力≤500 Pa，呼气阻力≤700Pa。

13、投标产品经GA123-2013《正压式消防空气呼吸器》中耐高温试验后，呼气阻力≤1000Pa。

14、投标产品经GA123-2013《正压式消防空气呼吸器》中耐低温试验后，呼气阻力≤610Pa。

15、投标产品经GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》中耐辐射热性能试验后，进行整机气密性试验，压力下降值≤1.6MPa。

16、投标产品经GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》中耐辐射热性能试验后，在气瓶压力30MPa~2MPa，呼气量40×2.5 L/min时，吸气阻力≤25 Pa，呼气阻力≤960Pa。

17、投标产品静态压力≤500 Pa,且不大于减压器排气阀的开启压力。

18、投标产品全面罩视野开阔，采用凯夫拉五点式网状头带，镜面防雾、防划、抗冲击，无视觉扭曲，面罩具有视窗除结雾功能，通过950℃火焰燃烧测试，具备免工具手动拆解清洗维护功能。

19、投标产品全面罩总视野保留率≥78%，双目视野保留率≥65%，镜面透光率≥96%，吸入空气中二氧化碳含量≤0.88%。

20、投标产品减压器输出压力在0.6 MPa ~0.9MPa。

21、投标产品安全阀关闭压力大于1.1 MPa。

22、投标产品供气阀最大供气流量不小于500升/分钟，接头全方向360度旋转，吸气自动供气，无需辅助按钮，供气阀可免工具拆解清洗，便于日常清洁保养维护。

23、投标产品压力表漏气量≤5L/min。

24、投标产品中压导气管经GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》中挤压实验后，空气流量降低为0。

★25、投标产品气瓶容积6.8L，符合GB 28053-2011的规定，所有供货气瓶产生日期为2016年。气瓶保护套字体由机器绣字而成。

26、气瓶具有独立的压力表显示。配有快速充气接口，可从使用者、充气泵及大容量储气瓶等直接实现气源的快速补充，配合高压管使用，安全快捷。每四具空气呼吸器配备一套高压快充导管、转换接头。

27、投标产品气瓶阀开启方向为逆时针，如不可锁定，那么开启手轮应至少旋转两周达到关闭状态。

28、投标产品背板腰部可旋转结构，腰带上有供气阀固定座，肩带有反光条，气瓶固定带便于伸缩，带有快调锁止机构。配置有双通接口,具有它救功能。

29、投标产品标示、包装满足GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》要求，每具呼吸器的导气管、供气阀、减压器、面罩、背架、气瓶上应有制造厂名称和注册商标。每具呼吸器包装箱的明显处应有以下标志内容：制造厂名称、地址和注册商标；产品名称及型号；生产日期和批号；产品执行标准的代号；认证标志或批准文件的编号。

30、通讯系统可以通过提供不同接头的阻燃连接线与对采购方对讲机配合使用。

31、通讯系统包含听说功能，并带语音放大装置，方便指挥作战和搜救。

32、听力清晰，不受环境声音干扰，在超过 90db噪杂背景环境中仍能清晰使用。选择声控模式超大PTT按钮，可以用手肘按压即可，有效解放双手。。脱下面罩后，如果需要远程通讯，无需拧下对讲机连接插头，只需将大PTT的快速插拨连接头拨下，即可把大PPT当作手咪使用。非常方便快捷。放大器材具有自动休眠功能。33、通讯系统使用环境温度 -30℃-60℃。

34、 通讯系统防尘防水等级： IP65。

35、通讯系统防爆等级 ： Ex ib IIC T4 Gb。提供防爆认证证书复印件（携带原件备查，评标委员会核查原件时未能提供的，则此项视为负偏离）。

36、 通讯系统产品整体阻燃。

37、通讯系统使用环境要求： -30℃-60℃

38、 通讯系统跌落性能，从 2m 高的位置跌落后仍能正常使用。

39、 通讯系统插头性能优越，经历 5000 次插拨测试后仍能正常使用

40、 通讯系统扩音器音量可调，最大音调可以超过 105db。

41、通讯系统可以在室温条件下，使用超过 4 小时。

42、通讯系统符合 GA124 消防正式式自给空气呼吸器 标准的相关要求。

43、通讯系统使用独立电池。

★44、投标时提供样品，评标时进行破坏性试验，由此造成的样品损毁由投标人承担。

45、现场样品评测要求（此项只作为样品打分依据，不在技术指标评分时予以扣分）：

（1）现场测试产品佩戴和脱除的便捷性。

（2）实地测试投标产品的佩戴和呼吸舒适性。

（3）比较产品的材质和做工。

（4）现场测试投标产品操作的科学性和便捷性。

（5）现场比较投标产品的人性化设计特点

9L空气呼吸器（具备通讯功能）

★1、投标产品符合GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准,通过国家消防产品监督检验中心质量检测，（提供完整检测数据的检测报告的复印件，原件同投标文件一并递交，如未提供原件的，视为★标注项负偏离，则投标文件无效，评标委员会核查后返还）。需要获得公安部消防产品合格评定中心颁发的cccf产品认证证书（提供证书的复印件，原件同投标文件一并递交，如未提供原件的，视为★标注项负偏离，则投标文件无效，评标委员会核查后返还），所投空呼具备通讯功能。

2、投标产品全面罩、供气阀、背具、压力平视装置等配件为投标产品公司自行生产，性能优秀，补气快速。

3、具备压力平视功能，压力平视装置采用无线连接，不妨碍佩戴者的视线和头部的转动，且无论头部是否摆动，佩戴者都应看到LED的工作状态。

4、压力平视装置的显示装置最低工作环境温度≤-30 ℃，最高工作环境温度≥60 ℃，可不使用任何工具独立拆卸，面罩可直接清洗消毒。

5、压力平视装置的显示装置一次配对后，开启自动连接，无需再次配对，当气瓶压力30MPa~10 MPa时，绿灯常亮；10 MPa~6 MPa时，黄灯常亮；6 MPa以下时，红灯一直闪烁，当压力平视装置的显示装置电压低时，黄灯一直闪亮。显示装置可感应外界光线自动调整亮度。

6、压力平视装置的显示装置的防爆性能不低于GB3836.1-2010及GB3836.4-2010中Ex ia IIC T4 Ga要求，现场提供防爆合格证原件。显示模块防护等级≥IP67，发射模块防护等级≥IP65。

7、背具、背具带、带扣、气瓶套采用阻燃材料制成，按照GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准,要求进行试验后，不产生熔融滴落现象，续燃时间0秒。

8、面罩、中压导管、供气阀按照GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准要求进行试验后，不产生熔融滴落现象，续燃时间0秒。

9、投标产品经GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》中阻燃试验后，进行整机气密性试验，压力下降值为0。

10、投标产品经GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》中抗老化性能试验后，进行整机气密性试验，压力下降值为0。

11、整机佩戴质量≤12kg。按照用户要求，配备空呼面罩保护套。

12、投标产品动态呼吸阻力，在气瓶压力30MPa~2MPa，呼气量40×2.5 L/min时，吸气阻力≤500 Pa，呼气阻力≤1000Pa；在气瓶压力2MPa~1MPa，呼气量25×2 L/min时，吸气阻力≤500 Pa，呼气阻力≤700Pa。

13、投标产品经GA123-2013《正压式消防空气呼吸器》中耐高温试验后，呼气阻力≤1000Pa。

14、投标产品经GA123-2013《正压式消防空气呼吸器》中耐低温试验后，呼气阻力≤610Pa。

15、投标产品经GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》中耐辐射热性能试验后，进行整机气密性试验，压力下降值≤1.6MPa。

16、投标产品经GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》中耐辐射热性能试验后，在气瓶压力30MPa~2MPa，呼气量40×2.5 L/min时，吸气阻力≤25 Pa，呼气阻力≤960Pa。

17、投标产品静态压力≤500 Pa,且不大于减压器排气阀的开启压力。

18、投标产品全面罩视野开阔，采用凯夫拉五点式网状头带，镜面防雾、防划、抗冲击，无视觉扭曲，面罩具有视窗除结雾功能，通过950℃火焰燃烧测试，具备免工具手动拆解清洗维护功能。

19、投标产品全面罩总视野保留率≥78%，双目视野保留率≥65%，镜面透光率≥96%，吸入空气中二氧化碳含量≤0.88%。

20、投标产品减压器输出压力在0.6 MPa ~0.9MPa。

21、投标产品安全阀关闭压力大于1.1 MPa。

22、投标产品供气阀最大供气流量不小于500升/分钟，接头全方向360度旋转，吸气自动供气，无需辅助按钮，供气阀可免工具拆解清洗，便于日常清洁保养维护。

23、投标产品压力表漏气量≤5L/min。

24、投标产品中压导气管经GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》中挤压实验后，空气流量降低为0。

★25、投标产品气瓶容积9L，符合GB 28053-2011的规定，所有供货气瓶产生日期为2016年。气瓶保护套字体由机器绣字而成。

26、气瓶具有独立的压力表显示。配有快速充气接口，可从使用者、充气泵及大容量储气瓶等直接实现气源的快速补充，配合高压管使用，安全快捷。每四具空气呼吸器配备一套高压快充导管、转换接头。

27、投标产品气瓶阀开启方向为逆时针，如不可锁定，那么开启手轮应至少旋转两周达到关闭状态。

28、投标产品背板腰部可旋转结构，腰带上有供气阀固定座，肩带有反光条，气瓶固定带便于伸缩，带有快调锁止机构。配置有双通接口,具有它救功能。

29、投标产品标示、包装满足GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》要求，每具呼吸器的导气管、供气阀、减压器、面罩、背架、气瓶上应有制造厂名称和注册商标。每具呼吸器包装箱的明显处应有以下标志内容：制造厂名称、地址和注册商标；产品名称及型号；生产日期和批号；产品执行标准的代号；认证标志或批准文件的编号。

30、通讯系统可以通过提供不同接头的阻燃连接线与对采购方对讲机配合使用。

31、通讯系统包含听说功能，并带语音放大装置，方便指挥作战和搜救。

32、听力清晰，不受环境声音干扰，在超过 90db噪杂背景环境中仍能清晰使用。选择声控模式超大PTT按钮，可以用手肘按压即可，有效解放双手。。脱下面罩后，如果需要远程通讯，无需拧下对讲机连接插头，只需将大PTT的快速插拨连接头拨下，即可把大PPT当作手咪使用。非常方便快捷。放大器材具有自动休眠功能。33、通讯系统使用环境温度 -30℃-60℃。

34、 通讯系统防尘防水等级： IP65。

35、通讯系统防爆等级 ： Ex ib IIC T4 Gb。提供防爆认证证书复印件（携带原件备查，评标委员会核查原件时未能提供的，则此项视为负偏离）。

36、 通讯系统产品整体阻燃。

37、通讯系统使用环境要求： -30℃-60℃

38、 通讯系统跌落性能，从 2m 高的位置跌落后仍能正常使用。

39、 通讯系统插头性能优越，经历 5000 次插拨测试后仍能正常使用

40、 通讯系统扩音器音量可调，最大音调可以超过 105db。

41、通讯系统可以在室温条件下，使用超过 4 小时。

42、通讯系统符合 GA124 消防正式式自给空气呼吸器 标准的相关要求。

43、通讯系统使用独立电池。

★44、投标时提供样品，评标时进行破坏性试验，由此造成的样品损毁由投标人承担。

45、现场样品评测要求（此项只作为样品打分依据，不在技术指标评分时予以扣分）：

（1）现场测试产品佩戴和脱除的便捷性。

（2）实地测试投标产品的佩戴和呼吸舒适性。

（3）比较产品的材质和做工。

（4）现场测试投标产品操作的科学性和便捷性。

（5）现场比较投标产品的人性化设计特点

6.8L空气呼吸器备用瓶

碳纤维瓶, 符合国家GA124-2004《正压式空气呼吸器》。

9L空气呼吸器备用瓶

碳纤维瓶, 符合国家GA124-2004《正压式空气呼吸器》。