关于公开征求对营口市房产交易管理中心不动产统一登记信息系统建设采购项目需求意见的公告

受营口市房产交易管理中心的委托，营口市公共资源交易服务中心现对营口市房产交易管理中心不动产统一登记信息系统建设项目进行公开招标采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2016年6月3日11:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：辽宁省营口市西市区智发街西30丁(青花大街与清华路交汇路口南端南行1000米路东，智胜新家园小区院内)

邮            编：115000

联     系     人：樊女士

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一六年五月三十日

以上内容当否请批示

分管主任:               科室负责人：              审核人：           拟稿人：

年    月   日

# 招标项目的技术要求

## 一、项目背景

我国的不动产因管理机构不同而由不同机构登记，如房屋由住房和城乡建设部门主管和登记，建设用地使用权和集体土地所有权等由国土资源部门负责登记，草地由农业部门进行主管和登记，林地由林业部门进行管理和登记，承包经营权的耕地由农业部门进行登记。另外还有一些不动产或者权利由其他部门进行管理和登记，如水面、滩涂的养殖使用权由渔业部门进行管理和登记，滩涂由国家海洋部门进行登记。除此之外，不动产抵押权的登记，有的由国土资源部门负责，有的由住房和城乡建设部门负责，有的甚至由工商部门负责。初步统计，我国涉及不动产登记的部门和机构繁多，有近10个。

2013年11月20日召开的国务院常务会议决定，整合不动产登记职责、建立不动产统一登记制度。由国土资源部负责指导监督全国土地、房屋、草原、林地、海域等不动产统一登记职责，基本做到登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台“四统一”。

2014年4月21日，国土部给出不动产统一登记时间表：在2014年建立统一登记的基础性制度，2016年推进统一登记制度的实施过渡，2018年前，不动产登记信息管理基础平台投入运行，不动产统一登记体系基本形成。

## 二、建设目标

在研究现有不动产（土地、房屋）调查、登记成果、系统、数据库的基础上，通过对各类不动产已有调查、登记成果、系统、数据库的标准、规程和规范等技术性要求进行整理和分析，依据不动产登记的法律法规和规范性文件，研发营口市市本级不动产统一登记信息平台，并且对营口市市本级现有的分散存放、格式不一、介质不同的不动产登记数据规范处理，为不动产登记业务和信息共享查询服务提供支撑，实现营口市不动产统一登记发证。

## 三、建设依据

### 行业规范和标准

在系统实现的开发过程中必须按照国土、房产、林业、草地、承包地、海域管理的相关规范和标准进行设计。

| 序号 | 标准 |
| --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国物权法》 |
| 2 | 《房地产管理法》 |
| 3 | 《中华人民共和国城市房地产管理法》 |
| 4 | 《村庄和集镇规划建设管理条例》 |
| 5 | 《房屋登记办法》 |
| 6 | 《房屋登记簿管理试行办法》 |
| 7 | 《房产测量规范》（GB／T17986．1－2000） |
| 8 | 《土地管理法》 |
| 9 | 《土地登记规则》 |
| 10 | 《土地登记资料公开查询办法》 |
| 11 | 《宗地代码编制规则（试行）》 |
| 12 | 《地籍调查规程》（TD/T1001-2012） |
| 13 | 《土地利用现状分类》（GB/T21010—2007） |
| 14 | 《土地利用数据库标准》（TD/T1016—2007） |
| 15 | 《城镇地籍数据库标准》（TD/T1015—2007） |
| 16 | 《土地承包法》 |
| 17 | 《农村土地承包经营权证管理办法》 |
| 18 | 《农村土地承包经营权调查规程》 |
| 19 | 《农村土地承包经营权确权登记数据库规范》 |
| 20 | 《森林法》 |
| 21 | 《森林法实施条例》 |
| 22 | 《林业统计管理办法》 |
| 23 | 《森林资源规划设计调查主要技术规定》（GB/T 26424-2010） |
| 24 | 《草原法》 |
| 25 | 《海岛保护法》 |
| 26 | 《海域使用管理法》 |
| 27 | 《无居民海岛使用权登记办法》 |
| 28 | 《无居民海岛使用申请审批试行办法》 |
| 29 | 《海域使用分类体系》 |
| 30 | 《海籍调查规范》 |
| 31 | 《无居民海岛使用测量规范》 |
| 32 | 《中华人民共和国档案法》 |
| 33 | 《归档文件整理规则》 |

### 软件工程标准

在系统数据库设计和实现以及相关数据建库软件的开发过程中必须按照软件工程的规范要求，进行分析、详细设计、编码实现以及系统测试等过程。在整个项目实施过程中，按照规定或约束进行，在项目的每一阶段，需要提交相应的完整的设计和开发文档。

| 序号 | 标准 |
| --- | --- |
| 1 | 《计算机软件需求说明编制指南》 |
| 2 | 《计算机软件质量保证计划规范》GB/T 12505-1990 |
| 3 | 《计算机软件单元测试》GB/T 15532-1995 |
| 4 | 《软件维护指南》GB/T 14079-1993 |
| 5 | 《中华人民共和国标准计算机软件开发规范》 |
| 6 | 《中华人民共和国标准软件产品开发文件编制指南》 |
| 7 | 《计算机软件开发规范》GB 8566-88 |
| 8 | 信息产业部或其他相关部门规定的其他信息系统建设的文件和规范 |

## 四、建设内容

### 不动产登记信息平台建设

不动产登记信息平台建设是不动产统一登记“四统一”的一项内容，也是不动产登记制度建设的核心内容。

#### （1）主要任务

在网络环境下，采用海量数据管理技术、工作流技术、WebGIS技术、智能表单技术、权限管理技术等，基于面向服务（SOA）的系统架构，建立结构完整、功能齐全、技术先进，并与不动产统一登记工作要求相适应的电子政务搭建平台；在业务流程优化、整合的基础上，进一步明确需求，实现房地登记业务模块的快速搭建，通过在原型系统上的即测即改，以及与现有业务系统的实时并行饱和测试，建立易操作、易扩展的房地登记信息系统；实现“全流程优化审批、全区域便民服务、全业务网上办理、全节点效能监管”。同步研发不动产调查权籍成果管理系统，实现对不动产调查、测绘和登记等各类成果的维护管理，实现各类不动产相关要素信息的采集、加工、交换、入库、制图等处理功能，作为不动产登记数据整合的基础平台，为不动产登记业务系统提供不动产单元编码等基础数据。适时推进不动产登记档案管理系统、不动产登记信息共享服务系统、不动产登记公开查询系统的建设，通过营口市不动产登记信息平台建设，确保营口市市本级不动产统一登记发证工作的顺利开展。

#### （2）技术要求

不动产统一登记信息平台是不动产登记系统建设中的核心，负责营口市市本级的不动产登记业务的办理和不动产档案系统的搭建。平台围绕各级不动产登记部门的内部办公、管理、协调、监督、决策等业务，能按照“标准统一、功完善、分级联动、业务协同”的原则设计，以实现信息采集标准化，登记业务规范化、流程化，档案管理电子化。

##### 不动产登记权籍调查及数据管理系统

实现对所有不动产登记管理所需的空间信息、属性信息、登记审批信息、档案信息、用户信息等各类数据管理，并对遥感、三维、矢量、属性表、文档、多媒体等数据进行统一的管理，支持数据分类读取和调阅，支持多时点多专题数据的对比和更新，为不动产登记提供数据支撑。完成不动产相关的所有类型要素的前期加工、调查、处理、入库、变更以及输入输出等处理，并应用空间数据引擎来管理所有不动产相关数据，同时，图形信息可与登记审批业务案件挂接，可在案件办理过程中，实时查看案卷涉及的土地或房屋，以对不动产登记数据进行分布式存储、管理、分发、汇总、编辑、发布。

##### 不动产登记系统

依据我国不动产统一登记的办法、程序、规范等要求，从满足日常不动产统一登记业务需求角度出发，建立以土地为基础的不动产统一登记制度体系和以不动产登记单元为基础的不动产登记体系，充分借鉴现有土地、房屋等不动产登记业务系统的建设经验，研发符合营口市实际的不动产统一登记业务系统，实现基于同一平台的不动产初始登记、转移登记、变更登记、注销登记、预告登记、更正登记、异议登记、抵押登记、查封登记等类型的不动产登记业务统一办理，并且实现统一的电子政务搭建平台，业务审批涵盖土地、房屋各类不动产登记业务，能体现不动产登记单元在不动产登记业务流转中的基础作用，具有流程业务与图形信息一体化管理功能。

##### 不动产综合档案管理系统

不动产综合档案管理系统主要包括档案管理和档案利用两个方面的内容。电子文件通过其所关联的业务类型自足不动产登记相关档案管理要求，具备数据录入、整理编目、检索查询、统计报表、借阅管理等基本功能，实现电子档案与不动产登记业务系统的融合，实现不动产登记业务系统业务流程办结归档的档案数字化管理。

档案管理系统主要负责对业务办公流转过程中所输入或输出的档案文件动预归档并自动著录对应的相关信息，然后经过审核转入正式档案库后即可成为正规档案。

##### 汇交/交换/共享服务查询系统

以不动产登记数据为基础，在多种网络环境下，对各种分布式、异构的信息资源进行一体化组织，实现信息的汇交、交换、共享等全方位服务，实现各土地、房屋登记信息的查询、发布功能，并以网站、手机短信、网上业务办理等形式向单位、企业和个人提供多样、便捷、人性化的信息服务，满足不动产登记信息的公开查询。

##### 登记信息公示系统

整合土地、房屋登记信息，利用统一、规范的不动产登记信息公示模块，向公众开放可用于查询和公示的不动产数据信息，从而保障不动产财产权与市场安全、维护权利人合法权益。

### 不动产登记数据整合

数据整合是不动产统一登记工作的基础，本项目数据整合主要对营口市市本级土地、房产的登记数据进行标准化处理，主要包括以下内容：

#### （1）土地登记数据整合

1）完善土地登记发证数据。对照土地登记档案材料，补充完善登记发证信息系统中现存的土地登记数据和限制性登记数据，查清电子数据是否有漏项、错项、冗余，保证登记信息系统中数据正确、真实、完整，并按照不动产数据库标准，转入不动产登记数据库中；

2）补充录入历史登记发证数据。对于未纳入土地登记发证信息系统但有登记档案材料的登记数据，通过各种有效途径筛选有效的登记数据，按照相关规范要求，建立土地登记属性数据和图形数据；

3）对补充录入的历史登记发证数据与现有的登记发证数据建立清晰的登记回溯关系；

4）根据完善后的登记发证数据和电子档案数据，按照不动产数据库标准,对现有的空间数据信息进行拓扑检查，保证拓扑无错误、属性值域正确、信息表达一致等，并按照不动产数据库标准，转入不动产登记数据库中；

5）实现土地登记数据与地籍空间数据、土地登记档案的关联与挂接。

#### （2）房产登记数据整合

1）完善房产登记数据。对房产登记系统中的数据进行整理，与房产登记档案材料对比，查清电子数据是否有漏项、错项、冗余，保证登记信息系统中数据正确、真实、完整，并按照不动产数据库标准，转入不动产登记数据库中；

2）补充录入历史登记发证数据。对于未纳入房产登记发证信息系统但有登记档案材料的登记数据，通过各种有效途径筛选有效的登记数据，按照相关规范要求，建立房产登记属性数据和图形数据；

3）对补充录入的历史登记发证数据与现有的房产登记发证数据建立清晰的登记回溯关系；

4）根据完善后的房产登记发证数据和电子档案数据，按照不动产数据库标准,对现有的空间数据信息进行拓扑检查，保证拓扑无错误、属性值域正确、信息表达一致等，并按照不动产数据库标准，转入不动产登记数据库中；

5）实现房产登记数据与房产登记档案的关联与挂接。

#### （3）各类不动产数据关联

将整合后的空间数据和非空间数据进行关联，用宗地编号把宗地和不动产单元进行关联，用不动产单元编号把不动产和不动产权利关联，用业务号实现不动产权利和登记过程的关联，最终形成空间数据、非空间数据关联，历史和现状信息清晰完整的不动产登记信息。

#### （4）数据整合范围

- 市本级

城镇地籍空间数据处理、登记档案扫描、信息录入；房产登记及档案信息数据入库；不动产信息完成落宗落户要求形成不动产数据库

- 鲅鱼圈

城镇地籍空间数据处理、登记档案扫描、信息录入；房产登记及档案信息数据入库；农村三权通过国家验收成果入库；不动产信息完成落宗落户要求形成不动产数据库

- 大石桥

城镇地籍空间数据处理、登记档案扫描、信息录入；农村三权通过国家验收成果入库；不动产信息完成落宗落户要求形成不动产数据库

- 盖州

城镇地籍空间数据处理、登记档案扫描、信息录入；房产登记及档案信息数据入库；农村三权通过国家验收成果入库；不动产信息完成落宗落户要求形成不动产数据库

## 五、提交成果

本项目成果以电子文档或者软件形式交付：

### 系统安装包

完整的系统安装程序。

### 系统数据库

完成整合后的不动产数据库。

### 用户使用手册

即详细的用户操作指南。

系统帮助文档中的在线帮助表达成果。

### 项目管理文档

项目管理各阶段的质量、监控纪录。

项目成果检查纪录。

营口不动产招标参数（硬件部分）

| 序号 | 设备 | 招标参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外网防火墙 | 1、硬件要求： 采用非X86 64位多核高性能处理器和高速存储器 ★主控模块内存≥8G 2U（含）以下盒式设备 2、端口要求： ≥8个千兆光口+16个千兆电口+2个万兆光口 整机最大可扩展接口数量8SPF+24GE+2*10GE 3、扩展性 ≥2个扩展槽位，可扩展4GE Bypass功能接口 ≥2*500G硬盘扩展 4、性能要求： 最大并发连接数≥800万 IPSec VPN并发连接数≥6000 每秒新建连接数≥100K 整机大包吞吐量≥8Gbps 整机混合包吞吐量≥5G 整机DPI深度防御吞吐量≥5G 3DES加密≥5G AES256加密≥5G 5、功能要求 支持安全区域管理，可基于接口、VLAN划分安全区域 免费支持高性能IPSec、L2TP、GRE VPN功能。 支持应用层防护：带宽管理、应用识别。 支持链路负载均衡功能，要求提供官网截图 ★支持基于CPU、内存等硬件划分资源的完全虚拟化。可分配吞吐量、新建、并发，虚拟防火墙可独立重启、配置独立导出，虚拟防火墙数量≥32个，要求提供官网截图 ★支持IPV6动态路由协议、IPV6对象及策略、IPV6状态防火墙、IPV6攻击防范、IPV6 GRE\IPSEC VPN、IPV6日志审计、IPV6会话热备。 支持双机集群式高可靠性技术，融合后可统一管理配置，对外单一节点，单IP并实现主备/主主方式转发，要求提供官网截图 智能管理：风险地图显示；攻击溯源功能；支持RBAC技术：基于功能、web菜单、命令界别的基于用户角色的授权 6、产品资质 具备欧盟绿色环保RoHS认证 具备欧盟强制性要求CE认证 具备IPv6 第二阶段增强型认证金色证书 ★具有中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评/信息技术产品安全测评EAL3级》证书。 具有中国信息安全认证中心ISCCC颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》。 提供微软MAPP以及CVE漏洞组织成员证明 防火墙生产厂家具备科学、系统的知识产权管理体系，能够全面保护系统管理知识产权，支撑企业的技术创新能力，通过知识产权管理体系认证(提供证书复印件，要求认证在有效期内) 防火墙生产厂家具备标准化IT运维管理及信息安全管理服务的能力，通过ISO 20000 信息技术服务管理标准认证及ISO 27001 信息安全管理体系认证，提供证书复印件，要求认证在有效期内。 防火墙生产厂家在国内具有成熟的软件开发能力，通过CMMI4或5级认证以保障产品代码质量与稳定性，要求为国内认证(由国内CMMI认证组织或企业颁发)，且获得时间不少于2年 防火墙生产厂家在国内具有较强的软件开发实力，为国家重点软件企业，连续6年以上获得“国家规划布局内重点软件企业证书”(提供证书复印件) 7、配置要求 双交流电源，电源功耗≤150W。 | 1 |
| 2 | 内网防火墙 | 1、硬件要求： 采用非X86 64位多核高性能处理器和高速存储器 ★主控模块内存≥4G 2U（含）以下盒式设备 2、端口要求： ≥8个千兆光口+16个千兆电口 整机最大可扩展接口数量8SPF+24GE 3、扩展性 ≥2个扩展槽位，可扩展4GE Bypass功能接口 ≥500G硬盘扩展 4、性能要求： 最大并发连接数≥400万 IPSec VPN并发连接数≥3000 每秒新建连接数≥60K 整机大包吞吐量≥4Gbps 整机混合包吞吐量≥3G 整机小包吞吐量≥900M 整机DPI深度防御吞吐量≥3G 3DES加密≥3G AES256加密≥3G 5、功能要求 支持安全区域管理，可基于接口、VLAN划分安全区域 免费支持高性能IPSec、L2TP、GRE VPN功能。 支持应用层防护：带宽管理、应用识别。 支持链路负载均衡功能，要求提供官网截图 ★支持基于CPU、内存等硬件划分资源的完全虚拟化。可分配吞吐量、新建、并发，虚拟防火墙可独立重启、配置独立导出，虚拟防火墙数量≥16个。提供官网截图 ★支持IPV6动态路由协议、IPV6对象及策略、IPV6状态防火墙、IPV6攻击防范、IPV6 GRE\IPSEC VPN、IPV6日志审计、IPV6会话热备。 支持双机集群式高可靠性技术，融合后可统一管理配置，对外单一节点，单IP并实现主备/主主方式转发，要求提供官网截图 智能管理：风险地图显示；攻击溯源功能；支持RBAC技术：基于功能、web菜单、命令界别的基于用户角色的授权 6、产品资质 具备欧盟绿色环保RoHS认证 具备欧盟强制性要求CE认证 具备IPv6 第二阶段增强型认证金色证书 具有中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评/信息技术产品安全测评EAL3级》证书。 具有中国信息安全认证中心ISCCC颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》。 提供微软MAPP以及CVE漏洞组织成员证明 防火墙生产厂家具备科学、系统的知识产权管理体系，能够全面保护系统管理知识产权，支撑企业的技术创新能力，通过知识产权管理体系认证(提供证书复印件，要求认证在有效期内) 防火墙生产厂家具备标准化IT运维管理及信息安全管理服务的能力，通过ISO 20000 信息技术服务管理标准认证及ISO 27001 信息安全管理体系认证，提供证书复印件，要求认证在有效期内。 防火墙生产厂家在国内具有成熟的软件开发能力，通过CMMI4或5级认证以保障产品代码质量与稳定性，要求为国内认证(由国内CMMI认证组织或企业颁发)，且获得时间不少于2年 防火墙生产厂家在国内具有较强的软件开发实力，为国家重点软件企业，连续6年以上获得“国家规划布局内重点软件企业证书”(提供证书复印件) 7、要求内外网防火墙同一品牌 | 2 |
| 3 | 数据库审计 | 1、硬件要求： 硬盘大小≥1T*2 (RAID0、RAID1、RAID5) 主控模块内存≥8G； 双电源，支持交流电源 ★支持CF卡+硬盘启动，避免硬盘损坏设备无法启动 - 2U盒式设备 - 2、接口要求： - 管理口：2个千兆以太电口 - 业务口：2个千兆以太电口，2个千兆以太光口 3、性能： 支持最大网络流量2000Mb/s 支持最大处理纯数据库流量200Mb。 峰值处理能力＞＝18000条/秒 - 根据任意sql条件查询性能＞＝1000万条/秒 4、审计内容: 审计日志包括账号、SQL语句、表、字段、存储过程、客户端工具、IP、MAC、实例名、主机名等条件； 支持双向审计，特别是返回字段和数据结果集、执行状态、返回行数、执行时长等内容，并能够根据返回结果设置审计策略，要求在不连接被审计数据库情况下完成； 支持HTTP请求审计，提取URL、POST/GET值、cookie、操作系统类型、浏览器类型、原始客户端IP、MAC地址、提交参数等支持超长64K审计，支持绑定变量名及绑定变量值审计 - 支持SQLserver加密用户名的审计 - 5、智能发现：可以分析镜像流量自动发现流量中存在的数据库； 6、模型分析：可智能学习数据库的访问行为建立模型；可通过行为轨迹图方式展示数据库访问行为可基于账号、IP地址、访问权限、客户端工具等维度对行为模型做钻取分析、变更分析，对学习的安全基线以外的行为自动智能的进行告警；可以自动对比不同时期的行为模型，以区分其审计日志数趋势、用户、IP地址、工具、访问权限的差异情况；（提供截图证明） 7、规则分析： 支持账号、IP地址、MAC地址、操作类型、返回行数、执行时间、表、字段、主机名、操作系统名、关联表数，实现对敏感信息的精细监控； 内置高危SQL查询和注入、远程命令执行、跨站脚本攻击、FTP和telnet高危指令等审计规则不少于300种； 支持业务规则设置，包括业务请求类型、url、http版本、请求头、请求参数、请求文件类型等条件设置规则； 规则可支持导入、导出、优先级调整、分组、批量加载等； 可以支持用户名、操作类型、IP地址、客户端工具、操作系统用户名、主机名、MAC地址、SQL语句等条件设置白名单，条件不少于10个； 可以从风险告警直接获取白名单条件，一键添加白名单； 8、追踪溯源： 支持C/S、B/S业务系统真实用户名、IP提取 可自定义web用户名的提取方法，以适用不同业务系统的用户追踪； 9、报表： 可以根据单个库、数据库组生成报表，包括支持严格按照塞班斯（SOX）法案、等级保护标准要求生成多维度综合报告； 支持按照源IP地址、客户端工具、帐号、告警数等源信息生成报表； 10、日志数据管理： 审计数据保留策略应至少满足天数和百分比两个控制参数，且支持web界面可配置，且恢复数据不影响正常的审计功能 支持自动备份审计日志，备份完后通过FTP方式外送到外部设备； 备份文件需要进行加密，且必须导入设备才能够进行恢复查看； 当磁盘空间达到一定的阀值，支持自动清理最早的数据释放空间； 11、部署模式： 旁路镜像模式部署，不影响数据库性能和网络架构； 支持分布式部署，管理中心可实现统一配置、统一报表、统一查询； 管理中心和探测器都可存储审计数据，实现大数据环境下磁盘空间的有效利用和扩展； 管理中心和探测器之间的数据传输速率、时间、端口都可自定义； 12、支持中英文界面配置管理（提供截图证明） 13、管理方式： Web（HTTP），支持中文界面管理 支持标准网管 SNMPV3，并且兼容SNMP V2C、SNMP V1 支持中英文界面配置管理 14、数据库审计系统生产厂家具备科学、系统的知识产权管理体系，能够全面保护系统管理知识产权，支撑企业的技术创新能力，通过知识产权管理体系认证(提供证书复印件，要求认证在有效期内) 数据库审计系统生产厂家具备标准化IT运维管理及信息安全管理服务的能力，通过ISO 20000 信息技术服务管理标准认证及ISO 27001 信息安全管理体系认证，提供证书复印件，要求认证在有效期内。 数据库审计系统生产厂家在国内具有成熟的软件开发能力，通过CMMI4或5级认证以保障产品代码质量与稳定性，要求为国内认证(由国内CMMI认证组织或企业颁发)，且获得时间不少于2年 数据库审计系统生产厂家在国内具有较强的软件开发实力，为国家重点软件企业，连续6年以上获得“国家规划布局内重点软件企业证书”(提供证书复印件) 15、要求数据库审计系统、运维审计系统同一品牌 | 1 |
| 4 | 运维审计系统 | 1、产品结构：X86架构、机械硬盘和CF卡双存储结构。 2、硬件要求： 硬盘大小≥1T 主控模块内存≥4G； 单电源，支持交流电源 支持CF卡+硬盘启动，避免硬盘损坏设备无法启动 1U盒式设备 3、接口要求： 管理口：2个千兆以太电口 业务口：4个千兆以太电口 4、性能： 支持并发用户数（个）：字符会话300，图形会话30； 可管理最大设备数300； ★管理员数量无限制； 5、可靠性： 采用高度裁剪操作系统，通过CF卡技术实现系统在内存中运行； 支持双机热备模式，配置可自动同步； ★支持管理口的端口聚合技术； 6、权限授权：支持一对一、一对多、多对多授权，如将单个资产授权多个用户，一个用户授予多个资产，用户组向账户组，用户组向资产组。 ★支持快速授权，直接一个文件导入用户、密码、用户组、用户姓名、资产IP、账号、主机标签、主机部门、账户名称、密码、协议等对应的授权关系。 7、认证方式： 支持本地口令认证、LDAP认证、AD认证、短信认证、Radius、动态令牌认证，短信认证需要支持短信猫和短信网关（get、post、soap方式）。 8、自动改密:需支持windows系统、网络设备、linux/unix系统自动改密，windows系统应该支持rpc和telnet方式两种改密，无需在系统上面安装任何软件，也无需在每个windows服务上打开telnet服务； 9、文件记录： 支持记录SFTP/FTP传输的原始文件，并可下载查看； 能通过系统控制是否需要记录原始文件，或者根据文件大小记录原始文件； 10、系统监控：应支持HTTPS方式管理，可在web界面监控磁盘状态、RAID状态，并可以在web界面做磁盘监测、磁盘同步、cpu、内存、网络流量；支持主机健康自动检查，并在运维资产列表里标识主机的健康状态；自带ping、tcp端口探测、路由追踪、抓包等排错工具； 11、运维方式：支持通过IE10/IE9/IE8/IE7 / Firefox/Chrome等浏览器调用PUTTY、secureCRT、xmanager、远程桌面、VNC、flashFTP、Winscp等工具进行运维。 支持通过PUTTY、secureCRT、xmanager直接登录堡垒机，然后通过命令方式选择设备，登录设备。 12、安全性：堡垒机自身具备较强抗攻击能力，不开放21/22/23/3389等高危端口，不存在公开的漏洞，在乌云等漏洞公告平台无漏洞曝光记录； 13、运维审计生产厂家具备科学、系统的知识产权管理体系，能够全面保护系统管理知识产权，支撑企业的技术创新能力，通过知识产权管理体系认证(提供证书复印件，要求认证在有效期内) 运维审计系统生产厂家具备标准化IT运维管理及信息安全管理服务的能力，通过ISO 20000 信息技术服务管理标准认证及ISO 27001 信息安全管理体系认证，提供证书复印件，要求认证在有效期内。 运维审计系统生产厂家在国内具有成熟的软件开发能力，通过CMMI4或5级认证以保障产品代码质量与稳定性，要求为国内认证(由国内CMMI认证组织或企业颁发)，且获得时间不少于2年 运维审计系统生产厂家在国内具有较强的软件开发实力，为国家重点软件企业，连续6年以上获得“国家规划布局内重点软件企业证书”(提供证书复印件) 14、要求数据库审计系统、运维审计系统同一品牌 | 1 |
| 5 | 防病毒网关 | 1、硬件架构：采用非X86 64位多核高性能处理器和高速存储器;主控模块内存≥2G;2U以下（含2U）盒式设备 2、端口要求：≥8个千兆光口+16个千兆电口 整机最大可扩展接口数量8SPF+20GE 3、扩展要求：≥1个扩展槽位，可扩展4GE Bypass功能接口 ≥500G硬盘扩展 4、最大并发连接数≥100万 IPSec VPN并发连接数≥1000 每秒新建连接数≥40K 整机大包吞吐量≥1.5Gbps 整机混合包吞吐量≥1G 整机小包吞吐量≥600M 整机DPI深度防御吞吐量≥1G 3DES加密≥1G AES256加密≥1G 5、功能要求:支持安全区域管理，可基于接口、VLAN划分安全区域;免费支持高性能IPSec、L2TP、GRE VPN功能;支持深度IPS防护功能;支持链路负载均衡功能，要求提供官网截图 ★支持IPV6动态路由协议、IPV6对象及策略、IPV6状态防火墙、IPV6攻击防范、IPV6 GRE\IPSEC VPN、IPV6日志审计、IPV6会话热备;支持双机集群式高可靠性技术，融合后可统一管理配置，对外单一节点，单IP并实现主备/主主方式转发，要求提供官网截图 基于病毒特征进行检测；支持病毒库手动和自动升级；报文流处理模式；支持HTTP、FTP、SMTP、POP3协议；支持的病毒类型：Backdoor、Email-Worm、IM-Worm、P2P-Worm、Trojan、AdWare、Virus等；支持病毒日志和报表；要求提供配置截图。 支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件、DoS/DDoS等常见的攻击防御；支持缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御；支持攻击特征库的分类（根据攻击类型、目标机系统进行分类）、分级（分高、中、低、提示四级）；支持攻击特征库的手动和自动升级（TFTP和HTTP）；支持对BT等P2P/IM识别和控制；要求提供配置截图。 6、防病毒网关生产厂家具备科学、系统的知识产权管理体系，能够全面保护系统管理知识产权，支撑企业的技术创新能力，通过知识产权管理体系认证(提供证书复印件，要求认证在有效期内) 防病毒网关生产厂家在国内具有成熟的软件开发能力，通过CMMI4或5级认证以保障产品代码质量与稳定性，要求为国内认证(由国内CMMI认证组织或企业颁发)，且获得时间不少于2年 7、要求防病毒网关与内外网防火墙同一品牌 | 2 |
| 6 | 网闸 | 1、系统基本架构：三机系统结构，内外端机为TCP/IP网络协议的终点，阻断TCP/IP协议的直接贯通。内外端机之间采用专用硬件和专用协议进行连接，不可编程。网闸以软硬件结合的方式，有效地隔断内外网络间直接的连接，防止信息无限制交换。 2、安全体系结构：只能通过内端机上的管理口对网闸进行配置，外端机上禁止配置管理（提供产品管理口照片） 3、接口要求：内网4个10/100/1000M RJ45接口（含一个管理口），1个串口，2个USB口；外网4个10/100/1000M RJ45接口（含一个HA口），1个串口，2个USB口；内外网各具有一个扩展槽（提供产品正面接口截图） 4、性能指标：网络吞吐量：600Mbps；系统整体时延：<10ms；并发连接数：12000 5、操作系统：采用安全操作系统、增强型内核，能够对两个主机系统提供多层次、高强度的安全防护，保护其重要进程、文件、数据不受黑客侵袭；采用对象互斥和线程守护技术，保护主要进程的安全性和稳定性 不采用通用的指令库和函数库，只提供有限的内部调试用指令函数；内置病毒查杀库，可查杀基于Linux操作系统各种主流病毒，保证操作系统安全，保证网闸自身不受病毒、木马侵害 6、安全上网功能：提供安全的上网访问，支持HTTP协议及代理等 访问控制对象：源地址、目标地址、源端口、目的端目、域名、URL、访问方式、时间等；内容过滤：关键字过滤；脚本过滤：javascript、Applet、ActiveX等；其他过滤策略：文件类型、页面提交方式等 7、安全邮件功能：提供安全的邮件访问，支持POP3、SMTP协议 支持邮件主机地址、邮件内容、发件地址、收件地址、邮件主题过滤 支持附件传输进行、邮件大小、访问时间控制 8、文件传输功能：提供安全的文件传输功能，支持FTP、NFS、SAMBA等文件传输协议；支持对传输文件的类型过滤非后缀；对FTP传输协议的指令进行过滤（提供界面截图）；对FTP传输文件的关键字进行过滤（提供界面截图） 9、数据库访问功能：提供对多种主流数据库（SQL、ORACLE、DB2、SYBASE等）数据库系统的安全访问；支持用户查询、修改、添加、删除等操作 支持全表复制、增量更新、全表更新等；支持各种实例访问 10、数据库同步功能：支持异构数据结构以及代码语义的转换规则定义，并实现源数据到目标数据之间的实时数据交换，支持数据整合业务（提供异构数据库同步配置界面截图） 11、多机热备：可实现多台设备应用分流、互相冗余的应用模式 12、管理配置功能：管理端B/S结构（提供界面截图）；支持USB-KEY登陆身份认证；管理端：用于通道建立、策略制定等；审计端：用于日志查询、分析、导出等；安全终端管理：可通过串口终端管理方式对网闸进行维护 为保证网闸安全性，管理端需独立与管理口连接使用，不允许使用内端机或外端机上的通讯口对网闸进行配置管理 13、入侵检测模块：内置独立的入侵检测模块，可与网闸联动对入侵行为做出处理 14、抗攻击模块：抗攻击模块具有抗DOS、DDOS功能，当攻击发生时能有效地保障正常应用请求的应答 15、网闸生产厂家具备科学、系统的知识产权管理体系，能够全面保护系统管理知识产权，支撑企业的技术创新能力，通过知识产权管理体系认证(提供证书复印件，要求认证在有效期内) 网闸生产厂家在国内具有成熟的软件开发能力，通过CMMI4或5级认证以保障产品代码质量与稳定性，要求为国内认证(由国内CMMI认证组织或企业颁发)，且获得时间不少于2年 16、要求网闸与内外网防火墙同一品牌 | 1 |
| 7 | 应用审计系统 | 1、机架式独立硬件设备，系统硬件为全内置封闭式结构，稳定可靠，加电即可运行，启动过程无须人工干预。 2、多核架构设计，CPU核数目≥2个，不允许采用X86架构，功能采用模块化结构设计；要求提供CPU型号、频率 3、内置Bypass模块，在设备断电、重启时，可自动切换到Bypass状态，当设备恢复时，可自动切换回工作状态 4、内置存储硬盘，≥500G 5、固化业务口：4Combo+16GE，要求提供产品正面图片 6、内置双电源 7、性能： 网络吞吐量≥6Gbps 内存≥2G 最大用户数≥2000 8、支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、ISP路由，其中ISP路由支持自定义，并可提供基于应用的策略路由，提供web配置界面截图 透明、路由模式下支持将多条链路带宽进行捆绑 9、支持3G扩展，支持电信、联通等主流3G网卡。支持3G接口的常在线和按需上线模式，并支持在3G接口上运行IPSec VPN，提供web配置界面截图 10、支持基于带宽和优先级的多链路负载均衡，可支持链路过载保护，提供web配置界面截图 11、对目标地址提供基于ping、TCP、DNS等协议类型探测，可统计最近一周、一天、一小时的探测延时及成功率趋势，提供web界面截图 12、应用识别：支持智能和快速识别模式配置 当网络流量过大时，可切换“优先应用识别模式”或“优先保障性能模式” 13、用户行为审计：支持自定义关键字对象，在应用控制的时候可选择“包含”、“不包含”、“等于”、“不等于”四种匹配模式，匹配类型包含关键字和数字，提供web界面配置截图； 支持即时通讯应用管控的精细化管理，可管控微信的“位置分享”、“朋友圈”、“附近的人”、“朋友圈”、“摇一摇”、“漂流瓶”、“收发文件”、“收发消息”、“视频语音”、“登陆注销”等行为，并提供web配置界面截图； 支持基于某个用户的QQ、微信、淘宝等虚拟账号关联汇总，可对某个用户一天的上网行为轨迹以时间轴方式进行呈现，提供web界面截图 14、文件缓存：支持对指定URL的文件内容进行缓存加速，需缓存文件可手动上传及更新；可查看缓存可用空间和命中次数，提供web配置界面截图 15、用户认证功能：支持WEB Portal认证功能，支持本地认证、Radius认证、LDAP认证，H3C EIA认证支持选择同一用户是否允许在多个客户端同时登陆，支持配置强制重新认证间隔，支持配置认证通过后重定向URL，要求本机自身支持短信认证功能，提供web界面配置截图； 支持微信认证和短信认证，微信认证通过DPI方式实现，提供web界面配置截图； 16、双机热备：支持双机热备及会话同步，支持主/主和主/备模式，支持同步配置、运行状态，支持配置抢占模式和抢占延时，支持配置HA监控接口 17、系统维护：web管理界面支持Ping、Traceroute、TCP Syn诊断工具，可支持基于接口、协议、IP地址、端口、应用进行网络抓包，并可下载导出分析。 18、支持本地日志记录和远程日志输出； 支持专用的日志审计管理软件 19、应用审计系统生产厂家具备科学、系统的知识产权管理体系，能够全面保护系统管理知识产权，支撑企业的技术创新能力，通过知识产权管理体系认证(提供证书复印件，要求认证在有效期内) 应用审计系统生产厂家在国内具有成熟的软件开发能力，通过CMMI4或5级认证以保障产品代码质量与稳定性，要求为国内认证(由国内CMMI认证组织或企业颁发)，且获得时间不少于2年 20、要求应用审计系统与数据库审计系统、运维审计系统同一品牌 | 1 |
| 8 | 网络安全管理系统 | 一、基础网络管理 分布式部署：资源拓扑、告警、性能等功能模块支持多服务器分布式虚拟化部署，可实现负载分担； 可对本项目招标产品中的核心交换机、校园网交换机实现统一配置下发、ACL下发，版本升级、真实仿真面板，提供官网截图 自定义用户主页：管理员可以首页中通过拖拽，自定义需要在首页展示页面； 自动发现拓扑：自动发现网络中的所有网络设备，并在拓扑中显示出来，支持拓扑图自定义修改，包括设备、链路等； 多种类型拓扑：IP拓扑、二层拓扑、邻居拓扑、网络拓扑视图（支持网络区域的任意划分、命名、拖拽、折叠和展开）、业务拓扑、STP拓扑、MSTP拓扑、数据中心拓扑(包括机房、机架等)等； 设备与用户统一管理：通过点击拓扑楼层接入交换机图标，可查看该设备所有接入用户帐户信息，查询在线用户列表、强制用户下线、下发消息、总在线用户数统计、不安全用户数统计等； 设备与流量分析统一管理：通过点击拓扑某链路可查看该链路的关键应用流量分布、关键用户流量使用等； 告警智能分析，包括告警分类关联分析、告警多源关联分析、告警拓扑根源分析、告警网络影响度分析； 设备配置集中管理：配置库包括配置文件和配置片断，配置内容可带有参数，在部署时根据设备的差异设置不同的值； Syslog特征分析及策略注册功能，支持基于统计规则进行聚合生成告警（Trap）； IP地址自动扫描：实现网络IP地址自动扫描、统计、分配和管理，同时允许用户手工分配和管理IP地址，以达到更加灵活的分配管理； 支持周期性报表机制：天报表、周报表、月报表、季度报表、半年报表、年报表； 双机热备：主备服务器共用一个虚拟IP，实时备份，保障系统切换时无数据丢失； 支持PC、手机、IPad等无差别访问； 二、业务监控管理 1、 系统架构 windows、linux平台及MS SQL、Oracle数据库，采用B/S架构； 代理和免代理两种模式，可根据不同的场景选择不同的监控模式，也可同时使用： 1）Agent代理方式：提供服务器Agent代理，可批量部署，无需服务器用户名和密码即可获取相关应用性能数据。支持断网容错，可保存24小时数据，网络恢复后数据自动上传到应用管理服务器；提供界面截图。 支持agent程序远程推送、远程安装、安装环境自检、远程升级、远程重启等；提供界面截图。 2）Agentless无监控代理方式：除特殊指标外，无需在被管理服务器上安装监控代理。 3）分布式部署：可部署到多台服务器上，实现负载分担。单套软件可管理应用节点数不小于1000个，提供同等规模项目合同复印件。 2、 业务监控 直观展示业务的健康度、繁忙度、可用性，便于从多个维度了解业务系统的运行现状；提供界面截图。 提供图形化的业务拓扑，可快速定位业务故障点，端到端的业务故障分析，提供从用户到业务的全景故障定位拓扑；提供界面截图。 提供业务健康度低、业务繁忙、业务可用性低等告警；提供界面截图； 提供基于时间轴同步的业务投资分析，及可了解业务整体负载和性能的变化规律，也可分析造成业务负载高的原因，便于投资决策；提供界面截图。 系统内置业务模型，快速实现业务的建模可针对不同的业务调整个性化的业务模型提供界面截图。 可从数据中心、集群、业务多个维度提供容量分析报告，便于了解多角度容量使用情况。包含数据中心整体资源利用率、资源利用情况排名等；集群内资源利用率、资源超配比例等，可分析出集群内空闲虚拟机、容量不足虚拟机；可按照资源增长情况预测未来瓶颈和风险，为管理员的扩容和管理提供建议；提供界面截图。 3、 应用资源管理 提供对常见操作系统的监控管理,包括Windows、AIX、FreeBSD/OpenBSD、HP-UX/Tru64、Linux、Mac OS、Sun Solaris； 提供对常见数据库服务器的监控管理,包括MySQL、Oracle、MS SQL、DB2、Sybase、PostgreSQL、Oracle RAC、Oracle错误日志等； 提供对常见应用服务器的监控管理，包括微软.NET、GlassFish、Jboss、OracleAS、lync2010、jetty、lotus Domino、Tomcat、websphere服务器。 提供对常见中间件服务器的监控管理，包括WebLogic Integration、office sharepoint、activeMQ、WebSphere MQ。 提供对常见Web服务器和HTTP URL的监控管理，包括Apache、IIS、SOAP 服务、Rest 服务，支持URL/多个URL的监视和录制。 可监控应用的流量使用情况，应用流量可直接体现到应用性能信息中； 使用者可自行设计应用监控类型，灵活设计展示指标及页面布局。 可通过IPMI协议监控X86服务器硬件信息，例如服务器风扇、电源状态，服务器机箱温度等；提供界面截图。 三、安全管理系统 1、 整体要求 全网整体安全态势监控。 业务安全、运行综合监控。 安全业务快速部署。 安全监控、审计、预警、响应、报告。 定期合规检查。 2、 功能要求 管理功能：管理平台支持网络、业务运维管理系统和安全管理深度融合，能同时对网络设备和安全设备进行集中监控和管理，支持虚拟化设备拓扑展示，提供截图证明 管理平台支持展示网络拓扑和安全拓扑，支持完整攻击路径溯源提供截图证明。 管理平台支持防火墙、IPS、负载均衡等安全设备集中统一管理和日志收集分析，支持与在网设备进行配置同步，提供截图证明 安全事件浏览：安全事件概览中列出了最近的攻击状态，包括攻击趋势和设备的新建连接数、并发连接数统计图，同时能够提供针对攻击目的IP、攻击源IP、攻击协议和攻击事件的TopN列表，详细列出最近发生最多的攻击者（源地址）、被攻击者（目的地址）、事件名称和协议，从而为用户提供当前网络安全事件的概览信息，帮助管理员直观地了解到最新的安全状况。 安全事件分析：提供基于天、周、月及特定时间段内的攻击趋势分析，展示了根据事件严重级别划分的攻击趋势图，包括攻击事件分析、攻击目的分析、攻击来源分析和攻击协议分析。 域间访问控制日志：显示每条攻击日志发生的时间、日志级别、源域、目的域、源IP/端口、目的IP/端口、协议、动作以及攻击的设备名称，帮助操作员直观地了解域间访问控制日志的行为状况。提供基于时间段、设备名称、源域、目的域、协议等查询条件，方便操作员查询需要的日志信息。 与接入认证的关联能力：支持与接入认证的关联能力，通过关联对于日志中的IP地址，可转换成对应的用户名，方便从IP到人的管理。提供截图证明 安全报表：系统提供丰富的统计报表查询和定制功能，可直接打印、查看报表，也可将报表导出为PDF、Word、Excel等格式，可以以天、周、月、季度等周期发送到指定管理员的Email邮箱中，帮助管理员对网络中的安全设备进行综合而全面的管理。 NAT日志审计：提供NAT日志的接收和查询能力，日志中必须记录NAT转换前后的源IP、目的IP、源端口、目的端口以及NAT转换发生的时间、转换的设备。 四、终端准入认证 1、提供对接入网络的企业用户进行认证和授权的功能 多种802.1X接入认证：支持PAP认证、CHAP认证、EAP-MD5认证、EAP-PAP认证、EAP-TLS认证、EAP-PEAP-MSCHAPV2认证、EAP-PEAP-MD5、EAP-GTC、EAP-TTLS认证，防客户端破解； 智能终端认证页面定制：定制页面包括认证（或者注册）页面和处理结果页面，根据显示屏幕分为PC、PAD和手机多种页面类型。预置多套模板方便管理员通过可视化手段绘制页面，也可导入第三方定制的页面。 多元素绑定：支持用户名、密码与用户IP、MAC、VLAN、设备IP、设备端口、主机名、域用户、SSID、AD域、硬盘序列号等多种元素的绑定认证；支持第一次认证成功时的自学习绑定属性功能； 账号接入控制：支持用户同时在线数限制、最大闲置时长限制，支持黑名单限制接入、支持自动加入黑名单、限制接入客户端的类型和版本，支持限制用户修改终端MAC地址和使用代理等策略； 基于接入场景的权限控制: 可基于用户角色、接入位置、接入终端类型等情境，向联动设备下发事先配置的接入控制策略，按用户不同的情境场景控制用户的网络使用行为。 ； 用户管理与拓扑融合：能够提供接入用户网络拓扑，在拓扑上实现在线用户查询、强制下线、下发消息等功能，便于用户的管理。 用户自助管理：可通过自助平台进行预注册申请，管理员审核后即可开通用户帐号，用户可以通过自助平台对自己的用户信息进行管理，如查询、修改、密码设置、密码重新获取等；用户自助页面支持自定义； 2、提供对接入网络的企业访客进行认证和授权的功能 支持不同的访客账号创建方式：支持公共领域访客短信认证模式、企业访客接待员手工开户模式、企业访客自助开户模式； Portal认证：支持基于不同的端口组、WLAN SSID、终端类型（PC、PAD、手机等）推出不同的认证页面；支持IPV6纯Portal认证以及NAT环境下的Portal认证； 支持访客无感知认证：提供访客一次接入，多次使用的无感知认证，访客只需要输入一次用户名/密码，后续接入无需再输入用户名/密码； 支持通过多种短信环境发送访客账号信息：A、支持通过主流短信猫接口发送短信通知，如WaveCom、万象、金笛等。B、支持通过互联网Web接口访问短信网关，快速、高效地发送账号信息短信。C、通过封装统一短信通知接口，支持与客户自有短信网关通过定制开发对接； 3、提供对接入网络的企业设备管理员进行认证和授权的功能 基于场景的授权策略：支持按场景分配授权策略，场景是设备位置区域、设备类型和接入时段的组合，可定义在不同场景下设备管理用户所使用的Shell Profile和操作命令集。 四、配置要求 管理系统1套，25点网络设备管理授权、50点安全设备管理授权、25个应用监控授权、200点终端认证授权。 五、资质要求 生产厂家在国内具有成熟的软件开发能力，通过CMMI4或5级认证以保障产品代码质量与稳定性，要求为国内认证(由国内CMMI认证组织或企业颁发)，且获得时间不少于2年 生产厂家在国内具有较强的软件开发实力，为国家重点软件企业，连续6年以上获得“国家规划布局内重点软件企业证书”(提供证书复印件) 生产厂家具备科学、系统的知识产权管理体系，能够全面保护系统管理知识产权，支撑企业的技术创新能力，通过知识产权管理体系认证(提供证书复印件，要求认证在有效期内) 生产厂家具备标准化IT运维管理及信息安全管理服务的能力，通过ISO 20000 信息技术服务管理标准认证及ISO 27001 信息安全管理体系认证，提供证书复印件，要求认证在有效期内。 | 1 |