| 高炮操作仿真声响激光模拟射击训练与考核系统技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 技术指标 | 计量单位 | 安装 数量 | 备注 |
| 有线变向变速操瞄系统 | 激光发射距离：100米—3000米;抗光饱合度：500Lux;高炮.单炮激光发射及训练操瞄系统由炮手控制，激光发射带有本炮各种信息的激光脉冲束。（模拟炮弹） | 套 | 1 | 配套系统 |
| 变频变速控制系统 | 高炮.单炮及群炮有线、变向、变频调速运行系统，是利用目标靶机，比例模拟实战情况下飞机的航速及航向，有平飞、俯冲、爬升等战术动作。目标靶机运行速度为1m/s—6m/s,（可设定调整）假设炮位距目标靶机距离为50m时模拟3000m高空目标航速为60m/s—360m/s，变向方向可达6-8个。 | 套 |  |  |
| 变速电动机 | 380V大扭矩电机 | 台 |  |  |
| 电器总控制箱 | 控制箱尺寸为340*240*220，为镀锌板钣金工艺 | 套 |  |  |
| 试验演示遥控系统 | 用于调试飞机靶标的各项指标 | 套 |  |  |
| 目标靶机（收发系统） | 采用仿美洲豹靶机，机身长度约为720mm，机翼展开宽约440mm；靶机可以设置为巡航导弹、战斗机、轰炸机、还有直升机等目标，靶机为高频焊接制造，表面镀锌，有良好的耐腐蚀能力，靶机上设置激光接收器，及无线传输装置，可将成绩传至战损统计系统。 | 套 | 1 |  |
| 单炮控制系统（高炮模拟训练系统） | 无线传输频率：450-460MHZ;载波频率容差：5PPM;载波功率：3W;调制带宽：16K;接收机灵敏度：025NV/120Db;高炮.单炮及群炮激光接收机，用来接收对空激光发射机发出的激光信号、并对其进行放大、整形、识别处理、确认命中的火炮的各种信息;无线通讯距离：0.5Km—2Km（视环境而定）。 | 套 | 6 | 单炮控制系统 |
| 模拟火炮发射仿真声响炮管 | 模拟声响发射管长1.5米，外径90mm，表面镀锌防锈处理，在各种气候条件下应具有良好的耐腐蚀性。炮口仿真火焰长度0.5-1.3米。 | 套 |  |  |
| 混合气体方舱（箱、瓶） | 化学气体舱尺寸为280*280*820,耐压660MPa，可在-30～50℃下使用，具有适应复杂气候的能力，具有较强的耐腐蚀性。 | 个 |  |  |
| 混合燃料供给箱 | 化学混合燃料箱尺寸为350*150*220，可在-30～50℃，具有适应复杂气候的能力，具有较强的耐腐蚀性。 | 个 |  |  |
| 战损统计系统 | 高炮.单炮及群炮无线战损统计系统，通过无线收发信机发射给战损控制主机;战损控制主机通过分析、计算在显示屏上显示各火炮的成绩等数据。战损控制主机可同时控制及处理1-200门高炮的各种信息和数据信号。通过计算机打印系统打印成绩。计算机为笔记本电脑，屏幕14英寸，分辨率1366×768，CPU I5，主频2.8GHz,双核心/四线程，4GB内存，双显卡（高性能独立显卡+核心显卡）显存容量2GB，1T硬盘，带DVD刻录续航时间：约4小时（视具体使用环境而定）电源适配器：输出：直流19 伏, 90 瓦 输入：交流100 -240 伏，50/60 Hz。打印机为黑白激光打印机，打印速度20页每分钟，分辨率600×600DPI | 台 | 1 |  |
| 单炮激光发射系统 | 激光发射机功率：4W;激光脉冲编码方式：11位循环不相同码;20路无线数据收发系统，具有良好的抗干扰性。 | 台 | 6 |  |
| 模拟火炮化学仿真声响控制系统 | 高炮仿真声响强度：195分贝；炮口仿真火焰长度0.5-1.3米;引爆能力：可点燃3Ω电点火头;电子高压点火系统为15万伏;高炮.单炮模拟战场声响控制系统，可以模拟战场上的各种声音，有助于增加战士训练的实战体验。 | 套 | 6 |  |
| 命中烟雾显示系统(命中飞机目标显示烟罐黑色、红色） | 命中烟雾显示系统，为增加实战效果，在空中目标命中显示烟雾系统舱中安置命中飞机目标显示烟罐，由命中信号引爆发烟罐，以示目标被击中。击中靶机头部显示红烟，击中机身显示黄烟或蓝烟，显示时间可以达到30-40s。 | 个 | 180 |  |
| 地面型烟罐 | 模拟地面爆炸，黑红烟罐 | 个 | 40 |  |
| 靶机塔架系统 | 含10个混凝土塔基，2个镀锌塔架。高塔架20米以上，低塔架在9米左右，塔架表面采用镀锌表面处理，采用和高压电输送塔类似的镀锌工艺，保证塔架的耐用性。 | 套 | 1 |  |