关于公开征求对营口大学园管委会化工仿真实验室项目需求意见的公告

受营口大学园管委会的委托，营口市公共资源交易服务中心现对营口大学园管委会化工仿真实验室项目进行公开招标采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2016年7月26日15:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：辽宁省营口市西市区智发街西30丁(青花大街与清华路交汇路口南端南行1000米路东，智胜新家园小区院内)

邮            编：115000

联     系     人：樊女士

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一六年七月二十日

技术参数

技术参数1 — 化工单元实习仿真软件

1、该系统包括15个单元过程(现场演示，供商应提前录制演示视频，必须包含1、2、3、10、11、12、14几个部分)：

(1) 固定床反应器单元：包含8个常见事故：氢气进料阀卡住、预热器阀卡住、闪蒸罐压力调节阀卡、反应器漏气、冷却水停、反应器超温、雾化蒸汽压力低、燃料油泵A停，通过教师站可以组建不少于35个事故。

(2) 流化床反应器单元：包含5个常见事故：泵停、压缩机停、丙烯进料停、乙烯进料停、供料停，通过教师站可以组建不少于25个事故。

(3) 间歇反应釜单元仿真：包含5个常见事故：超温（压）事故、搅拌器M1停转、冷却水阀、卡住（堵塞）、出料管堵塞、测温电阻连线故障，通过教师站可以组建不少于25个事故。

(4) 压缩机单元：包含5个常见事故：入口压力过高、出口压力过高、入口管道破裂、出口管道破裂、入口温度过高通过教师站可以组建不少于25个事故。

(5) CO2压缩机工段：包含5个常见事故：压缩机振动大、压缩机辅助油泵自动启动、四段出口压力偏低，CO2打气量偏少、压缩机因喘振发生联锁跳车、压缩机三段冷却器出口温度过低，通过教师站可以组建不少于25个事故。

(6) 离心泵单元：包含7个常见事故：泵坏、阀卡、泵入口管线堵、泵气蚀、泵气缚、泵坏、阀卡，通过教师站可以组建不少于30个事故。

(7) 抽真空系统：包含10个常见事故：喷射泵大气腿未正常工作、液环泵灌水阀未开、回流罐液环抽气能力下降（温度对液环真空影响）、蒸汽阀漏、阀卡、D451压力过高、D451压力过高、D441压力过高、D441压力过高、D461压力过高，通过教师站可以组建不少于25个事故。

(8) 锅炉单元：包含8个常见事故：锅炉满水、锅炉缺水、对流管坏、减温器坏、蒸汽管坏、给水管坏、二次燃烧、电源中断，通过教师站可以组建不少于38个事故。

(9) 换热器单元：包含6个常见事故：阀卡、泵坏、泵坏、阀卡、部分管堵、换热器结垢严重，通过教师站可以组建不少于25个事故。

(10) 管式加热炉单元：包含8个常见事故：燃料油火嘴堵、燃料气压力低、炉管破裂、燃料气调节阀卡、燃料气带液、燃料油带水、雾化蒸汽压力低、燃料油泵A停，通过教师站可以组建不少于35个事故。

(11) 液位控制系统单元：包含2个常见事故：泵坏、调节阀阀卡，通过教师站可以组建不少于10个事故。

(12) 精馏塔单元：包含15个常见事故：热蒸汽压力过高、热蒸汽压力过低、冷凝水中断、停电、回流泵故障、回流控制阀阀卡、停蒸汽、塔釜出料调节阀卡、再沸器严重结垢、仪表风停、进料压力突然增大、再沸器积水、回流罐液位超高、塔釜轻组分含量偏高、原料液进料调节阀卡

(13) 通过教师站可以组建不少于28个事故。

(14) 吸收解吸单元：包含7个常见事故：冷却水中断、加热蒸汽中断、仪表风中断、停电、泵坏、调节阀卡、换热器结垢严重，通过教师站可以组建不少于30个事故。

(15) 催化剂萃取控制：包含2个常见事故：泵坏、调节阀阀卡，通过教师站可以组建不少于8个事故。

(16) 罐区仿真：包含3个常见事故：P01泵坏、换热器E01结垢、换热器E03热物流串进冷物流，通过教师站可以组建不少于15个事故。

2、结合教师指令站软件实现的培训方式

2.1采用供方最新的软件技术，可以联网培训，也可以单机培训。

2.2结合教师站使用，可以实现多种培训方式:单人单工段,多人单工段,多人多工段,(说明工段间的可组合性).集中本地培训,通过局域网的远端培训,记时培训/记时水平培训(记时内达到相应水平,否则计时不算)。

3、每个工艺单元仿真培训软件包括以下内容：

仿DCS软件（TDC3000型控制运行软件、通用DCS型控制运行软件、cs3000IA（foxbroo））；单元工艺仿真软件；冷态开车或正常开车或停车或事故处理等；智能操作指导、诊断评分软件。

单元工艺仿真软件

冷态开车或正常开车或停车或事故处理等

智能操作指导、诊断评分软件

4、系统功能

选择不同的单元操作：本系统共有15个化工基本过程单元供用户选择。

选择工况：本系统的每个化工单元，用户都可以选择"冷态开车"、"正常运行"、"正常停车"等工况。

仿真操作：在计算机上对化工流程或单元装置进行模拟操作。

事故设定： 对化工流程或单元装置事故进行模拟，给学员提供事故处理培训。

存储、读取快门：在硬盘上存档和读出，为以后使用。

暂停：暂时中断计算机的模拟计算，但不会丢失数据。

改变时标：可以加快和减慢系统的内部仿真时钟。

智能指导：在线提示操作指导信息。

智能评分：在线对操作进行监测和评判，并给出成绩。

5、技术特点

解决用户现场实习不便及费用高的难题。

网络管理，方便组织教学。

对生产过程工艺进行时时动态模拟。

评核系统的准确性、客观性、时时性。

跨专业、培养综合技能。

6、工艺仿真软件系统功能

学员站仿DCS功能

可模拟以下主流自控厂商的DCS风格：

| 序号 | DCS风格 |
| --- | --- |
| 1 | 通用DCS2005 |
| 2 | IA（foxbroo）； |
| 3 | cs3000； |
| 4 | TDC3000； |

仿中控的功能描述

| 流程图显示 | 模拟中控DCS流程界面 |
| --- | --- |
| 总貌图显示 | 模拟中控DCS总貌界面 |
| 报警总显示 | 模拟中控DCS报警界面 |
| 联锁系统 | 模拟中控联锁系统 |
| 趋势显示 | 显示核心控制参数的变化趋势 |
| 控制组显示 | 将控制组集中显示 |
| 调节面板显示 | 模拟中控DCS调节面板 |

学员站系统功能

| 功能模块 | 功能简介 |
| --- | --- |
| 系统登录 | 可以输入学员姓名和学号，选择单机模式或局域网模式运行，进入仿真系统。 |
| 高级配置 | 可以根据需要预先设置软件运行后的画面在屏幕上的显示比例，包括：画面填充整个屏幕、原始画面大小、适合屏幕的最佳画面。 |
| 培训参数选择 | 可以选择不同的培训工艺、培训项目和DCS风格。 |
| 当前信息总揽 | 可以查看当前运行的学员站软件当前工艺、操作模式。 |
| 重做当前任务 | 将学员站软件模型数据、评分初始化。 |
| 培训项目选择 | 在仿真软件运行状态，用于切换培训项目，可以选择系统中的任何模型，一旦模型选定，模型数据会自动加载数学模型和评分文件等相关模块，用以模拟冷态开车、正常工况、正常停车、常见事故等培训学习内容 |
| 进度存盘 | 用于学员手动创建进度文件，用于保存软件的界面状态、模型数据、操作评分和指标趋势等当前操作状态。 |
| 进度重演 | 用于学员手动调用进度文件，将之前保存的操作进度，包括软件的界面状态、模型数据、操作评分和指标趋势等操作状态加载。 |
| 内置自动快门 | 软件后台在本地每隔3分钟自动保存操作进度文件，以配合教师站软件的加载快门功能，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案。 |
| 系统冻结/解冻 | 在任何时间都可以暂停/继续运行仿真系统。 |
| 变量监视 | 可以对仿真系统温度、液位、压力、流量、阀门开度等变量的实时数据进行监视，并查看上述数据波动范围的上限和下限。 |
| 仿真时钟设置 | 即运行时间设定，教员可以减缓或加速工艺变化的速度，以25%、50%、100%、200%、300%、400%的速度进行数据运算。 |
| 成绩爬升图 | 直观的反映学员操作过程得分情况和操作质量的走势。 |
| 操作评价功能 | 操作评分系统全程跟踪学员操作过程，记录工艺仿真每一步的操作痕迹，双向推理操作与和组态结果，依据操作规程知识库对步骤顺序和工艺指标进行评分，对工艺仿真的具体实现方法给予指导性的操作说明； 其主要功能有： 根据装置操作规程和技能操作经验设计了步骤评分和对应评分描述，实现了操作步骤的在线指导。 根据设备操作要求和工艺参数要求设计了质量评分和对应评分描述，实现了操作质量的在线指导。 对普通操作步骤、指标质量控制、操作规程、操作时机等进行监控评定。 当重要指标控制严重超标时惩罚性扣分。 当操作规程上面出现严重错误时惩罚性扣分。 评分自动提示：显示接下来的操作步骤，在线指导学员操作。 操作成绩单：支持学员操作总成绩、细化步骤得分情况的浏览、保存、打印等功能。 |

7、软件运行环境：

Windows7以上系统，2G内存，100G硬盘

技术参数2 — 均苯四甲酸二酐仿真工艺

产品的技术指标、质量要求：

1、针对专业：精细化工等相关专业

2、软件定位：辅助解决相关专业实习问题

3、该系统包括6个工段(现场演示，供商应提前录制演示视频，必须包含1、2、3、4、5几个部分)：

氧化工段、水解工段、干燥工段、浓缩工段、脱水工段、升华工段

（1）氧化工段（冷态开车不少于40步骤  事故处理：催化剂活化、计量泵不打料、输送泵不进料、盐冷器调节阀门失灵、床层阻力过高、热管换热器出口温度过高、漫料、汽化器内自然、负荷过高、熔盐温度过高、空气量不足、反应器中熔盐温度过高、进入氧化反应器的料忽多忽少）

（2）水解工段（冷态开车不少于300步骤）

（3）干燥工段（冷态开车，事故处理：进风温度偏低、出口料阻塞、热风不畅、粉碎区阻塞、搅拌粉碎速度不够、风速太高）

（4）浓缩工段（冷态开车，  事故：真空装置漏气）

（5）脱水工段（冷态开车，事故处理：脱水不完全、脱水釜A真空度波动大和达不到要求、脱水釜A温度达不到要求）

（6）升华工段（冷态开车，事故处理：升华釜A温度波动大）

4、系统软件包括如下内容和功能：

4.1培训包括以下内容：

冷态开车、正常操作、正常停车、事故处理、智能操作指导、诊断软件

4.2功能：

重做当前任务：生产状态恢复；

培训项目选择：生产工况重选；

DCS风格选择：TDC3000、通用DCS、cs3000、IA系统等多种DCS风格；

流程画面，控制组，趋势组，报警画面相互自由切换，方便控制  ；

程序冻结/解冻（工艺系统暂停/继续运行）；     进度存盘，进度重演；

智能指导：在线提示操作指导信息。

智能评分：在线对操作进行监测和评判，并给出成绩。

仿真时标设置：可以调整仿真软件运行时间

5、软件运行环境：

Windows7以上系统，2G内存，100G硬盘

技术参数3 — 乙醛氧化制醋酸仿真工艺

产品的技术指标、质量要求：

1、针对专业：有机化工相关专业

2、软件定位：辅助解决有机化工相关专业实习问题

3、该系统包括2个工段(现场演示，供商应提前录制演示视频，必须包含1、2、两个部分)：

3.1、氧化工段（双塔串联氧化流程）

3.2、精制工段

4、该系统软件包括如下内容和功能：

4.1 培训内容：

4.1.1 精制工段：

冷态开车（不少于80个步骤）  正常运行   正常停车

4.1.2 氧化工段：

氧化开车（不少于130个步骤）、正常运行、正常停车、典型事故处理：进醛流量降低，坏 ，顶压力升高，顶压力升高，内温度升高，氮气进量波动，塔顶管路不畅，塔顶管路不畅，结垢，  乙醛入口压力升高，  催化剂入口压力升高，入口压力升高， 正常维持（教室站用） 正常工况随机事故。

4.1.3功能：

重做当前任务：生产状态恢复；

培训项目选择：生产工况重选；

DCS风格选择：TDC3000、通用DCS、cs3000、IA系统等多种DCS风格；

流程画面，控制组，趋势组，报警画面相互自由切换，方便控制  ；

程序冻结/解冻（工艺系统暂停/继续运行）；

进度存盘，进度重演；

智能指导：在线提示操作指导信息。

智能评分：在线对操作进行监测和评判，并给出成绩。

仿真时标设置：可以调整仿真软件运行时间

4.2 主要设备列表：

| 工 段 | 主 要 设 备 |
| --- | --- |
| 氧化工段 | 第一氧化塔 第二氧化塔 尾气洗涤塔 氧化液中间贮罐 碱液贮罐 |
| 精制工段 | 氧化液蒸发器 高沸塔 低沸塔 成品醋酸蒸发器 脱水塔 换热器五个 储罐一个，循环泵四个 |

5、软件运行环境：

Windows7以上系统，2G内存，100G硬盘

技术参数 4 — 板式精馏塔设计软件

产品的技术指标、质量要求：

1、软件适用范围：

二元连续精馏塔的工艺设计，包括实际的、可看作二元蒸馏的多元精馏设计计算（如：酒精厂）。

塔的认识、研究、诊断、改进、开发。本软件不单提供最后结果，同时也提供中间结果和数据，如各板的密度、组成、温度、相对挥发度、表面张力、各种流速、各种压力降等等数据，为塔的研究、塔的“疾病”诊断、有针对性的改进、开发提供难得的依据。

化工原理课程设计辅助教学，提供专为教学服务的功能。

可处理任何种类的二元混合物系（包括可看作二元的多元物系）。内建乙醇-水、苯-甲苯教学常用混合物系；对于新增物系， 只需要按提示一次输入物性数据，以后便可一劳永逸地像内建物系一样方便地使用（这称为用户对软件的定制功能）。

2、软件功能：

工程应用与教学应用两相宜；向导式的Training Cards帮助，手把手地、交互地教会初学者使用软件最基本的功能；鼠标拖动方式直观简单地调节塔板结构尺寸，并在拖动时实时显示结果；同时提供软件的英文版（包括整个帮助文件均为英文），适合“入世”后的需求（对工程应用）和对“双语教学”的新要求（对教学应用）；超强智能容错；能处理任意二元混合物，且用不着每次输入物性数据的麻烦；参考国家标准；可设计标准塔，同时也允许设计非标塔；提供“标准检查”功能，以便查询您是否使用了非标尺寸以及您使用了哪些非标数据；软件能自动生成详细的设计报告，并可将其直接打印，或转存为Word文档。

3、软件运行环境：

塔设计软件（中文版）运行环境：Microsoft Windows7以上版本，塔设计软件（英文版）DistiCol 运行环境：Microsoft Window 7以上英文版及各种其他语言版本均可。

本软件可以生成和打印设计报告，但也能产生Microsoft Word文件。如果用户需要使用Word编辑本软件生成的设计报告，需要本地安装Microsoft Word。本软件在生成Word设计报告过程中并不需要Microsoft Word。

技术参数5— 列管式换热器优化设计导师系统

产品的技术指标、质量要求：

1、软件包含内容：

固定管板式换热器，U形管式换热器，辅助物性计算包。

2、软件功能和特点：

(1)适用范围：

本系统可供学习化工原理课程的学生，进行换热器课程设计教学环节之用。同时又可供设计院、工厂进行换热器设备优化选型之用。

(2)主要功能

使用者只要输入设计工艺任务，物性数据（或使用系统的物性推算功能求得物性数据），手算数据（或操作参数），便可在本系统上进行换热器的优化设计。使用者可根据“设计结果一览表”调整换热器结构参数或更换换热器型号，直至满意为止。本系统设有：保存原始数据、设计结果、查看数据等功能。

(3)主要特点

 本系统具有相当的人工智能，可对设计过程中出现的设计错误和不规范之处及时给予指导并要求修正。

 软件全部采用汉字菜单提示，操作简便，易于学习和掌握。对操作者的误操作有强大的容错功能，保证操作能够顺利进行。另外系统还提供当前操作的相关帮助。

3软件运行环境：

Windows7以上系统，2G内存，100G硬盘

技术参数6 — 教师指令站软件

产品的技术指标、质量要求：

教师站软件

1、各学员站通过连接教师站，实现统一式激活。教师通过网络授予学员不同权利和功能，方便组织教学。

2、可自由组卷（思考题和工艺题）、编辑及下发考题。

2.1与学生机的通讯从原来的共享文件的方式，转成基于TCP/IP协议的方式。

2.2更加强大的教师策略编辑功能。包括培训策略，考试策略。

3、远程监控：通过网络，监视每个学员站的操作情况、成绩等信息。并可远程启动、关闭学员站软件或通过网络对学员进行事故设置。

4、更加便于学员的考试成绩管理:学员成绩报表可以直接保存——保存方式有两种可以选择：一种示普通文档形式；一种是excel表格的形式；另外，还可以直接打印以方便老师查阅或备录在案。

教师站软件功能

| 功能模块 | 功能简介 |
| --- | --- |
| 大厅管理 | 设置教师站的培训规模，查看服务器状态、实际连接数量。 |
| 考核策略 | 设置仿真考试试卷，包括仿真试题内容、仿真时标、运行风格、完成时间、分值比重等设置。同时可以实现仿真试卷中加入客观理论试题试卷，包括单选和多选题。用于学校组织仿真考试或测验。 |
| 培训策略 | 设置仿真培训方案，包括仿真培训内容、仿真时标、运行风格的设置。 |
| 权限策略 | 设置考试过程中的权限，包括开卷考试、闭卷考试、自由练习、联合操作。 |
| 事故策略 | 可以设置仪表事故、流通事故、机泵事故、控制阀门事故等，通过扰动设置实现事故的添加。通过预先设置随机故障顺发和并发，对已连接的学员站进行故障下发，考察学员的故障处理能力。 |
| 思考题策略 | 设置单选、多选形式的理论考卷和出题方式。 |
| 自定义显示 | 可以调整登录学员监控区的显示内容，包括机器号、姓名、连接状态、IP、当前工艺、当前成绩、总成绩等信息。 |
| 培训大厅 | 建立新的虚拟培训室或考场，可以将事先组好的仿真试卷导入培训室，开放后可以组织学生进行考试。具有监控成绩，管理考试功能。 |
| 学员分数 | 可以在线收集、记录登录学员的平时练习和考试成绩，连有打印机可以直接经成绩相关图表打印。具有历史成绩查询功能。 |
| 备份成绩/查看备份 | 可以手动备份登录学员的成绩，以原始报表的形式保存至系统预设位置，通过查看备份功能，可以打开系统预设位置编辑或拷贝成绩备份文件。 |
| 学员总览 | 以列表的形式显示当前运行的学员站信息，如学员姓名、培训信息、当前状态、当前成绩、操作时长等信息 |
| 运行管理 | 设置不同的权限以限制学员对培训系统的功能的使用，如限制学员是否可以自行使用快门、冻结和解冻，是否可以自行改变时标，是否可以自行终止或退出仿真系统运行等功能，还可以进行查看成绩单，查看操作步骤得分，变量监视等 |
| 加载快门 | 当学员在培训或考试过程中，学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，给学员机加载本地保存的快门文件，恢复其操作进度和成绩，形成应急处理预案。 |
| 联合操作 | 设置多个学员配合操作同一套仿真系统，数据和界面状态实时同步，可以实现工厂班组操作的培训模式。 |
| 在线支持 | 可通过外部网站获取到相关在线技术支持。 |

5、软件运行环境：

Windows7以上系统，2G内存，100G硬盘

技术参数7 —反应精馏装置

技术指标：玻璃精馏塔，塔径Φ20mm，塔高1.4m，内装316L不锈钢θ网环填料，Φ2mm2mm；球型塔釜500ml，加热功率300W，使用温度RT-250℃；升温速率可调，温度与塔顶回流自控，数字显示，保温段加热功率（上、下）:各300w ，侧口:五个;每口间距:250mm,距塔底和塔顶各200mm。

回流比控制器为双延时继电器控制电磁圈，控制范围为1:99-99:1。系统为智能控温仪表控温，精度为±0.1℃，塔釜电热套或电炉盘加热。具备超温报警功能。

适用于教学，科研，常压或减压下进行石油馏分、醇、醚，以及中药挥发油等的精馏。

配置：五侧口玻璃填料塔，塔外壁二段导电膜加热保温（手动控制），两套高位加料和转子流量计，塔顶、塔釜测温数字显示。塔头为蛇管冷凝器，摆锤式回流结构，塔顶采出回流自控。玻璃收集器。

技术参数8 — 连续吸收与再生实验装置

技术指标：气体流量 4000L/hr;两路进气。操作压力  常压。操作温度   吸收塔  30 ℃；脱吸塔   60℃。液体泵  60L/hr .温度控制精度FS≦0.2%。填料塔直径  40—50mm、高1—1.4 m。

配置：玻璃填料吸收塔与再生塔，塔填料可用拉西环或5X5θ网环或规整波纹填料。可连续操作，温度自控，计算机数采与控制（含计算机1 台，打印机1台）。

计算机参数：

产品类型商用电脑；操作系统预装Windows 7 Home Basic 64bit

处理器：

CPU系列英特尔 酷睿i5

CPU频率3.3GHz

最高睿频3700MHz

总线规格DMI 5 GT/s

核心/线程数四核心/四线程

制程工艺 22nm

存储设备：

内存容量4GB

内存类型DDR3

内存插槽2个

硬盘容量1TB

硬盘描述7200转

光驱类型DVD刻录机

显卡/声卡：

显卡类型独立显卡

独立显卡

显存容量1GB

显示器：

显示器尺寸21.5英寸

显示器分辨率1920x1080

显示器描述LED宽屏

网络通信：有线网卡1000Mbps以太网卡

I/O接口：

数据接口4×USB2.0+2×USB3.0

音频接口耳机输出接口，麦克风输入接口

视频接口VGA，HDMI

网络接口RJ45（网络接口）

其它接口电源接口，S/PDIF输出接口，COM串口

扩展插槽1×PCIe，1×PCI

其它参数：

电源180W电源适配器

机箱类型立式

机箱颜色黑色

保修信息

保修政策全国联保，享受三包服务

质保时间3年

质保备注整机3年

详细内容对保修范围内的产品故障，以修理为解决原则。在可行的情况下，我们可能会尝试通过网络、电话或其他远程帮助方式来诊断和解决您的产品故障。产品及部件的相应保修期按相关《产品保修信息》执行。保修期自产品首次购买日起算，购买日以购买产品的发票日期为准。如无有效发票，则保修期将自产品出厂日起算。产品发票日期晚于产品实际交付日的，保修期自产品实际交付日起算。

打印机参数：

名称：黑白激光多功能打印机一体机 办公打印扫描复印一体机

| 类型 | 黑白激光 |
| --- | --- |
| 多功能 | 打印 扫描 复印 |
| 打印幅面 | A4 幅面 |
| 分辨率 | 高达 600 x 600 dpi（1200 dpi 有效） |
| 打印速度 | 高达 18 ppm |
| 首页打印时间 | 仅需 8.5 秒 |
| 打印质量 | 高达 600 x 600 dpi（1200 dpi 有效） |
| 打印负荷 | 最高 8000 页 |
| 其它功能 | 支持的介质类型 纸张（普通纸、激光打印纸）、信封、投影胶片、标签、卡片、明信片 |
| 扫描类型 | 平板式 |
| 扫描分辨率 | 高达 1200 dpi 分辨率 |
| 扫描速度 | 高达 6 页/分钟 |
| 色彩深度 | 24 位 |
| 其他功能 | 最大扫描尺寸（平板） 216 x 297 毫米 |
| 复印速度 | 高达 18 cpm |
| 复印比例 | 30% to 400% |
| 最大复印页数 | 高达 99 份 |
| 系统参数 | Microsoft Windows 7、Windows Vista、Windows 8、Windows Server 2003、Windows Server 2008 |
| 接口 | 高速 USB 2.0 端口 |

技术参数9 —裂解反应（实训）装置

技术指标：不锈钢制管式反应器、直径Ф40mm，长1.2m，温度自控、常压操作，温度≤900℃。

配置：反应器、预热器、反应器加热炉四段电加热，每段2kW、预热炉1.5kW、直管冷凝器、气液分离器。温度计算机采集与控制。含两台电磁隔膜泵，两台气泵。

气泵参数：工作原理：速度式；冷却方式：风冷；排气量类型：微型V≤1m3/min；排气量：1000Lm3/min；排气压力类型：低压式0.2-1.0MPa；固定方式：固定式压缩机；润滑情况：润滑式

尾气流量计量、在线分析系统，含计量表、六通阀和和GC6890A，TCD、FID双检测器气相色谱仪及色谱工作站（计算机控制与采集，设备必须含计算机1台和打印机1 台）。

计算机参数：

产品类型商用电脑；操作系统预装Windows 7 Home Basic 64bit

处理器：

CPU系列英特尔 酷睿i5

CPU频率3.3GHz

最高睿频3700MHz

总线规格DMI 5 GT/s

核心/线程数四核心/四线程

制程工艺 22nm

存储设备：

内存容量4GB

内存类型DDR3

内存插槽2个

硬盘容量1TB

硬盘描述7200转

光驱类型DVD刻录机

显卡/声卡：

显卡类型独立显卡

独立显卡

显存容量1GB

显示器：

显示器尺寸21.5英寸

显示器分辨率1920x1080

显示器描述LED宽屏

网络通信：有线网卡1000Mbps以太网卡

I/O接口：

数据接口4×USB2.0+2×USB3.0

音频接口耳机输出接口，麦克风输入接口

视频接口VGA，HDMI

网络接口RJ45（网络接口）

其它接口电源接口，S/PDIF输出接口，COM串口

扩展插槽1×PCIe，1×PCI

其它参数：

电源180W电源适配器

机箱类型立式

机箱颜色黑色

保修信息

保修政策全国联保，享受三包服务

质保时间3年

质保备注整机3年

详细内容对保修范围内的产品故障，以修理为解决原则。在可行的情况下，我们可能会尝试通过网络、电话或其他远程帮助方式来诊断和解决您的产品故障。产品及部件的相应保修期按相关《产品保修信息》执行。保修期自产品首次购买日起算，购买日以购买产品的发票日期为准。如无有效发票，则保修期将自产品出厂日起算。产品发票日期晚于产品实际交付日的，保修期自产品实际交付日起算。

打印机参数：

名称：黑白激光多功能打印机一体机 办公打印扫描复印一体机

| 类型 | 黑白激光 |
| --- | --- |
| 多功能 | 打印 扫描 复印 |
| 打印幅面 | A4 幅面 |
| 分辨率 | 高达 600 x 600 dpi（1200 dpi 有效） |
| 打印速度 | 高达 18 ppm |
| 首页打印时间 | 仅需 8.5 秒 |
| 打印质量 | 高达 600 x 600 dpi（1200 dpi 有效） |
| 打印负荷 | 最高 8000 页 |
| 其它功能 | 支持的介质类型 纸张（普通纸、激光打印纸）、信封、投影胶片、标签、卡片、明信片 |
| 扫描类型 | 平板式 |
| 扫描分辨率 | 高达 1200 dpi 分辨率 |
| 扫描速度 | 高达 6 页/分钟 |
| 色彩深度 | 24 位 |
| 其他功能 | 最大扫描尺寸（平板） 216 x 297 毫米 |
| 复印速度 | 高达 18 cpm |
| 复印比例 | 30% to 400% |
| 最大复印页数 | 高达 99 份 |
| 系统参数 | Microsoft Windows 7、Windows Vista、Windows 8、Windows Server 2003、Windows Server 2008 |
| 接口 | 高速 USB 2.0 端口 |

技术参数10 — 催化裂化实验装置

技术指标：不锈钢制管式反应器、直径12—18mm长0.8m，四段电加热、温度自控、操作温度≤900℃。

配置：反应器、预热器（采用不锈钢材质精制，φ10×250mm）、反应器加热炉四段电加热，每段1kW、预热炉 0.5kW、直管冷凝器（采用不锈钢材质精制，φ40×400mm）、气液分离器（采用不锈钢材质精制，φ50×150mm）、湿式流量计。

温度计算机采集与控制(含计算机)。含、计量泵：为微型隔膜计量泵；功率30W；最大流量9L/h；冲程频率120/minute；吸程2m。

工作流量=（计量泵最大流量/冲程频率）×当前工作频率。

湿式气体流量计，额定流量：0.5m3/h,计量容积：5L/转，精度：±1%。

温控仪表：智能温控仪表、固态调压器、固态继电器控制，控温精度+5℃。

各项操作及压力、流量的显示、调节、控制全在控制屏面板上进行。

控制屏面板及实验台架为304精致不锈钢；装置结构紧凑，外形美观，流程简单,操作方便。

数据采集型：配电脑（计算机）、数据采集板、微机接口、相关传感器和数据采集软件等。能在线监测实验数据。

计算机参数：

产品类型商用电脑；操作系统预装Windows 7 Home Basic 64bit

处理器：

CPU系列英特尔 酷睿i5

CPU频率3.3GHz

最高睿频3700MHz

总线规格DMI 5 GT/s

核心/线程数四核心/四线程

制程工艺 22nm

存储设备：

内存容量4GB

内存类型DDR3

内存插槽2个

硬盘容量1TB

硬盘描述7200转

光驱类型DVD刻录机

显卡/声卡：

显卡类型独立显卡

独立显卡

显存容量1GB

显示器：

显示器尺寸21.5英寸

显示器分辨率1920x1080

显示器描述LED宽屏

网络通信：有线网卡1000Mbps以太网卡

I/O接口：

数据接口4×USB2.0+2×USB3.0

音频接口耳机输出接口，麦克风输入接口

视频接口VGA，HDMI

网络接口RJ45（网络接口）

其它接口电源接口，S/PDIF输出接口，COM串口

扩展插槽1×PCIe，1×PCI

其它参数：

电源180W电源适配器

机箱类型立式

机箱颜色黑色

保修信息

保修政策全国联保，享受三包服务

质保时间3年

质保备注整机3年

详细内容对保修范围内的产品故障，以修理为解决原则。在可行的情况下，我们可能会尝试通过网络、电话或其他远程帮助方式来诊断和解决您的产品故障。产品及部件的相应保修期按相关《产品保修信息》执行。保修期自产品首次购买日起算，购买日以购买产品的发票日期为准。如无有效发票，则保修期将自产品出厂日起算。产品发票日期晚于产品实际交付日的，保修期自产品实际交付日起算。

技术参数11 — 恒（共）沸精馏装置

技术指标：单玻璃填料塔，塔径20mm,塔高1.4m，球形塔釜500ml。加热功率300W，加料速度0.6—6ml/min。内装316L不锈钢θ网环填料，Φ2mm2mm；球型塔釜500ml，加热功率300W，使用温度RT-250℃ 。

回流比控制器为双延时继电器控制电磁圈，控制范围为1:99-99:1。系统为智能控温仪表控温，精度为±0.1℃，塔釜电热套或电炉盘加热，控温范围为室温-250℃。

适用于教学，科研，常压或减压下进行石油馏分、醇、醚，以及中药挥发油等的精馏。

配置：两个高位加料和转子流量计，玻璃填料塔，塔体有5个侧口，外壁二段透明导电膜加热保温（手动控制）；塔头为蛇管冷凝器，摆锤式回流结构，自动回流控制器，可进行间歇或连续操作。塔顶、塔釜测温独立数字显示。

软硬件备注：

（1） 以上所有仿真软件（化工单元实习仿真软件CSTS、均苯四甲酸二酐仿真工艺、乙醛氧化制醋酸仿真工艺、板式精馏塔设计软件——中英双语版、列管式换热器优化设计、导师系统软件）必须能同时保证100台计算机安装和使用（或接入点100个），无论以后上述化工仿真软件如何更新，购买方我校拥有永久的免费使用权，并且供货商（或供货商委托软硬件生产单位）必须永远为其提供的软件进行免费同步更新；

（2） 软件提供商还须免费向营口理工学院提供仿真软件辅助教学素材库（化工原理、石油加工）素材库各1套；

（3） 以上硬设备保质期为二年（二年内容设备出现问题，硬件提供商免费更换设备配件和免费维修），三年内免费维修（三年内容设备出现问题，硬件提供商免费工时费维修）；

（4）软硬件出现故障问题，随时与供货商沟通，24小时内答复，48小时内按技术人员到营口理工学院进行设备修复工作；

（5） 软件部分使用和硬件操作必须由供货商（或供货商委托软硬件生产单位）对营口理工学院化工系教师进行培训；

（6）所有设备或软件参数不能产生负偏离；

（7）软硬件提供商以上条件具备或同意，方能检收。