关于公开征求对2016年营口市主城区更新公交车项目采购需求意见的公告

受 营口交通运输集团有限公司 的委托，营口市公共资源交易服务中心现对 2016年营口市主城区更新公交车 进行公开招标采购。采购项目需求及分包情况（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2016年8月5日11:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：辽宁省营口市西市区智发街西30丁(青花大街与清华路交汇路口南端南行1000米路东，智胜新家园小区院内)

邮            编：115000

联     系     人：贺女士

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一六年七月二十九日

2016年营口市主城区更新公交车项目采购需求

- 项目要求

一、执行标准及技术规范要求

（1）《机动车运行安全技术条件》（GB7258—2014）

（2）《客车结构安全要求》（GB13094—2007）

（3）车辆使用寿命10年以上。

（4）符合国家车辆管理部门的有关要求。

二、采购车型

1、车长为10.5米后置发动机（LNG）气电混合动力城市公交客车 数量：75辆。

2、车长为12米后置发动机（LNG）气电混合动力城市公交客车  数量：36辆 。

3、车长为8.5米纯电动城市公交客车   数量：14辆。

三、质量保证期及保修

1、整车的质量保证期为12个月，单项保修期要达到甲方要求的期限。

2、卖方应在车辆发运同时提供下列随车技术资料：

a.每台车提供2套操作维修说明书、发动机、底盘说明书、设备说明书；

b.每台车提供1套详细零件目录、外购设备及主要部件的明细及供货厂家。

c.提供维护保养的具体内容和售后服务的内容

d.提供设备安装的总装图、电气原理图、配线图。

3、专用工具

投标人须在报价时提供设备安装、调试、维修、保养所须专用工具的清单和详细报价，专用工具的价格计入投标总价。

4、技术服务

技术服务作为供货内容的一部分，包括技术协助、调试、培训及其它卖方义务。投标人应提供售前技术培训，帮助用户了解车辆性能及使用注意事项和规范，并为用户维修人员进行专业培训，提供培训教材。投标人须在报价时提供技术服务的详细内容和详细报价。技术服务的价格计入投标总价。

技术服务要求：

a.投标人应在投标文件中提供车辆到货后，调试完成时间计划表。

b.投标人应在投标文件中列出技术协助、调试、培训等费用和详细内容。

c.其它技术服务内容。

- 技术配置及质量要求

- （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效）

第一包  10.5米后置发动机（LNG）气电混合动力城市公交客车项目需求及技术参数

一、车辆配置及技术参数

整车参数：车长=10500±100mm；车宽=2500±50mm；车高=3200±100mm 。

额定载客：≥70人

整车及底盘配置要求必须符合国家机动车公告光盘，必须满足公交车等级评定【JT/T888-2014】，符合北方气候的配置。

（一）、发动机

1、后置六缸LNG（液化天然气）发动机，国五排放标准，发动机210-220马力，-45度防冻液（由发动厂提供专用防冻液），发动机仓设温度报警装置，铜质水箱，白钢膨胀水箱。

2、发动机仓装4只自动灭火器。

3、起动机24V减速电磁操纵型，免维护蓄电池6-QA-195AH两只，推拉式电瓶支架，150A发电机。

4、装LNG气瓶275L，装燃气报警系统。

（二）、混合动力系统

1、混联系统。

2、电池舱3只自动灭火器。

3、采用控制器集成化程度应尽量高，尽量减少高压连接点，控制器尽量能够实现集成驱动电机、DC/DC、空压机、电助力转向和高压配电柜控制，防护等级能够满足当地使用要求，浸水1小时内可正常工作，控制器提供质保不低于8年。

4、储能装置采用超级电容+锂电池方案或锂电池方案，纯电续驶里程不低于50km (等速法)；电池生产企业和电容生产企业均符合工信部《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录；锂电池带自加热功能，保证高寒情况下锂电池的充放电能力。

5、采用永磁同步驱动电机，峰值功率不低于135KW，防护等级IP67，浸水可正常工作。

6、采用ISG同轴直驱发电机，额定功率不低于45KW，防护等级IP67。

7、安装新能源智能监控系统，可实现对电池电压、电量、温度、车辆位置等的远程监控及报警，BMS系统在车辆充放电、运行、停放等情况下能对动力蓄电池的电压、电流、SOC等状况实时监控管理，在动力电池组出现紧急情况时，能够及时预警，实时监控车辆运营状态（车速、发动机转速、车辆位置、运营轨迹）等信息。

8、电池、混合动力系统（含电容、电机和电机控制器等）质保期不低于8年，车辆报废时废旧电池由供方回收处置。

9、负责办理1600KVA电力增容，配建8个直流30KW以上充电桩（含罩棚），一桩两枪。充电接口应符合国标标准，充电接口设置在车身尾部。充电桩应采用低温型开关电源、塑壳断路器、微型断路器和连接导线，并对工业串口屏进行低温筛选，满足-30℃环境下使用。

（三）、底盘

1、二级踏步，采用全承载结构。

2、前后桥采用前盘后鼓制动器，前桥承载5500KG，后桥承载11000KG。采用国产知名品牌前后桥，后桥精磨静音齿，前后桥采用免维护轮边结构，加装ABS。

3、悬架采用少片钢板弹簧悬架，前后双向作用筒式减震器。

4、驱动电机具有缓速功能，带电机制动回馈功能。

5、装整体式动力转向器,电助力转向，四方向可调方向盘，四季通用助力油。

6、排气尾管采用不锈钢管。安装牢固不摆动且不影响其他部件的维修。

7、驻车制动系统手控阀控制，储能弹簧制动装置做驻车制动，车辆制动阀低于安全气压时，弹簧储能制动装置能自动进入驻车状态，即自行制动后轮。

8、行车制动系统采用前、后独立双管路制动系统，串联式制动阀，所有气压管路主体采用金属管路，局部采用尼龙管路。储气筒放水采用电脑控制型智能排水系统，排水自带加热装置，防止冬季结冰，安装排水干燥器、冷凝器。

9、装275/70R22.5或295/80R22.5无内胎子午线轮胎，国产知名品牌铝合金钢圈。每车配同型号备胎1条（20条带同规格轮辋，55条不需轮辋）随车带走。

10、安装底盘集中自动润滑系统，要求四季能够使用一个“0”锂基润滑脂。

11、装全车三级CAN总线系统，装全车镀锡阻燃线束，驾驶员后安装电器检修箱。

（四）、车身部分

1、地板骨架采用高强度钢结构保证地板强度适应公交营运经常超载的工况。骨架内外表面电泳防腐处理，矩形骨架钢板厚度要求门框、横梁等主干部分加强，钢板厚度按正差标准选取，保证五年不锈蚀，不出现断裂现象。车架总成加强防腐，整车阴极电泳工艺处理；轮毂罩底喷防石击材料，轮毂罩位置应有两层密封防腐处理（轮毂下表面上加焊一层钢板），保证不藏水、骨架不外露，轮罩和挡泥板均喷阻尼胶；五年内，如发生大梁和骨架严重锈蚀、断裂，或由大梁和骨架的强度、刚度造成的其它部件损失，由供方负全部责任。

2、车身外蒙皮采用双面镀锌钢板涨拉工艺，采用整车阴极电泳防腐处理，并要求严格执行油漆施工工艺，车辆顶棚防腐、防水涂层要严格执行工艺标准施工，确保五年质保期内不得出现锈蚀、漏水等现象，若出现蒙皮腐烂、顶棚漏水，由供方无偿维修并赔偿相应损失。

3、前、后乘客门选用铝合金车门，加装门轴盒（前门前门轴除外），前乘客门玻璃采用中空玻璃，颜色：F绿，在前、中门二步踏立面镶嵌白钢板，前、中门分别布置于前、后轴之前，后客门尽可能靠后。前、后客门要求有足够刚度；前门选用双扇内摆门，净开度≮750mm；后门选用双扇内摆式，净开度≮1000mm，车外要有前后门旋转开关。门泵有速度和缓冲调节装置。在仪表台方便驾驶员操纵的位置安装手动机械式断气开关，以便紧急情况时驾驶员手动断气开门。后门上方设计安装告示栏，方便更换纸质临时通知（尺寸以A4纸为标准）。

4、侧窗：采用内置式大推拉窗，颜色：F绿。

5、司机窗为无色，中空推拉，前风档无色夹胶玻璃。

6、整车必须进行淋雨试验，确保车身不漏水，两侧侧窗上方加装淋雨槽。

7、装智能冷却系统（ATS），进风通道应平整，不允许有进风障碍，进风通道要与发动机仓密封隔离，散热器周围要安装密封橡胶，防止发动机仓的热风回流到进风通道，影响散热性能。

8、左短右长杆式手动电加热后视镜，安装位置适中。右侧装补盲镜，左镜安装在司机座侧窗旁，均要求视野良好，无盲区。

9、地板为PVC地板，厚度18MM，上覆优质超硬耐磨石英砂地板革，6年内不得破损。地板铺设不允许出现凹凸不平的现象，车厢地板应设置差速器检修孔，盖板与检修孔吻合严密。

10、乘客座椅采用带皮质软垫公交专用吹塑座椅。后乘客门对面装三个橙色爱心座椅，司机座椅减震可调式（加装安全带），操作区加装铝花纹板。座椅布置：中门前1+1，中门后2+2，司机操作区采用新型铝合金司机后包围及右包围，司机右侧加装挡风司机防护门。

11、扶手采用亚光黄色压花包塑钢管扶手杆，弯弧扶手结构，间隔300mm加装吊环拉手，车内扶手高度180CM。侧窗全车加装横扶手，前门扶手杆设童标。后门两侧立式扶手杆安装下车门铃按钮，门铃设在车前部。

12、配备经消防部门认证的8kg（干粉灭火器各两个，圆筒固定，安装牢固，取放方便。车内每个侧窗安装一个安全锤(带绳防盗和报警功能 )，三角示牌一个。

13、安全天窗数量不少于2个。安全天窗的紧急开关须有明显的警示标志及保护装置，以防乘客误扳，各天窗推柄应便于乘客推拉。车身内饰：采用PVC内嵌式（六块）LED灯箱仿空调风道，软化仪表台。

14、安装驾驶员遮阳帘和驾驶员侧窗遮阳卷帘。车内后视镜，使用凸面镜，位置尽可能靠上。前档风玻璃上部内衬处加装驾驶员工号信息板，方便更换驾驶员信息。司机左侧立柱安装橡胶叶片小电风扇，后门前装不锈钢垃圾筒，车内右前轮毂罩内开口安装带锁工具箱一个, 左前轮毂罩内开口安装监视器主机检修箱 。

15、发动机仓及侧边盖、电瓶箱盖采用防盗锁装置，方便开启。

16、安装独立燃气加热器，车厢内配6只壁挂散热器，配装1只司机取暖散热器(装在司机座椅下)，达到车厢内散热效果。除霜器加大功率，满足北方除霜要求。大功率除霜电机内外循环（两档控制），冷却介质先经过除霜机，驾驶员脚下加一出风口，底盘低温保护处理（高寒地区）。

17、乘客门，发动机仓门、电瓶仓门、整车仓门采用铝仓门，公路客车式仓门锁。

18、前、中门处均带射灯，采用LED汉字滚动式前、后、侧路牌【24点阵，前侧11字后9字，左边绿色路别，右侧红色滚动站点名，后路牌带有转向、刹车、回场等提示功能】。能够与车载GPS主机联网通讯，CAN 总线接口协议满足要求，通过GPS主机可更改路别、站名及显示文字，显示信息要同步。滚动屏安装在与驾驶员后包围平齐的中顶部，路牌之间有数据线连接。

19、三档雨刷器电机。

20、全车素色漆，罩清漆，车身图案样本由购方提供，前、后门侧喷上、下车国家标准标识，司机窗下喷企业名称为圆弧形，圆弧形下部喷自编号（图案由购方提供）。

21、内置式前、后拖车钩，开口位置应能避免拖车时被蹭伤。

★22、安装250G固态硬盘四路监控器, 每车配250G固态硬盘2块。达到无死角监控,后门及倒车监视器等功能与GPS显示屏联网共用、六个夜视头，必须与营口公交现有监控系统软件通用，硬盘可互换。后门要求同时具有监视和录像功能，实现前、后门及车前方全程录像并具有延时功能，后门下车及倒车时启动监视器功能。安装GPS智能调度3G车载终端（要满足-30℃条件下能够正常使用），可语音通话，短信息及声光等调度指示，可智能调度，自动/手动语音报站（存储10条线路信息及语音），CAN总线接口与路牌、监控系统、车内显示器、IC卡等设备应用对接；GPS定位、3G无线数据传输、视频监控及传输，支持4路视频输入、前部监控、倒车监控、后门上下车实时监控及自动切换功能，支持大容量SD卡存储、固态硬盘存储等多种方式，含多功能互动式彩色液晶屏显系统，必须与营口公交现有智能调度系统后台匹配。

★23、安装智能防盗电子投币机配四个电子内胆，必须与营口公交使用的现有内胆通用。

24、安装倒车摄像头,倒车摄像头要安装防雨装置。

25、安装IC卡机，IC卡机立柱,从距地板面高1.3m处面向司机一侧甩出2.5 mm2线头,接5A保险丝，IC卡线路从电瓶引至刷卡机处， IC卡刷卡机要满足-30℃条件下能够正常使用，★必须与营口公交现有IC卡系统后台匹配，CAN通讯口必须和车载3G主机实现应用对接，必须具备IC无线回传刷卡数据功能。

26、随车带回前风挡五块，全车侧窗一套。

27、整批车配电脑故障检测仪一套（含软件），并负责免费培训维修人员。

（五）、供方交车需提供资料

1、整车及发动机使用说明书，维修手册；方向机、差速器等的维修手册及装配图。

2、提供详细的该批车的整车电路原理图及线路布置图。

3、发动机、车架号码铅笔拓印一式两份。

4、以上未提及部分按常规配置，但须符合GB7258-2014的有关标准要求。车辆所有配置及技术参数必须全部符合国家公告，否则，一切责任由供方负责。供方提供配置优于需方要求时可优先考虑。

5、购方只负责支付剔除国家新能源公交车购置补贴后的车款。供方必须保证购方车辆投入运营后，能够顺利获得国家新能源公交车运营补贴，否则，购方将在应付车款中扣付相应额度车款作为补偿。

第二包   12米后置发动机（LNG）气电混合动力城市公交客车项目需求及技术参数

一、车辆配置及技术参数

整车参数：11900mm≤车长≤12000mm；2500mm≤车宽≤2550mm；3150mm≤车高≤3350 mm。

额定载客：≥70人

整车及底盘配置要求必须符合国家机动车公告光盘，必须满足公交车等级评定【JT/T888-2014】，符合北方气候的配置。

（一）、发动机

1、后置六缸LNG（液化天然气）发动机，国五排放标准，发动机210-230马力，-45度防冻液（由发动厂提供专用防冻液），发动机仓设温度报警装置，铜质水箱，白钢膨胀水箱。

2、发动机仓装4只自动灭火器。

3、起动机24V减速电磁操纵型，免维护蓄电池6-QA-195AH两只，推拉式电瓶支架，150A发电机。

4、装LNG气瓶275L，装燃气报警系统。

（二）、混合动力系统

1、混联系统。

2、电池舱3只自动灭火器。

3、采用控制器集成化程度应尽量高，尽量减少高压连接点，控制器能够实现集成驱动电机、DC/DC、空压机、电助力转向和高压配电柜控制，防护等级能够满足当地使用要求，浸水1小时内可正常工作，控制器提供质保8年。

4、储能装置采用超级电容+锂电池方案或锂电池方案，纯电续驶里程不低于50km (等速法)；电池生产企业和电容生产企业均符合工信部《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录；锂电池带自加热功能，保证高寒情况下锂电池的充放电能力。

5、采用永磁同步驱动电机，峰值功率不低于140KW，防护等级IP67，浸水可正常工作。

6、采用ISG同轴直驱发电机，额定功率不低于45KW，防护等级IP67。

7、安装新能源智能监控系统，可实现对电池电压、电量、温度、车辆位置等的远程监控及报警，BMS系统在车辆充放电、运行、停放等情况下能对动力蓄电池的电压、电流、SOC等状况实时监控管理，在动力电池组出现紧急情况时，能够及时预警，实时监控车辆运营状态（车速、发动机转速、车辆位置、运营轨迹）等信息。

8、电池、混合动力系统（含电容、电机和电机控制器等）质保期为8年。

9、负责配建4个直流30KW以上充电桩（含罩棚），一桩两枪。充电接口应符合国标标准，充电接口设置在车身后部。

（三）、底盘

1、二级踏步，采用全承载结构。

2、前后桥采用前盘后鼓制动器，前桥承载6500KG，后桥承载13000KG。采用国产知名品牌前后桥，后桥精磨静音齿，前后桥采用免维护轮边结构，加装ABS。

3、悬架采用少片钢板弹簧悬架，前后双向作用筒式减震器。

4、驱动电机具有缓速功能，带电机制动回馈功能。

5、装整体式动力转向器,电助力转向，四方向可调方向盘，四季通用助力油。

6、排气尾管采用不锈钢管。安装牢固不摆动且不影响其他部件的维修。

7、驻车制动系统手控阀控制，储能弹簧制动装置做驻车制动，车辆制动阀低于安全气压时，弹簧储能制动装置能自动进入驻车状态，即自行制动后轮。

8、行车制动系统采用前、后独立双管路制动系统，串联式制动阀，所有气压管路主体采用金属管路，局部采用尼龙管路。储气筒放水采用电脑控制型智能排水系统，排水自带加热装置，防止冬季结冰，安装排水干燥器、冷凝器。

9、装275/70R22.5或295/80R22.5无内胎子午线轮胎，国产知名品牌铝合金钢圈。每车配同型号备胎1条（10条带同规格轮辋，26条不需轮辋）随车带走。

10、安装底盘集中自动润滑系统，要求四季能够使用一个“0”锂基润滑脂。

11、装全车三级CAN总线系统，装全车镀锡阻燃线束，驾驶员后安装电器检修箱。

（四）、车身部分

1、地板骨架采用高强度钢结构保证地板强度适应公交营运经常超载的工况。骨架内外表面电泳防腐处理，矩形骨架钢板厚度要求门框、横梁等主干部分加强，钢板厚度按正差标准选取，保证五年不锈蚀，不出现断裂现象。车架总成加强防腐，整车阴极电泳工艺处理；轮毂罩底喷防石击材料，轮毂罩位置应有两层密封防腐处理（轮毂下表面上加焊一层钢板），保证不藏水、骨架不外露，轮罩和挡泥板均喷阻尼胶；五年内，如发生大梁和骨架严重锈蚀、断裂，或由大梁和骨架的强度、刚度造成的其它部件损失，由供方负全部责任。

2、车身外蒙皮采用双面镀锌钢板涨拉工艺，采用整车阴极电泳防腐处理，并要求严格执行油漆施工工艺，车辆顶棚防腐、防水涂层要严格执行工艺标准施工，确保五年质保期内不得出现锈蚀、漏水等现象，若出现蒙皮腐烂、顶棚漏水，由供方无偿维修并赔偿相应损失。

3、前、后乘客门选用铝合金车门，加装门轴盒（前门前门轴除外），前乘客门玻璃采用中空玻璃，颜色：F绿，在前、中门二步踏立面镶嵌白钢板，前、中门分别布置于前、后轴之前，后客门尽可能靠后。前、后客门要求有足够刚度；前门选用双扇内摆门，净开度≮750mm；后门选用双扇内摆式，净开度≮1050mm，车外要有前后门旋转开关。门泵有速度和缓冲调节装置。在仪表台方便驾驶员操纵的位置安装手动机械式断气开关，以便紧急情况时驾驶员手动断气开门。后门上方设计安装告示栏，方便更换纸质临时通知（尺寸以A4纸为标准）。

4、侧窗：采用内置式大推拉窗，颜色：F绿。

5、司机窗为无色，中空推拉，前风档无色夹胶玻璃。

6、整车必须进行淋雨试验，确保车身不漏水，两侧侧窗上方加装淋雨槽。

7、装智能冷却系统（ATS），进风通道应平整，不允许有进风障碍，进风通道要与发动机仓密封隔离，散热器周围要安装密封橡胶，防止发动机仓的热风回流到进风通道，影响散热性能。

8、左短右长杆式手动电加热后视镜，安装位置适中。右侧装补盲镜，左镜安装在司机座侧窗旁，均要求视野良好，无盲区。

9、地板为PVC地板，厚度18MM，上覆优质超硬耐磨石英砂地板革，6年内不得破损。地板铺设不允许出现凹凸不平的现象，车厢地板应设置差速器检修孔，盖板与检修孔吻合严密。

10、乘客座椅采用带皮质软垫公交专用吹塑座椅。后乘客门对面装三个橙色爱心座椅，司机座椅减震可调式（加装安全带），操作区加装铝花纹板。座椅布置：中门前1+1，中门后2+2，司机操作区采用新型铝合金司机后包围及右包围，司机右侧加装挡风司机防护门。

11、扶手采用亚光黄色压花包塑钢管扶手杆，弯弧扶手结构，间隔300mm加装吊环拉手，车内扶手高度180CM。侧窗全车加装横扶手，前门扶手杆设童标。后门两侧立式扶手杆安装下车门铃按钮，门铃设在车前部。

12、配备经消防部门认证的8kg干粉灭火器各两个，圆筒固定，安装牢固，取放方便。车内每个侧窗安装一个安全锤(带绳防盗和报警功能 )，三角示牌一个。

13、安全天窗数量不少于2个。安全天窗的紧急开关须有明显的警示标志及保护装置，以防乘客误扳，各天窗推柄应便于乘客推拉。车身内饰：采用PVC内嵌式（六块）LED灯箱仿空调风道，软化仪表台。

14、安装驾驶员遮阳帘和驾驶员侧窗遮阳卷帘。车内后视镜，使用凸面镜，位置尽可能靠上。司机左侧立柱安装橡胶叶片小电风扇。前档风玻璃上部内衬处加装驾驶员工号信息板，方便更换驾驶员信息。后门前装不锈钢垃圾筒，车内右前轮毂罩内开口安装带锁工具箱一个, 左前轮毂罩内开口安装监视器主机检修箱 。

15、发动机仓及侧边盖、电瓶箱盖采用防盗锁装置，方便开启。

16、安装独立燃气加热器，车厢内配6只壁挂散热器，配装1只司机取暖散热器(装在司机座椅下)，达到车厢内散热效果。除霜器加大功率，满足北方除霜要求。大功率除霜电机内外循环（两档控制），冷却介质先经过除霜机，驾驶员脚下加一出风口，底盘低温保护处理（高寒地区）。

17、乘客门，发动机仓门、电瓶仓门、整车仓门采用铝仓门，公路客车式仓门锁。

18、前、中门处均带射灯。采用LED汉字滚动式前、后、侧路牌【24点阵，前、侧11字，后9字，左边绿色路别，右侧红色滚动站点名，后路牌带有转向、刹车、回场等提示功能】。能够与车载GPS主机联网通讯，CAN 总线接口协议满足要求，通过GPS主机可更改路别、站名及显示文字，显示信息要同步。滚动屏安装在与驾驶员后包围平齐的中顶部，路牌之间有数据线连接。

19、三档雨刷器电机。

20、全车素色漆，罩清漆，车身图案样本由购方提供，前、后门侧喷上、下车国家标准标识，司机窗下喷企业名称为圆弧形，圆弧形下部喷自编号（图案由购方提供）。

21、内置式前、后拖车钩，开口位置应能避免拖车时被蹭伤。

★22、安装250G固态硬盘四路监控器, 每车配250G固态硬盘2块。达到无死角监控,后门及倒车监视器等功能与GPS显示屏联网共用、六个夜视头，与营口公交现有监控系统软件通用，硬盘可互换。后门要求同时具有监视和录像功能，实现前、后门及车前方全程录像并具有延时功能，后门下车及倒车时启动监视器功能。安装GPS智能调度3G车载终端（要满足-30℃条件下能够正常使用），可语音通话，短信息及声光等调度指示，可智能调度，自动/手动语音报站（存储10条线路信息及语音），CAN总线接口与路牌、监控系统、车内显示器、IC卡等设备应用对接；GPS定位、3G无线数据传输、视频监控及传输，支持4路视频输入、前部监控、倒车监控、后门上下车实时监控及自动切换功能，支持大容量SD卡存储、固态硬盘存储等多种方式，含多功能互动式彩色液晶屏显系统，与公交现有智能调度系统后台匹配。

★23、安装智能防盗电子投币机配四个电子内胆，与营口公交使用的现有内胆通用。

24、安装倒车摄像头,倒车摄像头要安装防雨装置。

25、安装IC卡机，IC卡机立柱,从距地板面高1.3m处面向司机一侧甩出2.5 mm2线头,接5A保险丝，IC卡线路从电瓶引至刷卡机处。 IC卡刷卡机要满足-30℃条件下能够正常使用，★必须与营口公交现有IC卡系统后台匹配，CAN通讯口必须和车载3G主机实现应用对接。必须具备IC无线回传刷卡数据功能。

26、随车带回前风挡2块，全车侧窗一套。

27、整批车配电脑故障检测仪一套（含软件），并负责免费培训维修人员。

（五）、供方交车需提供资料

1、整车及发动机使用说明书，维修手册；方向机、差速器等的维修手册及装配图。

2、提供详细的该批车的整车电路原理图及线路布置图。

3、发动机、车架号码铅笔拓印一式两份。

4、以上未提及部分按常规配置，但须符合GB7258-2014的有关标准要求。车辆所有配置及技术参数必须全部符合国家公告，否则，一切责任由供方负责。供方提供配置优于需方要求时可优先考虑。

5、购方只负责支付剔除国家新能源公交车购置补贴后的车款。供方必须保证购方车辆投入运营后，能够顺利获得国家新能源公交车运营补贴，否则，购方将在应付车款中扣付相应额度车款作为补偿。

第三包   8.5米纯电动城市客车项目需求及技术参数

一、车辆配置及技术参数

整车参数：车长=8500±200mm；车宽=2450±50mm；车高=3000±100mm 。

额定载客：≥50人

整车及底盘配置要求必须符合国家机动车公告光盘，必须满足公交车等级评定【JT/T888-2014】，符合北方气候的配置。

（一）、车辆电动配置：

1、采用永磁同步交流驱动电机,驱动电机功率须满足公交服务要求，并具有低速大转矩特性及较宽范围内的恒功率特性，能够在车辆满载、爬坡等工况下提供充足动力，安装ATS散热系统，驱动电机提供8年质保。

2、采用控制器集成化程度应尽量高，尽量减少高压连接点，控制器能够实现集成驱动电机、DC/DC、空压机、电助力转向和高压配电柜控制，控制器提供质保8年。

3、采用国内知名品牌磷酸铁锂电池，电池容量不低于100kwh，电池仓采用保暖措施，电池箱体具有自加热功能，满足营口地区冬季-30℃环境下运营需求。锂电池组防护等级满足国标要求IP67，车辆应满足当地雨天使用要求，涉水深度不低于300mm。电池生产企业应符合工信部《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录，锂电池提供8年质保。

4、车辆配置远程监控系统，可实现对电池电压、电量、温度、车辆位置等的远程监控及报警，BMS系统在车辆充放电、运行、停放等情况下能对动力蓄电池的电压、电流、SOC等状况实时监控管理，在动力电池组出现紧急情况时，能够及时预警。

5、高压电气设备及线路的绝缘电阻值和耐压等级应符合国家标准的技术要求，高压电线敷设应排列整齐，固定牢靠，不得扭曲和拉伸。车厢外露部分的电线、防护管应完整，不得与车身金属部件有摩擦。高压电线敷设都应采用带绝缘功能的专用夹箍固定。

6、锂电池舱体应设置防碰撞保护装置，保护电池不引挤压发生变形影响安全，防碰撞保护装置的基本要求必须满足国家标准，发生碰撞时，动力电池、电池模块、电解液不能碰撞从车上甩出。

7、负责配建7个100KW以上直流充电桩（含罩棚） ，充电桩功率满足使用要求，充电接口应符合国标标准。充电桩应采用低温型开关电源、塑壳断路器、微型断路器和连接导线，并对工业串口屏进行低温筛选，满足-30℃环境下使用。

（二）、底盘

1、二级踏步，采用全承载结构。

2、前后桥采用前盘后鼓制动器，前桥承载大于4500KG，后桥承载大于8000KG。采用国产知名品牌前后桥，后桥精磨静音齿，前后桥采用免维护轮边结构，加装ABS。

3、悬架采用前少片钢板弹簧，前后双向作用筒式减震器。

4、装整体式动力转向器,电助力转向，四方向可调方向盘，四季通用助力油。

5、驻车制动系统手控阀控制，储能弹簧制动装置做驻车制动，车辆制动阀低于安全气压时，弹簧储能制动装置能自动进入驻车状态，即自行制动后轮。

6、行车制动系统采用前、后独立双管路制动系统，串联式制动阀，所有气压管路主体采用金属管路，局部采用尼龙管路。储气筒放水采用电脑控制型智能排水系统，排水自带加热装置，防止冬季结冰，安装排水干燥器、冷凝器。

7、轮胎采用245/70R19.5或8R22.5无内胎子午线轮胎，铝合金轮辋，每台车配同型号带轮辋备胎1条，随车带走。

8、安装底盘集中自动润滑系统，要求四季能够使用一个“0”锂基润滑脂。

9、装全车三级CAN总线系统，装全车镀锡阻燃线束，驾驶员后安装电器检修箱。

（三）、车身部分

1、地板骨架采用高强度钢结构保证地板强度适应公交营运经常超载的工况。骨架内外表面电泳防腐处理，矩形骨架钢板厚度要求门框、横梁等主干部分加强，钢板厚度按正差标准选取，保证五年不锈蚀，不出现断裂现象。车架总成加强防腐，整车阴极电泳工艺处理；轮毂罩底喷防石击材料，轮毂罩位置应有两层密封防腐处理（轮毂下表面上加焊一层钢板），保证不藏水、骨架不外露，轮罩和挡泥板均喷阻尼胶；五年内，如发生大梁和骨架严重锈蚀、断裂，或由大梁和骨架的强度、刚度造成的其它部件损失，由供方负全部责任。

2、车身外蒙皮采用双面镀锌铁皮涨拉工艺，采用整车阴极电泳防腐处理，并要求严格执行油漆施工工艺，车辆顶棚防腐、防水涂层要严格执行工艺标准施工，确保五年质保期内不得出现锈蚀、漏水等现象，若出现蒙皮腐烂、顶棚漏水，由供方无偿维修并赔偿相应损失。

3、前、后乘客门选用铝合金车门，加装门轴盒（前门前门轴除外），前乘客门玻璃采用中空玻璃，颜色：F绿，在前、中门二步踏立面镶嵌白钢板，前、中门分别布置于前、后轴之前，后客门尽可能靠后。前、后客门要求有足够刚度；前门选用双扇内摆门，净开度≮650mm；后门选用双扇内摆式，净开度≮950mm，车外要有前后门旋转开关。门泵有速度和缓冲调节装置。在仪表台方便驾驶员操纵的位置安装手动机械式断气开关，以便紧急情况时驾驶员手动断气开门。后门上方设计安装告示栏，方便更换纸质临时通知（尺寸以A4纸为标准）。

4、侧窗：采用内置式大推拉窗，颜色F绿。

5、司机窗为无色，中空推拉，前风档无色夹胶玻璃。

6、整车必须进行淋雨试验，确保车身不漏水，两侧侧窗上方加装淋雨槽。

7、左短右长杆式手动电加热后视镜，安装位置适中。右侧装补盲镜，左镜安装在司机座侧窗旁，均要求视野良好，无盲区。

8、地板为PVC地板，厚度18MM，上覆优质超硬耐磨石英砂地板革，6年内不得破损。地板铺设不允许出现凹凸不平的现象，车厢地板应设置差速器检修孔，盖板与检修孔吻合严密。

9、乘客座椅采用带皮质软垫公交专用吹塑座椅。后乘客门对面装三个橙色爱心座椅，司机座椅减震可调式（加装安全带），操作区加装铝花纹板。座椅布置：中门前1+1，中门后2+2，司机操作区采用新型铝合金司机后包围及右包围，司机右侧加装挡风司机防护门。

10、扶手采用黄色压花包塑钢管扶手杆，弯弧扶手结构，间隔300mm加装吊环拉手，车内扶手高度180CM。侧窗全车加装横扶手，前门扶手杆设童标。后门两侧立式扶手杆安装下车门铃按钮，门铃设在车前部。

11、配备经消防部门认证的8kg（干粉灭火器各两个，圆筒固定，安装牢固，取放方便。车内每个侧窗安装一个安全锤(带绳防盗和报警功能 )，三角示牌一个。

12、安全天窗数量2个。安全天窗的紧急开关须有明显的警示标志及保护装置，以防乘客误扳，各天窗推柄应便于乘客推拉。车身内饰：采用PVC内嵌式（4块）LED灯箱仿空调风道，软化仪表台。

13、安装驾驶员遮阳帘和驾驶员侧窗遮阳卷帘。车内后视镜，使用凸面镜，位置尽可能靠上。前档风玻璃上部内衬处加装驾驶员工号信息板，方便更换驾驶员信息。司机左侧立柱安装橡胶叶片小电风扇，装不锈钢垃圾筒，车内右前轮毂罩内开口安装带锁工具箱一个, 左前轮毂罩内开口安装监视器主机检修箱 。

14、侧边盖、电瓶箱盖采用防盗锁装置，方便开启。

15、安装燃油独立加热水暖系统，车厢内配4只壁挂散热器，配装1只司机取暖散发器(装在司机座椅下)，达到车厢内散热效果。除霜器加大功率，满足北方除霜要求。大功率除霜电机内外循环（两档控制），暖风介质先经过除霜机，驾驶员脚下加一出风口，底盘低温保护处理（高寒地区）。

16、乘客门，电瓶仓门、整车仓门采用铝仓门，公路客车式仓门锁。

17、前、中门处均带射灯，采用LED汉字滚动式前、后、侧路牌【24点阵，前侧11字后9字，左边绿色路别，右侧红色滚动站点名，后路牌带有转向、刹车、回场等提示功能】。能够与车载GPS主机联网通讯，CAN 总线接口协议满足要求，通过GPS主机可更改路别、站名及显示文字，显示信息要同步。滚动屏安装在与驾驶员后包围平齐的中顶部，路牌之间有数据线连接。

18、三档雨刷器电机。

19、全车素色漆，罩清漆，车身图案样本由购方提供，前、后门侧喷上、下车国家标准标识，司机窗下喷企业名称为圆弧形，圆弧形下部喷自编号（图案由购方提供）。

20、内置式前、后拖车钩，开口位置应能避免拖车时被蹭伤。

★21、安装250G固态硬盘四路监控器, 每车配250G固态硬盘2块。达到无死角监控,后门及倒车监视器等功能与GPS显示屏联网共用、六个夜视头，与营口公交现有监控系统软件通用，硬盘可互换。后门要求同时具有监视和录像功能，实现前、后门及车前方全程录像并具有延时功能，后门下车及倒车时启动监视器功能。安装GPS智能调度3G车载终端（要满足-30℃条件下能够正常使用），可语音通话，短信息及声光等调度指示，可智能调度，自动/手动语音报站（存储10条线路信息及语音），CAN总线接口与路牌、监控系统、车内显示器、IC卡等设备应用对接；GPS定位、3G无线数据传输、视频监控及传输，支持4路视频输入、前部监控、倒车监控、后门上下车实时监控及自动切换功能，支持大容量SD卡存储、固态硬盘存储等多种方式，含多功能互动式彩色液晶屏显系统，与公交现有智能调度系统后台匹配。

★22、安装智能防盗电子投币机配四个电子内胆，与营口公交使用的现有内胆通用。

23、安装倒车摄像头,倒车摄像头要安装防雨装置。

24、安装IC卡机，IC卡机立柱,从距地板面高1.3m处面向司机一侧甩出2.5 mm2线头,接5A保险丝，IC卡线路从电瓶引至刷卡机处， IC卡刷卡机要满足-30℃条件下能够正常使用，★必须与营口公交现有IC卡系统后台匹配，CAN通讯口必须和车载3G主机实现应用对接，必须具备IC无线回传刷卡数据功能。

（四）、供方交车需提供资料

1、整车使用说明书，维修手册；方向机、差速器等的维修手册及装配图。

2、提供详细的该批车的整车电路原理图及线路布置图。

3、车架号码铅笔拓印一式两份。

4、以上未提及部分按常规配置，但须符合GB7258-2014的有关标准要求。车辆所有配置及技术参数必须全部符合国家公告，否则，一切责任由供方负责。供方提供配置优于需方要求时可优先考虑。

5、购方只负责支付剔除国家新能源公交车购置补贴后的车款。供方必须保证购方车辆投入运营后，能够顺利获得国家新能源公交车运营补贴，否则，购方将在应付车款中扣付相应额度车款作为补偿。