关于公开征求对营口市公安局大辽河景观带视频监控系统采购项目需求意见的公告

受 营口市公安局 的委托，营口市公共资源交易服务中心现对 营口市公安局大辽河景观带视频监控系统 项目进行公开招标采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2016年6月27日11:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：辽宁省营口市西市区智发街西30丁(青花大街与清华路交汇路口南端南行1000米路东，智胜新家园小区院内)

邮            编：115000

联     系     人：贺女士

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一六年六月二十二日

以上内容当否请批示

分管主任:               科室负责人：              审核人：           拟稿人：

| 辽河公园监控系统地上工程明细表（设备/材料) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 高清红外球机 | 1. 有效像素≥200万像素，最大图像尺寸不低于1920X1080； 2. 球机最低照度，0.02Lux彩色，0.005Lux黑白，支持红外灯。 3. 镜头焦距不小于5-132mm; 4. 不低于30倍光学变倍； 5. 支持三码流设置； 6. 室外安装的摄像机应具备透雾、强光抑制功能； 7. 摄像机具备带有宽动态、数字降噪、电子快门、自动增益、白平衡功能； 8. 支持声响异常告警功能; 9. 不低于1路报警输入、1路报警输出；1路音频输入、1路音频输出； 10. 具有感兴趣区域增强编码功能； 11. 水平范围360º 连续旋转，水平键控速度：0.1º—240º／s，速度可设水平预置点速度：300º/s垂直键控速度：0.1º—160º/s，速度可设，垂直预置点速度：240º/s; 12. 支持开放式SDK，支持标准协议ONVIF、支持国标GB /T28181 接口协议； 13. 支持Micro SD卡(不低于128G）实现断网本地存储，支持断网续传，录像不丢失； 14. 网络接口不低于1个RJ45 10M/100自适应以太网口； 15. 支持防雷设计,网口防雷达到±5KV；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告复印件，且需加盖所投设备厂商公章（分公司章、办事处章、授权章等无效）; 16. 内置WEB Server，支持WEB方式的浏览管理及客户端管理。 | 台 | 10 |
| 2 | 星光级枪机 | 1. 摄像机采用不小于1/2.8英寸逐行扫描200万像素CMOS传感器； 2. 支持电动变焦，且最大焦距不小于12mm； 3. 视频编码格式应支持H.264、H.265设置选项,可将H.264格式设置为Baselinc/Main/High Profile； 4. 摄像机水平解析度≥1100线、亮度≥11级，最大分辨率要达1920*1080，帧率最大支持30fps； 5. 根据不同场景所需，摄像机应具有三码流功能、感兴趣区域（ROI）设置，透雾功能，数字降噪，强光抑制功能； 6. 支持SmartIR功能； 7. 支持不低于120dB的光学宽动态，满足明暗差距较大的监控场景； 8. 设备支持9：16走廊模式，有效提升监控范围和视野； 9. 支持语音对讲功能； 10. 摄像机可将视频图像存储至SD卡，支持热插拔功能，最大支持不小于128GB 存储SD卡； 11. 摄像机提供100M以太网自适应电口，支持不少于2个报警输入/1个输出口，满足环境告警需求； 12. 为了防止供电电压不稳定所造成的设备掉电或设备损坏，摄像机应能在额定电源电压的±25%范围内正常工作，宜支持AC24V、DC12V、POE多种供电方式； 13. 支持-40°C～60°C温度范围下稳定工作； | 台 | 86 |
| 3 | 网络存储 | 1. IPSAN磁盘阵列采用48块及以上高密度盘位； 2. 存储主机要求不高于4U高度，节约机房空间； 3. 视频流支持H.264、MEPG2、MPGE4、MJPEG等多种编解码标准。图像质量最高支持处理1080P全高清； 4. 接入带宽≥1024Mbps； 5. GE接口≥4，支持网口链路聚合和故障自动切换功能； 6. 支持磁盘、风扇、电源、网络等部件热插拔，支持在线更换； 7. 支持SATA盘（1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB）、SAS盘、SSD盘等多种磁盘类型。 8. 不少于8GB高速缓存，最大可扩容至32GB； 9. 可依据业务负载的情况，支持对不使用的硬盘进入休眠模式，减少能源浪费，延长硬盘寿命； 10. IPSAN磁盘阵列支持ISCSI、NFS、CIFS、FTP协议，支持视频流直接写入存储； 11. RAID中磁盘发生故障，RAID处于降级、重建状态，不影响数据写入； 12. 支持JBOD、RAID 0、1、10、5、6、50、60，支持全局热备和局部热备； 13. 为了避免由于磁盘被错误插拔而导致的数据丢失，系统内部磁盘支持热 插拔且可以任意的更换槽位，而磁盘内部的阵列配置信息和数据完全不会改变或丢失，不影响RAID使用； 14. 支持存储设备内部的关键数据备份和远程备份，提高数据的安全可靠性； | 台 | 1 |
| 4 | 高清解码器 | 支持同时解码8路1080P，或16路720P，或36路D1，或64路CIF；支持标准的H.264图像压缩格式，兼容H.264 MP和H264 HP解码；支持解码1080P、1080I、720P、D1、4CIF、2CIF、CIF等视频格式，兼容业界主流厂商的IPC码流；支持解码G.711a、G711μ、AAC等音频格式；支持1路VGA视频输入和1路DVI-D视频输入，输入图像可切换上墙显示；支持单路视频输出的分屏处理，最大16分屏；支持时间、场名OSD叠加；支持开关量告警输入和开关量告警输出 | 台 | 1 |
| 5 | 电视 | 60" | 台 | 2 |
| 6 | 接入交换机 | 1) 整机交换容量 32Gbps 2) 包转发率（整机） 13Mpps 3) 48个10/100Base-TX以太网端口，4个1000Base-X SFP 与2个1000Base-T（ Combo）以太网端口 4) 支持静态路由 5) 支持基于端口的VLAN（4K个） | 台 | 3 |
| 7 | 核心交换机 | 1) 整机交换容量 256Gbps 2) 包转发率（整机） 96Mpps 3) 24个10/100/1000Base-T以太网端口 4个复用的1000Base-X千兆SFP端口 4) 2个扩展插槽 5) 支持静态路由，支持OSPFv1/v2，OSPFv3 6) 支持基于端口的VLAN（4K个） | 台 | 1 |
| 8 | 机柜 | 2米42U | 个 | 2 |
| 9 | PDU电源 | 国产 | 个 | 6 |
| 10 | 光纤耦合器 | FC-FC | 个 | 1500 |
| 11 | 光纤尾纤 | 2米FC-FC | 条 | 1500 |
| 12 | 光纤跳线 | 3米FC-SC | 条 | 350 |
| 13 | 光纤接线盒 | 8口 | 个 | 105 |
| 14 | 光纤熔接 | 热熔 | 个 | 1354 |
| 15 | 室外接线箱 | 48芯白钢 | 个 | 7 |
| 16 | 光纤配线柜 | 240芯 | 个 | 1 |
| 17 | 电源线 | Rvv2*1.5 | 米 | 300 |
| 18 | 空气开关 | 20A | 个 | 8 |
| 19 | 网线 | Cat.5e | 箱 | 2 |
| 20 | 网络跳线 | 2米 | 条 | 100 |
| 21 | 插卡式千兆光网转换箱 | 千兆 16口 | 台 | 7 |
| 22 | 光网转换卡 | 千兆 | 块 | 105 |
| 23 | 光网转换器 | 千兆 | 个 | 105 |
| 24 | RJ45水晶头 | Cat.5e | 盒 | 2 |
| 25 | 监控杆 | 3.5米 | 个 | 58 |

辽河公园广播系统设备明细表（设备/材料)

| 序号 | 名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能播放器 | 1、高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目。 2、采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能。 3、可播放：CD/VCD/ MP3/DVD碟片。 | 台 | 1 |
| 2 | 功放 | 1、有10个输入通道：包括5路话筒（MIC）输入；3路标准信号线路（AUX）输入；2路紧急线路输入。 2、第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能。 3、MIC 1、2、3、4、5和2路紧急输入通道均附设有线路辅助输入接口功能。 4、话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量。 5、MIC 1、2、3、4和线路AUX1、2、3可交叉混合输出。 6、设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节。 7、4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能。 | 台 | 1 |
| 3 | 有线麦克 | 桌面话筒式设计，精致美观，工艺考究。 | 台 | 1 |
| 4 | 音柱 | 用于公园、广场、道路等场所节目播放； 产品特点 1、专业一体化设计，高强度防水设计，符合IP54防护等认证； 2、 设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计，采用高速工业级芯片，启动时间小于1秒钟； 3、 内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号； 4、 内置数字功率放大器模块，音质细腻，功率强劲； 5、 支持1000级自定义音频优先级默音控制； 6、 支持服务器统一授权操作管理功能，统一配置管理用户及密码； 7、 支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Intelnet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构； 8、一个IP地址复位按钮，在丢失IP地址时，可恢复出厂IP地址（内部）； 9、 1路PC机下载IP地址串口，用于修改网络解码模块IP地址（内部）； 10、 数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便； | 只 | 9 |