营口职业技术学院电工电子与自动化技术实训设备

技术规格及功能要求

一、工业网络控制实训装置（6套）

（一）整机设备：

★1、要求该系统可以实训PLC、变频器、热继电器、时间继电器、中间继电器、交流接触器、辅助触点、漏电保护器、行程开关、急停开关、自锁开关、单点脉冲开关、组态触摸屏、交流电机、伺服电机、步进电机、工业通信网络、组态软件实训开发等内容。实验台必须能够与实验室现有EL系列实验台兼容，配套完成相关实验。

★2、 系统保护措施：设计和生产符合国家安全标准，且要求系统的电源输入具有保护装置。保护设置顺序为：“封闭航空插座接插式三相四线电源线电缆”—“带漏电保护的三相四线空气开关”—“三相过流熔断保护器”—“三相电网滤波器（防止浪涌电流损坏设备）”—“继电保护互锁式的380V 总电源开关系统”—“电子式过流检测保护（实验中器件过流保护,可通过螺丝刀调节过流保护点）”—“电源分控开关为不同实训模块供电，含（PLC 及实验区独立开关、变频器专用的三相四线交流接触器式电源控制开关、终端实验实训用的漏电保护空气开关）”共计7 级功能控制的电源控制与保护系统。

3、 要求该实训系统采用实验台结构，实验台采用钢制方管为支柱龙骨，上半部分是一个可自由组成的网孔板，下半部分是一个供电保护的铁质箱体，最下面带有可刹车的万向移动轮。

★4、 要求网孔钢板所用材质的厚度不小于2.5mm，网孔钢板的面积尺寸不小于1400mm*900mm，而且网孔钢板上的网孔尺寸不小于5mm*5mm的方孔。

★5、 要求供电保护的铁质箱体结构采用双层结构，箱体内第一层是整套实训台的380V电源管理系统和保护系统，而且具有弱电控制开关控制电路，箱体第二层各类电机的展示空间，也可以作为储物柜空间，箱体采用双开门设计，箱体的表面采用2块透明的有机玻璃板固定，可以看到箱体第二层的物品，方便实验观察及工具清点。

★6、 要求实验台的铁质箱体的尺寸不小于140mm*50mm*50mm，重量不小于30KG，以防止实验台在拧螺丝、紧固实训部件等操作时，造成的整体不稳定。

7、 要求实验台的所有的220V强电的进线、出线、220V的进线、出线、24V控制进出线等接口，必须是具有工业标准的航空插座来完成，插座旁边按照工业现场标准进行标注。

（二）系统配置：

1、 实验台

系统的整体规格尺寸（长×宽×高）不小于1450mm×800mm×1650mm。单独配有不低于1000mm×800mm×1650mm尺寸的电脑桌。

实验台为双层铁质材料，表面经过亚光喷塑处理，实验台下体设计有专用的储物柜和动力负载及电源柜，动力负载及电源柜通过高强度的加厚有机玻璃板作为观测窗，用以观测电机的运行状态，以保护学生的安全。实验台还设有四个万向轮和固定调节机构，设备移动和固定方便。

2、 网孔钢板试验区

网孔试验区厚度至少2.5MM喷塑钢板构成，加工成孔径为5MM网孔试验区，适合各类工业电器和实验模块进行安装、固定，同时拆卸也非常方便。PLC编程仿真实验区PLC编程训练区由基本实验底板、扩展实验模块构成，基本实验底板主要由15个I/O单元、1路高速脉冲输出单元、2路模拟量信号输出单元、1路数显电压表单元、混合液体单元、交通灯控制单元、模块扩展接口单元、PLC输入/出接口单元构成。

★3、 PLC组件

PLC组件包括siemensS7300 CPU主机40点IO、S7300DP组网接口、S7300以太网接口、高速计数端子、带有192 KB存储, 24 数字量输入/16 数字量输出, 4模拟量输入, 2模拟量输出, 1 PT100, 4 快速计数器,2个MPI/DP接口,2个以太网接口, 集成24V DC电源等；

SiemensS7200 30点以上PLC工控主机、标准型 CPU 模块，继电器输出，220 V AC 供电，至少要有18 输入/12 输出，集成以太网接口、电源模块、通信模块、编程软件、工业组态软件等。含以太网交换机

★4、 交流电机及变频器组件

变频器组件包括siemens440变频器主机、显示及触摸屏等模块，变频器功率0.3KW，可直接驱动380V/220V的0.3KW以下的三相交流电动机机组，可预先按照其中一个实验，由学生亲自连接好电线，并作为实训的样例，电机采用三相380V，120W鼠笼式交流异步电机。

5、 继电器组件

继电器组件包括生产现场常用的各类工业电器，包括交流接触器、时间继电器、中间继电器、过流保护继电器、各类工业开关、接线端子等。

6、 PLC工业组态控制软件：

Kunluntongtai辅助动画显示，提供全部实验台样例组态样例及底层数据；

7、 10.2寸的PLC工业组态触摸屏：

kunluntongtai组态触摸屏，10.2"TFT液晶显示屏，真彩（LED背光），分辨率（800×480），24VDC供电电源接口，CPU主板采用ARM低功耗，主频400MHz，1个RS232接口，1个RS485接口、1个USB接口等，配套工业正版MCGS组态软件，完成工业组态控制相关的实验，并提供与触摸屏配套的实验程序。

8、 步进电机实训组件

工业现场广为startshaphon工业步进电机及驱动模组，步进电机采用三相混合式步进电机，最大驱动电流2.8A，标准驱动电压24V，空载最大转速280转/分，重量0.7Kg，配套步进电机驱动器，标准输出电压24V，输出最大电流3A，16种细分最大步数40000步/周，配套驱动器变压器电源，此模组留有与整套设备配套使用的电气接口，方便用户配套使用。

9、 交流伺服电机实训组件

SYNTRON工业交流伺服电机和驱动器，交流伺服电机功率200W，配套交流伺服驱动器，最大输出功率400W，可与整个系统进行配合完成综合实验。

10、模拟量温度控制模块

该模块配套PLC模拟量模块完成实验，模块供电采用交流220V电源供电，温度测试范围0-100摄氏度，模块带有温度过热保护装置，通过调理可

输出标准的0-5V电压信号；

11、信号给定及检测挂箱单元：配套变频电机调速实验、继电器控制实验使用。

★12、实验课程管理模块（要求能够与实验室现有系统兼容）

该模块用于进行实验室的信息化管理使用，配套工业电气自动化及网络应用实训系统实验室管理软件，完成对实验设备有效管理。

（三）至少完成项目要求：

第一部分：PLC实验项目：

（一）PLC基本实验项目部分：

1、	与、或、非逻辑处理实验

2、	计数器的实验

3、	分支、跳转实验

4、	数据处理功能实验

5、	微分及位操作实验

6、	报警器实验

7、	液体混合实验

8、	交通灯控制实验

9、	模拟量输入、输出实验

10、流水灯实验

11、高速脉冲计数实验（NEW）温度采集与控制实验

（二）PLC&MCGS工业组态触摸控制实验：

1、	数据处理功能实验

2、	星-△起动和电机控制实验

3、	计件实验

4、	刀具库实验

5、	电梯实验

6、	冲压实验

7、	步进电机控制实验

8、	温度采集与控制实验

9、	液体混合实验

10、交通灯控制实验

（三）PLC组网实训项目：

1、	PLC设备联网操作实训（以实际操作为主，另行购买组网设备及组网编程的培训服务）

第二部分：变频器实验项目：

1、	变频器的认识实验

2、	紧急直流制动实验

3、	输入电压转换实验

4、	数字输入控制端口开关的操作实验

5、	模拟输入控制端口开关的操作实验

6、	变频器7 固定频率控制实验

7、	速度闭环控制实验

8、	PLC和MM440联机实现控制端口开关实验

9、	PLC和MM440变频器联机实验3段固定频率的控制实验

10、PLC和变频器联机实现模拟信号的控制实验

11、PLC和变频器联机实现电动机延时控制实验

12、用模拟输入口转换成数值口来控制电机的正反转

13、PLC控制变频器进行通讯实验

14、频率跳转实验

第三部分：继电器特性及综合控制实验

1、	电动机点动和常动实验

2、	电动机正反转实验

3、	双电动机顺序启动实验

4、	电动机延时启动实验

5、	电动机的星-△转换实验

6、	PLC控制电机点动与常动实验

7、	PLC控制电机正反转实验

8、	PLC控制双电机顺序控制实验

9、	PLC控制电机实现延时启动实验

10、PLC控制电机实现电机星-△转换实验

（四）操控电脑：

要求为品牌商用台式电脑。配置要求：CPU：Intel CORE第四代处理器I3-4170(3.7G 3M)；原厂同品牌主板，主板扩展槽：≥1个VGA、≥1个PCI-E*16、≥2个PCI-E*1、≥1个PCI、 ≥6个USB 接口（至少2个USB 3.0）、2个PS/2接口、≥1个RS232串口；内存：≥4GB DDR3 1600；硬盘：≥ITB ，SATA3接口，7200rpm；显卡：集成高性能显卡；网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡；声卡：集成5.1声道声卡；电源：≥220V 180W；显示器：≥18.5英寸；机箱：黑色，标准MATX机箱，容积≤20L，顶置提手、顶置开关。

二、电力电子实训装置（12套）

（一）设备技术指标要求：

- 工作电源：三相 AC 380 V±10%  50 Hz

- 外形尺寸：1600×850×1800mm（误差±2%）

- 整机功率：≤1.5KW

- 环境温度：－5℃～+40℃；相对湿度：≤ 90%（25℃）

- 安全保护措施：实验台桌面采用高绝缘、高强度、耐高温的高密度板。

- 具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国标标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。

（二）配套仪器要求：

示波器带宽100MHz，双通道+1个外触发通道，最高实时采样率单通道（500MSa/s）；双通道（250MSa/s），等效采样率50GSa/s，存储深度单通道32K，上升时间	<3.5ns，输入阻1MΩ||17pF，时基范围	2.5ns/p-50s/，Roll：100ms-50s/p，垂直灵敏度	2mv-10v/p(1-2-5顺序），垂直分辨率8bit，显示不小于5.7寸彩色TFT(320*234)LCD。要求与设备生产厂家为同一品牌。

（三）设备功能要求：

1. 活动框架：框架上面应可以放挂板模块，可随意扩展，完成多门多种实验，另外需配置1个活动柜，方便存放所需工具和实验连接导线。

2. 应由三相电源380V经隔离变压器隔离，装置采用三相电源供电，并配有带漏电保护的空气开关，熔断器以确保使用安全。

3. 应提供多组交直流电源，及多种基本仪表，为学生进行综合性实验提供基础平台。

4. 应由单元模块组成，更换方便，维护容易；模块本身应采用PCB烤漆工艺制成，正面为原理图和测试点，背面焊对应的元件，避免了由于引线引起的干扰，大大降低了故障率。

5. 系统应从相关工业产品移植而来，可很好实现对学生能力（波形分析和系统调试能力）的培养和技术知识的应用。

（四）至少要完成的实训项目：

1.	触发（驱动）单元电路的研究

1)	单结晶体管触发电路

2)	锯齿波移相触发电路（分列元件）

3)	KC05集成锯齿波触发电路

4)	KC08过零触发电路

5)	EXB841大规模集成（IGBT）驱动电路

6)	三相KC785脉冲列触发电路

7)	SG3525触发模块

2.	电力电子电路

1)	单相晶闸管半控桥式整流电路

2)	三相晶闸管全控桥式整流电路（含三相半波、三相半控桥）

3)	BJT单相并联逆变电路

4)	单相双向晶闸管交流调功电路

5)	直流（IGBT）斩波电路及升、降压电路

6)	单相（双向晶闸管）交流调压电路

7)	三相（反并联晶闸管）交流调压电路

8)	SPWM控制单相交直交变频电路

9)	PWM控制（MOSFET）开关型稳压电源电路

10)	SG3731 专用PWM集成电路控制的直流位置随动系统（BJT）H型可逆供电电路。

3.	自动控制系统

1)	电压负反馈、电流正反馈、直流调速系统

2)	转速负反馈单闭环直流调速系统

3)	转速、电流双闭环不可逆直流调速系统（由通用电气产品实际线路移植）

4)	转速、电流双闭环交流调压调速系统的研究

5)	SG3731专用PWM集成电路控制的直流位置随动系统

（五）最低参考配置要求：

（投标时投标人根据实训项目自行配置，但不得低于少于此配置）

| 序号 | 产品名称 | 参考规格及功能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训台 | 尺寸：1550mm×400mm×750mm（误差±2%），应包含三位半数字万用表。 | 1 | 台 |
| 2 | 总电源 | 三相漏电开关；三相熔断器；AC220V指示灯；交流电压表AC250V 3个，电源部分采用铁质箱体，配置实训所需求的各种电源。 | 1 | 块 |
| 3 | 单相交直流可调电源与交流电源部分 | 直流电压表DC250V；单相漏电开关各；按钮开关2个。 | 1 | 块 |
| 4 | 隔离变压器与同步变压器部分 | 100VA 220V/55V ×3；15VA 127/15V | 1 | 块 |
| 5 | 直流稳压电源部分 | 直流电压表DC30V；直流电流表2A；电位器6.8K 4.7K；发光二极管φ5 2个；线路板 | 1 | 块 |
| 6 | 可变电阻器模块 | 100Ω/1A；100Ω 9/0.4A；10Ω×9/1.2A 1Ω× 9/2A波 段开关3个 | 1 | 块 |
| 7 | 直流电压表与电流表模块 | 数显电压表0~500V 2个；数显电流表0~3A 2个 | 1 | 块 |
| 8 | 交流电压表与电流表模块 | 数显交流电压表0~500V 2个；数显交流电流表0~3A 2个 | 1 | 块 |
| 9 | 他励直流电动机 | 120W、110V、1000r/min | 1 | 台 |
| 10 | 三相鼠笼异步电动机 | 100W、1400r/min 220V（线电压） | 1 | 台 |
| 11 | 直流测功 | 250W、110V、1500r/min，直流测速发电机与直流测功机一体。 | 1 | 台 |
| 12 | 测速发电 | 1.0W 36V(24V\kr\min)；1500r\min RL≥10KΩ | 1 | 台 |
| 13 | 电机连接导轨 | 不锈钢精密导轨，同心度达到0.1mm，配套电机使用。 | 1 | 条 |
| 14 | 转矩、转速及机械功率测量仪 | 四位数字显示转矩、转速及机械功率 | 1 | 台 |
| 15 | 单相半控桥式整流电路及单结晶体管触发电路 | 晶闸管实现的单相半控调速系统；具有电流正反馈、电压负反馈、电流截止负反馈、过流保护功能。 | 1 | 块 |
| 16 | 直流调速系统的主电路、检测与保护电路 | 晶闸管实现的单相半控调速系统；具有电流正反馈、电压负反馈、电流截止负反馈、过流保护功能。 | 1 | 块 |
| 17 | 直流斩波电路 | 实现的IGBT直流斩波；频率1.2K，占空比12%~98% | 1 | 块 |
| 18 | 单相交流调压电路及集成锯齿波触发电路 | 触发脉宽100μs~2ms | 1 | 块 |
| 19 | 单相并联逆变电路 | 频率调节范围：50HZ~500HZ | 1 | 块 |
| 20 | 给定积分 | 具有上下嵌位功能；嵌位指可调 | 1 | 块 |
| 21 | 单相交流(过零触发)调功电路 | 占空比可调范围10%~90% | 1 | 块 |
| 22 | 三相晶闸管全控桥式整流电路 | 晶闸管三相全控（半控）调速系统；内环为电流环、外环为速度环；系统无静差精度高达0.3%以上。 | 1 | 块 |
| 23 | 三相晶闸管KC785集成触发电路 | 晶闸管三相全控（半控）调速系统；内环为电流环、外环为速度环；系统无静差精度高达0.3%以上。 | 1 | 块 |
| 24 | 电流调节器、速度调节器及过电流保护电路 | 晶闸管三相全控（半控）调速系统；内环为电流环、外环为速度环；系统无静差精度高达0.3%以上。 | 1 | 块 |
| 25 | 三相交流调压电路 | 触发电路 | 1 | 块 |
| 26 | 控制单相交直交变频电路 | 载波频率50~8K，基波10~60HZ | 1 | 块 |
| 27 | 开关型稳压电源 | 0~12V/2A | 1 | 块 |
| 28 | 锯齿波移相触发电路 | 使用分立元件组成电路 | 1 | 块 |
| 29 | 集成电路控制的直流位置随动系统 | 集成电路控制的直流位置随动系统（BJT）H型可逆供电电路 | 1 | 块 |

三、高低压供配电装置（1套）

（一）至少完成项目要求

柜体安装方式为整体安装方式。进出线方式为上（下）进出线。低压柜采用分段式母线连接方式，与下引母线和引出排进行软连接，学生可以完成隔离开关、断路器、接触器、电流互感器、仪表、补偿电容、其他控制电器、母线的拆装与连接和操作。

至少完成的实训项目要求：

- 一次电气接线模拟图的认知

- 供电二次控制接线及信号回路实训

- 电压和电流互感器的接线方法

- 工厂供电倒闸操作

- 柜体的认识

- 柜体五防的设计认识

- 真空断路器的认识及控制

- 模拟系统正常、最大最小运行方式

- 模拟系统短路

- 微机线路保护装置参数整定操作

- 电线路故障定位、报警及切除

- 电能曲线分析及报表

- 线路带时限电流速断保护

- 线路的接地保护

- 模拟配电系统运行方式实训

- 跌落式保险的安装与维修实训

- 高压隔离开关的操作实训

- 避雷器的原理与接线操作实训

- 高压供电设备的倒闸操作实训

- 电流互感器接线方式

- 有功、无功电度表的接线实训

- 多功能综合仪表接线实训

- 抄表实训

- 开关电器实训

- 模拟低压框架断路器的原理与接线

- 模拟低压塑壳断路器的原理与接线

- 隔离开关的原理与接线

- 手动功率因数补偿实训

- 自动功率因数补偿实训

- 模拟低压配电线路分级保护实训

- 0.4KV照明系统配电实训

- 0.4KV动力系统配电实训

- 安全操作规程培训

- 供配电工、维修电工职业技能鉴定考核训练

- 模拟系统正常、最大最小运行方式

- 模拟系统短路

- 了解低压供配电系统的相关知识

- 对整个低压系统操作及维护

- 掌握低压供配电系统单母线分段接线方式的工作原理及操作

- 学习智能型断路器的安装与维护以保护参数的设置

- 学习一次及二次回路的接线等项目。

（二）软件部分

该系统包括母联柜、进线柜、电容补偿柜、照明出线柜、动力出线柜、变频出线柜等柜体的原理分析，一次接线方案的分析和自测题。用FLASH动技术对六种柜体的元器件进行介绍、仿真。

（三）最低参考配置要求

（投标时投标人根据实训项目自行配置，但不得低于少于此配置）

| 设备名称 | 数量 （套） | 用途 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压模拟计量开关柜 | 1 | 高压进线电源控制 | - 带有上、下高压隔离开关 - 带有真空断路器 - 可以进行各相电压转换操作 - 有三相电流、电压指示仪表 - 断路器板前操作 - 设备带有前后有隔离保护钢板 - 前后开有观察窗 - 进线方式：上下均可进出 - 高压电压互感器（模拟） - 高压电流互感器 - 过电流继电器 - 中间继电器 - 信号继电器 - 有功功率测量 - 有功电能测量电流互感器 - 电压互感器 - 真空断路器 - 高压隔离开关 - 机械闭锁 - 带电显示 - 三相四线有功电度表 - 有功功率显示 - 电压表（指针式） - 电流表（指针式） - 微机综合保护装置 |
| 干式电力变压器 | 1 | 变电 | 空气自冷干式变压器（连续运行的）带防护罩（罩体开观察视窗，300*600MM，四个） |
| 高压模拟电墙（10KV高压进户装置） | 1 | 高压进线 | - 户内高压断路器开关额定电压：10KV 额定电流：100A、200A开断电流：2及5、7.5、10、15、20、30、50、100安培 机械寿命：≥2000次 - 复合干式穿墙套管额定电压(kV)：10/12额定电流(A)：200A弯曲破坏负荷(N)：1250允许弯曲负荷(N)：625 - 户内高压隔离开关额定电压：6KV 10KV额定电流：200A机械寿命：≥2000次 安装尺寸：(6)646×280，(8)680×280 静拉力(N):Fa2=500N Fb2=170N 操作力矩：200Nm - 避雷器额定电压：17KV - 系统标称电压：10KV - 持续运行电压：13.6KV - 直流1ma参考电压：25KV - 陡坡冲击电流（不大于）：70KV - 雷电冲击电流（不大于）：60KV - 额定电压：10KV - 额定电流(A)：200A - 户内高压断路器开关 - 复合干式穿墙套管 - 户内高压隔离开关 - 避雷器 - 铝木结构电气安装模拟墙 |
| 进线柜 | 1 | 总电源 控制 | - 断路器、电压表、电流表、互感器、电压转换开关、空气开关（带漏电保护） - 附进线带漏电空气开关（板后操作） - 主断路器可以手动操作也可以电动操作带有进线电压指示仪表 - 可以进行各相电压转换操作 - 有三相电流指示仪表 - 断路器板前操作 - 设备带有前后有隔离保护钢板 - 前后开有观察窗 - 进线方式：上下均可进出线 |
| 计量柜 | 1 | 电能 计量 | - 电流互感器： - 三相四线有功电度表： - 三相四线无功电度表： - 有功功率显示： - 无功功率显示： - 电压表（指针式）： - 电流表（指针式）： - 综合显示仪表（数显式）： - 有功功率显示 - 无功功率显示 - 有功电能计量 - 无功电能计量 - 综合显示仪表 - 电压显示 - 电流显示 - 前后开有必要的观察窗 |
| 补偿柜 | 1 | 功率因 数补偿 | - 补偿电容器： - 接触器： - 小型断路器： - 功率因数表： - 自动补偿控制器： - 手动控制功能 - 自动控制功能 - 补偿电容自动放电功能 - 补偿电容自恢复功能 - 前后带有观察窗 - 电容保护采用断路器保护 - 功率因数显示 - 前后开有观察窗 |
| 出线柜 （动力及照明柜 ） | 1 | 动力及照明控制 | - 塑壳开关 - 接触器 - 电压表 - 抽屉式，带有机械连锁机构 - 带有隔室 - 每个控制单元带有断电保护和电压指示 - 每个柜体6支路（动力3个支路，照明三个支路），每支路控制电流16A |
| 负载柜 | 1 | 动力、照明负荷 | - 感性负载10个单元，每个单元轴功率2.2KW - 阻性负载10个单元，每个单元功率1KW - 半开放式结构 - 负载小车带单元控制 - 可移动，车轮带自锁装置 |
| 梅花扳手 | 1 | 设备巡视 | 电气设备维护工具 |
| 呆头扳手 | 1 | 设备巡视 | 电气设备维护工具 |
| 接地线 | 1 | 设备巡视 | 电气设备维护工具 |
| 兆欧表 | 1 | 设备巡视 | 电气设备维护工具 |
| 万用表 | 1 | 设备巡视 | 电气设备维护工具 |
| 钳形表 | 1 | 设备巡视 | 电气设备维护工具 |
| 电工常用工具 | 1 | 设备巡视 | 电气设备维护工具 |
| 安全标志 | 1 | 安全防护 | 安全提示 |

（四）其他要求

- 额定绝缘电压：直流660V

- 额定工作电压：交流380V

- 辅助电路额定工作电压：交流380V、220V

- 母线额定电流：100A

- 分支母线额定电流：10~16A；

- 柜体尺寸：柜高：2000mm，柜宽：600mm，柜深：800mm

- 投标人提供的柜体必须采用国家规定标准的柜体。

（五）结构要求

- 柜体由薄钢板冲压成形，采用标准化设计，结构零-件通用性强，机械强度高。

- 柜体上部为主母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室，各室间有钢板或绝缘板作隔离，以保证使用安全。

- 柜体结构零件的表面保护层烤漆色泽美观质量可靠。

- 机械联锁：柜抽屉小室的门与断路器或隔离开关的操作手柄设有机械联锁，只有手柄在分断位置时门才能开启以保证安全。

- 受电开关及柜的抽屉都具有两个位置：接通位置及断开位置。

四、电气装配调试装置（10套）

（一）技术规格要求

- 工作电源：三相五线 供电  AC 380 V/220 V  50 Hz。

- 负荷容量：≤1kVA。

- 漏电保护动作电流：≤30mA。

- 漏电保护动作反应时间：≤0.1S。

- 应具有过流、过载、漏电保护措施，符合国家相关标准。

- 应包括有实训平台、仪表操作盘、电气系统、电机机组组成，所有的电气系统由多个部分前后面板纵向展开排列，可以自由任意的组合，也还可以随意的进行扩展与升级。

（二）至少需完成实训项目要求：

- 单相电度表的连接；

- 照明实训；

- 直接式三相有功电度表的连接；

- 间接式三相有功电度表的连接；

- 电流互感器与电流表完全星形接线；

- 电流互感器与电流表不完全星形接线；

- 转换开关与电压表连接测量三相电压；

- 功率因数的测量；

- 功率表一表法测量三相负载；

- 三相异步电动机直接起动、停车的控制电路连接；

- 接触器联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接；

- 按钮联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接；

- 按钮、接触器联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接；

- 万能转换开关控制三相异步电动机的正反转；

- 三相交流异步电动机Y-△（手动切换）启动控制电路的连接；

- 三相交流异步电动机Y-△（时间继电器切换）启动控制电路的连接；

- 定子绕组串联电阻启动控制电路的连接；

- 三相交流异步电动机能耗制动控制电路的连接；

- 三相交流异步电动机反接制动控制电路的连接；

- 多台（3台及以下）电动机的顺序控制电路的连接；

- 电动机的往返行程控制电路的连接；

- 直流电动机的正反转控制；

- 直流电机的调速实验；

- 他励直流电动机的机械性能测试；

- 三相交流异步电动机既能点动，又能连续转动的控制电路连接；

- 两地控制电路的连接；

- 按钮切换的双速电动机调速控制电路的连接；

- 时间继电器切换的双速电动机调速控制电路的连接；

- 离心开关配合的反接制动控制电路的连接；

- 变频器面板功能参数设置和操作实训；

- 变频器对电机点动控制、启停控制；

- 电机转速多段控制；

- 工频、变频切换控制；

- 基于模拟量控制的电机开环调速；

- 基于面板操作的电机开环调速；

- 变频器的保护和报警功能实训；

- 基于PLC的变频器开环调速；

- PLC控制电机顺序启动；

- PLC控制三相异步电动机Y-△启动电路；

- PLC控制电路自主设计；

- PLC控制电路的仿真实训；

- PLC控制对象的仿真实训；

- 触摸屏的参数设置；

- 触摸屏的编程；

- 触摸屏、PLC、变频器的综合实训；

- 2D人机界面的仿真实训；

- 3D人机界面的仿真实训；

- 铣床电气控制电路设计与实训；

- 镗床电气控制电路设计与实训；

- 平面磨床电气控制电路设计与实训；

- 摇臂钻床电气控制电路设计与实训；

- 车床电气控制电路设计与实训；

- 起重机电气控制电路设计与实训；

- 万能外圆磨床电气控制电路设计与实训；

- 两相混合式步进电机的控制；

- 两相混合式不进电机的力矩测量实训。

至少可完成扩展实训项目：

- 中型PLC的组态与基础使用；

- 多台PLC网络组态、主从站控制实训；

- 增量型编码器的使用；

- 基于增量型编码器的步进电机控制

- 交流伺服电机的控制；

- 交流伺服驱动器的参数设置；

- 交流伺服电机的PLC半闭环控制；

- 基于增量型编码器的伺服电机控制；

- 热电阻或热电偶的使用；

- 温度控制器的参数设置；

- 基于热电阻（热电偶）的温度控制；

- 基于热电阻（热电偶）的PLC温度控制；

- 模拟量模块的使用；

- 基于模拟量的PLC控制；

- 传感器的使用；

- 基于传感器的PLC位置控制；

- PLC控制机床电路实训；

- 电气系统的排故实训。

（三）软件部分

★ 系统应包括电动机反接制动控制线路、电动机半波整流能耗制动控制线路、Y-△启动控制线路、电动机串电阻降压启动控制线路、顺序控制线路、位置控制线路、双重联锁正反转控制线路、接触器联锁正反转控制线路、按钮联锁正反转控制线路、接触自锁正转控制线路、点动正转控制线路，平面磨床、摇臂钻床、车床、起重机、镗床、万能外圆磨床电路仿真。每种电路都采用FLASH动画技术，可以对电路上的开关进行操作，可以在每种电路上进设置故障，继电器、电动机及其它元器件运动状态也可以表示出来。每种线路分为元件结构、原理分析、实际接线、课堂练习四大模块。其中原理分析采用文字、声音、图像有机合在一起，实际接线采用FLASH动画。投标人需提供现场演示。

★ 仿真软件应围绕仿真、动画、系统的设计的三大功能来实现系统的仿真教学。软件包含的模块有：液压&比例液压，气动，电气控制，电工，PLC逻辑梯形图，SFC顺序功能图，电工单线图，数字电子技术，2 d / 3 d人机界面(HMI)，控制面板，机械连接，OPC客户端，项目视频录制，自定义教学项目库，创建教学用视听材料。

应具有丰富及应用灵活的元件库：

- 软件库主要包括：主元件库、剖面库、商业数据库、自定义库

主元件库包括有：

液压、比例液压、气动、比例气动、电气控制（JIC标准）、电气控制（IEC标准）、数字电子电路、AB PLC梯形图、梯形图（IEC标准）、Siemens PLC梯形图、接口、电气工程（IEC标准）、电气工程（NEMA标准）、电工单线IEC标准、电工单线NEMA标准、人机界面和控制面板。（16个分库，3个标准）

保证学校正常教学，其中必须包括比例液压、比例气动、Siemens PLC梯形图、接口、人机界面和控制面板。

- 剖面库包括：通过自带剖面图，让学生对缸体结构更加的了解，自带的机械机构库来让仿真动画更加的直观，提高学习兴趣。通过元件链接剖面库元件展示动画。

- 商业数据库

强大的商业数据功能，通过与国际知名厂商合作，将这些厂商生产的零件参数（力士乐、海德福斯，伊顿）做成专业元件库，在教学、设计中调用，选型，测试。

通过这些库，让我们在仿真过程中，仿真的数据更加有效，理论值仿真数据更加接近实际中的数据。同时通过软件自带的流体管线，材料选型，让的仿真环境更加真实的模拟实际设备工作环境，这样我们试验得到的数据更加的精确。学生通过仿真软件学习更加专业的技术知识。

- 自定义库

针对自带的丰富元件库，我们也可以自己进行重新的归纳，形成学校，老师自己的专业库，同时也可以对项目进行集中管理。重复的调用。便利老师资源共享。

- 元件库

电气符号有JIC、IEC及NEMA标准，这些电气箱符号标准的掌握应用是必备的知识和技能，而仿真软件中包含这些标准，学生能够在实际应用中学习掌握各种电气符号的应用。

强大的仿真功能。覆盖专业仿真具有深度，可以对仿真的对象，进行理论参数设置根据实际进行材料的技术特征设置，技术外部负载设置，同时软件也可以对仿真对象设置故障，可以通过受力曲线进行参数设置，也可以通过自带的虚拟仪器进行相关的测量，可以在仿真动画过程中进行可以对控制对象进行相关参数的改变，以及相关的参数的变化监视形成动趋势图。可以导出相关的数据，有利于老师的教学科研。

- 双向通讯功能：

可以用软件内部的控制电路来控制外部的对象；

可以用外部的PLC来控制软件内的对象。

该仿真软件也具备变量管理功能，对整个仿真项目进行变量的集中管理

- PLC硬件设计功能

可以进行对PLC I/O，外观，进行自定义，数据类型进行自定义。

投标人投标现场能够展示软件与硬件交互式通讯功能。演示标注★部分的内容（不接受PPT等文本文稿的演示），为了确保软件正版，演示时需连接加密狗。

（四）操控电脑

要求为品牌商用台式电脑。配置要求：CPU：Intel CORE第四代处理器I3-4170(3.7G 3M)；原厂同品牌主板，主板扩展槽：≥1个VGA、≥1个PCI-E*16、≥2个PCI-E*1、≥1个PCI、 ≥6个USB 接口（至少2个USB 3.0）、2个PS/2接口、≥1个RS232串口；内存：≥4GB DDR3 1600；硬盘：≥ITB ，SATA3接口，7200rpm；显卡：集成高性能显卡；网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡；声卡：集成5.1声道声卡；电源：≥220V 180W；显示器：≥18.5英寸；机箱：黑色，标准MATX机箱，容积≤20L，顶置提手、顶置开关。

（五）最低参考配置要求

（投标时投标人根据实训项目自行配置，但不得低于少于此配置）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训平台 | 台 | 1 | 全钢结构，双面。 |
| 2 | 实训电机 | 套 | 1 | 直流机组；（他励直流电动机+测功仪） |
| 3 | 实训电机 | 台 | 1 | 三相异步电动机 （380V，单速） |
| 4 | 实训电机 | 台 | 1 | 三相异步电动机 （380，单速 带离心开关） |
| 5 | 实训电机 | 台 | 1 | 三相双速异步电动机 |
| 6 | 实训电机 | 台 | 1 | 两相混合式步进电机，额定电压40-220V |
| 7 | 实训元件 | 套 | 1 | 三相漏电开关、三相熔断器、交流接触器、中间继电器、时间继电器、时间继电器、热继电器、单向电能表、行程开关、接线端子、导轨、灯开关、灯头、灯泡、明盒。 |
| 8 | 综合支架 | 套 | 1 | 实训用。 |
| 9 | 触摸屏 | 个 | 1 |  |
| 10 | PLC主机 | 个 | 1 | 不少于40点。 |
| 11 | 变频器 | 个 | 1 |  |
| 12 | 两相混合式步进电机细分驱动器 | 台 | 1 | 额定电压24V |
| 13 | 实训挂板 | 块 | 4 | 全钢结构 能分别挂在柜体A、B面，可随意安装。 |
| 14 | 电工连线 | 套 | 1 | 实训用。 |
| 15 | 0.75mm²软线 | 米 | 80 | 黄、绿、红、蓝、各20米 |
| 16 | 螺丝 | 套 | 1 | 实训用 |
| 17 | 线槽 | 套 | 1 | 安装、实训用 |
| 18 | PLC编程软件 | 套 | 1 | 附（光盘） |
| 19 | PLC仿真软件 | 套 | 1 | 通过学生的编程在计算机中模拟其机械动作，动画形象生动，趣味性强 |
| 20 | 通讯电缆 | 根 | 1 | 长2000mm；用于PLC主机与计算机之间的通讯； |
| 21 | ★综合设计软件 | 套 | 1 | 应满足对电气元件仿真、动画、系统的设计、结构、作用、安装、接线、电路分析的多媒体教学和熟悉电气控制线路的虚拟接线实训及应知考核测试功能，必须能与硬件进行通信。 |
| 22 | 电力拖动仿真教学实训考核软件 |  |  | 内设电力拖动典型电路，模拟线路电流流向各元件动作。 |
| 23 | 智能化考核系统 | 套 | 1 | 使用计算机模拟设故考核，考核软件应具有教学功能，可介绍多种机床的工作原理、线路结构等内容。 |
| 24 | 常用工具 | 套 | 1 | 一字螺丝刀；十字螺丝刀；剥线钳；指针式万用表；斜口钳；压线钳；插针1包 。 |
| 25 | 学生凳 | 张 | 2 |  |
| 26 | 辅助材料 | 套 | 1 | 安装用。 |