环保化工类实训设备采购具体参数要求

附表1：化工厂虚拟仿真实训室设备

| 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 典型化工厂3D虚拟现实认识实习仿真软件 | 产品的技术指标、质量要求： 1、针对专业：化工、安全相关专业。 2、软件定位：辅助解决化工、安全相关专业工科院校学员以及在职人员的培训。 3、工艺介绍：该系统包括两个工序：加氢还原工序、苯胺精馏工序。 苯胺生产中的原料氢与系统中的循环氢混合后经氢压机增压，与来自流化床反应器顶的高温混合气体在氢气换热器中进行热交换，氢气被预热后进入硝基苯汽化器，硝基苯经预热器预热后在汽化器中汽化，并与过量的氢气合并过热，进人流化床反应器，在催化剂的作用下，硝基苯被还原，生成苯胺和水并放出大量热。反应后的混合气进氢气换热器与混合氢进行热交换，再经循环水冷却，使粗苯胺和苯胺水被冷凝，与过量的氢气分离，过量氢循环使用，粗苯胺与饱和苯胺水进入苯胺水分离器，苯胺废水罐内下层的物料去加氢还原单元，作为加氢原料。从分层器上部流出来的水进入废水储罐，从分层器下部流出的粗苯胺，储存于粗苯胺罐内，去苯胺单元精馏工序。 粗苯胺罐内的粗苯胺用脱水塔进料泵以一定流量输送到脱水塔内，控制脱水塔顶温、釜温和塔顶压力，进行精馏，塔顶蒸出物经共沸物冷凝器冷凝后流入苯胺水分层器内进行分层，塔釜高沸物进入精馏塔内。在一定的顶温、釜温及真空下进行精馏，塔顶蒸出物苯胺经精馏塔冷凝器冷凝后，一部分以一定的回流比从塔顶送入精馏塔内作为回流，其余再经冷凝器进一步冷凝后进入苯胺成品罐。 4、设备列表 序号; 位号; 名称. E102; 硝基苯汽化器. E201; 氢气换热器. E202; 苯胺冷凝器. E203; 粗苯胺冷却器. E301; 脱水塔冷凝器. E302; 脱水塔再沸器. E303; 精馏塔再沸器. E304; 精馏塔冷凝器. E305; 苯胺成品冷却器. F101; 流化床反应器顶部分离器. P101A/B; 热水循环泵. P201A/B; 废水泵. P301A/B; 脱水塔进料泵. P302A/B; 精馏塔回流泵. R101; 流化床反应器. T301; 苯胺脱水塔. T302; 苯胺精馏塔. V101; 废热汽包. V102; 催化剂桶. V201; 粗苯胺中间罐. V202; 苯胺水分离器. V203; 废水储罐. V301; 粗苯胺罐. V302; 精馏塔回流罐. V303; 苯胺成品罐. 5、软件特点：本软件采用3D虚拟现实技术对通用流化床装置的生产装置进行模拟，增加操作的现场感，更加形象、逼真。能够比较清晰地表现现场路径和设备操作细节，更加贴近真实地体验实际操作的感受。在建立生产现场三维立体化图形界面的基础上，还建立了安全应急所需的设备、工具、管线、仪表、操作、物理现象等，即增加模拟装置安全事故应急预案所涉及的现场部分，包括安全预案所涉及的消防水炮、灭火器、消防车、走廊、平台、栏杆、梯子、设备支撑框架、警示牌、设备基础等。利用动态3D仿真技术，实时模拟真实工艺反应装置的现象和过程，通过对软件的互动操作，产生和真实工艺反应高度一致的结果。 6、知识点系统 - 漫游动画：漫游动画主要以厂区录像的形式，配以录音，加之以管线的流动方向来展现苯胺生产工艺。 - 专属知识点：专属知识点主要是指某个设备在某个特定工段中特定作用，配有必要的文字介绍。 - NPC引导：软件运行以后，学员进入场景，屏幕右上角有任务提示栏，用以查看可做任务数量、内容以及已经完成的任务数量；在任务提示栏中还配备了厂区位置引导图以及思考题考点。学院在厂区中漫游走动查看设备时，在固定的区域会看到有场景NPC，与NPC对话可以学习到更多的知识和思考题。 - 通用知识点：通用知识点主要是以视频、图片、文档的形式来对某一设备的原理、结构以及分类等进行详细的说明与演示，目的是让使用者在了解某一设备特定作用的情况下，对与其有关的知识点进行一个扩展性了解，以达到丰富其知识面的目地。通用知识点具备扩展功能，用户可以自行的添加与删除。 （1）工业背景及工厂要点（现场演示） 序号; 培训项目. 1; 本装置生产工艺概述. 2; 本装置中苯胺生产所需原料. 3; 苯胺的物理性质. 4; 苯胺的化学性质. 5; 氢气的物理性质. 6; 氢气的化学性质. 7; 硝基苯的物理性质. 8; 硝基苯的化学性质. 9; 本厂区布置情况. （2）工艺及原理类要点 序号; 培训项目. 1; 还原工艺技术路线介绍. 2; 生产苯胺反应机理介绍. 3; 苯胺生产装置典型事故分析. 4; 不合格产品处理方法. 5; 苯胺生产方块流程图. 6; 精馏操作原理. 7; 硝基苯还原操作要点. 8; 粗苯胺脱水操作要点. 9; 粗苯胺精馏操作要点. 10; 苯胺生产工序. 11; 还原工序布局图. 12; 分离工序布局图. 13; 精馏工序布局图. 14; 粗苯胺罐的作用. 15; 蒸汽的用途及加热过程. 16; 硝基苯预热器的作用及操作要点. 17; 硝基苯汽化器注意事项. 18; 氢气换热器与氢气冷却器的作用. 19; 精馏工艺流程. 20; 精馏塔回流罐的意义. 21; 粗苯胺中间罐的作用. 22; 什么是回流比？. 23; 什么是最小回流比？怎样确定最小回流比？. 24; 催化剂类型. 25; 流化床反应器中常见的异常现象. 26; 沟流的定义. 27; 沟流形成的原因、危害与解决办法. 28; 大气泡和腾涌的定义. 29; 大气泡和腾涌形成的原因、危害与解决办法. 30; 流化床反应器比之固定床反应器的优点. 31; 流化床反应器比之其它反应器的局限性. 32; 本工艺中流化床反应器的作用. 33; 离心泵的气缚现象. 34; 离心泵的气蚀现象. 35; 离心泵气蚀的危害. 36; 废热汽包的作用. 37; 本工艺中旋风分离器的作用. （3）设备方面知识介绍 序号; 培训项目. 1; 流化床反应器的类型. 2; 工业生产中常见的流化床反应器形式. 3; 流化床反应器的结构. 4; 流化床反应器的工作原理. 5; 旋风分离器的工作原理. 6; 旋风分离器的结构. 7; 旋风分离器的性能指标. 8; 旋风分离器的优点. 9; 旋风分离器的分离效率主要影响因素. 10; 离心泵的工作原理. 11; 离心泵的结构. 12; 离心泵的种类. 13; 各类离心泵的特点. 14; 离心泵的机械密封及泄露点. 15; 离心泵的填料密封. 16; 离心泵的泵轴. 17; 离心泵轴承. 18; 离心泵填料函. 19; 离心泵密封环. 20; 离心泵叶轮. 21; 离心泵泵体. 22; 离心泵轴向力平衡装置. 23; 化工泵分类. 24; 换热器按传热原理分类. 25; 换热器按照用途分类. 26; 列管式换热器的工作原理与结构. 27; 浮头式换热器的工作原理与结构. 28; 浮头式换热器的优缺点. 29; 精馏塔工作原理. 30; 精馏塔结构. 31; 加压精馏与真空精馏. 32; 精馏塔精馏段、提馏段作用. 33; 截止阀结构. 34; 截止阀工作原理. 35; 截止阀分类. 36; 截止阀优缺点. 37; 调节阀结构. 38; 调节阀工作原理. 39; 调节阀分类. 40; 球阀工作原理. 41; 球阀结构. 42; 球阀的优缺点. 43; 球阀的分类. 44; 储罐的分类. 45; 储罐的用途. 46; 板式塔结构. 47; 板式塔塔板类型. 48; 填料塔介绍（原理、结构、类型）. 49; 冷凝器原理、结构. 50; 再沸器工作原理. 51; U型管式换热器工作原理. 52; U型管式换热器结构. 53; U型管式管壳式加热器原理与结构. 54; 喷淋式冷却器工作原理与结构. 55; 固定管板式换热器原理与结构. 56; 固定管板式管壳加热器工作原理与结构. 57; 套管式水水加热器. 58; 流化床换热器原理与结构. 59; 螺旋板式换热器结构. 60; 柱塞式计量泵原理. 61; 氟塑料衬里离心泵特点与用途. 62; 屏蔽泵使用与维护. 63; 屏蔽泵结构特点及原理. 64; 皮托管泵原理及用途. 65; 什么是四组阀. 66; 玻板液位计的结构与工作原理. 67; 玻管液位计的结构与工作原理. 68; 磁浮子液位计的结构与工作原理. 69; 浮筒液位计的结构与工作原理. 70; 阿牛巴流量计的结构与工作原理. 71; 超声波流量计的结构与工作原理. 72; 电磁流量计的结构与工作原理. 73; 涡轮流量计的结构与工作原理. 74; 楔形流量计的结构与工作原理. 75; 压差计的结构与工作原理. 76; 压力变送器的故障处理. （4）安全及急救方面 序号; 培训项目. 1; 本车间职工接触的有害化学物品. 2; 苯胺的危险性概述. 3; 苯胺接触的急救措施. 4; 苯胺的消防措施. 5; 苯胺泄漏的应急处理. 6; 苯胺的操作处置与储存. 7; 硝基苯的危险性概述. 8; 硝基苯接触的急救措施. 9; 硝基苯的消防措施. 10; 硝基苯泄漏的应急处理. 11; 硝基苯的操作处置与储存. 12; 硝基苯的防护措施. 13; 苯中间罐泄露起火应急处理. 14; 流化床防爆膜破裂着火应急处理. 15; 氢气接触的急救措施. 16; 氢气的危险性概述. 17; 氢气的消防措施. 18; 氢气的包装与储存、运输安全. 19; 化工部颁发的化工生产四十一条禁令中“生产厂区十四个不准”. 20; 化工部颁发的化工生产四十一条禁令中“操作工六严格”. 21; 化工部颁发的化工生产四十一条禁令中“进入容器、设备的八个必须”. 22; 化工部颁发的化工生产四十一条禁令中“动火作业六大禁令”. 23; 化工部颁发的化工生产四十一条禁令中“机动车辆七大禁令”. 24; 生产过程中，安全帽的用途. 25; 三级安全教育的划分. 26; 三级安全教育的内容. 27; 国家规定的安全色有哪几种颜色？各表示什么含义. 28; 安全牌的几何形状以及它们的具体含义. 29; 本车间生产过程中的重大危险源. 30; 苯胺或硝基苯泄漏应急处理流程. 31; 我国的安全生产方针. 32; 我国的消防工作方针. 33; 化工生产过程中的“四不伤害”. 34; 安全生产中的三点控制. 35; 安全生产中的三违现象. 36; 调查处理工伤事故的四不放过. 37; 三懂三会. 38; 酿成事故的直接原因. 39; 安全三级教育都是什么. 40; 苯胺生产安全规程. 41; 火灾的分类及灭火器的使用原则. 42; 滤毒罐的国标色. 43; 滤毒罐的规格. 44; 过滤式防毒面具的分类及使用方法. 45; 长管式防毒面具的使用. 46; 使用空气呼吸器的注意事项. 47; 空气呼吸器的佩带. 48; 本车间超压爆炸的危险源及防护措施. 49; 本车间火灾爆炸的危险源及防护措施. 50; 本车间中毒窒息的危险源及防护措施. 51; 本车间高空坠落的危险源及防护措施. 52; 本车间机械伤害的危险源及防护措施. 53; 本车间砸碰烫伤的危险源及防护措施. 54; 本车间腐蚀泄漏的危险源及防护措施. 55; 本车间触电的危险源及防护措施. 56; 本车间可能存在的事故类型. 57; 什么是安全标志？国家规定的安全标志有哪些种类？各表示什么含义？. 58; 喷淋洗眼器的安装、分类及选择. 59; 厂级安全教育内容. 60; 车间级安全教育内容. 61; 特殊操作工艺内容. 62; 防止储罐跑料十条规定. 63; 消防水炮规范. 64; 泡沫消防栓原理及使用方法. 65; 事故报告程序. 66; 受限空间介绍. 67; 人工呼吸. 68; 心脏复苏术介绍. 69; 安全逃生路线介绍. （5）仪表及自动化 序号; 培训项目. 1; 什么是紧急停车系统？. 2; DCS 系统结构、工程师站、操作员站、现场控制站简介. | 点 | 40 |  |  |

附表2：化工工艺仿真实训室设备

| 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙烯酸甲酯工艺仿真软件 | 产品的技术指标、质量要求： 1、针对专业：有机/精细化工相关专业。 2、软件定位：辅助解决化工相关专业实习问题。 3、该系统包括：酯化反应器、分馏塔、薄膜蒸发器、醇萃取塔、醇回收塔、醇拔头塔、酯提纯塔。 4、系统软件包括如下内容和功能： 4.1 操作工况：（现场演示） 包括：冷态开车、正常操作、正常工况维持、正常关断及事故处理。 其中事故处理包括：1、停电；2、停仪表风；3、停蒸汽；4、原料中断；5、T110塔压增大；6、原料供应不足；7、P110A泵故障；8、P111A/B泵故障；9、换热器E140故障；10、V161罐漏。 正常工下随机事故下发。 4.2 功能： - 重做当前任务：生产状态恢复； - 培训项目选择：生产工况重选； - DCS 风格选择：TDC3000、通用DCS、cs3000、IA系统等多种DCS风格； - 流程画面，控制组，趋势组，报警画面相互自由切换，方便控制； - 程序冻结/解冻（工艺系统暂停/继续运行）； - 进度存盘，进度重演； - 智能指导：在线提示操作指导信息。 - 智能评分：在线对操作进行监测和评判，并给出成绩。 - 仿真时标设置：可以调整仿真软件运行时间 5、化工单元实习仿真软件、丙烯酸甲酯生产工艺仿真考核软件、磷酸工艺仿真软件、AAO工艺水处理仿真实训软件和硝酸工艺仿真软件40用户在广域网上同时在线免费使用一年（现场演示）。 | 点 | 40 |  |  |
| 化工单元设备在工业中的应用案例 | 化工单元设备在工业中的应用案例包括以下动画或视频： 1; 动量传递设备; 71; 反应器. 2; 泵; 72; 反应再生流化设备. 3; 电磁泵; 73; 反应器. 4; 磁力泵; 74; 过程检测仪表. 5; 容积泵; 75; 流量检测仪表. 6; 隔膜计量泵; 76; 高级孔板阀. 7; 三甘醇能量回收泵; 77; 电磁流量计. 8; 往复泵; 78; 超声波流量计. 9; 往复式真空泵; 79; 阿牛巴流量计. 10; 注塞泵; 80; 楔型流量计. 11; 隔膜泵; 81; 涡轮流量计. 12; 双头注塞泵; 82; 天然气流量计量系统构成. 13; 叶片泵; 83; 温度检测仪表. 14; 立式多级离心泵; 84; 温度变送器. 15; 自吸泵; 85; 热电阻结构原理. 16; 离心泵; 86; 物位检测仪表. 17; 潜水泵; 87; 浮筒液位计结构原理. 18; 漩涡泵; 88; 玻板液位计结构原理. 19; 多级离心冷油泵; 89; 玻管液位计结构原理. 20; 屏蔽泵; 90; 磁浮子液位计结构原理. 21; 水环式真空泵; 91; 压力检测仪表. 22; 井下潜油泵; 92; CWD-430型差压计. 23; 卧式多级离心泵; 93; 压力变送器. 24; 阀门; 94; 热量传递设备. 25; 安全阀; 95; 换热器. 26; 弹簧式安全阀结构原理; 96; 板式换热器. 27; 先导式安全阀; 97; 板式换热器. 28; 安全截断阀常见故障及处理; 98; 壳管式换热器. 29; 调节阀; 99; 重沸器. 30; FISHER__627调压阀资料; 100; 列管式换热器. 31; 单动滑阀; 101; 浮头换热器. 32; FISHER_EZA调压阀模拟资料; 102; 冷凝器. 33; 截断阀; 103; 其他换热设备. 34; 闸板阀盘根漏气及排除; 104; 凉水塔. 35; 笼式阀; 105; 空冷器. 36; 蝶型阀; 106; 加热炉. 37; 角阀; 107; 废热锅炉. 38; 针形阀; 108; 火管锅炉. 39; 平板阀结构原理; 109; 加热炉. 40; 球阀; 110; 尾气灼烧炉. 41; 球阀结构原理; 111; 主燃烧炉. 42; 偏心旋转阀; 112; 再热炉. 43; 单座阀; 113; 三甘醇再生釜. 44; 双座阀; 114; 三甘醇再生器结构及工作原理. 45; 其他阀门; 115; 质量传递设备. 46; 疏水阀; 116; 分离设备. 47; 清管阀; 117; 过滤分离. 48; 风机与压缩机; 118; 原料气过滤分离. 49; 大型压缩机组; 119; 滤芯分离器. 50; 润滑系统工作过程示意; 120; 袋式过滤器. 51; 燃料进气系统结构及工作原理; 121; 离心分离. 52; 二冲程发动机点火系统结构及工作原理; 122; 旋风分离器. 53; 冷却水循环，风循环线路示意; 123; 重力分离. 54; 刮油环的结构及工作原理; 124; 重力式分离器的结构及工作原理. 55; 压缩机的工况调节; 125; 卧式重力分离器. 56; 压缩机组加载、卸载流程示意; 126; 重力式分离器. 57; 填料的结构及工作原理; 127; 塔设备. 58; 机械调速器的结构及工作原理; 128; 板式塔. 59; 动力式风机与压缩机; 129; 闪蒸塔. 60; 滑片式空气压缩机的结构与原理; 130; 脱硫吸收塔. 61; 离心式风机; 131; 脱水吸收塔. 62; 轴流式风机; 132; 板式塔. 63; 回转式风机与压缩机; 133; 分馏塔. 64; 罗茨鼓风机; 134; 闪蒸塔外部结构. 65; 螺杆式压缩机; 135; 脱水吸收塔外部结构. 66; 往复式风机与压缩机; 136; 填料塔. 67; 活塞式压缩机结构、原理; 137; 溶液再生塔. 68; 二冲程燃气发动机结构及工作原理; 138; 填料塔结构及原理. 69; 往复式压缩机; 139; 溶液再生塔外部结构. 70; 整体式燃气发动机压缩机结构原理. | 套 | 1 |  |  |
| 化工仪表及自动化在工业中的应用案例 | 化工仪表与自动化在工业中的应用案例（现场演示）包括以下动画或视频： 编号; 名称; 编号; 名称. 1; 电动控制元件; 24; 井口安全截断系统动作过程. 2; 阀门电动驱动器故障及排除; 25; 单井单回路. 3; 过程检测仪表; 26; 增压机联锁控制原理. 4; 流量检测仪表; 27; 天然气流量计量系统构成. 5; 超声波流量计; 28; 控制系统简介. 6; 阿牛巴流量计; 29; ESD系统. 7; 高级孔板阀; 30; PLC可编程控制器. 8; 涡轮流量计; 31; DCS系统. 9; 电磁流量计; 32; 通讯器. 10; 楔型流量计; 33; 通讯器(HART协议、BRAIN协议). 11; 天然气流量计量系统构成; 34; 气动控制元件. 12; 温度检测仪表; 35; 气动薄膜调节阀. 13; 热电阻结构原理; 36; 仪表风系统流程与气动阀动作原理. 14; 物位检测仪表; 37; 偏心旋转阀. 15; 浮筒液位计结构原理; 38; 单座阀. 16; 玻板液位计结构原理; 39; 双座阀. 17; 玻管液位计结构原理; 40; 笼式阀. 18; 磁浮子液位计结构原理; 41; 蝶型阀. 19; 压力检测仪表; 42; 角阀. 20; CWD-430型差压计; 43; 气缸. 21; 控制系统; 44; 单气缸. 22; 常见化工油气单元的控制方案; 45; 双气缸. 23; 脱水装置应急联锁控制回路. | 套 | 1 |  |  |
| 石油化工专业化工安全技术素材库 | 石油化工专业化工安全技术素材库（现场演示）包括以下动画或视频： 编号; 名称; 编号; 名称. 1; 防爆安全技术; 17; 消防预案. 2; 爆炸事故案例; 18; 泄漏着火事故案例. 3; 爆炸事故应急预案; 19; 天然气净化装置火灾事故应急预案. 4; 防毒安全技术; 20; 机械安全技术. 5; 低位罐酸气泄漏中毒事故案例; 21; 飞轮解体伤人事故案例. 6; 风机因停电停运造成酸气溢出中毒事故案例; 22; 机械伤害事故案例. 7; 液硫烫伤事故案例; 23; 抽油机曲轴扎人事故案例. 8; 溶液泄漏应急预案; 24; 生产停运事故. 9; 甲醇泄漏应急预案; 25; 常减压蒸馏装置停蒸汽预案. 10; 有毒气体泄漏应急预案; 26; 催化装置停水预案. 11; 催化装置硫化氢泄漏预案; 27; 常减压蒸馏装置停仪表风预案. 12; 可燃气体泄露应急预案; 28; 常减压蒸馏装置停天然气预案. 13; 天然气泄漏、扩散应急处理; 29; 常减压蒸馏装置停循环水预案. 14; 有毒化学药品伤害应急预案; 30; 用电安全技术. 15; 防火安全技术; 31; 电力异常应急预案. 16; 火灾事故模拟案例; 32; 常减压蒸馏装置停电预案. | 套 | 1 |  |  |
| 教师指令站软件 | 产品的技术指标、质量要求： 1、各学员站通过连接教师站，实现统一式激活。教师通过网络授予学员不同权利和功能，方便组织教学。 2、可自由组卷（思考题和工艺题）、编辑及下发考题。 2.1与学生机的通讯从原来的共享文件的方式，转成基于TCP/IP协议的方式。 2.2更加强大的教师策略编辑功能。包括培训策略，考试策略。 3、远程监控：通过网络，监视每个学员站的操作情况、成绩等信息。并可远程启动、关闭学员站软件或通过网络对学员进行事故设置。 4、更加便于学员的考试成绩管理:学员成绩报表可以直接保存——保存方式有两种可以选择：一种示普通文档形式；一种是excel表格的形式；另外，还可以直接打印以方便老师查阅或备录在案。 | 套 | 1 |  |  |

附表3：仪器分析实验室设备

| 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫外可见分光光度仪 | 主机具备光度测量、定量测量、动力学测量等功能，配专用软件，可实现包括有光度测量、定量分析（含标准曲线功能）、全波长光谱扫描、动力学（时间）扫描、多波长测试等多种功能； 自我校准功能，自动波长校准，保存校准数据，开机免重复校准，直接进入测量数据。 1、波长范围：190nm-1100nm； 2、光谱带宽：2nm； 3、波长准确度：±0.5nm； 4、波长重复性：≤0.2nm； 5、波长分辨率： 0.1nm； 6、光度准确度：≤±0.3%T(0-100%T)、±0.002A(0-0.5A)、±0.004A(0.5-1A)； 7、光度重复性：≤0.15%T (0-100%T)、0.001A(0-0.5A)、0.002A(0.5-1A)； *8、杂散光：≤0.05%T@220nm,360nm； 9、稳定性：±0.001A/h @500nm； 10、基线平直度：±0.002A； 11、噪声：±0.0005A（500nm）； 12、显示方式：128*64点阵液晶显示； 13、工作方式：T,A,C,E； 14、波长设置方式：自动； 15、显示范围：0-200%T , -0.3 - 3A； 16、检测器：进口硅光二级管； 17、光源：进口长寿命氘灯、钨灯； 18、数据输出：USB口； 19、打印输出：并口； *20、产品通过ISO、ETL、CE等认证，且提供盖章复印； *21、所投产品可以连用国家工业分析检验技能大赛专用扫面分析DS2软件（提供中国化工教育协会函加盖制造厂家公章）。 (*为加分项) | 套 | 4 |  |  |
| 大型分析仪器仿真软件 | 产品的技术指标、质量要求： 1、针对专业：化学检验、食品检验、药物检验、环境监测等相关专业。 2、定位：辅助实验实训教学。 3、★系统内容包括如下仪器单元： （1）气相色谱仿真培训系统 （2）气质联用仿真培训系统 （3）液相色谱仿真培训系统 （4）液相色谱仿真培训系统 （5）原子吸收仿真培训系统 （6）红外分光光度计仿真培训系统 （7）紫外分光光度计仿真培训系统 （8）液质联用 （9）精密pH计 (10) COD测定仪 4、培训内容列表 气质联用; ★蔬菜中农药多残留GCMS检测-有机氯. 液相色谱; ★测定柠檬黄、日落黄、胭脂红的含量. 液相色谱; 测定柠檬黄、日落黄、胭脂红的含量. 原子吸收; Ca\Mg\Cu\Zn含量的测定. 红外分光光度计; ★定性测定（苯甲酸）. 紫外分光光度计; ★苯甲酸浓度测定. 液质联用; ★环境水样中全氟化合物含量的测定（现场演示）. 精密pH计; ★未知水样PH值的测定（现场演示）. COD测定仪; ★废水中COD值测定（现场演示）. 5、系统功能： - 重做当前任务：当前仪器状态恢复（初始化）； - 培训项目选择：仪器单元重选； - 程序冻结/解冻（系统暂停/继续运行）； - 智能指导：在线提示操作指导信息。 - 智能评分：在线对操作进行监测和评判，并给出成绩。 - 仿真时标设置：可以调整仿真软件运行时间。 （★必须满足） | 点 | 40 |  |  |

附表4：天平室设备

| 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/10000电子天平 | 一、特点： 防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰；四级防震；自动校准系统；-CW型号标配内置校准砝码，全自动校准；五面玻璃防风罩，视野清晰；动态温度补偿；全自动故障诊断；超载保护；计算因子；密度直读；应用程序：计数、动物称重、百分比称量、净重求和、单位转换、合计、计算（乘、除）；前置式水平仪；超级双杠杆单体传感器；40MHz高速微处理器MC1,测量结果更快；最新SMT技术，线路集成度更高；内置RS232接口，符合GLP标准；下部吊钩，满足大体积称量；左右除皮键，满足不同使用习惯。 二、技术参数： 1、四级防震，称量速度可调 显示方式可调 动态温度补偿 全量程范围去皮； 2、自动零位跟踪可调 自动故障诊断 自动校准 过载保护 超载报警功能； 3、计数、百分比称重功能 克、盎司、克拉等单位转换； 4、称量范围(g) 200； 5、可读性(mg) 0.1； 6、重复性(≤mg) ±0.1； 7、线性 (≤mg) ±0.2 ； 8、秤盘尺寸(mm) Φ90 ； 9、风罩尺寸不大于190*155*235(mm) ； 10、外形尺寸不大于200*440*290(mm)。 | 台 | 1 |  |  |

附表5：石油检测实训室设备

| 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 凝点测定器 | - 仪器技术要求： 1、凝点测定器是上下排布、一体式低温仪器； 2、制冷系统是全封闭复叠式压缩机组，全铜材质冷凝器、蒸发冷凝器、节流毛细管； 3、独有的保温技术，确保仪器不论冬季夏季不结霜； 4、进口的温控系统技术，独立的温控显示操作系统。 二、仪器执行标准：GB/T 510-2010。 三、主要技术参数： 1、工作电源：AC 220V±10% 50 HZ； 2、输入功率：≤1800W； 3、控温精度：±0.1℃； 4、控温范围：室温至-69℃； 5、试验孔数：2槽4孔； 6、载冷剂：无水乙醇。 | 套 | 1 |  |  |
| 全自动冷滤点测定器 | - 仪器技术要求： 自动冷滤点测定器采用触摸屏操作，彩色液晶屏幕显示，双浴即可同时工作又可分别控制； 智能控温系统，三段式自动切换浴温，控温精度高，自动判断冷滤点，可实现历史试验记录的查询与打印； 自动冷滤点测定器采用复叠式压缩机制冷系统，全铜材质冷凝器、蒸发冷凝器、节流毛细管； 采用上置式光电检测系统，直观压力平衡系统，保证吸滤压力自动平衡在设定值。 二、仪器执行标准：SH/T 0248。 三、主要技术参数： 1、工作电源：AC 220V±10% 50 HZ； 2、输入功率：＜1250W； 3、冷浴控制范围：室温～ -68℃； 4、加热功率：400W； 5、温度测量范围：-68～40℃；分辨率 0.1℃； 6、压力测量范围：0～200.0KPa； 7、测试样品数：2路； 8、测温元件：PT100测温传感器； 9、检测方式：上置式光电检测器； 10、制冷方式：压缩机制冷； 11、检测间隔：符合标准； 12、冷却方式：压缩机制冷； 13、打 印：20列汉字点阵打印； 14、显 示：128×64汉字显示； 15、环境温度：10～35℃； 16、环境湿度：30%～80% RH； 17、电 源：AC220士10％V 50Hz士2Hz 功 率：小于1500k。 | 套 | 1 |  |  |
| 紫外荧光定硫测定器 | 一、仪器技术要求： 1、仪器采用广泛通用的USB口通信，标准24位数据采集，最小检测信号小于1微伏； 2、数据随意存放、调阅、打印、并可根据现场数据文件解决遇到的相关问题； 3、仪器主要部件采用原装进口器件，整机性能优于国内同类仪器，可替代进口产品； 4、光电倍增管（PMT）高压可任意调节，标样曲线校正可采用单点或多点校正，操作简便； 5、仪器具有极高的灵敏度、线性度和抗干扰能力、分析结果精确可靠； 6、软件可基于目前所有操作系统中运行，适应能力强。仪器软件功能强大，通过软件数据可判断仪器的故障原因。 二、仪器执行标准： SH/T 0689、ASTM D5453轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法（紫外荧光法）。完全满足国ⅴ的方法标准要求。 三、主要技术参数： 1、样品种类：液体、气体（含定量管）、固体进样器（可选择气体标样）（供用户选择）； 2、 PMT高压范围DC400V-700V，根据样品浓度的高低，通过操作系统设置所需值； 3、测定范围：轻质油0.1mg/L～10000 mg/L； 4、检测下限：0.1mg/L；分析时间：1～2min； 5、进样量：液体：5～50ul； 6、重复性误差：1.0mg/l≤,±0.1 mg/l； 1.0mg/l<X<100 mg/l,Cv≤10%； 100mg/l<X<10000 mg/l,Cv≤5%； 7、气源要求：高纯氧气：99.98%以上 高纯氩气：99.99%以上； 8、控温范围：室温～1300℃ ±1℃； 9、功 率：2KW。 | 套 | 1 |  |  |
| 冰点测定器 | 一、仪器技术要求： 1、仪器采用分体式设计，独有的减震技术，采用进口压缩机组； 2、独特轴承式双机械搅拌系统，符合60r/min标准要求； 3、周密的前置式安全设计，独有的安全技术保障，确保操作人员的安全； 4、双套升降系统，准确定位； 5、隐藏式灯光照明，便于操作者试验观察。 二、仪器执行标准：SH/T 0090。 三、主要技术参数： 1、工作电源：AC 220V±10% 50 HZ； 2、输入功率：≤1600W； 3、加热功率：800W； 4、控温范围：室温～-70℃； 5、控温精度：±0.1℃； 6、恒温浴介质：酒精； 7、恒温浴容积：8L； 8、降温时间: 室温至-70℃≤120分钟。 | 套 | 1 |  |  |

附表6：环境监测实验室设备

| 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOD 测 定 仪 | 技术参数： 1、测量原理：微生物电极法； 2、测量范围：2-4000mg/L； 3、方法标准：HJ/T86-2002； 4、相对标准偏差：≤±5% ； 5、测量采样时间：≤8min； 6、微生物膜：选用BOD5专用菌种，不需生化培养即可直接测定； 微生物膜寿命：常温干燥保存一年以上，活化寿命30天以上； 7、传感器特点：带参比电极的三电极一体芯传感器，稳定可靠； 8、恒温方式：采用比例恒温加热控制技术，温控精度高； 9、存储数据：存储140条测量结果； *10、进样方式：国内首创液体流路自动切换装置，自动切换进样种类； *11、测量方式：可手动，自动测量切换，每组未知样及标准样可自动连续测量1-9次； *12、清洗方式：洗脱、标准、未知三套管路具有自动清洗功能； 13、所需样品体积：大于30mL； 14、安装条件：室内 环境温度：5—40℃； 15、外部尺寸：不大于530×360×200mm； 16、电源：AC220V，50HZ。 （*项必须满足） | 套 | 1 |  |  |
| COD 氨氮双参数测定仪 | 一、功能： 1、独立双光路无干涉系统，精度高，寿命长，更稳定； *2、同时测定低浓度及高浓度COD水样，并可扩展为氨氮测定仪使用； 3、快速、准确测定地表水、中水、城市污水及工业废水中化学需氧量(COD)； *4.、高清晰度320×240大屏幕彩色液晶显示屏，人性化操作提示，使用更简单； *5、具有智能数据分析曲线图表功能，数据分析一目了然； 6、大、小字体显示模式自由切换，显示数据更清晰，参数更详细； 7、冷光源、窄带干涉、光源寿命10万小时； 8、同时支持比色皿(池)和比色管两种比色方式； *9、浓度直读，中文显示界面、全中文键盘； 10、支持历史数据存储，能存储 1.2万个数据； *11、内存180条曲线，其中30条标准曲线，无需调节，可直接使用，其余150条扩展曲线可在不同人员、不同环境、不同废水等条件下自由应用； *12、打印当前数据和所有历史数据； 13、向计算机传输当前数据和历史数据； *14、支持曲线自动校正、校正曲线自动保存； *15、防喷罩采用全透明耐热进口材料，保障实验的安全可靠； 16、45℃~190℃消解温度调节范围，兼容性更广； 17、1分钟~96小时超大定时时间调节范围，通用性更强； 18、智能定时，智能加热，延时保护，节省能耗。 二、技术指标： *1、测定范围：COD：2 ~ 5000mg/L (分段） 氨氮：0.02－30mg/L(分段）； *2、重 现 性：≤±5％； 3、波 长：610nm、440nm； 4、光学稳定性：≤±0.001A/20min； 5、光源寿命：10万小时； 6、测定精度：≤±5％； *7、测定时间：20分钟同时测定15个样； 8、抗氯干扰：小于1000mg/L无显著影响 [Cl -]＜4000mg/L(可选)； *9、曲线数量：180条； *10、存储数据：不小于1.2万个； 11、比色方式：消解比色管、比色皿(池)； 12、消解温度：165℃±0.5℃； 13、升温时间：<10min； 14、消解时间：10 min； 15、大批处理样：15个样； 16、功 耗：＜600w； *17、显示模式：不小于320×240彩色液晶显示； *18、操作界面：全中文按键； *19、定时开关：3个； 20、定时范围：1分钟 ~ 96小时； 21、定时精度：0.2秒/小时； 22、温度示值误差：＜±2℃； *23、温场均匀性：≤2℃。 （*项必须满足） | 套 | 1 |  |  |
| 悬浮物测定仪 | 一、产品介绍： SS-2Z悬浮物测试仪用于测量悬浮于水（或透明液体）中不溶性颗粒物质所产生的光的散射或衰减程度，并能定量表征这些悬浮颗粒物质含量的仪器。本仪器可广泛用于水厂、食品、化工、冶金、环保及制药行业等部门，是常用的实验室仪器。 二、技术参数： 测量范围; 0-100PPM 下限：10ppm. 最小示值; 0.01. 重复性; ≤2%. 精度; ±2%FS±1个字. 电源; AC 220V 50Hz. | 套 | 1 |  |  |
| 培养箱 | 一、控制特点： 具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能； 结构特点：微电脑普通型；采用国内首创流线圆弧设计，外壳采用冷扎钢板制造，表面静电喷塑，工作内腔采用镜面不锈钢材质； 性能特点：温控系统采用微电脑单片机技术，控温精度高；具有温度、时间调节控制，触模式键盘设定调节；显示为双屏高亮度数码管显示，示值准确直观，性能优越；具有定时和计时功能； 工作室内装照明装置，大视角保温真空钢化玻璃，便于观察（霉菌培养箱为紫外线杀菌灯）；生化培养箱，振荡培养箱标准配置为照明灯（可按用户要求更换为杀菌灯，起消毒作用）；工作室内搁架可随用户要求调节高度。 二、技术参数： 1、产品类型：微电脑普通型； 2、控温范围：5-50℃； 3、分辨率：0.1℃； 4、波动度：±1.5℃； 5、均匀度：±2℃； 6、输入功率：360W； 7、定时范围：0-999小时； 8、内胆尺寸：不大于505*450*1100； 9、外形尺寸：不大于615*560*1597； 10、载物托架：4块。 | 套 | 1 |  |  |
| 灭菌箱 | 一、产品特点： 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节； 温控系统采用微电脑单片机技术，系统具有控温、定时和超温报警等功能； 合理风道和循环系统，使工作室内温度均匀度变化小； 采用双屏高亮度数码管显示，触摸式按键设定调节； 采用进口电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环； 箱门具备大视角观察玻璃窗，便于用户观察； 采用纳米材料门封条及保温材料令整机性能体现更优越； 具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。 二、技术参数： 1、电源电压：AC 220V±10V/50Hz； 2、控温范围：室温+5～250℃； 3、分辨率：1℃； 4、波动度：±1℃(100℃)； 5、均匀度：±1℃(100℃)； 6、输入功率：700W； 7、内胆尺寸(mm)：300×330×280； 8、外形尺寸(mm)：590×460×450； 9、载物托架：2块； 10、定时范围：0～999分钟。 | 套 | 1 |  |  |
| AAO工艺—水处理仿真软件 | 产品的技术指标、质量要求： 1、针对专业：环境工程技术及相关专业。 2、软件定位：辅助解决水处理、环境工程等专业学员的工艺理论、实际操作培训。 3、培训目标：通过开停车及工艺常见事故处理，让学员掌握对工艺的理解，提高实际生产中的事故处理能力。培训内容包括：系统开车、系统停车及仿真试题。 初级仿真试题1：初级工实习参观； 初级仿真试题2：初沉池排泥撇渣； 初级仿真试题3：内回流的调节； 初级仿真试题4：调节来水pH值； 中级仿真试题1：中级工实习参观； 中级仿真试题2：二沉池运行管理； 中级仿真试题3：来水SS增高； 中级仿真试题4：反应池曝气量调节； 高级仿真试题1：出水总氮超标； 高级仿真试题2：出水磷超标； 高级仿真试题3：污泥丝状菌膨胀。 4、该工艺包括主要设备及构筑物：格栅、提升泵房、平流沉砂池、调节池、初沉池、AAO池、配水井、二沉池、浓缩池、脱水机房等。 5、系统软件包括如下功能： - 重做当前任务：生产状态恢复； - 培训项目选择：生产工况重选； - DCS风格选择：通用DCS, TDC3000等多种DCS风格； - 程序冻结/解冻（工艺系统暂停/继续运行）； - 进度存盘，进度重演； - 智能指导：在线提示操作指导信息。 - 智能评分：在线对操作进行监测和评判，并给出成绩。 - 仿真时标设置：可以调整仿真软件运行时间 | 点 | 40 |  |  |

附表7：化工设备维护实训室设备

| 设备名称 |  | 参数 | 单位 |  | 数量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各类泵、阀、仪表的实物 | 气动隔膜泵 | 一、产品特点： 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节； 温控系统采用微电脑单片机技术，系统具有控温、定时和超温报警等功能； 合理风道和循环系统，使工作室内温度均匀度变化小； 采用双屏高亮度数码管显示，触摸式按键设定调节； 采用进口电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环； 箱门具备大视角观察玻璃窗，便于用户观察； 采用纳米材料门封条及保温材料令整机性能体现更优越； 具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。 二、技术参数： 1、电源电压：AC 220V±10V/50Hz； 2、控温范围：室温+5～250℃； 3、分辨率：1℃； 4、波动度：±1℃(100℃)； 5、均匀度：±1℃(100℃)； 6、输入功率：700W； 7、内胆尺寸(mm)：300×330×280； 8、外形尺寸(mm)：590×460×450； 9、载物托架：2块； 10、定时范围：0～999分钟。 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | G C 多 级离心泵 | 一、产品特点： 1、水力模型先进，效率高，性能范围广； 2、泵运行平稳，噪音低； 3、轴封采用软填料密封，安全可靠、结构简单，维修方便快捷。 二、技术参数： 1、流量：6m3/h； 2、扬程：115m； 3、功率：3-75KW； 4、转速：2950r/min； 5、口径：φ40-φ100； 6、温度范围：≤80℃； 7、工作压力：≤2.7Mpa；8、电机功率：7kw。 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 球阀 | 一、技术参数： 1、公称压力:PN1.6,2.5,4.0,6.4MPa； 2、强度试验压力：PT2.4,3.8,6.0,9.6MPa； 3、低压气密封试验压力：0.6MPa； 4、适用介质：Q41F-(16-64)C 水，油，气； 5、适用温度：-29～180℃。 二、材质： 阀体：CF8 阀盖：CF8 球体：304 阀杆：304 密封圈：PTEE 填料：PTEE 三、尺寸： DN; L; D; K; D1; N-ф; C; H; W. 65; 220/222; 180; 145; 120; 4-18; 18; 138; 240. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 截止阀 | 一、技术参数 传动方式：手轮； 连接方式：法兰； 结构形式：非平衡直通式 1； 1、公称压力:PN1.6,2.5,4.0,6.4MPa； 2、强度试验压力：PT2.4,3.8,6.0,9.6MPa； 3、低压气密封试验压力：0.6MPa； 4、适用介质： 水，油，气； 5、工作温度：≤425℃。 二、材质 密封面或衬里材料：Cr13系不锈钢； 阀体材料：碳钢； 体系标准：国标。 三、尺寸： DN; L; D; D1; D2; b; f; Z-d; H手动; 重量. 50; 230; 160; 125; 100; 20; 3; 8-18; 350; 16. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 闸阀 | 一、性能范围： 型 号 Type; 公称压力Nominal pressure; 试验压力Test pressure; 工作温度（℃） Working Temperature; 适用介质 Suitable Medium. 强度（水）Mpa; 密封（水）空气（Mpa）; 低压密封（空气）Mpa. Z41W-16P（R）; 1.6; 2.4; 1.8; 0.6; ≤200; NITRIC ACID. 硝 酸 类. 二、材质： 1、阀体、阀盖、阀 板、阀 杆：铬镍钛钢； 2、阀杆螺母：铝铁青铜； 3、手 轮：灰铸铁、可铸锻铁。 三、要连接尺寸和外形尺寸： 型 号 Type; 公称通径 DN; 尺 寸（mm）. L; D; D1; D2; H; b-f; Z-Φd; Do. Z41W-16P（R）; 50; 250; 160; 125; 100; 358; 18-3; 4-18; 240. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 蝶阀 | 一、特点： 1、中线蝶阀为整个蝶板与阀座在360°圆周内同心(中线),具有双向密封功能,压力,流量可自由调节； 2、四级加载弹性密封，绝对保证了阀门内、外的零泄漏； a.轴头、蝶板园周连接处的特殊过渡曲线与阀座的合理过盈； b.轴头端面采用弹性O型圈和轴肩处刚性垫圈、弹性橡胶垫组合； c.轴的径向采用O型圈与金属垫的组合； d.阀座镶在有弹性条的阀体的槽内； 3、采用可调弹性弹子定位。定位准确，结构简单。 二、技术参数： 公称通经DN（mm）; 50～2000; 50～1600. 公称药理PN（MPa）; 0.6; 1.0; 1.6. 密封试验（MPa）; 0.66; 1.1; 1.76. 强度试验（MPa）; 0.9; 1.5; 2.4. 适用温度; 丁晴橡胶：-40℃～90℃氟橡胶：-20℃～200℃. 适用介质; 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体. 泄漏率; 符合GB/T13927-92标准. 驱动方式; 蜗轮传动. 零件名称; 材料. 阀体; WCB、QT450-10、HT200、HT250. 蝶板; WCB、QT450-10、HT200、HT250. 阀轴; 2Cr13. 密封面; 四氟. 填料; 柔性石墨. DN; 主要外形连接尺寸; 法兰尺寸和螺栓孔尺寸. L; H; H1; A; B; 0.6MPa; 1.0MPa; 1.6MPa. D; D1; D2; n-d; D; D1; D2; n-d; D; D1; D2; n-d. 65; 114; 100; 413; 245; 72; 190; 150; 124; 4-18; 200; 160; 132; 8-18; 200; 160; 132; 8-18. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 压力表 | 技术参数 压力表适用测量无爆炸，不结晶，不凝固，对铜和铜合金无腐蚀作用的液体、气体或蒸汽的压力。型号：Y-60，结构：径向无边，精确度：1.6%，测量范围：0-6MPa |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 热电偶 | 主要技术指标 1、输出信号：4～20mA、可选带基于HART的通讯协议 0～10mA； 2、基本误差：±0.5％，±0.2％，±0.1％； 3、温度漂移：≤0.01％/l℃； 4、环境温度：-40℃～80℃ 相对湿度：≤95％ ； 5、负载电阻：三线制0～10mA：0～1500Ω ； 6、二线制4～20mA：0～600Ω ； 7、标准工作电压：24VDC，允许工作电压范围：17V～35V ； 8、测量范围：0℃～1800℃（跨度≥300℃）； 9、模块外形尺寸：不大于∮44×18mm。 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 磁翻转液位计 | 技术参数: 1、测量范围：600mm，精确度：±1mm； 2、介质密度：0.5～2.0g／cm3； 3、介质密度差：≥0.15g／cm3（测量界位）； 4、工作温度：-80～400℃； 5、工作压力：-0.1～16MPa； 6、介质粘度：≤0.4Pa·S； 7、过程连接：法兰通径为DN20～DN50，法兰标准采用化工部1998 年最新颁布的HG20592～206 35-97 法兰标准，其它法兰标准(如GB、JB/T、HGJ、ANSI、DIN 等标准) 请用户在订货时注明； 8、主导管材质：1Cr18Ni9Ti；304SS；316SS；316L； 9、浮子材质：1Cr18Ni9Ti；304SS；316L；钛。 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 孔板流量计 | 技术参数： 1、口 径：DN25（mm）； 2、精 度：±1%FS； 3、量 程 比：标准1：13，扩展1：30； 4、工作压力：≤42.0MPa； 5、介质温度：-40oC～450oC； 6、介质粘度：≦30CP(相当于重油)； 7、β值：0.2～0.8； 8、连接方式：法兰或夹装式； 9、法兰标准： DN≤600mm, PN2.0～PN26,HG20616；PN32,HG20618； DN>600mm,PN2.0～PN15,HG20623。 也可按用户提供的法兰标准制造。 10、材质：主体、孔板、取压管、三阀组：不锈钢； 直管段及连接法兰：碳钢或不锈钢； 11、安装方式：水平或垂直。 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 模型 | 精馏塔模型 | 技术参数： 模型规格为Ф200*1200，进口有机玻璃、珠光玻璃材质，立体透明剖视结构，内部结构可视，可过水演示。 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |