船员培训基地所需设施、设备项目需求

附件1：基本安全培训所需设施、设备明细表

| 序号 | 设施、设备 | 数量及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 救生衣 | 40 件，符合海船船员配备标准，规格： （1）410D防水涤纶牛津布，内部采用高浮力epe珍珠泡沫，能承受140kg体重； （2）夜间反光条，水中分辨明显，便于搜救，救生衣配口哨及口哨袋子； （3）腰部可调节松紧，适合多种身材穿着； （4）可拆卸跨带（有跨带口袋）。 |
| 2 | 救生服 | 5套，中国船级社CCS认可和检验，有水密、浮力和自然保温功能，配有哨笛和救生衣灯，不需要加穿救生衣。衣裤连成一起，保护除脸部以外的整个身体。 主要指标： （1）穿着时间：＜ 2min ；进水性能：穿着者在水中漂浮 1 小时，衣服内的进水量小于 200g； （2）保温特性：穿着者在 0～2℃的静水流中浸泡6 小时，体温降低不超过2 ℃； （3）浮力性能：穿着者能在 5 秒内翻至面部向上的位置，口鼻部露出水面 120mm ，在水中浸泡 24 小时，其浮力损失小于5%。 |
| 3 | 直升机辅助吊升设备 | 1套直升机辅助挂图和影像资料 |
| 4 | 各类手提式灭火器 | 二氧化碳，5个,3kg |
|  |  | 泡沫，5个, 国标型水基灭火器,容积6L |
|  |  | 干粉，5个,4kg |
| 5 | 应急消防泵 | 1台，具有水井或水池供水。 主要技术参数：吸程0.07-Mpa，扬程40m，流量30m3/h，功率5.7KW，转速3600r/min，进口出口φ65mm，机组重量80kg |
| 6 | 水龙带 | 12条，白色，直径50mm，长度20m，内衬PVC橡塑外层涤纶长丝，重量3.2kg |
| 7 | 消防栓 | 6个，材质：灰铸铁；球阀材质：铜；口径：与上面水龙带配套 |
| 8 | 水枪 | 6个（其中水柱和水雾两用型4个、直流1个、水雾1个，可关闭控制的。）符合船舶配用要求。 规格：工作压力0.3 MPa；使用压力范围0.2-0.7 MPa；流量L/min：直流200，喷雾140-400；喷雾角120°；射程：直流>22m，喷雾>11 |
| 9 | 国际通岸接头 | 2个，采用铜材制造，工作压力为0.1MPa。其一端为平面法兰，另一端为永久附连的、与船上消火栓和消防水带匹配的接口 |
| 10 | 紧急逃生用呼吸装置 | 4套，符合国际消防安全系统规则（FSS Code） 第三章，2.1.2的要求，具有船级社证书。 气瓶容积2.2L；工作压力21 MPA；使用时间≧10 min；重量7KG |
| 11 | 训练服 | 20套，船员个人通用劳动保护用品（包括安全帽、工作服、工作鞋、手套等） |
| 12 | 消防员装备 | 6套个人装备（防护服、头盔、安全灯、消防斧） （1）防护服：防火，隔热，耐磨，耐折，阻燃，防辐射热温度500度。耐高温性能：接近300度高温为1小时以上，500度高温为30分钟。包括隔热头盔、披肩、上衣、裤子、腰带、长筒消防靴、手套等。 （2）头盔：耐穿刺、放冲击腐蚀、防热辐射 （3）安全灯：平均使用寿命≥10万小时、容量≥2AH、强光连续工作时间≥8小时 （4）消防斧：斧头材质为铸铁48—52HRC、坚固耐用、1.6kg |
|  |  | 6套自给式压缩空气呼吸器。 内有12个部件： 1.面罩：面窗镜片采用聚碳酸酯材料，具有透明度高、耐磨性强、具有防雾功能，网状头罩式佩戴方式，佩戴舒适、方便，胶体采用硅胶，无毒、无味、无剌激，气密性能好。 2.供气阀：结构简单、功能性强、输出流量大、具有旁路输出、体积小。 3.腰带组：卡扣锁紧、易于调节。 4.快速接头：小巧、可单手操作、有锁紧防脱功能。 5.减压器：体积小、流量大、供气量500（L/min)、输出压力稳定。 6.瓶头阀：具有高压安全装置，开启力矩小。 7.背托：背托设计符合人体工程学原理，由碳纤维复合材料注塑成型，具有阻燃及防静电功能，质轻、坚固，在背托内侧衬有弹性护垫，使配戴者舒适。 8.肩带：由阻燃聚酯织物制成，背带采用双侧可调结构，使重量落于腰胯部位，减轻肩带对胸部的压迫，使呼吸顺畅。并在肩带上设有宽大弹性衬垫，减轻对肩的压迫。 9.压力表：大表盘、具有夜视功能，配有橡胶保护罩。 10.报警哨：置于胸前，报警声易于分辩，体积小、重量轻。 11.瓶带组：瓶带卡为一快速凸轮锁紧机构，并保证瓶带始终处于一闭环状态。气瓶不会出现翻转现象。 12.气瓶：为铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶，工作压力30MPa，质量轻、强度高、安全性能好，瓶阀具有高压安全防护装置。 |
|  |  | 配空气瓶12个，为碳纤维铝合金内胆复合材料。 充装压力：30.0Mpa 试验压力：45.0Mpa 气瓶容积：6.8L 最大供气流量：>1000L/min 充装气体：空气 参考使用时间：68min |
|  |  | 6套耐火救生绳。规格： 内芯为4MM的钢丝绳，外层为麻绳。弹条卡钩为金属不锈钢。重量：约2.8公斤；绳长：40米；绳直径: 12毫米；破断负荷：大于等于3.5kN |
| 13 | 火灾自动报警系统和船用手动报警装置 | 火灾自动报警系统1套 （感温、感烟、感光探测器各2只） |
|  |  | 船用手动报警装置2套 |
| 14 | 人体解剖挂图 | 人体九大系统各1幅 |
| 15 | 人体骨骼模型 | 1 具，85cm，全身，带支架，教学用 |
| 16 | 心肺复苏模拟人 | 2套 （1）8英寸彩屏显示：模拟心脏搏动显示、模拟心电图显示、钜形图表数据统计、CPR操作动画显示，使用说明中文文字显示。 （2）可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。可进行CPR按压和吹气训练、模式考核和实战考核。在设定的时间内，正确按压和吹气数30：2的比例，完成5个循环操作。 （3）模拟生命体征：初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭。 （4）控制器显示屏功能： 电子监测：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位及深度和吹气量大小。人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和错误次数计数。 语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。条形码显示吹气量、显示按压深度。 （5）打印机功能：操作结束后打印操作过程。 |
| 17 | 急救箱 | 2个（内科型和外科型各1个，配备急救药品和器械。 内科型偏重急救药物，外科型偏重常用器械） |
| 18 | 担架 | 1具，适合船舶医疗救护的专用担架，满足《STCW公约》基本急救的最低适任标准要求，运送不同伤病员。 |
| 19 | 绷带、三角巾、止血带、夹板（适用上、下肢） | 20套 |
| 20 | 听诊器、血压计、体温计、注射器 | 各6个 |
| 21 | 国际、国内有关法规和资料 | 2套（STCW、MARPOL、SOLAS、2006海事劳工公约、救生设备规则（LSA）、消防设备规则（FFA）、ISM Code、Guide lines for development of shipboard oil pollution plan）、Code OF Safe Working Practices For SeaFarer、中华人民共和国劳动法、海洋环境法、防治船舶污染海洋环境条例等 |
| 22 | 适用于船上安全的保护装置 | 2套，每套包括：长筒防护鞋、防护手套、化学防护服、防尘面罩、气密护目眼睛、耳塞、安全带、正压式（隔绝）呼吸器、测氧仪、测毒仪、防毒面具（配备黄、白、褐各种不同颜色滤罐）），参考附件5中类似设备 |
| 23 | 海事影像资料 | 2套（能够体现船舶各种安全作业和管理过程的视频；船舶各种工伤事故资料） |
| 24 | 照片或挂图 | 2套（舷梯和安全网、常见船舶的主甲板和机舱布置图、油轮主甲板管系图、艏楼甲板和尾楼甲板、锚机和缆车、船舶起重设备、驾驶台、机舱等设备照片或挂图。） |
| 合计 |  |  |

附件2：值班机工所需设施、设备明细表

| 序号 | 设施、设备 |  | 数量及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可拆装离心泵 |  | 立、卧式各2台（具有典型的结构，包括叶轮、压出室、轴封等部件；能够实现有关船用离心泵的解体、检修和装复）。 主要技术参数： 1、卧式离心泵：流量：3m³/h；扬程：27m；转数：2900rpm；功率：0.75KW；铸铁泵体，铜叶轮，不锈钢轴 CCS船检。 2、立式离心泵：流量：2m³/h；扬程：15（m）；转数：2900rpm；功率：0.75KW；铸铁泵体，铜叶轮，不锈钢轴 CCS船检。 |
| 2 | 可拆装齿轮泵 |  | 2台（直齿轮或斜齿轮，具有完整的结构，能够实现有关齿轮泵及其组成部件的解体、检修（如齿轮泵端面间隙和啮合间隙检查）和装复）。 主要技术参数：流量：10立方；压力：0.6mpa ；功率：5.5kw；口径：65mm |
| 3 | 可拆装阀件、滤器 |  | 各2套，船用 |
| 4 | 拆装工量具 | 液压拉伸器 | 1件，拉伸力范围：200～5830KN；适用螺栓：M20-M150；最大工作压力：150MPA |
|  |  | 起重工具、差动滑车 | 2套，产品特性： 1、具有自由轮装置，可以轻松的快速调节链条的位置。 2、颗粒喷涂外层保护提高抗腐蚀能力。 3、采用双导链机构以及双棘轮机构，有效的提高使用安全性。 4、手柄部分采用防滑橡胶套，使用者操作更方便安全。 5、采用通用的标准工具，可以方便的维修及维护 主要技术参数： 起升高度 3（m） 轨道型号 100 类型 标准提升高度 1.5（m） 提升速度 0.5（m/min） 链条直径 6（mm） 两钩间最小距离 200（mm） 额定起重量 750（kg） 净重 10（kg） |
|  |  | 内、外径千分尺 | 5套，普通式。其中，内径千分尺3套，外径千分尺2套。量程是0－50mm，分度值是0．01mm，产品误差±0.008mm |
|  |  | 塞尺 | 5套，主要技术参数: 精度：0.05 叶片数量：16（片） 测量范围: 0.05-1.00（mm） |
|  |  | 扭力仪 | 5套 扭力范围 HP-10： 0.15～10.00kgf.cm/0.015～1N.m HP-50：1.5～50kgf.cm/0.15～5N.m HP-100：1.5～100kgf.cm/0.15～10N.m 模式：最高，全程及首最高 体积(mm)：123x230x65 连接线长度：1mm 起子头：H4或1/4六角；H5或1/4六角 电源：1.2V NiCd电池5个，1200mAh 充电时间：8小时 连接使用时间：30小时 变压器：输入AC 120V or 220～240V, 输出DC7.25 V 120mA 精确度：少于±0.5% |
|  |  | 常规拆装工具 | 5套，每套40件套工具套装。 包装尺寸：36cm*28cm*8cm 产品配置：10pcs 25mm铬钒钢批头、1pcs 5M电工胶带 、1pcs公英制3M卷尺、9pcs 1/4套筒：5,6,7,8,9,10,11,12,13mm、1pcs 双色棘轮柄、2pcs 6*100（-、+）螺丝刀、6pcs 精密钟表螺丝批、1pcs 铝合金锯架、1pcs 锯条、1pcs 数显测电笔、1pcs 6”欧式双色套柄老虎钳、1pcs 10”穿腮水泵钳、1pcs 6”欧式双色套柄老虎钳、1pcs 8”活动扳手、1pcs 钢管柄羊角锤、1pcs 美工刀、1pcs 吹塑盒 |
| 5 | 各种测量仪表 |  | 压力、温度、液位各1套，品牌产品，外观完好、量程合理，能正常指示。 |
| 6 | 常规电工工具、仪表 |  | 2套常规电工工具，每套含有验电笔、螺丝刀、扳手、钢丝钳、剥线钳等。 |
|  |  |  | 2套仪表，每套含有万用表、交流电压表、交流电流表、钳型电流表、便携式兆欧表等。 |
| 7 | 研磨平板 |  | 1块，300mm×300mm |
| 8 | 钳工工具 |  | 钢锯、手锤、扁铲、平锉、板牙、丝锥、划规、钻头、刮刀等各20套 |
| 9 | 气焊台 |  | 5台 |
| 10 | 气焊枪 |  | 8把，350A |
| 11 | 氧气、乙炔瓶 |  | 5只，氧气瓶40L |
|  |  |  | 5只，乙炔瓶40L |
| 合计 |  |  |  |

附件3：值班水手所需设施、设备明细表

| 序号 | 设施、设备 |  | 数量及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学资料室资料 |  | （1）备有《STCW公约》、《2006海事劳工公约》、海事局有关值班水手培训纲要、考试评估大纲、“海船船员培训管理规则”等相关文件资料一套。 （2）中国以及国际上大的航运企业有关水手甲板作业的规程和安全管理规则； （3）海船上甲板水手上高舷外作业、系解缆作业、抛锚作业、操舵值班、舷梯值班、装卸货值班、维修保养作业的教学视频资料； （4）甲板作业事故的案例资料 (5)其他有关教学资料 |
| 2 | 绳结作业训练用三股白棕绳（或化纤绳） |  | 45根，直径10mm—12mm，长2M-2.5M |
| 3 | 教学训练用教具单人座板和双人架板 |  | 单人座板小型教具42个 |
|  |  |  | 双人架板小型教具42个 |
| 4 | 插接、编结训练教室设备 |  | 1间，1. 采用小型绳结练习架，真实模拟船体结构场景，让学员亲身体验并掌握船舶水手工艺的操作技能。 2.能够使学生掌握船舶常用纤维绳绳结、编结的打法，以及各纤维绳绳结的用途。 3.综合了水手业务的各种操作技能，学员通过本装置的实训可全面掌握水手业务的各项技能。 4.配备了齐全的安全保护用品能保证学生实训时的人身安全。 5.配有编结、三股绳插接、六股绳插接、八股绳插接的示教板； 6.适合于插接教学训练，其主要作用： - 三股纤维绳插接教学训练用； - 六股钢丝绳插接教具教学演练用； - 八股化纤缆插接教学演练用 - 进行编结教学训练 - 撇缆作业实训 - 钢丝绳插接实训 |
| 5 | 小型、中型木笔 |  | 各42支，锥形体，用于编插钢丝绳或缆绳用。钎头经高温淬火。后半部分为圆柱体，以方便工作时抓握 |
| 6 | 三股、六股、八股插接训练用化纤绳教具 |  | 各42根。三股化纤绳规格：直径20mm-22mm、长 1.5M ；六股钢丝绳规格：6股+1芯、（扭绞纤维绳） |
| 7 | 铁笔 |  | 42支 锥形体，用于编插钢丝绳或缆绳用。钎头经高温淬火。后半部分为圆柱体，以方便工作时抓握。 |
| 8 | 插接钢丝绳专用工作凳 |  | 40个 25方管支架，铁凳面，尺寸为34*24*45厘米 |
| 9 | 电动、液压钢丝切断器 |  | 1、双速进油设计，动作速度快； 2、扣钩式刀头开启闭合方便，可在任何位置放入切段物； 3、头部可180度旋转，可调整工作角度； 4、工具可以360度作业，特别适合无立足场所以及高空作业； 5.刀片用优质特种钢材经热处理加工而成，使用寿命长。 技术参数： 1、适用于：16mm钢芯铝绞线 、20钢丝绳、16mm 钢索 、10mm螺纹钢 2、出力：6T |
| 10 | 钢丝剪子 |  | 5把，钳头采用65#锰钢锻造，刃口经特殊高频淬火处理，剪切力高，剪切范围直径1～20mm |
| 11 | 油麻绳、蜡帆线绳 |  | 油麻绳2卷，直径3mm，船用 |
|  |  |  | 蜡帆线绳2卷， |
| 12 | 劳保眼镜、插接钢丝绳用劳保皮手套 |  | 劳保眼镜40副 |
|  |  |  | 插接钢丝绳用劳保皮手套40副 |
| 13 | 钢丝绳 |  | 120根（直径20mm×长2.5m） |
| 14 | 大型木笔、木槌 |  | 各42支（把） |
| 15 | 八股化纤缆 |  | 20根（直径6～8mm，长10m） |
| 16 | 船用撇缆 |  | 45根，船舶常用撇缆绳（其中40根每根长35米，5根每根长40米） |
| 17 | 大桅 |  | 1个，可供模拟船舶甲板水手进行上高作业 |
| 18 | 单人座板、上高作业绳、上高安全绳、安全带、专用滑车 |  | 6套 |
| 19 | 双人架板、专用滑车、专用架板绳索、安全绳、安全带、工作软梯。 |  | 双人架板、专用滑车、专用架板绳索、工作软梯各2副；安全带、安全绳4副 |
| 20 | 带缆练习用化纤缆 |  | 4根(直径6-8 mm，长100m) |
|  |  |  | 盘放化纤缆绳的衬垫 |
| 21 | 带缆练习用钢丝缆 |  | 1根(直径19mm×长100m) |
|  |  |  | 人工操作的卷缆车 |
| 22 | 各类绳梯 |  | 引航员软梯、工作梯、登乘梯各一副 |
| 23 | 各类索具及堵漏器材 |  | 1套，其中 索具配有各不同种类、规格4个（其中主要包括：松紧螺杆、各类卸扣、船舶常用的各类钩、心环、眼环、钢丝夹）；堵漏器材包括：堵漏毯、堵漏箱、各类堵漏板、堵漏螺杆、堵漏塞、常用支撑器材） |
| 24 | 各种木滑车 |  | 4套（包括：单滑轮、双滑轮、三滑轮） |
| 25 | 各种铁滑车 |  | 4套（包括：吊货滑车、导向滑车、千斤索滑车） |
| 26 | 集装箱 固定绑扎用具 |  | 1套（包括：扭锁、底座扭锁、定位锥、锥板、桥锁、高度补偿器等专用工具及其他绑扎固定用具） |
| 27 | 小型木制滑车教具 |  | 各5套（每套包括：单轮滑车、双轮滑车、三轮滑车） |
| 38 | 缝帆工具 |  | 2套，包括帆针、顶针、帆布衬、套圈，帆布打眼冲子，帆布圈夹冲子 |
| 29 | 除锈工具 | 手动除锈工具 | 除锈铲刀40把 |
|  |  |  | 除锈锤40把 |
|  |  |  | 钢丝刷40把 |
|  |  | 电动除锈工具 | 1套，包括电动除锈锤、电动除锈铲、电动除锈刷 |
|  |  | 气动除锈工具 | 1套，包括气动针式除锈枪、气动敲锈锤、气铲、除锈刷 |
| 30 | 拆装用五金工具 |  | （1）包括各种常用型号的8寸板子、6*100一 字和6*100十字螺丝刀、8寸克丝钳子、14寸手锤各5套； （2）常用型号管钳2把； （3）8寸强力剪5把； （4）数显150mm卡尺5个 （5）35型双开配2米PVC管喷灯1个 |
| 31 | 油漆作业的用品及其工具 |  | 各类油漆刷42把（包括：各种规格的扁刷、滚刷、弯头刷、笔刷） 扁刷 分别尺寸有 1、2、3、4、5 寸 弯头刷 分别 尺寸有 1、2、3、4、5 寸 滚筒刷分别4、6、9寸 笔刷分别4、6、8、10、12寸 |
|  |  |  | 各类船用油漆各1桶（包括：船用各类中灰防锈漆 20kg、绿色甲板漆 22kg、蓝色水线漆 16kg、白色船壳漆22kg、黑棕沥青船底漆(黑色）15kg、白色醇酸面漆 20kg） |
|  |  |  | 喷漆作业工具一套 |
| 32 | 操舵训练室设备 |  | 操舵仪5套，各操舵仪训练相互不影响；操舵仪要具有自动舵、手动舵、应急舵相互转换操作的功能；操舵仪要明显具有船舶操舵时电罗经和磁罗经的不同特点；使用操舵仪进行操舵模拟训练时要能够显示出罗经基线与罗经盘相对运动的现象。 |
|  |  |  | 主控器一套 |
| 33 | 信号、号灯号型训练室 |  | （1）国际信号旗40面（4号），演示挂旗操作的教具一个 |
|  |  |  | （2）具有能够全面显示海船号灯号型功能的船模2个 |
|  |  |  | （3）罗经两具 |
|  |  |  | （4）常见航海国国旗20面 |
| 34 | 安全保护用品 |  | 个人劳动保护用品42套，包括工作服，安全帽，劳保鞋，劳保手套（线手套、帆布手套皮手套）劳保眼镜等 |
| 合计 |  |  |  |

附件4：电子技工所需设施、设备明细表

| 序号 | 设施、设备 | 数量及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 万用表 | 40台，教学用，指针式 |
| 2 | 钳型电流表 | 5台，教学用，指针式 |
| 3 | 可拆装直流电机 | 3台，功率2.2kW以上 |
| 4 | 电脑 | 40台，放在电脑教室。基本要求：台式，主流配置，CPU主频3.0GHz及以上，四核心；128G固态硬盘；8G品牌内存；独立显卡，显存2G；400W额定电源 |
| 5 | 漆包线 | 2卷，不同直径规格：0.5mm，1.0mm （每卷按照10公斤计算） |
| 6 | 船用电缆 | 5段，5个规格类型 |
| 7 | 日光灯具 | 10套，办公照明用，含启辉器、镇流器和电子镇流器两种类型 |
| 8 | 电烙铁 | 20套，规格：恒温，外热式，60W |
| 9 | 电热风机 | 2套，3KW，220V，温控设定0～65℃ |
| 10 | 剥线钳 | 20套,规格：7寸7档轻便，优质冷轧板，剥线断线，剥线范围：0.6～2.6mm |
| 11 | 冷压钳 | 5台，高碳钢，裸接线式， 压接范围：0.5～10mm2，净重0.52kg |
| 12 | 接线端子 | 10套，多种类型 |
| 13 | 继电器 | 10套，含380V时间继电器、24V直流继电器、380V交流继电器等类型， |
| 14 | 接触器 | 10个，AC380V10A，通用型， 配砂纸、清洁剂等维护用品 |
| 15 | 双重互锁正反转控制箱 | 2台，380V，1KW以上，有电源指示，有急停按钮控制，有相关保护措施 |
| 16 | Y-△降压启动控制箱 | 1台，380V，3KW，可实现手动与自动控制，有电源指示，有相关保护措施 |
| 17 | 小车自动往返控制箱 | 1台，380V，1KW以上，有4个限位开关，有电源指示，有相关保护措施 |
| 18 | 电机拆卸工具 | 电工工具箱5套 内装：试电笔、螺丝刀（一字、十字）、钢丝钳、尖嘴钳、斜口钳、剥线钳、电烙铁、万用表、棘轮旋具、活口扳子、钢锯、各种锉刀、羊角锤、錾子、套筒扳手（一套）、内六角扳手（一套）、小手锯、5M卷尺、镊子等。 |
|  |  | 三爪马拉5件 6寸、8寸、10寸、12寸、14寸各一个，硬度高，扭矩大，坚固耐用，部件可拆卸，丝杆采用优质碳素钢锻造 |
| 19 | 热继电器 | 5个，AC380V，断相保护型。其中，20A的三个，热元件额定电流1.6A；40A的两个，热元件额定电流2.5A。 |
| 20 | 熔断器 | 15个。船舶用，螺旋式，10A的5个，20A的5个，32A的5个 |
| 21 | 分立元件 | 20套，教学通用，每套包括：二极管、三极管、电阻、电容、电位器，晶闸管、IGBT、电力二极管 |
| 22 | 控制变压器 | 2台，220 V变110V或9~24V |
| 23 | 压力继电器 | 5只，船舶通用，至少2只动作值和幅差可调 |
| 24 | 温度继电器 | 5只，船舶通用，至少2只动作值和幅差可调 |
| 25 | 便携式兆欧表 | 10台，500V |
| 合计 |  |  |

附件5：高级消防所需设施、设备明细表

| 序号 | 设施、设备 | 数量及要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢质火盆 | 2只，lxlx0.3米 |  |
| 2 | 人体模型 | 1个，身长170公分左右，重量60公斤，有一定的抗污能力，尽可能模拟真人重量、身形 |  |
| 3 | 各类手提式灭火器 | 二氧化碳5个，船上通用 |  |
|  |  | 泡沫5个，船上通用 |  |
|  |  | 干粉5个，船上通用 |  |
| 4 | 应急消防泵 | 1台，符合船舶要求，能通过适当的管路和固定水灭火系统相连。主要技术参数： 吸程：0.07MPA；扬程：40m；功率：5.7KW；流量：30立方米/小时；能源电制：柴油；转速：3600r/min；机组重：80KG；泵材质：铜 |  |
| 5 | 国际通岸接头 | 2个，并且安装于标志符合要求的箱内，螺栓、垫圈齐全 |  |
| 6 | 正压式空气呼吸器 | 20套，符合FSS CODE 第三章，2.1.2款的要求，具有船级社证书。主要参数： 气瓶容量5L，气瓶工作压力30Mpa，报警压力4-6Mpa，可使用时间50min，重量≤12kg |  |
| 7 | 紧急逃生用呼吸装置（EEBD） | 4套，符合FSS CODE 第三章，2.2款的要求，具有船级社证书。主要参数： 气瓶容积2.2L；工作压力21 MPA；使用时间≧10 min；重量7KG |  |
| 8 | 个人设备（消防员） | 20套，符合FSS CODE 第三章，2.1.1款的要求，中国船级社船用产品检验合格证书(CCS) | 防护服：防火，隔热，耐磨，耐折，阻燃，防辐射热温度500度。耐高温性能：接近300度高温为1小时以上，500度高温为30分钟。包括隔热头盔、披肩、上衣、裤子、腰带、长筒消防靴、手套等。 |
|  |  |  | 安全灯：平均使用寿命≥10万小时、容量≥2AH、强光连续工作时间≥8小时 |
|  |  |  | 消防斧：斧头材质为铸铁48—52HRC、坚固耐用、1.6kg |
|  |  |  | 硬头盔：耐穿刺、放冲击腐蚀、防热辐射 |
| 9 | 耐火救生绳 | 4根，规格：内芯为4MM的钢丝绳，外层为麻绳。弹条卡钩为金属不锈钢。重量：约2.8公斤；绳长：40米；绳直径: 12毫米；破断负荷：大于等于3.5kN |  |
| 10 | 固定消防给水系统 | 1套，（1）包括消防泵1台、隔离阀1个；（2）消防栓6个、水笼带和带箱各6个、两用消防水枪6支。（3）具有水井或水池等水源。（4）所有设备设施要符合船舶配备标准 |  |
| 11 | 烟雾发生装置 | 1台，需要能够产生足够的烟雾。 预热时间：本机不需要预热时间 加热功率(W)：75 油桶容量：110ml 电池规格：直流12V/2.3 Ah 耗油速率：2ml/min 烟雾输出速率：300 cu.ft/min 烟雾颗粒大小(um,中位径) 0.2-0.3 烟雾主要成份：水溶性的化合物气溶胶，无毒无污染 |  |
| 12 | 救护和生命支持设备 | 简易呼吸器（基本生命支持设备）1台，船舶用，包括氧气瓶5L、面罩、球囊等 |  |
|  |  | 折叠担架1副、急救箱1只 |  |
| 13 | 船用对讲机 | 5只，功率8W最大通话距离: 5km-10km |  |
| 14 | 视听资料 | 1套，包含海上灭火程序、港口灭火程序、火灾指挥、战术等内容在内的视听资料 |  |
| 15 | 测爆仪、测氧仪 | 2套，并配有相关测试的标准气体 检测气体; 量 程; 最小读数. 氧气（O2）; 0-30%vol; 0.1% vol. 可燃气体（Ex）; 0-100%LEL; 1% LEL. 精 度; 响应时间. ＜±5%（F.S）; ≤20秒. ＜±5%（F.S）; ≤15秒. 传感器：氧气传感器为电化学型,可燃气体传感器为催化燃烧型 传感器寿命：24个月（氧气传感器），36个月（可燃气体传感器） 电池：3.7V锂离子充电电池 电池工作时间：连续工作15小时（可燃气体） ，连续工作200小时左右（除可燃气体） 显示：大屏幕液晶显示 报警：声、光、震报警 直接读数：瞬时值、峰值、电池电压、TWA、STEL 防护等级：IP45 工作温度：-10∽40℃ 工作湿度：5-90%RH 尺寸：129mm×71mm（宽）×36mm（厚） 重量：750g（带铝塑板箱） |
| 16 | 船舶火灾应急计划 | 2套，形式符合ISM要求，包含应急过程中的（报告、指挥、协调）全部环节 |  |
| 17 | 船舶通用紧急报警系统 | 1套，船舶通用，包括汽笛、电警铃、广播等设备 |  |
| 18 | 防火控制图、应变部署表、船员名单等 | 2套 |  |
| 19 | 工作服、工作鞋、手套、安全帽 | 45套，船员个人通用劳动保护用品 |  |
| 合计 |  |  |  |

附件6：精通急救所需设施、设备明细表

| 序号 | 设施、设备 | 数量及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人体结构模型和骨骼模型 | 各1个，人体结构模型显示内脏和肌肉 |
| 2 | 人体解剖挂图 | 人体九大系统各1幅 |
| 3 | 心肺复苏模拟人 | 2套 （1）8英寸彩屏显示：模拟心脏搏动显示、模拟心电图显示、钜形图表数据统计、CPR操作动画显示，使用说明中文文字显示。 （2）可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。可进行CPR按压和吹气训练、模式考核和实战考核。在设定的时间内，正确按压和吹气数30：2的比例，完成5个循环操作。 （3）模拟生命体征：初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭。 （4）控制器显示屏功能： 电子监测：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位及深度和吹气量大小。人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和错误次数计数。 语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。条形码显示吹气量、显示按压深度。 （5）打印机功能：操作结束后打印操作过程。 |
| 4 | 药品和器械 | 按船舶用药适当配备其它药品： 呼吸系统、循环系统、消化系统等常用药品各一套。 |
|  |  | 绷带、敷料、三角巾、弹性绷带、骨折固定夹板（适用上、下肢）各20个 |
|  |  | 配备与培训内容有关的医疗器械1套（不包括急救箱和器械） |
| 5 | 血压计、听诊器 | 各10个 |
| 6 | 急救箱 | 2个（内科型和外科型各1个，配备急救药品和器械） |
| 7 | 担架 | 1具（适合船舶医疗专用担架） |
| 8 | 简易呼吸器 | 6个（包括球囊和面罩） |
| 合计 |  |  |

附件7：保安意识所需设施、设备明细表

| 序号 | 设施、设备 | 数量及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公约文件 | 2 套，每套包括《国际海上人命安全公约》、《海员培训、发证和值班标准国际公约》、《国际船舶和港口设施保安规则》、《中华人民共和国国际船舶保安规则》、《港口设施保安培训教程》、《国际船舶保安规则实施指南》、《港口设施保安评估导则》、《港口设施保安计划制定导则》 |
| 2 | 挂图、模型和器具 | 2 套，每套包括防爆器材；武器挂图；关键部分可开启，附有逃生线路和安全舱的船舶演示模型 |
| 3 | 无线电保安设备 | 自动识别系统AIS 1套。参数： 射频单元：1个发射机、3个接收机 频率范围：156.025-162.025MHz 频道带宽：25KHz或12.5KHz 频率误差：±1000Hz 显示屏幕：FSTN122（W）×92（H）mm（6.0寸） 工作电压：直流12V或直流24V 工作温度：-15℃～﹢55℃ 外形尺寸：235（W）*145（H）*70（D）mm 2、AIS发射部分 输出功率：2W或12.5W可转换 调制频谱：＜-25dBw ＜-60dBw 调制精确度：＜3400Hz（比特0,1） 2400Hz±480Hz（比特2,3） 2400Hz±240Hz（比特4-199或00001111比特格式） 1740Hz±175Hz（对0101比特格式） 功率对比时间：发射延误：2083us（正常1个时间段的发射） 增加时间：≤313us 减少时间：≤313us 发射持续时间：≤323333us 杂散发射：-36dBm（9KHz-1GHz） -30dBm（1GHz-4GHz） 3、AIS接收部分 参考灵敏度：-107dBm（误包率≤20%） 高输入误差：-77dBm（误包率≤2%） 共频干扰：10dB（误包率≤20%） 邻道选择性：70dB（误包率≤20%） 杂散响应干扰：70dB（误包率≤20%） 互调响应干扰：65dB（误包率≤20%） |
|  |  | 手持甚高频对讲机3套，参数： 200信道 手动编程模式 IP54防水设计 橙、紫、蓝三色LCD背光灯可选 侧键长短按可编程功能 DTMF编解码信令 遥毙、遥晕、激活功能 双段、双显、双守 频段范围： 134.0-176.0Mhz（接收） 400.0-470.0（接收） 136-174Mhz（发射） 400-470Mhz（发射） 功率：5W(可高低转换） |
|  |  | 海事卫星电话1套。参数： 频率范围工作频段： 发射1626.5MHz～1660.5MHz 接收1525.0MHz～1559.0MHz 扩展频段： 发射1668.0MHz～1675.0MHz 接收1518.0MHz～1525.0MHz 输出功率最大值：34.5dBm 天线阻抗： 50Ω 天线增益：2dBi 波束宽度 : 160° 电源额定电压：24VDC 待机功耗<12W 电脑接口USB2.0全速扩展数据接口 接口标准：RS232 外形尺寸舱内单元：160mm×78mm×214mm舱外单元：Φ220mm×260mm 使用环境温度范围：舱内单元-15℃～+55℃ ，舱外单元-25℃～+55℃ 存储温度：-30℃～+75℃ 防水等级：舱外单元IP66，舱内单元IP54 |
| 合计 |  |  |