关于公开征求对营口市地税局

高清视频建设项目需求意见的公告

受营口市地税局的委托，营口市公共资源交易服务中心现对营口市地税局高清视频建设项目进行公开招标采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2016年9月22日15:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：辽宁省营口市西市区智发街西30丁(青花大街与清华路交汇路口南端南行1000米路东，智胜新家园小区院内)

邮            编：115000

联     系     人：樊女士

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一六年九月十四日

会议系统建设方案

- 视频会议系统建设要求

根据国家税务总局高清视频会议系统建设技术标准和上级主管单位辽宁地税局的高清视频会议系统建设技术标准，结合营口市实际需求制定本方案。我局高清视频会议系统工程由市局统一组织采购实施。目前，我局现有视频会议系统是2006年搭建完成，采用设备为华为标清视频会议产品。部分设备现已出现老化，功能、效果和清晰度已不能满足视频会议要求。

我局上级主管部门辽宁省地方税务局和国家税务总局视频会议系统都已升级为1080P全高清双流视频会议系统。根据省局要求，各市局必须按照省局高清视频会议系统建设方案中确定的原则和标准，进行方案设计，保证方案系统性、合理性、先进性，确保与省局高清视频会议系统互联互通，视频高清技术指标和标准满足省局要求。为提升我局视频会议质量，实现与省局和国家税务总局视频会议系统的对接，达到召开1080P全高清视频会议的要求，需要对我局原有的标清视频会议进行升级改造。为达到可靠、稳定安全的系统建设要求，我们必须在设备选型上要选择业内最成熟、最稳定的产品，尤其核心设备（MCU）必须是国内最领先的产品。

- 视频会议系统建设的目标、内容和要求

- 1、	总体建设目标

营口市地税局视频会议系统要求在已经建设完善专业网络资源上实现构建市级到县区局的实时双向高清视频电视会议，建设要求视频会议系统在市局建设2个主会场，上联省局，下联各县（区）局。会议图像质量达到 1080p50/60fps 高清分辨率，并实现重要会议内容的录制存储、点播回放及视频会议文件的管理和归档。整个系统网络传输线路依托现有地税专网。本次建设按照 1080P的高清标准建设市局2个主会场、10个县（区）分会场、预留6个县（区）分会场，考虑到后期扩容，本次建设的MCU容量具备不少于21个会场接入能力。

- 1.1 总体系统需求

本次工程要求投标商对新购置的视频设备、附属设备进行系统集成，采用一包到底工程。同时要求投标商提供所有与视频设备相关联设备的维护、使用和保障工作。

- 1.2项目建设范围（地点）

(1)市级单位：营口市地税局十四楼大会议室做视频会议室主会场及操作控制室；

(2)市级单位：营口市地税局西三楼视频会议室

(3)县级单位：南楼分会场、熊岳分会场、直属分会场、沿海分会场、高新分会场、开发区分会场1、大石桥分会场1、老边分会场1、盖州分会场1、盖州分会场2

(4)预留单位：站前分会场、西市分会场、稽查分会场、开发区分会场2、大石桥分会场2、老边分会场2

- 1.3视频会议系统建设方式

在营口市地税局现有信息化建设现状的基础上构建全市税务系统互联互通、标准统一、功能完善的信息化视频网络系统。实现省地税局与市、县（区）税务局之间的数据交换和信息共享，满足与省局及各个县级分会场的高清视频会议系统的日常会议、培训、研讨、交流，达到双向以及多向的畅通传递。

营口市地税局对这次视频会议系统建设要求高清晰图像，对语音流畅性要求很高。需要在设备选型上要选择业内技术最先进的产品，支持最先进的编解码算法，支持 Qos，并且在方案设计要考虑到的整个系统的 Qos、拥塞控制、流量控制等问题，从而保证整个视频会议系统在召开会议时，图像、语音清晰流畅。

在系统建设中要充分利用视频系统资源，如双流、XGA输出和桌面传送功能、会议召集、远程培训等多种功能。本次计划建设市局2个主会场、10个县（区）分会场、预留6个县（区）分会场，考虑到后期扩容，本次建设的MCU容量应具备不少于21个会场接入能力，实现系统的平滑扩容和升级。

- 1.4市局及市局到县（区）局实现高清视频会议改造方案

市局和县（区）局改造后的高清视频会议系统支持高清终端混速，混协议召开会议。允许不同编解码格式，包括1080p 50/60fps、720p50/60fps等不同图像格式的终端参加同一个会议中，并相互观看图像。支持各种协议、各种速率（H.263/H.264，384k～6M）下的多画面功能。支持多种宽带音频编解码协议，提供高保真音频享受，支持唇音同步、混音、回声抵消等技术。提高视频会议的沟通效率。组网方面依然采用原有的IP组网方式，现在市局和县（区）局之间的网络带宽是2Mbps。

为了在日常工作会议中，更好的发挥视频会议的效率优势，建成后的系统应能够提供：极致高清 1080P 图像效果，图像质量逼真，色彩纯正，活动图像的质量非常流畅；各会场声音清晰可辨，具备高保真、超清晰的高清 CD 级声音质量，会场声音不受干扰；

市局到县（区）局实施高清视频会议系统：多点控制单元MCU、会议室终端、高清摄像头和录播服务器必须选用同一品牌的产品，其他配套高清设备可采取通用产品。同时，市局建设后的高清视频会议系统需要与省局及国家税务总局系统互联互通：市局和各县（区）局可参加省局或国家税务总局召开的视频会议；市局也可以作为主会场，召开由全市各县（区）局参加的远程视频会议。

- 1.4.1市局十四楼会议室改造方案

十四楼会议室现有三台电视、一台投影仪显示设备、一台POLYCOM高清视频终端、一台华为标清视频会议终端（本次计划更换为高清终端）、一台POLYCOM高清摄像机、视频矩阵、调音台、功放等设备；

十四楼会场原有视频矩阵等设备迁移至西三楼会议室，十四楼会场原有音频相关设备迁移至9楼会议室，并保证原设备的使用功能。

本次市局十四楼会场高清视频会议系统建设需购置：多点控制单元（MCU）、会议室终端、摄像头、录播系统、视频矩阵、混音器、调音台、数字音频处理器、功放等设备。

其中由于多点控制单元MCU容量应具备不少于21个会场接入能力（本次计划建设市局2个主会场、10个县（区）分会场、预留6个县（区）分会场），以保证系统后续的平滑扩容。

视频矩阵为满足会议室相关设备接入，需8路输入和8路输出（具体请见下表），考虑到未来系统扩容和升级，视频矩阵需具备10路输入和10路输出的能力。

| 连接设备 | 输出接口 | 连接设备 | 输入接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原有高清 视频会议终端 | YPbPr（视频） | 原有高清 视频会议终端 | HDMI（视频） |
|  | VGA（双流） |  | HDMI（双流） |
| 新建高清 视频会议终端 | DVI(视频） | 新建高清 视频会议终端 | DVI(视频） |
|  | DVI(双流） |  | VGA(双流） |
| 电视1 | HDMI | DVD | RCA(VGA) |
| 电视2 | HDMI | 电脑 | VGA |
| 电视3 | HDMI | 原有会议摄像机 | YPbPr |
| 投影仪 | VGA | 新建会议摄像机 | DVI |

所需设备具体清单如下（所需设备清单见表一）:

表一 市局十四楼高清视频会议系统设备一览表

| 序号 | 产品名称 |  | 产品参数及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多点控制单元（MCU) |  | 具备不少于21个1080p60fps会场接入能力 支持画面合成,智能混音等功能 内置GK,内置代理 具备10/100/1000M以太网接口,支持网口备份 | 台 | 1 |
| 2 | 会议室终端 |  | 具备1O80p50/60fps高清视频处理能力，并兼容CIF、4CIF、720P 、1080P 30fps等各类高标清视频处理能力 | 台 | 1 |
| 3 | 高清摄像头 |  | 支持1080p50/60fps高清视频格式，并向下兼容1080p25/30fps、720p50/60fps、720p25/30fps等多种格式高清信号输出 具备12倍光学变焦，支持自动对焦功能 | 台 | 1 |
| 4 | 全向麦克 |  | 支持360度全向拾音 | 台 | 1 |
| 5 | 视频会议录播管理平台 | 视频会议录播管理系统 | 对视频会议系统录播的视频文件进行统一管理和调用 | 套 | 1 |
|  |  | 录播服务器 | 支持1080P录制，2T录像存储容量 |  |  |
| 6 | 视频矩阵 |  | 支持10路高清输出和10路高清输入 | 台 | 1 |
| 7 | 线缆辅材 |  | 国标视音频线缆 | 套 | 1 |
| 8 | 移动电视推车 |  | 定制版移动电视推车 | 台 | 1 |
| 9 | 工作站 |  | CPU：英特尔-I5处理器及以上 内存：8G 硬盘：2TB+240G SSD 光驱：DVD刻录光驱 显示卡：GTX 750TI显存容量2G及以上 | 台 | 1 |
| 10 | 液晶监视器 |  | 面板尺寸 : ≥21.5"(54.6cm) 16:9 宽屏 最佳分辨率 : 1920x1080 全高清1080P : 支持 功能：带有一键调节4种色温模式的功能 | 台 | 1 |
| 11 | 机柜 |  | 42U标准机柜 | 台 | 1 |
| 12 | 多媒体接口 |  | 音视频接口 | 个 | 4 |
| 音频设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 混音器 |  | 六路幻象供电话筒混音器 | 台 | 1 |
| 2 | 麦克风 |  | 鹅颈麦克 | 台 | 1 |
| 3 | 调音台 |  | 32路调音台 | 台 | 1 |
| 4 | 数字音频 处理器 |  | 8路数字音频处理器 | 台 | 1 |
| 5 | 反馈声 抑制器 |  | 系统增益提升9-15DB，内置压限功能 | 台 | 1 |
| 6 | 功放 |  | 两声道功放 | 台 | 2 |
| 7 | 音箱 |  | 15吋扩声音箱 | 台 | 4 |
| 8 | 中控系统 |  | 网络控制中控系统，支持ipad/iphone手持终端，通过wifi与主机通讯； | 台 | 1 |
| 9 | 电源时序器 |  | 8通道电源时序器 | 台 | 2 |

- 1.4.2市局西三楼会议室改造方案

十四楼会议室现有两台电视、一台华为标清视频会议终端（本次计划更换为高清终端）、一台标清摄像机（本次计划更换为高清会议摄像机）、调音台、功放等设备；

西三楼会议室使用从十四楼会场迁移的视频矩阵，保证原设备的使用功能，实现视频源切换等功能。

本次市局西三楼会场高清视频会议系统建设需购置：会议室终端、摄像头等设备。

所需设备具体清单如下（所需设备清单见表二）:

表二 市局西三楼高清视频会议系统设备一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品参数及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议室终端 | 具备1O80p50/60fps高清视频处理能力，并兼容CIF、4CIF、720P 、1080P 30fps等各类高标清视频处理能力 | 台 | 1 |
| 2 | 高清摄像头 | 支持1080p50/60fps高清视频格式，并向下兼容1080p25/30fps、720p50/60fps、720p25/30fps等多种格式高清信号输出 具备12倍光学变焦，支持自动对焦功能 | 台 | 1 |
| 3 | 全向麦克 | 支持360度全向拾音 | 台 | 1 |
| 4 | 线缆辅材 | 国标视音频线缆 | 套 | 1 |
| 5 | 移动电视 推车 | 定制版移动电视推车 | 台 | 1 |
| 6 | 工作站 | CPU：英特尔-I5处理器及以上 内存：8G 硬盘：2TB+240G SSD 光驱：DVD刻录光驱 显示卡：GTX 750TI显存容量2G及以上 | 台 | 1 |
| 7 | 液晶监视器 | 面板尺寸 : ≥21.5"(54.6cm) 16:9 宽屏 最佳分辨率 : 1920x1080 全高清1080P : 支持 功能：带有一键调节4种色温模式的功能 | 台 | 1 |
| 8 | 机柜 | 42U标准机柜 | 台 | 1 |

- 1.4.3各县（区）局分会场高清视频会议系统改造方案

各县局改造后的高清视频会议系统支持参加高清1080p 50/60fps图像格式的视频会议。组网方面依然采用原有的IP组网方式，实现省局和市局及县（区）局三级之间高清视频画面传输。市到县（区）网络带宽是2Mbps，满足高清视频会议的带宽要求。

各县（区）局高清视频会议系统建设需购置：视频终端、摄像头、等。具体清单如下（所需设备清单见表三）:

表三 县局高清视频会议系统设备一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品参数及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议室终端 | 具备1O80p50/60fps高清视频处理能力，并兼容CIF、4CIF、720P 、1080P 30fps等各类高标清视频处理能力 | 台 | 10 |
| 2 | 高清摄像头 | 支持1080p50/60fps高清视频格式，并向下兼容1080p25/30fps、720p50/60fps、720p25/30fps等多种格式高清信号输出 具备12倍光学变焦，支持自动对焦功能 | 台 | 10 |
| 4 | 全向麦克 | 支持360度全向拾音 | 台 | 10 |
| 3 | 线缆辅材 | 国标视音频线缆 | 套 | 10 |

综上所述，全市高清视频会议系统建设预算经费总支出约为293万元。

- 2、视频会议系统的建设要求

- 系统兼容性要求：鉴于同省局的级联会议实际应用情况，本次建设的高清视频会议系统必须与省局系统互联互通，实现总局-省-市-县级联会议的召开。同时考虑的兼容性及易维护性，本系统建设要保证多点控制单元 MCU、会议室终端、高清摄像头和录播服务器为同一品牌。

- 系统架构及能力要求：核心系统要求架构稳定。MCU及终端具备1080P60fps处理能力。系统设计能力可实现图像支持1080P60fps效果。MCU配置容量不少于21点1080P 50/60fps接入能力（上下行具为1080P 60fps效果），同时支持扩容升级。

- 系统具备强大的双流协作功能的要求：双流应用已经是视频会议系统普遍功能，鉴于地税系统的应用特点,培训和业务协作的会议较多，系统需具备完善丰富的双流协作功能。

- 设备具体技术需求

- 多点控制单元（MCU）

1.MCU采用嵌入式一体化设计，配置双电源冗余备份，保证设备7*24小时长时间稳定运行。

2.会议速率支持384Kbps－6Mbps，本次配置不低于21个1080p60fps终端接入。为保证平台的扩展能力，单台设备需支持平滑扩容到64个1080p60fps终端接入。

3.支持H.263、H.264、H.264 High Profile等视频编解码协议。（需提供权威机构出具的检测报告复印件加盖厂商公章）

4.支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。

5.支持H.239标准双流协议。

6.支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。

7.支持并配置16分屏1080p60fps高清多画面，支持辅流加入画面合成。

8.支持多路智能混音特性，支持多种音频格式的终端加入同一会议。

9.支持不同速率、不同协议、不同分辨率的终端加入同一会议。

10.MCU支持内置GK功能，并支持向指定网守的注册。

11.支持三级以上(含三级）主从级联功能，级联后通过主MCU的控制界面直接对下级MCU所连接的终端进行操作控制，如查看终端信息、广播会场、视频选看等。

12.支持通过会议控制系统（非终端控制系统）对任意远端会场的摄像机远遥控制，包括PTZ控制、预置位调用。

- 会议室终端

1.终端需与MCU为同一品牌。

2.采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。

3.会议速率支持384Kbps—6Mbps。

4.支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。

5.支持H.263、H.264、H.264 High Profile等视频编解码协议。（需提供权威机构出具的检测报告复印件加盖厂商公章）

6.支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。

7.支持H.239标准双流协议。

8.支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。

9.提供不少于3路独立的高清视频输入接口、2路高清输出接口，其中需包含1路3G-SDI高清输入接口满足高清摄像机图像到终端的长距离无损传输；提供1路独立的标清视频输入/输出接口，不得采用私有非标接口或转接线缆实现。

10.提供不少于4路音频输入接口，4路音频输出接口。

11.PC安装双流软件后，可以通过无线网络将PC桌面图像发送至终端作为辅流图像源传至远端，图像清晰流畅。

- 高清摄像头

1.摄像机需与MCU为同一品牌。

2.镜头采用不小于1/3" HD CMOS，支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出

3.支持不小于12倍光学变焦。

4.支持广角镜头，水平视角不小于72°。

5.支持保存不少于100个预置位，当摄像机掉电重启后摄像机可自动调用预置位或转至掉电前位置。

6.支持红外透传功能，支持终端遥控器通过摄像机控制终端，方便调试。

- 全向麦克

1.支持360度全向拾音。

2.支持麦克风级联。

3.具备抗手机电磁干扰功能。

- 视频会议录播管理系统

2.1、软件体系架构

根据目前信息系统的技术发展，视频会议录播管理系统的架构需要采用完全B/S结构，系统使用JAVA语言开发，采用Struts框架实现MVC模式的展现层，构造可靠、稳定、实用、方便的具备行业领先标准的视频会议管理系统。保证软件至少在5年内满足需要，在系统更新时数据可以通过迁移转入新的系统中。

2.2、系统开发技术

视频会议录播管理系统应基于业界成熟的J2EE架构开发，采用JAVA、JSP、Servlet、Web Service、XML等编程技术开发。采用组件式开发。

2.3、运行环境

视频会议录播管理系统应支持UNIX、Linux、Windows、中标麒麟（国产）等操作系统， Oracle、DB2、SQL Server、达梦（国产）数据库以及Weblogic、Websphere、Tomcat、东方通（国产）等中间件。

2.4、系统接口

系统应支持国际化标准的网络协议、软件体系结构和接口标准，便于系统扩展和升级，保证在未来能与相关系统进行集成，实现会议视频网上存档。系统的接口包括：

JAVA接口

系统应提供JAVA的接口来保证J2EE开发的系统进行无缝集成，主要用于其他系统和本系统进行数据交互。

Web Services接口

系统应提供Web Services的接口来保证其它非J2EE开发的系统进行无缝集成，主要用于数据交互。

JAVASCRIPT接口

系统应有选择的提供JAVASCRIPT的接口来保证其它各系统能够直接调用视频会议管理系统提供的一些界面，从而简化未来其它系统的开发难度。

ActiveX控件

针对某些特殊功能，视频会议录播管理系统应提供一些控件来让其它系统直接进行集成，例如：在线查看等功能。

2.5、系统可配置要求

由于业务会不断发展，所以视频会议录播管理系统必须具备强大的可配置和自定义功能，以便能够快速的适应业务发展的应用需求。包括元数据自定义、分类自定义、界面自定义、报表自定义等。

2.6、性能要求

视频会议录播管理系统的管理对象主要是非结构化数据，非结构化数据一直是信息化系统建设过程中的难点。所以要求系统在设计过程中要针对这些难点，进行优化设计。包括支持负载均衡、双缓存、断点续传、压缩存储等。

2.7、数据管理要求

因为不同视频会议设备产生的会议视频文件的格式多种多样，要求视频会议管理系统可接收与管理各种结构化和非结构化数据，如DBF、MDB、Excel等格式目录数据，WAV、MP3等音频数据，MPEG、ASF、WMV等视频数据，整个系统应实现对海量的视频会议信息进行组织、管理和应用，管理的数据维度包括视频会议的名称、开始时间、结束时间、会议地点、主办方、参会人员、联系方式、会议设备型号、备注等属性信息和会议录制的音视频、会议纪要等电子文件。

2.8、数据存储及利用要求

要充分满足大容量数据存储和利用的要求，并保证系统的安全性和稳定性。系统应支持海量（T级）的视频会议数据的运转与管理，支持海量数据属性检索、高级检索、关联检索、筛选检索、二次检索等多种检索途径。

2.9、安全保障要求

要求系统支持按照部门、角色、人员进行权限划分。权限可以设置到字段级，可以设置权限的有效期。对于会议信息和电子文件可以进行加密存储。对系统中的所有操作都应有详细的日志审计功能。并且应提供在线监控功能，管理员可以看到人员在线情况，对于非法操作可以强制签出，还可以对登录用户进行IP过滤。

2.10、应标要求

应标时要求所有相关的系统功能要求都要配有系统截图与详细的功能文字说明，并且点对点应答，否则视为负偏离。

- 录播服务器

1.录播服务器需与MCU为同一品牌。

2.采用19英寸标准机架式结构，嵌入式一体化设计，支持设备长时间稳定运行。

3.支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。

4.支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议格式录制。

5.支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可录制20KHz以上的宽音频。

6.支持H.239标准双流协议，能够同时录制双路视频流的内容，第二路视频流可以是动态视频流，也可以是静态视频流。

7.支持会议速率以128kbps-8Mbps带宽进行录制。

8.支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式录制，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。

9.支持多种录像方式，包括终端的单点录像、多点会议的广播录像和多点会议中的某个终端（非广播会场终端）录像。

10.支持终端、MCU会控系统、WEB客户端开始、暂停、停止录像功能。

11.录播服务器内置的硬盘不小于2TB。

12.支持对当前会议进行直播，用户可通过WEB登录服务器观看会议直播，支持不少于5路1080p60fps视频流直播。

- 视频矩阵

1.插板式设计，输入输出卡均为一卡一路，配置方便、维护简单；

2.本次项目需配置不低于10路高标清信号输入,10路高标清信号输出；

3. 为保证平台的扩展能力，机箱需支持18路高标清信号输入,支持18路高标清信号输出；

4.DVI输入输出端口支持DVI、HDMI、VGA、分量、AV信号，可通过拨码调节；

5.支持HDMI1.3协议，支持DVI1.0协议，支持HDCP协议；

6.全面支持4K*2K超高清图像转换，输出分辨率可通过前触摸屏设置调节，一共有16种输出分辨率可调；

7.支持输入输出信号分辨率转换，可进行升频降频，从而达到最佳显示效果；

8.支持音频的输入和输出，可实现音频的加嵌和解嵌功能

9.双电源备份，所有输入输出板卡均支持热插拔，具有断电记忆功能。

10.矩阵触摸屏可监视温度系统；

11.设备风扇运行监控报警系统；

12.全系列配备7寸真彩触摸屏，即可用于交互控制还可做监视器使用。

13.内嵌中央控制模块，实现全系统低成本控制。

14.配有7路串口、4路红外，可选配IO端口；

15.内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器

16.同时兼容IOS（IPad/iphone)、android（安卓）、传统射频触屏

17.配置超大内存可快速的处理互锁，单键触发多键以及普通按键的指令。保证用户的配置需求。简单实用可编程接口，和操作简便的PC编辑界面。

18.支持多种控制方式，RS232，TCP/IP.控制键盘和第三方控制系统。

- 混音器

1.话筒输入：六路幻象供电话筒输入

2.开关选择：六路话筒幻象供电独立切换开关选择，六路话筒和线路输入移频效果独立切换开关选择

3.调节方式：话筒独立调节11.频率响应：非移频状态：20Hz-20KHz；移频状态：150Hz-15KHz

4.话筒连接方式：6路卡龙母插座

5.外接输入连接：6路话筒卡龙公、线路莲花单声道，效果单声道

6.输出连接：卡龙平衡、线路莲花单声道，效果单声道

7.1路外接输入移频手动切换，6路话筒移频手动切换，6路话筒幻象供电选择

- 麦克风

1.换能方式：电容式

2.指向性：心形指向性

3.讯噪比：65dB  1KHz  at 1Pa

4.频率响应：20-18KHz

5.输出阻抗：75Ω

6.灵敏度：-40dB±2dB

7.动态范围：109dB,1KH

8.供电电压：DC3V/幻象48V

- 调音台

1. SMT工艺电路设计，功能强大齐全，音质动听，高音清晰，低音震撼；

2. 24路话筒/线路输入接口，带效果返送；

3. 8路立体声输入，4个立体声外置效果信号输入；

4. 独立4路编组输出，2路辅助输出，2路效果输出；

5. 内置两组21种DSP效果器，输出通道9段均衡可调；

6. 话筒输入接口带48V幻想供电，可直接给幻想话筒供电；5输出通道 3路主输出;4路编组输出;2路辅助输出;2路CD/TAPE输出;2路效果输出;1路立体声耳机输出

- 数字音频处理器

1、8路平衡式话筒／线路输入，采用凤凰插接口；

2、输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、自动混音台；

3、输出每通道：音箱管理器（8段参量均衡、延时器、分频器、高低通滤波器）、限幅器；

4、内置话筒自适应反馈消除功能（AFC）

5、内置数字矩阵自动混音功能；

6、内置自动摄像跟踪功能；

7、支持编组控制功能；

8、支持通道拷贝、粘贴、联控功能；

9、支持8组场景预设功能；

10、自适应POE外部面板控制接口；

11、RS-485摄像机控制端口；

- 反馈声抑制器

1.全新自适应算法，无需进行调试，精准可靠使用简单，能使系统增益提升9-15DB。

2.内置压限功能，可使信号输入在大动态的情况下仍能保持高保真的信号输出。

3.直通/啸叫抑制转换开关，能使音响系统在不用反馈抑制器的时候，采用一键控制，使操作更加简便。

4.配置无线话筒接口，且输入信号强度可以通过电位器连续调节，使设备连接更方便。

5.信号输入和输出有莲花座接口和卡侬座接口，使系统连接更方便。

- 功放

1.多种输入方式:立体声.桥接.平衡

2.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；

3.多种输出方式:立体声.桥接.

4.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤0.1％）

(Into8Ohms×2 )700W

(Into4Ohms×2 )1050W

5.频率响应；20Hz-20KHz/-1dB

6.电压增益：(Reference1KHz)26dB(constantgainoption)

7.输入灵敏度：0dBu(0.775V)

8.THD+N：≤0.08％

9.内置100HZ高通滤波器

- 音箱

1.二分频全频专业扩声音箱

2.阻抗:8Ω

3.频响:45Hz～20KHz

4.功率:400W

5.灵敏度:100dB

6.覆盖角度:（H）45°（V）90°

7.高音:ф44钛膜高音

8.低音:ф220磁15寸低音

- 中控系统

1、全面支持远程网络控制，内建网络接口，支持网络级联，支持ipad/iphone手持终端，通过wifi与主机通讯；

2、ipad/iphone手持终端编程全面兼容传统触屏编程方式，无需重新学习新的编程方法，极其方便升级更换；；

3、采用可编程控制平台，中英文可编程界面，交互式的控制结构；

4、采用最新32位内嵌式处理器，处理速度最高可达533MHZ；

5、大量采用高度集成化协处理芯片，考究的LAY OUT让系统运行非常稳定、流畅；

6、主机内置8MB内存及16MB的大容量FLASH 存储器；

7、可扩展电力载波通讯功能，让电网所在的300米范围无需布线即可控制；

8、8路独立可编程RS-232控制接口，可以收发RS232、RS485、Rs422格式数据；

9、主机能串口环出，串口1-8，任意一个输入，可以从另外一个串口环出；

10、8路独立可编程IR红外发射口，红外发射口可以做串口使用，使可编程口总数达到16个；

11、8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路；

12、8路弱电继电器控制接口；

13、3个CRV-NET网络控制接口，可以并接最大256个网络设备；

14、客户可编程设置的任何控制协议或者控制代码；

15、内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器；

16、支持双代码的控制，即一键发二种代码；

17、支持硬件学习红外功能，客户可方便现场更换红外设备而无需再次编程；

18、可从网上下载各种常用的电器设备的红外代码库；

19、采用国际流行SMT全贴片式生产工艺；

20、全制式环保电源(AC110V-240V),适合任何地区。

21、处理器 ：CPU：32位ARM微处理器

22、处理器：210MIPS，最高可达533MIPS

23、存储器 ：标配内存：8M SDRAM，8M Flash

24、扩展内存：可扩展至32M

25、控制端口： COM端口：8个DB9/M口，可双向传输RS232

- 电源时序器

1.8通道电源时序打开/关闭。

2.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于OFF位置时有效。

3.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。

4.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。

5.输出连接器：多用途电源插座。

6.额定输出电压：AC220V/50Hz、额定输出电流：30A

7. 供电电源：VAC　50/60Hz 25A