关于公开征求对营口市交警支队

公路交通安全防控体系视频调度系统需求意见的公告

受营口市交警支队的委托，营口市公共资源交易服务中心现对公路交通安全防控体系视频调度系统项目进行公开招标采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2017年1月19日15:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：辽宁省营口市西市区智发街西30丁(青花大街与清华路交汇路口南端南行1000米路东，智胜新家园小区院内)

邮            编：115000

联     系     人：樊女士

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一七年一月十二日

以上内容当否请批示

分管主任:               科室负责人：              审核人：           拟稿人：

年    月   日

采购的技术需求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 媒体交换平台 | 1、总体要求:全省视频调度系统以公安网作为承载网络，媒体交换平台由省局、支队、大队三级压缩成省局、支队两级，并按分布式部署于省局和各支队，两级交换平台间通过数字自动级联组成一个逻辑整体，通过数字自动级联后，省局、支队、大队均可对辖区内所有节点包括服务站在内进行集中管理和扁平化应急指挥调度，不需下级管理员配合。与省局交换平台自动级联。 2、系统结构:电信级机框插板式结构，纯硬件架构，具备7*24小时连续工作能力，不得采用WINDOWS或Android系统，双交流电源。 3、通讯协议:媒体交换平台支持SIP 、H.323和H.320 4、视频协议:设备支持H.264HP、H.264SVC、H.265。 5、音频协议:所投设备支持AAC-LC/LD、G.722、G.728、G.729A、G.729AB、G.719、iLBC音频协议, 支持宽频音频协议。 6、工作模式:所投设备支持全适配和全交换工作模式，选配全交换。 7、备份机制:具备电源、业务板、网口，芯片热备份的能力 8、分辨率:支持CIF、4CIF、720p、1080p分辨率，支持25fps、30fps、50fps、60fps，并向下兼容。1组1080P30四画面及2路1080P60适配。 9、接入容量:配置30个双流1080P30编解码接入容量。 10、网络适应性:所投设备具备较强的抗丢包能力：10%丢包下，语音连续清晰，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；15%丢包下，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；20%丢包下，语音较清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿25%丢包下，声音较清晰稍有卡顿，但可迅速恢复，图像清晰流畅33%丢包下，声音较清晰有少量破音。 | 1 |
| 2 | 控制平台 | 1、总体要求:全省管理控制平台的部署同样由省局、支队、大队三级压缩成两级并分布式部署于省局和各支队，支队平台与省局控制平台实现两级互联，互联后通过登陆省局和支队的管理控制平台，省局支队大队三级单位均可具备相应的管理控制功能，实现对省局支队大队服务站的四级调度。省局、支队、大队均可通过登陆控制平台对辖区内所有节点进行集中管理和扁平化应急指挥调度时，不需下级管理员配合。省局可以强行插入到下级单位已发起的应急指挥调度当中，也可强行拆除掉下级单位发起的调度，以便由省局统一发起应急指挥调度。系统具备单双流、点名、轮循、广播、静闭音等常用功能。与省局控制平台互联。 2、系统结构:所投设备为独立的业务管理设备，支持B/S架构，支队大队通过WEB登陆支队控制平台实现对辖区内服务站进行控制和调度 ，管理50个设备。。 3、分布级联:所投设备支持分布级联部署，不能因为省级业务管理系统异常、掉电、断网、升级等因素，而影响下级业务管理系统管理、召集、控制等功能。 4、兼容性:上下两级平台完全兼容。 5、分级分权:所投设备支持按组织结构管理用户权限，用户权限可以配置。默认提供系统管理员、管理员和普通用户三个权限组，管理员可以根据需要自定义其它用户类型。 6、协议:所投设备符合ITU-T H.323、IETF SIP标准，支持管理独立的GK/SIP Server服务器或内置于业务管理平台的GK/SIP Server模块，均支持H.323/SIP双协议栈，用于设备的注册、鉴权。 7、GK:所投设备支持邻居GK管理、所投设备支持对注册节点进行分区，支持区域和区域之间的带宽管理和路由控制功能 8、LDAP:支持企业通讯录管理，能够从地址本服务器下载、更新地址本条目，支持LDAP访问认证和加密 9、两点变多点:所投设备支持两点变多点的调度，并支持主席申请和双流功能 10、呼叫转移:所投设备支持管理员转移呼叫功能，由管理员将该节点转移到其它对应相应的调度中，转移过程节点不能挂断。 11、设置主席:所投设备支持指定和取消主席 12、模板:所投设备支持模板预置、配置、管理，支持在线控制。对节点的呼叫、挂断、删除、广播、选看等操作。 13、便捷操作:所投设备支持一键呼叫、一键全静闭音、麦克风声音状态实时查看、麦克风音量远程调节、指定终端顺序。 14、短消息:所投设备支持通过短消息向终端发出被广播、点名、主席轮询、入会、离会时的文字提示 15、远程遥控:所投设备支持远程摄像机控制操作（上下左右，聚焦，放大缩小），方便管理员快速调整图像。 16、视频源锁定:所投设备支持视频源锁定功能。视频源锁定后，广播、点名、声控切换时，该节点的视频源不受影响。 | 1 |
| 3 | 分体式群组终端 | 1、总体要求:为适应实际现场条件，所投设备要采用显示器、摄像头、麦克风、音箱、编解码器采用分体化产品，部署于指挥中心大厅等大型专业场所。 2、品牌:所投设备与媒体交换平台采用同一品牌 3、系统结构:为确保系统稳定运行，所投设备必须采用纯硬件的嵌入式操作系统，不得采用Windows、Android系统，不得采用PC、工控机架构。 4、通讯协议:所投设备支持SIP 、H.323 5、视频协议:所投设备支持H.264HP、H.264SVC 6、音频协议:所投设备支持AAC-LD、HWA-LD G.722、G.728音频协议。 7、分辨率:所投产品必须具备同时收发双流1080p30分辨率，并向下兼容。 8、输入接口要求:具有不少于4路高清视频输入接口（支持VGA、DVI、HDMI、YPbPr、3G-SDI）, 不少于1路标清视频输入接口（支持CVBS），2路音频输入接口的扩展能力，用于接入PGIS等警务实战应用系统。其中3G-SDI输入接口支持长达60米的传输距离信号无明显衰减。 9、输出接口要求:具有不少于4路高清视频输出接口（支持VGA、DVI、HDMI、YPbPr、3G-SDI），不少于1路标清视频输出接口（支持CVBS），2路HDMI音频、4路RCA输出接口的扩展能力，用于扩展显示和音频输出及录像采集。 10、麦克风要求:配套麦克风静电型电容式、心形指向性、70-16,500 Hz频响、100欧姆输出阻抗、幻象供电、鹅颈式。带底座及开关。 11、摄像机要求:所投产品摄像机为PTZ(云台左右/上下移动及镜头变倍、变焦控制)摄像机，支持1080P 60/50fps输出。支持倒装，支持12倍以上光学变焦，支持自动对焦，支持终端红外指令透传，提供3GSDI和HDVI/DVI等输出接口。 12、安全性要求:所投产品支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP下，TLS、SRTP加密；支持 AES媒体流加密算法，保证通信安全。安全禁用Wi-Fi、USB License 13、呼叫保持:所投产品支持呼叫保持功能，视频呼叫保持路数不少于3路。 14、语音识别呼叫:所投产品支持智能语音识别呼叫功能，可以通过说出节点名称建立点对点或多点呼叫。 15、主叫呼集:支持通过所投产品遥控器在地址本中选择多个节点，一键召集和发起多点呼叫，并可以根据需要召开支持双流和级联等呼叫，不需要平台管理软件操作和其他管理人员协作，通过遥控器逐点呼叫所投产品视为不满足。 16、主席会控:支持主席终端全会控功能，要求所投产品申请主席后能进行：点名、广播、添加、删除、静闭音、广播轮询、延长、结束等操作。 17、控制方式:支持电脑和遥控器操作。 18、LDAP:所投产品支持LDAP地址本，能够直接从地址本服务器下载、更新地址本条目，支持LDAP访问认证和加密，同时支持网络地址本同步功能，通过地址本服务器更新联系人目录。 19、网络适应性:支持SEC和H.264SVC,最大20%网络丢包下,图像流畅、清晰、无卡顿、无马赛克现象，确保业务正常进行。 20、另提供分配器、转换器等现场所需相关器材。 | 1 |
| 4 | 一体化桌面终端 | 1、总体要求:为适应实际现场条件，所投设备要采用显示器、摄像头、麦克风、音箱、编解码器一体化高度集成产品，部署于各执法服务站或大队桌面上。 2、品牌:所投设备与媒体交换平台采用同一品牌 3、系统结构:为确保系统稳定运行，所投设备必须采用纯硬件的嵌入式操作系统，不得采用Windows、Android系统，不得采用PC、工控机架构。 4、通讯协议:所投设备支持SIP 、H.323 5、视频协议:所投设备支持H.264HP、H.264SVC 6、音频协议:所投设备支持AAC-LD、HWA-LD G.722、G.728音频协议。 7、分辨率:所投产品要支持收发双流1080p30分辨率，并向下兼容。 8、输入接口要求:具有不少于2路DIV-I或HDMI视频输入接口（支持VGA、DVI、HDMI），2路音频输入接口的扩展能力，用于接入PGIS等警务实战应用系统。 9、输出接口要求:具有不少于1路DVI-I视频输出接口（DIV-I支持VGA和DVI），1路音频输出接口的扩展能力，用于扩展显示和音频输出。 10、显示屏要求1:所投产品显示屏尺寸不低于27英寸，分辨率支持1080P。能在显示屏上进行触摸操作为宜。 11、显示屏要求2:所投产品显示器可以同时作为PC的显示器进行使用，并可一键进行显示模式切换。 12、摄像机要求1:所投产品摄像机为PTZ(云台左右/上下移动及镜头变倍、变焦控制)摄像机，支持1080P 60/50fps输出。所投产品摄像机支持3倍以上光学变焦，支持自动对焦。 13、摄像机要求2:所投产品摄像机支持水平视角80度，垂直视角49度。 14、摄像机要求3:所投产品摄像机支持文本摄像机模式。 15、安全性要求:所投产品支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP下，TLS、SRTP加密；支持 AES媒体流加密算法，保证通信安全。安全禁用Wi-Fi、USB License。 16、呼叫保持:所投产品支持呼叫保持功能，视频呼叫保持路数不少于3路。 17、语音识别呼叫:所投产品支持智能语音识别呼叫功能，可以通过说出节点名称建立点对点或多点呼叫。 18、主叫呼集:支持通过所投产品遥控器在地址本中选择多个节点，一键召集和发起多点呼叫，并可以根据需要召开支持双流和级联等呼叫，不需要平台管理软件操作和其他管理人员协作，通过遥控器逐点呼叫所投产品视为不满足。 19、主席会控:支持主席终端全会控功能，要求所投产品申请主席后能进行：点名、广播、添加、删除、静闭音、广播轮询、延长、结束等操作。 20、控制方式:所投产品除支持触摸屏操作外，还支持电脑和遥控器操作。 21、LDAP:所投产品支持LDAP地址本，能够直接从地址本服务器下载、更新地址本条目，支持LDAP访问认证和加密，同时支持网络地址本同步功能，通过地址本服务器更新联系人目录。 22、网络适应性:支持最大20%网络丢包下,图像流畅、清晰、无卡顿、无马赛克现象，确保通信正常进行。 23、另提供分配器、转换器等现场所需相关器材。 | 12 |
| 5 | 技术服务 | 1、安装调试:设备安装、布线、连线、数据与策略规划、本地调试与省市县区站系统联调。(公安网由用户自行解决并提供保障)。 2、施工辅材:依现场情况提供所需要的工程辅材：包括HDMI、DVI、3GSDI、HDVI等高清视音频线缆、网线、电源线、电源插板、安装支架、托架、线槽、线管、接插件、线标等。 3、1年期上门服务:具备厂商认证资质的专职视讯工程师4小时到达现场。省厅常驻维护队伍，随时提供通过公安网进行远程诊断和维护。 4、1年期备件先行服务:4小时备机到场，5小时恢复业务。 5、培训:工前、工中、工后三个阶段培训。 | 1 |