第四章  采购项目需求

（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效）

本次采购合同为固定单价合同。投标人必须在货物采购清单报价表上写明本次采购货物的单价、合价，以及最后汇总后的价格。当采购数量发生变化时，以单价为准。

二、采购项目

| 序号 | 项 目 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支臂长14米框架式车道信号灯杆C30砼基础 | 2.0m×2.5m×2.0m=10m3 C30砼 | 座 | 42 |
| 2 | 支臂长14米框架式车道信号灯杆C30砼基础钢筋 | 见施工图 | 套 | 42 |
| 3 | 支臂长14米框架式车道信号灯杆地脚螺栓 | 见施工图 | 套 | 42 |
| 4 | 14m框架式车道信号灯杆 | 见施工图 | 套 | 42 |
| 5 | φ400mm三单元箭头灯（黄灯盘含单8倒计时） | 见招标文件 | 套 | 42 |
| 6 | φ400mm三单元满盘灯（黄灯盘含单8倒计时） | 见招标文件 | 套 | 126 |
| 7 | 支臂长8米框架式车道信号灯杆C30砼基础 | 1.8m×2.0m×1.8m=6.48m3 C30砼 | 座 | 24 |
| 8 | 支臂长8米框架式车道信号灯杆C30砼基础钢筋 | 见施工图 | 套 | 24 |
| 9 | 支臂长8米框架式车道信号灯杆地脚螺栓 | 见施工图 | 套 | 24 |
| 10 | 8m框架式车道信号灯杆 | 见施工图 | 套 | 24 |
| 11 | φ400mm三单元箭头灯（黄灯盘含单8倒计时） | 见招标文件 | 套 | 0 |
| 12 | φ400mm三单元满盘灯（黄灯盘含单8倒计时） | 见招标文件 | 套 | 48 |
| 13 | 支臂长6米框架式车道信号灯杆C30砼基础 | 1.8m×2.0m×1.8m=6.48m3 C30砼 | 座 | 12 |
| 14 | 支臂长6米框架式车道信号灯杆C30砼基础钢筋 | 见施工图 | 套 | 12 |
| 15 | 支臂长6米框架式车道信号灯杆地脚螺栓 | 见施工图 | 套 | 12 |
| 16 | 支臂长6米框架式车道信号灯杆 | 见施工图 | 套 | 12 |
| 17 | φ400mm三单元满盘灯（黄灯盘含单8倒计时） | 见招标文件 | 套 | 12 |
| 18 | 信号机（含机柜） | 见招标文件 | 台 | 21 |
| 19 | 电缆井 | 见施工图 | 座 | 88 |
| 20 | 地下顶管、回拖管 | 见施工图 | 米 | 2870 |
| 21 | 挖电缆沟及回填 | 见施工图 | 米 | 880 |
| 22 | 敷设塑料管 | 见施工图 | 米 | 880 |
| 23 | 电源动力电缆 | YJV22 3×6 mm2 | 米 | 220 |
| 24 | 车道灯控制电缆 | KVV 10×1.5 mm2 | 米 | 10120 |
| 25 | 人行灯控制电缆 | KVV 5×1.5 mm2 | 米 | 1100 |
| 26 | 拆除绿化、人行道板等及恢复 | 见施工图 | 平方米 | 980 |

四、技术参数要求及工程内容

（一）、技术规范

按照国家、行业有关标准和规范执行。

（二）、工程内容

（1）工程内容：渤海大街交通信号灯更新工程。

（2）计划工期：45天。

（3）工程建筑地点：交警支队指定地点。

（三）、主要材料和设备的技术标准要求

1、质量及技术规范

（1）、本工程质量要求及施工中需遵循的技术规范。

（2）、施工产品、材料、规格、品牌及质量技术要求，各类参数必须符合设计技术要求（附设计说明及图纸）。

（3）、工程质量要求达到国家现行的施工质量验收标准，及本招标文件设定的工程施工标准、规范和有关技术文件、技术要求。并要求在投标书中予以承诺，否则作为无效标论处，若工程完工后在质量鉴定中达不到此要求的，必须返工，并按总工程款的5%进行处罚。

（4）、除非招标人另有要求，投标人应按招标人提供的施工图和有关国家规范和标准施工，未提到的其他规范和标准，只要与本工程有关，中标人都必须遵照执行。

2、交通信号灯技术要求

1.1发光源采用LED形式，LED管数量要求

| 序号 | 名称 | 红、黄LED管 | 绿色LED管 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三色箭头灯 | 不少于102只 | 不少于102只 | 三排 |
| 2 | 三色满屏灯 | 不少于310只 | 不少于160只 |  |
| 3 | 人行横道灯 | 不少于90只 | 不少于70只 | 单排 |

1.2图案指示信号灯最低亮度值            单位：坎德拉每平方米

| 垂直角度（基准轴向下） | 水平角度（基准轴左右） | 颜色 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 红色 | 黄色 | 绿色 |
| 0° | 0° | 5000 | 5000 | 5000 |
|  | 15° | 1500 | 1500 | 1500 |
| 10° | 0° | 1500 | 1500 | 1500 |
|  | 10° | 1500 | 1500 | 1500 |

1.3图案指示信号灯轮廓最低光强                   单位：坎德拉

| 垂直角度（基准轴向下） | 水平角度（基准轴左右） | 颜色 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 红色 | 黄色 | 绿色 |
| 0° | 0° | 150 | 150 | 150 |
|  | 15° | 45 | 45 | 45 |
| 10° | 0° | 45 | 45 | 45 |
|  | 10° | 45 | 45 | 45 |

1.4相关技术指标：

(1)标准：符合中华人民共和国《GBl4887-2011道路交通信号灯》的要求。所提供信号灯设备产品应提供有效期内的检测报告。

(2)结构设计：外形美观，工艺精美，组合式安装，应用灵活。灯具采用高强度压铸铝外壳，400灯壳体壁厚不低于2.5mm,300灯壳体壁厚不低于2.2mm,灯壳采用独立的前开启方式，方便维护。信号灯发光单元透光面采用透明的聚碳酸酯（pc）材料一次压铸成型，抗击打性强，透明性要好，灯壳边沿的装饰条采用高强度聚碳酸酯（pc）材料一次压铸成型，柔软性好，安装过程中不会产生弯曲等现象。400灯壳遮阳罩的长度不低于490mm,300灯壳的遮阳罩长度不低于370mm，灯壳整体强度达到IP53等级，400信号灯的重量16-22.5kg，300人行灯的重量不大于9KG。

(3)光源：采用进口芯片四元素超高亮度发光二极管(LED)，使用寿命大于10万小时。

(4)、额定功率：400mm单灯额定功率≤20W;  300mm单灯额定功率≤15W

(5)、工作电压：AC150-300V，50HZ

(6)、无图案中心光强：红色400～1000CD，黄色400～1OOOCD，绿 色400～1000CD

(7)、有图案亮度值：红色5000～15000cd/㎡，黄色5000～15000cd/㎡，绿色5000～15000cd/㎡。

(8)、基准波长：红色625±5nm，黄色590±5nm，绿色505±2nm。

(9)、LED光源寿命：≥10万小时

(10)、可视角度：大于30度

(11)、单个LED工作电流：恒流驱动≤15ma

(12)、可视距离： φ400mm信号灯≥300米，φ300mm信号灯≥200 米

(13)、耐温：-40℃～ +70℃；工作环境湿度：<97%

(14)、绝缘电阻：大于500MΩ

(15)、介电强度：耐压1440VAC

(16)、防水防尘等级：IP53符合GB14887-2011标准要求

(17)、抗振动：符合GB/T 2423. 10的要求

(18)、抗风压：符合GB14887-2011标准要求

(19)、根据GB14887-2011标准，每个灯盘里都有单独的一套供电设备-----电源适配器

电源适配器需要达到以下要求：

a）关断电压：当信号灯输入电压有效值不大于90V时，信号灯应停止发出可见光。

b）启动瞬间电流：信号灯启动时的瞬间电流应小于2A。信号灯发光单元的启动响应时间应不大于100ms，关闭响应时间应不大于100ms。

c）在额定电压下，具有电源适配器的信号灯发光单元功率因数不小于0.85。

3、交通倒计时显示器技术要求

采用三色数字显示，排列方式为密集型，信号灯绿灯闪烁时数字不闪烁，倒计时最后结束数字显示必须为1，个位三色显示，可实现后程显示通讯式倒计时，并要求实现单相位与多相位自动转换。

光源要求采用进口四元素超高亮度发光二极管（LED），使用寿命不低于10万小时。 倒计时供电器件要求采用变压器供电，显示部分要求为恒压恒流供电，单个LED损坏不影响数字整体显示。

4、交通信号机技术要求

根据采集的交通流量信息和系统的优化方式，可以实现对控制区域内的所有路口进行有效的实时自适应优化控制。通过设置和调用交通信号配时方案，改变周期、绿信比和相位差，协调路口间的交通信号控制，可满足不断变化的交通需求，比如早高峰，晚高峰，公共节假日，夜间或特殊事件等。方案可以通过预置的流量、占有率和排队长度自动选择确定，也可以通过操作员命令或定义的事件触发程序实现。

系统具有采集、处理、存储、提供控制区域内的车流量、占有率、饱和度、排队长度等交通信息的功能，以供交通信号配时优化软件使用，同时供交通疏导和交通组织与规划使用。

系统能对设备（包括信号机的故障及信号灯的故障）和软件的工作状态与故障情况进行全面监视和检测。系统的故障检测包含软件和硬件的故障监视和报警，能够监视通讯设备、车辆检测器、信号控制器、信号灯、控制台以及其他用于检测、报告设备故障的设备，对故障的严重性进行分类并以不同的形式报警。

系统对检测器、信号灯、控制器，控制器冲突、故障和错误记录、通讯失败或错误、操作员数据错误、黄闪和灯熄等都有明确的实时的故障报告，该报告可在系统端也可在路口端显示。

对路口机运行中所产生的所有故障都有报警显示和记录，维护人员可以通过笔记本电脑或其他录入设备提取、清除和重新启动路口机，同时通过通讯线路上传给中央管理控制计算机，使之在系统内报警并得以记录。

交通信号控制系统前端功能要求

交通参数采集、统计功能

前端信号机应配备车检板，支持地埋线圈的接入，可实现控制区域内车流量、占有率、车速、排队长度等交通参数的采集、处理和统计。交通信号控制系统可根据单独的车辆信息来直接调整对应信号灯的绿信比，也可根据区域整体的车流状况对信号灯配时方案进行针对性的区域协调。同时这部分交通参数信息也可提供到其他相关联的交通管理系统使用。

多时段控制功能

多时段控制，根据交通需求变化情况，把一天的时间分成若干个控制时段，随时间的推移，按预置的方案自动运行。各个方案运行期间信号周期、绿信比、相序不随道路状况的变化而变化。

单点感应控制

系统应支持感应控制，信号机根据车辆检测器或其他参数采集设备测得的交通流数据来调节信号配时的控制方式。

绿波控制（无缆线协调控制）

系统应支持无缆线协调控制，各信号机之间不进行通信，且信号时钟完全同步——时段表中的设定一致。无缆线协调控制方式，通过设定相位差来实现道路上不同交叉口之间交通信号的协调。

区域自适应控制

系统应支持区域协调控制功能，把某一区域内的多个交叉路口交通信号协调起来加以控制。

勤务预案控制

交通信号控制系统具有勤务预案控制功能，系统能够保存多个勤务预案的方案，系统能够根据不同的勤务级别从方案库中选择勤务预案。

行人过街按钮控制

交通信号控制机支持行人按钮信号输入，可在路口和路段响应来自行人按钮的行人过街请求。在没有行人过街请求时，有自动跳步控制功能，最大限度的保证车辆通行效率。

公交优先控制

系统应具有多种科学合理、灵活实用的公交优先控制算法并能执行相应的优先控制，以满足一般公交优先、双向高频度公交优先或多方向公交优先的需求。

通过在公交车辆安装特殊发射装置或在公交专用车道上设置普通车辆检测器采集公交车辆的交通需求。当公交车接近交叉口时，向检测器发出信号，检测器即把信号传给控制机，控制机指令信号灯由红灯改为绿灯，或继续延长绿灯时间。公交停靠站设在交叉口上游一方时，可把检测器设在停靠站附近，当公交车离站时就可通知信号灯放绿灯，以免在交叉口前再次停车。

关灯控制

在关灯控制方式下，各信号源对应的通道无信号输出，各信号灯组表现为关灯。

全红控制

在全红控制方式下，各信号源对应的通道输出红灯信号。一般在交通管制的场景下应用。

闪光控制

在闪光控制方式下，各信号源对应的通道按照预先设定的闪光模式和一定的频率进行闪光。一般用在夜间车流量较少的叉路口，如一些经济开发区的路口，夜间启用提醒司机通过路口时注意左右瞭望、小心通过，减少不必要的等待时间。

交通信号控制机有软件黄闪和硬件黄闪两种配置，系统采用独立的黄闪控制模块，黄闪控制更为可靠和节能，进入黄闪控制的途径主要包括：

硬件故障黄闪：当信号机的硬件发生故障时，可以进入硬件故障黄闪；

时段黄闪：通过参数设定，在指定时段进入黄闪控制方式；

手动黄闪：通过中心的控制终端或现场笔记本计算机，可以使信号机进入黄闪控制方式。

手动控制

手动控制，交通管理人员可根据现场车流情况人为控制路口放行状态。在由于节假日或交通事故导致路口严重拥堵，需人工疏道交通时，可配合现场交通管理人员方便的控制信号灯工作状态。

手动控制应支持机箱按键模式和遥控器模式。

设备故障检测、处理功能

信号机应配备独立的故障检测模块，可以对内、外设备进行故障监测、自诊断和记录功能，当发现故障后进行故障降级来确保交通安全，并发出故障警示信号。信号机故障类型分为严重故障和一般故障，其中严重故障包括：绿冲突故障、同一灯组红绿冲突故障、连接在某一输出的所有信号灯组的红灯同时发生故障以及电压超出正常使用范围等故障。一般故障包括：通信故障、检测器故障等。

当出现绿冲突、某信号组所有红灯均熄灭或信号灯组红灯、绿灯同时点亮时，信号机应能立即自动切断信号输出通道，转入黄闪状态。

当信号机无法正常工作时，应能通过独立的黄闪控制装置将信号输出切换为黄闪状态。

校时功能

信号控制系统应支持接收来自控制中心的校时和主动获取GPS信息来对系统进行校时。

无线传输功能（可配）

信号机应支持无线传输功能，可通过内置USB口扩展Wifi或3G模块，实现数据的无线传输。无线传输功能使得信号机的前端布局更加灵活，场景适应性更强，同时在线缆、施工的成本上也有较大的节省。

信号机特征参数导入/导出

系统应支持通过客户端软件进行信号机特征参数的导入、导出操作，可方便问题排查、技术人员远程协助。

扩展功能

信号机应可根据场景需求进行个性化功能定制，如开门亮灯、机柜开关门报警、交通可变标志的开关等。

设备要求

交通信号控制机

交通信号控制机应采用不低于ARM9系列32位芯片，具有较强的控制和通信功能，硬件电路和软件设计应采用模块化设计，操作系统应采用自裁减的嵌入式Linux系统，并配备网络接口，可支持远程维护及程序在线升级。

信号机机体主要由控制主机、配电单元和机柜组成。控制主机主要包括主控板、灯控板、黄闪板、控制和显示面板，由总线连接在一起。应采用可控硅控制信号灯，设备运行稳定；应采用开放性、标准化通信协议，方便扩展；应配备控制和显示面板，可进行信号机状态的实时监控和方案手动调整；对通信、灯具等外部设备的工作状态自动监控和记录，发生故障自动告警并可自动采取相应的处理措施；应具备独立硬件黄闪控制板，不依靠程序控制，提高安全性；应采用GPS授时的方式保证系统的精确时钟。

交通信号控制机应具备手动控制、无线遥控、多时段控制、绿波控制、感应控制、公交优先等多种控制方式，可通过网络接口与指挥中心实现远程控制和管理。

信号灯输出：支持44路独立控制输出，单通道带载能力≥800W；

GPS接口：≥1个，可接收GPS卫星信号进行实时校时；

网络接口：≥1个百兆网络接口；

其他接口：≥2个RS232接口，≥2个RS485接口，≥1个USB口 ；

外部输入：支持≥8路行人按钮输入；

无线遥控接口：提供无线遥控器接入；

工作电压：AC220V±44V，50Hz±2Hz；

工作环境温度：-40℃～+70℃；

工作环境湿度：45%~95%，无凝结；

功耗：＜35W；

绝缘强度：＞100MΩ；

防护等级：不低于IP54（机柜）。

5、交通信号灯杆（含人行道灯杆）技术要求：

（1）、采用框架式车道灯信号灯杆和立柱式人行灯信号灯杆。

（2）、立柱底座与基础预埋件、立柱与悬臂之间必须通过法兰盘连接。

（3）、悬臂框架灯杆与竖框架灯杆的夹角必须保证在91.4°—91.60°。

（4）、表面热浸镀锌和喷塑处理，镀锌量不少于500克/㎡。底座法兰盘的厚度大于10mm。钢管杆立柱均采用方柱形，角度误差控制在0.5°范围内。

（5）、悬臂式安装立柱高度为7m立柱杆体距地面约400mm处，须有拉线孔。

（6）、行人灯与人行道路路面的净空高度要求为2.3米。

（7）、悬臂框架为整套不分段式。

（8）、杆体设计要求美观大方：所有负载安装就位，杆体投入使用后，整体外形应与厂家提供图纸效果一致。

（9）、杆体可抗最大风速40m/s，疲劳寿命大于30年。

（10）、所有焊接件均要求双面全满焊，务必焊牢。

附：信号灯框架结构图：

说明：以上信号机、信号灯、倒计时器需提供公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的产品检测报告。

6、交通灯杆土建工程施工要求：

（1）、中标人在开挖前应事先通知招标人、工程师及监理工程师。未得到招标人、工程师及监理工程师允许，相邻地面不能破坏。管道和基础的开挖应按照招标中所示线型、坡度和标高或按招标人、工程师及监理工程的要求施工。回填必须至少恢复到原来地面并夯实。

（2）、除非图纸另有指定，所有信号灯柱基础混凝土为C30砼。混凝土的配比和最小水泥用量应符合GBJ204-83的规定。

（3）、每一条灯杆都必须接地，其接地电阻＜10欧姆。

（4）、预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹必须包扎好，以防损坏螺纹。根据预埋件安装图正常放置预埋件，保证悬臂灯杆的方向与行车道垂直。

（5）、信号灯基础的混凝土浇注面平整度＜ 5mm/m。预埋件法兰低于周围地面50-80mm。

（6）、地下铺设的电缆不得有接头，每根电缆线应留有4m余量。

（7）、电缆沟的宽度＜ 500mm或以当地市政要求为准，深度以电缆穿线套管理置后其顶部距路面的距离＞ 750mm为准。电缆沟要求尽量平直，或略呈倒"U”字型。电缆沟底部要求平整，所有碎屑干净并填上50-80mm的细软沙土。不设窨井的拐弯处线管的圆角半径要求量大（R<20D, D 为电缆外径），且线管转向应圆滑、流畅。

（8）、机动车道的电缆沟修复应用25#以上的混凝土修复，修复后的高度应高出0-5mm，行人道和绿化带上的电缆沟，应按原地貌修复。使有硬质塑料管做电缆管时，管的周围应有30-50mm的混凝土的保护层。

(9)、信号灯杆旁、信号灯控制机旁、电缆拐弯处、电缆管直线长度超过60米时,或两端电缆各不在同一平面相距100mm以上时，必须设置窨井。窨井的内围尺寸要求为800（长）×800（宽）×750（深）井底呈“V”字型，井底中心位置垂直埋置一段200mm的2寸镀锌管，作为渗水孔用；窨井四壁及底部，除渗水孔外，必须抹水泥沙浆。渗水孔面应略低于底部5mm以方便渗水。

（10）、控制机柜放置于路口非岗亭内时，为确保设备的正常运转，必须将信号机柜提高，防止浸水。抬高高度＞500mm，机柜基础与旁边最近窨井之间用管径3寸或4寸的电缆管线连接。基础内部的电缆管周围必须用混凝土填实，主电源线必须经窨井进入信号机柜。控制机拒必须接地。

（11）、预埋管及电缆要符合国家规范要求自行计算。

| 五、工程量清单报价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第600章 安全设施及预埋管线 |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 604-6 | 支臂14m双悬臂框架式交通信号灯杆 | 个 | 42.000 |  |  |
| -a | c30钢筋混凝土基础（含M36地脚螺栓） | 个 | 42.000 |  |  |
| -b | 支臂14m信号灯杆及安装 | 套 | 42.000 |  |  |
| 604-6 | 支臂8m双悬臂框架式交通信号灯杆 | 个 | 24.000 |  |  |
| -a | c30钢筋混凝土基础（含M36地脚螺栓） | 个 | 24.000 |  |  |
| -b | 支臂8m信号灯杆及安装 | 套 | 24.000 |  |  |
| 604-6 | 支臂6m双悬臂框架式交通信号灯杆 | 个 | 12.000 |  |  |
| -a | c30钢筋混凝土基础（含M27地脚螺栓） | 个 | 12.000 |  |  |
| -b | 支臂6m信号灯杆及安装 | 套 | 12.000 |  |  |
| 607-1 | 人（手）孔 | 个 | 88.000 |  |  |
| 608-5 | 地下顶管、回拖管 | m | 2870.000 |  |  |
| 608-5 | 电缆保护管 | m | 880.000 |  |  |
| -a | 电缆保护管 HDPE 76 | m | 880.000 |  |  |
| -b | 电缆沟 | m³ | 422.000 |  |  |
| -c | 沟回填夯实 | m³ | 420.000 |  |  |
| 608-5 | 车道灯控制电缆 | m | 10120.000 |  |  |
| -a | KVV5*1.5控制电缆 | m | 10120.000 |  |  |
| -b | 管内穿线 | m | 10120.000 |  |  |
| 608-5 | 人行灯控制电缆 | m | 1100.000 |  |  |
| -a | KVV5*1.5控制电缆 | m | 1100.000 |  |  |
| -b | 管内穿线 | m | 1100.000 |  |  |
| 608-5 | 电源动力电缆 | m | 220.000 |  |  |
| -a | YJV22 3*6动力电缆 | m | 220.000 |  |  |
| -b | 管内穿线 | m | 220.000 |  |  |
| 608-8 | 车道灯具及安装 | 套 | 228.000 |  |  |
| 第600章 合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |

工程量清单表

| 第700章 绿化及环境保护设施 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 703-2 | 铺植草皮 |  |  |  |  |
| -a | 马尼拉草皮 | m² | 980.000 |  |  |