关于公开征求对营口市安全生产资格考试中心安全培训实操智能考场建设

项目需求意见的公告

受营口市安全生产资格考试中心的委托，营口市公共资源交易服务中心(营口市政府采购中心)现对安全培训实操智能考场建设项目进行公开招标采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2017年 11月17日11:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心（营口市政府采购中心）

地            址：辽宁省营口市西市区新联大街195号（营口市奥体中心对面）

邮            编：115000

联     系     人：李先生

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

营口市政府采购中心

二○一七年十一月九日

以上内容当否请批示

分管主任:               科室负责人：              审核人：           拟稿人：

主要技术参数及要求

| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数及配置 |  | 数量 |  | 单价 | 小计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、低压电工实操智能网络考核训练系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压电工实操智能网络考核系统 | 1、设备必须符合国家安监总局《低压电工作业安全技术实际操作考试标准》中科目二安全操作技术的内容及标准； 2、需要具备考生识别功能，支持2种识别方式：指纹/身份证。 ※3、设备需采用真实电力元器件，操作过程无需耗材；（需提供实物照片证明） 4、考试时间30分钟，设备提供倒计时显示屏。支持两种收卷方式：考生自主交卷/系统自动收卷，系统支持智能评分功能； ※5、系统需满足以下考核题目： 5.1电动机单项连续运转接线（带点动控制）； 5.2三相异步电动机正反运行的接线及安全操作； 5.3单相电能表带照明灯的安装及接线； 5.4带熔断器（断路器）、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路接线； 5.5电路故障排除考核功能，支持8个故障点，实现线路故障和元器件故障两种类型故障的模拟。 ※6、考核设备支持相邻考核工位A/B卷功能，即相邻考核设备提供AB不同实操考核题目；（需提供实物照片证明，且设备上需要提供A/B标识证明） ※7、考核设备相邻考核工位A/B卷需提供挡板，防止相邻考试干扰；（需提供实物照片证明） ※8、丰富的考场管理功能（考试结束自动收卷、作弊强行收卷、支持现场打印考生汇总成绩单功能； 9、系统除满足考试功能外，也支持低压电工作业实操安全培训使用； 设备参数： ※10、电源电压（V) ：36V及以下安全电压；（设备中严禁接入非安全电压线路与设施，需提供照片证明，设备中任何部件电压超过36V均视为不满足此项条件） 11、设备额定功率：≤100W；频率（HZ)：50HZ；工作温度：0-45°；工作湿度：10-95%无凝露 |  |  | 16套 |  |  |  |  |  |
| 2 | 考场配套设施 | - 提供考试用所需数量的仪器仪表、考试用连接线； - 考核工位所需网络设备：100M网络交换机/路由器 |  |  | 1批 |  |  |  |  |  |
| 二、高压电工实操智能网络考核训练系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高压电工作业实操智能网络考核系统 | 1、考核设备必须符合国家安监总局《高压电工作业安全技术实际操作考试标准》中科目二安全操作技术的内容； 2、需要具备考生识别功能，支持2种识别方式：指纹/身份证； 3、考试时间30分钟，设备提供倒计时显示。支持两种收卷方式：考生自主交卷/系统自动收卷，系统支持智能评分功能； 4、考核设备必须实现以下实操考核题目： 操作题目1：10KV考核1#线由运行转为检修（线路检修） 操作题目2：10KV考核1#线由检修转为运行 操作题目3：10KV考核1#线手车131开关由运行转为检修（开关检修） 操作题目4：10KV考核1#线手车131开关由检修转为运行 操作题目5：10KV考核2#变由运行转为检修（变压器检修） 操作题目6：10KV考核2#变由检修转为运行 操作题目7：10KV挂设线路接地保护线 5、移动版工作票无线考核系统（含配套无线考核PAD），支持工作票、模拟图预演、操作无线数据传输功能； 6、考核设备支持2个考生同时考核功能，系统随机分配考核角色，随机自动出题、考核结束设备智能判分的功能； 7、丰富的考场管理功能（考试结束自动收卷、作弊强行收卷、支持现场打印考生汇总成绩单功能；） 8、系统除满足考试功能外，也支持高压电工作业实操安全培训使用； 设备参数： 9、电源电压（V) ：AC 36V及以下安全电压，设备额定功率：≤100W； 10、主要设备需包含： 符合国家标准的 KYN28-12高压开关柜1套，S11-M-100-10/0.4密封型配电变压器1套， 10KV线路模拟装置1套。含考核用安全用具。 |  |  | 2套 |  |  |  |  |  |
| 三、公共科目考试系统（4个考核项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭火器选择与使用仿真考核系统 | 1、需要具备考生识别功能，支持2种识别方式：指纹/身份证； ※2、提供三种仿真灭火器（二氧化碳、干粉、水基），灭火器瓶身、喷口、压把外观均要为真实灭火器外观一致，并支持电量提醒功能； （需提供三种仿真灭火器瓶身、喷口、压把外观照片，且需要与真实灭火器一致） ※3、采用壁装投影+触摸考核架构；(需提供实物照片) ※4、提供不同的3D灭火场景，要求真实性高；模拟火灾投影显示画面不小于80英寸，支持音像同步； 5、需满足模拟灭火操作，实时捕获并记录操作者灭火过程中的操作和关键动作，实现考生灭火操作的模拟考核；成绩可自动传输至不同实操作业类别科目二实操考场，实现考核成绩的自动汇总。 6、灭火器选择与使用仿真考核系统支持考试和练习两种模式。 |  |  | 4套 |  |  |  |  |  |
| 2 | K1安全用具/K3作业现场安全隐患排除自助考核系统 | 1、触摸式考核一体终端，采用全触屏操控方案，方便实操人员训练和考试； 2、支持考试类别：低压电工作业、高压电工作业、熔化焊接与热切割作业；可根据准考证自动识别考生考试类型；考试项目：科目一安全用具、科目三作业现场安全隐患排除的实操考核内容； 3、支持低/高压电工作业中科目四、触电急救考核； 4、智能评分，支持考核成绩的自动汇总功能； 5、电工仪器仪表考核模块：支持低/高压电工科目一电工仪器仪表的安全使用的考核（提供仿真验电笔、万用表、钳形电流表、仪表考核装置）（需提供实物照片） |  |  | 4台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 单人徒手心肺复苏智能考核系统 | 1、符合安监总局《特种作业安全技术实际操作考试标准及考试点设备配备标准》中单人徒手心肺复苏实操考试要求； 2、系统由触摸考核终端+心肺复苏全身人体模型组成，可记录按压、抬头、吹气等动作参数；具备自动评分功能，并支持成绩自动上传。 3、人体模型采用易拆解结构，易于自行维护； |  |  | 4台 |  |  |  |  |  |
| 4 | 创伤包扎考核单元 | 担架1套、急救箱1套、三角巾1个、橡皮人1个 |  |  | 4组 |  |  |  |  |  |
| 四、熔化焊接与热切割作业实操仿真考核系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 焊接作业实操智能考核系统 | 1、该系统必须符合国家安监总局《熔化焊接与热切割作业安全技术实际操作考试标准》中科目二安全操作技术考试内容和标准； 2、需要具备考生识别功能，支持2种识别方式：指纹/身份证； ※3、能满足模拟熔化焊接与热切割作业操作，焊接过程可形成仿真电弧、声音和光效。支持以下安全操作技术考试内容及标准： 3.1 焊条电弧焊安全操作技术； 3.2 二氧化碳焊安全操作技术； 3.3 氩弧焊安全操作技术； 3.4 气焊安全操作技术； 3.5 气割安全操作技术 ※4、采用“3D焊接场景投影显示+视频动作捕捉”，能准确定位识别焊接动作；（需提供实物照片证明） ※5、需具备焊条与工件之间距离检测功能，能智能识别焊条碰触工件、距离过高等错误操作的功能；（需提供实物照片证明及说明） 6、设备必须实现焊机电源送电顺序识别功能；焊接电压及电流调节及显示功能；支持气阀开关调节识别功能；并实现以上功能技术参数的自动记录与智能判分； 7、考试时间30分钟，支持两种收卷方式：考生自主交卷/系统自动收卷，系统支持智能评分功能；丰富的考场管理功能（考试结束自动收卷、作弊强行收卷、支持现场打印考生汇总成绩单功能；） 8、系统除满足考试功能外，也支持熔化焊接与热切割作业实操安全培训使用； 设备参数： 9、仿真焊机及气焊（割）设备包含：电源开关、仿真电压、电流调节及显示，仿真一次线，仿真接地线，仿真气体管道、二次线接口等 ※10、焊接支架：金属喷塑、焊接投影机显示装置；（需提供实物照片证明） 11、仿真供气系统 各种供气管道（带色标）； 仿真气阀（可智能识别开关状态，并支持流量大小调节）； 仿真泄压阀； 12、仿真焊钳、焊矩，外观必须与实物一致。 焊条焊仿真焊钳； 氩弧焊仿真焊钳； CO2保护仿真焊钳； 仿真气焊枪（需满足流量大小的智能识别）； 仿真气割枪：（需满足流量大小的智能识别）； 附属设施： 13、支持个人安全防护用品（手套、工作服（靴）、护目镜/面罩等）实时智能检测识别功能：（提供防护用品柜）； ※14、提供配套焊接工位套件（全金属架构、喷塑工艺、含专业遮光门、长宽高不低于：2m*2m*2m；） |  | 4台 |  |  |  |  |  |  |
| 五、高处作业实操考场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高处安装、维护、拆除作业实操考核实操智能考核系统 | 1、 设备：平台搭建与拆除考核实物设备、触摸考试机 2、 安全防护用品智能检测系统 3、软件：平台搭建与拆除考核软件，支持模拟练习功能 4、支持考生汇总成绩单功能（高处作业考生汇总成绩=高处作业实操考核单元成绩+公共科目单元成绩）, 同时将考试得分自动传输到实操考试综合管理系统中，方便考试的组织和管理。； |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、设备：高空吊篮（1.5米），并支持智能操作检测功能 2、作业现场环境模拟显示系统 3、个人劳动防护用品智能监测系统 4、软件：吊篮清洗作业实操考核软件系统，支持模拟练习功能 5、支持考生汇总成绩单功能（高处作业考生汇总成绩=高处作业实操考核单元成绩+公共科目单元成绩）, 同时将考试得分自动传输到实操考试综合管理系统中，方便考试的组织和管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 登高架设作业实操智能考核系统 | 1、双排落地扣件式钢管脚手架搭设、拆除装置 2、安全防护用品智能检测系统 3、软件：双排落地扣件式钢管脚手架搭设、拆除考核软件，支持模拟练习功能 4、支持考生汇总成绩单功能（登高架设作业考生汇总成绩=登高架设作业实操考核单元成绩+公共科目单元成绩）, 同时将考试得分自动传输到实操考试综合管理系统中，方便考试的组织和管理。 |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、双排钢管跨越架搭设考核装置 2、 安全防护用品智能检测系统 3、软件：双排钢管跨越架搭设考核软件，支持模拟练习功能 4、支持考生汇总成绩单功能（登高架设作业考生汇总成绩=登高架设作业实操考核单元成绩+公共科目单元成绩）, 同时将考试得分自动传输到实操考试综合管理系统中，方便考试的组织和管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、制冷作业智能网络考核系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央空调实操考核装置 | 制冷机组： 电源 380v,压缩机1台、壳管式蒸发器1个、壳管式冷凝器1个、保护装置高低压开关1个，管路中还设有控制阀等实训所必需的部件。 壳管式冷凝器：5匹；壳管式蒸发器：5匹；压缩机：交流电压（V~): 380~420V；相数(PH):3；频率(HZ): 50；5匹 冷却系统： 1、1台玻璃钢冷却水塔，风机：单相 AC220V ,0.75kw 2、1台离心水泵 AC220V 250W 出水口径DN25 3、1个管道式压力表、1台电动闸阀，1个温度传感器1个电磁阀 冷冻系统： 1、1台离心水泵、AC220V 250W、出水口径DN25 2、1套分水器、集水器,满足分支供回水管路及旁通用。 3、1个膨胀水箱 500*400*400mm 材质：不锈钢 4、配套1个管道式压力表、1台电动闸阀，1个温度传感器1个电磁阀 制热系统： 1、1台 模拟锅炉：电加热器：额定电压：220V 50HZ；机型：圆桶型；额定功率：1500 W；防水等级：IPx4；额定容量：40L；额定压力：0.7 Mpa。 2、1台热水专用换热水泵、AC220V 、150w 、DN25 3、1个管道式压力表：测量范围：0－1.6MP 模拟客房 1、风机盘管及相应的温控器、电磁阀等组成， 2、1个电磁阀 AC220V DN25阀门在接受电控信号后能自动开启或关闭.、 3、I个风机盘管：保护等级：E级；盘管风量：340 m3/h；盘管电机功率：25 W电源：220V 50HZ。 4、1个温控器 新风系统 采用吊顶式新风机组，具有初效过滤段、表冷段、风机段（送风段）等 1、1个温度传感器 测量范围:温度：-20~50°C温度±0.3°C 2、1个风温度传感器 测量范围:温度：-20~70°C温度±0.3°C 3、1个风机段：风量：1500 m3/h；风机功率：120 W电源：220V 50HZ。 控制柜 双层亚光密纹喷塑结构，。可观察到指示仪表、操作旋钮、PLC控制器、系统流程图、执行部件工作指示、交流接触器及热保护继电器等控制元件。主回路主要以以三相四线380V电压为主，控制回路以交流220V电压为主。操作开关（两位），开关电源 DC24V，空气开关（带漏电保护）、指示灯（24V）尺寸800*600*2100 模拟智能故障设置箱1只：模拟故障设置由故障箱与软件集合完成，学生根据工艺分析故障可能产生的原因，确定故障发生的范围，并进行排故。 |  | 1台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 冷库实操考核设备 | 风冷制冷机组 包含5匹活塞式制冷压缩机、风冷冷凝器、油分离器、视液镜、储液器、干燥过滤器、2只供液电磁阀、2只热力膨胀阀、背压阀(蒸发压力调节阀)、止回阀(单相阀)等构成。配套：真空压力表1个、PT100温度探头13个、压力传感器4个 拼装式冷库 库体采用彩钢装配式冷库，库体尺寸为192×288×220cm，中间隔开分为两个库，高温库（0℃以上）和低温库（-18℃以上），设有库门前后各1扇。内部装有吊顶式冷风机、化霜加热丝等，冷库外面留有出水口。另装有防潮灯、燃气探测器（模拟氨气泄露）、紧急电话机、紧急报警按钮。 电源控制部分 指针式电压表：0～450V，精度2.5级、三相漏电保护断路器、面板上印有真实的一机两库库制冷系统系统流程图，配有13只数字式温度，4只数字式压力表、配置 PLC（AC/DC/RLY）主机，内置数字量I/O（24路数字量输入/16路晶体管输出）；EM235模拟量模块（4路模拟量输入/1路模拟量输出）一个RS-485通信口，含有PPI、MPI通信，配套PC/PPI编程电缆 含电脑版实训操作台 |  | 1台 |  |  |  |  |  |  |
| 七、危化作业智能网络考核系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 危险化学品作业实操智能网络考核系统 | 一、功能要求： 1、考核设备必须符合国家安监总局《危险化学品作业安全技术培训大纲及考核标准》中规定的10个作业类别（氯化、硝化、氧化、烷基化、氯碱电解工艺、裂化、加氢、聚合、合成氨、自动化控制仪表等）中关于实操考核内容要求； 2、需要具备考生识别功能，支持二种识别方式：指纹/身份证； 3、考核设备必须能够提供危险化学品作业实际操作技术考核、安全隐患排除项目考核两大考核功能； ※4、支持内操、外操人员的考核功能。（提供相应软件界面） ※5、配套危险化学品作业考核软件具备著作权证； ※6、考核设备在考试过程中能够随机模拟产生各作业工艺操作过程中相应的紧急情况（例如：温度突变、压力异常、泄露等），实现紧急处置操作考核的功能。（需提供功能介绍及实物操作中照片） 7、设备支持网络自动出题、考核结束设备智能判分的功能； - 参数要求： ※8、考核设备由10个化工作业类别的不同工艺装置组成。化工釜、塔等主体设备采用304不锈钢，框架采用国标方管厚壁型材；（提供实物照片） 9、参考尺寸（长×宽×高）：2000mm×800mm×2200mm（可根据工艺调整） |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |
| 八、煤气作业智能网络考核系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 煤气作业实操智能网络考核系统 | 1、考核设备必须符合国家安监总局《煤气作业安全技术培训大纲及考核标准》中考试内容和标准； ※2、实现立式排水器操作、U型水封阀操作、煤气盲板阀操作、煤气排水器清洗操作、管道停送煤气、煤气泄漏处理及煤气炉窑停复役等操作考核功能；（提供实物照片） 3、采用智能化考核架构，实现从出题、模拟故障、考核成绩判定全流程的智能化。 4、设备支持网络自动出题、考核结束设备智能判分的功能； 5、参考尺寸不低于（长×宽×高）：2500mm×850mm×1800mm |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |
| 九、考场辅助系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 考场排队叫号系统 | 含排队机1台、智能语音卡1套，呼叫器5个，吸顶音箱2个，电视60寸1台 |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 考场引导显示系统 | 考试中心介绍、考场分布显示、模拟考试、成绩显示等功能；55寸显示触摸系统 |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 监控系统 | 300万像素枪机（10个）、200万像素球机（8个）、24口千兆网管交换机一台、32路高清硬盘录像机一台、4T硬盘3个、含布线安装 |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 大屏显示系统 | 46寸超窄屏（6块）、高清数字矩阵1台、机柜支架、大屏控制软件、辅助配套材料1批、含安装调试 |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  | 项目一至项目九 |  |  |  |  |  |  |  |  |